轴   承

<REC>

<申请号>=CN200320132251.2

<名称>=外注油式汽车轮毂

<申请（专利权）人>=刘建锋

<发明（设计）人>=刘建锋

<申请日>=2003.12.26

<地址>=056001河北省邯郸市邯郸县交通局

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车轮毂，特别是其上有外

注油道的轮毂，在轮毂体上有注油道，注油道的出油口在轮毂

的轴孔内壁上，并靠近轴承的外侧，进油口露在轮毂的外侧，

此端固定一注油头。它具有加油方便快捷，结构简单，成本低

的优点，是理想的汽车轮毂的换代产品。

<REC>

<申请号>=CN97122348.3

<名称>=半球型圆船支承发电机转子及其应用方法

<申请（专利权）人>=廖建良

<发明（设计）人>=廖建良

<申请日>=1997.11.25

<地址>=513400广东省连州市城西上河村

<摘要>=建一个水池,放入足够的水用于压起半球型圆船

和建筑钢筋混凝土框架用于支承发电机定子,发电机采用立式

及用轴承固定半球型圆船船轴和发电机转轴,使船轴、发电机转

轴垂直于水平面。支承转子的船设计成圆型,因为圆型的船在水

中旋转时阻力更小和圆船的重心平衡要求达到静平衡,动平衡,

减少离心力的影响。原动力输入要求不以地球引力相对,而是绕

着地球引力旋转方向输入,从而减小地球引力对发电机转子重

力的作用。

<REC>

<申请号>=CN200410093042.0

<名称>=水车式增氧机

<申请（专利权）人>=吴为国

<发明（设计）人>=吴为国

<申请日>=2004.12.10

<地址>=318058浙江省台州市路桥区金清镇金林路26号

<摘要>=一种用于渔业养殖的水车式增氧机，有安装在底

部两只以上的浮船，各只浮船由长管或型钢相连，浮船上安装

变速箱和电机，电机有外罩，变速箱的输出轴带动转动轴，转

动轴上安装水车叶轮，转动轴有支撑轴承和轴承座，其所述的

浮船封水盖中安装连接的金属嵌件，轴承座的底部与嵌件相连

接；所述的轴承座是橡胶轴承座，橡胶轴承座上制有轴承凹口，

所述的轴承是橡胶制成有开槽的轴承，轴承外有轴承夹，轴承

夹是对开成左、右两片，左右对开轴承夹安装在橡胶轴承座的

凹口中。本增氧机由浮船嵌件连接轴承座，连接牢靠、方便，

轴承夹成对开状与轴承连接容易，安入凹口轴承座中方便。

<REC>

<申请号>=CN91111680.X

<名称>=不用机场的轻小型机翼飞机

<申请（专利权）人>=谭喜德

<发明（设计）人>=谭喜德

<申请日>=1991.12.14

<地址>=630080四川省重庆钢铁公司职工大学

<摘要>=在航空领域，将直升机和机翼飞机化为一体，相

互取长补短，起落为直升机，向前飞行为机翼飞机，特

征是机翼在起落时作悬翼，向前飞行时仍作机翼。该

机在向前飞行中，升降和转向仍由尾翼完成，用途是

免除昂贵的大机场，扩大航空在国家生活中的应用范

围。

<REC>

<申请号>=CN200510024082.4

<名称>=船楼

<申请（专利权）人>=上海市向明中学

<发明（设计）人>=黄曾新;叶莎莎;孙诗琦;徐轶飞

<申请日>=2005.02.28

<地址>=200020上海市瑞金一路151号

<摘要>=本发明涉及一种高安全性住宅，具体涉及一种船

楼。该船楼是一种类似船坞的建筑，其主要包括：外壳(1)，其

是用钢板制成的船壳形，能浮在水面上，用缆索与锚(12)固定

在岸边，外壳底部有压舱铁块(11)；中壳(2)，其是位于外壳(1)

的内层船壳形，由对称的左、右轴承(22、23)与外壳(1)相连接，

中壳底部也有中压铁块(21)；内壳(3)，其是位于中壳(2)的内层

船壳形，由前轴承与后轴承(32、33)与中壳(2)相连接，内壳底

部有内压铁块(31)。由于本船房可以随水面升降而升降，不会

被海水、河水淹没，可防江河决堤，洪水淹没。

<REC>

<申请号>=CN200510020040.3

<名称>=汽车硬拖牵引器

<申请（专利权）人>=侯月宗;

<发明（设计）人>=侯月宗

<申请日>=2005.12.15

<地址>=443000湖北省宜昌市云集路21－3号宜昌市三峡专利事务所转

<摘要>=本发明公开了一种汽车硬拖牵引器，有一个轴承盒，轴承盒内的芯轴上安装有推力轴承和径向轴承，轴承盒一端通过芯轴与调节板用螺栓联结，轴承盒的另一端与连接件固定联结，调节板的另一端与另一个连接件固定联结，连接件的前端分别与牵引车和被牵引车挂环联结，调节板上开有若干联结孔，这些联结孔位于同一个圆上，本发明可以有效提高拖车的车速，结构简单，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200410008393.7

<名称>=航空旅客事故减少的方法

<申请（专利权）人>=马锡洪

<发明（设计）人>=马锡洪

<申请日>=2004.03.13

<地址>=116300辽宁省瓦房店市河南路一段34楼210室（瓦轴鑫业大市场门口）

<摘要>=本发明涉及到飞机和机场的结构，该结构包括飞

机的主要外观结构，飞机场的主要外观结构，机械重量的减轻

方法，机场的建筑设施，其特征是：本发明的优点是：该发明

采用坡度惯力助飞机起飞结构，该结构简单，原理可靠稳定安

全，不易发生故障，该结构特别实用于平地较少的地区，该飞

机场可建在山上，降低造价，该建筑物采用防电技术，可有效

的防雷电，防因电流异常导致的地震，地震发生的原因有争议，

本人认为，地震是因地下电流的蓄存流动，强弱对抗引起的，

该建筑地下5米内有横的垂直方向的导电金属，可将地震地表

5米内的电流顺利通过不产生电阻破坏，该水上飞机场不仅可

以节省土地，而且还可使飞机去掉轮胎，减少飞机重量，节省

能源彻底解决飞机的轮胎故障，该发明的潜升船，该船有快速

将有故障飞机和船浮离水面的用途。

<REC>

<申请号>=CN200610071683.5

<名称>=用于工业货车电子转向系统的转向传动总成

<申请（专利权）人>=容海因里希股份公司

<发明（设计）人>=F·门肯;H·施罗德

<申请日>=2006.03.28

<地址>=德国汉堡

<摘要>=一种用于工业货车电子转向系统的转向传动总

成，转向元件与毂盘相连接，所述的毂盘可旋转安装在固定于

车辆上的轴承部件，在所述的轴承部件和所述的毂盘之间设置

阻尼装置，所述的毂盘或所述的轴承部件设置传动部分，所述

的传动部分与旋转阻尼装置的小齿轮驱动连接，所述的旋转阻

尼装置又位于所述的轴承部件内，或位于所述的毂盘内并偏离

所述的毂盘的旋转轴。

<REC>

<申请号>=CN99119961.8

<名称>=船用双螺旋桨充氧机

<申请（专利权）人>=上海佛欣爱建河道治理有限公司

<发明（设计）人>=章永泰;肖伟良

<申请日>=1999.11.03

<地址>=200031上海市复兴西路100号2楼B座

<摘要>=本发明由带有外吸气孔的外轴壳,带有内吸气孔

的内空心转轴,前轴承和后轴承支承,以及外螺旋桨叶和内螺旋

桨叶构成,外轴壳和内空心转轴间由前轴承和后轴承支承,外螺

旋桨叶设置在内空心转轴浸入水体部分端头,内螺旋桨叶设置

在内吸气口和外螺旋桨叶之间的空心转轴内。本发明结构简单,

易于加工,制作成本较低,明显地提高了污水处理时的溶氧量,以

及明显提高了水中氧气传输率。每小时充氧量可达15kg以上。

<REC>

<申请号>=CN91102670.3

<名称>=汽车司机保安座

<申请（专利权）人>=刘云招

<发明（设计）人>=刘云招

<申请日>=1991.04.30

<地址>=530409广西壮族自治区宾阳黎塘卫校附院9栋

<摘要>=本发明为汽车司机提供一种新式司机座，能够减

少汽车碰撞时对司机产生的挤压、冲击的危险。解决

的方案是：在司机座位底下装有能同座椅一起运动的

轴承，轴承运动的轨道固定在驾驶室的铁板上，司机

座上装有作为控制司机座运动的磁吸开关，汽车碰撞

时，装在保险杠和驾驶室上作为接通磁吸用的自动接

触器工作，作为开关用的磁吸打开汽车刹车阀门或电

门，同时座位的锁柱被作为开关用的磁吸拉起，座位

和人在弹簧作用下向后运动，使司机得到了保护。

<REC>

<申请号>=CN88106519.6

<名称>=汽车齿轮箱离合器分离轴承的导套

<申请（专利权）人>=普罗卡尔公司

<发明（设计）人>=萨克罗德·米歇尔

<申请日>=1988.07.27

<地址>=法国朗格勒

<摘要>=一种用于汽车齿轮箱离合器分离轴承的导套。

包括一个沿轴向套装在齿轮箱输入轴上的圆形套筒、

一个形成密封环容腔的筒形端轴承面，该筒形端轴承

面的直径大于圆形套筒的直径，并且两者借助一个径

向轴承面连接为一体，一个用以将导套固定在齿轮箱

箱体外壁上的平板。该导套是整体制成的。其中形

成固定支架的平板，包括一个径向轴承面11，其延伸

出的外侧筒形轴承面9与用以安装密封环7的筒形

轴承面5同轴，轴承面9与在其前端部8相连接。

<REC>

<申请号>=CN94107374.2

<名称>=在翼尖部安装叶轮的飞机机翼

<申请（专利权）人>=傅前哨

<发明（设计）人>=傅前哨;于维成;刘树铁;武文康;常砢;武维新;邱近东

<申请日>=1994.07.12

<地址>=100843北京市复兴路14号67分队

<摘要>=本发明是一种在翼尖部安装叶轮的飞机机翼，其

叶轮由叶片和叶轮轴组成，通过轴承安装在机翼的尖

部。使翼尖涡流的一部分能量转变成叶轮的动能，减

弱涡流的强度，降低阻力，提高升力，改善飞机性能，

提高能源的利用率和飞机飞行的经济性。

<REC>

<申请号>=CN01816177.4

<名称>=带有杆或管的货箱箱体

<申请（专利权）人>=马布加合系统有限公司

<发明（设计）人>=M·步吕克纳

<申请日>=2001.07.30

<地址>=德国来佳屯市

<摘要>=本发明涉及一种货车的货箱箱体(1)，其具有用作

栏杆的多个杆或管(2)，这些杆或管(2)沿着货物的外周围保护框

架(3)与顶棚之间的货物，而框架(3)被置于底板(4)上，顶棚与

框架(3)基本平行。在杆或管(2)的相反两端各设置有轴承(10)，

在底板(14)上的框架(3)上和顶棚上均设置有导槽(12)，杆或管(2)

利用各自的轴承(10)在导槽(12)内导向而沿着货箱的外周围移

动。导槽(12)配置有用于杆或管(2)的单侧减摩轴承(10)。

<REC>

<申请号>=CN91111503.X

<名称>=仿生船

<申请（专利权）人>=冯建光

<发明（设计）人>=冯建光

<申请日>=1991.12.05

<地址>=524094广东省湛江市麻章镇民乐街61号

<摘要>=本发明涉及船技术，特别是仿生船，其结构主要

是由船体、鳍式桨、船足组成，即船体的侧面、尾部分

别安装有五副鳍式桨；腹部安装有六根船足；船体上

安装有动力系统和传动系统。传动系统的转臂驱动

机构与鳍式桨和船足配合，并可驱动鳍式桨和船足摆

动，从而起推进作用，可使鱼形船体上岸步行。适用

于军事、航行、游乐等。

<REC>

<申请号>=CN94108001.3

<名称>=用于汽车雨刷驱动机构中的转轴的轴承装置

<申请（专利权）人>=瓦莱奥系统公司

<发明（设计）人>=帕斯卡尔·勒努克斯

<申请日>=1994.07.22

<地址>=法国蒙蒂尼勒布莱托纳克斯

<摘要>=本发明为汽车雨刷(28)驱动机构中转动轴(24)

的轴承装置(10)，它有一个轴承座(12)，内有一个孔

(16)，轴(24)从中穿过，轴和孔之间至少有一个轴承

套(32)，在孔中至少有一个凸台(18)，其一个侧面构

成肩台，使装在孔(16)内的密封件(34)轴向定位，密

封件(34)与轴(24)和孔(16)的对应圆柱面共同构成

密封机构，其特征为：轴承套(32)的一个端面(37)顶

在凸台(18)的第二个侧面构成的肩台(38)上，凸台

(18)的内径大于轴承套(32)的内径。

<REC>

<申请号>=CN92109968.1

<名称>=脚踏车、船等机具省力、高速伸缩滚动动力输出杠杆

<申请（专利权）人>=唐铁军

<发明（设计）人>=唐铁军

<申请日>=1992.10.06

<地址>=110200辽宁省辽中县人民政府

<摘要>=本发明是一种用于脚踏车、船等机具上的省力、

高速伸缩滚动动力输出杠杆。其技术特征是杠杆的

动力臂长度被最大限度地加长了。现行应用在车、船

等机具上的脚踏动力杠杆的动力臂一般是阻力臂的

6倍左右，本发明则提高到30倍以上。所以，本发明

使机具的承载能力和行进速度得到很大的提高。本发明具有应用广泛，制造简单，安装方便等特

点。

<REC>

<申请号>=CN200510073311.1

<名称>=汽车风力加速器

<申请（专利权）人>=肖华树

<发明（设计）人>=肖华树

<申请日>=2005.06.02

<地址>=425613湖南省宁远县清水桥镇清二村5组

<摘要>=一种汽车风力加速器，由风扇片、链条带、风扇

齿轮圈、风扇齿轮轴承、风扇轴、传动轴齿轮、齿轮轴承、齿

轮、传动轴、固定架、齿轮圈、轴承组成。风扇片的背面平面

安装有风扇齿轮圈，齿轮圈上装有传动轴齿轮，其上设有齿轮

轴承，连接传动轴。传动轴的另一端连接轴承，其外部为齿轮

圈；齿轮圈连动汽车轮胎。本发明将汽车原动力装置与风力装

置进行有效组合利用，既能保持、调控车辆的运行速度，又节

约了能源，具有开发价值和实际意义。

<REC>

<申请号>=CN02801724.2

<名称>=自调节的离合器分离轴承

<申请（专利权）人>=依纳－谢夫勒两合公司

<发明（设计）人>=斯特芬·迪特默;路德维希·温克尔曼;伯恩哈德·克洛普弗

<申请日>=2002.04.13

<地址>=德国黑措根奥拉赫

<摘要>=本发明涉及自调节分离轴承(3a)，具有旋转固定

地安排的外环(9a)和环绕的内环(13a)，其上支靠有调节环(4a)。

为了自调节分离轴承(3a)，在内环(13a)与调节环(4a)之间设有接

触区(18a)，其中所述这些部件具有碗形段(20a、21a)。

<REC>

<申请号>=CN200610034956.9

<名称>=汽车车轮发电装置及具有该车轮发电装置的汽车供电系统

<申请（专利权）人>=胡容坤;

<发明（设计）人>=胡容坤

<申请日>=2006.04.12

<地址>=523000广东省东莞市万江区流涌尾北坊东面涌一路六巷12号

<摘要>=本发明公开了一种汽车车轮发电装置及具有该汽车车轮发电装置的汽车供电系统，该发电装置设置于汽车车轮内，它包括定子和转子，所述转子包括磁石片，磁石片固定在轮圈内圈，并沿轮圈圆周设置，所述定子包括若干支撑杆、发电极底座、发电极及线圈，支撑杆固定于轴承壳，并伸向磁石片，发电极底座固定于支撑杆末端，从发电极底座上向磁石片伸出若干发电极，发电极与磁石片间有一定间隙，线圈缠绕在发电极上，线圈两端的正负电极与外部电路相连。所述系统包括自动转换器，内置充放电电路，自动转换器的输出端连接于电动机；二蓄电池组分别连接于自动转换器，为电动机提供电能；汽车

车轮发电装置、车顶太阳能发电板及外接电源插头则分别连接于自动转换器的输入端，由此为蓄电池组充电。

<REC>

<申请号>=CN01115590.6

<名称>=高机动多转点偏转翼飞机

<申请（专利权）人>=赵润生

<发明（设计）人>=赵润生

<申请日>=2001.05.08

<地址>=730030甘肃省兰州市城关区白银路19号102室

<摘要>=本发明是针对现有偏转翼飞机所存在的明显不

足而设计的一种采用多转点偏转翼布局形式进行飞行的新型

高机动多转点偏转翼飞机。该机对多转点偏转翼布局形式的应

用使得该飞机克服了现有偏转翼飞机存在的平衡能力差,操

纵复杂,悬停或低速飞行时机动性能差、无单发飞行能力、安

全性能较低、飞行阻力大、耗油高、噪音较大等缺陷和不足。

与现有偏转翼飞机相比,高机动多转点偏转翼飞行技术的应

用,使得该新型偏转翼飞机具有了较高的机动性和较远的航

程、较高的航速、较高的载荷及很好的平衡能力和稳定性,操

纵性。它的单发飞行能力及机翼脱离技术的应用也使的该机

获得其它同类型机种都不具备的较强的空中自救生存能力和

较高的安全系数。此外该发明也为实现有直升机、旋翼类飞

机的进一步更新、发展和改进提供了一条切实有效的技术选择

和途径。

<REC>

<申请号>=CN00116139.3

<名称>=船用油润滑艉轴密封装置

<申请（专利权）人>=成都明达船用密封有限公司

<发明（设计）人>=冉民;薛松

<申请日>=2000.09.29

<地址>=610041四川省成都市武侯祠东街2号(四川交通科学研究所内)

<摘要>=船用油润滑艉轴密封装置,属端面密封,其特征包

括:利用传动螺钉10将复合材料制成的动环3、弹簧座5、弹簧

7、带泵效螺旋环4的动环座8连接成密封组件,同时完成径向

和轴向的密封,用泵效螺旋环4和油孔18作为自动循环润滑系

统,后密封装置上有带双唇口的防沙密封环13,有前后密封压盖

1、22、空心活塞12、冷却水套24,密封效果好,不受渔线等缠

绕,漏油率极低、安装简便。

<REC>

<申请号>=CN91105434.0

<名称>=飞行车

<申请（专利权）人>=王文华

<发明（设计）人>=王文华

<申请日>=1991.08.06

<地址>=841303新疆维吾尔自治区和静农二师二十二团三连

<摘要>=本发明一种飞行车，是在自行车重量轻，流线型，

能自跑有利起飞三个条件，加上飞机的螺旋桨、发动

机、机翼三大件构成。它要采用飞机制造的现成技

术，这是实现飞行的基本原理与保证。需要解决的技

术问题是：发动机与螺旋桨轴承结合方式、方向盘的

采用，处理人机力间相互关系。主要特征是：螺旋桨

轴承、发动机、前翼装在前架上，后翼机脊装在后立架

上。主要用途是：飞行两用，快速旅行，空中骑兵，侦

察摄影、飞播喷药、通邮带物等。

<REC>

<申请号>=CN200410069345.9

<名称>=多能风水能机

<申请（专利权）人>=李化南

<发明（设计）人>=李化南

<申请日>=2004.07.19

<地址>=541002广西壮族自治区桂林市铁西1栋1单元3楼1号

<摘要>=本发明涉及到再生能源、环保、飞行、陆运、水

运、发电厂的多功能机器。该机器顶部装上旋翼、头部装上升

降杠杆、身部两侧装上滑翔翼，十几个风能发电机发电，用风

能实现间歇飞行；把船前后身熔成一个大船，船顶、船底有若

干平式大风能、水能发电机，船背有风能器，再拖上平板多体

船上的水能发电厂，大船电能可以自给；取掉船前身，船后身

成了大客车，其本身有十几个风能发电机发电，车后拖上功率

大的风能发电机，在长途行驶中，电能可以自给，该技术可用

于火车上；把许多大风水能发电机固定在多体船的平台上，组

成了风水能发电厂，它是水上活动的发电厂，把该厂搬离多体

船，固定在岸上，组成了风能发电厂。

<REC>

<申请号>=CN90107698.8

<名称>=一种浮在水面上的水力发电站

<申请（专利权）人>=张迪仁;张峰

<发明（设计）人>=张迪仁;张峰

<申请日>=1990.09.17

<地址>=100081北京市海淀区苏州街小区(万寿寺北里)居委会转

<摘要>=一种浮在水面上的水力发电站，由一个或多个单

元发电站组成，所述的单元发电站由发电机，传动机

构、叶片式水轮机连接组成，其特征在于：所述的单元

发电站的发电机、传动机构和叶片式水轮机安装在一

个浮船系统上，浮船系统上还具有定位结构，利用定

位结构可以固定住单元发电站在河水中的位置，当河

水流动时，叶片式水轮机转动，并通过传动机构带动

发电机转动，产生电能。本发明的发电站具有安装方

便，无需建水坝的特点，可在泥沙多的河流中使用，特

别适于建立小型水电站。

<REC>

<申请号>=CN87100190

<名称>=聚四氟乙烯混合制品汽车配件

<申请（专利权）人>=王必柱

<发明（设计）人>=王必柱

<申请日>=1987.01.08

<地址>=湖南省邵阳市(火车站旁)供销社汽车队

<摘要>=聚四氟乙烯混合制品汽车配件。本发明属于交

通运输领域，它包括汽车转向主销套、横直拉杆碗、过

桥轴承、刹车轴套、钢板销套、水泵密封圈、发动机大

小轴瓦、桃子轴套、各种油封、气泵大小轴瓦、十字节

轴承、活塞销套、活塞环等产品，能广泛应用于各种车

辆，具有良好的机械性能和密封性能，其摩擦系数小，

耐摩擦，使用寿命长，能在/+250℃以内温度范围，

在高转速、高压差、无油或少油润滑情况下长期使用

和正常工作。

<REC>

<申请号>=CN200310122455.2

<名称>=风能车

<申请（专利权）人>=李化南

<发明（设计）人>=李化南

<申请日>=2003.12.25

<地址>=541002广西壮族自治区桂林市铁西1栋1单元3楼1号

<摘要>=涉及到能源、旅游和环保的风能车(水陆旅游车)。

本发明的天然能源是取之不尽、用之不竭、不需加工的再生能

源——风能。卷叶风轮可以接受任意方向的来风，并定向转动，

其九大风轮的轮轴发电机发电，同时风能器、车轮、自行车后

轮传动装置的轮轴发电机也发电，从而促成了风能、机械能、

电能的相互转换，从而实现世上首部风能车。

<REC>

<申请号>=CN200410062520.1

<名称>=一种汽车车轮和车轮与轮胎的配置

<申请（专利权）人>=刘云招

<发明（设计）人>=刘云招

<申请日>=2004.07.01

<地址>=541004广西壮族自治区桂林市高新区青岭路32号

<摘要>=一种汽车车轮和车轮与轮胎的配置，它是将汽车

制成前车轮的直径大于后车轮的直径，配置在前车轮上的轮胎

高度小于配置在后车轮上的轮胎高度；汽车车轮和轮胎的宽度

根据汽车质量大小的不同、前、后轮承重的不同做出适当的变

化；车轮直径的大小、轮胎的高度根据汽车不同的种类和用途

来决定。

<REC>

<申请号>=CN200610155931.4

<名称>=全自动铁路货车轴承装配系统

<申请（专利权）人>=瓦房店轴承集团有限责任公司;

<发明（设计）人>=邵阳;高钧;曲荣君;金葵花;李长文;顿立华

<申请日>=2006.12.31

<地址>=116300辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

<摘要>=全自动铁路货车轴承装配系统属于铁路货车轴承装配技术领域。由去磷化层机、游隙自动检测机、双通道具有SPC功能的轴承动态检测机、注脂机、压盖机、力矩检测机构成。该装配生产线形成自动注脂、压罩、测扭矩、匀脂的生产流水线，该装配线实现充脂均匀，且定量注脂，压罩质量稳定可靠，实时在线检测扭矩，提高生产效率，降低生产成本。主要应用于铁路货车轴承装配领域。

<REC>

<申请号>=CN94192711.3

<名称>=特别适用于船甲板舱口盖的滑动轴承

<申请（专利权）人>=梅卡海事系统国际股份有限公司

<发明（设计）人>=E·阿尔伯斯

<申请日>=1994.06.22

<地址>=联邦德国不来梅

<摘要>=特别适用于在轴承配合之间在很小和缓慢相对

运动情况下传递大的支承力的滑动轴承具有一个轴

承座(1)或支座，在该轴承座或支座中嵌入大致与支

承面垂直的棒(30)，这些棒用摩擦小的材料特别是用

玻璃加强的聚四氟乙烯制成，而且轴承配合平放在棒

(30)的自由端面上。

<REC>

<申请号>=CN01107511.2

<名称>=双功能汽车轮胎突爆方向防偏器及其防偏方法

<申请（专利权）人>=王正键

<发明（设计）人>=王正键;王纪涵

<申请日>=2001.02.08

<地址>=510500广东省广州市天河区沙河花生寮七巷7号401房

<摘要>=本发明是双功能汽车轮胎突爆方向防偏器及其

防偏方法。防偏器主要由连杆、球形接头、防尘套及支承盘、

轴承及轴承座、炭刷、左、右制动灯开关、活塞、压缩阀、补

偿阀、复位弹簧、炭刷组合件、活塞杆、密封圈、左、右截流

阀、贮油室、顶杆共同连接构成;防偏方法是当汽车轮胎突爆瞬

间、防偏器立刻起作用保证汽车按爆胎前行驶方向在地面上滑

行直到停车,在此同时接通汽车制动电路,制动灯发亮,告知后随

车辆要制动或改道行驶。本发明防偏器结构简单、安装方便、

造价低、具有双功能、安全可靠性高,有较大的经济效益和社会

效益。

<REC>

<申请号>=CN03114323.7

<名称>=多能机

<申请（专利权）人>=李化南

<发明（设计）人>=李化南

<申请日>=2003.04.24

<地址>=541002广西壮族自治区桂林市铁西1栋1单元3楼1号

<摘要>=本发明为多能机，涉及农业、旅游和环保的多功

能机械。在秧台末端装上节流板，在落秧管装上上漏斗、漏斗

门、下漏斗，由节流板、漏斗门控制流量，实现条播；在上漏

斗内板装上点播弹簧，使其关上漏斗门，由落秧钩刀轮转动时

的平头刀点击漏斗门开关的频率，实现点播。把船后身装满水，

在其后下部装上开关和喷头，其上固定一个底部有开关装满水

的水箱，实现低灌。自行车后轮传动装置使水陆车开动、风轮

转动，轮轴发电机对蓄电池充电，风轮器产生推力、电能，电

输入电动机，使机械能、风能和电能转换，实现水陆旅游、环

保健身的风能车。

<REC>

<申请号>=CN02146605.X

<名称>=一种汽车滑行控制装置

<申请（专利权）人>=李双全

<发明（设计）人>=李双全

<申请日>=2002.10.28

<地址>=050000河北省石家庄市建胜路元南小区4号楼3－502

<摘要>=本发明涉及一种汽车滑行控制装置，它包括用轴

承联结的连接轴(1)和滑行外套(5)，二者间的离合操作机构，一

端和汽车发动机驱动系统相连，另一端和车轮传动系统相连，

在转动配合的连接轴和滑行外套间还装有滑行时处于超越状

态而加速时可接合的楔块超越式离合器。本发明的特点是：使

用可靠性强，安全性好；用途极其广泛，结构简单紧凑，工艺

性好，特别适合批量生产，传递扭矩大，不易损坏，使用寿命

长；传动平稳，噪声小；安装、操作、维修方便，使用性能好；

节能效果好，便于普及应用。可广泛用于卡车、客车、轿车、

重载、轻载、汽油、柴油等各种类型的汽车上。

<REC>

<申请号>=CN90101552.0

<名称>=水力风力双桶式叶片转子发电装置

<申请（专利权）人>=朱敬邦

<发明（设计）人>=朱敬邦

<申请日>=1990.03.19

<地址>=266022山东省青岛市台东区延安三路二十八号

<摘要>=本发明是关于发电装置，特别是水力风力双桶式

叶片转子发电装置，该装置上有一个喇叭形进水箱，

箱内有二个喇叭形进水口，水或风从喇叭口的大口进

从小口出，推动转子的一半叶片使转子旋转，喇叭形

进水箱的中间有一个三角形分流板使流动的水或风

不能直接冲到另一半的转子叶片上，减少了转子旋转

的阻力。其装置转子的旋转半径小，该装置的旋转半

径小，所以安装在海、河、高层建筑、船上方便。

<REC>

<申请号>=CN00113374.8

<名称>=遥控耕作蒲滚机

<申请（专利权）人>=邓宝强

<发明（设计）人>=邓宝强

<申请日>=2000.04.12

<地址>=422001湖南省邵阳市双清区黄家山4栋5号

<摘要>=一种遥控耕作蒲滚机，由驱动装置、电动遥控装

置两大部分组成，驱动部分采用蒲滚轮驱动，以船作为遥控耕

作蒲滚机的承载体，电动遥控部分采用遥控器、电路板、电瓶

和电动机组成。本发明构造简单，操作方便、灵活，特别适合

败泥田、冬泥田使用，经试用，证明其使用效果优越。

<REC>

<申请号>=CN200410067136.0

<名称>=轮式船型

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=顾敏童;蒋如宏;赵永生;范永鹏

<申请日>=2004.10.14

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种交通工具领域的轮式船型，包括：左、右舷

浮力轮，浮力轮轴，左、右舷浮力轮轴轴承，水上船体，左、

右舷浮力轮部分浸没在水中，浸没水中的深度小于浮力轮的半

径，水上船体支撑在浮力轮轴上，水上船体完全脱离水面，左、

右舷浮力轮通过浮力轮轴连接组成浮力轮组，水上船体和浮力

轮轴之间分别由左、右舷浮力轮轴轴承连接，水上船体支撑在

浮力轮轴上方，左、右舷浮力轮能自由转动。本发明改变了现

有船舶的排水体在水里只能以与航速一致的前进运动方式，减

小了航行阻力，除了具有航行阻力小的优点以外，在耐波性和

稳性以及布置地位等方面也具有良好的性能，本发明在高速

船，特别是在布置地位型的高速船中具有很好的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN95105957.2

<名称>=脚踏赛艇

<申请（专利权）人>=梁富泉

<发明（设计）人>=梁富泉

<申请日>=1995.06.02

<地址>=300193天津市南开区白堤路南丰里4号楼104号

<摘要>=本发明涉及一种脚踏赛艇。本发明提供了一种主要靠下肢发力为驱动动力

的、需要时也可以用上肢驱动为动力的新型赛艇。这

种赛艇由艇体、整流罩、座椅、脚踏齿轮盘、啮合齿轮、

螺旋桨、船桨安放孔等组成。在螺旋桨驱动状态下，

踏动脚踏齿轮盘，带动啮合的螺旋桨轴头上的齿轮转

动，再通过螺旋桨轴带动螺旋桨转动，螺旋桨转动产

生的推力通过推力轴承而作用于船体，从而推动船体

前进。

<REC>

<申请号>=CN200480036483.5

<名称>=转向系统

<申请（专利权）人>=ZF操作系统有限公司

<发明（设计）人>=M·布达克

<申请日>=2004.12.08

<地址>=德国格蒙德

<摘要>=本发明涉及一种用于汽车的转向系统(1)，包括一

根在一个轴承(2)内可旋转地支承在支架(3)上的轴(4)，该轴与

一个可转向的车轮作用连接以调整车轮的转向角，并且包括一

个用于将轴(4)轴向定位在支架(3)中的装置(5)。为了实现转向

系统(1)的轴(4)经济而简单地无间隙定位，按本发明规定，用于

将轴(4)轴向定位的装置(5)是一个压紧装置(6)，它沿轴向支承

在支架(3)和无间隙地配合在轴(4)上的轴承(2)上，而轴承(2)固

定在支架(3)上。

<REC>

<申请号>=CN02124293.3

<名称>=一种汽车滑行控制装置

<申请（专利权）人>=李双全

<发明（设计）人>=李双全

<申请日>=2002.07.16

<地址>=050000河北省石家庄市建胜路元南小区4号楼3－502

<摘要>=本发明涉及一种汽车滑行控制装置，它具有用轴

承联接的连接轴和滑行外套，离合操作机构，连接轴和滑行外

套间设有圆柱式单向推力传动离合装置。本发明的特点是：节

能效果好，使用可靠性强，安全性好；结构简单，传递扭矩大，

工艺性好，安装、操作、维修方便，使用性能好，不易损坏，

使用寿命长；传动平稳，噪声小；适用范围广，便于普及应用。

可广泛用于卡车、客车、轿车，重载、轻载，汽油、柴油等各

种类型的汽车上。

<REC>

<申请号>=CN02149347.2

<名称>=方向盘转轮

<申请（专利权）人>=魏强

<发明（设计）人>=魏强

<申请日>=2002.11.11

<地址>=266002山东省青岛市汶上路116号内旧26户

<摘要>=一种汽车方向盘方向转轮，有转轮(3)，转轮球面

橡胶(2)，转轮座(1)，转轮轴承(4)，夹具(6)，夹具螺杆(5)和橡

胶护套(7)，其特征是，转轮球面橡胶(2)固定在转轮(3)上，后

者通过转轮轴承(4)与转轮座(1)连接。转轮座(1)中有夹具螺杆

(5)，后者通过夹具(6)上的螺纹与夹具(6)相连，夹具(6)将转轮

座(1)紧贴固定在方向盘(8)上。夹具(6)一端连接转轮座(1)。转

轮座(1)两旁的橡胶护套(7)可遮住夹具(6)。另外，可将球面橡

胶转轮通过转轮轴承直接安装在汽车方向盘中，形成带方向转

轮的方向盘。

<REC>

<申请号>=CN85101816

<名称>=有效间隙控制装置

<申请（专利权）人>=联合工艺公司

<发明（设计）人>=罗伯特·路易斯·普特曼;默尔·拉弗恩·丁斯

<申请日>=1985.04.01

<地址>=美国康涅狄克州

<摘要>=有效间隙控制是通过加热高压力压气机转子的

汽缸筒以便膨胀压气机轮盘和迷宫汽封使叶片和其

圆周密封及迷宫汽封之间有最小限度的间隙来实现

的。高压转子压气机的高压级有选择地排放空气来

达到发动机工作外壳范围的理想间隙控制，通过引

导发动机箱的外部空气并允许它通过中空的低压力

转子的定子叶片和防涡流管的办法将排放空气馈送

到汽缸筒(22)中，防涡流管可将高压力压气机转子

进口管路中的接头与支承高压力压气机轴的轴承处

的腔室接通。

<REC>

<申请号>=CN200410041613.6

<名称>=双叶片式汽车车轮用装饰轮

<申请（专利权）人>=张援朝;蒋磊

<发明（设计）人>=朱广圣

<申请日>=2004.08.05

<地址>=315040浙江省宁波市江东区桑田路741弄14号华泰银座A座408室

<摘要>=本发明公开了一种带有内、外叶片的、在车轮转

动时，内、外叶片同向转动，车轮停止转动，内、外叶片不同

方旋转的双叶片式汽车车轮用装饰轮，包括连接盘(1)，其特征

是在连接盘(1)靠近车轮一端的中心位置处安装有主轴承(2)，中

心轴(3)支承在主轴承(2)中，另一端安装有外叶轮轴承(4)、外

叶轮架(5)、外叶片(6)，在靠近主轴承(2)一端的中心轴上套装

有内叶轮轴承(7)、内叶轮内架(8)、轴承(9)、内叶片(11)，内叶

轮内架(8)的一端伸入连接盘(1)中，并套装在安装在连接盘(1)

中的单向轴承(19)中；在中心轴(3)上安装有中心齿轮(12)，中

心齿轮(12)通过连接件(13)与外叶轮架(5)相连，在内齿圈(14)

和中心齿轮

(12)之间安装有换向行星齿轮(15)。

<REC>

<申请号>=CN98118933.4

<名称>=风力汽车

<申请（专利权）人>=韦克平

<发明（设计）人>=韦克平

<申请日>=1998.09.08

<地址>=515645广东省潮安县浮洋镇勤成制衣有限公司

<摘要>=本发明公开了一种在汽车前面装上风力转动叶

来发电或风力助动的风力汽车,它在现在使用的汽车前面装上

安全防护栏、安全防护网、风力转动叶;当汽车原有的动力行驶

时速度产生的风阻力和自然风力使风力转动叶转动,风力转动

叶转动的动力来发电供汽车使用或帮助减轻发动机转动,能达

到汽车减少排放废气而不污染空气环境,节约能源,合理利用自

然资源。

<REC>

<申请号>=CN200510062094.6

<名称>=汽车轴承用黄铜合金

<申请（专利权）人>=浙江海亮股份有限公司

<发明（设计）人>=赵学龙;曹建国;傅林忠;冯亚丽;赵建伦;傅小江;杨继德;傅海东;王飞;狄大江;宣永

<申请日>=2005.12.18

<地址>=311814浙江省诸暨市店口镇工业区

<摘要>=一种汽车轴承用黄铜合金，属合金化材料的制造技术领域，包含有铜(Cu)，锌(Zn)，铝(Al)，锰(Mn)，铁(Fe)，锡(Sn)，磷(P)等，其各组份的组成按重量百分比计分别为：铜(Cu)60～75％，铝(Al)1～10％，锰(Mn)1～10％，铁(Fe)1～10％，锡(Sn)0.01～2％，磷(P)0.01～1％，其余为锌(Zn)及总量不大于0.5％的杂质，各组份的重量百分比总和为100％。本发明以铜锌合金为基础合金金属，针对该材料在强度，硬度和耐磨性的使用要求，添加少量的铝，铁，锰等，既能满足汽车轴承高速运转的高强度、高硬度、高耐磨、高减摩性要求，又具有良好塑性、韧性和易加工性能及性价比。

<REC>

<申请号>=CN99109148.5

<名称>=集车、船、橇于一身的新型汽车

<申请（专利权）人>=刘惠清

<发明（设计）人>=刘惠清

<申请日>=1999.06.18

<地址>=100081北京市海淀区皂君西里9楼551

<摘要>=本项发明是在现有汽车基础上,继承了现有汽车

的主体结构并保留了其外观特征,使用专为此设计的“防水可升

降悬挂”,及高位、薄体、隐形橡胶覆带,通过改变车轮高度实

现了“车轮→覆带”驱动模式的转换,既发挥了覆带可全路况越

野的优势,又避开了其不宜长途公路行驶的不足,达到了集车、

船、橇于一身,水、泥、雪、沙无阻,可全路况行驶的发明目的。

上述“防水型可控升降车轮悬架”是本项发明的核心内容。

<REC>

<申请号>=CN88105437.2

<名称>=民用水陆两用车(船)

<申请（专利权）人>=石宝璞

<发明（设计）人>=石宝璞

<申请日>=1988.08.09

<地址>=江苏省宿迁市商业机械厂

<摘要>=民用水陆两用车是一种三轮水陆两用车，它的三

个车轮均设置有升降机构，方向轮有可摆动装置，驱

动轮动力输出部件位于车壳体内及车(船)舷外，因而

当它在陆上行驶时，则如一辆三轮机动车，在水中行

驶时，三个车轮举起，方向轮作舵使用，依靠螺旋桨推

进，又犹如一艘小艇。本发明结构简单，形体灵巧，操

作简便，功率消耗少，制作条件要求不过高，价格低

廉，适宜于民间推广应用，可供渔民、农民、商贩、水上

警、旅游者、水乡邮递员使用。

<REC>

<申请号>=CN95117358.8

<名称>=货车转向架

<申请（专利权）人>=标准汽车公司

<发明（设计）人>=阿曼德·P·泰龙

<申请日>=1995.09.25

<地址>=美国伊利诺斯州

<摘要>=一种铁路货车转向架，具有一对侧框架，一对轮

组，座放在轮组各端上的滚柱轴承适配器，各侧框架

有托架，制成可座放在各滚柱轴承适配器上。其改进

是它包括一稳定杆，连接在各滚柱轴承适配器及侧框

架的相邻部分，所述的稳定杆可抵抗轮组与侧框架之

间的成非直角形的相对运动。

<REC>

<申请号>=CN90102851.7

<名称>=船舭部喷水减横摇自动调节装置

<申请（专利权）人>=施仲伟

<发明（设计）人>=施仲伟

<申请日>=1990.05.05

<地址>=200050上海市愚园路1203弄15号

<摘要>=船舭部喷水减横摇自动调节装置，它属于船体稳

定技术领域。本发明是由控制系统、动力系统、喷水

装置组成。控制系统在船舶横摇时产生信息电流，喷

水装置是由两个变距螺旋桨和管道构成，信息电流改

变着两个变距螺旋桨的螺距，动力系统提供能源，带

动两个变距螺旋桨高速转动，使管道内的水指向某一

船侧方向，达到减少横摇的作用，本发明结构简单，构

思巧妙，反应灵敏，成本低廉，效果显著，是目前船舶

中最为理想的减摇自动调节装置。

<REC>

<申请号>=CN200610046526.9

<名称>=双柱立式车床

<申请（专利权）人>=营口市耐酸泵有限公司

<发明（设计）人>=王心麒

<申请日>=2006.05.10

<地址>=115216辽宁省盖州市九寨镇站前街

<摘要>=双柱立式车床：是对立式车床结构的改进；解决

以往双柱立式车床结构复杂，体积庞大、制造周期长、成本高、

安装、运输困难的不足；双柱立式车床由主轴卡盘传动结构、

床身组合、纵横进刀导轨梁、纵横进刀传动结构、导轨梁升降

传动结构构成；其优点是：结构简单，体积较小、制造周期短、

制造成本低、安装、运输方便，尤其是安装运输不用超大型起

重运输设备，运输时不会出现超重、超高、超宽等困难，本双

柱立式车床能满足产品精度的要求，加工操作简便。

<REC>

<申请号>=CN200610098177.5

<名称>=汽车自动变速器控制用的齿轮油泵

<申请（专利权）人>=奇瑞汽车有限公司;

<发明（设计）人>=杨加丰;郑勇;廉星慧

<申请日>=2006.12.08

<地址>=241009安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号

<摘要>=汽车自动变速器控制用的齿轮油泵，属油泵技术领域。其所要解决的技术问题是：提供能够满足对空间要求小、压力要求又较高、自吸能力强的齿轮油泵。其技术要点是：泵体(1)内腔中相互啮合的主、从动齿轮(8、9)的平面两侧分别与两块同时支撑主、从动齿轮轴(5、7)的“8”字形的轴承(4)的一侧平面结合，“8”字形轴承外表面近似“V”形的腰部和主、从动齿轮的曲面与泵体内腔的表面相配合，分别形成吸油腔(10)和压油腔(11)；后挡盖(3)上分别设有与吸油腔和压油腔相通的进、出油孔(31、32)；泵体和泵体内的“8”字形轴承的外侧平面与前、后挡盖(6、3)之间分别由油封(2)密封。本油泵具有结构紧凑、重量轻、工作可靠、自吸能力强、产生的压力高、噪音低、对油污染不敏感等诸多优点。

<REC>

<申请号>=CN03803059.4

<名称>=用于车轮上的轴承单元

<申请（专利权）人>=日本精工株式会社

<发明（设计）人>=坂本润是

<申请日>=2003.01.27

<地址>=日本东京

<摘要>=汽车车轮的轮缘被装配到一个圆筒形的定位部

分19a上，在该状态下，该圆筒形定位部分被多个螺栓固定到

轮毂8a，这些螺栓被拧入旋转凸缘10a上的螺钉孔11a内并将

其拧紧。当轮毂8a旋转时，圆筒形定位部分19a之外周面20a

的径向跳动量被控制为最大15微米，目的是抑制汽车车轮的

跳动量。利用这种结构可以提高行驶性能，例如驾驶的舒适性

和驾驶的稳定性。

<REC>

<申请号>=CN200510105199.5

<名称>=轴承铁路和轴承公路以及小轿车轴承公路

<申请（专利权）人>=刘毅

<发明（设计）人>=刘毅

<申请日>=2005.10.08

<地址>=100700北京市东直门内北新仓18号中国中医研究院老干部处

<摘要>=人类的陆上交通运输从物理学角度可分为平面

与平面相摩擦、球面与平面相摩擦和球面与球面相摩擦三阶

段。一阶段是古代交通运输，工具是人和无轮车，是平面与平

面相摩擦，摩擦力巨大。二阶段是古代社会进入文明社会的交

通运输，起始标志是有轮车的发明和使用，是球面与平面相摩

擦，摩擦力大大下降，是陆上交通运输的伟大突破，是人类进

入现代文明的阶梯。三阶段是现代文明社会的交通运输，摩擦

力应该最小，从眼前的角度看，只有滚动轴承铁路和滚动轴承

公路能当此重任。本发明轴承铁路和轴承公路运输是球面与曲

面相摩擦，摩擦力进一步下降，能大幅度节省能源，是相当理

想的陆上交通运输。

<REC>

<申请号>=CN91106580.6

<名称>=汽车安全快速刹车装置

<申请（专利权）人>=胜利石油管理局胜利采油厂

<发明（设计）人>=陈景世;谢文献;赖国祥;孙立森;王振福;田邦友

<申请日>=1991.10.12

<地址>=257051山东省东营市泰山路483号

<摘要>=本发明公开了一种直接降落在车轮前路面上，起

制动作用的气动式汽车安全快速刹车装置。该装置

主要包括磁力开关机构、制动控制阀、气路管线、气室

总成、曲拐连杆机构、三角形制动器、锁定机构和工作

状态监控系统。与现有技术相比，其主要优点是：结

构更加合理，制动作用更强、刹车距离更短，动作迅速

可靠，自动化程度更高，具有工作状态监控系统，便于

操作，并且成本低廉。可广泛用于已有气刹车装置的

各种汽车，深受司机欢迎。

<REC>

<申请号>=CN99116501.2

<名称>=汽车储能取力传动新装置

<申请（专利权）人>=田革

<发明（设计）人>=田革

<申请日>=1999.05.28

<地址>=445300湖北省建始县邺州镇北环路1号

<摘要>=本发明属于汽车制造领域,主要是指储能取力传

动新装置。本发明从储能取力传动入手,在发动机离合器和变速

器之间设置储能取力器,在储能压缩机和储能取力器之间设置

储能离合器和传动装置,利用储能取力器取力传动发电机(或转

向油泵)和储能压缩机运转,以便停机节能和储能,在储能取力传

动行驶中,可灵活进行速度调控,进行经济行车和安全行车。本

发明即可对应该储存的能量动力进行充分取力传递,以便储存

再利用,又可降低耗油量,减少机件磨损,加强运行安全性。

<REC>

<申请号>=CN01102256.6

<名称>=再生能源发电船

<申请（专利权）人>=张明柏

<发明（设计）人>=张明柏

<申请日>=2001.01.20

<地址>=518111广东省深圳市龙岗区平湖镇平龙西路12号

<摘要>=本发明为一种再生能源发电船，包括两个浮体，

浮体上设有平台支架，平台支架上设有增速机构和发电机，两

浮体之间设有浮筒，其轴心位于水平面，浮筒周面上有叶板，

浮筒两个端部有齿轮，齿轮与发电机相连接，浮体由固定机构

固定，浮筒沿水流方向设置，浮筒与轴承座装配；平台支架上

设有轴承座，增速机构装配在该轴承座上，增速机构的输出端

配合发电机。其优点是结构简单实用，成本低，适应性强，可

根据水面的上升而上升，水面的下降而下降，不受洪水影响，

减少江河的洪水危害。

<REC>

<申请号>=CN200610079216.7

<名称>=汽车行驶自动降温风扇

<申请（专利权）人>=杜德斌

<发明（设计）人>=杜德斌

<申请日>=2006.04.17

<地址>=322100浙江省东阳市城东街道三板桥

<摘要>=一种汽车行驶自动降温风扇，是在车的顶棚上、

下安装轴承、止水轴承座和一根空心主轴，它上下二端各装有

风叶，上风叶的半径以防水固定半园盖罩上并固定在顶棚上

面，裸露的风叶会迎风使下风叶同步旋围。一根控制杆在空心

主轴中上下由风叶架上的轴承定位，上端装有一个防雨活动半

园盖由下面的控制杆手柄转动使它和防雨固定半园盖合拢成

园桶，使风叶不受风压而停转。

<REC>

<申请号>=CN02823579.7

<名称>=锥齿轮传动机构

<申请（专利权）人>=丰田自动车株式会社

<发明（设计）人>=菅沼立至;松田尚;渡边孝一

<申请日>=2002.11.27

<地址>=日本爱知县

<摘要>=一种锥齿轮传动机构(1)，其中，在与小锥齿轮(2)

相连接的转动轴(3)中，其中润滑条件严格的远离小锥齿轮(2)

的部分由易于确保润滑性能的角接触球轴承(6)支承，而其它部

分由显示出优越的耐疲劳性、载荷抵抗能力和刚度的圆锥滚子

轴承(5)支承。

<REC>

<申请号>=CN89105186.4

<名称>=汽车用钕铁硼永磁电机装配方法

<申请（专利权）人>=沈阳工业大学;辽宁科技成果中试开发公司

<发明（设计）人>=孙昌志;谢书明;吴延忠;张瑞涛

<申请日>=1989.10.12

<地址>=辽宁省沈阳市铁西区兴华街五段二里一号110021

<摘要>=本发明是一种汽车用钕铁硼永磁电机，属机电设

备。采用钕铁硼永磁材料制作电极磁极是由机壳、磁

瓦、轴电刷、换向器，电枢，端盖组成。本发明用于汽

车上使用的电动机，具有动率大，效率高，寿命长的特

点。

<REC>

<申请号>=CN92100620.9

<名称>=一种新型汽车司机座椅

<申请（专利权）人>=刘云招

<发明（设计）人>=刘云招

<申请日>=1992.02.09

<地址>=530409广西壮族自治区宾阳黎塘卫校附院刘月兰转

<摘要>=一种新型汽车司机座椅，在汽车发生碰撞时，能

使司机迅速离开危险区，同时汽车自动刹车，解决的

方案为：座椅底部有四只内圈宽度大于外圈的轴承，

锁开座椅由一个通电后产生冲击力的控制器来完成，

当汽车碰撞时，装在保险杠和驾驶室上的由金属管和

金属棒构成的开关被撞闭合，导通汽车上的蓄电池，

此时，电刹车磁吸使制动的机构动作，同时，控制器拉

开座椅的锁柱，在弹簧的作用下，司机座和人沿轨道

后面的方向运动，使司机得到了保护。

<REC>

<申请号>=CN92106451.9

<名称>=汽车变速节油延寿轴

<申请（专利权）人>=徐建明

<发明（设计）人>=徐建明;岳崇梅;徐岳峰

<申请日>=1992.03.28

<地址>=250023山东省济南市39420部队组织科

<摘要>=本发明提供了一种汽车变速节油延寿轴装置，该

装置由公轴体、母轴体、密封盖，轴承，定向齿，卡榫等

组成。它装在汽车变速箱与驱动桥之间，它解决了汽

车离合器不分离不能滑行的问题，具有既能滑行又能

倒车的特点，当汽车达到一定速度时，进车机构可自

动完成发动机输出速与汽车惯性速的同、异步转换，

实现加速或滑行。当需要倒车时，倒车机构可自动贴

合实现倒车，它充分利用了汽车的运动惯性，实现了

变速、大幅度节约油料和延长发动机寿命的设计目

标。

<REC>

<申请号>=CN91104990.8

<名称>=汽车风扇热敏自动离合器

<申请（专利权）人>=北京市海淀区龙苑化工机电技术公司

<发明（设计）人>=党润田;丁天凡

<申请日>=1991.07.24

<地址>=100091北京市海淀区一亩园118号

<摘要>=一种汽车风扇热敏自动离合器，其离合器的外缘

是锥形可与皮带轮的内锥形槽相配，离合器通过轴

承、滑套装在空心轴上，轴的右端装有2个不同设定

温度点的热敏记忆合金弹簧。该弹簧装在水泵叶轮

内腔中，当冷却水温超过设定温度时，弹簧伸长，使拉

杆带动离合器克服平衡弹簧的弹力与皮带轮接合，因

而风扇转动，反之，离合器与皮带轮脱开，风扇就停

止。第二个热敏弹簧可在第一个弹簧失效继续工作，

使发动机不致过热损坏。

<REC>

<申请号>=CN89106615.2

<名称>=风扇自动离合汽车水泵

<申请（专利权）人>=吴声震;吴继康

<发明（设计）人>=吴声震;吴继康

<申请日>=1989.08.29

<地址>=325400浙江省平阳县昆阳镇平敖公路18号

<摘要>=本发明涉及现有汽车水泵的改进，一种既是水

泵，又是发动机风扇自动离合器的新型汽车水泵。其

特征在于在水泵上装置感温器，当泵腔内水温升高

时，感温器内的感温材料受热膨胀，从而使皮带轮与

风扇之间的摩擦元件受到轴向力而互相压紧，于是风

扇转动。汽车风扇自动离合被国外列为汽车四大节

能措施之一。据我国汽车科研部门的研究，如我国全

部载重汽车能实现风扇自动离合的话，每年节油将达

几十万吨。其经济价值逾十亿元。

<REC>

<申请号>=CN200610051614.8

<名称>=汽车轴承内外圈的冷精锻造工艺及其锻造模具

<申请（专利权）人>=杭州友谐冷精锻技术有限公司

<发明（设计）人>=来海忠;吴汉良

<申请日>=2006.05.25

<地址>=310052浙江省杭州市滨江区滨安路1197号5号楼101室

<摘要>=本发明公开了一种汽车轴承内外圈的冷精锻造

工艺及其锻造模具。该冷精锻造工艺是在常温下进行的接近净

形的精密锻造工艺，采用复合式锻造模具，包括下料、预处理、

高压锻造成型和锻造后处理工序，所述的高压锻造成型工序包

含连贯作业的挤压预热和挤压成型步骤。该锻造模具是复合式

锻造模具，主要由上、下模架、冲头、法兰体、紧固件构成，

冲头与法兰体连接后装在上模架上、且通过紧固件固定，上、

下模架配套对应，所述的冲头的中心钻有一个通孔，冲头与法

兰体连接处呈上粗下细的圆锥体。本发明具有加工产品质量

好、制造成本低、生产装备投资少、能实现规模化生产、锻造

模具具有结构合理、使用寿命长，在锻造时能完成挤压预热步

骤的优点。

<REC>

<申请号>=CN95104496.6

<名称>=汽车驱动轮半轴离合器

<申请（专利权）人>=郭帅星

<发明（设计）人>=郭帅星

<申请日>=1995.05.17

<地址>=472000河南省三门峡市三门峡化工机械厂大件运输处

<摘要>=一种汽车驱动轮半轴离合器，包括离合器壳体

3、半轴8。半轴8一端通过花键与梅花形主动轮6

连接。梅花形主动轮6通过轴承7、前端盖1、后端盖

9与离合器壳体3相连。主动轮6与离合器壳体3

之间装有两个对称的腰子形离心块5。离心块5的

外圆面上装有弹性环4。离心块5的内表面与主动

轮6外表面的梅花瓣轮廓相吻合。本发明解决了汽

车带挡滑行时发动机、变速器、后桥的磨损问题，增加

了滑行距离，延长了大修里程，可节油20％以上。

<REC>

<申请号>=CN97115875.4

<名称>=落秧机

<申请（专利权）人>=李化南

<发明（设计）人>=李化南

<申请日>=1997.09.12

<地址>=541002广西壮族自治区桂林市铁西一栋一单元三楼一号

<摘要>=落秧机:由牵引部分和工作部分组成。工作部分包

括机身、走轮及轴、大传动齿轮、走轮轴平稳杆、船身有槽扣

板、贮秧平田船。机身上部为秧台,后面连着一排送秧滑道,其

中有配套的送秧轮、落秧钩刀、扇形惯性落秧台通过其下段窄

条形开口,紧连着按规定行距排列的垂直落秧管。机身下部为贮

秧平田船,船外侧是两个走轮,船轮间通过轴承有两根走轮轴平

衡杆,该两杆跟秧台、落秧管相连,该两杆上的四个轴承跟四个

船身有槽扣板的槽相扣。本机能整齐落秧,产量高。

<REC>

<申请号>=CN01113635.9

<名称>=车船用改性工程塑料坚韧聚合件轴承

<申请（专利权）人>=唐文敬

<发明（设计）人>=唐文敬

<申请日>=2001.05.20

<地址>=225500江苏省姜堰市古田新村17号楼304室

<摘要>=一种车船用改性工程塑料坚韧聚合件轴承的配

方及用途,含有己内酰胺、氢氧化钠、甲苯二异氰酸酯、二硫化

钼、石墨、聚镁、可熔性聚四氟乙烯、无捻粗纱玻纤、沉淀二

氧化硅、纳米金属氧化物,稀土类磁粉、M250聚甲醛、聚对苯

二甲酸丁二醇酯组分,其聚合件可浇注成型或注塑成型,可制成

黑色或白色、淡黄色制品,其综合性能明显提高,生产成本降

低。可用于车船轴承和其它运动件,使用寿命长,安全可靠;可用

于以水润滑的场合,减少环境污染。

<REC>

<申请号>=CN94111940.8

<名称>=一种生产建筑、船用板材的辊压机

<申请（专利权）人>=四川省绵竹县石棉水泥制品总厂;李昱晨

<发明（设计）人>=李昱晨

<申请日>=1994.10.22

<地址>=618207四川省绵竹县广济镇天灯街145号

<摘要>=本发明提供了一种生产建筑、船用板材的辊压

机，属于纤维增强类板材用滚压设备。它是由压辊组

不等距安装在机架上，压辊一侧安有圆柱齿轮和啮合

的中间传动齿轮，在两侧滑座与托座间设有垫板，在

压辊上方机架上分别用压杆、丝杆连接杠杆和弹簧加

压机构，上、下压辊套设有环形毛毯及与真空系统相

连的真空箱，下环形毛毯下设托辊架、在托辊架上设

有挤水、调偏、张紧机构，在机架两端还设有调整偏机

构、其间安装有张紧机构组成。适合纤维水泥制品行

业生产厚4—30mm平板使用。

<REC>

<申请号>=CN200510126572.5

<名称>=汽车无级变速装置

<申请（专利权）人>=范泽林;

<发明（设计）人>=范泽林

<申请日>=2005.11.30

<地址>=044203山西省万荣县汉薛镇汉薛村第8组

<摘要>=一种汽车无级变速装置，它是由轴承直滑道调速盘、滑移变径轴、直滑道齿轮、螺旋滑道调速盘、卡盘、花键多头螺旋丝帽、液压缸、活塞、液压分配器、液压泵、连杆、齿轮、双面齿条、棘轮棘爪齿轮、操纵系统组成。该发明技术采用无通心轴、设扁心滑移变径轴的曲轴连杆工作原理，使连杆齿条往复行程大小无级变化传动齿轮的方法实现齿轮无级变速，扁心滑移变径轴，滑移到轴承直滑道盘中心能使连杆、齿条不动，起到离合作用，又从中心零速逐渐向外变径，加大扁心使齿条往复行程无级变大，实现高速。本发明技术变速比大，可省去离合器，只设一个前进档，一个倒档，一个限速装置，能适应各种复杂路况所需，结构简单，操作维修方便，造价低。

<REC>

<申请号>=CN91111718.0

<名称>=汽车紧急安全刹车装置

<申请（专利权）人>=胜利石油管理局胜利采油厂

<发明（设计）人>=陈景世;杨渝成;谢文献;景建法;应华素;卢卫东

<申请日>=1991.12.28

<地址>=257051山东省东营市泰山路483号

<摘要>=本发明公开了一种能用于各种汽车的独立的紧

急安全刹车装置。该装置主要包括液压或气动式电

源开关、磁力开关机构、真空助力器、真空泵、联动双

腔液压总泵、液压油管线、单活塞液压缸、摇杆机构、

三角形制动器、锁定机构和工作状态监控系统。与现

有技术对比，其主要优点是：结构更加完善合理，制动

作用更强，刹车距离更短，动作迅速可靠、自动化程度

更高，并且具有工作状态监控系统，便于操作。它不

需改变汽车的原结构，即可安装，广大司机很愿意应

用。

<REC>

<申请号>=CN95117586.6

<名称>=车轮轴承构件

<申请（专利权）人>=洛尔·布罗坎普有限公司

<发明（设计）人>=沃纳·雅各;曼佛雷德·尼德赫芬

<申请日>=1995.11.23

<地址>=联邦德国美因市

<摘要>=本发明涉及车轮轴承构件9，使其在车轮座10

上绕转轴15旋转。两列径向斜止推滚珠轴承以圈

20固定在车轮座10上，有一轴承中间平面24。内

滚道16，17在外联节体11外平面19上，支承法兰

12。在外联节体11中形成外滚珠滚道槽30，处于内

联节体34内滚道槽35封面并以护圈36一起使滚

珠37达到转矩传递。内联节体34相对外联节体11

绕联节中心42偏转。平面24远离联节中心42位

移，使滚动体直径减小。这使构件较轻，确保对联节

头无不良影响。

<REC>

<申请号>=CN200410028581.6

<名称>=汽车智能结构智能控制内燃机

<申请（专利权）人>=李晓晨

<发明（设计）人>=李晓晨

<申请日>=2004.03.17

<地址>=024000内蒙古自治区赤峰市红山区站前街铁路工务小区5号楼107室

<摘要>=现代环境保护的要求和新能源的发展以及电动

动力汽车迫近的压力，淘汰在高效节能方面弱的内燃机，本发

动机以智能结构实施智能控制结构，使内燃机具有了新的生命

力，造应新能源，多种能源，对作功过程的作功阶段，后期压

力阶段、排气进气阶段、伏化阶段的时间量实施控制。充分发

挥实验室所取得的多种数据、参数，实施自动控制、精确控制，

每个作功过程成为较独立的过程，不存在怠速状态，动制能量

储荐待用。取代传统内燃机，是全新的内燃机型式。

<REC>

<申请号>=CN86108287

<名称>=一种移动齿轮式无级变速器

<申请（专利权）人>=刘普合

<发明（设计）人>=刘普合

<申请日>=1986.12.08

<地址>=北京市海淀区前二里沟植物所宿舍4号楼3单元302号

<摘要>=本发明是一种可广泛用于机械工程领域包括汽

车领域的移动式齿轮无级变速器，它的主要技术特

征是：由一个行星轮，中心轮，轴承十字联轴节等组成

的行星轮系；由连接体保证这对齿轮始终正确啮合；

轴承十字联轴节的一端与机壳连接，另一端与中心轮

连接，使得中心轮能够平行移动；用液压的办法改变

活塞系杆的伸出长度，从而变化了行星轮的自转速

度，迭加后的输出速度即产生变化，控制液压可以使

活塞系杆伸出的长度在允许范围内无间断地变化，从

而获得无级变速的输出。

<REC>

<申请号>=CN92103707.4

<名称>=汽车用多功能防护器

<申请（专利权）人>=张燕;张红春

<发明（设计）人>=张燕;张红春

<申请日>=1992.05.14

<地址>=436317湖北省蕲春县横车镇卫生院

<摘要>=一种汽车用多功能防护器，该防护器涉及到现在

汽车冷却系统所用的轴流风扇的改进和水箱前的百

叶窗以及玻璃表面清除雨水用的刮水器的替代，该防

护器的特征在于使用了高压离心风机和温控装置，精

确地自动将发动机的温度控制在最佳工作状态，将风

机排出的高速气流进行二次利用，用以清除玻璃表面

的雨水和灰尘，减少车辆前进时的空气阻力，使风机

消耗的功率得到充分利用。

<REC>

<申请号>=CN91105337.9

<名称>=汽车风扇热敏自动离合器

<申请（专利权）人>=北京海淀龙苑化工机电技术公司

<发明（设计）人>=党润田;丁天凡

<申请日>=1991.08.05

<地址>=100091北京市海淀区一亩园118号

<摘要>=一种汽车风扇热敏自动离合器，其左半离合器的

外缘是锥形可与右半离合器的内锥形槽相配，离合器

通过轴承、空心轴套装在空心轴上，轴的右端装有2

个不同设定温度点的热敏记忆合金弹簧，该弹簧装在

水泵叶轮内腔中，当冷却水温超过设定温度时，弹簧

伸长，使拉杆带动左半离合器克服平衡弹簧的弹力与

右半离合器接合，因而风扇转动，反之，离合器脱开，

风扇就停止。第二个热敏弹簧可在第一个热敏弹簧

失效后继续工作，使发动机不致过热损坏。

<REC>

<申请号>=CN91100946.9

<名称>=汽车的遮阳板

<申请（专利权）人>=赫尔曼-弗兰克·梅勒

<发明（设计）人>=赫尔曼-弗兰克·梅勒

<申请日>=1991.02.05

<地址>=联邦德国慕尼黑

<摘要>=本发明涉及一种汽车的遮阳板，该遮阳板可绕其

上长边转动。这种遮阳板在其处于朝下折定位置时

朝外的一面上装有一些太阳能电池模件，该模件与遮

阳板内面凹座中的至少一个电池组相连。遮阳板的

旋转轴承系构制和配置得使其可迅速地装入汽车中

并迅速地从汽车中卸下，以便将例如在行车过程中从

太阳能获得、储存起来的电流也能用于汽车外。遮阳

板也可配以适当类型的附加遮阳板。

<REC>

<申请号>=CN95109327.4

<名称>=高强度汽车前排安全座椅

<申请（专利权）人>=刘云招

<发明（设计）人>=刘云招

<申请日>=1995.08.09

<地址>=530414广西壮族自治区宾阳县新桥镇供销社刘兰清转

<摘要>=一种高强度汽车前

排座椅，它是在现有的座椅靠背骨

架上加装上不让座椅前倾的加强

柱，调整座椅与方向盘距离用的轨

道后部分上表面加装一块铁块

(条)，此铁块(条)的下方有一个不

让座椅前倾的有螺纹的铁棒，此铁

棒穿过调整座椅与汽车方向盘距

离用的轨道下固定板的槽孔中，并用螺母调整垫圈与下固定板

的距离，座椅的后轴承轴有限制座椅前倾的“

”型铁块，当汽

车发生碰撞事故时，上述元件起到了不让座椅前倾的作用，达到

了不致使乘员连同座椅向前撞击的目的。

<REC>

<申请号>=CN99109903.6

<名称>=汽车车厢能向两侧倾斜的装置

<申请（专利权）人>=谢必成

<发明（设计）人>=谢必成

<申请日>=1999.06.20

<地址>=629000四川省遂宁市顺城街108号质检站楼

<摘要>=汽车车厢能向两侧倾斜的装置,它是将两轮摩托

车的优越性向四轮汽车的移植。它不但能使乘员在车子转弯时

身子不会被甩向一侧,整个旅途中感到舒适,而且还能使汽车克

服因转弯离心力过大引起的翻车事故,它是汽车底盘轻量化、汽

车微型化,节省能源,乘坐舒适等设计方案中一项应当采用的必

需技术。

<REC>

<申请号>=CN03150982.7

<名称>=汽车离合器分泵总成

<申请（专利权）人>=陈利祥

<发明（设计）人>=陈利祥;俞迪辉;吴高;张明均;王浩;李丹华

<申请日>=2003.09.12

<地址>=311835浙江省诸暨市店口镇万安科技园区

<摘要>=本发明公开了一种汽车离合器分泵总成，主要由

离合器分泵阀体组成，在阀体内设有活塞和皮圈。在阀体的另

一端设有组合分离轴承座总成，在组合分离轴承座总成上设有

分离轴承总成，在阀体的端部设有钢丝挡圈和限位套，在阀体

外设有组合弹簧座及回位弹簧，还设有防尘罩。在阀体的下方，

设有进油管连通阀体，进油管还与设于阀体上的设有倾角的钢

球座相通，钢球座内设有钢球。所述的进油管上设有进油接头，

进油接头与阀体上的活塞相连，外设防尘罩，进油管的另一端

上设有锥形进油座，锥形进油座上设有自锁卡槽，端部还设有

进油密封圈。本发明适用于轿车、微型车及小型汽车。

<REC>

<申请号>=CN200710056967.1

<名称>=新型汽车紧急制动装置

<申请（专利权）人>=严嘉刚;

<发明（设计）人>=严嘉刚

<申请日>=2007.03.21

<地址>=300222天津市河西区三水南里41－309单元

<摘要>=本发明涉及一种新型汽车紧急制动装置，其特征由对应的双侧阻力板及分别相连的传动连杆、弹簧、套管、拉力杆、轴承、销轴、阻力栓或阻力垫等所构成；所述阻力板呈矩形板状，其底面设有阻力栓或阻力垫；所述传动连杆通过销轴与阻力板连接配合；阻力板纵向平行对应设有开槽，阻力板横向间隔固定设有串通各开槽的定轴，开槽内各定轴间隔排列分别设有轴承；所述套管外侧同轴向均匀设有拉力杆，套管内同轴设有弹簧，弹簧通过套管内与传动连杆连接的挡片限位。通过汽车发生器开启使阻力板自重下落，带动弹簧从套管内拉出，将阻力板定位于后轮的前端地面。该装置有效缩短制动系统使后轮急停的时间和距离，增大车体与地面的摩擦系数，安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN02105234.4

<名称>=混合式飞机

<申请（专利权）人>=汉斯·J·伯恩

<发明（设计）人>=汉斯·J·伯恩

<申请日>=1996.10.24

<地址>=加拿大艾伯塔

<摘要>=一种混合式飞机有VTOL、R－VTOL和S－

STOL功能。飞机有产生升力的机身(1)和四个前后排列的翼段

(20),它们前后排列并可绕其中性轴回转。每个翼段有安装在它

上面可回转的旋翼螺旋桨(21)组件,用于提供基本上在水平与

垂直之间范围内的推力。机翼和螺旋桨通过外伸架组合在机

身上,外伸架设计成有很大的刚度并能将来自机翼和螺旋桨

的力分配给机身。机身的形状设计为在气流中产生气动升力

并可使构成它所需要的不同弯度的壁板数量减到最少程

度。机身设计为由覆盖以半刚性壁板的增压张力框架、有覆

盖的下部框架和包覆有头锥的机头构成。覆盖构架的半刚性

壁板由气密和耐腐的层压材料制造并借助于连接肋和锁销

装置与框架连接。框架由多个弯曲细长串排的分段构成,垂

直于机身纵轴线并借助于承扭件连接。电涡轮传动系统可用

于驱动飞机。还介绍了一种高级混合式飞机,它有约8至12个

高速风扇的替代旋翼螺旋桨。

<REC>

<申请号>=CN94116859.X

<名称>=汽车转向轴配置

<申请（专利权）人>=ITT欧洲自动车股份公司;FAG高杰尔费施·乔治·沙弗股份公司

<发明（设计）人>=罗尔夫·威勒;罗尔夫·D·彼泽;海雷奇·霍夫曼

<申请日>=1994.08.19

<地址>=联邦德国梅恩

<摘要>=汽车主动轮的转向轴配置，装有与悬挂装置相固

定的支承部件部(1)，该支承部件支承一个滑块一制

动圆盘和一个轮轴承(21)，轮轴(23)装有同步活节和

用于固定制动圆盘(8)的凸缘(25)，可减少零件的数

目，减轻重量和降低安装费用。支承部件(1)同轮轴

(23)、凸缘(25)、制动圆盘(8)和同步活节的碗形件

(24)构成一个组合件。该组合件可作为一个预先装

配好的整体在汽车最终安装时与轮悬挂装置固定。

<REC>

<申请号>=CN200510115782.4

<名称>=永磁汽车离合器

<申请（专利权）人>=蔡学功

<发明（设计）人>=蔡学功

<申请日>=2005.11.11

<地址>=100024北京市朝阳区定福庄东里一号

<摘要>=一种永磁汽车离合器，构造由永磁汽车离合器的

构造由主动轴、主动盘、主动盘磁极、飞轮、主动导磁盘、从

动轴、从动盘、从动盘磁极、从动导磁盘、拨叉、弹簧、离合

器壳等组成；内燃机工作时，主动轴转动并带动飞轮与主动盘

一起转动；当未踩下离合器时，从动盘处于左位，从动盘磁极

和主动盘磁极相对形成闭合磁路，从动盘磁极和主动盘磁极之

间的磁力大，飞轮的动力靠磁力传到从动盘上，相当于离合器

“合”。当踩下离合器时，使从动盘处于右位，从动盘进入从

动导磁盘内，主动导磁盘移动到与主动盘磁极相对的位置；此

时从动盘磁极与从动导磁盘形成闭合磁路，主动盘磁极与主动

导磁盘形成闭合磁路；使从动盘磁极和主动盘磁极之间的磁力

变小，飞轮的动力不能传到从动盘上，相当于离合器“离”。

<REC>

<申请号>=CN03124209.X

<名称>=脚踏式旅游船

<申请（专利权）人>=朱顺祥

<发明（设计）人>=朱顺祥;朱易阁;尹英禄;朱易凡;朱易兴;朱易明;付伟东;张鹏;朱金城

<申请日>=2003.04.28

<地址>=161400黑龙江省嫩江县运输公司

<摘要>=脚踏式旅游船，是个人驾驶的人力推进船，寓锻

炼身体于休闲娱乐之中。适用于浅水养殖、短途小量运输、垂

钓、打渔，体现交通工具的作用。由两个浮筒和方钢管构成长

方形平板船体，用支臂、拉杆控制方向，用链轮传动传送动力

带动推进器叶轮推动船体。其主要特征是链轮传动，叶轮推进。

杠杆控制方向舵。实现了省力、船体轻、稳、安全可靠，具有

结构简单，实用方便、锻炼身体、操作容易，制造成本低。

<REC>

<申请号>=CN200610012335.0

<名称>=一种新式汽车节能后桥装置

<申请（专利权）人>=李双全

<发明（设计）人>=李双全

<申请日>=2006.01.18

<地址>=050000河北省石家庄市南二环西路旭华园11－2－401

<摘要>=本发明涉及一种新式汽车节能后桥装置，它包括

用轴承联结的连接轴(1)和滑行外套(5)，二者间的离合操作机

构，一端与差速器半轴孔联接，另一端和车轮传动系统半轴相

连，在转动配合的连接轴和滑行外套间还装有滑行时处于超越

状态而加速时可接合的楔块式超越离合器。其特点是：在需要

滑行时，它可使汽车传动系统与发动机脱离，需要刹车时，可

实现可靠的安全刹车，即便是重载车也非常适用，节能效果好；

使用可靠性强，安全性好；结构简单紧凑，工艺性好，特别适

合批量生产，传递扭矩大，不易损坏，使用寿命长；传动平稳，

噪声小；安装、操作、维修方便；用途极其广泛。可广泛用于

卡车、客车、轿车、重载、轻载、汽油、柴油等各种类型的汽

车上。

<REC>

<申请号>=CN03107466.9

<名称>=一种具有皮带轮支承轴承的简单防水结构的汽车压缩机

<申请（专利权）人>=三电有限公司

<发明（设计）人>=松原智彦;小泽笃史

<申请日>=2003.03.17

<地址>=日本群马县伊势崎市

<摘要>=在一种汽车压缩机中，皮带轮(6)通过轴承(5)可旋

转地支撑于压缩机壳体(1)，在压缩机壳体与皮带轮之间留有轴

向间隙(10)。防水罩(13)覆盖此轴向间隙并可防止外部水接触轴

承。防水罩通过环形紧固件(14)固定到压缩机壳体。也可以不

用防水罩，代之以控制轴向间隙的方式。

<REC>

<申请号>=CN93110283.9

<名称>=汽车节油延寿去污轴轮

<申请（专利权）人>=徐建明

<发明（设计）人>=徐建明;徐岳峰;岳崇梅

<申请日>=1993.02.24

<地址>=250031山东省济南市空军医院卫训队

<摘要>=本发明提供了一种汽车节油延寿去污轴轮装置，

该装置由公轴体、母轴体、轴承、定向齿、卡榫、开合

套、联动器、电磁铁等组成，它装在汽车发动机输出轴

与驱动轮之间，它解决了汽车离合器不分离不能滑行

的问题，具有既能滑行又能倒车的特点，它能解除发

动机的牵制作用，又能根据需要随时恢复牵制作用。

它充分利用了汽车的运动惯性，实现了大幅度节约油

料，延长发动机寿命和减少污染的设计目标。

<REC>

<申请号>=CN97194084.3

<名称>=汽车传动系统的中间轴及相应的传动装置和传动系统

<申请（专利权）人>=GKN自动车公开股份有限公司

<发明（设计）人>=贝尔纳·普林;弗雷德里克·德克拉斯;米歇尔·马尔热里

<申请日>=1997.04.16

<地址>=联邦德国洛马尔

<摘要>=该中间轴为一整体件(12),包括滑动式万向节(7B)

的凹件(13B)、轴承的内滚道(15)以及从该滚道沿与所述凹件相

反的方向延伸的管状部分(16)。本发明适用于前轮驱动的汽车

传动系统。

<REC>

<申请号>=CN93117602.6

<名称>=金属防锈脂

<申请（专利权）人>=王至善

<发明（设计）人>=王至善

<申请日>=1993.09.11

<地址>=132000吉林省吉林市龙潭区郑州路新工四条十五号

<摘要>=本发明主要用于各种金属计量器具、精密仪器、

机械设备、汽车、轴承等，加工表面的专用防锈脂。其

特征由于原料中是以混合烃为主，其中不含有酸和水

的成分而延长了防锈期，原料中加入甲醛后增强了防

腐蚀能力，加入固体高级烷烃后不仅调整了粘度，而

且不挥发、不流淌。因此本防锈脂与其它油类相比：

保存期长、不变质、防锈期长、不干缩、粘度适中、不流

淌、易涂抹、附着力强易清洗、因此本防锈脂效果最

佳。

<REC>

<申请号>=CN88105806.8

<名称>=汽车自动空档节油系统

<申请（专利权）人>=黄载顶

<发明（设计）人>=黄载顶

<申请日>=1988.11.28

<地址>=湖南省新邵县潭漆乡岩门村2组

<摘要>=汽车自动空档节油系统。本发明是对汽车构造

上的几个部件的综合改革。汽车底盘采用带发电机

的自动空档变速箱(气刹车采用大功率发电机。油刹

车采用无刷带真空泵发电机)，配合直流电动打气泵、

节油阀行驶，使汽车能实现自动空档，最大限度地熄

火滑行；并简便操作，能少换档，即延长了各档位齿的

寿命，又减少了换档所轰的空油。熄火滑行和少换档

能节约大量燃油。

<REC>

<申请号>=CN200410066512.4

<名称>=浮式张合推拉型船用推进器

<申请（专利权）人>=毕文龙

<发明（设计）人>=毕文龙

<申请日>=2004.09.20

<地址>=200082上海市虹口区长阳路226弄52号

<摘要>=一种浮式张合推拉型船用推进器。将动力源，变

速机构，同轴心曲柄连轴机构和多组曲柄，曲柄连杆，导向滑

块，推拉杆，铰链及推拉夹板依次相接。推拉夹板一端固定于

铰链，依靠它们不同浮力，在铰链端推拉杆一推，该两夹板迅

急张开，

加大了阻力，使得反向推力增大。推拉杆一拉，夹板受压合上，

由于其流线型表面和薄板特性，使推拉杆在水中拉动其时，其

对水的阻力很小，因有多组(至少6组3对)以船舵为轴心的夹

板在不同时间处于张或合、推或拉，这就连贯地实现了对船的

推力。由于设有存水口，倾角和上下不同浮力舱，使夹板易于

张合。这一推一拉一张一合在一秒内能达到很高次数，从而就

能极大地提高船的推进力和船速。主要用于各类船只的推进

器。

<REC>

<申请号>=CN89106213.0

<名称>=工程机械诊断车

<申请（专利权）人>=石家庄铁道学院

<发明（设计）人>=易新乾;毛贵民;王景山;陈常仁;陈敬诚

<申请日>=1989.07.26

<地址>=河北省石家庄市北环东路15号

<摘要>=本发明是一种用于不解体检测的工程机械检测

车，其特征是车载检测仪器以用于诊断工程机械发动

机和传动系磨损程度的铁谱仪及用于发动机无外载

测功的内燃机工况检测仪为主，并编制有各种工程机

械的诊断标准，可在作业现场对各种工程机械的发动

机、传动系统、液压系统等实行快速、准确的不解体检

测和诊断，以决定修理部位和时机，做到按需维修。

<REC>

<申请号>=CN95104224.6

<名称>=车轴的鼓式制动器

<申请（专利权）人>=BPW矿用轴公司

<发明（设计）人>=托马斯·克拉斯;乔歇姆·费利克

<申请日>=1995.04.13

<地址>=联邦德国维尔

<摘要>=本发明涉及一种用于汽车车轴的鼓式制动器，为

了减少用于支承制动凸轮轴(2)所需的零件数，并使

装配简单，推力轴承由支承在杠杆调节器外壳(5b)

圆柱孔(5c)中的蜗轮(6)外表面(6b)，以及装在杠杆

调节器外壳(5b)中的支承环(7)外表面(7a)构成，蜗

轮(6)借助于一个其走向平行于轴线的型面(2b，6a)

固定在制动凸轮轴(2)上，轴承环(7)与支承杠杆(8)

连接，支承杠杆(8)本身则固定在一块设在轴梁(1)上

的支板(10)上。

<REC>

<申请号>=CN00131299.5

<名称>=钻井式双体旋沙船

<申请（专利权）人>=张少安

<发明（设计）人>=张少安

<申请日>=2000.12.21

<地址>=431700湖北省天门市园春路29号三楼

<摘要>=本发明的钻井式双体旋沙船,是一种与目前使用

的各类挖泥船在结构和作业方法上完全不同的、挖出的泥沙不

需要转运和堆放的、清除江河泥沙淤积的机械设备。本发明具

有结构比较简单、作业装置不易损坏、作业效率很高、成本很

低的优点。

<REC>

<申请号>=CN91101348.2

<名称>=风扇自动离合汽车水泵

<申请（专利权）人>=吴声震

<发明（设计）人>=吴声震

<申请日>=1991.02.27

<地址>=325400浙江省平阳县昆阳镇平敖公路18号

<摘要>=本发明风扇自动离合汽车水泵由泵壳、水泵轴、

轴承、皮带轮风扇座及叶轮构成。其特征在于叶轮内

有一感温器、空心水泵轴内有一顶杆、风扇座内有一

蓄力机构。当泵腔水温升高时，感温器产生膨胀力使

摩擦副结合，则风扇工作，反之当水温下降后，在复位

弹簧作用下摩擦副分离则风扇停止。国外将风扇自动离合技术列为载重汽车四大节

能措施之一。我国现有东风、解放等汽车约300万

辆，如能实现风扇自动离合。其年节油超过百万吨。

价值十几亿元之巨。

<REC>

<申请号>=CN200510123836.1

<名称>=汽车防撞人装置

<申请（专利权）人>=刘新堂

<发明（设计）人>=刘新堂

<申请日>=2005.11.23

<地址>=250021山东省济南市槐荫区经五路312号

<摘要>=本发明是一种汽车防撞人装置，是装于汽车前梁

下面的急救器，属于救护机械装置。该装置是由活动梯网，防

撞弹力网，卷扬机组成。活动梯网一端用弹力绳拉紧挂在钩上，

另一端被卷扬机绳索拉紧套在按键上，松开按键，弹力绳把活

动梯网弹出，击倒车前行人，倒在急救网上，避免行人与车对

撞的危险。

<REC>

<申请号>=CN01804026.8

<名称>=特别用于汽车的雨刷器装置及其制造方法

<申请（专利权）人>=罗伯特－博希股份公司

<发明（设计）人>=K·米尔普福尔特;J·迪特里希;H·罗伦茨;T·波斯

<申请日>=2001.11.10

<地址>=德国斯图加特

<摘要>=提出了一种雨刷装置，特别是用于汽车的雨刷装

置及其制造方法，该装置具有一个至少部分为空心型件(10)结

构的支承件，并具有至少一个刮水器轴承(12)，该刮水器轴承

具有至少一个突出部(28)。突出部(28)具有至少一个槽(38)，并

且至少部分地推入到空心型件(10)中，其中，空心型件(10)具有

至少一个处于槽(38)范围中的孔(46)，浇铸材料通过该孔(46)注

入到槽(38)中，该浇铸材料在空心型件(10)外面成形。

<REC>

<申请号>=CN98100823.2

<名称>=全自动汽车制动器

<申请（专利权）人>=苑炳明

<发明（设计）人>=苑炳明

<申请日>=1998.02.18

<地址>=030024山西省太原市河西区大众机械厂工会

<摘要>=全自动汽车制动器是汽车制动系中一项重要发

明,分组式的车速视盘传感器用继电器开关连接不同功能的路

障测距传感器,光源视盘罩的导线和信号灯上电器开关连接后

和汽车电瓶,牵引电磁铁再互相连接,由电磁铁牵动杠力弯板横

面端头,弯板竖面端头推动推力杆,使制动总泵或总阀产生压缩

力,由三通自动变路活塞阀互相连接制动管路至制动分泵,实现

汽车结构不变,遇障(动或静)自动制动,能自动纠正驾驶员的操

作失误和判断失误。

<REC>

<申请号>=CN94118661.X

<名称>=具有可变轮间间距的四轮转向架的导向系统

<申请（专利权）人>=技术研究及方案因瓦斯特沙有限公司

<发明（设计）人>=J·I·纳迪茨·兰达

<申请日>=1994.10.14

<地址>=西班牙马德里

<摘要>=具有可变轮间间距的四轮转向架的导向系统的

用途是导引两个独立的和可位移的转向架，该导向系

统装配在一个常规的铁路客车或者货车上，不需要将

所述的客车或货车连接到其它车辆或机车上，当车辆

开始沿弯道运行时，按照转向架向前的运行方向与车

体之间的相对转动进行操作，由于它的结构对称于车

体中部的横向平面，它的功能特性独立于运行方向，

有效地导引装有确定宽度车轮的转向架。

<REC>

<申请号>=CN94113491.1

<名称>=车用前灯瞄准机构

<申请（专利权）人>=株式会社小丝制作所

<发明（设计）人>=末広贺男;白井克忠

<申请日>=1994.12.28

<地址>=日本东京都

<摘要>=一汽车前灯瞄准机构包括一支撑在固定件上的

倾动件以便能倾动和限定前灯的照明角。一柱形螺

母件可转动地由一在固定件上的轴承支撑，一瞄准螺

丝用螺纹与螺母件相连，依靠瞄准螺丝在轴向前后移

动来摆动该倾动件，当螺母件上的伞齿轮与以沿与瞄

准螺丝纵轴夹角为直角方向插入的驱动器相啮合，瞄

准机构使螺母件平稳地转动。螺母件在轴向以如下

支撑方式弹性地支撑，此支撑方式即：螺母件转动时

所产生的推力使啮合部件的啮合脱开。

<REC>

<申请号>=CN97191332.3

<名称>=门传动机构用的齿盘支架

<申请（专利权）人>=赫尔曼传动技术两合公司

<发明（设计）人>=托马斯·J·赫尔曼

<申请日>=1997.09.26

<地址>=联邦德国哈雷

<摘要>=门的传动机构尤其是汽车库门的电动机传动机

构用的齿盘支架(1),门扇连接在滑架上,滑架可移动地固定在一

根在门扇开和关的位置之间沿门扇的牵引方向延伸的导轨(5)

内,并与一个可传动的形封闭地与被传动的齿盘(2)啮合的牵引

机构如滚柱链、同步皮带、尤其是齿形皮带(3)连接,齿盘(2)的

齿盘轴或套筒(21)通过其两端装在支架(1)的轴承结构(112、121)

内。为了在延长使用寿命的同时易于制造和尤其是易于在装配

过程中操作,这种齿盘支架(1)设计为,它在至少其中一个轴承结

构(121)旁有一个与之设计为一体的皮带导引装置(122);以及,

轴承结构(112、121)分别从齿盘(2)外送往齿盘轴或套筒(21),在

装配状态在它们互相面对的端面之间有一个距离,这一距离小

于齿盘(2)端部边界平面(22)之间的距离。

<REC>

<申请号>=CN92103254.4

<名称>=车用齿轮回转无级变速器

<申请（专利权）人>=方国忠

<发明（设计）人>=方国忠;赵汝振

<申请日>=1992.04.28

<地址>=315400浙江省余姚市南滨江路219号

<摘要>=本发明是提供一种换挡容易，结构不太复杂的车

用齿轮回转无级变速器。它由调速、操纵、倒顺车、反

拖制动装置四部件组成，变速器内部的所有齿轮都是

啮合的，汽车在变速时无动力间断，变速的范围具备

连续性，即从零转开始至发动机最高转速。实现无级

变速的输入轴、转动体、销轴、摆杆、滑环、变速导槽、

联接齿轮轴等组件设计合理，结构紧凑，能替代现有

的车用变速箱。

<REC>

<申请号>=CN88101856.2

<名称>=电子驾驶仪

<申请（专利权）人>=罗国粮

<发明（设计）人>=罗国粮

<申请日>=1988.04.02

<地址>=四川省重庆市沙坪坝区山洞路二十三号

<摘要>=本发明叫做“电子驾驶仪”。它是目前国内外汽

车上的首创必要部件。也是驾驶员开好车，多节油的

福音；更是领发汽油的科学依据。汽车上使用该仪

器，就能真正解决发动机的最佳耗油问题。实验证明

载重4吨汽车，每跑5000km，就能节约汽油150—

220公斤。该仪器构造简单，该技术领域中的普通技

术员都能制造。因它是由发动机工况指示器(A)，发

动机十阶度转速指示器(B)，读数寄存器(C)，油耗警

报器(D)，仪表盒及附件(E)等五个大部组合而成。

<REC>

<申请号>=CN200510029579.5

<名称>=一种双体水上行走器

<申请（专利权）人>=杨健世

<发明（设计）人>=莫非

<申请日>=2005.09.12

<地址>=200240上海市闵行区东川路811弄61号301室

<摘要>=一种双体水上行走器，涉及水上船只设备的技术

领域；该行走器包括：船体、船体底面的挡水板和船体中部的

脚座，其特征在于，船体上面的前后部分分别设有一前后走向

并设有上下槽钩的滑槽和一左右走向的连杆，所述连杆的一端

固定在船体上面，另一端伸出船体并设有轴承，所述轴承嵌在

另一船体上的滑槽内，所述轴承与所述设有槽钩的滑槽为动配

合，因此所述轴承不能在设有槽钩的滑槽内上下或左右移动，

行走时，所述轴承只能在滑槽内前后滚动，使两船体能前后平

行移动，而且在移动中两船体也能左右互相支撑，使两船体联

成一体，提高了双体行走器在水面上的整体稳定性；使双体水

上行走器在水上的移(运)动，操作简单，控制容易，不易翻船。

<REC>

<申请号>=CN200610126626.2

<名称>=汽车车轮轮毂的轴承部件

<申请（专利权）人>=SKF公司

<发明（设计）人>=A·维诺托;C·萨瓦雷斯

<申请日>=2006.08.30

<地址>=瑞典哥德堡

<摘要>=该部件包括一个外滚道(14)，一对内半滚道(10a，

10b)，安置在该外滚道(14)和内半滚道(10a，10b)之间的二组滚

珠(12a，12b)和滚珠(12a，12b)的一对保持架(13a，13b)。至少

一个保持架(13a)具有一组径向向外突出的翅片(13c)，可通过搭

锁在该外滚道(14)上制出的相应的径向槽(141)中，而接合。在

将预先装配的轴承部件安装在汽车车轮轮毂上以前的转移阶

段中。该保持架(13a)可在轴向，相对于该外滚道(14)保持该相

应的半滚道(10a)。

<REC>

<申请号>=CN01100836.9

<名称>=再生能源滑行的电动汽车

<申请（专利权）人>=张明柏

<发明（设计）人>=张明柏

<申请日>=2001.03.20

<地址>=518111广东省深圳市龙岗区平湖镇平龙西路12号

<摘要>=本发明涉及一种再生能源滑行的电动汽车,它包

括有大容量干性蓄电池组,永磁高效节能惯性电动机,离合器、

变速器、单向齿轮器、差速器、在后轮中装有发电机组,其电机

组可形成电能从而能给干性蓄电池组充电。本发明的优点是无

污染,能自身地对蓄电池组补充一部分能量,成本低、结构简单,

可保持汽车长时间行驶。

<REC>

<申请号>=CN00101227.4

<名称>=汽车传动缓和器

<申请（专利权）人>=田革

<发明（设计）人>=田革

<申请日>=2000.01.01

<地址>=445300湖北省建始县邺州镇北环路1号

<摘要>=本发明属于汽车制造领域,主要是指传动缓和

器。传动缓和器设计在万向传动轴上两个距离较短的万向节之

间充当传动轴的一部分,主要由螺旋轴、活塞、弹簧、锥形轴承、

壳体、突缘等部件构成,能使动力(牵引动力和惯性动力)传递经

过一个平稳缓和的传递过程,还能达到“等速运转效果”,方便

挂档、换档,特别是减档和储能制动换档,加快换档动作、减轻

机件冲击、延长机件使用寿命、保证运行平稳。

<REC>

<申请号>=CN200610047706.9

<名称>=可变排量汽车空调压缩机

<申请（专利权）人>=张立峰

<发明（设计）人>=张立峰

<申请日>=2006.09.11

<地址>=115200辽宁省盖州市东方路10－1盖州市峰松有色金属合金厂

<摘要>=本发明创造涉及汽车空调压缩机领域，特别涉及

可变排量汽车空调压缩机。包括离合器、前盖、缸体、后盖，

在后盖上有控制阀，在后盖与缸体间有阀板，缸体内有主轴，

主轴一端穿过前盖后，连接离合器，另一端与缸体连接，主轴

上有驱动杆，斜盘上有两个安装耳，长销轴穿过驱动杆两端分

别固定在两个安装耳上，斜盘内有滑动轴套和短销轴，斜盘与

滑动轴套由两个同心短销轴连接，通过滑动轴套安装在主轴

上，斜盘与摇盘连接。本发明创造通过控制阀实现温度自动控

制，避免汽车在行使过程中，由于离合器频繁吸合，而影响行

使速度和乘车的舒适性。解决了压缩机旋转方向单一问题，使

压缩机正、反方向都能旋转，可以安装各种车型，使用更为广

泛。

<REC>

<申请号>=CN02137502.X

<名称>=汽车减振器故障测试装置及其测试方法

<申请（专利权）人>=上海工程技术大学

<发明（设计）人>=周建鹏;曹永上;陈昌锡;徐兆坤;严运兵;诸琦

<申请日>=2002.10.17

<地址>=200336上海市长宁区仙霞路350号

<摘要>=本发明属于汽车领域，本发明的汽车减振器故障

测试装置，其特征是取消了现有测试装置上的储能飞轮，而用

数字变频器来改变交流电机的转速，实现不同频率的激振，并

增加位移传感器用于测量测试台面的位移，并在该装置上实现

了新的故障测试方法。本发明除评价指标附着百分比A外，又

增加了评价指标阻尼比ζ，建立了双评价指标对汽车减振器作

出综合评价，以实际测试对比看，本发明显著地提高了对汽车

减振器故障测试准确性，避免了误判。

<REC>

<申请号>=CN200310111472.6

<名称>=反势能汽车

<申请（专利权）人>=孔灵犀

<发明（设计）人>=孔灵犀

<申请日>=2003.11.27

<地址>=430011湖北省武汉市江岸区岔马路20号长顺园小区3栋3单元601

<摘要>=本发明提供一种能耗低、无道路要求的反势能汽

车。方案是：在四轮车的中部，将内圈带有双条凹齿的套环车

轮置于凹槽形车辋中，十数个穿眼单珠轴承依次成圈安装于凹

槽形车辋的两侧和凹槽形车辋内圈上；套环车轮能在凹槽形车

辋内旋动，凹槽形车辋内圈上开出一段长条开口；使双条传动

齿轮能通过长条开口与套环车轮内圈上的双条凹齿相啮合。当

固定于整个车身的双条传动齿轮顺行驶正方向加速旋动时，渐

次提升起重力向下的车身前半部，设定的双提升后轮亦随之升

起。该本发明的有益效果是：行驶时一轮着地，显著减少颠簸

频率；可驱动车头抬高，轻易翻越陡坡山涧、泥沼沙陷地；驶

停时五轮着地，后轮自动调整平稳度。可安装脚踏系统供启动

和低速使用。

<REC>

<申请号>=CN96112075.4

<名称>=多功能汽车前排安全座椅

<申请（专利权）人>=刘云招

<发明（设计）人>=刘云招

<申请日>=1996.11.05

<地址>=530414广西壮族自治区宾阳县新桥镇供销社刘兰清转

<摘要>=一种多功能汽车前排安全座椅，它是在座椅轨道

架上有一个保证在电磁控制器有电流通过时能拔开锁住座椅

的锁钉的前宽后窄的特殊音孔，轨道后固定板上有从侧面调整

高度能吸收对轨道压力的防倾架，当汽车发生意外时，通过自动

接触器作用，电磁控制器由于有特殊音孔帮助后很快拔开锁住

座椅的锁钉，由于有防倾架保护作用，座椅此时变成活动座椅，

同时自动刹车器自动刹车，达到了保护前排乘员的目的。

<REC>

<申请号>=CN03116569.9

<名称>=汽车永磁自动变速器

<申请（专利权）人>=沈裕祥

<发明（设计）人>=沈裕祥

<申请日>=2003.04.23

<地址>=200437上海市巴林路61弄5号404室

<摘要>=由发动机输出轴装有多极外转子与稀土永磁内

转子作相对位移变化的变速器，其特征在于输入轴与多极外转

子相连，输出轴与永磁内转子相连，稀土磁钢有规律排列在内

转子表面上，并通过位移执行机构改变内外转子相对距离，达

到无级变速目的。由于发动机与输出轴之间实现“柔性”连接

和传动，因此发动机和底盘这二个振动源分隔，这就减轻车辆

振动提高车辆乘座舒适性，使车辆起步平移加速均匀，永磁传

动变速器能节油，降低排气污染，并能提高发动机使用效率。

<REC>

<申请号>=CN98116418.8

<名称>=柱式推进器

<申请（专利权）人>=黄成生

<发明（设计）人>=黄成生

<申请日>=1998.07.24

<地址>=341000江西省赣州市厚德路22号

<摘要>=一种主要用于船舶航行的柱式推进器。这种推进

器是将圆柱体的一端设置在尾部船仓内,另一端伸出后端船体

浸没在水中,在外力驱动下作往复直线运动,作进程时其端面推

水产生的反作用力推动船体前进,作回程时不产生推力。柱式推

进器结构简单、成本低、寿命长、工作十分可靠、推力大、航

速高,在动力不变前提下使航速提高一倍以上,能取代现行的螺

旋桨推进器(螺旋桨推进器推力小,航速慢,对动力利用率太低),

实现船舶的高速航行。

<REC>

<申请号>=CN200510017824.0

<名称>=汽车液化气钢瓶快速更换装置

<申请（专利权）人>=安阳市贞元（集团）有限责任公司

<发明（设计）人>=张建民;席永安;赵保林;高满红;付瑞平

<申请日>=2005.07.26

<地址>=455000河南省安阳市龙安区中州路铁西商贸城南侧

<摘要>=汽车液化气钢瓶快速更换装置发明属汽车中的

燃料储存设备领域。适用于汽车，特别是轿车。本发明主要技

术是：采用两根槽形钢，槽形钢的槽相对放置，槽形钢的槽的

一边上用螺钉和半圆环固定一根棒，用两块与钢瓶半径相同的

弧形板固定两根移动轴成一体，在弧形板上放有钢瓶，移动轴

的轴头上安有轴承，轴承上套有胶圈，两根移动轴与固定棒放

在槽形钢的槽的同一边上，固定棒上固定两根扣带，扣带头上

有扣钩，在外边的一根移动轴上同样固定两根扣带，扣带头上

有扣环。本发明主要优点是：能够快速更换钢瓶，达到少建加

气站，多建储瓶点，便于汽车换气的目的，而且安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN95102508.2

<名称>=牵引梭行式水力挖泥船

<申请（专利权）人>=肖冠英;曾元力

<发明（设计）人>=肖冠英

<申请日>=1995.03.08

<地址>=350005福建省福州市六一中路115号

<摘要>=一种疏浚河渠挖泥采砂的新作业方法及其装备，

是船里装柴油机驱动泥沙泵。船头有牵引和导向装

置，系在锚上的钢丝绳另一端为船上的电机带卷筒徐

徐卷入时，船被牵引前进。而泥沙泵的吸入口接长钢

管下端连吸泥头，管上还装长轴，上联齿轮减速电机，

下接梭行刀轮，电机接受指令正反转，刀轮掠过吸头

下方既刮松泥沙，为吸头吸入，又挟持船体左右梭行，

结合船体被牵引前进，如穿梭织布然，连续成片挖吸

泥沙由泵压送经水面浮管至岸上沉沙场，用36KW柴油机带200-150LX-20螺旋泵时，挖泥50m<SUP>3</SUP>/h输距至100m。

<REC>

<申请号>=CN200410041293.4

<名称>=汽车发动机冷却水泵用水泵轴连轴承

<申请（专利权）人>=唐建平

<发明（设计）人>=唐建平

<申请日>=2004.06.15

<地址>=213164江苏省常州市武进区湖塘镇鸣凰武鸣南路81号

<摘要>=本发明涉及汽车附件，尤其是一种汽车发动机冷

却水泵用水泵轴连轴承，具有外圈，外圈内穿有一支与外圈同

轴的轴，外圈与轴之间设置有钢球、支承钢球的钢球保持器、

滚柱、支承滚柱的滚柱保持器，钢球、滚柱均与外圈、轴转动

连接，在靠近外圈两端的内表面与轴外表面之间分别设置有密

封圈，外圈上具有外圈滚道，轴上与外圈滚道对应处设置有轴

滚道，钢球设置在外圈滚道与轴滚道间，钢球与外圈滚道、轴

滚道四点接触，接触角α为25°。本发明的汽车发动机冷却水

泵用水泵轴连轴承，结构简单，轴承钢球端径向承载能力高、

轴的轴向位移量小，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200510084361.X

<名称>=汽车离合器

<申请（专利权）人>=蔡学功

<发明（设计）人>=蔡学功

<申请日>=2005.07.20

<地址>=100024北京市朝阳区定福庄东里一号

<摘要>=一种汽车离合器，构造由主动轴、导磁凸块、飞

轮、导磁盘、从动轴、从动盘、从动盘磁极、拨叉、弹簧等组

成。其中从动盘为圆盘形，其外圆上黏结若干磁极，飞轮为圆

盘形固定在主动轴上，飞轮制有导磁凸块；从动盘和飞轮之间

设导磁盘。工作原理：内燃机工作时，主动轴带动飞轮一起转

动；未踩下离合器时，弹簧的力使导磁盘处于左位，从动盘磁

极和导磁凸块磁形成闭合磁路，从动盘磁极和导磁凸块磁之间

的磁力大，飞轮的动力靠磁力传到从动盘上。踩下离合器时，

拨叉对导磁盘施加推力，使导磁盘处于右位，导磁盘进入从动

盘磁极和导磁凸块之间，从动盘磁极与导磁盘形成闭合磁路，

使从动盘磁极和导磁凸块磁之间的磁力变小，动力不能传到从

动盘上。

<REC>

<申请号>=CN200610075451.7

<名称>=具有带式传动装置的汽车用电动转向装置

<申请（专利权）人>=株式会社万都

<发明（设计）人>=南宫铸;曹希权

<申请日>=2006.04.14

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=一种汽车用电动转向装置包括：小齿轮轴，其连

接到汽车的方向盘；齿杆，其具有形成于其外周面上的滚珠丝

杠；产生转向动力的电

机；定位在电机的电机轴上的电机带轮；包围电机轴和电机带

轮的电机带轮壳体；定位在电机轴一端的外周面和电机带轮壳

体的内周面之间的自对准轴承；用来通过滚珠与滚珠丝杠相啮

合的滚珠螺母；定位在滚珠螺母外周面上的滚珠螺母带轮；以

及将电机带轮和滚珠螺母带轮彼此互连的带。定位在电机轴上

的自对准轴承能简化带式传动装置的结构、减少部件数目以及

降低制造成本。

<REC>

<申请号>=CN200410076787.6

<名称>=电动汽车专用无外壳盘式轴向磁场直流串励电动机

<申请（专利权）人>=宋海成

<发明（设计）人>=杜朝晖;宋海成

<申请日>=2004.09.12

<地址>=230022安徽省合肥市靶场路6号4栋2号

<摘要>=一种电动汽车专用无外壳盘式轴向磁场直流串

励电动机。该电动机的特点是没有外壳，采用轴向磁场和串激

励磁，其盘式转子和盘式定子暴露在空气之中，利用盘状转子

旋转时产生的离心气流将电动机工作时的热量快速散发到空

气中去，换向部分采用密封圈对气体和液体实行密封，从而大

幅度提高了电动机的比功率、驱动效率和使用寿命。该电动机

和现有技术电动汽车驱动电机相比，具有体积小、转速高、重

量轻、扭矩大、效率高、成本低、结构合理、使用寿命长的优

点，可以满足各种电动汽车产业化发展的需要。

<REC>

<申请号>=CN01820852.5

<名称>=铰接致动器

<申请（专利权）人>=IKU控股蒙特福特公司

<发明（设计）人>=保卢斯·格拉尔杜斯·玛利亚·范斯蒂福特

<申请日>=2001.12.17

<地址>=荷兰蒙特福特

<摘要>=一种用于汽车的后视镜的铰接致动器，其可以在

极端弯入位置和极端弯出位置之间以及极端弯出位置和极端

弯过位置之间操作，包括一个镜的基部，其设置有一个带有框

架部件的框架，该框架部件绕基部轴延伸并且支承在基部法兰

上。在基部轴与框架部件之间设置一个第一凸轮轨道，带有至

少一个轴承元件，和一个第一弹性元件，其在一侧沿凸轮轨道

延伸。在框架相对于基部轴在极端弯入位置和极端弯出位置之

间转动期间，第一弹性元件与轴承元件接触，承受一个变形，

而在极端弯出位置和极端弯过位置之间，第一弹性元件承受一

个进一步的变形。

<REC>

<申请号>=CN89107357.4

<名称>=五速全同步汽车变速器

<申请（专利权）人>=何宝轩

<发明（设计）人>=何宝轩

<申请日>=1989.12.06

<地址>=沈阳市和平区民族街七段十八号

<摘要>=本发明属于轻型汽车变速器的改进，由壳件及一

轴、二轴、中间轴、倒挡、操纵机构等六个总成组成。

壳体总成内的五个前进挡和一个倒挡均为滑块式同

步器结构，用相应的拨叉操纵，各挡齿轮副均为斜齿

啮合，它与现有技术相比，由于采用了滑块式同步器

结构，使得其结构简单紧凑，体积小重量轻，承载能力

大，噪音小，操纵灵活可靠，易于装配，通用性好，即节

省油耗又能提高发动机使用寿命，其设计先进，合

理。

<REC>

<申请号>=CN98810439.3

<名称>=移动电话(手机)支座

<申请（专利权）人>=阿图尔－费希尔股份公司费希尔厂

<发明（设计）人>=B·普洛赫尔;M·哈尔格

<申请日>=1998.09.21

<地址>=德国沃尔达奇塔尔

<摘要>=本发明涉及用于移动电话的一种支座,它配有一

固定装置,将该支座(10)固定在汽车内。为了能够通用这种支座,

固定装置(12)是设计成带有三个固定支脚的三点式固定装置,

这些支脚设置在固定装置(12)上一个设想的三角的各角上。为

了使固定支脚具有可万向回转性,固定装置(12)配有一个万向

回转轴承,以用于每个固定支脚。

<REC>

<申请号>=CN02119118.2

<名称>=用于门操作件的双电机装置

<申请（专利权）人>=西屋气动刹车技术公司

<发明（设计）人>=安德烈·斯托伊克

<申请日>=2002.05.08

<地址>=美国宾西法尼亚州

<摘要>=本发明涉及一种用于乘客通行车辆的独立的电

动门操作组件，操作件具有一个中心锁紧机构，并使每个门可

以以小于80N的力被移动。这种门操作件可以用于容纳一个门

操作件的车辆的横截面积很小的场合。门操作件包括一个电动

机、一个由一万向接头可转动地连接到所述电动机上的螺旋驱

动丝杠，一个与所述驱动丝杠配合的驱动螺母，一个门挂钩杆

件，一个连接到一个门上并与所述驱动螺母配合的第一门挂钩

托架，一个与一个门连接并与一个可以将所述门锁到一个完全

关闭位置中的居中设置的锁紧机构配合的第二门挂钩托架。

<REC>

<申请号>=CN02806594.8

<名称>=用于汽车转向系的操纵装置

<申请（专利权）人>=ZF操作系统有限公司

<发明（设计）人>=于尔根·赫尔施;迈克尔－霍斯特·盖泽

<申请日>=2002.04.10

<地址>=德国格蒙德

<摘要>=本发明涉及一种用于汽车转向系的操纵装置，所

述操纵装置被设计成一个行星齿轮传动装置(1)，其中设有一个

或多个塔式行星齿轮(2)，各塔式行星齿轮的两个相互连接的行

星齿轮(4或5)分别与与行星齿轮传动装置(1)的其它齿轮(11或

12)保持啮合，其中，在行星齿轮架(6)的支承板(7)中或其上一

体设有一些可摆动安装的并由弹簧在其上施加力的杠杆(8)，该

杠杆具有用于容纳塔式行星齿轮(2)的轴颈(13)的轴承(21)，其

中安装在杠杆(8)中的塔式行星齿轮(2)的行星齿轮轴基本上在

径向可移动。

<REC>

<申请号>=CN96117684.9

<名称>=汽车子母行星齿轮差速器

<申请（专利权）人>=汪文才

<发明（设计）人>=汪文才

<申请日>=1996.08.28

<地址>=612162四川省眉山车辆工厂检查处

<摘要>=一种汽车子

母行星齿轮差速器。由1、

驱动半轴2、半轴圆锥齿轮

3、半轴中间轴4、传动变

速圆锥齿轮5、动力齿轮

6、调节螺母7、行星齿轮

轴8、行星圆锥齿轮构成。

当任意一端车轮的摩擦力

加大时，该车轮将通过行星

齿轮的公转加自转实现滚

动摩擦。将本发明替换现行

汽车，机动三轮车差速器，可

不增加设备，降低成本。

<REC>

<申请号>=CN200510018369.6

<名称>=自动调整器

<申请（专利权）人>=段昌金

<发明（设计）人>=段昌金

<申请日>=2005.03.11

<地址>=442500湖北省十堰市郧县城关镇大桥南路2号

<摘要>=一种自动调整器，主动轴由外多边形/内多边形头

部和轴颈组成，主动轴穿过连接块、内圈，并从内圈下端伸出，

主动轴头部在连接块之上，主动轴与连接块、内圈间隙配合；

外圈与内圈之间通过单向轴承支承，外圈的外圆上设置有槽；

滑动套外颈上设有花键或多边形结构，滑动套上端与主动轴径

向固定，滑动套的空腔与主动轴轴颈之间通过压紧块封装有弹

簧，压紧块连接在主动轴端部，压缩弹簧一端支承在滑动套上，

一端支承在压紧块上；滑动套的上端面与内圈的下端面之间呈

传动啮合；在所述连接块与主动轴之间设定间隙回位装置，使

主动轴及滑动套灵活回位，以保证制动间隙的稳定。所述自动

调整器即可用于单柱制动器也可用于双柱制动器。

<REC>

<申请号>=CN94102484.9

<名称>=新型火车、汽车保险刹车

<申请（专利权）人>=张学海

<发明（设计）人>=张学海

<申请日>=1994.03.02

<地址>=224144江苏省大丰县裕华镇福丰村十组

<摘要>=新型火车、汽车保险刹车，属于交通类刹车机

械。保险刹车安装在火、汽车的合理位置，刹车的强

度可通过摩擦片、压力的大小调节。采用摩擦片与路

面直接摩擦的新技术；采用现有刹车所具备的液压或

气压，在油压体内产生的压力通过弹簧等部件，把火、

汽车的部分重量转压到摩擦片上与路面直接产生摩

擦力。

<REC>

<申请号>=CN96114781.4

<名称>=风扇自动离合汽车水泵

<申请（专利权）人>=吴声震

<发明（设计）人>=吴声震

<申请日>=1996.12.07

<地址>=325400浙江省平阳县昆阳镇平敖公路18号

<摘要>=本发明涉及汽车发动机冷却系,是现代汽车水泵

的重大改进,一种既是水泵又是风扇自动离合器,二者融为一体

的节能水泵。其特征在于水泵上装置热敏元件,泵腔水温升高时,

热敏材料受热膨胀,从而使摩擦副结合于是风扇转动,风扇的离

或合纯系水温控制。风扇自动离合技术与子午线轮胎并列为载

重汽车四大节能措施,节油率均为5～10%。全国载重汽车725

万辆如能实施风扇自动离合技术,年节油300多万吨,价值百亿

元。

<REC>

<申请号>=CN200610096833.8

<名称>=静力钻旋压式压桩机

<申请（专利权）人>=刘效凡

<发明（设计）人>=刘效凡

<申请日>=2006.10.20

<地址>=223400江苏省涟水县涟城镇中山路159号

<摘要>=本发明涉及一种静力钻旋压式压桩机，属土木建

筑工程机械。本机含有液压升降工作台，该工作台装有含锥形

内壁的夹紧套，夹紧套通过外缘为齿形的回转支承在啮合齿轮

传动下可旋转；夹紧套内设有若干个夹持桩管的夹片，夹片具

有与夹紧套内壁锥度一致的锥形外壁；夹片下方设有平面轴承

和液压千斤顶，夹片被千斤顶向上顶升而卡紧在夹紧套与桩管

之间，千斤顶的液压油路上设有液压锁定机构。本机对土层钻

削成孔，可减小下压力，整机自重小，钻削对土层的扰动范围

极小，桩孔内壁土质紧密，预制桩不会破坏其它桩体或相邻建

筑物；灌注桩不需要取土，无污水排放，节约水资源，降低施

工成本。

<REC>

<申请号>=CN200510067532.8

<名称>=位能向协力机装置

<申请（专利权）人>=何胜

<发明（设计）人>=何胜

<申请日>=2005.04.19

<地址>=637000四川省南充市顺庆区金鱼岭丝绸新村十一幢三单元32号

<摘要>=本位能向协力机装置机盖壳里套装大轴承，支称

左右中心轴连接中心转盘，中心转盘AB两面上安装圆筒与弹

簧，用配套好小轴承传力杆顶住弹簧，约束零件产生各个作用

力，与中心转盘受迫发生的离心力，抗恒中心转盘不动，另一

头顶在机壳内圆轨上，使小轴承出现力分离形成变向，通过弹

簧位能受迫约束出的向协力，强压协向力产生碰撞的向心力，

推动中心转盘不断失重，因而带动大轴承位移，用位能向协力

点协向力，合成点位置约束的动能关系，合得连续转动带动其

它机械生产是本发明的目的。

<REC>

<申请号>=CN00104250.5

<名称>=汽车储能取力传动新装置

<申请（专利权）人>=田革

<发明（设计）人>=田革

<申请日>=2000.04.18

<地址>=445300湖北省建始县邺州镇建恩路15号

<摘要>=本发明是指汽车传动机构中的储能取力传动新

装置,设计有Ⅰ型:将取、助力器置于引机离合器和变速器之间,

不改变速器结构;Ⅱ型:将取、助力器置于变速器取力窗孔上,对

变速器简改;Ⅲ型:将取力器置于引机离合器和发电机之间再装

变速器,助力器置于变速器取力窗上。三型皆能设计行星齿轮式

取力结构,踩制动踏板即可转化储能取力和制动。对应该转化储

存的浪费能量(空闲能量、制消位动能)可灵活取力充分转化储

存,并可灵活换挡变速,利用储能进行牵引或助力,进行经济行车

和安全行车。并节能降耗、增力加速、减轻磨损、保障安全等。

<REC>

<申请号>=CN02159672.7

<名称>=自力环保供电机

<申请（专利权）人>=张凤林

<发明（设计）人>=张凤林

<申请日>=2002.12.30

<地址>=100010北京市东城区本司胡同51号

<摘要>=本发明自力环保供电机是供电设备。它主要由转

盘轮(1)、推力轴承(4)、定位支架轴(6))、定位轴套(7)、顶盖(8)、

内碗盖(9)、发电机(10)、齿轮(12、15)、小型电动机(17)、支架

隔板(19)等构件组成。它可应用在汽车、自行车、轮船和飞行

器等上；如果开发成健身器材则可将人健身活动产生的能量收

集并转化成电能，成为健身场所或家庭的照明用电；还可供野

外宿营或作业用电使用；由于它不需燃料，所以是个环保型产

品。

<REC>

<申请号>=CN03816103.6

<名称>=用于将结构件连接在第一和第二模制壁件上的固定装置

<申请（专利权）人>=乌特申尼股份公司

<发明（设计）人>=托马斯·鲍尔

<申请日>=2003.06.10

<地址>=德国蔡森豪森

<摘要>=本发明涉及一种将结构件连接在一个第一模制

壁件和一个第二模制壁件上的固定装置(10)，所述结构件尤其

是车顶把手或类似物，所述第一模制壁件尤其是汽车的模制内

顶板(20)，所述第二模制壁件尤其是汽车的白车身(22)，所述固

定装置包括一个具有一个通透的开孔(16)的轴承装置(14)、至少

一个可插入到该开孔(16)内用于固定目的紧固件(18)，其中，所

述轴承装置(14)具有一个止挡部分(24)，在装配状态下，也就是

在

所述轴承装置(14)局部地穿入到在第一模制壁件上的一个第一

开孔(44)内之后，所述止挡部分贴靠在第一模制壁件(20)的内表

面上，其特征在于：所述轴承装置(14)具有至少一个可绕着一

根旋转轴线(26)旋转的固定杠杆(28)，所述固定杠杆与所述紧固

件(18)直接或间接这样地作用连接，使得在将紧固件(18)以一个

确定的第一插入距离插入的情况下所述固定杠杆(28)向外转动

并固定，以致可以产生第一模制壁件(20)在固定杠杆(28)和止挡

部分(24)之间的一种夹紧连接(预装配状态)，其中，通过将紧固

件(18)以一个第二插入距离(E2)确定地进一步地插入而可以连

接到第二模制壁件(22)上(总装配状态)。

<REC>

<申请号>=CN02131438.1

<名称>=铁路货车滚动轴承故障检测方法及装置

<申请（专利权）人>=北京理工大学;天津铁路分局唐山车辆段

<发明（设计）人>=徐春广;陈金祥;肖定国;郭浩;理华;季皖东;郑大勇

<申请日>=2002.10.14

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街五号

<摘要>=本发明涉及一种基于声发射检测原理的用于铁路

货车滚动轴承的故障检测方法及装置。在铁路货车处于列检工

况时，该检测装置依靠底面外部凹陷处和内部的磁吸部件与货

车轮对轴承附近的三个螺栓头的平面密贴，在密贴处涂抹少许

耦合介质，手工以40～60转/分的速度转动轴承外环；处于站

修工况时，将声发射传感器依靠其底部的磁吸部件与货车轮对

两端轴承附近的一个螺栓帽的平面密贴，在密贴处涂抹少许耦

合介质，借助机械驱动装置使轴承外环以100～150转/分速度

转动；在对滚动轴承不解体的情况下，就能够识别影响铁路货

车正常运行的滚动轴承的重大故障。

<REC>

<申请号>=CN200510078682.9

<名称>=转矩传递装置系统

<申请（专利权）人>=卢克摩擦片和离合器两合公司

<发明（设计）人>=伊沃·昂纳;沃尔夫冈·赖克

<申请日>=2005.06.21

<地址>=德国布尔

<摘要>=本发明涉及汽车的动力传动系中的转矩传递装

置系统，用于在一个驱动单元、尤其是一个带有输出轴特别是

曲轴的内燃机与一个带有至少一个变速器输入轴的变速器之

间传递转矩，该转矩传递装置系统具有至少一个干式运行的离

合器装置及至少一个湿式运行的离合器装置。为了

获得一个既适合装入湿式运行的离合器装置又适合装入干式

运行的离合器装置的转矩传递装置系统，操作装置包括一个操

作轴承，该操作轴承借助一个操作机构来操作，该操作机构既

可用于操作该湿式运行的离合器装置，也可用于操作该干式运

行的离合器装置。

<REC>

<申请号>=CN95103745.5

<名称>=汽车空驶节油变速器

<申请（专利权）人>=刘值庵

<发明（设计）人>=刘值庵;顾士兰

<申请日>=1995.04.18

<地址>=277527山东省滕州市木石镇谷山村236号

<摘要>=本发明提供一种带空驶节油挡的汽车空驶节油

变速器；将壳体、二轴、中间轴加长，并把现有一轴分

体为花键一轴和花键齿轮；滑动齿轮、花键齿轮和空

驶齿轮分别装在花键一轴、二轴和中间轴上；当滑动

齿轮把花键一轴和花键齿轮连轴传动时即等效现有

一轴工作，滑动齿轮啮合驱动空驶齿轮，构成多个空

驶挡增速驱动二轴超过花键一轴转速时，从而使汽车

空驶剩余功率充分得到发挥，降低油耗，汽车中速空

驶节油20％～30％，高速空驶节油40％～50％。

<REC>

<申请号>=CN96104591.4

<名称>=汽车扭杆—车门制动器

<申请（专利权）人>=ED沙尔维希特两合公司

<发明（设计）人>=贝恩德-阿尔弗雷德·克卢廷

<申请日>=1996.04.18

<地址>=德国雷姆沙伊德

<摘要>=在由可固

定在一车门结构件、门或

门柱上的固定锁装置和

固定在另一车门结构件

上的扭杆弹簧组成，其扭

杆弹簧是由与一承载杆

以确保转动的形式相联

接的扭簧杆构成，与扭簧杆的承载杆相配合的固定锁装置至少

由两个与轴承结构保持可转动连接的、且外形经修整的固定锁

轴组成的汽车扭杆—车门制动器中的噪声，建议采用通过涂以

无需维护的非金属材料的轴套与轴套上的轴的连接而成的固

定锁轴来避免。

<REC>

<申请号>=CN200580004684.1

<名称>=车轮导向系统的万向节装置

<申请（专利权）人>=ZF腓特烈港股份公司;

<发明（设计）人>=M·格尔克;M·米尔

<申请日>=2005.02.11

<地址>=德国腓特烈港

<摘要>=本发明涉及一种车轮导向系统万向节装置，特别用于汽车的转向驱动轴。该万向节装置包括设置在车轴或车轮架上的万向节叉形端(1)和支承车轮轴承(3)的转向节(2)，其中万向节叉形端(1)和转向节(2)借助两个支承部位(4)、(5)彼此可摆动连接。本发明的万向节装置的特征在于：两个支承部位(4)、(5)中的至少一个具有环形滚子轴承。特别是通过本发明，改善了驱动转向轴的车轮导向系统和轴的几何形状。通过改进支承特性，不仅降低了车轮悬架的结构设计费用，而且减小了万向节装置所需要的结构空间。由此本发明有助于优化车轮悬架的轴运动学特性、可靠性、费用利用、少维修和改善行驶舒适性。

<REC>

<申请号>=CN02109787.9

<名称>=一种新型汽车转向器系统

<申请（专利权）人>=长春华隆汽车科技发展有限公司

<发明（设计）人>=王少博;姜殿鑫

<申请日>=2002.06.03

<地址>=130022吉林省长春市卫星路22号一楼110室

<摘要>=本发明涉及了一种带有减震设置而且转向轻便

的新型汽车转向器。它包括有上转向轴、中转向轴、减速器、

下转向轴、及齿轮齿条带拉杆总成，在中转向轴与下转向轴之

间设置有一减速器；在上转向轴的轴承上部设置有一弹簧及垫

圈；在下转向轴套管上均匀开有凹槽，在凹槽内设置有减震橡

胶；在与下转向轴相连齿轮的壳体内连有齿条，在齿条下部设

置有一带滚轮齿条支承座，在齿条支承座下部设置有一弹簧及

调整螺塞。

<REC>

<申请号>=CN200510042511.0

<名称>=汽车节油单向齿合器

<申请（专利权）人>=魏衍昌

<发明（设计）人>=魏衍昌

<申请日>=2005.02.24

<地址>=255000山东省淄博市张店区新华街17号山东淄博金太阳科贸有限公司

<摘要>=汽车节油单向齿合器，有置于变速箱内兼作最高

速前进档输出齿轮的棘轮齿圈，棘轮齿圈的外周设有变速同步

器啮合齿，棘轮齿圈内配装有内芯，内芯上设有轴孔，棘轮齿

圈与内芯在轴向上分为两段，一段为棘爪、撑牙配合段，内芯

周边上设有凹槽，凹槽内装有撑牙，撑牙与棘轮齿圈内侧的棘

爪相对应，撑牙与内芯间设有压簧；另一段为棘轮齿圈与内芯

间相对自由转动配合段，棘轮齿圈与内芯间装有轴承。简单紧

凑，离合平稳、快速，性能稳定、可靠，使用寿命长，可大大

减少驾驶员的操作强度，随时实现汽车的惯性滑行，降低油耗，

减轻污染，也减少了发动机和传动系统部件的运转磨损，延长

了汽车的使用寿命，适用于轿车、面包车、微型汽车、中型小

货车等各种汽车。

<REC>

<申请号>=CN91111012.7

<名称>=仿生飞机

<申请（专利权）人>=冯建光

<发明（设计）人>=冯建光

<申请日>=1991.12.10

<地址>=524094广东省湛江市麻章镇民乐街61号

<摘要>=本发明涉及飞机技术，特别是仿生飞机，其结构

主要由机体、机翼、机轮组成。机体有机壳、机架、动

力系统、传动系统、控向系统；传动系统中的转臂驱动

机构与机翼配合，可使机翼作上下摆动；控向系统的

控向机构可控制航向。适用于军事、航空、游乐等。

<REC>

<申请号>=CN99102280.7

<名称>=可伸缩的汽车转向柱

<申请（专利权）人>=雷姆伏尔德金属制品股份公司

<发明（设计）人>=J·鲍曼

<申请日>=1999.02.25

<地址>=联邦德国雷姆伏尔德

<摘要>=本发明涉及一种汽车用的可伸缩的具有转向轴1

的转向柱，转向轴的涂有塑料的至少部分轴向齿1.1与安装并

引导转向轴的套管2的互补齿2.1啮合；所述套管经过轴承件

安装在转向柱的壳内，其中保险元件3一方面用至少一个钩形

爪啮合入套管2的凹处2.2，另一方面经径向凸缘3.2支撑在

套管2的端段上，从而沿至少一个方向形成转向轴1的轴向限

位。

<REC>

<申请号>=CN03151017.5

<名称>=气动汽车发动机的配气机构

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=蔡金雷;元广杰;沈瑜铭;俞小莉

<申请日>=2003.09.15

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区玉古路20号

<摘要>=气动汽车发动机的配气机构主要包括缸头，进气

阀，排气阀，缸头具有两个彼此平行相隔的圆柱形孔和两个分

别穿越圆柱形孔径的进气道和排气道，进气阀和排气阀分别置

于缸头的两个圆柱形孔内，与圆柱形孔呈转动配合，在进气阀

的两头分别装有防高压气体泄漏的密封圈，两密封圈之间有一

段阀体的横截面呈U状，构成进气阀空腔，在排气阀上有与排

气道相对应的排气开口，在进气阀和排气阀伸出圆柱形孔的一

端安装有相啮合的齿轮。该配气机构可以保证气缸内在上止点

出现最高压力，能有效降低进气过程中的节流损失和流动损

失，大大提高气动汽车发动机的经济性能。

<REC>

<申请号>=CN200480023411.7

<名称>=变速器传动机构

<申请（专利权）人>=ZF腓德烈斯哈芬股份公司

<发明（设计）人>=弗兰克·米勒;于尔根·诺伊恩费尔德

<申请日>=2004.07.27

<地址>=德国腓德烈斯哈芬

<摘要>=本发明涉及变速器传动机构，特别是汽车自动变

速器用的电动机械变速器传动机构，带有至少一个供变速器内

的换档装置和/或换档动作用的驱动装置，和带有用于把驱动装

置的旋转运动转换成机构的平移运动的机构，该机构具有螺杆

和在螺杆上运动的移动零件。螺杆(2)备有至少一个轴向延长部

分(1)，该延长部分支承在滚针套筒或滚珠套筒(3)内以承受横向

力。

<REC>

<申请号>=CN98114495.0

<名称>=管翼式直升机

<申请（专利权）人>=佟士俊

<发明（设计）人>=佟士俊

<申请日>=1998.11.24

<地址>=110044辽宁省沈阳市大东区上园小区38号楼2单元4楼2号

<摘要>=管翼式直升机,主要由上机体及下机体构成。上机

体主要以两个升力发生器为主体,在升力发生器左、右两侧分别

设有反推力通道。本发明由于采用了新的设计思想,在机身尚没

有较高滑行速度或静止时,管翼和孔翼上已经产生了足够的升

力,所以能达到机身超短距离滑跑或不用滑跑即可起飞和降落

的目的。可广泛用于邮政、森林防火、放牧、救护、摄影、喷

撒农药等领域,解决了超短距离和垂直起飞及降落的技术难

题。具有结构简单、成本低、修理维护方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN02136427.3

<名称>=手排全拉力软轴操纵机构

<申请（专利权）人>=上海南孚软轴厂

<发明（设计）人>=顾复初;曹强

<申请日>=2002.08.08

<地址>=201319上海市南汇区康桥镇汤巷村创业路19号

<摘要>=本发明为应用在汽车后置式发动机的变速操纵

的手排全拉力软轴操纵机构，包括摇臂、万向节、连杆以及联

结器，其特征在于：它还包括驾驶座弯的操纵器和装在变速箱

上的回转机构，操纵器与回转机构间用3－4根软轴连接，所

述操纵器包括上底座1和装在上底座1上的十字节3，通过十

字节安装的用孔和档圈定位的摇臂2，及安装在摇臂2上固定

用弹性圆柱销的轴7，在摇臂2上用螺栓固定的两根轴4；装

在变速箱的回转机构包括回转臂10，及装在回转臂10上的轴

12，轴12上用通过滚动轴承转动的轴承座11。本发明操纵机

构只承载拉力，使操纵更加轻巧和精确，使用寿命长达到100

万次左右，结构简单，安装更换方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN01115089.0

<名称>=多档汽车机械自动变速器

<申请（专利权）人>=陈伯恒

<发明（设计）人>=陈伯恒

<申请日>=2001.06.30

<地址>=271000山东省泰安市第40号信箱

<摘要>=本发明公开了一种属于机械领域的多档汽车机

械自动变速器。主要由快速离合器机构、具有离心推进与弹性

压紧机构的摩擦离合器机构、具有离心推进机构的快速离合器

机构、离心推进螺旋机构、由传统汽车行星变速机构改制的由

多个快速离合器机构组合进行档位控制的的传统汽车行星变

速机构、手动档位控制机构及输入轴、中间轴、输出轴等组成。

具有机构简单可靠、操作方便、耗能低、对大、小型车辆均适

用的特点。

<REC>

<申请号>=CN97102853.2

<名称>=一种改善润滑油分配状况的可变排量活塞式压缩机

<申请（专利权）人>=株式会社丰田自动织机制作所

<发明（设计）人>=小林久和;冈留洋一;滨崎胜;太田雅树

<申请日>=1997.03.05

<地址>=日本爱知县

<摘要>=汽车空调系统

用的压缩气态制冷剂的活塞

式压缩机有一缸体组件，其中

包括几个缸体内径、一个旋转

斜盘室和一个沿该旋转斜盘

室的一个端壁分布的注油

槽。由于旋转斜盘的转动，气态

制冷剂在旋转斜盘室内作环

流时触及注油槽，则气态制冷剂中的润滑油雾与制冷剂气分离，

分离出来的润滑油由注油槽引导到轴承。

<REC>

<申请号>=CN200410073908.1

<名称>=电动机

<申请（专利权）人>=东京研发股份有限公司

<发明（设计）人>=大沼伸人;吉泽亨;渡部治

<申请日>=2000.07.14

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明涉及一种电动机，其中电动机外壳与减速

装置外壳成一体设置，在这些外壳的共有部位，开设有使转子

的输出轴从电动机外壳侧朝向减速装置外壳侧伸出的孔部，另

外，在减速装置外壳的内部，填充有润滑油。此外，本发明涉

及电动机的制造方法，该方法为将树脂注入电动机外壳的内

部，使其硬化，将树脂与电枢的线圈和电动机外壳的内面紧密

贴合。并且，上述电动机外壳包括第一外壳部件和第二外壳部

件，以及覆盖控制部的第三外壳部件，将第一外壳部件与第二

外壳部件，以及第一外壳部件与第三外壳部件组装。

<REC>

<申请号>=CN02158536.9

<名称>=汽车自动调压轮胎

<申请（专利权）人>=刘坚

<发明（设计）人>=刘坚

<申请日>=2002.12.25

<地址>=100029北京市朝阳区安贞里1区10楼1701号

<摘要>=一种汽车自动调压轮胎，包括有外侧轮毂体、内

侧轮毂体、弹性金属圈及驱动轴，外侧轮毂体和内侧轮毂体与

弹性金属圈外设有密封带，外侧轮毂体上设有管套，管套底部

中间设有花键槽，管套内设有调节盘，调节盘上设有调节螺钉

和弹簧，弹簧另一端与外侧轮毂体连接，驱动轴一端设有花键，

与管套底部中间的花键槽配合连接，驱动轴与刹车套螺接，驱

动轴端头固定设于外侧轮毂体上，刹车套与内侧轮毂体间设有

轴承，刹车套一端连接有刹车盘；本发明采用分体式轮毂弹性

结构，有效解决了普通轮胎存在的胎压高时易失控与爆胎、胎

压低时易甩尾及跑偏的问题，增加了乘车人员的安全性。

<REC>

<申请号>=CN00800128.6

<名称>=可调试汽车转向柱传动线路

<申请（专利权）人>=纳卡姆德国股份有限公司

<发明（设计）人>=H·阿佩尔特;R·德拉帕;H·米查尔斯基;A·鲁姆普克

<申请日>=2000.02.10

<地址>=德国雷姆福德

<摘要>=一种可调的汽车转向柱传动线路,具有安装在转

向轮上自由端的转向柱、一通过万向节与转向柱连接的中间转

向轴和一连接在转向传动装置上的并通过第二万向节与中间

转向轴连接的下转向轴,其中下转向轴通过另一第三转向轴与

转向传动装置连接并可纵向移动其中一个转向轴,根据本发明

转向柱传动线路具有将转向轴固定在车身固定的固定件上的

支承机构,支承机构作为支撑轴承通过支承帽可使支撑转向轴

处理倾斜位置。由其结构保证了这种类型的可调的汽车转向柱

传动线路在汽车内的确定安装位置,同时简化了汽车转向柱传

动线路在汽车的安装并根据条件实现支撑转向轴轴向及径向

的移动性。

<REC>

<申请号>=CN200610018932.4

<名称>=无能源汽车

<申请（专利权）人>=刘建强

<发明（设计）人>=刘建强

<申请日>=2006.04.26

<地址>=430032湖北省武汉市桥口区宗关街汉水二村3栋206号

<摘要>=一种无能源汽车，主要是为人类提供一种能提高

人类的生存质量、减少人类对地球的破坏，保持自然生态平衡，

构建和谐世界，造福子孙万代的快速交通工具，它包括有起动

机构、执行机构、圈紧释放机构、磁动力机构、自动循环机构、

离合部件、传动部件组成。起动时，人只需将起动杆转动数圈，

发条圈紧，圈紧后的发条在执行机构的作用下迅速释放能量，

由发条上的大齿轮带动磁动力组工作，将其转变成大能量，通

过传动部件带动汽车后车轮作高速旋转，同时第二根发条自动

圈紧，在第一根发条助推力释放完后，第二根发条接着释放，

循环递进，协调工作，确保行驶的汽车后轮作不间断的高速运

动。

<REC>

<申请号>=CN95120469.6

<名称>=一种汽车车门铰链

<申请（专利权）人>=ED沙瓦希特两合公司

<发明（设计）人>=卡尔-海因茨·托勒;伯恩特-阿尔弗雷德·克吕亭;理查德·默拉韦茨;海因里希·奥斯特卡姆;阿里亚纳·罗斯;安德列斯·兰茨克;冈特·普拉斯伯格

<申请日>=1995.12.07

<地址>=德国雷姆沙伊德

<摘要>=一种汽

车车门铰链，它包括：

第一半铰链，第二半铰

链，以及将两个半铰链

可摆动地连接的铰链

接合销。该铰链接合

销借助无需维修的轴

承材料制成的轴衬，转

动设置在一个半铰链

的铰链接轴内并且不

用维修。在另一个半铰链的铰链接轴内，不绕其轴转动。铰链

的两个半铰链各相对垂直于铰链轴线的平面而对称设置。

<REC>

<申请号>=CN99109969.9

<名称>=全自动锥面滑块螺旋驱动轮式机动车滑行器

<申请（专利权）人>=石奇文

<发明（设计）人>=石奇文

<申请日>=1999.07.04

<地址>=456150河南省汤阴县大北街176号

<摘要>=本发明是一种易装卸免操纵全自动锥面滑块螺

旋驱动式滑行器,装在轮毂外侧使其自动滑行,充分利用惯性达

到节约能源、减少污染,由固定螺母、锥面滑块、小矢条、矢轮、

偏心轮构成的全自动锁止装置及主要田螺旋驱动轮外锥面滑

块、内锥面外壳构成的超越离合器,安装在机动车辆驱动轮毂外

侧半轴外端,由于实现了操纵全自动,不但简化了安装、减少了

零部件、降低了成本、而且使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN85104554

<名称>=制造汽车轮胎的外胎或其它型材、带材的设备

<申请（专利权）人>=机械制造公司

<发明（设计）人>=迪特尔马·安德斯

<申请日>=1985.06.14

<地址>=联邦德国D-3000汉诺威1邮政信箱号629

<摘要>=本发明系制造汽车轮胎的外胎或由橡胶、合成

橡胶、热塑性塑料制成的其他型材、带材的设备，结

构十分紧凑，易于操作，清理快速。这一目标是通过

以下措施实现的。单辊机头的轧辊的位置要使把机

头上部分向上摆动后，即可拆下蜗杆；将机头上部分

摆动的旋转点设在机头上；机头上部分在工作位置

上快速锁定；在对着轧辊的机头部分和轧辊表面之

间保持一个间隙。

<REC>

<申请号>=CN200410006330.8

<名称>=两导向加润滑的汽车减震器

<申请（专利权）人>=范勇

<发明（设计）人>=范勇;范俊

<申请日>=2004.02.26

<地址>=150026黑龙江省哈尔滨道外区南十七道街97号

<摘要>=一种能够降低磨损、增强减振效果的两导向加润

滑的汽车减震器。技术方案是：包括一个储油缸，在储油缸内

部设置一个工作油缸，储油缸的底部和工作油缸的底部通过底

阀连接，在工作油缸内设置有活塞装置，在工作油缸的上部设

置一导向套和二导向套，两个导向套通过导向轴承套接在活塞

杆上，在二导向套的顶部设置有油封，其特征是在活塞两端的

连杆轴上设置有导管，在导管两端设置截流弹簧托架，在截流

弹簧托架上反向设置有截流弹簧，在一导向套的顶部设置有储

油槽，在一导向套上设置有贯穿一导向套上下面的一导向套回

油孔，在二导向套的顶部设置有环槽，在环槽内壁上设置有二

导向套回油孔，一导向套回油孔和二导向套回油孔连通。

<REC>

<申请号>=CN200510040364.3

<名称>=自卷车载式轿车防护软罩

<申请（专利权）人>=刘必祥

<发明（设计）人>=刘必祥;刘志昊

<申请日>=2005.05.31

<地址>=224300江苏省射阳县合德镇兴北五村123号

<摘要>=本发明涉及一种自卷车载式轿车防护软罩。其特

点是：在轿车后部的行李箱下设有可容纳软罩卷的卷筒，在卷

筒内两侧分别设有撑板上配有轴承座，卷轴的一端通过轴承座

后伸出在撑板外，在其伸出端上配有大齿轮，卷轴的另一端配

在另一侧撑板上的轴承座内；与大齿轮相啮合的小齿轮配在电

机轴上，电机配在撑板上；软罩纵向中部的一端固定在卷轴上，

在其另一端上配有硬质拉杆，硬质拉杆配在轿车后部的行李箱

下面的槽口中；电机的电路与汽车电源电路相连接，控制开关

设置在轿车的遥控器上。该软罩体积小，随车联体，结构简单，

使用方便简单，速度快，不占轿车空间、生产成本低，更换方

便，以极少的投入保护了轿车外壳的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN99107488.2

<名称>=旅客行李保险柜

<申请（专利权）人>=吴忠德

<发明（设计）人>=吴忠德

<申请日>=1999.05.24

<地址>=322105浙江省东阳市北江镇泮田村

<摘要>=本发明涉及一种旅客行李保险柜,属于交通工具

的设施,它主要由:单槽钢(1),圆弧钢(4),圆钢管(10),方钢(13),钢

丝绳(15),拉门(18),板材(24),座垫(26)等部件组成,其特征在于:

单槽钢(1)弯成冂型与圆弧钢(4)焊接成座位架固接在车厢底板

上,钢丝绳(15)把圆钢管(10),方钢(13)串紧成拉门(18),板材(24)

固接在座位架左、右、后三面,座垫(26)固接在座位架上面,拉门

(18)在座位架槽内可上下拉,用挂锁把拉门锁孔(22)与座位架锁

孔(23)可以锁。它坚固耐用,不占空间,存取行李,安全方便。

<REC>

<申请号>=CN97122315.7

<名称>=加速对转超导发电机多动力集约发电站

<申请（专利权）人>=宋永海

<发明（设计）人>=宋永海

<申请日>=1997.03.06

<地址>=116041辽宁省大连市旅顺口区计划生育委员会技术服务站

<摘要>=本发明公开了加速对转超导发电机多动力集约

发电站,由奇数组加速对转三角卫星无摩擦轴承变速齿轮组跟

发电机定子壳体齿圈与转子轴齿柱啮合传动的加速对转超导

发电机,安装在太阳能风帆发电站和风塔发电站上,利用风力和

电动水泵为水塔发电站抽水;安装壳体叶轮或双流道水车加速

对转超导发电机,建造多层水塔发电站;在非通航江河水域,建造

叶片轮辐式水车或浮船水车发电站,或者作为大型水电站联建

阶梯滚水发电站的延续发电站,以及用渡槽(管)引渡库容水流

在水库下游两岸,连续建设多层水塔发电站,组成集约发电站集

团。

<REC>

<申请号>=CN94109405.7

<名称>=公路供电系统

<申请（专利权）人>=杨承喜

<发明（设计）人>=杨承喜

<申请日>=1994.08.17

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明涉及一种公路供电系统，其特点是由蓄电

池和发电部件所组成，将发电部件埋在公路上，蓄电

池与路旁的设备等负载相连设，以供应所需的临时电

力，而发电部件仅突露出部分滚轮在路面上，可通过

汽车行驶时辗转滚轮的动力，来带动发电机产生电

力，并将连接至蓄电池处，蓄电池将一次次产生的电

力储存起来，从而供蓄电池能保有足够的电力供应临

时或所需的设备应用。

<REC>

<申请号>=CN99813883.5

<名称>=集成于汽车车门铰链中的车门制动器

<申请（专利权）人>=ED沙瓦希特有限公司

<发明（设计）人>=马库斯·米夏拉克;沃尔夫冈·加尔贝

<申请日>=1999.11.30

<地址>=德国雷姆沙伊德

<摘要>=一种集成于汽车车门铰链中的车门制动器,它与

一个车门铰链在结构上一体化,该车门铰链由可作用于一个车

门组件部分、车门或者车门柱上的一个第一铰链半部(1)、和可

作用于另一个车门组件部分上的一个第二铰链半部(2)组成,所

述车门制动器包括受到一根扭杆弹簧(5)加载的、径向上伸出的

锁位元件(6)以及固定地安置于另一个铰链半部(2)上、具有并排

的锁位标记(12)的一个支座,所述扭杆弹簧(5)由一根扭转－弹

簧杆构成,被防相对转动地支承于这两个铰链半部(1,2)中的一

个上,在主轴线上的特点是,锁位元件(6)与扭杆弹簧(5)的一个端

部相连接并与安置于铰链销(4)上的锁位结构(7)配合作用,为该

锁位元件(6)配置了一个平行于铰链轴线的端轴承(20)。

<REC>

<申请号>=CN01135272.8

<名称>=浮动式旋转磁性滚轮吸油船

<申请（专利权）人>=孙虹杰;祝汉旺

<发明（设计）人>=孙虹杰;祝汉旺;孙晓杰

<申请日>=2001.12.11

<地址>=266071山东省青岛市南京路115号2单元602

<摘要>=本发明浮动式旋转磁性滚轮吸油船提供一种利

用旋转磁性滚轮，对经过极性液体处理的油品进行收集的装

置，磁性滚轮提供永久强磁场，极性液体与油品结合后，可以

使油品带磁性，吸附于磁场，此装置吸油快速、彻底、回收油

可直接利用等特点，对海洋及江河水面漏油事故紧急清理，减

少水面环境污染极为有利，开发本项目市场前景十分广阔。

<REC>

<申请号>=CN02160723.0

<名称>=气动汽车发动机旋转阀进排气装置

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=元广杰;沈瑜铭;蔡金雷;俞小莉

<申请日>=2002.12.31

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区玉古路20号

<摘要>=本发明的气动汽车发动机旋转阀进排气装置主

要包括缸头、旋转进气阀和旋转排气阀。气动汽车发动机的工

作介质是单纯的空气和氮气，不仅可以实现真正意义的零排

放，还能对城市空气起到净化作用。与其它“零排放”动力，

如：电池、燃料电池发动机相比，对城市大气环境的保护作用

将更为显著。与传统内燃机进排气装置相比，旋转阀进排气装

置具有结构简单、噪音小、进排气相位配合调节方便、机械损

失小等的优点。

<REC>

<申请号>=CN200610054072.X

<名称>=多功能升降船用挂桨

<申请（专利权）人>=李治才

<发明（设计）人>=李治才

<申请日>=2006.02.09

<地址>=401520重庆市合川市水上派出所家属楼5－1号

<摘要>=本发明是由升降器、传动换挡机构等组成的多功

能升降船用挂桨，该挂桨有一个由传动轴、万向节等组成的传

动总成，活动箱24置于上箱28内，上箱28分挂桨上箱和挂

机上箱两种，升降器31、直线传动换挡机构总成18或转角传

动换挡机构总44安装在上箱28上，中间轴管3安装在活动箱

的中间轴管座8上，中间轴管的下端与下齿轮箱1连接，齿条

34安装在活动箱上，升降器的内齿轮32与齿条34啮合，操纵

升降器31就可以调节下齿轮箱1上的螺旋桨40的工作吃水。

从而该挂桨不仅可以调节螺旋桨40的工作吃水，而且既可以

作为挂桨使用也可以作为挂机使用，其发动机可以安装在机架

上也可以安装在船舱内使用。

<REC>

<申请号>=CN200610095113.X

<名称>=机械加压、电子机械控制汽车无级变速器

<申请（专利权）人>=重庆工学院

<发明（设计）人>=程乃士;郭大忠;郝建军;蒋强;杨英;杨新桦;陶红艳;吴敏;李朝辉

<申请日>=2006.09.09

<地址>=400050重庆市九龙坡区杨家坪兴胜路4号

<摘要>=本发明请求保护一种机械加压、电子机械控制汽

车无级变速器，包括安装在主动轴I上的前进档和倒档离合器、

主动定锥盘与动锥盘，安装在从动轴II上的从动定锥盘与动锥

盘，被夹在上述各锥盘之间的金属带组件或摆销链等。其中主

动动锥盘带调速螺杆，调速螺杆外套调速螺母，主动轴穿过主

动动锥盘、调速螺杆和调速螺母，主动定锥盘紧固安装在主动

轴上；另有两组行星轮系，它们的中心轮与各自的行星轮一端

啮合，行星轮另一端安装在各自的内齿轮和调速螺母上自带的

齿轮之间，中心轮分别紧固安装在主动轴和在调速螺杆上，与

内齿轮位置相对分别安装有调速电磁离合器。本变速器取消了

目前耗能的液压伺服系统，可达到更加节油的目的。

<REC>

<申请号>=CN97108315.0

<名称>=水稻联合收割机

<申请（专利权）人>=喻寿南

<发明（设计）人>=喻寿南

<申请日>=1997.11.18

<地址>=411100湖南省湘潭市人民路换新街44号

<摘要>=本发明公开了一种水稻联合收割机,该水稻联合

收割机采用双滚筒脱粒,在底盘下有承重防陷装置,尾部安装有

旋转式犁田装置,因此,具有谷穗收净率高,可留下稻草用于饲喂

牲畜或编织划袋等,适应南方水田使用,并具有翻耕,平整土地的

功能。

<REC>

<申请号>=CN02159300.0

<名称>=带便携式履带的全液压驱动的汽车

<申请（专利权）人>=李京岐

<发明（设计）人>=李京岐

<申请日>=2002.12.30

<地址>=100021北京市朝阳区劲松小区723楼5门601房间

<摘要>=本发明公开了一种由车架本体1、液压系统、分

配阀2、车架水平、仰角、垂直角度、液压储能、刹车、利用

储存的液压力驱动车体起步、液压减震、吸收颠簸、储存刹车、

车身自重、随车履带、车体原地转向、急刹车时车轮倒转、车

轮驱动任意转换、液压助力转换、车身距地高度、节油滑行、

通过陡坡的各种能量和调整系统组成的带便携式履带的全液

压驱动的汽车。本体1上有带液压装置23的前轮34，带加强

板6的主轴40上的后轮35并装有T形支架5或n形支架102

或匚形支架103；装有车轮液压马达38、托架15、液压减震吸

能器8、复合形减震吸收调高装置170、释放储能油缸97的前

轮架27后轮架5用轴承14销轴29与本体1之间活动连接；

用储存的各种能量供起步时用和弥补液压传动的损失。

<REC>

<申请号>=CN03132044.9

<名称>=汽车自动变速器的齿轮变速装置

<申请（专利权）人>=周立新

<发明（设计）人>=周立新

<申请日>=2003.07.16

<地址>=210037江苏省南京市下关区安怀村和燕园16－4－501

<摘要>=一种汽车自动变速器的齿轮变速装置，含齿轮机

构，控制机构、输入及输出轴。其中，位于装置体内的齿轮机

构由主、从动齿轮、架轮及四个档位齿轮组成；控制机构由一

组电磁继动器、作用杠杆、制动带及自动/手动控制开关组成。

它利用齿轮的差速传动原理，依照给定的条件进行工作改变转

速、转矩，并以此形成不同的档位，以满足汽车的使用要求。

<REC>

<申请号>=CN200410087809.9

<名称>=能源生产的诸多方法及装置

<申请（专利权）人>=厉弟松

<发明（设计）人>=厉弟松

<申请日>=2004.10.16

<地址>=445000湖北省恩施红庙开发区林业局

<摘要>=本发明是根据本人的多次专利申请，在外力论有

了突破性的认识以后，在利用原有技术的基础上，能源生产的

诸多方法及装置由然而生，同时又发挥了物体运动的两个能

量，在利用：1.重力与浮力互换；2.重力势能与浮力互换；3.

重力与重力互换；4.旋转运动内的杠杆移动的受力差；5.物体

相互作用的空间位移的五大原理的基础上，从而产生七种装置

方法的七种能源。

<REC>

<申请号>=CN200480009296.8

<名称>=液位传感器、测定触点对电位计的接触轨道的压下力的测量方法及实现该方法的装置

<申请（专利权）人>=西门子公司

<发明（设计）人>=汉斯－京特·本纳;塞巴斯蒂安·哈根;贝恩德·保尔;罗伯特·彼得

<申请日>=2004.07.07

<地址>=德国慕尼黑

<摘要>=用于油箱的液位传感器(1)，带有在支座(5)上可以

转动的卡箍(4)，在该支座(5)中具有开口(9)。测量尖端(13)可以

通过开口(9)引导，抵靠到与电位计(7)的触点(10)相连接的部

件，并测定出触点(10)的提升力。测量在摩擦力很小的情况下

以及在靠近触点(10)的地方进行。

<REC>

<申请号>=CN96110659.X

<名称>=拆装重型汽车轮胎12伏自动击发电扳机

<申请（专利权）人>=丁心河

<发明（设计）人>=丁心河

<申请日>=1996.07.18

<地址>=364000福建省龙岩市中山东路28号

<摘要>=本发明

公开了一种拆装重型

汽车轮胎12伏自动击

发电扳机，它包括电

机、飞锤体、冲击销、

扳轴、手柄和拉杆，拉

杆前端设有距离圈，冲

击销后端设有拉板，拉

杆的另一侧径向上开有内装离心挂钩的径向孔，离心挂钩后部

开有内装有使其回位的回位弹簧的回位弹簧孔，限位销前端置

于离心挂钩的边凹槽内限制其脱离飞锤体，离心挂钩能钩住距

离圈而距离圈挂住相邻的冲击销后端的拉板使其销头缩回飞

锤体，因而能自动更换轮胎。

<REC>

<申请号>=CN00131318.5

<名称>=三类相似的飞行器及其轨道设施

<申请（专利权）人>=许武智;陶宥亘

<发明（设计）人>=许武智;陶宥亘

<申请日>=2000.10.24

<地址>=316001浙江省舟山市定海区金寿新村68幢157号403室

<摘要>=本发明的目的是为飞行器领域提供三种类型相

似都在低空单轨的轨道上飞行的轻型飞行器:其一：可以作为

现代交通运输工具的骑轨式、磁浮悬挂式和六轮悬挂式三种

飞车,它们的外形像飞机,动力装置如电车的类型;其二：可以

作为航空教练、体育运动、艺术表演、娱乐活动、拍摄电影、

电视、摄影留念的模拟飞行器的类型;其三：既有模拟鸟类飞

翔的空中飞人,还有像骑自行车式、蛙人式以及空中碰碰车式

的空中体育运动、艺术表演和特种空中娱乐活动的类型。

<REC>

<申请号>=CN200410038856.4

<名称>=汽车风窗组合式自动遮阳器

<申请（专利权）人>=雷光坤

<发明（设计）人>=雷光坤;雷瑜

<申请日>=2004.04.18

<地址>=410002湖南省长沙市登隆街32号西702室

<摘要>=一件汽车风窗组合式自动遮阳器，由槽框、(遥)

线控电路、电驱动机构、电/(自)手动项卷布筒壳套分段或一根

圆柱形/一根圆柱形或锥形(弹性)卷布杆，分段可伸缩直线或前

窗折弯拉布杆，便换洗整块或分段可任设孔(块)遮布及与此前

四构件等形成传动链的传动轮绳(带)件，构成另设标志构件的前、后窗A<SUB>1～4</SUB>及侧、顶窗A<SUB>5</SUB>项；布框内边设附遮布附布件、便附离于同形内侧一边侧、顶窗玻，构成A<SUB>7</SUB>项；设便装拆端罩的卷布筒，遮布拉出边的拉布杆件与固于侧窗玻上沿布块相接边便接、离，构成A<SUB>6</SUB>项，只前两构件构成各窗B<SUB>1</SUB>项；B<SUB>2</SUB>项是各窗对边各装一可连、固遮布拉出边的B<SUB>1</SUB>项；对边附纤粘和布杆等一块遮布，分别构成B<SUB>3</SUB>和B<SUB>4</SUB>项；这多项遮阳器优化组合，能对以载人汽车为主的各有窗玻交通工具及建筑物窗玻实现(A<SUB>1～7</SUB>项可遥、线控)全遮挡。

<REC>

<申请号>=CN200410050137.4

<名称>=储存人力能量装置

<申请（专利权）人>=马长荣

<发明（设计）人>=马长荣

<申请日>=2004.06.28

<地址>=162650内蒙古自治区扎兰屯市中央北路23号光彩照相馆

<摘要>=本专利公开了储存人力能量装置。该装置适配于

旅游景区水面的旅游大小船只、水巷代步船、中小型运输船、

中小型各类水面作业船。水面作业船只可以腾出双手来进行单

人作业或多人作业。装置配装减速机构传动螺旋桨推进器推动

前进。装配在残疾人三轮车上能减轻残疾人体能损耗。配于中

小型人力三轮车和休闲自行车上，既减轻劳动强度，又能提高

工作效率。

<REC>

<申请号>=CN97118895.5

<名称>=离心力发动机

<申请（专利权）人>=滕祖训

<发明（设计）人>=滕祖训;滕延博

<申请日>=1997.11.15

<地址>=050054河北省石家庄市新华西路65号河北科技大学西校区

<摘要>=本发明为离心力发动机,属发动机技术范围。它不

需供能源、能源材料,不污染环境。由惯性、输出、环链三转子

及调控反馈装置构成。短时储能启动后其离心力输出向外供动

力,同时反馈小部分回惯性转子,补偿运转损失维持长久运转。

可替代现有一切类型的发动机、动力机、驱动旋转设备、往复

运动设备和地面、水面、升空的运载设备。结构简单、尺寸小、

重量轻、造价低、寿命长、操作维修容易、不需燃料故运转费

极低,可多倍扩力超载应用。

<REC>

<申请号>=CN94117446.8

<名称>=风电发动机

<申请（专利权）人>=王益

<发明（设计）人>=王益

<申请日>=1994.12.13

<地址>=157000黑龙江省牡丹江市阳明区办公室林淑英转

<摘要>=本发明属于“发动机技术领域”内的“风力发动

机”部分。风电发动机的全部零部件，一般厂家都能

批量生产，但生产出的产品一定要达到既轻而又坚固

的目的。风电发动机的特征是：充分利用、各种形式、

各个方向的气流，通过风轮(见图4)带动发电机5发

电，发出来的电或储存到蓄电池组12内；或直接反馈

给拖动本机行驶地电动机24使用。发动机车或船

停止时，如有自然风，发动机的发电部分仍然发电，向

蓄电池组(12)内充电。风电发动机可用来制造渔家

船、发电车、旅游船、轿车、旅游车等。

<REC>

<申请号>=CN200710092379.3

<名称>=用于旋翼式飞机的滚珠轴承

<申请（专利权）人>=滚动轴承美国公司;

<发明（设计）人>=A·哈比布瓦恩德

<申请日>=2007.03.13

<地址>=美国康涅狄格

<摘要>=一种具有滚珠轴承(30)的旋翼式飞机尾部旋翼毂组件，所述滚珠轴承位于旋翼头部处的主轴上，滚珠轴承(30)包括位于轴承(30)中滚珠(24)之间的嵌块式滚珠隔离器(10)。嵌块式滚珠隔离器(10)可以由聚醚醚酮树脂，聚四氟乙烯，或聚酰亚胺制造。由嵌块式滚珠隔离器(10)提供的、相似直径的两滚珠之间的滚珠间隔可以是一个滚珠直径的大约3.2％至64％。隔离器可以具有环状构以在其中形成通道，该通道具有两端并且隔离器的内部被形成锥形从而在每个端部具有最大的直径，在端部中间具有最小的直径。嵌块式滚珠隔离器倒角面(18，20)的锥形可以形成大约75°至大约120°的圆锥形角。这里所述的滚珠轴承还可以应用在旋翼式飞机旋转斜盘(35)中，该旋转斜盘包括固定盘(36)、转动盘(38)以及位于所述固定盘(36)和转动盘(38)之间的止推轴承(30)。

<REC>

<申请号>=CN200510102793.9

<名称>=磁悬浮轴承及磁悬浮汽车

<申请（专利权）人>=陈翮

<发明（设计）人>=陈翮

<申请日>=2005.09.19

<地址>=745100甘肃省庆城县北大街民政局家属楼二单元1号

<摘要>=本发明涉及一种磁悬浮轴承及磁悬浮汽车领域，

其要解决的问题是将汽车轮子的轴承以电磁悬浮法或电动悬

浮法取而代之，使汽车的车身悬浮在空中(轮胎除外)，这样行

走起来，大大减轻了轴承的摩擦和阻力，减轻了震动，也提高

了运行速度，并且利于节能和环保。

<REC>

<申请号>=CN95105377.9

<名称>=带联杆机构的多台停车装置

<申请（专利权）人>=法音机械株式会社

<发明（设计）人>=沼崎司朗

<申请日>=1995.05.11

<地址>=日本爱知

<摘要>=在汽车的高度一般小于其宽度的情况下，本发明

力图通过按汽车的高度决定联杆长度的办法降低坚

固停车装置的高度。本发明提供一种新颖的停车装

置，它具有一对两端有倾斜部分(16a、16c)的导轨。

因此，即使安装于装置前后两边的一对承受大负荷的

构件之间间隔W与L转动的联杆的长度L的关系

为W＞L，只要导轨(16)的上、下两端的倾斜部分有

合适的倾斜度，联杆仍可能支承于导轨的上、下倾斜

部分。

<REC>

<申请号>=CN200610098304.1

<名称>=一种汽车车灯轴承调光装置

<申请（专利权）人>=姚纪荣;

<发明（设计）人>=姚纪荣

<申请日>=2006.12.11

<地址>=212323江苏省丹阳市界牌镇东头港工业区彤明车灯有限公司

<摘要>=本发明涉及一种汽车车灯轴承调光装置，包括调节螺丝、压片和后壳，其特征在于：所述调节螺丝外紧配一轴承，该轴承的内圈与调节螺丝紧配，外圈与后壳紧配；所述轴承通过一螺丝与后壳固接。由于采用轴承调节，则调节螺丝与后壳间就没有摩擦，而且调节螺丝与后壳间也不会有间隙，在汽车长距离运行途中，也不会因车身颠簸，而造成镜体松动或脱落现象的发生；而且由于采用轴承调节，使调节更轻松灵活。

<REC>

<申请号>=CN00112720.9

<名称>=一种新型的磁浮列车

<申请（专利权）人>=王光宇

<发明（设计）人>=王光宇

<申请日>=2000.03.03

<地址>=618300四川省广汉市新华镇中学

<摘要>=一种新型的磁浮列车,其升力系统由安装在现有

铁路两边的升力导轨与车体底架下的永磁升力体组成,升力导

轨与永磁升力体之间的磁力使车体磁浮,推力系统由蜜蜂系列

超轻型飞机发动机驱空气螺浆组成,也可由拖挂在磁浮车体后

及该磁浮车轨道中间的铁道上的驱动轮对及其驱动电动机组

成。

<REC>

<申请号>=CN200810044998.X

<名称>=浮船式水能发电系统

<申请（专利权）人>=廖伯成;

<发明（设计）人>=廖伯成

<申请日>=2008.03.17

<地址>=620020四川省眉山市东坡镇旭光小区东15－2－4－2号

<摘要>=浮船式水能发电系统，属于一种发电系统，目的是解决现有技术不能利用低水头江河、湖泊中所蕴藏的能量的问题，包括用以承载水轮机和发电机的浮船，浮船通过钢绳与岸边固定桩连接，浮船位于水坝的上游，所述浮船至少为两艘，该两艘浮船之间连接有支架，水轮机的水轮叶片外围的水管安装在该支架上，水轮叶片位于水面以下，浮船设置有水轮轴支架，水轮轴支架上安装有轴承，轴承的内套与水轮机转轴紧配合，水轮机转轴与发电机的转轴传动连接，水管的尾部开口与水坝的下游连通。适用于将蕴藏在低水头江河湖泊中的能量加以开发利用，减少有机能源的消耗，以实现清洁、环保和经济的能源利用。

<REC>

<申请号>=CN200410014066.2

<名称>=立体升降停车位

<申请（专利权）人>=王民海

<发明（设计）人>=王民海

<申请日>=2004.02.16

<地址>=210018江苏省南京市长江路东箭道21号505室

<摘要>=立体升降停车位，是一种供小汽车立体停放的装

置，属于停车设施技术领域，用以增加现有小区、停车场及道

路一侧停车位的数量，缓解停车难的问题。在该设备中，汽车

用升降台沿二根滑柱的导轨提升到一定高度后停放，司机用升

降厢来上下停车位，而且升降台用汽车上的动力来驱动，升降

厢用升降摇把来驱动，具有不占地面，不用配备动力设备，不

用专人管理，适用性强，适合家庭单独使用的特点。

<REC>

<申请号>=CN200810147835.4

<名称>=用于摆式铁路货车的球冠副承载鞍组件

<申请（专利权）人>=西南交通大学

<发明（设计）人>=赵永翔;林  峰;杨  冰

<申请日>=2008.12.12

<地址>=610031四川省成都市二环路北一段111号

<摘要>=本发明公开了一种用于摆式铁路货车的球冠副承载鞍组件，含有侧架(1)

导筐(1a)内的摇动座(2)、摇动座(2)下方的承载鞍(4)，承载鞍(4)下

部与轴承(5)外圈接触配合，其特征在于：所述的摇动座(2)上表面两端镶

嵌在侧架(1)导筐(1a)上部的两边，摇动座(2)下表面为凹球面，该凹球

面与凸球冠(3)面配合，凸球冠(3)的下部与承载鞍(4)相连。具有面传力、

无偏载与歪斜载荷、承载鞍与轴承受载均匀、疲劳寿命长、侧架回摆阻力小、

工作可靠的优点。

<REC>

<申请号>=CN200610068934.4

<名称>=脚踏式折叠船

<申请（专利权）人>=邹大伟;

<发明（设计）人>=邹大伟

<申请日>=2006.09.18

<地址>=264200山东省威海市塔山中路85号506

<摘要>=本发明涉及休闲娱乐器械，具体地说是一种脚踏式折叠船，其特征是船板间由连接带相互连接，船体内设有支撑板，船体前端和后端分别设有连接套，连接套经若干个连接栓与船板相连接，船体后端的连接套上设有方向舵装置，船体中部设有凸起的动力箱体，脚踏装置中的转动轴经轴承与箱体相连接，转动轴上设有驱动拨齿，本发明使用时，经脚踏装置使转动轴旋转，转动轴上的驱动拨齿拨动水使船前进或后退，操作方向舵装置以控制方向，使用后，连接部件可以拆卸、船体可以进行折叠，具有拆卸、组装方便，携带方便等优点，该产品适用范围较广，可作为垂钓、娱乐、健身运动工具等。

<REC>

<申请号>=CN200910001481.7

<名称>=磁悬浮轴承及磁悬浮汽车

<申请（专利权）人>=陈  翮

<发明（设计）人>=陈  翮

<申请日>=2009.01.07

<地址>=745100甘肃省庆城县育才路庆城大药房

<摘要>=本发明涉及一种磁悬浮轴承及磁悬浮汽车领域，其要解

决的问题是，设计出一种磁悬浮轴承，这种轴承应用广泛，

并把它应用在汽车或其它车辆的车轮中，这样车辆行驶起

来，大大减轻了震动，也提高了运行速度，并且利于节能和

环保。

<REC>

<申请号>=CN200810022399.8

<名称>=船用高效节能卷扬变速装置

<申请（专利权）人>=江苏泰来减速机有限公司

<发明（设计）人>=张吉林;丁锁平;殷凡

<申请日>=2008.07.14

<地址>=225451江苏省泰兴市张桥镇匡庄四组

<摘要>=本发明涉及一种船用高效节能卷扬变速装置，包括太阳轮、行星架、行星轮，太阳轮一端垂直联接于行星架内齿轮中，行星架经行星轴通过轴承联接行星轮，太阳轮外径加工成通长的一个齿部，齿部一端外径加工两只间隔的卡簧槽，行星架为单片圆盘状锻打件。本装置的太阳轮外径省去了退刀槽和双齿部的加工，简化加工工艺，节约成本，缩小整个变速装置的体积，降低传动噪音，大幅度提高效率和可靠性。

<REC>

<申请号>=CN200710068273.X

<名称>=小型汽车车罩装置

<申请（专利权）人>=宣伯民

<发明（设计）人>=宣伯民

<申请日>=2007.05.10

<地址>=310009浙江省杭州市上城区小营街道大学路燕子弄9幢3单元703室

<摘要>=本发明公开了一种小型汽车车罩装置，属于车罩技术领域，旨在克服目前人们所使用的车罩，在使用时很麻烦、收罩后又要有大面积干净场地用以折叠、存放随意导致易破损和遗失等不足。本发明包括主面罩片(1)、侧罩片(2)，设有卷轴(3)、轴承(4)、转动部件(5)，卷轴(3)的轴身和主面罩片(1)的一端边固定连接，卷轴(3)的两端设有轴承(4)，轴承(4)固定于汽车上，转动部件(5)的输出头和卷轴(3)的一端插接。本发明制造简易，成本低廉，对汽车的整体结构影响较小，可用于新车制造工艺或旧车的改造。

<REC>

<申请号>=CN200810147839.2

<名称>=用于摆式铁路货车的圆弧面副承载鞍组件

<申请（专利权）人>=西南交通大学

<发明（设计）人>=赵永翔;林  峰;杨  冰

<申请日>=2008.12.12

<地址>=610031四川省成都市二环路北一段111号

<摘要>=本发明公开了一种用于摆式铁路货车的圆弧面副承载鞍组件，含有固定在侧

架(1)的导筐(1a)内的摇动座(2)、摇动座(2)下方的承载鞍(4)，承载

鞍(4)下部与轴承(5)外圈接触配合；摇动座(2)上表面两端镶嵌在侧架(1)

的导筐(1a)上部的两边，摇动座(2)下表面的凹圆弧面与下面的拱形柱(3)

的凸圆弧面面配合，拱形柱(3)的底部平面与承载鞍(4)的顶部平面周向松

动连接。本发明具有面传力、无偏载与歪斜载荷、承载鞍与轴承受载均匀、疲

劳寿命长、侧架回摆阻力小、工作可靠的优点。

<REC>

<申请号>=CN200310123813.1

<名称>=前轮驱动汽车内轴轴承的密封结构

<申请（专利权）人>=现代自动车株式会社

<发明（设计）人>=闵庆民

<申请日>=2003.12.30

<地址>=韩国汉城市

<摘要>=根据本发明的实施例所述的前轮驱动汽车的内

轴轴承的示例性密封结构包括一内轴，其将差速器与一根驱动

轴连接起来，以达到左轮驱动轴与右轮驱动轴的平衡；一内轴

轴承，其安装在该内轴上，且用内部密封件密封；一托座，其

与该车车体连接且安装在内轴轴承圆周上，用于支撑该内轴；

第一防尘盖，其插入该内轴，以封住该托座的一端；及第二防

尘盖，其插入该驱动轴，以封住该托座的另一端。

<REC>

<申请号>=CN02828431.3

<名称>=汽车发动机辅助装置皮带轮轴承

<申请（专利权）人>=日本精工株式会社

<发明（设计）人>=大畑俊久;石黑博

<申请日>=2002.12.25

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种汽车发动机辅助装置皮带轮轴承，它包括一

外环(3)、一内环(5)、多列滚珠(7，8)、护圈(9，10)以及分别设

置在护圈(9，10)并且与之间隔开从而形成用于润滑油脂存储空

间的密封件(11，12)。该汽车发动机辅助装置滑轮轴承其轴承

外径不大于65mm，滚珠(7，8)的直径不大于4mm，并且在护

圈(9，10)的后表面(19)和密封件(11，12)的内表面(20)之间的距

离L不小于滚珠直径(Da)的13％。

<REC>

<申请号>=CN85106943

<名称>=储能氮气机

<申请（专利权）人>=廖子钰

<发明（设计）人>=廖子钰

<申请日>=1985.09.19

<地址>=辽宁省锦州市矿山机械厂宿舍

<摘要>=本发明“储能氮气机”，属于运动机构和气压液压

技术领域。本机能解决通用动力机器大量消耗能源

的问题。本机能依自身吸排之压缩空气。推动气缸中

活塞作往复运动，来促使充有高压氮气之工作气缸

和复位气缸，在往复杆、导轨、主轴、曲轨和摇杆联动

下上下运动；同时改变其平衡支点，从而变换其压强

产生“能矩差”，因而转化成液压油驱动油马达旋转

而对外作功。本机能大量制造，用于各种机器和各种车辆船

舶上作原动机以节约能源。

<REC>

<申请号>=CN200480018554.9

<名称>=用于汽车的雨刷装置

<申请（专利权）人>=罗伯特·博世有限公司

<发明（设计）人>=M·韦勒;J·齐默

<申请日>=2004.04.27

<地址>=德国斯图加特

<摘要>=本发明涉及一种用于汽车的雨刷装置(400)，它带

有至少一个雨刷轴承(42)和一个与车身连接的固定元件(44)，其

中在所述至少一个雨刷轴承(42)和所述固定元件(44)之间设置

一个用于噪声解耦的解耦元件(43)，解耦元件(43)和/或雨刷轴

承(42)可拆地与固定元件(44)连接。

<REC>

<申请号>=CN200680038108.3

<名称>=轴承装置、优选用于汽车的车轮轴承装置及轴承装置的制造方法

<申请（专利权）人>=谢夫勒两合公司

<发明（设计）人>=E·哈特曼

<申请日>=2006.09.29

<地址>=德国黑措根奥拉赫

<摘要>=本发明涉及一种轴承装置、优选一种用于汽车的车轮轴承装置(1)，具有一个包括一车轮侧的固定法兰(11)的轮毂(2)，在该轮毂上设置一个具有至少一个内圈(7)和一个外圈(8)的角接触滚动轴承(6)。为了可以低成本地制造和操作轴承装置(1)，并且例如为了避免如在已知的轧铆装置中那样的变形和应力，轮毂(2)的对置于固定法兰(3)的一端(10)与一凸缘环(11)材料锁合地相连接，其至少将内圈(7)与轮毂(2)夹紧。本发明还涉及一种用于制造轴承装置(1)、优选用于汽车的车轮轴承装置的方法，该轴承装置具有一个包括一车轮侧的固定法兰(3)的轮毂(2)，在轮毂上借助于一向轴承装置(1)施加一夹紧力(F)的装置(13)设置一个具有至少一个内圈(7)和一个外圈(8)的角接触滚动轴承(6)。

<REC>

<申请号>=CN200610098306.0

<名称>=一种汽车车灯软轴调光装置

<申请（专利权）人>=姚纪荣;

<发明（设计）人>=姚纪荣

<申请日>=2006.12.11

<地址>=212323江苏省丹阳市界牌镇东头港工业区彤明车灯有限公司

<摘要>=本发明涉及一种汽车车灯软轴调光装置，一种汽车车灯软轴调光装置，包括调节螺杆、方卡件和后壳，调节螺杆通过方卡件装配在后壳上，其特征在于所述调节螺杆外紧配一轴承，所述轴承的内圈与调节螺杆紧配，外圈与后壳紧配，所述软轴引出并固定到设计所需的调光部位。本发明具有以下优点：通过软轴的长度控制，能够较好的弥补调节部位固定在一个地方的缺陷，从而解决了实际空间不足，导致无法设计调光部位的问题；并且配合采用了轴承固定在调节螺杆上，可以减少它与灯具后壳的磨擦，使调节更轻松灵活，也不会受工作环境和车身颠簸的影响，反射镜在灯体内不容易松动，更不会出现反射镜脱落等情况。

<REC>

<申请号>=CN200610053940.2

<名称>=汽车轮毂轴承单元摩擦力矩试验机及其试验方法

<申请（专利权）人>=杭州轴承试验研究中心有限公司;

<发明（设计）人>=李兴林;张燕辽;李俊卿;王兆盛;曹茂来;张仰平

<申请日>=2006.10.24

<地址>=310022浙江省杭州市下城区华丰路123号

<摘要>=本发明涉及一种汽车轮毂轴承单元摩擦力矩试验机。该汽车轮毂轴承单元摩擦力矩试验机包括机身、加载系统、传动系统、测试部件、电气控制系统，测试部件安装在机身平台上，测试部件与传动系统、加载系统、电气控制系统连接，电气控制系统与传动系统、加载系统连接，被测轴承安装在测试部件的芯轴上，传动系统与芯轴连接，提

供试验所需动力，加载系统与被测轴承外圈接触，提供测试所需载荷，电气控制系统控制电气操作和保护，记录试验参数，监控试验的运行情况，分析试验过程和结果并适时进行控制反馈。本发明设计合理、结构紧凑，测试过程智能、准确、直观、快速。

<REC>

<申请号>=CN200680040668.2

<名称>=用于汽车挡风玻璃的雨刷器设备

<申请（专利权）人>=罗伯特·博世有限公司

<发明（设计）人>=F·沙巴内尔;N·埃申布伦纳

<申请日>=2006.10.09

<地址>=德国斯图加特

<摘要>=本发明涉及一种用于汽车挡风玻璃的雨刷器设备，该雨刷器设备包括至少一个雨刷片、至少一个可围绕轴线(5)回转的轴承部件(1)、至少一个可以与该轴承部件(1)不可扭转地连接的紧固部件(10)以及至少一个单轴的活节部件，所述雨刷片在可回转的雨刷臂(11)上可以导引到挡风玻璃(4)上，所述活节部件将雨刷臂(11)与紧固部件(10)连接，其中，所述轴承部件(1)和紧固部件(10)的连接位置位于所述轴线(5)旁边，所述轴承部件(1)围绕该轴线回转。

<REC>

<申请号>=CN200610046517.X

<名称>=自救式螺旋翼、固定翼飞机

<申请（专利权）人>=夏鹏利;

<发明（设计）人>=夏鹏利

<申请日>=2006.05.08

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路51号35栋1－1－2

<摘要>=本发明是自救式螺旋翼及固定翼飞机。本发明根据螺旋翼和固定翼飞机的不同特点，对其进行不同程度的改进和改造，然后采用相应的自救降落伞系统装置，装配在不同飞行器的相应部位：对螺旋翼直升飞机采用轴承旋盘式自救降落伞系统装置，将其装配在直升机动力传动轴正上方的旋翼中央上方处，需要时，在旋翼上方释出降落伞，避免旋翼对降落伞的缠绕；对固定翼飞机采取在机尾和机身不同部位共装配2套(含)以上自救降落伞系统装置的实施方案，用差时释放降落伞方式，使飞机先减速后降落，同时采取把伞绳绑系连接在机体外壳开闭式开口部位横切面最宽处两侧龙骨架上的技术措施，防止机体侧滚。通过所述实施方案，可使固定翼飞机发生坠机事故时能以较平稳地状态着陆。本发明可有效避免机毁人亡恶性坠机事故的发生。

<REC>

<申请号>=CN200680012925.1

<名称>=用于汽车的驱动安全控制设备

<申请（专利权）人>=IL金环球有限公司;

<发明（设计）人>=任琮淳;尹汉兽;金辰龙;朴志宪;林浚秀;金明昊

<申请日>=2006.04.18

<地址>=韩国首尔特别市

<摘要>=提供一种用于汽车的驱动安全控制设备。更具体地说，一种使用混合车轮传感器的汽车的驱动安全控制设备能够通过使用安装在车辆的车轮上的具有半导体加速度传感器的混合车轮传感器的速度和加速度信号自动地检测当车辆行驶时产生的底盘部件的异常状态，通知驾驶员检测到的异常状态，并在早期阶段修复异常零件，同时准确地测量车轮的行为状况，将测量的行为状况发送到主动悬架，并以与已知的发明相比更加先进的方式控制所述主动悬架。

<REC>

<申请号>=CN200610010060.7

<名称>=货车滚动轴承轴向游隙及装配高的检测装置及检测方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=梁慧敏;林景波;任万滨;翟国富;王文龙

<申请日>=2006.05.19

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=货车滚动轴承轴向游隙及装配高的检测装置及

检测方法，它属于货车轴承检测领域，它解决了现有货车轴承

检测测量轴向游隙及装配高时容易引起人为误差、测量精度低

的问题。本发明利用第一光栅位移传感器(3)测量货车滚动轴承

的轴向游隙和第二光栅位移传感器(4)测量货车滚动轴承的装

配高，两个光栅位移传感器的检测到的数据通过CPLD处理单

元处理后传输给单片机控制单元，然后再输出给外部设备；检

测轴向游隙时，轴承内圈(1)被压紧固定，第一光栅位移传感器

(3)的测量头与轴承外圈(2)的上端面接触，轴承外圈(2)被顶起

导致第一光栅位移传感器(3)被向上压缩的距离即为所测轴向

游隙。本发明避免了人为误差，提高了测量精度。

<REC>

<申请号>=CN200410066201.8

<名称>=船用智能数显舵角显示器

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=翁新华;王春香;朱爰;杨汝清

<申请日>=2004.09.09

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种船用智能数显舵角显示器，由船舶自动操舵

仪的传动联接器、弹性连轴器、高精度编码器、智能数显器组

成，自动操舵仪的传动马达带动联接器的同步带，通过其传动

轴带动编码器产生船舶航向的角度信号，由智能数显器接收角

度信号，经内部信号处理后即时显示实际航行的正负向角度信

号，无线通讯发送器通过智能数显器的输出通讯接口接收到角

度信号，并发送到远程驾驶舱的无线接收器给智能数显器，使

远程驾驶舱的人员也能适时看到船舶航行的方向与角度。本发

明具有红色LED数字式正负角度显示功能，安装方便、使用

可靠，精度较高，能使航行指挥人员随时掌握航行方位角度信

号，指挥控制船舶保持正确航向。

<REC>

<申请号>=CN200680015049.8

<名称>=密封的径向滚动轴承、特别是汽车的车轮轴承

<申请（专利权）人>=谢夫勒两合公司;

<发明（设计）人>=P·尼布林;E·马苏尔;H·瓦尔德特;G·舍纳

<申请日>=2006.04.28

<地址>=德国黑措根奥拉赫

<摘要>=本发明涉及一种密封的径向滚动轴承(1)、特别是汽车的车轮轴承，其基本上包括一外部的轴承圈(2)和一内部的轴承圈以及若干在各轴承圈之间滚动的滚动体(4)，所述滚动体通过轴承保持架以彼此均匀的间距保持。各一个径向设置的密封元件在两侧与滚动体轴向隔开地在各轴承圈之间延伸，所述密封元件具有一个或多个与外部的轴承圈连接的密封唇，所述密封唇贴靠在一个与内部的轴承圈通过压紧配合连接的挡圈上。密封元件的挡圈由一可简单地冷变形的钢板构成并且具有一个电镀的、具有含锌组分的防腐蚀涂层，通过该涂层的阴极的保护作用不仅可以避免挡圈在其与内部的轴承圈的压紧配合位置的锈斑渗入并且避免在密封唇在挡圈上的贴靠区域内的腐蚀侵蚀。

<REC>

<申请号>=CN200680027351.5

<名称>=尤其用于汽车的刮水装置

<申请（专利权）人>=罗伯特·博世有限公司;

<发明（设计）人>=T·布斯;A·本纳

<申请日>=2006.07.05

<地址>=德国斯图加特

<摘要>=本发明涉及一种尤其用于汽车的刮水装置(10)。该刮水装置(10)包括刮水器轴承(14)，在该刮水器轴承(14)中布置了刮水器轴(16)，通过锁紧件(28)来锁定该刮水器轴(16)防止其轴向移动。因此，该刮水器轴(16)通过所述锁紧件(28)仅仅可以通过轴向的力作用F在所述刮水器轴承(14)中移动，使得所述刮水器轴(16)在物体或人碰撞到所述刮水器轴(16)的自由端部时可以潜入所述刮水器轴承(14)中。按本发明，锁止元件(40)在所述刮水器轴(16)中可以与所述锁紧件(28)共同作用，其中所述锁紧件(28)具有突出部分(42)，所述突出部分(42)在出现轴向的力作用时发生弯曲或断裂。

<REC>

<申请号>=CN200610067281.8

<名称>=直升展翼飞机

<申请（专利权）人>=李荣德;

<发明（设计）人>=李荣德

<申请日>=2006.03.11

<地址>=225001江苏省扬州市渡江南路160号

<摘要>=本发明涉及一种飞机，它由机身、前机翼、后机翼(尾翼)、垂直方向翼、发动机、不同轴的螺旋桨等组成，它的机翼与相对固定在机翼上的支承螺旋桨转动的轴套管相对于机身可以一起转动，所以它能够垂直起、降，也能够像普通飞机一样展翼飞行。本发明的优点：本发明之直升展转翼飞机由于采用一台发动机同时驱动不同轴的两个螺旋桨转动，可以制造小型直升展翼飞机。

<REC>

<申请号>=CN200710092900.3

<名称>=一种汽车生产线中的零部件传输缓冲存储装置

<申请（专利权）人>=重庆长安汽车股份有限公司;

<发明（设计）人>=白宝玉;屈东平

<申请日>=2007.10.26

<地址>=400023重庆市江北区建新东路260号

<摘要>=本发明涉及一种汽车生产线中零部件传输缓冲存储装置，它由带轴承滚轮的输送链、链轨架、链轮架、工件挂钩和倾角调节螺杆构成。其中，链轨架有平行的两根，链轮架连接于链轨架两端，它们共同形成一个环形轨道，带轴承滚轮的输送链装在链轨架和链轮架上，并在输送链上均匀安装工件挂钩，链轨架通过倾斜调节螺杆固定在承重梁上。采用上述传输缓冲存储装置，可以利用零件自身重力实现自动传输，不需要专门的动力设备，成本低廉；可以保证存放零件的先进先出，避免零件长时间存放出现生锈等缺陷，转存方便、可靠，避免了侧围在转存过程中的碰压伤，保证了零件的质量，尤其适合存放车身侧围等大型零部件。

<REC>

<申请号>=CN200780018359.X

<名称>=在汽车上在滚动轴承的轴承外圈与车轮支架之间的连接装置以及这种连接装置的制造方法

<申请（专利权）人>=谢夫勒两合公司

<发明（设计）人>=R·菲舍尔;P·尼布林;C·黑克尔;D·德卢盖;R·洪德

<申请日>=2007.05.10

<地址>=德国黑措根奥拉赫

<摘要>=本发明涉及一种在汽车上在滚动轴承的轴承外圈(11)与车轮支

架(1)之间的连接装置，其中，所述车轮支架(1)由两个可固定连

接成一空心型材的薄壳状板材成型件(2、3)构成，并且板材成型件

(2、3)分别具有一个同心于滚动轴承的旋转轴线(4)的圆形孔(5、

6)，它们彼此有间距地设置。在此提出，所述间距由一定距环(7)占

据，该定距环在内侧轴向支承在板材成型件(2、3)的限定两圆形孔

(5、6)的边缘(8、9)上，从而构成一个用于滚动轴承的轴承外圈

(11)的管形的轴承支座(10)，并且，所述板材成型件(2、3)与定

距环(7)和滚动轴承的轴承外圈(11)通过形状锁合和摩擦锁合固定

连接。

<REC>

<申请号>=CN200610081517.3

<名称>=汽车轮箍外转内定式交直流发电机

<申请（专利权）人>=李冠伟

<发明（设计）人>=李冠伟

<申请日>=2006.05.25

<地址>=100094北京市海淀区永丰颐丰庄园C38号

<摘要>=本发明公开了一种汽车轮箍外转内定式交直流

发电机，其固定轴套轴承连接在驱动轴上，定子固定在固定轴

套上，定子上绕有线圈，用于输出电的导线与定子线圈相连；

转子在定子外部，转子外侧缠绕有磁感绝缘线圈，磁感绝缘线

圈外侧与车轮箍固定，车轮箍通过固定螺栓与驱动轴连接。本

发明对传统汽车轮箍的外形和结构做适当改进，利用改进后的

轮箍腔体形成一交(直)流发电机，在车轮运行时，旋转产生发

电，可以将车轮转动的力量转换成电能，从而达到节约能源的

目的。

<REC>

<申请号>=CN200610074281.0

<名称>=嵌入式汽车轮毂定向标徽

<申请（专利权）人>=何世权;

<发明（设计）人>=何世权

<申请日>=2006.04.07

<地址>=430056湖北省武汉市经济技术开发区(沌口)神龙大道165号神龙汽车公司技术中心车身分部结构件室

<摘要>=一种嵌入式汽车轮毂定向标徽装置，由车轮标徽、转动轴、动平衡摆锤、带密封圈的轴承、安装座、密封盖和密封膜构成。车轮标徽、转动轴和动平衡摆锤构成定向装置，安装座、密封盖和密封膜构成密封安装装置，定向装置与密封安装装置间由带密封圈的轴承连接，整套装置依靠安装座嵌入固定于车轮轮毂中心，使车辆在行驶和停放过程中，各车轮标徽不随车轮旋转，且方向保持一致。

<REC>

<申请号>=CN98111391.5

<名称>=转盘式汽车存车装置

<申请（专利权）人>=王元良;王华

<发明（设计）人>=王元良;王华

<申请日>=1998.07.03

<地址>=214415江苏省江阴市祝塘镇北山村

<摘要>=转盘式汽车存车装置,用于拥挤地段空中存放汽

车。其特征在于:主轴与动力装置连接;主轴上固定安装支架,支

架上安装卫星轮轮轴,卫星轮轮轴上安装卫星转轮,各卫星转轮

用传动部件连接;主轴上安装中心定位轮,中心定位轮与机架固

定连接,中心定位轮借助传动部件与卫星转轮连接;存车台板与

卫星轮轮轴固定连接。本发明结构简单,占地面积小,存取汽车

方便,造价低,可批量制造。

<REC>

<申请号>=CN200810069832.3

<名称>=汽车离合器的强力推式分离机构

<申请（专利权）人>=綦江齿轮传动有限公司

<发明（设计）人>=李庆;谭荣

<申请日>=2008.06.13

<地址>=401412重庆市綦江县桥河綦江齿轮传动有限公司

<摘要>=本发明公开了一种汽车离合器的强力推式分离机构，包括离合器壳体、前端盖轴套、分离轴承、分离环、由操纵踏板控制的助力泵，所述离合器壳体内设置一个分离推臂，该分离推臂的支点一端与固定在离合器壳体上的铰接件铰接，分离推臂的力点一端与助力泵的伸出轴端部铰接，分离推臂的中部设有用于让位的孔，前端盖轴套从该孔穿过与分离轴承、分离环滑动配合，分离推臂中部位于用于让位的孔的两旁设有与分离轴承端面接触的凸起，分离环与离合器的分离爪连接。它采用分离推臂的结构，以解决分离机构早期失效问题，和保证分离轴承平行滑动，并且能够提高分离力。

<REC>

<申请号>=CN200710014564.0

<名称>=汽车撞击前窗人身防护平推装置

<申请（专利权）人>=赵连柱;

<发明（设计）人>=赵连柱

<申请日>=2007.04.17

<地址>=277500山东省枣庄市滕州市级索镇十一中学文综办公室

<摘要>=一种汽车撞击前窗人身防护平推装置，其中包括安装在汽车前窗上壁与操作台上壁之间的、左右对称的左平推装置和右平推装置，左平推装置其中包括安装在汽车前窗上壁下面的活塞G<SUB>1</SUB>和支撑杆滑槽、安装在汽车操作台上壁上面的活塞G<SUB>2</SUB>和支撑杆滑槽、固定安装在汽车前窗上壁与操作台上壁之间的卷布筒固定轴；所述活塞G<SUB>1</SUB>和活塞G<SUB>2</SUB>的伸缩杆之间固定安装有支撑杆，支撑杆的上、下端分别安装有支撑杆轴承，支撑杆轴承分别位于所述的支撑杆滑槽与支撑杆滑槽内，支撑杆中部固定安装有防护布；所述卷布筒固定轴外通过蜗卷弹簧穿有卷布筒，卷布筒外缠有所述防护布；本装置安装于汽车前窗内的左右两侧，支撑杆可左右滑动，对人身起到安全防护作用。

<REC>

<申请号>=CN200410048690.4

<名称>=底盘测功机上等效模拟检测汽车滑行距离方法

<申请（专利权）人>=吴明

<发明（设计）人>=吴明

<申请日>=2004.06.10

<地址>=528415广东省中山市小榄镇小榄大道中16号

<摘要>=底盘测功机上等效模拟检测汽车滑行距离方法，

无需使底盘测功机的当量惯量满足所检车辆的相应当量惯量。

通过惯性飞轮轴承当量阻力系数可计算得到系统误差当量惯

量相应惯性飞轮的轴承当量阻力，根据功能原理，采用空档自

由、加载两次滑行法或增减惯量两次自由滑行法，可得到各个

车速区间累积的模拟整车惯量的等效滑行距离。在单惯性飞轮

的底盘测功机上，如果各种大小车型的误差惯量飞轮轴承当量

阻力占系统阻力的较小比率，取平均比率对阻力进行修正，或

者不对阻力进行修正，先检测车辆在固定当量惯量的底盘测功

机上从初速度滑行至车速为0的距离，可换算得到模拟整车惯

量的等效滑行距离。

<REC>

<申请号>=CN200610035806.X

<名称>=没有前后端盖的汽车永磁发电机

<申请（专利权）人>=梁昌勇;

<发明（设计）人>=梁昌勇

<申请日>=2006.06.07

<地址>=528311广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱新村18幢301房

<摘要>=一种没有前后端盖的汽车永磁发电机，主要由轴、安装支架、离心风扇、永磁转子、定子组成，永磁转子处于定子外部，并由两个轴承支撑在轴上，轴与电机后端的安装支架紧固连接，在转子的后端，固接有一离心风扇，转子前端，设有拱形风孔和皮带轮槽。工作时，发动机直接驱动转子旋转，转子外壳前端的拱形风孔将冷空气注入转子内部，对定子进行散热，又因转子后端有离心风扇，将空气进一步加压，使空气流速加快，这样，冷空气就不断从转子前端拱形风孔进入，然后被转子后端的离心风扇排出。本发明与已有技术相比，彻底去除了前端盖和后端盖，节约了有色金属和加工费，使成本大幅度降低，并且，定子散热好，工作可靠。

<REC>

<申请号>=CN200610142611.5

<名称>=磁力制动器

<申请（专利权）人>=陈祖茂;

<发明（设计）人>=陈干平

<申请日>=2006.10.24

<地址>=558000贵州省都匀市州建公司(都匀市文峰路)

<摘要>=磁力制动器适用汽车、电动汽车、火车、电力机车、永磁体磁浮列车、摩托车、船、飞机等各种运输工具和各种需要制动机械；磁力制动器是永磁体制动器，它是一块永磁体固定在轴上，跟轴一起转动，另一块永磁体固定在轴套上，不旋转，只在轴套上做往返直线运动。当轴套上的永磁体靠近轴上永磁体，在永磁体异性相吸的磁力制动，使轴减速或停止旋转。磁力制动器的永磁体固定在发动机曲轴上，另一块永磁体固定在从动轴上，在永磁体异性相吸磁力作用下，发动机曲轴的扭矩传到从动轴上，这就是磁力离合器，磁力离合器适用汽车和主动轴与从动轴暂时分离，逐渐接合各种机械。

<REC>

<申请号>=CN200910300108.1

<名称>=汽车自动变速箱检测用负载机

<申请（专利权）人>=常州工学院

<发明（设计）人>=唐建敏

<申请日>=2009.01.08

<地址>=213011江苏省常州市通江南路299号

<摘要>=一种汽车自动变速箱检测用负载机，包括控制台、固定在控制台上的扭距控制装置，其

特征在于：扭距控制装置的输入轴上连接一球笼式等速万向节传动轴总成，在控制台下部设

有飞轮轴，飞轮轴由固定在控制台上的一对轴承座支撑，飞轮轴上固定有飞轮，飞轮轴的一

端与扭距控制装置的输入轴之间由增速机构连接，飞轮轴的另一端通过连接座连接一液压制

动装置。本发明具有飞轮即惯性元件，从对自动变速箱换挡品质(换挡冲击)的要求来看，

汽车的巨大惯性是主因，所以惯性元件的引入能模拟惯性负载变化。使用本发明负载装

置制作的试验台(检测机)能检测出自动变速箱在启动加速、减速中的换挡冲击故障，可完

成自动变速箱的综合性能测试，可以代替道路试验。

<REC>

<申请号>=CN200410028342.0

<名称>=最终传动单元的润滑装置

<申请（专利权）人>=丹拿公司

<发明（设计）人>=F·梅特鲁斯;C·D·马克斯;W·J·哈姆;A·R·巴萨科

<申请日>=2004.01.28

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种用于汽车的最终传动单元，其包括一托架

壳，该托架壳与最终传动壳整体形成并用来储存润滑油、一齿

轮传动轴，该齿轮传动轴通过一对轴承旋转地支撑在最终传动

壳中、一供油通道，该供油通道与最终传动壳整体成形以润滑

轴承，该供油通道还具有连通托架壳中的空腔的供油口、和一

挡板构件，该挡板构件安装在托架壳中并邻近供油通道的供油

口。挡板构件包括一覆盖所述供油通道低下部分的挡板壁，该

挡板壁使一部分所述润滑油保持在所述供油通道中，从而即使

所述汽车相对于水平面倾斜最大角度时，润滑油能连续并充分

地润滑轴承。

<REC>

<申请号>=CN200880010938.4

<名称>=用于铰接地连接设在汽车底盘中的构件的连接件

<申请（专利权）人>=ZF腓特烈港股份公司

<发明（设计）人>=J·克鲁斯;F·巴德;F·纳克巴;S·肖恩霍夫

<申请日>=2008.03.06

<地址>=德国腓特烈港

<摘要>=用于铰接地连接设置在汽车底盘中的构件的连接件，此连接件具

有至少一个构成基体(1)的金属板和至少一个轴承或接头(16)，

所述轴承或接头具有与基体(1)固定相连的壳体(17)和内部部件

(14)，此内部部件位于壳体(17)的内腔(11)中并能够相对于壳

体(17)移动，此壳体具有包围着内腔(11)的壳体部分(2)，此

壳体部分由金属板构成，其中壳体部分(2)具有至少两个在纵向方

向(10)上并排设置的板条(9)，这些板条在它们的端部之间沿相

互对立的方向横向于纵向方向(10)得到弯曲并就此在不同的侧面上

将内腔(11)局部地包围。

<REC>

<申请号>=CN200680044552.6

<名称>=铰链装置的装配方法以及用于汽车轴的铰链装置

<申请（专利权）人>=ZF腓特烈港股份公司

<发明（设计）人>=M·格克克;H·克兰克;M·米尔;B·斯帕吉亚里

<申请日>=2006.11.27

<地址>=德国腓特烈港

<摘要>=本发明涉及铰链装置的装配方法，尤其是用于汽车的被驱动轴，以及还涉及尤其是用于汽车轴的铰链装置。铰链装置具有布置在汽车轴部位里的万向叉形端(1)和装有车轮轴承(3)的借助于二个轴承支承架(4，5)相对于铰链叉(1)可以摆动的转向节(2)。一个轴承支承架设计成固定轴承(5)，另一个轴承支承架设计成具有外圈元件(8)的浮动轴承(5)，其中浮动轴承(5)具有轴向的以及附加的摆动角－自由度。装配方法以及铰链装置按照本发明的特征在于：铰链叉(1)和转向节(2)由于销轴装置(20)和保持距离的安装辅助元件(18)可以设计成一体。同时总是在装配时刻可再现地保证了在浮动轴承(5)里的内圈(9)的精确的中间位置。因此在同时提高产品使用寿命和故障安全性的情况下可以减少所需构件的数量、所需的结构空间、非弹的质量、装配费用以及制造成本。

<REC>

<申请号>=CN200810054000.4

<名称>=路边悬吊式停车装置

<申请（专利权）人>=田捷才

<发明（设计）人>=田捷才

<申请日>=2008.07.30

<地址>=300350天津市津南开发区双桥工业园欣欣南路1号

<摘要>=本发明是一种悬吊式停车装置，包括由两根直立的机架和一根水平的

上支架组成一个框架结构；纵向两端或一端开口的吊架结构，该吊架结

构顶端设置固定多个滑轮组的纵向轴；两根摇臂，其一端分别与两个机

架7的下方铰接固定，另一端分别与吊架6上端的纵向轴滑动连接；由

驱动电机、减速机和驱动轴组成的动力装置，驱动轴固定在水平的上支

架上，并沿轴向对称设置有多个钢丝绳卷筒；多根牵引钢丝绳的一头卷

绕在钢丝绳卷筒上，另一端穿过所述的滑轮组后，固定在所述的水平上

支架的固定节点上。本发明提供一种不占道路地面的单个汽车停车方法，

可以将汽车移动到草坪、灌木、单层建筑或其他物体上空。

<REC>

<申请号>=CN200510041464.8

<名称>=汽车空调压缩机

<申请（专利权）人>=陈培清

<发明（设计）人>=陈培清

<申请日>=2005.08.09

<地址>=214115江苏省无锡市惠山区石塘湾镇梅泾无锡市双菱汽车空调制造厂

<摘要>=汽车空调压缩机是一种专用于汽车空调上的压

缩机。按照本发明所提供的设计方案，在缸体内设置n个缸孔，

在每个缸孔内有活塞，在缸体的左端连接前盖，在前盖内安装

主轴，在主轴的右端安装斜盘，在斜盘的右面有行星盘，在行

星盘与斜盘的工作面间有轴承，在行星盘上铰接n根活塞杆，

每根活塞杆的另一端分别与对应的活塞铰接，行星盘的右侧与

缸体的内端活动连接。本发明通过改变压缩机主要部件的构

造，降低了生产成本，延长了使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200710134334.8

<名称>=汽车大梁成型压机自动上料装置中升降机构

<申请（专利权）人>=无锡华联科技集团有限公司;

<发明（设计）人>=杨念记;桂重;李秀成

<申请日>=2007.10.12

<地址>=214135江苏省无锡市新区新安镇(312国道旁)

<摘要>=本发明涉及一种汽车大梁成型压机自动上料装置中升降机构，属于机械设备技术领域。其主要采用减速机安装在横梁上，链轮套装在减速机输出轴上，中间轴用轴承座固定在横梁上，链轮套装在中间轴上，链轮通过滚子链传动，中间轴两端通过联轴器连接轴，链轮分别安装在轴上，轴上安装齿轮，轴用轴承座固定在横梁上，链轮安装在轴上，轴上安装齿轮。本发明结构简单、紧凑，合理；自动化程度高，使用方便，链传动带动升降梁升降有效解决刚性升降机构的冲击问题；适合大批量生产汽车大梁生产线的自动上料过程，能提高工作效率，降低劳动强度，减少安全隐患。

<REC>

<申请号>=CN200680027559.7

<名称>=汽车底盘

<申请（专利权）人>=ZF腓特烈港股份公司;

<发明（设计）人>=R·巴尔;W·克莱纳

<申请日>=2006.07.28

<地址>=德国腓特烈港

<摘要>=一种汽车底盘，它在至少一个轮轴上具有在每种情况下对一个车轮导向和/或支承的摆臂(7)和至少一个与该摆臂和车轮(5)可活动地连接的轮架(3)，其中在摆臂(7)和轮架(3)之间的连接包括一个关节和/或轴承装置(8)，其中这样地构造，即轮架(3)配有至少一个从该轮架刚性地向外指向的轴颈(12)，该轴颈铰接式地保持在与摆臂(7)配置的支座上。

<REC>

<申请号>=CN01134508.X

<名称>=一种条码识别式汽车防盗器

<申请（专利权）人>=邹军

<发明（设计）人>=邹军

<申请日>=2001.11.02

<地址>=100054北京市丰台区右外玉林里36楼805室张国庆转

<摘要>=本发明公开了一种条码识别式汽车防盗器，它包

括分为上下两段的汽车方向盘转向连杆主轴上端、条码识别

器、上下两段主轴外壳及主轴外壳与转向连杆主轴之间的轴

承。所述条码识别器上带有条码状的凹槽或凸棱，并和方向盘

转向连杆主轴上端的上下两段相配合。只要抽出条码识别器，

方向盘即会与转向连杆分离，整个方向机构全部失灵，真正起

到防盗作用。其是一种无需控制油、电路，具有不可拆除不可

破译性，使用安全、可靠、成本低、无噪声污染，具有真正防

盗功能的条码识别式汽车防盗器。

<REC>

<申请号>=CN200680013031.4

<名称>=球形万向节

<申请（专利权）人>=ZF腓特烈港股份公司;

<发明（设计）人>=M·雷克蒂恩;H·诺;M·蔡德勒

<申请日>=2006.04.20

<地址>=德国腓特烈港

<摘要>=本发明涉及一种球形万向节，例如用于汽车的轴系统。该球形万向节包括基本上环形的或罐形的万向节外壳(1)，在该万向节外壳的基本上柱形的内腔中可以布置球壳(2)。一个球轴颈(4)或球套筒(8)的球(3)可以滑动运动地安置在该球壳(2)中。按照本发明，该球形万向节的特征在于，球壳(2)的轴承表面(10)基本上与一个旋转椭圆体的表面相一致，该旋转椭圆体的较小的半轴(b)与球形万向节的轴向重合。按照本发明的球形万向节在寿命、故障安全性和承载能力方面提供了优点。在球壳和万向节球之间的轴承缝隙中的均匀的表面压力分布保证了很小的磨损和低的摩擦力矩。

<REC>

<申请号>=CN200610161382.1

<名称>=工程机械诊断车

<申请（专利权）人>=吴海林;

<发明（设计）人>=吴海林

<申请日>=2006.12.13

<地址>=213213江苏省金坛市尧塘镇北路20号

<摘要>=本发明是一种用于不解体检测的工程机械检测车，其特征是车载检测仪器以用于诊断工程机械发动机和传动系磨损程度的铁谱仪及用于发动机无外载测功的内燃机工况检测仪为主，并编制有各种工程机械的诊断标准，可在作业现场对各种工程机械的发动机，传动系统，液压系统等实行快速，准确的不解体检测和诊断，以决定修理部位和时机，做到按需维修。

<REC>

<申请号>=CN200710086572.6

<名称>=节能型多用途水轮机

<申请（专利权）人>=李金明

<发明（设计）人>=李金明

<申请日>=2007.03.15

<地址>=265200山东省莱阳市凤凰路5号1号楼2单元402号

<摘要>=就目前世界发电业来看还是以火力发电为主，火力发电是浪费了能源，污染了世界。因为人民生产，生活确实离不开电能。所以能不能不污染不耗能减少温气排放又能多发电，用于人民的生活和生产发展是我们大家研究发展的目标。节能型多用途水轮机的发明，是充分利用现有条件资源既不浪费又不消耗能源又能发电还不污染，它是利国利民、造福全人类的好发明。它可安装在船上利用船前进带动水轮机传动，也就是三峡发电的道理，我们把它反过来用。三峡是用坝把水提升一百多米是水的压力和流量带动水轮机转动发电的。就是水是流动的而水轮是固定的，而我们设计水轮机安装在船上水是不动的，而船动带动水轮而发电的。当然水是逆流而动那是最好，因它增大了水的流速，所以说本发明最适合于在江、河逆流而上的船用发电。这些发电船可具备双动力，也就是当船速达到能发电时，在发电机正常状态后，用发出的电带动电动机作为船动力。同时，关闭发电机而节省油能。

<REC>

<申请号>=CN200580007998.7

<名称>=雨刷装置

<申请（专利权）人>=罗伯特·博世有限公司

<发明（设计）人>=M·赫斯格斯;A·哈维霍尔斯特

<申请日>=2005.02.01

<地址>=德国斯图加特

<摘要>=本发明涉及一种雨刷装置(10)，尤其是用于一个

汽车，具有至少一个减速器(11)和一个用于减少一个相互啮合

齿轮(13，14)的齿的齿隙的装置。按照现有技术为了减小齿隙

使用偏心套。但是偏心套由于其工件成本并由于用于其装配所

需的加工和装配费用增加了减速器的制造成本。本发明的目的

是，将来没有一个偏心套地减小齿隙。按照本发明的雨刷装置

在减速器外壳(12)上具有一个用于支承一个配有至少一个齿轮

(13)的轴(15)的轴承(18)，其中该轴承(18)配有一个装置，它使

相互啮合的齿轮(13，14)相互顶压。

<REC>

<申请号>=CN200810046632.6

<名称>=汽车变速箱电磁力离合器

<申请（专利权）人>=刘善平;

<发明（设计）人>=刘善平

<申请日>=2008.01.07

<地址>=430030湖北省武汉市硚口区幸福一村C栋25号701室

<摘要>=汽车变速箱电磁力离合器，涉及一种汽车变速箱的离合器，具体涉及一种电磁力离合器。离合器从动盘固定在变速箱的第一轴上，变速箱第二轴上装有车轮速度传感器，飞轮盘固定在发动机曲轴上，飞轮从动盘安装在飞轮盘上、且可在飞轮盘上轴向滑动，线圈固定安装在线圈罩壳内，线圈罩壳固定在变速箱壳体内，变速箱壳体与发动机缸体连接，离合器从动盘凹陷部分与线圈罩壳凸出部分内外圆滑动配合，变速箱壳体上装有发动机转速传感器。本发明结构简单、安装方便，使用时，在离合器控制电脑的控制下，使汽车起步、换挡同自动变速箱车一样简单方便，但比自动变速箱车省油20％以上；车辆滑行时，发动机曲轴与变速箱车第一轴分离，发动机处于怠速状态，节油。

<REC>

<申请号>=CN200810012764.7

<名称>=双向旋转斜盘式固定排量汽车空调压缩机

<申请（专利权）人>=张立峰

<发明（设计）人>=张立峰

<申请日>=2008.08.12

<地址>=115200辽宁省盖州市东方路10－1号营口峰松汽车空调有限责任公司

<摘要>=本发明创造涉及双向旋转斜盘式固定排量汽车空调压缩机。采用的技术方案是：包括离合器、前盖、前缸体、后缸体、后盖，其特征在于：前盖与前缸体之间安装前阀板，后盖与后缸体之间安装后阀板，前缸体与后缸体内装有主轴，主轴一端经前推力轴承和前滚针轴承，穿过前盖后，在其端部连接离合器，主轴另一端经后推力轴承和后滚针轴承与后缸体连接；主轴上装有斜盘，斜盘的外缘装合在双头活塞中部的槽中，双头活塞中部的槽中设有球窝，球窝中装有两个半球，半球平面与斜盘接触，半球球面与双头活塞的两球窝接触，双头活塞外径附有一层聚四氟乙烯涂层。本发明创造设计结构紧凑、提高了压缩机的工作效率和可靠性、密封效果好。

<REC>

<申请号>=CN200810023929.0

<名称>=风洞气流发动机、风洞气流发电机及其应用

<申请（专利权）人>=吴勉之

<发明（设计）人>=吴勉之

<申请日>=2008.04.22

<地址>=210019江苏省南京市江东南路128号积善新寓睦和园09－506

<摘要>=本发明涉及一种风洞气流发动机、风洞气流发电机及其应用，风洞气流发动机由风洞和气流发动装置构成，气流发动装置通过轴承安装在风洞内；风洞的壳体为刚性通道，通道由一个进气口和分别位于两侧和尾部的出气口构成，位于风洞两侧的出气口呈飞机翼状从通道壳体两侧向外延展；气流发动装置在风洞内位于风洞进气口与出气口之间的空间内。本发明利用风洞可以在进、出气口产生正、负气压而导致风洞内气流做功功率高于风洞外气流做功功率的特点，将发电机的气流发动装置安装在风洞内，使得本发明的风洞气流发电机发电功率高于气流发动装置在自然环境的风力发电机，从而提高了能量转换率，使气流发电不再受自然风力、风向变化的影响，应用范围较广。

<REC>

<申请号>=CN200710145909.6

<名称>=半自动护车罩

<申请（专利权）人>=孙世梁;

<发明（设计）人>=孙世梁

<申请日>=2007.08.30

<地址>=264100山东省烟台市牟平区曙光小区33楼四单元1楼西

<摘要>=本技术发明半自动护车罩，包括前支架、中支架、后支架箱、布罩装置。前支架安装在汽车前底部，上端设有抽杆，轨条接头，中间由弧型轨条连接下端转轴，中支架支架盒固定在车顶部左右两侧，支架盒两端设置浮动支承柱，将中轨条连在一起，前轨条后轨条中轨条依次叠加于支架盒中。后支架箱安装在汽车后备箱内，后支架箱体与左右抽箱连接，驱动固定联轴安装在箱体上，抽动联轴安装在抽箱上，联轴上设有驱动齿轮一套，支承轴承四套，同步带传动轮四套和托罩布胶轮六个，罩布由托杆支承，十六支托杆由四条同步带并联连接，牵引轴中间设有驱动微电机，两端设置轴承和磁性牵引轮。停车后将罩布罩住整个车体，可防风霜雨雪尘砂的锓蚀，又起到防盗的作用，夏日防晒冬日保温，车辆可随停随罩，操作简单方便。

<REC>

<申请号>=CN200610104747.7

<名称>=汽车压力能量储存装置

<申请（专利权）人>=冯云善;薛建业

<发明（设计）人>=冯云善;薛建业

<申请日>=2006.10.18

<地址>=715403陕西省韩城市西庄镇西庄市场西排18号

<摘要>=一种汽车压力能量储存装置，分为地道衡、杠杆拨架、动力贮存盒架和动力贮存盒四部分，根据机械钟表发条储存能量的原理，利用汽车限定停车时的压力，通过杠杆拨架使动力贮存盒中的发条有序的拧紧，把潜在的压力用机械装置储存起来，装置可安装在汽车加油站、收费站的固定停车处，工程简易，设备简单，生产成本低廉，可使潜在的已消耗能源得到再次利用，效益十分显著。

<REC>

<申请号>=CN200810015820.2

<名称>=车船载散装粮自动扦样机

<申请（专利权）人>=邱广阔

<发明（设计）人>=邱广阔

<申请日>=2008.04.25

<地址>=252000山东省聊城市兴华西路166号14号楼2单元1楼东户

<摘要>=一种车船载散装粮自动扦样机，其特征是：还包括底座、立柱、横梁；底座与竖直设置的立柱之间通过轴承连接，立柱通过齿轮传动与驱动立柱转动的电机连接；横梁通过横梁升降机构设置在立柱上；扦样管的内管、外管的侧壁上沿不同高度设有相互对应的多个进粮口；内管顶部连接有驱动其转动的电机，内管的底端伸出于外管且设有信号检测装置，信号检测装置、各驱动电机均与控制主机电连接；扦样管通过左右移动机构设置在横梁上；横梁的下方固接有样品粮漏斗，扦样管与横梁之间设有扦样管升降机构。它代替人工对车船载散装粮食进行扦样，自动化程度高、提高了工作效率，降低了劳动强度，且扦取的样品代表性强，解决了散装粮食样品扦取费工费时的问题。

<REC>

<申请号>=CN200810046635.X

<名称>=汽车变速箱电磁力离合器

<申请（专利权）人>=刘善平;

<发明（设计）人>=刘善平

<申请日>=2008.01.07

<地址>=430030湖北省武汉市硚口区幸福一村C栋25号701室

<摘要>=汽车变速箱电磁力离合器，涉及一种汽车变速箱的离合器，具体涉及一种电磁力离合器。离合器片通过花健安装在变速箱的第一轴上，且可沿轴作轴向移动，变速箱第二轴上装有车轮速度传感器，飞轮盘固定在发动机曲轴上，飞轮从动盘固定在飞轮盘上、离合器压盘安装在飞轮从动盘上且可作轴向移动，线圈固定安装在线圈罩壳内，线圈罩壳固定在变速箱壳体内，变速箱壳体与发动机缸体连接，飞轮从动盘凹陷部分与线圈罩壳凸出部分内外圆滑动配合，变速箱壳体上装有发动机转速传感器。本发明结构简单、安装方便；使用时，在离合器控制电脑的控制下，使汽车起步、换挡同自动变速箱车一样简单方便，但比自动变速箱车省油20％以上。

<REC>

<申请号>=CN200610035596.4

<名称>=一种外转子式汽车永磁发电机

<申请（专利权）人>=梁昌勇;

<发明（设计）人>=梁昌勇

<申请日>=2006.05.26

<地址>=528311广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱新村18幢301房

<摘要>=一种外转子式汽车永磁发电机，定子置于转子内部，转子是由转子外壳和瓦形永磁体构成，转子外壳的前端，加工有类似百叶窗的拱形风孔，在转子外壳的内圆面，加工有向内鼓出的凸缘作为磁极，在转子的后端，与转子固接有一离心风扇，工作时，转子外壳前端的拱形风孔将冷空气强迫注入转子内部，对定子进行散热，又因转子后端有离心风扇，将空气进一步加压，使空气流速加快，这样，冷空气就源源不断的从转子前端进，后端出，所以，定子散热效果较好。这里的离心风扇还起有对整流稳压装置及靠近后端盖的定子绕组起散热的作用。本发明与已有技术相比，铁心材料利用率很高，定子绕线方便，永磁体磁能利用率高，整机成本低，散热效果好，工作可靠。

<REC>

<申请号>=CN200610026667.4

<名称>=高刚度乘用车后桥

<申请（专利权）人>=上海嘉仕久企业发展有限公司

<发明（设计）人>=祁斌

<申请日>=2006.05.18

<地址>=202150上海市崇明工业园区官山路6号

<摘要>=一种高刚度的家用乘用车后桥，是将后桥轴管

(2)、纵臂轴管(3)和支架(4)通过紧配合连成一体，将两个滚针

轴承(5、8)移放到纵摆臂(7)中，从而构成了高刚度家用乘用车

后桥；纵臂轴管(3)的外轴承(8)采用整体式外圈。这种新结构的

整体具有很好的强度和刚性，克服了轴承(5、8)的早期磨损，

减少了汽车运行中的变形，减少了轮胎磨损，避免了前束与轮

胎倾角偏差变化，从而提高了整车行驶性能。同时减轻了后悬

挂总成的重量，节能节材；防止泥水进入后轴管(2)，防止后轴

管锈蚀，减少了维修工作量，提高了后悬挂总成的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200610134523.0

<名称>=船载自动发电机

<申请（专利权）人>=李新宇;

<发明（设计）人>=李新宇

<申请日>=2006.12.06

<地址>=115100辽宁省大石桥市劳动和社会保障局

<摘要>=船载自动发电机，是对船载发电机结构的改进，解决发电机由内燃机带动发电，浪费能源及加大船体重量的不足；船载自动发电机由支撑底座上支撑座、转子齿条、定子齿条、缓冲装置、发电机、电极线轨道、接线柱构成；将转子齿条、电极线轨道安装在支撑底座上，将定子齿条安装在上支撑座上，将缓冲装置分别安装在支撑底座和上支撑座的两端，将发电机安装在支撑底座和上支撑座之间，转子齿轮与转子齿条啮合，定子齿轮与定子齿条啮合，将接线柱安装在缓冲装置上并与电极线轨道连接；其优点是发电机在浪潮作用下，自身重量产生惯力，发电机往复运动，产生电流，不用内燃机，节省能源，减轻船体重量。

<REC>

<申请号>=CN200410003108.2

<名称>=电动收藏式门镜装置及该门镜装置的电动收藏单元

<申请（专利权）人>=市光工业株式会社

<发明（设计）人>=坂田郁夫;泉胜行

<申请日>=2004.02.04

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明涉及电动收藏式门镜装置。本发明还涉及

电动收藏式门镜装置的电动收藏单元。电动收藏单元的安装补

偿板由支撑轴的轴承部、安装电机的电机安装部、设置于轴承

部和电机安装部之间的可挠部所组成。通过可挠部，可吸收轴

和电机输出轴之间的尺寸偏差。结果，由于可缓和对轴和电机

的输出轴之间的尺寸精度的要求，从而提高了生产效率。

<REC>

<申请号>=CN200710066249.2

<名称>=漂浮式无落差流水发电机

<申请（专利权）人>=解志华;

<发明（设计）人>=解志华;张云凤;解飞;解测行;解伦帝

<申请日>=2007.09.29

<地址>=650118云南省昆明市棕树营小区翠华里(四组团)9幢1单元101号

<摘要>=一种漂浮式无落差流水发电机、整体为长方形上部长圆形转轮结构，用锚杆拉绳定位漂浮在水面、克服现有技术之不足，它解决了无落差(水头)采集动力的技术问题，使更多的无落差河流及海潮资源得到充分利用，开发了常规电站不能利用的河床，或海洋潮汐能的利用，在内陆地区的大江、大河中使用，它能发电又能抽水灌溉农田，在沿海地区利用海潮发电、抽水、在海边高地挖池塘扩大海水养殖面积。达到了个人也能开发小型水电，或抽水站的目的，能在最恶劣的条件下使用，安装在自然急流处更能发挥，它是利用无落差的河水，或海潮自然流速冲刷Z形推进片采集动力而工作。还可在漫流河段，用锥形三角水泥预制块或50×50cm片石块堆积成坝埂，提高水位，增快流速，获得更大的动力。适宜河边工厂、村庄、矿山、隧道、旅游景点、或看得见水而拿不着的缺水地区使用，它结构简单设计紧凑、有实用性，把它放到都江堰，它又是一道风景线。

<REC>

<申请号>=CN200610080780.0

<名称>=海浪发电装置

<申请（专利权）人>=温秀生;

<发明（设计）人>=温秀生

<申请日>=2006.05.17

<地址>=100073北京市丰台区太平桥西里24栋5－6

<摘要>=一种海浪发电装置，是由海底安装式海浪发电装置和浮箱安装式海浪发电装置两个形式所组成，浮箱安装式海浪发电装置是由若干个浪能传动装置和潜浮船所组成；海浪发电装置的浪能传动装置

是由底座、齿轮盘套、联结板、浮筒推进器、海潮浮桶、潮位定位器、传动轴、增速器和发电机所组成，其特征是，浮筒推进器利用海浪各层面海水涨落的幅差产生向前的推力经过若干个浪能传动装置给予发电机输入轴连续不断的扭矩力。

<REC>

<申请号>=CN200310114605.5

<名称>=快捷展开（收缩）隐蔽式汽车库

<申请（专利权）人>=周少力

<发明（设计）人>=周少力

<申请日>=2003.12.15

<地址>=261041山东省潍坊市奎文区潍州路潍坊市邮政局宿舍院1号楼0806158信箱

<摘要>=本发明涉及汽车安全防护设施，尤其是一种快捷

展开(收缩)隐蔽式汽车库，它包括展开(收缩)机构、升降机构和

控制电路。平时车库不占用场地、不影响其他车辆的通行，不

影响市容市貌；当汽车进入库区后，可遥控车库自动展开或手

工展开，将汽车包裹在里面，形成防水阻燃色彩多样的车库，

车库面罩可方便更换；汽车出库时，可遥控车库自动收缩隐蔽

到路面下或折叠移开，汽车便可开出，从而有效地保护汽车免

受日晒、雨淋、冰雹、风沙等自然侵害，又能有效防止汽车被

盗、被砸、被划伤等人为侵害。该车库安装方便，操作简单，

造价低廉，可大幅降低车库建设占地费和租用费，因而是各类

停车场、住宅小区、家庭和爱车一族理想的汽车安全防护设施。

<REC>

<申请号>=CN97181648.4

<名称>=操作简便的安全网装置

<申请（专利权）人>=鲍梅斯特及奥斯特勒股份有限两合公司

<发明（设计）人>=E·阿蒙特;H·瑟尔;H·瓦尔特

<申请日>=1997.12.04

<地址>=联邦德国艾希瓦尔德

<摘要>=一种安全网装置(9)具有一个外壳(11),在此外壳

里可旋转地支承有一个卷绕轴,借助一个弹簧发条(14)使卷绕

轴(13)在将固定在卷绕轴(13)上的安全网(12)卷绕起来的方向上

预张紧。安全网(12)的另一个棱边与柱杆(21)相连,此柱杆可以被吊

挂在车身上固定槽(24)里。为了使操作者尽可能省力地进行吊挂,

设置了一种止动装置(25),当安全网(12)退回入外壳(11)里时,这种

止动装置至少接受一部分的回弹力,一旦安全网(12)以外壳(11)里

被拉出一直到拉杆(21)可以吊挂入固定槽(24)里。止动装置(25)可

任意被去掉联锁,以便可能使安全网(12)重新卷绕在外壳(11)

里。

<REC>

<申请号>=CN200810025675.6

<名称>=一种水陆两栖汽车的陆地行走轴装置

<申请（专利权）人>=陈荣标;

<发明（设计）人>=陈荣标

<申请日>=2008.01.08

<地址>=510430广东省广州市番禺区洛浦街北园上街7栋之一201房

<摘要>=本发明涉及一种水陆两栖汽车的陆地行走轴装置，用于水陆两栖汽车，它公开了齿轮箱内设置有一个差速器，差速器有电机通过齿轮组传动的或者是电机直接传动的一个驱动差速轮系的中心齿轮(14)，差速器内设置有两个互相平行的输出轴H，G，两个在一条直线上且通过轴承相连的输出轴D及E，有行星齿轮，中心齿轮17，18，外围三个齿轮15及三个齿轮16互相间隔排列，中心齿轮17带动输出D轴，中心齿轮18带动输出轴E轴。本发明的优点是机动性能好，能差速至任意一轮停止转动，另一轮长时间连续工作，且单独传动的轮比两轮同时传动产生正反速比，差速比可提高一倍，工作效率高，附件小，能设置入变速齿轮箱内，保证底盘高度，越野性能完美。

<REC>

<申请号>=CN200810069860.5

<名称>=一种汽车吸能转向管柱

<申请（专利权）人>=重庆长安汽车股份有限公司

<发明（设计）人>=何浩;李华

<申请日>=2008.06.20

<地址>=400023重庆市江北区建新东路260号

<摘要>=本发明涉及一种汽车吸能转向管柱，由转向柱安装座套管、转向轴、转向柱安装座组成，在上、下安装座套管中还安装有上簧座、下簧座、弹簧和橡胶套管，上簧座装在上安装座套管内，其轴向定位通过上安装座套管右端的收口结构实现，下簧座装在下安装座套管内，其轴向定位通过下安装座套管左端的收口结构实现，上簧座、下簧座之间设有弹簧，转向下轴总成靠近橡胶轴承处开设一孔，橡胶套管套装在该孔位置的转向下轴外圆上。本发明由于较普通吸能管柱在能量吸收上通过增加的弹簧、阻尼孔多吸收了弹簧的弹性势能和阻尼小孔产生的耗散能，这样，使作用于人体的碰撞能量减少，从而保证弹簧压缩后不回弹或缓慢回弹，避免回弹力对人员造成伤害。

<REC>

<申请号>=CN200410046011.X

<名称>=基于制动器惯性试验的汽车制动防抱死装置实验台

<申请（专利权）人>=北京理工大学;吉林大学非矿技术装备研究院

<发明（设计）人>=刘昭度;曲波;崔海峰;赵继昌;齐志权;马岳峰;边立舰

<申请日>=2004.06.01

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街5号

<摘要>=一种基于制动器惯性试验的汽车制动防抱死装

置实验台，包括主驱动电机及其控制机构、主轴、惯性飞轮及

其挂接机构、滑台、传动箱、传动轴和万向节、滚筒及其导轨、

被试车轮和滚筒之间正压力加载装置及其压力调节机构、被试

车轮和滚筒之间侧向力加载装置及其压力调节机构、轮缸制动

压力切换机构、速度和力传感装置、液压泵站、温度调节装置、

紧急制动装置、控制柜、数据记录/处理/显示/打印装置、机架

和防护罩，进行ABS性能试验时，主驱动电机的动力经主轴

传至传动箱、万向节和传动轴，带动滚筒转动，滚筒驱动其上

的车轮转动，主轴还同时驱动飞轮转动，进行制动器的常规性

能试验时，主驱动电机的动力经主轴仅驱动飞轮和制动器转

动。

<REC>

<申请号>=CN200610046793.6

<名称>=碳纤维增强金属复合材料

<申请（专利权）人>=肖忠渊

<发明（设计）人>=肖忠渊

<申请日>=2006.06.01

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区唐山街51号3－8楼

<摘要>=一种碳纤维增强金属复合材料，主要制造工艺技

术流程是将所需要的金属材料采用高温方案将金属融化，再利

用气体保护同高强度碳纤维进行复合，根据所需要的部件采用

模具灌注的方法。再根据所需要材料的性能进行保温或冷却工

艺处理便制造出碳纤维增强金属复合材料。碳纤维与有色金属

合成工艺大致相同，有所区别的要与碳纤维制成的碳/碳复合材

料合成，是将通过高温熔化的有色金属在惰性气体的保护下与

碳/碳复合材料进行渗透，定型、加工。主要优越性能是：强度

高、质量轻、耐腐蚀、耐高温、耐摩擦及不需要油润滑等诸多

优点。

<REC>

<申请号>=CN200410046010.5

<名称>=基于制动器惯性试验的汽车ABS/ASR装置实验台

<申请（专利权）人>=北京理工大学;吉林大学非矿技术装备研究院

<发明（设计）人>=刘昭度;曲波;崔海峰;赵继昌;马岳峰;齐志权;边立舰

<申请日>=2004.06.01

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街5号

<摘要>=一种基于制动器惯性试验的汽车ABS/ASR装置

实验台，包括主驱动电机及其控制机构、主轴、惯性飞轮及其

挂接机构、滑台、传动箱、传动轴和万向节、滚筒及其导轨、

被试车轮和滚筒之间正压力加载装置及其压力调节机构、被试

车轮和滚筒之间侧向力加载装置及其压力调节机构、ASR驱动

电机及其控制机构、ASR动力传动机构、轮缸制动压力切换机

构、速度和力传感装置、液压泵站、温度调节装置、紧急制动

装置、控制柜、数据记录/处理/显示/打印装置、机架和防护罩，

可进行汽车ABS性能试验，ASR性能试验和制动器的常规性

能试验，是一种汽车制动性能的综合实验台。

<REC>

<申请号>=CN03121708.7

<名称>=汽车机体及曲轴检测修理方法

<申请（专利权）人>=李树棠

<发明（设计）人>=李树棠

<申请日>=2003.03.15

<地址>=024227内蒙古自治区赤峰市宁城县大城子镇瓦北村

<摘要>=本发明公开了一种汽车机体及曲轴检测修理方

法，用本辆车的机体检测本车型曲轴，再用合格的曲轴检查自

己的机体，首先将相应的两片主轴瓦紧在机体前后两端的轴承

瓦孔上，然后把磁性百分表座放在机体中间合适的位置，将百

分表触头搭在曲轴中间轴径上，表针来回摆动的数字也就是曲

轴主轴径的弯曲度；对机体的检测是把机体相应的主轴瓦装在

机体上，用百分表测量主轴瓦间隙是否达到其规定要求。用此

方法检测修理的发动机，降低了油耗，节约了能源，延长了汽

车大修的周期，既增加了经济效益，尾气排放也更接近于环保

的要求；用本发明的方法检测修理机体和曲轴，使用方便，操

作简单，检测精确，省时省力。

<REC>

<申请号>=CN200810069352.7

<名称>=微型汽车两轮驱动与四轮驱动动力装置

<申请（专利权）人>=重庆渝安创新科技（集团）有限公司;

<发明（设计）人>=张兴海;彭自力

<申请日>=2008.02.03

<地址>=400037重庆市沙坪坝区覃家岗镇上桥村金桥路61号附3号

<摘要>=一种微型汽车两轮驱动与四轮驱动动力装置，变速箱输出轴上的主动齿轮位于分动箱内，分动箱输出轴的后部通过轴承安装小齿轮，分动箱输出轴的前端从分动箱前盖的前部伸出，并与前减速器的尾部连接，在前减速器前部的左、右两侧布置前桥半轴；所述分动箱内小齿轮前部的环形凸台上套装有同步器接合齿，该同步器接合齿上活套同步环，同步环前侧的分动箱输出轴上安装同步器固定齿，在同步器固定齿上套装同步器接合齿套，一拨叉机构的滚柱卡入同步器接合齿套外表面的环形槽内。本发明能够使微型汽车根据实际情况选用两轮驱动或四轮驱动，并且两轮驱动与四轮驱动之间切换方便、操纵简单，大大增强了微型汽车的爬坡能力，有效提高了汽车的通过性。

<REC>

<申请号>=CN00808096.8

<名称>=汽车离合器

<申请（专利权）人>=裴明淳

<发明（设计）人>=裴明淳

<申请日>=2000.05.23

<地址>=韩国庆尚北道

<摘要>=本发明公开了一种汽车离合器。离合器基座(730)

具有一个座部分(732)和一个输入侧齿圈(736)。一个输出轴(740)

穿过座部分安装并具有第一和第二恒星齿轮。第一载体件(752)

与离合器基座相接触,第二载体件(754)安装在离合器盖(710)

内。第一行星齿轮(764)与第一恒星齿轮(742)和输入侧齿圈相

啮合。第二行星齿轮(770)与第二恒星齿轮(744)相啮合。第一

旋转件(780)具有一个与第二行星齿轮啮合的输出侧齿圈

(782)。离合器弹簧(800)安装在第二旋转件(790)上。动力切断

杆(810)穿过离合器盖安装和具有一个装配到第二旋转件的连

接部分的安装突起。每个杆压弹性件(820)被安装在每个分离杠

杆(720)和离合器盖之间。

<REC>

<申请号>=CN00109106.9

<名称>=汽车转向装置(转向节部位)

<申请（专利权）人>=杨志中

<发明（设计）人>=杨志中

<申请日>=2000.06.08

<地址>=545005广西壮族自治区柳州市箭盘路东一巷10号

<摘要>=本发明专利公开了一种汽车转向装置(转向节部

位),由主销,转向节上臂、上外套、前轴、下外套、调节螺杆转

向节下臂等组成。只需对上、下调节螺杆施以作用力,便可随意

调节前轴的上、下平面与转向节上、下外套之间的间隙至合理

要求,由于采用油液承受重力,车辆行驶转向时,向下的摩擦力为

零,克服了传统的汽车转向装置(转向节部位),采用止推轴承承

受重力,摩擦力大,不易调节前轴与转向节上、下外套之间的间

隙的缺点。

<REC>

<申请号>=CN00110543.4

<名称>=单向轴承逆止式离合器从动盘

<申请（专利权）人>=滕征仁

<发明（设计）人>=滕征仁

<申请日>=2000.06.14

<地址>=116023辽宁省大连市甘井子区中沟1号征华集装箱公司

<摘要>=单向轴承逆止式离合器从动盘,由花键突缘上装

缓冲弹簧,两侧由摩擦片和压簧板固定一体,花键突缘凸台和花

键套之间为单向轴承,单向轴承为滚柱和弹簧构成,花键突缘凸

台为轴承外套,花键突缘凸台轴承外套为曲面,花键套为轴承内

套,花键套能在花键突缘中单向旋转,装在汽车上,汽车行驶时,

无论是加速还是减速,都能不踩离合器直接换档,减轻驾驶员的

劳动强度,对汽车传动系统起到良好的缓冲作用,可广泛应用在

汽车上。

<REC>

<申请号>=CN00110890.5

<名称>=省公路的双(多)联桥悬挂系统

<申请（专利权）人>=张玉玺

<发明（设计）人>=张玉玺

<申请日>=2000.02.14

<地址>=250022山东省济南市腊山路12号沣泽园

<摘要>=一种省公路的双(多)联桥悬挂系统,它是将钢板

弹簧前吊耳3、调配架中间支座2、钢板弹簧后吊耳4、用螺栓

或铆钉固定在汽车或挂车车架5上面,将载荷自动调配架1、装

入调配架中间支座2的轴承座内,再将内、外侧钢板弹簧6和8

及7和9的两活动端错开装入载荷自动调配架1的内外两侧位

置,再将钢板弹簧两固定端分别装入钢板弹簧前后吊耳3和4,

当汽车重载时,将原本弓形弹簧钢板压平伸长,迫使两轴均向中

心靠拢,实现了向心靠拢,减轻横向摩擦,达到省公路的目的。

<REC>

<申请号>=CN00132538.8

<名称>=具有快速安装组件的外反光镜

<申请（专利权）人>=梅卡朗两合公司

<发明（设计）人>=海因里希·朗;德克·克日桑诺夫斯基

<申请日>=2000.11.22

<地址>=联邦德国菲尔特

<摘要>=本发明的反光镜的特征为:枢轴承组件包括一定

位圈,该定位圈设置在两个轴插座的一个内;定位圈具有第二位

置,在该位置,定位圈伸入反光镜座内,并通过转动被固定。通过

在枢轴支撑座内提供一定位圈,当该定位圈从第一位置移动到

第二位置时,可实现反光镜在汽车上的简单预装,在定位圈的第

一位置,定位圈可沿枢轴的轴向移动,在定位圈的第二位置,定位

圈不能移动。

<REC>

<申请号>=CN00136009.4

<名称>=复合电机

<申请（专利权）人>=杨天福;杨巍;何守城;郭绍山

<发明（设计）人>=杨天福;何守城;郭绍山;杨巍

<申请日>=2000.12.25

<地址>=110141辽宁省沈阳市沈辽西路212－2－3－302杨士乡政府西三隆小区

<摘要>=复合电机涉及一种集电动、发电为一体的复合电

机,主要包括主轴、电动机定子、发电机定子、转子、轴承及机

壳等。优点是结构简单、体积小、用途广、高效低耗,集电动、

发电为一体,特别适合作电动汽车的动力源。

<REC>

<申请号>=CN00801075.7

<名称>=电机

<申请（专利权）人>=罗伯特·博施有限公司

<发明（设计）人>=汉斯·科布舍茨卡

<申请日>=2000.02.08

<地址>=德国斯图加特

<摘要>=本发明涉及一种电机(10),特别是用于汽车的雨

刷器电机。为了能够将电枢轴轴承(26)置入电机(10)壳体(16,18)

中的一个不易接近的轴承座(32)中,本发明建议,将该电枢轴轴

承(26)借助一个卡接元件(34,36)轴向固定在轴承座(32)中。通过

卡接或迅动卡接连接(34,36)被轴向固定在轴承座(32)内。由此

能够通过电枢(12)将套装在电枢轴(14)上的电枢轴轴承(26)安

置到轴承座(32)中。

<REC>

<申请号>=CN01102791.6

<名称>=永磁温控输扭装置

<申请（专利权）人>=韩春雷

<发明（设计）人>=韩春雷;齐志学

<申请日>=2001.01.29

<地址>=136000吉林省四平市英雄大街64号

<摘要>=本发明公开了一种汽车发动机风扇温控输扭装

置,该装置由主动部分和被动部分两部分组成,主动部分包括传

动轴、滑动盘、感温罩三个主要部件;被动部分包括被动盘、轴

承和风扇三个主要部件,该发明是用磁力传动原理实现扭矩传

递,用软磁热敏合金材料的温度特性操纵切换磁路改变工作气

隙间隙,从而提高工作气隙磁场强度变化的倍数,实现主、被动

部件的啮合与脱开,完成温度自动控制输扭。

<REC>

<申请号>=CN01115303.2

<名称>=磁悬浮轴承

<申请（专利权）人>=种振水

<发明（设计）人>=种振水

<申请日>=2001.04.18

<地址>=050021河北省石家庄市青园小区47号楼2单元503

<摘要>=所属技术领域:如果按狭义理解,应属于机械

类。如果按广义理解,应属于电磁类。需要解决的技术问题:

如用永磁体制成轴承的内、外套,则每一部份永磁体需做成一

定的形状,以便组成两空心圆柱体。如果内外套均使用电磁

(或内外套一个使用电磁,另一个使用永磁体),则需解决电磁

如何形成环状的技术问题。主要技术特征和用途:无论所用材

料是永磁还是电磁,轴承内套的外侧与外套的内侧均应保持

相同的磁性(同是N极或S极),才能使内外套间隙处于悬浮状

态用途从广义角度看凡是能用轴承的各类机械都应该能够使

用具体地说首先可用在高速离心机等机械,然后是汽车、火

车、飞机等常规使用轴承的领域。

<REC>

<申请号>=CN01131929.1

<名称>=一种使用压缩弹簧平衡装置的空压机、内燃机

<申请（专利权）人>=毛春融

<发明（设计）人>=毛春融

<申请日>=2001.10.16

<地址>=201906上海市宝山区大唐花园150号101室

<摘要>=本发明属内燃机技术领域，为了解决内燃机运动

部件(包括活塞、销、铜套、轴瓦、曲轴、曲轴轴承)易单面磨

损,使用寿命不长,平衡四个冲程的负载矛盾,稳定发动机转速,

在活塞下部衬装一组压缩平衡弹簧,使全部运动组件处于团结

紧张、全面的工作状态,以克服其单面磨损的缺点,达到提高效

率和延长机械使用寿命的目的。由于加装了压缩弹簧平衡装置,

吸收和减轻了各部件磨损所产生的震动和敲击声,降低了汽车

的噪音,开辟了改善环境的新途径。这种压缩弹簧平衡装置,适

合在空气压缩机,内燃机中广泛安装使用。

<REC>

<申请号>=CN02114780.9

<名称>=直升机扑转翼叶片变速齿轮箱

<申请（专利权）人>=张斗三

<发明（设计）人>=张斗三

<申请日>=2002.01.24

<地址>=510000广东省广州市海珠区西滘村8巷21号

<摘要>=本发明涉及一种直升机扑转翼叶片变速齿轮箱，

该齿轮箱由箱体、主动轴、从动轴、输出轴、主动椭圆齿轮、

从动椭圆齿轮、大圆锥齿轮、小圆锥齿轮组成，主动轴和4个

从动轴分别通过轴承固定在箱体上，主动椭圆齿轮和4个从动

椭圆齿轮分别偏心地固定在主动轴和4个从动轴上，主动椭圆

齿轮分别与4个从动椭圆齿轮相啮合，在4个从动轴上还设有

大圆锥齿轮，并与固定在箱体上的输出轴上的小圆锥齿轮相啮

合；由于齿轮箱输出的转速是变化的，可以使机翼自动平衡气

流对飞机的影响。

<REC>

<申请号>=CN02139140.8

<名称>=自供电式电动车

<申请（专利权）人>=曹青山

<发明（设计）人>=曹青山

<申请日>=2002.09.29

<地址>=441800湖北省保康县食品公司新单元楼6楼

<摘要>=本发明的名称为自供电式电动车。属于电动汽车

和车载发电机技术领域。主要是提供一种利用机动车自身重力

和车轮的转动发电、蓄电、供电，使车辆行驶的电动车。主要

特征包括固定在底盘上的传动系、行驶系、转动系和制动系，

车身和电气设备，轮毂上设有两个对称的轮胎固定槽，其内分

别装有相互独立的轮胎。在两轮胎之间的轮毂圆周环套上设有

活动顶杆套和穿过轮毂的活动顶杆。该活动顶杆内端设有条形

斜面，外端设有弧形固定板，固定板外设有缓冲带。在轮毂内

设有一个发电机，该发电机的转子轴经定位轴承固定在半轴

上，定子固定在轮毂上。在转子轴上设有一个其端部带有滚轮、

且与活动顶杆条形斜面配合的活动摆。主要用于两轮、三轮、

四轮等多种电动车。

<REC>

<申请号>=CN02143933.8

<名称>=用于信息记录和重现装置的控制装置和控制方法

<申请（专利权）人>=株式会社日立制作所

<发明（设计）人>=花田一良;别府修

<申请日>=2002.09.26

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明公开了一种控制装置，该控制装置可以防

止安装在汽车上的信息记录和重现装置中的轴承内部磨损，并

且可以防止转动精度降低，该信息记录和重现装置包括：用于

保持信息的盘片介质；一个头部，该头部用于由盘片介质记录

或重现信息；一个支架，该支架转动使头部在盘片介质表面上

定位；一个允许支架转动的轴承部件；一主轴电动机，该主轴

电动机用于旋转驱动盘片介质；以及一个主轴电动机的轴承部

件；该控制装置包括：一个用于检测车辆操作方式的检测装置，

该检测装置在引起车辆振动之前进行检测；一个控制单元，该

控制单元根据来自于检测装置的信号使主轴电动机的轴承部

件和/或支架的轴承部件开始旋转和/或开始摆动。

<REC>

<申请号>=CN02150180.7

<名称>=自润滑纳米复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所

<发明（设计）人>=阎逢元;蔡辉;刘维民;薛群基

<申请日>=2002.11.15

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水路342号

<摘要>=本发明涉及一种纳米复合材料及其制备方法，特

别涉及一种自润滑纳米复合材料及其制备方法。材料的重量份

数由可熔性聚酰亚胺100份、无机纳米1－25份、偶联剂0.1

－2份和碳纤维5－30份组成。复合材料适用于真空、辐射、

高温等特殊环境，可在航空航天、机械化工、汽车家电等领域

的自润滑轴承、齿轮等部件上使用。

<REC>

<申请号>=CN02152368.1

<名称>=机动车离合器不结合防盗装置及防盗方法

<申请（专利权）人>=王伟鹏

<发明（设计）人>=王伟鹏

<申请日>=2002.12.05

<地址>=311100浙江省杭州市余杭区临平东湖路余杭长运有限公司汽车修理厂

<摘要>=本发明主要用于机动车防盗，机动车离合器分泵

的排气螺丝口前设有遥控截止阀、离合器分泵的进出油路设有

一遥控控制阀，该遥控控制阀受遥控器发出的指令并通过拨

叉、分离轴承使离合器呈分离状态。优点：一是机动车离合器

分泵的排气螺丝口前遥控截止阀的设计及离合器分泵的进出

油进遥控控制阀及与之相配套的遥控器设计，使汽车主人在离

开汽车后，其传送动力的离合器处于非结合状态，达到汽车防

盗的目的，解决了人们常期以来想要解决而没有解决的技术难

题；二是本发明技术方案设计独特、结构简单、稳定可靠、制

造成本低，实用性好，解决了人们想要解决而没有解决的难题。

<REC>

<申请号>=CN03114828.X

<名称>=永磁体动力装置及方法

<申请（专利权）人>=陈东

<发明（设计）人>=陈东

<申请日>=2003.01.08

<地址>=224330江苏省盐城市射阳洋马镇药材村一组

<摘要>=本发明公开了一种永磁体动力装置及方法。永磁

体动力装置具有底座，底座上一侧设有转盘，底座上另一侧设

有输出器，输出器与底座连接处设有轴承，在底座、转盘、输

出器上各对应设有两个永磁体。永磁体之间磁力的相互作用使

磁场做功磁场被衰减而释放能量的方法。本发明的优点是洁净

的能量存储器，功率大，吸收能量快，可以吸收雷的能量做发

电站成本低，可取代汽车发动机，无噪音等优点。

<REC>

<申请号>=CN03115467.0

<名称>=新型磁动力机

<申请（专利权）人>=兴国纳米科技实业有限公司

<发明（设计）人>=白玉印;胡国庆;黄斌

<申请日>=2003.02.17

<地址>=342400江西省兴国县工业园区B段

<摘要>=本发明公开了一种新型磁动力机，由转子、两磁

板、传动轴、传动轴承及支架组成，转子上沿纵向间隔设置有

转子磁条且均布于外周面。两磁板设置于转子外围，两磁板间

夹角大于0度小于90度，其表面与转子磁条相对面的磁极相

同。两磁板与转子轴芯等距离。本发明的两磁板之一可由支架

固定，另一磁板上固定有上、下调节螺杆，磁板两侧嵌入两导

板的导槽内，导板固定于左右调节螺杆上，两调节螺杆均联接

有用以分别调节上下、左右位置的调节柄。本发明具有技术新

颖、性能优越、使用安全、环保节能、经济实用、结构简单、

成本低廉等显著优点，广泛适用于各种动力设备，可用于发电、

汽车、轮船等动力源。

<REC>

<申请号>=CN03117314.4

<名称>=风力能量转换机

<申请（专利权）人>=张德良;张伊涵

<发明（设计）人>=张德良;张伊涵

<申请日>=2003.02.18

<地址>=618300四川省广汉市雒城镇米市巷15号2单元5－2

<摘要>=风力能量转换机，属机械领域，尤其是能量转换。

它包括风力接收器和与之相连接的风能转换器。其关键技术是

风力接收器包括壳体和固定在壳体内壁的叶片；风能转换器包

括外壳、轴承座和叶轮，在外壳上安装轴承座，轴承座上安装

轴承和轴。在外壳内的轴上固定安装叶轮，在外壳外的轴的端

部安装传动装置，在外壳外设有风力调整块。风力接收器的壳

体为圆锥体状，叶片3为螺旋形。这种结构便于主动接收风力，

最大限度地获得理想能量。广泛地用于自行车、摩托车、三轮

车、汽车的能量转换，还适用于不能通电的地方特别是牧区或

山区单独的家庭户或几户家庭联合发电，用于做饭、取暖、看

电视以及儿童接受教育。本发明不受能源危机影响，将为人类

减轻能源压力，特别有利于环保。

<REC>

<申请号>=CN03118365.4

<名称>=球铰活塞式万向联轴器

<申请（专利权）人>=曹江浪

<发明（设计）人>=曹江浪

<申请日>=2003.05.07

<地址>=417009湖南省娄底市涟钢仙人阁区859栋2楼2号

<摘要>=本发明公开了一种应用于小回转半径、大扭矩及

回转惯量小的球铰活塞式万向联轴器，它主要由球铰联轴盘1

与1′、球铰关节轴承5与5′及活塞缸构成。球铰联轴盘1

与1′装配在两端，在球铰联轴盘1与1′上有多个孔6与6

′，球铰关节轴承5与5′固定装配在球铰联轴盘1与1′上

相应的孔6与6′内，而活塞缸的两端同相应的球铰联轴盘上

的孔6与6′内的球铰关节轴承5或5′的内圈固定装配。

球铰联轴盘1与1′通过球铰关节轴承5或5′的万向性与活

塞缸的可伸缩性来实现球铰活塞式万向联轴器的万向作用，同

时通过球铰关节轴承传力至活塞缸，活塞缸又传力至另一球铰

关节轴承，实现扭矩的传递。这种球铰活塞式万向联轴器可在

冶金、矿山、石化、汽车及机械工业等设备上推广应用。

<REC>

<申请号>=CN03121987.X

<名称>=转子陀螺效应推进器

<申请（专利权）人>=张环蚀

<发明（设计）人>=张环蚀

<申请日>=2003.04.21

<地址>=100038北京市木樨地茂林居16号楼西门5号

<摘要>=一种转子陀螺效应推进器，它有由转子、转轴和

支架组成的转子结构单元，其每一转子结构单元的构造为：转

轴，装在支架端部的轴承座中，该转轴的外端装有转子，该转

子为有一定质量的飞轮，该转轴的内端连接一原动件，所述支

架固接与转轴垂直的立轴，该立轴与转轴的延长线同平面相

交，该立轴装在机壳的轴承座中，该立轴连接驱动装置。本发

明用以取代螺旋桨作为小船等交通工具、模型的推进装置，结

构简单，整机置放于船内无外露伸出部分，使用方便、安全。

<REC>

<申请号>=CN03125381.4

<名称>=垂直起落羽翼飞机

<申请（专利权）人>=肖思明

<发明（设计）人>=肖思明

<申请日>=2003.09.03

<地址>=430035湖北省武汉市硚口区古田二路肖家墩71号

<摘要>=一种垂直起落羽翼飞机，将动力机转子的旋转方

向经单摆传动机构转变为双向摆动方向，再利用双向摆动方向

的摆动杆与刚柔结合的仿生形羽翼固定连接成单摆羽翼推进

器，产生连续升力和推力；动力机转轴4与单摆传动机构的第

一连杆1连接，第一连杆与第二连杆2、万向节6经连接轴7

与连接轴承3及套筒轴承14活动连接，第二连杆与单摆杆11

处在同一平面内，万向节经安装轴与单摆杆固定连接；羽翼13

的结构从连接端到尾部逐渐由硬到软材料制成。本发明采用了

一种全新的仿生成对单摆羽翼结构，所产生的升力和推力效率

高，可提高航速，降低动力设备能耗，比现有的螺旋桨结构飞

机空气动力性能优越，能垂直起落，不需跑道，适用于航空运

输行业。

<REC>

<申请号>=CN03127225.8

<名称>=用于内燃机的起动机的小齿轮推动装置的支撑结构

<申请（专利权）人>=株式会社电装

<发明（设计）人>=志贺孜;新美正巳

<申请日>=2003.09.30

<地址>=日本爱知县刈谷市

<摘要>=提供了一种用于汽车内燃机的起动机，其包括带

有小齿轮的起动机输出轴，此输出轴可与内燃机的环形齿轮和

花键管形成接合。起动机输出轴设于与之花键式接合的花键管

内。花键管由外壳通过至少两个轴承牢固地支撑从而避免了从

外壳中突出的起动输出轴的安装有小齿轮的部分围绕外侧那

个轴承产生进动或扭转。

<REC>

<申请号>=CN03811074.1

<名称>=输送装置

<申请（专利权）人>=西门子公司

<发明（设计）人>=D·贝克

<申请日>=2003.04.25

<地址>=德国慕尼黑

<摘要>=在用于汽车中输送燃料的输送装置中，电机(1)

的转子(10)的塑料包皮(11)与轴套(13)一体式加工。供给泵(2)

的壳体零件(5)具有一个保护轴套(13)的轴承套(14)。通过本发

明，本输送装置能够成本非常低廉地制造和装配。

<REC>

<申请号>=CN03817498.7

<名称>=改进的计算机游戏控制器

<申请（专利权）人>=澳大利亚模拟控制系统有限公司

<发明（设计）人>=罗伯特·詹姆士－赫伯特

<申请日>=2003.06.17

<地址>=澳大利亚新南威尔士

<摘要>=一种计算机游戏控制器(1)，包括游戏玩家从其悬

挂在椅子背带(52)等中的三脚架(12)。轴承(20)允许椅子前后和

左右移动，或者绕着竖轴旋转。椅子的运动由与操纵杆和旋转

控制器相同的方式运动的套筒杆监控。包括控制装置的可调节

把手(24)固定到框架。由椅子或背带支持的玩家可以移动椅子

或背带，以控制计算机游戏中的汽车、飞机、自行车、天神或

其它小精灵。其它控制功能元件安装在把手上，由玩家的手来

操作。在使用过程中，玩家抓紧把手，并且通过移动他或她的

身体来移动套筒杆的操纵杆型控制装置，从而控制游戏小精

灵。因此，玩家能够使用他们的整个身体来控制计算机游戏中

的动作，在玩游戏的同时进行锻炼。弹性带(70、72、74)可以

在椅子、背带等之间延伸，以增加玩家移动所需要的力气，由

此提高锻炼级别。框架可折叠，以便于存储和运输。把手和椅

子可调节，以适应控制台上所玩的游戏以及适应玩家的体形。

<REC>

<申请号>=CN200310100849.8

<名称>=框架式车架凹型超低地板车厢电动汽车底盘结构

<申请（专利权）人>=金胜虎

<发明（设计）人>=金胜虎

<申请日>=2003.10.12

<地址>=264200山东省威海市渔港路91号楼305室

<摘要>=本发明公开了一种框架式车架凹型超低地板车

厢电动汽车底盘结构。车厢下坠于前后平台框架之间侧壁起纵

大梁作用，前悬空气弹簧经纵向铰轴座与拉杆交连前梁与纵向

铰轴交连，转向是2个非独立的转向机构串联成一体的转向系

统，后梁经菱形拉杆架、拉杆与车体相交连并设有后转向系，

电传动机构是将2只轮辋对接为一体内装水冷调速电机，电机

轴头滑键上装有主动齿和被动齿为一体镶有永久磁铁的滑动

齿，行星齿与齿圈相啮合，齿圈与轮辋连为一体。电机外堵头

上有滑动齿轴座其外缘上镶有电磁拨叉，轴承座外侧镶有电磁

离合器，当接通电源时电磁离合器自动结合使主动齿与行星齿

结合车轮转动，当切断电源后结合电磁拨叉时滑动齿与齿圈结

合使电机运转发电。

<REC>

<申请号>=CN200310104813.7

<名称>=发动机动力存储转换节能装置

<申请（专利权）人>=商爱兵

<发明（设计）人>=商爱兵

<申请日>=2003.10.10

<地址>=110031辽宁省沈阳市皇姑区嘉陵江街金川小区104栋1－7－2号

<摘要>=本发明是发动机动力存储转换节能装置，它利用

了惯性飞轮产生的动能，能够有效地减少汽车耗油，并可以提

高车速。它包括前置变速器、定向飞轮、惯性飞轮、离合器和

后置变速器，在动力输出轴上装有定向飞轮、惯性飞轮及离合

器。定向飞轮、惯性飞轮及离合器可以装在前置变速器的动力

输出轴上或装在前置变速器和后置变速器之间。前置变速器的

动力输入轴前端装有与曲轴飞轮相固定的连接盘，连接盘后还

装有主动齿轮，还装有同步器，从动齿轮装在中间轴上，并分

别与主动齿轮啮合，从动齿轮与外轴套上的固定齿轮相啮合，

第一轴动力输入轴右端内装有滚针轴承、推力轴承、座垫与第

二轴动力输出轴联接。它可以安装使用在各种汽车和机械传动

装置上。

<REC>

<申请号>=CN200410012630.7

<名称>=扭杆弹簧复合式悬架及采用该悬架的超低地板半挂车

<申请（专利权）人>=武汉理工大学

<发明（设计）人>=邓楚南

<申请日>=2004.01.07

<地址>=430070湖北省武汉市武昌区珞狮路122号

<摘要>=扭杆弹簧复合式悬架及采用该悬架超低地板半

挂车，该半挂车2的悬架系统包括横梁5、纵摆臂6、减振器7、

少片钢板弹簧8及平衡轴12、扭杆弹簧10、限位块11。横梁

5也是车架横梁，截面为箱形，在横梁内置扭杆弹簧，扭杆弹

簧的一端通过法兰盘与纵摆臂连接，纵摆臂用轴承或衬套支承

在横梁端部轴头上，少片钢板弹簧支承在平衡轴上，两端压紧

在纵摆臂的受力点上，少片弹簧可绕平衡轴转动，该悬架系统

布置在车架立柱外侧，因扭杆的支承横梁又是车架横梁，使车

架强度和刚度提高。用本悬架系统可实现高度方向超低地板，

可停放微型车双层而不超高。该车还适应微型电动车、船、场

地车的运送。

<REC>

<申请号>=CN200410014014.5

<名称>=金属清洗剂

<申请（专利权）人>=邹新荣

<发明（设计）人>=邹新荣

<申请日>=2004.02.06

<地址>=226007江苏省南通市南川园23－302室

<摘要>=本发明公开了一种金属清洗剂，由平平加、聚乙

二醇、油酸、三乙醇胺、亚硝酸钠、水组成。本发明具有优良

的清洗效果，可广泛应用于轴承、拖拉机、汽车、建筑工程机

械、航空机械、纺织机械、化工机械等金属制件的清洗。

<REC>

<申请号>=CN200410022111.9

<名称>=便携式曲面测量装置及测量方法

<申请（专利权）人>=重庆大学

<发明（设计）人>=梁锡昌

<申请日>=2004.03.23

<地址>=400044重庆市沙坪坝区正街174号

<摘要>=一种便携式曲面测量装置，包括可调平三角架，

装置本体及激光测距仪；装置本体为一个一体化的双旋转机

构，包括底座，其下端与调平三角架相连，在底座上固定的第

一步进电机8经小齿轮9带动大齿轮2绕Z轴转动α角转动，

大齿轮上安装鞍形中间座3，大齿轮通过三向止推轴承12，与

底座上端连接；在鞍形中间座3上固定第二步进电机4，由它

通过蜗轮副5带动安装在蜗轮副5上的数字激光测距仪6绕y

轴转动。本发明的方法包括：单点测量；曲面坐标数组的测量；

坐标转换，将球面坐标数组转换为直角坐标数组；曲面的实体

造型完成曲面的反真及曲面的拼接的数据集的平移。用于各种

人或物，如汽车，飞机廓形的测量体积小，重量轻，可以随身

携带。

<REC>

<申请号>=CN200410023340.2

<名称>=内燃机机械增压器

<申请（专利权）人>=中南大学

<发明（设计）人>=刘厚根;王玉西;陈兴强

<申请日>=2004.06.22

<地址>=410075湖南省长沙市韶山路中南大学铁道校区机电学院

<摘要>=一种内燃机机械增压器，它的壳体2内腔为转子

室且两侧分别有进气管3和出气管5，从动轴13和一端装有传

动装置15的主动轴7平行安装在转子室中且两轴端分别由装

有轴承的轴承支承墙板8和壳体端支承，齿轮箱4中有装在轴

7和轴13轴端且相互啮合的主动同步齿轮10和从动同步齿轮

12，转子室中的轴7和轴13上有相互啮合且其端面型线为共

轭曲线的三叶转子17和三叶转子18，其为柱面结构或扭叶结

构。可在低转速时产生增压效果，较涡轮增压器增压响应快，

能迅速增加发动机的低速扭距及输出功率；结构简单、使用寿

命长；提高了内燃机的升功率并降低了油耗，适合汽车整车厂

机械增压内燃机的开发及汽车电喷内燃机的机械增压技术改

造。

<REC>

<申请号>=CN200410044491.6

<名称>=汽车转向控制系统组合方式及其装置

<申请（专利权）人>=刘二锋

<发明（设计）人>=刘二锋

<申请日>=2004.05.15

<地址>=041000山西省临汾市尧都区金殿镇河南村

<摘要>=本发明为一种由现有汽车方向控制系统组合而

成的方向控制系统，应用于使用车轮行驶并通过对车轮的控制

来实现其转向的各类汽车，本发明主要解决了汽车在行驶中遇

到的以下几点问题：第一点，汽车转弯半径大，转弯时车身死

板不灵活。第二点，方向控制系统的避震性能不佳。第三点，

转向力不足，车速提高到一定程度转弯时，车身平衡性能不佳。

本发明的主要特征为：汽车后轮与前轮同时控制汽车的行驶方

向，汽车转向时，后轮与前轮的转向方向相反，另外在汽车后

轮上安装了一个夹板式的转向辅助回位装置，该装置主要由用

弹簧拉拢的两片钢板夹住两个轴承式的支点而构成。本发明用

于控制汽车的行驶方向。

<REC>

<申请号>=CN200410050296.4

<名称>=无阻力臂传动结构

<申请（专利权）人>=刘正斌

<发明（设计）人>=刘本斋;刘正斌

<申请日>=2004.08.23

<地址>=111001辽宁省辽阳市庆阳朴家沟宿舍30栋6号许承发转

<摘要>=无阻力臂传动结构涉及一种机械或车、船的动力

传动结构。主要是为解决现有的机械或车、船动力传动结构阻

力臂长，动力臂短，转距小，耗功大的问题而研制的。它包括

轮子、连板、轴筒、轴，支板的一端套装在轴筒上，另一端有

小轴，小轴上装有支杆，支杆的另一端固定在轮子上，小轴上

还装有轴承；另外还有飞(齿)轮。优点是：飞(齿)轮与轴筒分离，

工作时无阻力臂，转距大，耗功小。

<REC>

<申请号>=CN200510017097.8

<名称>=齿轮式无级变速器

<申请（专利权）人>=张洪伟

<发明（设计）人>=张洪伟

<申请日>=2005.08.31

<地址>=138000吉林省松原市宁江区文化街力车厂家属楼8单元5楼西门

<摘要>=本发明齿轮式无级变速器是一种最新型无级变

速器，它克服现有无级变速器普遍存在效率低、制造成本高、

操作复杂、无法承受较大载荷、变速范围窄等缺点。无级变速

器采用两个行星系的组合结构，行星架共用，两个行星齿轮共

同固定在同一个轴上，行星齿轮分别与两个太阳轮相啮合，两

个行星齿轮都没有齿圈，行星架用轴承固定在机体上。两个太

阳轮在同一个轴线上，可作为输入输出齿轮，行星架通过齿轮

与一个变量叶片泵相连；本发明可应用在轻重型汽车、摩托车、

坦克、轮船等所有内燃机上，还有各种需要随时变速的机器上。

有广阔的开发前景。

<REC>

<申请号>=CN200510021285.8

<名称>=一种电动车减振式发电及自动充电装置

<申请（专利权）人>=何照纯;房宗民

<发明（设计）人>=何照纯;房宗民

<申请日>=2005.07.18

<地址>=425300湖南省永洲市道县仙子脚镇黄岗村2号

<摘要>=本发明公开了一种电动车减振式发电及自动充

电装置，主要组成为：电动车的减振器与L形直齿条的挂柄相

连，L形直齿条的长边外端直齿与第一齿轮盘外齿啮合、而短

边内端直齿与换向齿轮啮合，换向齿轮通过轴承安装在导向轴

上，且换向齿轮与第二齿轮盘的外齿啮合，第一、二齿轮盘与

蜗轮轴通过单向传动方式连接；蜗轮轴上的蜗轮与蜗杆啮合；

蜗杆经传动输出机构与发电机的动力输入机构相连；发电机再

经自动充电装置与蓄电池相连。它能将电动车在行驶过程中产

生的振动，自动转换成电能并随时自动对蓄电池充电，增大蓄

电池使用时间和续行里程，甚至充电一次后，不再另外充电，

而使蓄电池始终保持电量充足。能有效缓解能源的紧张，推动

电动汽车工业的发展。

<REC>

<申请号>=CN200510025953.4

<名称>=一种用于醇燃料汽车的油箱

<申请（专利权）人>=上海中油企业集团有限公司

<发明（设计）人>=蒋妙范

<申请日>=2005.05.18

<地址>=200235上海市中山西路2259号

<摘要>=一种用于醇燃料汽车的油箱，由一个箱体构成，

箱体内设置有一个搅拌器，所述的搅拌器由搅拌叶片构成，所

述的搅拌叶片设置在所述的箱体内，所述的箱体外设置有一个

驱动电机，所述的驱动电机的输出轴穿入箱体与所述的搅拌叶

片连接。所述的箱体在所述的驱动电机输出轴的穿入处设置有

密封的轴承。本发明在油箱内设置了搅拌器，可以使醇燃料中

的甲醇和汽油能够充分混合，不会出现分层现象。

<REC>

<申请号>=CN200510029279.7

<名称>=低碳钢轴承保持架表面软氮化处理方法

<申请（专利权）人>=上海人本轴承有限公司

<发明（设计）人>=周清;刘红亮

<申请日>=2005.08.31

<地址>=201713上海市青浦区朱家角镇漕平路2号

<摘要>=本发明涉及一种低碳钢轴承保持架表面软氮化

处理方法，是通过以下步骤实现的：将低碳钢轴承保持架放入

密封的箱式氮化炉；将氨气(NH<SUB>3</SUB>)

和酒精

(CH<SUB>3</SUB>CH<SUB>2</CNIP

R:SUB>OH)两种气体充入箱式氮化炉；炉内温度保持在500℃

－600℃；表面软氮化时间在200－240分钟；所述的低碳钢轴

承保持架可以是汽车或摩托车中使用的发动机曲轴轴承保持

架；本发明的有益效果是：表面渗氮层组织明显，而且非常均

匀；低碳钢轴承保持架表面硬度提高一倍以上，到达HV400～

500；提高了保持架的强度和耐磨性，从而提升保持架的耐冲

击性能，提高了轴承的寿命，保证了发动机的正常工作可靠性。

<REC>

<申请号>=CN200510050246.0

<名称>=带卡环槽轴套以车代磨专用车削装置以及新工艺

<申请（专利权）人>=万向钱潮股份有限公司

<发明（设计）人>=冯如福;徐建忠;李长林

<申请日>=2005.04.13

<地址>=311215浙江省杭州市萧山区宁围镇万向集团技术中心

<摘要>=本发明涉及一种机械零件加工工艺与专用车削

装置，尤其是涉及一种对使用在汽车万向节轴承中的带卡环槽

轴套以车代磨专用车削装置以及新工艺等结构的改良。其主要

是解决现有技术所存在的两道不同的工序，要在两台不同的机

床上分别加工，加工工序比较烦杂，加工精度低，废品率高等

的技术问题。本发明包括机床床身，其上设有相配合的主刀架

(1)与夹紧装置(2)，其特征是所述的主刀架(1)上部设有进料槽

(3)，其配合有进料油缸(4)，进料槽口与夹紧装置(2)的夹口相

匹配，主刀架中部设有相互垂直设置的切槽车刀(6)与内平车刀

(7)。

<REC>

<申请号>=CN200510050270.4

<名称>=带不对称双列球的轮毂轴承单元

<申请（专利权）人>=万向钱潮股份有限公司

<发明（设计）人>=周旭;罗彤;马义太

<申请日>=2005.04.15

<地址>=311215浙江省杭州市萧山区宁围镇万向集团技术中心

<摘要>=本发明涉及一种汽车配件，尤其是涉及一种对带

不对称双列球的轮毂轴承单元等结构的改良。其主要是解决现

有技术所存在的轮毂单元在两列钢球的寿命不等时容易导致

轴承寿命低，并且其结构不够紧凑，轮毂单元的重量和尺寸较

大，轴承的可靠性较低，安装和使用较为复杂等的技术问题。

本发明包括法兰盘，法兰盘外设有外圈与内圈，法兰盘与内外

圈之间设有两个沟道，沟道内设有若干滚动体，所述的两个沟

道的沟径不同，内侧沟道沟径大于外侧沟道沟径，并且内侧沟

道中的滚动体个数大于外侧沟道滚动体个数，滚动体通过保持

架固定位置，一侧与轮毂外圈的双沟道圆弧面相配合，另一侧

与附内圈的法兰盘双沟道圆弧面相配合。

<REC>

<申请号>=CN200510057261.8

<名称>=含滚柱支撑的凸轮式超越离合器

<申请（专利权）人>=刘建平

<发明（设计）人>=刘建平

<申请日>=2005.09.09

<地址>=338000江西省新余市渝水区水西镇开发区

<摘要>=本发明属于具有单向超越离合器类技术领域，是

一种机械中的通用零部件，包含外套、内芯、凸轮、作动簧及

支撑滚柱，其特征是：内芯、凸轮、作动簧和支撑滚柱分别装

在外套内，其中凸轮和支撑滚柱分别与内芯的外圆和外套的内

圈接触，凸轮与凸轮之间以作动簧连接，支撑滚柱间隔装在凸

轮与凸轮之间，作动簧装在凸轮与支撑滚柱中部的凹槽内。本

发明不仅结构简单、加工方便、成本低，且还具有轴承定心的

功能，使用时脱离快、噪音小、寿命长。可广泛用于汽车、摩

托车和其它机械设备上。

<REC>

<申请号>=CN200510057268.X

<名称>=含滚柱支撑的滚柱式超越离合器

<申请（专利权）人>=刘建平

<发明（设计）人>=刘建平

<申请日>=2005.09.12

<地址>=338000江西省新余市渝水区水西镇开发区

<摘要>=本发明属于具有单向超越离合器类技术领域，是

一种机械中的通用零部件，包括外套、与外套内圈配合的内芯、

连接在外套两侧或者内芯两侧的左压盖和右压盖及超越滚柱

和支撑滚柱，其特征是在内芯的外圆上设有安装超越滚柱的超

越斜面和安装支撑滚柱的圆弧面，在每个超越斜面和每个圆弧

面内设有一个滚柱，并与外套的内圈接触；或者在外套的内圈

上设有安装超越滚柱的超越斜面和安装支撑滚柱的圆弧面，在

每个超越斜面和每个圆弧面内设有一个滚柱，并与内芯的外圆

接触。本发明不仅结构简单、加工方便、成本低，且还具有轴

承定心的功能，使用时脱离快、噪音小、寿命长。可广泛用于

汽车、摩托车和其它机械设备上。

<REC>

<申请号>=CN200510090064.6

<名称>=一种内力自驱动装置

<申请（专利权）人>=彭志勇

<发明（设计）人>=彭志勇

<申请日>=2005.08.11

<地址>=116023辽宁省大连市高新园区高新街6号

<摘要>=本发明公开了一种利用离心力原理的内力自驱

动装置，包括电机，框架，底座，转动组件，其中，框架固定

在底座上，电机的一端固定在框架上，电机的另一端固定连接

主动轴，主动轴一端固定连接主动驱动杆，主动驱动杆的两端

设有驱动挂钩，驱动挂钩与从动驱动杆为活动连接，从动驱动

杆的一端固定在从动轴的一端，从动轴的另一端通过轴承与底

座连接，主动轴的轴心线与从动轴的轴心线相互平行。在一个

转动周期内，该装置从整体上相当于受到一个沿离心力较大方

向的力的作用，在这种力的一个周期一个周期的持续作用下，

使该装置发生沿固定方向的位移。本发明内力自驱动装置可以

应用于航空、汽车、国防和自动玩具等各个领域。

<REC>

<申请号>=CN200510094510.0

<名称>=一种混合动力汽车动力装置

<申请（专利权）人>=奇瑞汽车有限公司

<发明（设计）人>=方运舟;刘攀;彭庆丰;林伟义;龚玉豹;刘艳

<申请日>=2005.09.20

<地址>=241009安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号

<摘要>=本发明公开了一种混合动力汽车动力装置，包括

发动机、电机、飞轮、离合器、变速器依次连接，其特征在于：

所述电机上设有动力传输的转子支撑；变速器输入轴通过离合

器与飞轮活动连接。所述的变速器输入轴通过轴承与飞轮连

接。采用上述结构：电机的转子永磁材料固定到转子支撑上，

通过螺栓将发动机曲轴，转子支撑和飞轮固定在一起，实现动

力的传输，提高了功率密度和可靠性。变速箱输入轴的加长和

轴承的增加，在飞轮上增加支撑点，减小了相邻支撑点之间的

距离和电机转子的偏心距，提高了同轴度，减小了转子的震动，

并降低对连接螺栓的性能要求。电机采取定子水冷和转子风冷

的方式，从而达到高效的冷却效果。

<REC>

<申请号>=CN200510134384.7

<名称>=中间可离合驱动轴

<申请（专利权）人>=李冠伟

<发明（设计）人>=李冠伟

<申请日>=2005.12.16

<地址>=100094北京市海淀区永丰乡颐丰庄园C38号

<摘要>=本发明涉及一种中间可离合驱动轴，用于汽车等

运载工具的离合装置中。其主要包括：上轴承，下轴承，上中

间轴承紧固定位壳体，下中间轴承紧固定位壳体以及离合器

等。其中，上轴承的下端设置上轴承斜啮合齿和上轴承凹槽，

下轴承的上端设置下轴承斜啮合齿和下轴承凸起。离合器设置

在上中间轴承紧固定位壳体和下中间轴承紧固定位壳体之间

的空腔内。使用本发明，可以根据汽车等运载工具的载荷状况

实现离合器的快速离合和汽缸的运行，节省能源消耗。

<REC>

<申请号>=CN200580010146.3

<名称>=润滑脂组合物及润滑脂封入轴承

<申请（专利权）人>=NTN株式会社

<发明（设计）人>=川村隆之;麻生光成;江上正树

<申请日>=2005.03.25

<地址>=日本大阪

<摘要>=本发明提供可以确实防止寒冷时产生冷时异音

的润滑脂组合物及润滑脂封入轴承。该润滑脂组合物含有基础

油和增稠剂，上述基础油的流点在－50℃以下、且40℃时的运

动粘度在15mm<SUP>2</SUP>/s以上，基础油

含有选自PAO油和全氟醚油中的至少1种油，上述增稠剂选

自脲化合物和氟树脂中的至少1种，上述润滑脂组合物的混合

稠度为250～300。此外，润滑脂封入轴承是由内圈和外圈、介

于该内圈和外圈之间的滚动体、以及在该滚动体周围封入上述

润滑脂组合物而构成的，可用于汽车用电器设备配件。

<REC>

<申请号>=CN200610020573.6

<名称>=多功能齿轮传动装置

<申请（专利权）人>=重庆市华育机电有限公司;

<发明（设计）人>=高灃;周超;陈家明

<申请日>=2006.03.26

<地址>=400039重庆市石桥铺联芳桥220号

<摘要>=多功能齿轮传动装置，属于齿轮传动装置技术领域。所要解决的技术问题是提供一种有多种用途的齿轮传动装置。解决其技术问题的技术方案如下：输入轴的下段有外齿，1号输出轴的上段以轴承装入输入轴下端的中心孔内；1号输出轴滑动齿轮以中心孔上的花键槽套在1号输出轴中段的花键槽上，内孔上段有内齿，外表上段有外齿；中间齿轮与下齿轮合为一体，装在壳体上，中间齿轮与输入轴的外齿啮合，1号输出轴滑动齿轮下滑时其外齿与下齿轮啮合；2号输出轴滑动齿轮以内孔上的花键槽套在2号输出轴的花键槽上；拨叉拨动滑动齿轮滑动。应用于车船传动装置，和农用、民用动力装置。有益效果是结构简单，重量及体积小，使用方便可靠，实现一机多用。

<REC>

<申请号>=CN200610024071.0

<名称>=车轮广告牌装置

<申请（专利权）人>=詹怡

<发明（设计）人>=詹怡

<申请日>=2006.02.22

<地址>=200040上海市万航渡路92号13－7

<摘要>=本发明涉及广告牌技术领域，具体地说一种车轮

广告牌装置，包括广告牌、花盘、内轴、轴承、轴承外套，固

定装置，其特征在于广告牌1后部置有若干个弹簧外卡爪22

和弹簧内卡爪5，弹簧外卡爪22卡在花盘15上的外圆沟槽23

内，弹簧内卡爪5固定在花盘15上的孔4内，花盘15的底端

部位设有配重2，花盘15中心部位设有轴承外套8，轴承外套

8的外部装有缓冲杆7，轴承外套8内部装有轴承9，轴承9

连接内轴14的一端，内轴14的另一端连接固定装置；本发明

同现有技术相比，其宣传广告牌非常显眼，很容易让人看见，

由于汽车来回跑，所以宣传效果很好，而且具有时尚性，提高

了企业的形象，值得推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200610040046.1

<名称>=车体锁紧机构

<申请（专利权）人>=江苏天奇物流系统工程股份有限公司

<发明（设计）人>=戴卫刚;杨雷;李峰宝

<申请日>=2006.04.29

<地址>=214187江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路

<摘要>=本发明涉及的是在汽车车身激光自动焊接时对

车身进行定位锁紧的车体锁紧机构，其结构是由顶升机构、定

位装置组成，其中顶升机构独立安装于车体锁紧机构的尾部，

定位装置安装于输送线体两侧，前后左右共四套；顶升凸轮、

连杆装于旋转轴上，依靠带座轴承固定于顶升机构固定架两

侧，顶升气缸固定于固定架上，气缸活塞杆一头与连杆连接；

定位气缸固定于定位装置固定架上，气缸活塞杆另一头与定位

块连接。优点：当橇体带车身被输送到指定工位后，顶升机构

将橇体车身一端顶起，使橇体与输送线成四点接触，避免了因

橇体长时间使用变形后与输送线体的不良接触；然后车体两侧

的四个定位气缸动作，直接顶在车身的两根大梁上，从而起到

固定车身的作用。

<REC>

<申请号>=CN200610050507.3

<名称>=轮胎保护器

<申请（专利权）人>=俞社代

<发明（设计）人>=俞社代

<申请日>=2006.04.25

<地址>=315177浙江省宁波市鄞州区古林镇俞家村

<摘要>=本发明涉及一种轮胎保护器，主要包括支架，该

支架上固定连接有移动框，移动框上设有移动架和移动框槽，

移动架通过转轴活动连接有装磁架，装磁架上设有磁铁；操控

轴上设有第一转动轴并通过轴承和螺母与支架相连接，移动杆

上设有第二转动轴并通过轴承和螺母与支架相连接；移动杆的

一端和操控轴之间呈万向节装置连接，移动杆的另一端插装上

在移动框槽内，操纵杆的一端通过控制轴

与移动杆固定连接，操纵杆的另一端与方向拉杆固定连接。本

发明有益的效果是：采用了装磁架、移动框和移动架结构，能

把强磁与地面距适当间距吸住钉和各种铁器，还能随着地面高

低不平双向摇摆，并且能与汽车轮胎的转距同步；可以大大减

少不是人为造成的损失，以确保生命安全。

<REC>

<申请号>=CN200610155930.X

<名称>=一种压盖方法及装置

<申请（专利权）人>=瓦房店轴承集团有限责任公司;

<发明（设计）人>=高钧;周砚田;王鹏;刘兆红;顿立华;邹俭波

<申请日>=2006.12.31

<地址>=116300辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

<摘要>=一种压盖方法及装置属于铁路货车轴承装配技术领域。由指示灯1、床体2、显示屏3、注脂头4、注脂泵5、、注脂泵6、入口阻止器7、链板8、电动机9、汽缸10、汽缸11、电子称12、汽缸13、推出器14、汽缸15、汽缸16、电子称17、推动器18、注脂量不合格退出料道19、配电柜20、调整装置21、压罩汽缸22、压罩头23、翻转装置24、升降汽缸25、支撑平台26、调整装置27、压罩汽缸28、压罩头29、支撑平台30、机械手31、提升装置32、旋转装置33、密封罩存放区34、配电柜35组成，压罩质量稳定可靠，提高生产效率，降低生产成本。主要应用于铁路货车轴承装配领域。

<REC>

<申请号>=CN200610155927.8

<名称>=一种注脂方法及装置

<申请（专利权）人>=瓦房店轴承集团有限责任公司;

<发明（设计）人>=高钧;连涛;吴美霞;邹俭波;孙起奎;卫广国

<申请日>=2006.12.31

<地址>=116300辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

<摘要>=一种注脂方法及装置属于铁路货车轴承装配技术领域。由指示灯1、床体2、显示屏3、注脂头4、注脂泵5、注脂泵6、入口阻止器7、链板8、电动机9、汽缸10、汽缸11、电子称12、汽缸13、推出器14、汽缸15、汽缸16、电子称17、推动器18、注脂量不合格退出料道19、配电柜20、汽缸36、扭矩传感器37由数字信号处理电路和旋转编码器组成；支撑平台38、汽缸39、卡爪40、卡爪41、汽缸42、扭转心轴43、汽缸44、电机45、固定装置46、旋转轴47、卡爪48、卡爪49、推出器50、链板51、从动轴52、汽缸53组成。实现充脂均匀，且定量注脂，生产效率高，生产成本低。主要应用于铁路货车轴承装配领域。

<REC>

<申请号>=CN200710014504.9

<名称>=新型气压盘式制动前桥

<申请（专利权）人>=诸城市义和车桥有限公司;

<发明（设计）人>=李瑞龙;李秀波;王汝刚;张振燕

<申请日>=2007.04.09

<地址>=262200山东省潍坊市诸城市密州路5号义和车桥

<摘要>=本发明公开了一种新型气压盘式制动前桥，本发明前轮毂16和制动盘19通过连接螺栓15连接，前轮毂16和制动盘19分别与转向节14和前轴2连接；转向节14的下端面与前轴2之间装有推力轴承4，转向节14的上端面与前轴2之间装有调整垫圈24；制动器总成17通过过滤板5安装在转向节14上，在制动盘19的两侧端分别设有摩擦片18和20。通过以上设置，本发明通过机械传动机构，将动力增大转换后再作

用在制动块上，依靠制动盘与两侧的制动块之间的摩擦产生制动力矩，把运动着的汽车的动能转化为热能，从而实现制动。

<REC>

<申请号>=CN200710090101.2

<名称>=单向皮带轮

<申请（专利权）人>=庄龙兴;

<发明（设计）人>=庄晓伟

<申请日>=2007.04.12

<地址>=213165江苏省常州市武进区礼嘉镇坂上工业园江苏龙城精锻有限公司

<摘要>=本发明涉及一种皮带轮，尤其涉及一种汽车用单向皮带轮。具有壳体和芯轴，在壳体和芯轴之间安装有单向轴承，在壳体的一侧固定设置有防尘盖，所述单向轴承的内套与芯轴为一体结构；所述单向轴承的外套无折边，在外套的两侧面贴合设置有挡环；在单向轴承的两端分别设置有主轴承和副轴承。本发明所述的单向皮带轮装配方便、耐磨性好、使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200710090104.6

<名称>=单向皮带轮结构

<申请（专利权）人>=庄龙兴;

<发明（设计）人>=庄晓伟

<申请日>=2007.04.12

<地址>=213165江苏省常州市武进区礼嘉镇坂上工业园常州市龙城精锻有限公司

<摘要>=本发明涉及一种皮带轮，尤其涉及一种汽车用单向皮带轮。具有壳体和芯轴，在壳体和芯轴之间安装有单向轴承，在壳体的一侧固定设置有防尘盖，所述单向轴承的的内套与芯轴为一体结构，材质采用低合金钢或中碳钢；在单向轴承的两端分别设置有主轴承和副轴承，所述主轴承和副轴承均为深沟球轴承。本发明所述的单向皮带轮装配方便、耐磨性好、使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200710090900.X

<名称>=带挡环的单向皮带轮

<申请（专利权）人>=庄龙兴;

<发明（设计）人>=庄晓伟

<申请日>=2007.04.12

<地址>=213165江苏省常州市武进区礼嘉镇坂上工业园常州市龙城精锻有限公司

<摘要>=本发明涉及一种皮带轮，尤其涉及一种汽车用单向皮带轮。具有壳体和芯轴，在壳体和芯轴之间安装有单向轴承，在壳体的一侧固定设置有防尘盖，所述单向轴承的外套无折边，所述外套材质采用轴承钢，在外套的两侧面贴合设置有挡环。本发明通过将原有的带折边结构的单向轴承的外套设计成无折边结构，这样简化了外套的加工工艺，无需再进行折边处理，外套就可以选用耐磨性的材料，延长了外套的使用寿命，而挡环则起到了原有的折边功能，对内部的滚针和保持架进行限位，防止脱落。

<REC>

<申请号>=CN200810014174.8

<名称>=双矩作用轮系的方法及其装置

<申请（专利权）人>=陈茂盛;

<发明（设计）人>=陈茂盛

<申请日>=2008.02.20

<地址>=250022山东省济南市槐荫区南辛庄东街51号楼3单元102号

<摘要>=本发明涉及机械传动的一种双矩作用轮系的方法及其装置，双矩作用轮系由啮合差动轮系与双矩传动装置构成，恒功率下，动力源扭矩通过以万向传动轴承座做支点的杠杆弯轴，使得输入中心轮有一个瞬时输入扭矩和一个动力源扭矩，瞬时输入扭矩对行星轮产生的作用力与外界负荷对行星轮的作用力相互平衡作用，使得输出中心轮做回转运动对外做功，输入中心轮保持动力源扭矩角速度，双矩作用轮系的传动比是啮合差动轮系的传动比，作用半径比和杆比的乘积，由双矩作用轮系产生的双矩无级变速机，通过调节杆比达到无级变速的目的，该发明可以节省钢材，节省能源，低噪音，环保，作为一种变速机构，可以应用在各种机械装置中，如汽车，和各种机械装备等。

<REC>

<申请号>=CN85101246

<名称>=底卸式车车门的控制杆调节装置

<申请（专利权）人>=普尔曼技术公司

<发明（设计）人>=乔治·卢梭

<申请日>=1985.04.01

<地址>=美国伊利诺斯州多纳尔斯·格罗夫·苏特424巴特费尔得大街1307号

<摘要>=底卸式铁路货车，具有若干底卸料门，门通过

贯穿货车全长的推力杆式控制件来操纵。推力杆

运动时，使启动杆转动进而迫使启动轴旋转，轴的

转动带动操纵门的连杆装置启闭料斗门。可调节位

置的结构装在每个启动杆上单独调节下料门的位置。

通过松紧调节器的螺栓完成调节过程，调节器安装

在伸到连杆装置上的启动轴上。调节器和启动轴在

轴承上相对于启动杆转动，同时调节器和启动轴通

过邻近焊接在启动杆上的凸缘的调节螺杆固定在锁

紧的调节好的位置。

<REC>

<申请号>=CN85109155

<名称>=轴承钢工件综合强化工艺

<申请（专利权）人>=大连海运学院

<发明（设计）人>=杨烈宇;冯广勤;王富山;孙长礼;杨道正

<申请日>=1985.12.19

<地址>=辽宁省大连市凌水桥

<摘要>=本发明属于轴承钢的热处理。用预处理匀细化

钢件整体，用离子氮碳共渗的中间处理为强化表面

准备成份条件，用最终处理获得表面层为高氮、碳浓

度的回火马氏体及高度匀细化的整体组织达到综合

强韧化。与现有方法相比，取消了球化退火和冷处理

工序，钢件能在高达240～300℃下保持高硬度

(＞H<SUB>RC</SUB>61)和耐磨性而无脆性剥落并显著提高了抗

疲劳性能。本发明处理的轴承钢制船用喷油嘴的使

用寿命已超过了国际名牌Sulzer RLB型组合式喷油

嘴规定的指标。

<REC>

<申请号>=CN86101945

<名称>=浮垫式运动装置及其运用系列

<申请（专利权）人>=陈树权

<发明（设计）人>=陈树权

<申请日>=1986.03.17

<地址>=四川省自贡市自井区安全巷12号

<摘要>=本发明是属浮垫式运动装置及其运用系列，其

主要特征是：利用气压、液压、磁、燃料燃气、冰冻、离

子、电子或微粒粉等作浮垫，进行能量非相位供给式

的非循环运动和循环运动的装置；或进行能量相位

供给式的非循环运动和循环运动的装置；其目的是

减小阻力，用于制造浮垫式车、船、轴承或其它。

<REC>

<申请号>=CN87106817.6

<名称>=压板式汽车库门

<申请（专利权）人>=张万格

<发明（设计）人>=张万格

<申请日>=1987.10.16

<地址>=北京市丰台区角门路一号

<摘要>=新型压板式(汽车)库门是利用偏心中轴加轴承

带动支架，支架再带动门和堆砣旋转——开门和关门

压板式，就是门开与关的过程就象两个儿童玩的压板

一样，你上去我下来，我上来你下去。利用这个原理，

尽管门的重量有近百公斤之多，但开、关时只需三公

斤的拉力即可。

<REC>

<申请号>=CN88103049.X

<名称>=舰船防晕床

<申请（专利权）人>=张福林

<发明（设计）人>=张福林

<申请日>=1988.05.19

<地址>=山东省烟台市福山路15号内6号

<摘要>=本发明涉及在舰船上的使用床，特别是舰船防晕

床的发明，该发明的特征在于用机械结构方案制做出

的床具，在航行中能够保持平衡，从根本上消除了人

体产生晕船的原因。它有一个安装在舰船仓室顶部

的十字轴装置。该装置上连接着摇篮式的悬吊床板，

床板与仓室底板之间设有可分结的活动床腿，当船体

前后起伏时，十字轴中的横向轴承起滚动平衡作用，

左右摇晃时纵向轴承起滚动平衡作用。  优点是有利于舰船工作人员的身体健康，杜绝晕

船给人们带来的痛苦。

<REC>

<申请号>=CN89100479.3

<名称>=自动落地安全停车器

<申请（专利权）人>=孙福山

<发明（设计）人>=孙福山

<申请日>=1989.01.24

<地址>=山东省莒南县食品公司孙桂华转

<摘要>=本发明零件有：1、探测头影电雷达架。2、影电扫

描起动电源。3、转动电微。4、拉簧指令杆聚方波机

座。5、拉簧推动电微电牙条。6、板机离合拉杆。7、

拉簧牙条杆。8、拉簧反正运行轴承架。9、弹簧前行

定位拉钩。10、大牙摔涨回出运行架。11、摔涨拉钩

保险盒。12、摔涨箱合接链压支簧。13、摔涨箱主

轴。14、摔涨球支架。15、速涨球轮盒。16、代式滑

动停车板链带。17、龟盒龟爪。18、滑动板链开关。

19、滑动板链自动提起把。20、汽车传动全轴轮。

<REC>

<申请号>=CN89101655.4

<名称>=一种利用铁路蒸汽机车发电的方法

<申请（专利权）人>=刘亚南

<发明（设计）人>=刘亚南

<申请日>=1989.03.20

<地址>=河北省邯郸铁路水电段

<摘要>=本发明是利用铁路机车发电的方法，特别是利用

退役蒸汽机车1发电的方法。在线路上修一长5米，宽1.1米，深2米的地沟

5，在距地面0.8米处修一台阶，用0.5米工字梁做两

个活动渡桥13，一装置钢轨，一装置液动轴承3，蒸汽

机车1进入地沟5上，主动轴18吊固在滚动轴承3

上，将机车1的条连杆拆除，只留连接主动轮2的主

摇杆22，主动轮2通过传动装置带动发电机6发

电。另外可用蒸汽车1的蒸汽推动蒸汽蜗轮21带

动发电机6发电，并可成一移动的发电站。

<REC>

<申请号>=CN90104357.5

<名称>=迷宫密封防水飞轮式永磁发电机

<申请（专利权）人>=温州市试验机厂

<发明（设计）人>=陈光风

<申请日>=1990.06.09

<地址>=325000浙江省温州市吴桥工业区

<摘要>=本发明公开了一种飞轮式永磁发电机，该机的主

要特点是在转子和柴油机轴承盖之间有一个迷宫密

封和防水的结构，它和同类机型相比，在小型动力装

置，如R175、R180、R185、R190等柴油机的飞轮和

轴承盖之间同样狭窄的空间位置内，在主机转速同样

是2600r/mm工况下，功率至少提高一个等级，可

以满足超微型汽车、船用挂机，机动三轮车、手扶拖拉

机、水泵等农机具对照明的要求，外接硅整流元件，为

蓄电池充电，可供起动马达等使用。

<REC>

<申请号>=CN90109108.1

<名称>=变速器轴转速传感器

<申请（专利权）人>=托林顿公司

<发明（设计）人>=詹姆斯·A·希尔比;罗伯特·卢戈西

<申请日>=1990.11.09

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=一种变速器轴转速传感器，它包括一个霍耳效应

传感元件或可变磁阻传感元件和一个用以产生永久

性磁场的磁场发生装置，该些装置结合到一个位于围

绕汽车变速器的差速器壳的推力轴承组件内，从而避

免了对变速器本身进行结构上的改动。

<REC>

<申请号>=CN91110867.X

<名称>=铁路货车用记忆合金防热切自动制动安全装置及实施方法

<申请（专利权）人>=顾一帆

<发明（设计）人>=顾一帆;王元几

<申请日>=1991.11.20

<地址>=550017贵州省贵阳市都拉营贵阳车辆工厂

<摘要>=本发明是一种能防止铁路货车发生热切事故的

安全装置及实施方法。它利用记忆合金在特定温度

时会恢复其原有形状的特点来监测铁路货车轴承温

度，当车辆发生燃轴，轴承部位温度上升至危险点时，

本安全装置中的记忆合金元件将监测出该温度，并迅

速自动拉动列车紧急制动阀，使列车实施紧急制动，

从而避免了热切事故的发生。解决了红外线探测设

备等无法防范的突发性热切事故。

<REC>

<申请号>=CN91110623.5

<名称>=车辆轮胎充放气用旋转密封气室

<申请（专利权）人>=中国人民解放军运输工程学院

<发明（设计）人>=吴洪胜;赵玉凡;刘洪泉

<申请日>=1991.11.15

<地址>=300161天津市东局子一号

<摘要>=本发明属于汽车轮胎充气放气系统的改进。其

特征在于整个旋转密封气室浮装于轮毂轴和半轴之

间的原有空间内，因而，加装本发明于成品车辆时，对

车辆改动很小。由于采用了浮装结构，旋转密封室与

毂轴(或半轴)之间的同心度与轮毂轴轴承的磨损情

况无关，因而，密封圈的密封性能好，使用寿命长。所

用的密封圈为市购件，成本低，质量好。本发明结构

简单、装修方便，适用于新车加装，也适用于旧车改

装。

<REC>

<申请号>=CN92100783.3

<名称>=内燃机用消音节能机

<申请（专利权）人>=和占成

<发明（设计）人>=和占成

<申请日>=1992.01.31

<地址>=056001河北省邯郸市罗城头2号院14楼2单元2号

<摘要>=本发明涉及一种内燃机消音节能机具，是由机

壳、叶轮、轴、端盖、轴承、轴承压盖。皮带轮、一导气

管、二次复导气管、副导气管、排气管等组成。该机是

利用内燃机排出的废气压力做功，不耗燃料，通过做

功消除噪声，排气阻力小，几乎不影响输出马力，将消

音节能结为一体，解决了消音影响输出马力问题。该

机具有结构简单，设计合理，安装使用方便等特点，可

在拖拉机、汽车、飞机等内燃机上安装应用，是节能的

理想机具。

<REC>

<申请号>=CN92103404.0

<名称>=分级淬火油组合物

<申请（专利权）人>=中国石油化工总公司大连石油化工公司

<发明（设计）人>=王东海;徐莲芬;朱述民

<申请日>=1992.05.15

<地址>=116032辽宁省大连市甘井子区山中街1号

<摘要>=一种分级淬火油组合物，该组合物由矿物型基础

油和催冷剂，防锈剂、光亮剂、抗氧剂组成，该分级淬

火油具有优良的冷却性能和热氧化安全性，并具有无

毒、污染小、清洗方便、使用安全可靠和零件淬火后变

形小的特点，该分级淬火油适用于轴承钢、渗碳钢制

成的轴承内外套圈，精密零件及汽车齿轮、半轴等淬

火。

<REC>

<申请号>=CN92106496.9

<名称>=双循环气体膨胀机

<申请（专利权）人>=吕孟让

<发明（设计）人>=吕孟让

<申请日>=1992.05.01

<地址>=253500山东省陵县毛纺厂家属院

<摘要>=双循环气体膨胀机，属于制冷技术领域。该机克

服了目前飞机上采用较广的增压式飞机空调系统气

压高使换热温差增大；不易密封，难以用工质本身作

润滑剂；膨胀比大，流量小以及多余制冷深度等项所

决定的制冷效率低的缺点。其主要特征是在一完整

的气体制冷循环上附加一个副循环，系统内最高气压

接近源气压，主、副循环气路在旋流膨胀室和涡轮透

平为相互重合段，适合透平机膨胀比小、流量大的最

佳工况特点，并可用工质本身润滑轴承。

<REC>

<申请号>=CN92108169.3

<名称>=磁动力机

<申请（专利权）人>=冯晓钟

<发明（设计）人>=冯晓钟

<申请日>=1992.06.08

<地址>=610012四川省成都市羊市街19号市委大院6号楼市级机关党工委

<摘要>=本发明提供了一种磁动力机，其特征是：在内

环1、外环2上安装的可导磁金属片3上装配弹簧

4、封杆6、受力磨块5；在转轴10上安装转片7、强

力永磁材料9、不导磁材料11和压力撞块8，并在

转轴上装配轴承12和左右端面盖板13。该机以

磁性材料为动力，在工作时不另消耗传统燃料、电

力等能源，实现了无污染，可作为动力机用于发电

以及汽车和家电产品。

<REC>

<申请号>=CN92111893.7

<名称>=推力轴承传动装置

<申请（专利权）人>=董绍明

<发明（设计）人>=董绍明;韩广深;郝学礼

<申请日>=1992.11.26

<地址>=辽宁省鞍山市旧卜区千山乡庙尔台村

<摘要>=推力轴承传动装置，它是由蜗轮、蜗杆输送器、滚

珠、保持架等组成。滚珠在蜗杆内的循环路线是，内

外两种蜗旋沟槽，用输送器将蜗杆、蜗轮联合起来，中

间嵌入的滚珠，在输送器、蜗杆、蜗轮中间通过花键轴

旋转进行传动。这种装置具有效率高、寿命长、灵敏

度好、承载能力大、速比大、结构紧凑、加工制造方便

等优点。应用于汽车后桥，推土机、坦克方面效果显

著。

<REC>

<申请号>=CN92112898.3

<名称>=一种充分能彻底解放人类生产力的简单机械组合

<申请（专利权）人>=姜福田

<发明（设计）人>=姜福田

<申请日>=1992.11.04

<地址>=辽宁省阜新市孙家湾向阳路10-3-2

<摘要>=一种车、船、飞机、住房应用太阳能、风能，实用化

的发明。有方框腔架，收、张、活动叶片装置，有齿轮、

链条、链节、活动叶片、翻板叶片，电磁轴承无摩擦推

托链条等装置，有房体、无摩擦飞轮贮能、电解水等阳

光、风等能量各转换目的，进而完成了机械、顶风功率

更高，顺风、侧风和风帆功率一样，达到全方位进行。

技术可参考1991年4月3日公开了90100810.9的

技术，略加改动，本发明制造快，利用能量低，输出功

率高，是永恒的一种充分解放人类生产力的组合发

明。

<REC>

<申请号>=CN93103764.6

<名称>=可调组合式多功能轴承拉卸器

<申请（专利权）人>=凌帆

<发明（设计）人>=凌帆

<申请日>=1993.04.19

<地址>=100024北京市朝阳区定福庄北街四号楼211号

<摘要>=本发明提供一种可调组合式多功能轴承拉卸器，

解决了同类产品拉爪不能直接插入轴承端面与轴肩

部的很小间隙和不能拔出盲孔轴承室中的轴承等工

艺难点；由于备有各功能附件、兼备、拔轴拔销、拉卸

无键联接锥度配合的齿轮、键轮、箱体类部件分离、组

合等多种功能，适用于汽车、农机、摩托车、机床等多

种机械生产维修的拆装作业。且小巧玲珑、成本低

廉、携带方便上一具多用，为广大用户所喜闻乐见，渴

望使用。

<REC>

<申请号>=CN93104517.7

<名称>=角接触球轴承

<申请（专利权）人>=唐秉盛

<发明（设计）人>=唐秉盛;唐桂峰;唐桂阳

<申请日>=1993.04.18

<地址>=441022湖北省襄樊市襄阳轴承厂轴研所

<摘要>=一种角接触球轴承，它最适用于汽车转向机上，

采用球孔根据轴承接触角倾斜了相应的角度的实体

保持架，用锁口法或挡口法将钢球置于孔中；或采用

有挡球架装配不需弯边的锥形或C形保持架。使球

孔既易制造又能保持精度，从而确保了轴承在运转中

钢球与球孔接触良好，有助于轴承运转灵活及其使用

寿命的提高；或采用在满装球的内圈或外圈上设有挡

球罩，使其既保持装球多、承载大的优点，又使其可分

离而满足了主机在线装配及维修装卸的要求，使其扩

大了应用范围。

<REC>

<申请号>=CN93104515.0

<名称>=摇摆式往复活塞机

<申请（专利权）人>=徐桂芳

<发明（设计）人>=辛宪武;徐桂芳;辛宪明;辛宪良

<申请日>=1993.04.19

<地址>=114005辽宁省鞍山市铁东区新营路7号鞍山市产品质量监督检验所

<摘要>=本发明公开了一种摇摆式往复活塞机，它能解决

目前的往复活塞机难于解决的既要结构简单又要紧

凑轻巧的问题。该机具有缸体、工作室和活塞，活塞

与摇摆头机械动联接，摇摆头套在扭轴颈上，扭轴颈

是扭轴上具有扭倾角α的轴颈，扭轴的主轴颈由主轴

颈轴承支承。该活塞机可用于航空、船舶、机车、汽

车、拖拉机、摩托车、发电设备、矿山、机械制造等工农

业和民需方面以及用于坦克、装甲车等军事装备方

面。

<REC>

<申请号>=CN93110704.0

<名称>=锁定汽车动力的防盗方法

<申请（专利权）人>=王春生

<发明（设计）人>=王春生

<申请日>=1993.03.05

<地址>=江苏省淮阴市人民南路9号(市科协)

<摘要>=本发明为汽车防盗的一种方法。该方法是通过

在汽车发动机离合器部分的飞轮壳体内，安装锁定离

合器而强制切断动力传递的装置而实现的。该装置

主要由锁、锁定器、锁定支架等组成，锁定器安装在锁

定支架上，并通过锁芯调节锁定器位移，锁定分离轴

承及套筒。由于该装置隐蔽在飞轮壳内，盗贼不能轻

而易举短时间内破坏掉而作案成功，因而本发明汽车

防盗方法比现有的防盗方法有明显的优越性。

<REC>

<申请号>=CN93112127.2

<名称>=变速箱

<申请（专利权）人>=张宗宝

<发明（设计）人>=张宗宝

<申请日>=1993.08.22

<地址>=277126山东省枣庄市山亭区西集镇马庄

<摘要>=本发明涉及了一种机械传动装置。由变速拉杆

1，箱体2、带键轴3、带键轴轴承4、变速盘5、变速盘

轴轴承7和变速盘轴8组成的变速箱，在变速盘轴8

转速不变的情况下，通过变速拉杆1移动带键轮6在

带键轴3的键槽上的位置来改变带键轮6与变速盘

5上的径向接触位置而改变带键轴3的转速。本发

明结构简单，操作方便，调速范围大，可广泛用于汽

车、轮船、拖拉机、三轮车、摩托车、自行车及机床等传

动机械。

<REC>

<申请号>=CN93115309.3

<名称>=离心摩擦无级变速

<申请（专利权）人>=李蕴藻;郑悦

<发明（设计）人>=郑悦

<申请日>=1993.12.30

<地址>=300071天津市南开大学西南村43楼306号

<摘要>=以离心力为正压力的无级变速器，正压力直接作

用于内摩擦轮而不作用于轴承，提高了传动效率。适

用于汽车变速器及电动机带满负荷起动器和变速

器。

<REC>

<申请号>=CN93115321.2

<名称>=高效旋转活塞动力转换机

<申请（专利权）人>=卢章根

<发明（设计）人>=卢章根

<申请日>=1993.12.29

<地址>=510260广东省广州市河南新港西路114号荣校七楼三梯301房

<摘要>=一种高效旋转活塞动力转换机，由缸体、缸盖、齿

轮、凸转子、凹转子等组成。凸转子和凹转子分别装

入一个像缺圆的双圆弧形线的8字缸体室内，通过前

后缸盖的轴承孔支承两转子在汽缸壁上，盖在缸体密

封，使两转子贴室壁滑动，形成圆弧形的旋转工作

室。由于本发明在旋转循环工作时的摩擦力极少，通

过凸转子在每个工作循环起止都可获得最大的扭矩

旋转，故高效节能，使用寿命长，可用于水力和火力发

电，以及在汽车、飞机、船舶和压缩机方面。

<REC>

<申请号>=CN93117874.6

<名称>=小型电动机

<申请（专利权）人>=马渊马达株式会社

<发明（设计）人>=真野聪;殿冈幸久;铃木警

<申请日>=1993.09.20

<地址>=日本千叶县

<摘要>=本发明尤其有关用于小型照相机、音响、映像装

置、汽车用电气装置等的小型电动机。包括内部安装

着定子的壳体，配设在壳体内，用设置在壳体上的轴

承回转支承其回转轴的转子，其特征在于还包括分别

安装在各轴承上，把回转轴的外周面沿相对中心轴线

方向的横向按压、确保回转轴外周面分别和轴承的各

内周面接触的弹性伸出片，具有能确实防止转子回转

轴的振动和能发挥稳定性能和使构造简单等优点。

<REC>

<申请号>=CN93120297.3

<名称>=波形槽机构型活塞式内燃发动机

<申请（专利权）人>=陈公亮

<发明（设计）人>=陈公亮

<申请日>=1993.11.27

<地址>=226401江苏省如东县马塘镇南通缸套厂宿舍区

<摘要>=本发明提出二种独创的波形槽机构用以代替曲

轴连杆机构构造活塞式内燃机：I型和II型波形槽机

构型内燃发动机。就对置式双缸机而言，其转速当每

分钟工作循环数相同时只有曲轴连杆型内燃机的一

半。理论上不存在不平衡离心力，而且活塞侧向压

力，往复惯性力，气体变化压力，均获得平衡，且主轴

轴承亦不承受上述各力，因而工作稳静。这种特种活塞式内燃发动机，构造简单，制造容

易，维修简便费用低，可广泛应用于工农业生产的各

个方面，如作车、船、小型螺旋桨飞机、中小型及移动

电站等的动力。

<REC>

<申请号>=CN94102547.0

<名称>=角接触球轴承

<申请（专利权）人>=唐秉盛

<发明（设计）人>=唐秉盛;唐桂峰;唐桂阳

<申请日>=1994.03.18

<地址>=441022湖北省襄樊市轴承路1号襄阳轴承厂子弟小学周宏坤转

<摘要>=一种角接触球轴承，它最少包括内圈或有钢球沟

道的轴、外圈之一及钢球、其特征是在内圈或外圈或

有钢球沟道的轴上设有既不影响钢球工作，又能防止

钢球从其沟道中脱离出来的挡球罩或挡球圈，而成为

一种无保持架可分离的角接触球轴承。它既具有装

球数多、承载大、性能好等优点，又可分离而满足了主

机装配及维修装卸的要求，使其扩大了应用范围；其

最适合于低速和要求摩擦力矩小的汽车转向器所用

的轴承及自行车所使用的轴承。

<REC>

<申请号>=CN94103469.0

<名称>=角接触球轴承

<申请（专利权）人>=唐秉盛

<发明（设计）人>=唐秉盛;唐桂峰;唐桂阳

<申请日>=1994.04.08

<地址>=441022湖北省襄樊市轴承路1号襄阳轴承厂子弟小学周宏坤转

<摘要>=一种角接触球轴承，它包括至少一个具有至少一

条钢球沟道的配球件，配球件为内圈、轴、外圈及轮毂

中之一。其特征是在内圈或外圈或轮毂或轴上设有

既不影响钢球工作，又能防止钢球从其沟道中脱离出

来的挡球罩的挡球装置，而成为一种无保持架可分离

的角接触轴承。它既具有装球数多、承载大、性能好

等优点，又可分离而满足了主机装配及维修装卸的要

求，使其扩大了应用范围。其最适合于低速和要求摩

擦力矩小的汽车转向器轴承及汽车轮毂轴承和自行

车轴承。

<REC>

<申请号>=CN94116696.1

<名称>=角接触球轴承

<申请（专利权）人>=唐秉盛

<发明（设计）人>=唐秉盛;唐桂峰;唐桂阳

<申请日>=1994.10.18

<地址>=441022湖北省襄樊市轴承路1号襄阳轴承厂子弟小学周宏坤转

<摘要>=一种角接触球轴承，它包括至少一件具有至少一

条钢球滚道的配球件及钢球、保持架，配球件为内圈、

外圈、轴、轮毂法兰盘之一，其特征是在配球件上设有

与保持架构成锁球的，既不影响钢球工作的，又能将

钢球锁在大于其球径的保持架球孔中的锁球罩、锁球

挡边、锁球杯的锁球装置。其既锁球又与配球件之间

有间隙及密封圈密封。装配时无需对保持架装压，因

而，其具有运转灵活、噪音小、密封严、可分离而方便

装卸的优点。其最适宜于高速、密封严的汽车轮毂所

用轴承。

<REC>

<申请号>=CN95101455.2

<名称>=助力器中防止密封件脱离的装置

<申请（专利权）人>=自动车机器株式会社

<发明（设计）人>=渡边诚

<申请日>=1995.01.26

<地址>=日本东京

<摘要>=一种装设在汽车制动器中使用的助力器，具体为

一种对密封装置的改进，该密封是用于在外壳后部上

成型的阶梯管状部与由此延伸出的阀体的管状终端

之间而设。根据发明，将一环形密封件和一轴承从前

部顺序装到外壳的阶梯管状部分内部并且它们的内

圆周部分装配成与阀体的管状终端呈滑动接触。密

封件或者轴承的端面上成型多个凸起结构，这些凸起

结构绕其外圆周与密封件或轴承彼此相对。这种凸

起结构有效防止了密封件向后脱离阶梯管状部分的

台阶。

<REC>

<申请号>=CN97101523.6

<名称>=轮胎欠压报警装置

<申请（专利权）人>=余林荣

<发明（设计）人>=余林荣

<申请日>=1997.01.19

<地址>=325200浙江省瑞安市塘河北路19号

<摘要>=本发明属于汽车轮胎欠压监视报警装置。它包括

一个与轮胎气门嘴通连的气压报警器,一个设在轮轴端面中心

的转向器及警示器等,气压报警器的负极输出端经导线与转向

器上的轴承圈电连接,轴承圈接导线经车体上的导轮、弹性伸缩

带与警示器电连接。本发明的使用,可以及时提醒驾驶员,保证

轮胎气压正常,及时修补轮胎,小则防止轮胎打炮,减少经济损失,

更重要避免车祸事故。

<REC>

<申请号>=CN97103925.9

<名称>=齿轮配合式无级变速机械系统

<申请（专利权）人>=钟军

<发明（设计）人>=钟军

<申请日>=1997.04.16

<地址>=610041四川省康利科学仪器设备公司成都君平街64附号1

<摘要>=本发明采用齿轮2锥形齿部在二轴上的进退,使

得它与锥形齿轮相配合的那一段直径发生变化,从而实现无级

变速,本发明有,机壳、机壳架、槽钢,左右滑动支架,齿轮1、齿

轮2、齿轮3、齿轮4、齿轮5、电机、支架,一、二、三、四、

五轴,齿轮杆、轴承、速比指示器等构成,本发明具有使用简单,

能无级变速,机械效率高等特点,可在汽车、摩托车、轮船,机械

设备上使用。

<REC>

<申请号>=CN97104349.3

<名称>=旋转标识装置

<申请（专利权）人>=曹光

<发明（设计）人>=曹光

<申请日>=1997.05.26

<地址>=100041北京市石景山北方工业大学11楼2单元9号

<摘要>=本发明涉及旋转标识装置,它包括一空心立柱和

2—6个沿周向均布地固定在固定座上的标识牌。固定座通过轴

承可转动地安装在立柱上。标识牌的两侧面上均设有识别标记,

该识别标记的符号无论从哪个方向观看,都是清楚正确无误可

辨认的。本发明的装置特别适用于安装在汽车的顶篷上,当在该

装置的标识牌上设有汽车登记号时,在发生案情的情况下便于

破案、捉拿罪犯。平时也有利于交通管理。本发明的装置还可

用于广告。

<REC>

<申请号>=CN97105358.8

<名称>=飞机高效操纵面

<申请（专利权）人>=马金山

<发明（设计）人>=马金山

<申请日>=1997.07.08

<地址>=361006福建省厦门市莲花新村流芳里七号楼201

<摘要>=本发明公开了一种飞机高效操纵面为分块式操

纵面,是由若干块操纵面块及相应的转动控制机构组成,操纵面

块通过转动轴及轴承安装在机翼或尾翼上,转动轴与飞机纵轴

基本垂直。当操纵面块偏转时,各操纵面块两端的缝隙处产生较

强的螺旋涡流,使操纵面块偏转很大角度时,仍可维持较稳定的

表面附着流,从而大大延缓了操纵面的失速,提高了操纵效率。

可使飞机在很大的迎角范围内保持有效控制。

<REC>

<申请号>=CN98110633.1

<名称>=金属表面上的碳纳米管高耐磨复合镀层及其制备方法

<申请（专利权）人>=李文铸

<发明（设计）人>=李文铸;周银生;李亚均;齐仲甫;李路

<申请日>=1998.01.21

<地址>=310013浙江省杭州市玉古路求是村55幢15号

<摘要>=本发明的金属表面上的碳纳米管高耐磨复合镀

层及其制备方法,其特征是该复合镀层中含有碳纳米管,如复合

镀层的成分是Ni－P－碳管米纳。同现有技术比较,本发明的突

出优点是该复合镀层具有高耐磨,低摩擦系数,高热稳定,耐腐蚀,

自润滑等优异的综合性能,如其耐磨性比无镀层的轴承钢

GCr15高1000倍,比Ni－P－SiC复合镀层高10倍以上。本发

明的镀层可镀覆在各种金属零件表面上,可广泛应用于航空航

天、机械、化工、冶金、汽车等各种行业,此方法简单,可适合

于工业化大生产。

<REC>

<申请号>=CN98111853.4

<名称>=高速离心泵

<申请（专利权）人>=鄢平安

<发明（设计）人>=鄢平安

<申请日>=1998.02.17

<地址>=610081四川省成都市洞子口长久村红旗纸箱厂

<摘要>=本发明涉及离心泵的密封装置。旨在解决已有高

速离心泵的叶轮与和叶轮轴的动密封问题。高速离心泵包含泵

壳、叶轮8、叶轮轴21、轴承及冷却润滑装置和轴承密封、叶

轮与前端盖3间的迷宫式叶轮前置密封、叶轮与叶轮轴间的叶

轮后置密封,叶轮排水口密封,上述密封采用螺旋阻滞泵和屏蔽

螺旋泵构成非接触密封、再组合机械式接触密封,以获得优良的

叶轮密封。本密封装置特别适用于高速泵的叶轮轴密封、和机

动船艉轴的密封。

<REC>

<申请号>=CN98807658.6

<名称>=装在龙骨上的转盘

<申请（专利权）人>=辛格尔浮筒系船公司

<发明（设计）人>=让·布罗

<申请日>=1998.06.09

<地址>=瑞士马尔利

<摘要>=本发明涉及一种船只1,包括靠近龙骨平面处的

一尺寸较小的转盘2。转盘壁的上部3位于甲板平面12与龙骨

平面7之间一半处下方。与提升器17连接的输油管18通过直

径较小的一轴9向上伸展到甲板平面12。转盘壁的下部6沿链

台8的高度伸展,该链台用一轴向和一径向轴承23、24与该下

部连接。这样,链台8足以承受由锚链13或缆绳施加的弯矩。

在用作采油、储油和卸载船后,转盘的下部6很容易卸下,从而

船只1又变回油船。转盘壁的下部6最好用穿过链台8的上部

滑动轴承23的可卸下螺栓27可卸下地连接在上部3上。

<REC>

<申请号>=CN99104207.7

<名称>=自润滑复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所

<发明（设计）人>=刘旭军;李同生;田农;刘维民

<申请日>=1999.03.17

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水路342号

<摘要>=一种自润滑复合材料及其制备方法。在聚间苯二

甲酸间苯二胺中填加聚对苯二甲酸对苯二胺浆粕,石墨、二硫化

钼等固体润滑剂及稀土氟化物等改性剂,通过湿法混合或干法

混合将浆粕和原料混合均匀,在温度为300～330℃,压力为60～

120MPa下热压制成复合材料,此材料的摩擦系数<0.25,磨损率<1.89×10<SUP>-15</SUP>m<SUP>3</SUP>/(N.m),硬度>350MPa,弯曲强度>190MPa。复合材料可在化工、纺织、汽车、机械等领域的轴承、齿轮等运动部件上使用。

<REC>

<申请号>=CN99107456.4

<名称>=掺合有特定高温聚合物的热喷涂粉末

<申请（专利权）人>=提克纳有限公司

<发明（设计）人>=H·施克肯巴克;C·W·史密斯

<申请日>=1999.03.01

<地址>=联邦德国凯尔斯特巴赫

<摘要>=氧化的聚亚芳基硫化物粉末和含有1—99%(重量)

的氧化的聚亚芳基硫化物和1—99%(重量)的金属、碳化物、陶

瓷和高温聚酰亚胺、聚酰胺－酰亚胺、聚酯－酰亚胺和芳族聚

酯塑料或它们的混合物的粉末适合用于热喷涂,由此形成的涂

层具有强的耐化学品性和耐机械性,并且当暴露于高和低温中

时具有高的尺寸稳定性。这样的涂层在燃气涡轮发动机、汽车

涡轮增压器和增压器的压缩机部分用作可磨损的密封空隙控

制涂层,或用作反应容器、厨房器具、密封件或轴承的涂层中是

有益的。

<REC>

<申请号>=CN99112052.3

<名称>=双联轴向心载荷自动调配式悬挂系统

<申请（专利权）人>=张玉玺

<发明（设计）人>=张玉玺

<申请日>=1999.01.26

<地址>=250022山东省济南市腊山路12号沣泽园

<摘要>=按设计要求首先将调配架前支座3、调配架中间

支座2、调配架后支座4、前钢板限位垫5、后钢板限位垫6、

固定在原有车架7上面,将载荷自动调配架1、装入调配架中间

支座2的轴承座内,再将传统中轴及弹簧钢板8,后轴及弹簧钢

板9的两活动端交叉插入载荷自动调配架1的中间空隙内,将两

固定端分别装入调配架前支座3和调配架后支座4,当汽车重载

时,将原本弓形弹簧钢板压平伸长,迫使两轴均向中心靠拢,实现

了增载向心的基本原理。当汽车通过凹凸路面时,如中轴进入凸

型路,传统中轴及弹簧钢板8的活动端受压,压迫载荷自动调配

架1后端上扬,迫使前端与传统后轴及弹簧钢板9下降,自动调

配到载荷相等的目的。如后轴进入凸型路,整个悬挂系统动作相

反,使两轴载荷始终相等,这就是本发明专利的两项特征。

<REC>

<申请号>=CN99114568.2

<名称>=船用改性坚韧尼龙浇铸件

<申请（专利权）人>=贾明君;唐文敬

<发明（设计）人>=贾明君;唐文敬

<申请日>=1999.11.24

<地址>=225500江苏省姜堰市古田新村17号楼304室

<摘要>=一种船用改性坚韧尼龙浇铸件的配方和制备方

法,以尼龙6的成分为主体,加入玻璃纤维、稀土粉及聚四氟乙

烯树脂、镁粉、钛粉、锰粉等,将各组分在头锅中加热熔融,经

减压脱水、去杂质后,倒入经恒温预热的模具中进行离心式浇铸

成型,再经热处理后得到制品。由本发明制得的尼龙浇铸件硬

度、弯曲强度提高,整体性能好,且能实现批量生产,设备安全可

靠,生产成本低,比目前国内和进口件的同类产品有明显优越性,

是船用轴承类零部件的理想材料,也可用于机械、化工、军工、

交通等其它行业。

<REC>

<申请号>=CN99121987.2

<名称>=健身球

<申请（专利权）人>=吴依民

<发明（设计）人>=吴依民

<申请日>=1999.10.25

<地址>=100054北京市丰台区玉林东里二区8号楼1－501

<摘要>=本发明公开了一种在手掌中使用的健身球,它由

一个陀螺球1和具有环形导轨的外壳下部2,外壳上部3,以及轴

承保持架4组成.用手摇摆已有一定初速的健身球,利用陀螺进

动原理使陀螺球1自转从每分钟数百转加速到数千转.对人手

活动力量明显增强,而且人和健身球的运动力量是相互作用

的。本发明可对手腕和手臂进行锻炼,起到舒筋活血作用,有助

于电脑操作者和汽车司机解除疲劳,防止职业病。

<REC>

<申请号>=CN200410051489.1

<名称>=支撑面可转动的汽车爆胎安全装置

<申请（专利权）人>=王正键

<发明（设计）人>=王正键

<申请日>=2004.09.16

<地址>=510500广东省广州市天河区沙河花生尞7巷七号401房

<摘要>=本发明是一种支撑面可转动的汽车爆胎安全装

置，它由转动部件和固定部件所组成；转动部件由滚轮、轮轴

和轴承组成，或由皮带、皮带轮、轮轴和轴承组成，也可由履

带、齿轮、轮轴、轴承和销钉组成；固定部件由支架、轴承盖

和防尘盖等组成。本发明通过普通的螺栓螺母固定在汽车无内

胎车轮的轮辋上，在汽车轮胎发生突爆或轮胎漏气的情况下支

承外胎，防止汽车方向跑偏，保证了行车安全。本发明具有结

构简单、安全可靠、质量轻、安装方便、成本低、极易在汽车

推广与应用的特点。

<REC>

<申请号>=CN02136348.X

<名称>=汽车制动安全阀

<申请（专利权）人>=童喜庆

<发明（设计）人>=童喜庆

<申请日>=2002.08.01

<地址>=200003上海市黄浦区新昌路280弄5号

<摘要>=一种汽车制动安全阀，包含：一壳体，其下中部

设有叶轮室、一底盖与叶轮室外的壳体螺接，在壳体的左端设

有制动进气道和贯通的出气道；一阀门设置在两气道的交叉

处，其中部上下方设有十字形两通孔，上下方通孔与制动进气

道和储气道联通；一叶轮轴，其下部联接有叶轮，装置在叶轮

室中，叶轮轴用轴承与壳体紧配合，叶轮轴一端延伸穿过壳体，

其延伸段靠近壳体处有一小齿轮，在小轮两侧的壳体上，螺接

两定位滑杆，定位滑杆的另端与上盖螺接固紧，而延伸段端部

与上盖螺接固紧；一联动控制机构用以改变阀门的制动气源，

由滑套托架、滑套组件、一顶升拉杆、摇臂和摇臂架组成，由

叶轮驱动叶轮轴旋转而使联动控制机构作动来控制阀门旋动

而可继续制动。

<REC>

<申请号>=CN200710143213.X

<名称>=一种供油制动一踏板控制机构以及一种双控踏板限动机构

<申请（专利权）人>=石淳民;

<发明（设计）人>=石淳民

<申请日>=2007.08.08

<地址>=063000河北省唐山市路北区山西南里17楼2门102室

<摘要>=一种供油制动一踏板控制机构以及一种双控踏板限动机构，涉及汽车供油和制动机构，其在先机构提供了设有托板，挡板、踏板从动板和配合制动踏板的轴承并连接踏板止动体的双控踏板及其支撑，以及同时配合加油踏板支撑和双控踏板的油控拨板，使驾驶员在操作中只使用一块踏板控制供油和制动，消除了制动延误和制动错位的巨大隐患，增强了行车的安全性；其在后机构提供了由限动角连动轴和与其连动的踏板限动角，以及限动角手拨体，可随时对进入加油状态的双控踏板限动，有利于减轻操作疲劳，降低能源消耗和延长车辆使用寿命，上述两种机构结构可靠耐用，制作容易，它们的共同使用，符合时代要求，尤其对于减少交通事故具有不可替代的作用。

<REC>

<申请号>=CN200610067766.7

<名称>=汽车变速箱磁控节能器

<申请（专利权）人>=覃炳林;

<发明（设计）人>=覃炳林

<申请日>=2006.03.14

<地址>=546300广西壮族自治区宜州市和平路周家塘27号

<摘要>=一种汽车变速箱磁控节能器，它是以一组棘齿及活动套齿，以线圈电磁控制的方法进行操控。在变速箱输出轴一端装上棘齿，中间装传动轴，轴上装上棘齿轮活动套齿，及轴承密封圈，顺序联接，利用活动套齿功能可保留车辆贯性形成的反堵力，及反向行驶。利用棘齿功能，可消除车辆贯性形成的堵力，合理利用车辆贯性，节约燃料，减轻发动机工作状况，并不改变变速箱原有的功能。

<REC>

<申请号>=CN200610155929.7

<名称>=一种力矩检测方法及装置

<申请（专利权）人>=瓦房店轴承集团有限责任公司;

<发明（设计）人>=孙茂林;高钧;吴美霞;刘东霆;范福伟;孙起奎

<申请日>=2006.12.31

<地址>=116300辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

<摘要>=一种力矩检测方法及装置属于铁路货车轴承装配技术领域。由汽缸36、扭矩传感器37由数字信号处理电路和旋转编码器组成；支撑平台38、汽缸39、卡爪40、卡爪41、汽缸42、扭转心轴43、汽缸44、电机45、固定装置46、旋转轴47、卡爪48、卡爪49、推出器50、链板51、从动轴52、汽缸53组成。本发明所达到的有益效果是：既可以测量静止扭矩，也可以测量旋转转矩；检测精度高，稳定性好；抗干扰性强；可连续测量转扭矩；传感器输出高电平频率信号可直接送计算机处理。主要应用于铁路货车轴承装配领域。

<REC>

<申请号>=CN200710113419.8

<名称>=一种铝硅系变形铝合金及其制备方法

<申请（专利权）人>=李贞宽;济南慧成铸造有限公司

<发明（设计）人>=李贞宽;王静;边秀房

<申请日>=2007.10.15

<地址>=250200山东省济南市章丘市工业一路1号

<摘要>=本发明公开了一种铝硅系变形铝合金及其制备方法，该合金以重量百分比计含有硅：9.0－12.6％；铜：1.5－4.0％；镁：0.3－0.6％；铋：0.1－3.5％；铁：＜0.30％；锌：＜0.20％；杂质含量≤0.15％；余量为铝。原料在反射熔炼炉中熔化、精炼，合金熔液经Al－Sr中间合金变质处理后，通过半连续铸造得到铸棒，铸棒热挤压变形后，经锻造和T6热处理，制得铝硅系变形铝合金。本发明在合金中添加元素铋后，使合金的耐磨性能大大提高，并使合金具有自润滑特性，延长了该合金制成的产品的使用寿命，降低了使用成本，抗拉强度在390MPa以上，断后伸长率达到6％，硬度为136－141HB，主要用于制造对强度、韧性和耐磨性能要求比较高的汽车及摩托车车轮、活塞、轴承、双向斜盘等汽车零部件。

<REC>

<申请号>=CN03125460.8

<名称>=游动式轮毂

<申请（专利权）人>=王智平

<发明（设计）人>=王智平

<申请日>=2003.09.27

<地址>=435006湖北省黄石市铁山区矿二路15栋2号

<摘要>=本发明涉及技术领域为行驶的一般车辆轮毂结

构，IPC分类B60。本发明的技术方案是：车轮毂由内动力轮、

可游动支承轮辐、外行驶轮组成。内动力轮中心连接动力轴，

可游动支承轮辐通过支点上轴承连接动力轴把内动力轮固定

在其中一个支点上，内动力轮可以沿外行驶轮内侧自由滚动，

以摩擦力和重力的合力的方式推动外行驶轮沿地面运动。本发

明性能特征：利用物体的惯性和重力关系，达到物体的加速助

加，减速助减性能，从而减少能量消耗。具体实施方式本发明

适用于汽车等制造业生产，内动力轮与外行驶轮的连接应是一

种凸凹啮合槽结构，并需考虑散热因素。

<REC>

<申请号>=CN200380100647.1

<名称>=用于载货车的弹性底盘轴承

<申请（专利权）人>=ZF雷姆伏尔德金属制品股份公司

<发明（设计）人>=M·布尔;R·昆策

<申请日>=2003.12.15

<地址>=德国雷姆伏尔德

<摘要>=本发明涉及载货车中的弹性底盘轴承，此轴承就

是一种铰链。本发明特别涉及在汽车制造领域中用于弹性机械

连接两个机械部件的铰链的两种变型方案。它具有一个夹头1

和一个壳体13，14，其中，夹头1具有一个中间区4和两个端

部区2，夹头1为旋转对称的车削件，壳体13，14由至少两个

同心内插的套筒5，6，7；7，15组成，这些套筒一起限定一

个空心圆柱，这个空心圆柱的中间腔室8，9，16用弹性材料

浇铸，这样，由最内层套筒5，15包围的夹头1相对于壳体13，

14的套筒7或者其它的套筒6，7可万向接头式地移动。

<REC>

<申请号>=CN200610011066.6

<名称>=体能极差发电机充电器

<申请（专利权）人>=太正勇;

<发明（设计）人>=太正勇

<申请日>=2006.07.21

<地址>=663000云南省文山县开化镇大法古668号

<摘要>=一种体能极差发电机充电器，由磁钢、转子、定子线圈、定子铁芯、印刷电路板、帖片整流二极管、偏心摆轮、发电机引出线、安装孔固定螺钉、轴芯、并紧螺钉、轴承座和轴承组成，只要把它携带在身上(放在衣袋里)，随着人体的运动，就带动了偏心摆轮的旋转或左右摆动，就能发电向手机、GPS定位仪等充电，它不仅能衣附人体上发电，而且在车船上、马背上均能很好的发电。

<REC>

<申请号>=CN200710168953.9

<名称>=一种汽车差速器壳长度测量检具及测量方法

<申请（专利权）人>=江西江铃底盘股份有限公司;

<发明（设计）人>=黄平辉;唐思成;胡义华;吴北光;敖辉光

<申请日>=2007.12.15

<地址>=344000江西省抚州市临川大道中段

<摘要>=本发明属于机械加工量具领域，涉及一种汽车差速器壳长度测量检具及测量方法。它包括杠杆百分表6及百分表3，其特征是：定位支柱1和中间测量杆2分别与检具座8连接，定位支柱1的上端平面为定位面，杠杆百分表6通过夹紧装置7与检具座8连接，杠杆百分表6的触头测量时与测量体端面接触，百分表3通过夹紧装置与L<SUB>1</SUB>长度检测装置4连接；校正时，L<SUB>1</SUB>长度检测装置4放在L<SUB>2</SUB>长度标准体上平面上，测量时，L<SUB>1</SUB>长度检测装置4放在上测量体端面上。两百分表经过校正后，汽车差速器壳总成通过检具座中间一根支柱放在定位支柱上。上端差速器轴承颈部放入检测装置，读入两百分表数据为两轴颈端面至法兰的距离。检具使用方便，读数正确，误差小，能连续检测，检测速度快。

<REC>

<申请号>=CN200410035231.2

<名称>=滚动轴承

<申请（专利权）人>=NTN株式会社

<发明（设计）人>=前田喜久男;松原幸生

<申请日>=2004.03.19

<地址>=日本大阪

<摘要>=一种滚动轴承，装配到汽车摇臂(4)上的滚动轴承

(1)的内圈(5)和外圈(6)是由高碳铬轴承钢形成，通过在碳氮共

渗化处理后先进行高温回火再进行高频淬火的热处理，使得其

表层具有材料变化抵抗性以及具有200 MPa以上的压应力，从

而在和传统技术相同的材料成本条件下，能够大大改善滚动疲

劳寿命和断裂疲劳强度。所以，虽然该轴承(1)是无保持架式而

润滑条件易恶化、并且外圈(6)受到来自凸轮(3)的反复弯曲应

力，但可以长期稳定使用。本发明的滚动轴承，在润滑条件苛

刻的条件下或作用有弯曲应力的条件下可以长时间稳定使用。

<REC>

<申请号>=CN200610032406.3

<名称>=装有鼠笼式磁力调节套的稀土永磁同步电机

<申请（专利权）人>=邓传义

<发明（设计）人>=邓传义;李宝生;张升平;欧见宝;邹月英;肖建群;周辉英;欧利平;朱士庭;唐祥民

<申请日>=2006.10.12

<地址>=426100湖南省祁阳县浯溪镇民生路县科技局郭湘平转

<摘要>=本发明公开的一种装有鼠笼式磁力调节套的稀

土永磁同步电机，属于一种机电产品，由电机轴(2)、套筒(6)、

定子壳体(12)、定子绕组(11)、带有左右轴承(15)和(5)的左右端

盖(14)和(4)以及永磁铁(7)和磁力调节套(8)构成。具有结构简

单、节能效果好等特点，适用于家电、电动汽车、船舶、机械

设备等领域，是一种取代传统同步电机的较为理想的永磁同步

电机。

<REC>

<申请号>=CN200710165873.8

<名称>=带传感器轴承装置以及带传感器滚动轴承

<申请（专利权）人>=日本精工株式会社;

<发明（设计）人>=青木护;坂谷郁纪;渡部将充

<申请日>=2003.10.24

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种带传感器轴承装置以及带传感器滚动轴承，其用于汽车、铁道车辆等移动体或设备机械、工作机械等，其具有：能够检测出滚动轴承的状态的传感器、内侧收容传感器并固定在固定侧套圈上的环状传感器罩、固定在设于传感器罩的径向外侧的轴承壳或轴上的环状按压部件，在传感器罩的规定位置设置开口部，在该开口部的周缘部设置向压紧部件侧突出的突起部，在压紧部件上形成突起部插入的切口部，该切口部与突起部配合。

<REC>

<申请号>=CN200510100425.0

<名称>=一种车外防霜防雪防晒电动装置

<申请（专利权）人>=叶焕昌

<发明（设计）人>=叶焕昌

<申请日>=2005.10.21

<地址>=523000广东省东莞市东城区东泰花园阳光假日20栋201房

<摘要>=本发明涉及到一种汽车车外防霜防雪防晒电动

装置。其包括电机、与电机相连的转轴、电源开关、电线，本

发明的特征在于：车外防霜防雪防晒电动装置固定在车外前后

窗的上沿或设置于车顶行李架的前后端，在上盖和下盖的容置

空间内设有电机、转轴、轴承和遮盖元件，上盖和下盖的外侧

设置一遮盖元件出口，遮盖元件底下部与一盖板连接。在烈日

下停车时，使用本发明可以遮挡车前后窗阳光，车内保持相对

的温度，进而达到节油的效果；另外在比较寒冷恶劣的天气还

可起到防霜雪的功效，并且可以在车内控制该装置的收放，方

便司机使用。本发明结构简单，操作简便和实用性强。

<REC>

<申请号>=CN200610050431.4

<名称>=硅油风扇离合器

<申请（专利权）人>=五龙控股有限公司;

<发明（设计）人>=丁维福;刘正耀;王应刚

<申请日>=2006.04.17

<地址>=325611浙江省乐清市清江镇上埠头

<摘要>=一种用在汽车发动机风扇冷却系统中的硅油风扇离合器，它包括主动盘、主动轴、轴承、后盖、前盖、隔板、阀片，前盖、主动盘间的迷宫槽为双面多环三角形迷宫槽。它大大地提高了传递扭矩的能力。

<REC>

<申请号>=CN200710048458.4

<名称>=一种环保型硒铋黄铜合金材料

<申请（专利权）人>=罗凡;李克清

<发明（设计）人>=罗凡;李克清

<申请日>=2007.02.12

<地址>=610000四川省成都市金牛区抚琴西南路14号3栋2单元7号

<摘要>=一种环保型硒铋黄铜合金材料，其特点是在于该硒铋黄铜合金材料的化学成份，按重量百分比为：Cu56.5～62、Zn36～40、Bi0.5～3、Se0.01～0.05余量稀有金属和不可避免的杂质，采用备料、中间合金制备、配料熔铸制成，并采用常规的冷、热加工制成所需规格的各种材料，或重熔精密铸造成各种零件。其抗拉强度(Rm)402～555Mpa，硬度(HB)114～149、延伸率(δ5)15～19各项指标均达到或超过含铅黄铜的各项力学指标，并具有良好的切削性能。该硒铋黄铜合金材料中铅、镉含量极少，达到环保要求。所用元素对人体、环境有益，是替代黄铅铜的极佳材料。可广泛用在电器、水暖、汽车、机械、电子电器、五金饰品、阀们、轴承等领域。

<REC>

<申请号>=CN200480017182.8

<名称>=万向接头

<申请（专利权）人>=日本精工株式会社;日本精工轴承有限公司

<发明（设计）人>=关根博;长泽诚

<申请日>=2004.06.01

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供一种万向接头，在该万向接头上设置

有对于星形臂的摇摆运动的阻力负荷在摆动角β＝0°时为最

大且随着从此离开逐渐变小的阻力施加机构。由此，抑制输入

输出轴之间的传递转矩的变动。而且，如果将这种万向接头使

用于汽车转向装置上，能改善操纵感。上述阻力施加机构由在

星形臂(311)的端面上形成的凸轮面(76)和在从轴承套的套底轴

心偏心的位置上形成、与上述凸轮面接触的配合凸起(75)构成。

另外，也可以将上述阻力施加机构用全都为大致椭圆形状的万

向节叉孔(71)内面和星形臂(311)前端部构成。

<REC>

<申请号>=CN200480028770.1

<名称>=圆锥滚子轴承和圆锥滚子加工方法

<申请（专利权）人>=NTN株式会社

<发明（设计）人>=辻本崇

<申请日>=2004.09.27

<地址>=日本大阪

<摘要>=本发明的目的是以低成本提供一种寿命长的包

括凸面大的滚子的圆锥滚子轴承，其优选作为用于支撑汽车传

动杆部分圆锥滚子轴承。圆锥滚子轴承中的滚子(3)的周缘表面

通过研磨而进行凸面加工，接着通过滚筒抛光或滚桶抛光等而

进行

精加工，使得不留下研磨条纹。

<REC>

<申请号>=CN200710100606.2

<名称>=用于旋翼式飞机的串联叠置的角面接触轴承

<申请（专利权）人>=滚动轴承美国公司;

<发明（设计）人>=亚历克斯·哈比布瓦恩德

<申请日>=2007.03.13

<地址>=美国康涅狄格

<摘要>=一种串联的角面接触滚珠轴承组(30a，30b，…)，每个所述滚珠轴承具有内环(32)、外环(34)和位于内环和外环之间的滚珠(24)，其中所述每个轴承包括由嵌块式滚珠分隔件(10)彼此间隔开的滚珠。一种旋翼式飞机转子头组件(50)，包括：转子头元件(52)，多个围绕所述头元件的中心等间隔地连接到头元件(52)上的心轴(56)，以及安装在每个心轴(56)上的一叠滚珠轴承(40)。每个轴承具有内环(32)、外环(34)和多个位于内环和外环之间的滚珠(24)、以及位于相邻滚珠之间的嵌块式滚珠分隔件(10)，并且滚珠轴承上具有安装轴环(58)。

<REC>

<申请号>=CN200710190684.6

<名称>=圆孔薄壁类工件渗碳淬火方法

<申请（专利权）人>=泰州市三精机械制造有限公司;

<发明（设计）人>=张秋生;叶俊红

<申请日>=2007.11.29

<地址>=225511江苏省姜堰市桥头镇工业三路

<摘要>=本发明公开一种圆孔薄壁类工件渗碳淬火方法，将机加工好的工件常规渗碳后，从炉中取出随即在内孔中装入圆柱状预胀模，该预胀模外径加工成比工件孔径图纸尺寸大0.1～0.25mm，然后将工件与预胀模一起按淬火工艺快速垂直浸入淬火油中，出油后回火，冷却后用液压机平稳压出预胀模，最后喷丸、检验、入库。所述预胀模如磨损超差，可整修后重新使用。该方法适用于汽车用齿圈、轴承套圈等圆孔薄壁类工件渗碳淬火处理，能避免或减小工件变形，保证产品质量，而且操作简单、工艺规范，投入少，成本低，生产效率高。

<REC>

<申请号>=CN99107913.2

<名称>=无级调速盘式永磁电机

<申请（专利权）人>=陶国珍

<发明（设计）人>=陶国珍

<申请日>=1999.06.02

<地址>=100041北京市石景山区苹果园二区9栋102号

<摘要>=本发明涉及一种无级调速盘式永磁电动机,它由

机壳,轴承,定子,转子,输出轴组成,定子和转子均为盘式结构。该

电机还具有一个无级调速部分,无级调速部分以电磁离合器方

式与转子相互作用,可达到调速的目的。本发明的优点在于转矩

大,效率高,轴向尺寸小,能满足调速驱动的要求,特别适用于电

动汽车中车轮的驱动。

<REC>

<申请号>=CN200810096592.6

<名称>=汽车转向轮转角指示装置

<申请（专利权）人>=安徽工程科技学院

<发明（设计）人>=高洪;肖平;彭翠云;李俊杰

<申请日>=2008.05.16

<地址>=241000安徽省芜湖市赭山东路8号安徽工程科技学院机械工程系

<摘要>=本发明涉及汽车转向轮转角指示装置。解决了转向轮位置不可见而造成的汽车车库移位或公路掉头等操作存在操作风险的问题。该装置转向盘的转向轴上设有输入齿轮，与其啮合的定轴齿轮通过转轴连接着齿轮，转轴上通过轴承安装着中心齿轮，行星齿轮分别与齿轮和中心齿轮啮合；行星齿轮设于Z形转臂轴一端，Z形转臂轴的另一端设有定轴非圆齿轮，输出非圆齿轮设于回转轴一端，回转轴另一端连接着指针，与指针对应的刻度盘安装在壳体上。本发明采用全机械装置将与转向盘偏转角对应的转向轮偏转角度大小与方向以指针动态显示在驾驶员前方的刻度盘上。该装置结构紧凑，工作可靠性高，适用车型全面不受转向系以及与转向桥配套悬架具体类型的限制。

<REC>

<申请号>=CN200810100295.4

<名称>=单面焊双面成型焊接机构中的反面铜板微调装置

<申请（专利权）人>=无锡华联科技集团有限公司

<发明（设计）人>=杨念记;李秀成;鲍光辉

<申请日>=2008.05.10

<地址>=214135江苏省无锡市新区新安街道312国道旁

<摘要>=本发明涉及一种单面焊双面成型焊接机构中的反面铜板微调装置，具体地说是为船用钢板单面拼接、钢板反面铜板微调对准焊缝，属于机械设备技术领域。特征是包括联动架子、螺母架子、丝杆、减速机、轴承组件等。所述的联接架子插装在螺母架子上面，螺母架子与丝杆连接，丝杆两端分别安装有轴承座组件，通过轴承座组件安装在机架上，丝杆的一端与减速机连接。本发明结构简单、紧凑，合理；能快速地找准焊缝，左右侧设置限位装置保证安全性，在中位设置了中位检测开关能自动使反面铜板恢复到中位，实现了焊缝成型美观，力学性能好的目的。极大减少了焊接缺陷的发生率。

<REC>

<申请号>=CN200480028338.2

<名称>=能量回收系统

<申请（专利权）人>=TTL动力学有限公司;自由动力有限公司

<发明（设计）人>=R·J·比德尔;M·西姆科克;J·马圭尔

<申请日>=2004.08.27

<地址>=英国威尔特郡

<摘要>=一种用于从废热源(例如来自小型工业生产设备、

汽车内燃机等的废热流体)提取能量的能量回收系统，该系统是

具有循环的工作流体的封闭的兰金(Rankine)循环系统。所述系

统包括：第一热交换器，用于接收处于第一温度的结合有废热

的流体源并输出处于第二温度的所述废流体，以及用于接收处

于第三温度的所述工作流体并输出处于第四温度的工作流体，

所述第四温度高于所述第三温度并且高于工作流体的沸点；涡

轮单元，其被设置成接收从第一热交换器输出的处于第一压力

的工作流体并输出处于第二压力的工作流体，所述第二压力低

于所述第一压力，由此涡轮单元将旋转能传递给安装在该涡轮

单元内的涡轮轴；机电转换单元(包括交流发电机)，其与涡轮

轴耦合，用于将所述旋转能转化成电能；与涡轮单元以及第一

热交换器耦合的冷却系统，用于接收来自涡轮单元的处于第五

温度的工作流体，将该流体冷却，并在第三温度将该流体提供

给第一热交换器。本发明还公开了用于控制交流发电机的输出

功率的技术。同时公开了特定的涡轮、轴承、转矩耦合、功率

控制以及工作流体净化技术。

<REC>

<申请号>=CN200610095253.7

<名称>=一种浮动轴承式高速电机驱动的空气循环机

<申请（专利权）人>=何君;伍怀秋;何应明

<发明（设计）人>=何君;伍怀秋;何应明

<申请日>=2006.12.06

<地址>=100083北京市海淀区学院路37号北京航空航天大学505教研室

<摘要>=本发明公开了一种浮动轴承式高速电机(4)驱动的空气循环机，属制冷空调领域。总成由压气机(1)、涡轮机(2)分置于高速电机两端，三者同轴组成。高速电机采用全浮动式油润滑轴承(3)，电机冷却由涡轮机提供一部份冷气分两路对机体强制换热，功率达15kw/6万r/min。工作原理是：高速电机旋转时，压气机输出具有一定能量的压缩空气通过中冷器到涡轮机绝热等熵膨胀，一部分焓降使气体膨胀加速，输出制冷量；另一部分焓降则转变为机械功输出，与高速电机共同驱动压气机旋转，周而复始。涡轮机采用双边切线进气，提高了制冷效率。该发明具有体积小、重量轻、性价比高等特点，适用于汽车空调等。

<REC>

<申请号>=CN200710141472.9

<名称>=外花键轴轮毂电机

<申请（专利权）人>=鲁泊凡;

<发明（设计）人>=鲁泊凡

<申请日>=2007.08.24

<地址>=441500湖北省襄樊市南漳县城关镇船湾村3组

<摘要>=本发明提供一种外花键轴轮毂电机，以传统的三机异步电机为基础，通过改变外形结构设计，使之成为一种性能可靠，结构简单，实用性强的轮毂电机。电机外壳的两侧设有与电机轴垂直的电机座，以方便与电动汽车的悬架连接，电机轴的外端设有外花键，并装有车轮连接器，用车轮螺栓把车轮和制动鼓或制动盘安装在电机轴外端的车轮连接器上。制动底板或制动钳支架安装在轮毂电机的外侧端盖上。电机轴的内端设有调隙螺母，用以调节轴承间隙，即实际使用中调整车轮间隙。本发明可用于小型电动汽车的制造。

<REC>

<申请号>=CN200810108004.6

<名称>=单面焊双面成型焊接机构中的反面焊剂回收装置

<申请（专利权）人>=无锡华联精工机械有限公司

<发明（设计）人>=杨念记;李秀成;鲍光辉

<申请日>=2008.05.10

<地址>=214135江苏省无锡市新区新安街道312国道旁

<摘要>=本发明涉及一种单面焊双面成型焊接机构中的反面焊剂回收装置，具体地说是为船用钢板单面拼接，钢板反面焊剂回收用，属于机械设备技术领域。采用驱动减速机固定在回收槽一端，在驱动减速机输出轴上连接固定螺杆副，螺杆副另一端与螺旋叶片轴连接，螺旋叶片轴由若干个杆端关节轴承连接成一体，并安装在固定架上面，固定架安装在回收槽内，在回收槽另一端下部设有出料口，出料口下方安放集料桶。本发明结构简单、紧凑，合理；能在较小的空间内，完成长距离焊缝的反面焊剂进行回收，无须人工的参与自动完成焊渣的收集工作；自动化程度高，能使回收焊渣实现自动化操作；能降低工人的劳动强度，可有效地提高了生产效率。

<REC>

<申请号>=CN200710091267.6

<名称>=防水轮毂

<申请（专利权）人>=杨光笋;章新新

<发明（设计）人>=杨光笋

<申请日>=2007.03.28

<地址>=325802浙江省苍南龙港镇湖前新菜场街6号

<摘要>=一种涉及密封主要用于电机的防水轮毂，其主轴从壳体中部穿过，壳体两端套接左右端盖，左右端盖通过支承与主轴转动配合；右端盖内壁设有密封橡胶胎，密封橡胶胎右侧设有气管，气管穿过右端盖壁，气管中部设有通气孔，气管外端紧固防尘盖。所述左右端盖轴承两侧设有密封圈；所述密封橡胶胎为中空薄壁环形体。当轮毂内部升温升压时，密封橡胶胎气体从通气孔排出，轮毂体内压强与外部气压相等；当轮毂内部降温降压时，密封橡胶胎体积膨胀，气体从通气孔进入，轮毂体内压强增加，直至与外部气压相等。整个循环，气压实现动态平衡，达到轮毂防水的目的。该装置可以广泛应用于电动车辆包括汽车的轮毂电机。

<REC>

<申请号>=CN200710012202.8

<名称>=一种可变截面蜗轮增压器

<申请（专利权）人>=周彦学

<发明（设计）人>=周彦学

<申请日>=2007.07.20

<地址>=118100辽宁省沈阳市二龙工业园区A座1号

<摘要>=一种可变截面蜗轮增压器，进气涡壳的进气道设置成可变截面的圆形弯曲进气道，进气涡壳内装设一喷嘴环，喷嘴环是在环状底板上固定连接喷嘴环叶片，在叶片之间形成均匀收缩通道。进气涡壳的中心设置一中心孔，喷嘴环位于进气涡壳和涡轮之间，涡轮通过中心轴装设在轴承上，轴承装设在进气涡壳中心孔，涡轮的叶片与轮骨连接成一体。本发明构思巧妙、设计合理，整体结构紧凑、性能稳定、可靠，制作、安装方便，提高整体效率，操作简单，具有极强的实用性，可适宜汽车使用。

<REC>

<申请号>=CN200710092888.6

<名称>=一种带静压旋驱的浮动轴承式高速电机驱动的空气制冷机

<申请（专利权）人>=何  君;伍怀秋;何应明

<发明（设计）人>=何  君;伍怀秋;何应明

<申请日>=2007.10.26

<地址>=100055北京市宣武区广外大街305号8区6号楼1007室

<摘要>=本发明公开了一种带静压旋驱的浮动轴承式高速电机驱动的空气制冷机，属制冷空调领域。总成

由压气机、涡轮机分置于高速电机两端，三者同轴组成。高速电机采用具有静压旋驱作用的浮动式滑

动轴承，冷却系统采用外循环水式冷却装置对电机进行强制换热。工作原理是：高速电机旋转时，压

气机输出具有一定能量的压缩空气通过中冷器到涡轮机绝热等熵膨胀，一部分焓降使气体膨胀加速，

输出制冷量；另一部分焓降则转变为机械功输出，与高速电机共同驱动压气机旋转，周而复始。涡轮

机采用三边切线进气，提高了制冷效率。该发明具有体积小、重量轻、性价比高等特点，适用于汽车空

调等。

<REC>

<申请号>=CN200810073445.7

<名称>=向飞轮壳和/或离合器壳体内通气排除粉尘的方法

<申请（专利权）人>=桂林福达汽车部件有限公司

<发明（设计）人>=李庆会;廖世广;黎伟

<申请日>=2008.01.26

<地址>=541100广西壮族自治区桂林市西城工业区桂林福达汽车部件有限公司

<摘要>=本发明公开了一种向飞轮壳和/或离合器壳体内通气排除粉尘的装置及方法，它是利用设置在飞轮壳和/或离合器壳体上的单向开启的排气阀，和利用汽车的压缩空气源，将操纵汽车离合器和/或制动器时的排气，经过设置的油水分离器分离后通过排气管管道向飞轮壳和/或离合器壳体通气，单方向将离合器摩擦片磨损产生的粉尘排除。这种方法粉尘排除率高，既可以避免粉尘与分离轴承座上的润滑脂形成胶状物，又可避免外部粉尘、异物进入飞轮壳和离合器壳体内。

<REC>

<申请号>=CN200680043500.7

<名称>=具有无间隙的操作机构的机电式制动器

<申请（专利权）人>=欧陆汽车有限责任公司

<发明（设计）人>=C·贝尔－韦尔特;M·布伦德尔;L·埃梅尔;S·普费弗;H·波威莱特;M·里戈思;M·沃格斯;H·朱伯

<申请日>=2006.11.20

<地址>=德国汉诺威

<摘要>=本发明涉及一种尤其用于汽车的机电式制动器(10)，该制动器具有电动的执行机构(18)和布置在摩擦元件(21)和电动的执行机构(18)之间的具有楔形装置(11)的自行增力装置，该执行机构产生操作力并且作用到至少一个摩擦元件(21)上，从而将该摩擦元件朝制动器的有待制动的部件(21)挤压用于引起摩擦力，该自行增力装置引起由电动的执行机构(18)产生的操作力的自行增力。为了在结构上和在控制技术上进行简化，执行机构(18)只具有一个唯一的电动机(24)并且通过具有可旋转支承的位置固定的主轴(26)和不可旋转的通过主轴的旋转可在主轴上轴向来回运动的螺母(28)的主轴/螺母装置(30)输出由电动机产生的操作力。作为替代方案，所述螺母位置固定地并且可旋转地得到支承，并且主轴是不可旋转的并且可轴向来回运动的。借助于轴向预紧的轴承(36，38)实现主轴(26)的可旋转的支承，并且螺母(28)沿轴向相对于主轴预紧地安置在主轴(26)上。螺母(28)的来回运动借助于传递元件传递到楔形装置(11)上，所述传递元件一方面无间隙地与螺母(28)连接并且另一方面无间隙地与楔形装置(11)连接。

<REC>

<申请号>=CN200810209704.4

<名称>=用于平原河流的水上发电设备

<申请（专利权）人>=于振喜

<发明（设计）人>=于振喜

<申请日>=2008.12.15

<地址>=158417黑龙江省虎林市西岗宏富水磨石板厂

<摘要>=用于平原河流的水上发电设备，它涉及一种发电设备。本发明的目的是

为解决现有水上发电装置存在投资较大，比如需要驳船、机房船等设备，而

且需要水深保持在2.5米以上的条件下才能工作的问题。本发明叶轴的两端

设置在两个轴承上，叶扇设置在第一浮框的框内侧，叶扇的一端与叶轴固定

连接，第二浮框与第一浮框固定连接，增速器和发电机均固定在第二浮框的

上面，叶轴的一端与增速器的输入端相连接，增速器的输出端与发电机的输

入端相连接，第一浮框的一侧上连接有绳索。本发明的第一浮框以及叶扇、

叶轴和轴承组成的水轮机可多个组合，叶轴和叶轴之间连接在一起，可提高

发电机的发电能力。本发明在水深为1米的条件下即可发电。

<REC>

<申请号>=CN98244471.0

<名称>=自行车三轮车轴承轴轴棍

<申请（专利权）人>=李洪涛

<发明（设计）人>=李洪涛

<申请日>=1998.09.23

<地址>=121000辽宁省锦州市凌河区康宁里41－44号

<摘要>=一种自行车三轮车(运客车前轴、运货车后轴)轴

承轴轴棍,采用一根有一定长度,直径相同的钢棍,在钢棍的中部

加工有一定长度的长型凸台,在钢棍靠加工的长型凸台的两端

外侧加工有一定长度的丝扣。优点在于:用途广,能用在现有的

自行车、三轮车车轴上,又能用在装有轴承轴的自行车、三轮车

车轴上。

<REC>

<申请号>=CN94236175.X

<名称>=客车操纵机构自位轴承

<申请（专利权）人>=广州汽车制造厂

<发明（设计）人>=周举桓

<申请日>=1994.12.26

<地址>=510700广东省广州市黄埔横沙

<摘要>=

一种客车操纵机构自位轴承，适合用于汽车操纵

机构。其特点是将滑动轴承与支座铸在一起的刚性

联体，设计成支座与轴承为分体的浮动联接，支座上

开有孔，孔两端有较深的倒角。自位轴承与孔之间有

一定间隙，当自位轴承装入孔后，有一定的摆动范围，

使其能调整自身轴线，减少轴线间的同轴度误差，使

被支承的轴运转灵活，排除轴被卡住现象，减少磨损，

提高使用寿命，其结构简单、加工方便、对关键部件的

制造精度要求低，容易安装调整。

<REC>

<申请号>=CN88210217

<名称>=抗冲击微调铁路客车轴承

<申请（专利权）人>=营口轴承厂

<发明（设计）人>=刘兆云;刘建章;李景荣;刘川;赵光耀

<申请日>=1988.02.27

<地址>=辽宁省营口市西市区幸福里11号

<摘要>=一种专用于铁路客车车轮的微调心铁路客车轴

承。以前国内客车车轮用滚动轴承存在着保持架断

裂、内套挡边掉边，不具有微调心功能等问题，本实用

新型从设计及选材上解决轴承储存润滑油轴向冲击

力集中、拉伸力不足、不具有微调心功能等问题，避免

轴承出现保持架断裂、内套挡边掉边等现象的出现，

延长客车轴承的使用寿命，保证客车轴承的安全使

用。

<REC>

<申请号>=CN96202345.0

<名称>=悬挂式螺旋桨驱动飞机的游乐机

<申请（专利权）人>=宋亢生

<发明（设计）人>=宋亢生

<申请日>=1996.01.17

<地址>=453822河南省获嘉县亢村镇西刘固堤

<摘要>=本实用新

型涉及一种悬挂在塔架

上靠螺旋桨驱动飞机的

游乐机，由塔架、塔架吊

背、轴承旋转机构、旋

转导电器、电机和螺旋

桨、游乐飞机组成，飞机

吊背一侧装有吊杆，另

一侧装有吊绳，通过吊

杆、吊绳与塔架吊背一起在螺旋桨带动下靠风力驱动飞机绕塔

架旋转飞行，游客通过吊绳控制机构控制吊绳，使机身前仰后倾，

具有造价低，真实感强，回转半径大，趣味性好的优点，适于游乐

场及公园使用。

<REC>

<申请号>=CN99211589.2

<名称>=货车篷布卷放装置及专用卡子

<申请（专利权）人>=邵桂海

<发明（设计）人>=邵桂海

<申请日>=1999.06.01

<地址>=071051河北省保定市胶片厂生活区39号楼三单元102

<摘要>=本实用新型公开了一种货车篷布卷放装置及专

用卡子。该卷放装置由卷轴、电机、离合器、开关组成,专用卡

子由上下夹框、扭转弹簧组成,该装置能使篷布牢固遮盖货车运

载的垃圾、沙土等,避免了沿途的丢弃,保护了环境。

<REC>

<申请号>=CN00249450.7

<名称>=内摆式客车门传动机构

<申请（专利权）人>=上海万象汽车制造有限公司

<发明（设计）人>=周豪军;陈云

<申请日>=2000.09.27

<地址>=201615上海市松江区九亭镇

<摘要>=一种内摆式客车门传动机构,包括客车门、导轨、

上下摆臂、转轴、气泵、其特点是客车门,安装在门框内,门框

顶端设有导轨,在客车门右上方设有导轨梢,转轴安装在客车门

一侧的门框上,转轴上端连接一上摆臂,上摆臂一端与客车门顶

端连接,下端连接一下摆臂,下摆臂一端与客车门下端连接,在下

摆臂上客车门左下端处设有一止动块,客车下端处连接一调节

螺栓,气泵设在客车门下端一侧,动力臂的一端与气泵连接,另端

与转轴连接。

<REC>

<申请号>=CN00246472.1

<名称>=货车轴承密封罩拆卸机

<申请（专利权）人>=北京铁路分局丰台车辆段

<发明（设计）人>=王德;王洪仁;郑东;李卫东;魏建国;于新确

<申请日>=2000.08.16

<地址>=100070北京市丰台区建国街23号

<摘要>=货车轴承密封罩拆卸机,包括液压泵站,液压油缸,

工作台,其特征是:它还包括专用双向拆卸卡头。本实用新型具

有100%无损伤地拆卸密封罩,可重复利用,结构紧凑,简单实用,

便于操作和维修的特点。

<REC>

<申请号>=CN94238889.5

<名称>=货车遮阳挡雨紧绳多功能机

<申请（专利权）人>=吕毅

<发明（设计）人>=吕毅

<申请日>=1994.06.13

<地址>=313000浙江省湖州市红丰新村158幢四单元301室

<摘要>=本实用新型涉及货运汽车的一种附属装置。它

由支架、防雨布卷筒轴、绳索卷筒轴及其轴承、手轮、

棘轮、棘轮撑钉等构成，安装于货车驾驶室顶部。本

实用新型既能整洁地收藏需随车携带使用的绑扎绳

和防雨布，又能灵活轻便地操纵安装绑扎绳和防雨

布，整个装置结构简单，功能多样，操作使用省力方

便，解决了长期以来货运汽车的绑扎绳、防雨布使用

操作劳动强度大、日常收藏保管、携带麻烦的困难。

<REC>

<申请号>=CN00262738.8

<名称>=一种货运汽车车棚架

<申请（专利权）人>=王金虎

<发明（设计）人>=王金虎

<申请日>=2000.11.10

<地址>=152500黑龙江省铁力市铁力镇四委一组王金龙转

<摘要>=本实用新型是一种货运汽车车棚架,其特征是,在

装货车厢底板的两头设有拱形轴轨,拱形轴轨上套有C形轴承,

底板两侧设有升降立柱,升降立柱凸头上套有拱形支撑架滑行

轨道,拱形支撑架滑行轨道上安有十字套管C形轴承,十字套管

C形轴承管上插上拱形支撑架,在拱形支撑架滑行轨道的两端

安有支撑管,苫布通过螺母与C形轴承上的丝杆

固定。该车棚架所有连接点匀采用插接式,棚架上的苫布随C

形轴承沿拱形轴轨能移动自如,是运货汽车苫盖货物的一种理

想棚架。

<REC>

<申请号>=CN02200873.X

<名称>=客车轴承退卸机

<申请（专利权）人>=南昌华东铁路经济开发有限责任公司

<发明（设计）人>=张鸿;杜川;陈正隆;王小明;邱榕

<申请日>=2002.01.18

<地址>=330002江西省南昌市新魏路48号

<摘要>=客车轴承退卸机，它包括机架(3)、加热器移位(9)

和轮对定位(10)，其特征是：它还包括力控器(1)、联体加热器

(2)。本实用新型能够实现客车轴承退卸机械化，并能节约能

源。

<REC>

<申请号>=CN01249952.8

<名称>=带加力装置的小型客货汽车千斤顶

<申请（专利权）人>=郭广新

<发明（设计）人>=郭广新

<申请日>=2001.06.26

<地址>=430000湖北省武汉市江汉区长堤街1142号

<摘要>=一种带加力装置的小型客货车汽车千斤顶,包括

上支承架、下支承架、上盖、下座、丝杠、轴销和摇把,其特征

在于在所述的摇把部位设置了加力装置,该加力装置为一组由

大小传动齿轮组成的传动装置,大齿轮通过球形轴承与丝杠连

接,小齿轮的轴与摇把相连。本实用新具有下述优点:1.顶力可达

5吨;2.起重高度与5吨液压顶相同,可达380mm;3.操作容易,起

重每吨只需8公斤送力;4.适用范围广,尤其适用于小型客货汽

车用。

<REC>

<申请号>=CN200520124711.6

<名称>=一种船桨

<申请（专利权）人>=东营市华方船体研制有限责任公司

<发明（设计）人>=刘新华

<申请日>=2005.11.09

<地址>=257509山东省东营市垦利县黄河口镇政府驻地东首

<摘要>=本实用新型涉及一种船桨，其技术方案是：在桨

杆上设有一轴承，通过轴承外壳活动连接支架，桨杆与桨叶固

定连接。使用时，将船桨支架与船桨架连接即可。以上技术实

施后，在桨杆轴承的作用下，可减少桨杆在改变用力方向时的

摩擦力，从而提高工作效率。

<REC>

<申请号>=CN00232168.8

<名称>=无噪音注气增氧船

<申请（专利权）人>=田明家

<发明（设计）人>=田明家

<申请日>=2000.10.12

<地址>=443200湖北省枝江市江汉大道张垸三巷4号

<摘要>=无噪音注气增氧船，由注气船、注气导管、浮球

和空气压缩机组成，空气压缩机放置在鱼池岸上，注气船尾

设注气导管，其一侧通过撑杆与浮球上的旋转轴承连接。注

气导管在排气过程中，将推动注气船绕浮球做圆周运动，从

而达到大面积增氧的目的。耗能小、增氧效果好、无噪音。

<REC>

<申请号>=CN01212000.6

<名称>=货车轴承检测仪

<申请（专利权）人>=于华北

<发明（设计）人>=于华北

<申请日>=2001.03.08

<地址>=110032辽宁省沈阳市皇姑区锦水街71号沈阳华樱铁路装备自动化有限公司

<摘要>=本实用新型提供一种货车轴承检测仪,其主要技

术特征是,两条光缆分别连接在光源上，其中一条的输出端与内

窥镜的观察窗连接,另一条与轴承的固定装置连接,将内窥镜的

前端放置在轴承内环挡边上及两个滚柱之间,通过窥镜观察窗

可以用肉眼看到轴承滚道表面及内挡边的缺陷,也可用内窥镜

的末端接上一个微型摄像仪,微型摄像仪通过CCD转换装置连

接到显示器上,其优点是检查滚道内挡边方便快捷,质量可靠,能

查出细小的点蚀,裂纹、剥离等。

<REC>

<申请号>=CN200620050724.8

<名称>=自驾有线娱乐飞机

<申请（专利权）人>=曾祥安

<发明（设计）人>=曾祥安

<申请日>=2006.04.23

<地址>=415000湖南省常德市皂果小区506栋东3楼11号

<摘要>=自驾有线娱乐飞机。其组成包括电动机(1)、变速

箱、铁塔(9)、定滑轮(2)、卷扬钢索(3)、承重钢索(10)、滑轮架

(4)、吊机钢索(5)、娱乐飞机(6)和升降平台(11)，电动机(1)、变

速箱和定滑轮(2)分别安装在铁塔(9)上，卷扬钢索(3)两端分别

绕在两个定滑轮(2)上，承重钢索(10)固定在铁塔(9)上，滑轮架

(4)固定在卷扬钢索(3)上，在滑轮架(4)中设计有动滑轮(14)、滚

锥推力轴承(13)和钢索锚固轴(12)，承重钢索(10)与动滑轮(14)

连接，滚锥推力轴承(13)与钢索锚固轴(12)装配在一起，吊机钢

索(5)上端与钢索锚固轴(12)连接，下端与娱乐飞机(6)连接，在

娱乐飞机(6)后部设计有发动机、螺旋桨(7)和防护罩(8)，升降

平台(11)设计在铁塔(9)旁边或固定在铁塔(9)上。本实用新型作

为娱乐器具建在公园或旅游景点，供人们娱乐用。

<REC>

<申请号>=CN200420114247.8

<名称>=水车式增氧机轴承组件

<申请（专利权）人>=吴为国

<发明（设计）人>=吴为国

<申请日>=2004.12.10

<地址>=318058浙江省台州市路桥区金清镇金林路26号

<摘要>=水车式增氧机轴承组件，主要涉及渔业养殖的设

备，有连接浮船的轴承座，轴承座上安装轴承夹，轴承夹中安

装轴承，轴承内孔与水车式增氧机的转动轴相配合，其所述的

轴承座在顶部制有凹口，在凹口的两侧壁上制有固定孔，轴承

夹呈对称的左、右两片状，轴承夹下有底脚，底脚中制有插孔，

轴承夹安装在轴承座顶部的凹口内，轴承座的固定孔和轴承夹

的插孔中由插销相固定。本实用新型在轴承座的顶部制有凹

口，成左、右对称两片的轴承夹顶部有相连锁紧环，可开可合，

与轴承装配十分方便，轴承夹安入轴承座凹口后，由插销强制

固定，非常牢靠。

<REC>

<申请号>=CN92228440.7

<名称>=滚动船

<申请（专利权）人>=梁强

<发明（设计）人>=梁强

<申请日>=1992.07.27

<地址>=100044北京市海淀区首都体育馆

<摘要>=本实用新型属水上娱乐、健身器材。本实用新型

主要由两个筒形主浮体1、2，滚动船框架横杆3，活动

轴承4，安装在活动轴承上的扶手5，与筒形主浮体联

为一体的固定桨6和框架条辐7构成。它集娱乐、健

身于一体，且安全可靠，可广泛应用于公园、渡口、水

上游乐园等场所，进行水上娱乐和体育运动。

<REC>

<申请号>=CN03213664.1

<名称>=飞机机轮轮轴组装机构

<申请（专利权）人>=程子意

<发明（设计）人>=程子意

<申请日>=2003.06.16

<地址>=118009辽宁省丹东市93050部队七一分队

<摘要>=本实用新型涉及的是实现飞机机轮轮毂与轮轴

正确装配的改进技术。在其装配结构中，紧塞具容易反装而造

成极大的事故隐患，为解决这一技术问题，本实用新型提供一

种以在其紧塞具的环套上设置环状凸台为主要技术特征的技

术方案，从而在其反装后，使相关的部件无法正常到位安装，

避免了安装结构的安全隐患，保证了飞机的飞行安全。

<REC>

<申请号>=CN00251833.3

<名称>=一种逆水自行船

<申请（专利权）人>=阿克木江·司尔甫勒

<发明（设计）人>=阿克木江·司尔甫勒

<申请日>=2000.09.12

<地址>=835000新疆维吾尔自治区伊犁地区科委

<摘要>=一种逆水自行船,其由船体、船舵、动力传动机构

组成,在船体的低部设置有数个长条圆筒气室并排组成,船体上

面设置两个轴承座,有一长轴穿过这两个轴承座的轴承,其两端

与两个水叶轮固连,中部设置两个链轮和三个轮轴,另外在船体

上面还设置“A”型支架和“Y”型支架,“A”型支架的一端

设置有带有轴承的轴承支座与前叶轮传动机构联接,另一端与

船体固连;“Y”型支架的一端设置有带有轴承的轴承支座与船

体后的掌脚机构联接,采用本实用新型,可以逆水行驶而不用外

接动力,靠水流产生动力带动船体向前行进,仅采用在船体上设

置水流传动机构,结构简单、使用方便,特别使用于水流速度较

大的区域。

<REC>

<申请号>=CN90206899.7

<名称>=机动水稻播秧机

<申请（专利权）人>=王仲权;王冬丽;王春美

<发明（设计）人>=王仲权

<申请日>=1990.05.28

<地址>=301500天津市宁河县农机化技术推广服务站

<摘要>=一种与水稻种植、纸带营养土块育秧技术配套的

播秧机。该机由发动机、行走、操向盘、牵引、转动、秧箱、

秧门、播秧、秧船、尾轮等部件组成。其特点在于：该

机与纸带育秧配套。将播秧机分秧工作转为育秧操

作，免去了分秧机构，改插秧为播秧，免去了插秧机

构，增加了播秧机构。简化机具结构和操作技术。营

养土块秧苗插入滑道。靠重力作用落入泥田，深浅一

致，秧苗与机具不接触，秧苗不受损伤，故无缓秧期。

本机操作过程中，随育秧、随播秧，提高了机具利用

率。

<REC>

<申请号>=CN94208245.1

<名称>=三方式驱动船

<申请（专利权）人>=梁富泉

<发明（设计）人>=梁富泉

<申请日>=1994.04.18

<地址>=300193天津市南开区白堤路白堤东里四号楼一门2号

<摘要>=

一种三方式驱动船，采用风帆、脚踏螺旋桨、手划

桨这三种驱动方式驱动，使得本船有很好的灵活的驱

动性能，驾手即可以在踏动螺旋桨的同时用手操纵风

帆或从事其它的作业，也可以用桨划船，即可以一个

人操船，也可以两个人操船。

<REC>

<申请号>=CN88205182.2

<名称>=井架底座调平装置

<申请（专利权）人>=宝鸡石油机械厂

<发明（设计）人>=程瑞文

<申请日>=1988.05.07

<地址>=陕西省宝鸡市东风路

<摘要>=一种用于钻机井架底座的调平装置。其井架底

座上船与井架底座下船之间为轴承组和马鞍形构架

中心位置铰接，并配有调节和固定井架底座上船的调

节丝杠和螺旋扣，调节丝杠与下船接触，螺旋扣与上

船和下船连接。并架底座上船的水平度通过轴承的偏摆来调节，

调节的方法仅仅是将调节丝杠松开和顶紧、操作简

单、方便，并可在钻井过程中随时进行调平，从而保证

钻机在钻井作业时处于最佳状态。

<REC>

<申请号>=CN90219231.0

<名称>=货运防盗装置

<申请（专利权）人>=威海市东华机械厂

<发明（设计）人>=宋景卫

<申请日>=1990.10.25

<地址>=264200山东省威海市烟台东路

<摘要>=一种货运防盗装置，由金属网、转轴、支架组成，

金属网一边通过数根链条和转轴连结，其可绕转轴卷

起，转轴两端装配有轴承，通过两轴承座紧固在支架

上，支架固定在货车车箱前端的铁架上。本实用新型

结构简单，使用方便，既起固定贷物的作用，又起防盗

的作用，适于运输货物时使用。

<REC>

<申请号>=CN96227265.5

<名称>=铁路客车供水盘管机

<申请（专利权）人>=魏诗明

<发明（设计）人>=魏诗明

<申请日>=1996.02.14

<地址>=253000山东省德州市解放南路医药宿舍大楼3号楼13层东中门

<摘要>=本实用新型

属于给水设备类，公开了

一种铁路客车供水盘管机，

北方冬季车站客车上水后，

因地面不平，总在胶管内

存水冻结，影响供水，用常

流水解决该问题，这样既

浪费又不安全。现采用由

轴承7和轴套4支撑着的

带螺旋槽的滚筒，滚筒与

上接头12固定联接，上接头同时与胶管1和离合器13联接，供

水后由电动机带动减速机，离合器使滚筒转动，将胶管盘入滚筒

槽内，余水经角阀6排出，保证了胶管不冻，节约了水资源。

<REC>

<申请号>=CN90202807.3

<名称>=可调式汽车转向节主销结构

<申请（专利权）人>=王石麟

<发明（设计）人>=王石麟

<申请日>=1990.03.09

<地址>=贵州省贵阳市南明区东坛巷2号付8号

<摘要>=本实用新型属于汽车转向装置。主要由转向节，

圆锥轴承、转向节主销及前轴等组成。由于采用可调

整间隙的圆锥轴承代替了传统的不可调整的衬套(滑

动轴承)，因此转向节主销不会磨损，并可克服汽车方

向机“发摆”等问题，使用期限可以超过10万公里，修

理极其简单、方便、还可省去制造及装配过程中绞削

或搪孔工艺，缩短工期，提高效益，因而采用本实用新

型可以达到安全、可调、耐用、经济、转向轻便等目

的。

<REC>

<申请号>=CN99204420.0

<名称>=碾药机

<申请（专利权）人>=魏广武

<发明（设计）人>=魏广武;朱跃东;王国忠;魏立斌;王玉兰

<申请日>=1999.03.04

<地址>=272000山东省兖州市人民医院皮肤科

<摘要>=碾药机,框架7上有可绕铁船轴11转动的铁船8,

铁船8另一端由船脚支撑杆10支撑,碾压轮6通过碾压轮轴12

连接平衡支架5和传动连杆2,传动连杆2通过摇柄9与手摇轮

1连接,提升杆4可绕轴Ⅱ14摆动,提升杆4通过轴Ⅰ13与平衡

支架5连接;该实用新型使碾压中药材操作更简单,劳动强度低,

工作效率大大提高。

<REC>

<申请号>=CN98236843.7

<名称>=汽车转弯照路灯装置

<申请（专利权）人>=高成龙

<发明（设计）人>=高成龙

<申请日>=1998.03.04

<地址>=150010黑龙江省哈尔滨市道里区田地街126号3单元8楼5号

<摘要>=本实用新型涉及汽车照路灯,具体为随着汽车转

弯而转弯的照路灯。其特征是,轴承(3)固定在汽车保险杠前面

的中间位置,在轴承(3)的上面部位轴杆(1)上连接灯(4),在轴承

(3)的下方直角处与轴杆(1)连接直角齿轮(2),齿轮(2)连接摇臂

杆(6)的轴杆(1),摇臂杆(6)与汽车前轮转向杆连接。由于汽车方

向盘的转动,汽车前轮转到什么角度,转弯照路灯也转到同样角

度,汽车转弯时打开转向指示灯,则转弯灯也同时亮。

<REC>

<申请号>=CN200420076458.7

<名称>=谷糙分离机

<申请（专利权）人>=湖北永祥粮食机械股份有限公司

<发明（设计）人>=王勇强;程开建

<申请日>=2004.09.01

<地址>=432600湖北省安陆市府河大道8号

<摘要>=一种谷糙分离机，尤其是将稻谷和糙米混合物分

离的谷糙分离机，包括筛船、筛船的支承机构和传动机构，传

动机构的连杆与筛船相连接，其特征是：在支承机构的支承轴

上设有单向轴承。本实用新型的优点是：1.能使支承轴上的轴

承受力点不断变化，轴承使用寿命因此得以大幅度提高。2.减

少筛船的中上层分离板的晃动，以提高筛分的质量和效率。

<REC>

<申请号>=CN93218589.4

<名称>=水陆两用娱乐船

<申请（专利权）人>=梁强

<发明（设计）人>=梁强

<申请日>=1993.07.19

<地址>=100044北京市海淀区白石桥路54号首都体育馆

<摘要>=本实用新型是一种水上、陆上娱乐、健身器材。  本实用新型主要由两个筒型主浮体1、2，框架横

杆3，活动轴4，扶手5，与框架横杆3联为一体的固

定桨6和框架条幅7构成。由于用活动轴连接，故两

个筒型主浮体或固定桨可以分别向不同方向旋转，以

达到使水陆两用船在水上或陆上行进，或在原地自

由、灵活转动的目的。

<REC>

<申请号>=CN98235937.3

<名称>=带加油孔的汽车专用分离轴承座及分离轴承

<申请（专利权）人>=徐重阳

<发明（设计）人>=徐重阳

<申请日>=1998.06.17

<地址>=432300湖北省汉川市供销社贸易公司家属楼

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车专用的分离轴承座

和分离轴承。该分离轴承座在轴承座主体与轴承连接轴的连接

处设环形油道，主体上设与环形油道相通的注油口。分离轴承

与环形油道相对应的内圈上设黄油孔。本分离轴承座与分离轴

承较现有的，使用寿命延长2～10倍，减少维修费用。适用于

多种汽车。

<REC>

<申请号>=CN96244778.1

<名称>=橡胶迷宫式货车轴承密封装置

<申请（专利权）人>=铁道部四方车辆研究所

<发明（设计）人>=孟祥雨;刁克军

<申请日>=1996.12.04

<地址>=266031山东省青岛市四方区瑞昌路231号任国峰转

<摘要>=本实用新型是一种用于铁路货车、铁路机车和铁

路客车车轴上的轴承密封装置,为克服现有轴承密封装置密封

性能差、寿命短的缺点,本实用新型包括前盖、后挡、密封罩、

密封座、内油封和外油封。内油封具有座环13、密封套环9、

密封套环10和支撑壁31,外油封2具有座环14、密封套环11、

密封套环12和支撑壁32。密封套环9位于座环14与密封套环

11之间,密封套环10位于密封套环11与密封套环12之间。本

实用新型密封性能好、寿命长。

<REC>

<申请号>=CN01276721.2

<名称>=水上定位装置

<申请（专利权）人>=李佩林

<发明（设计）人>=李佩林

<申请日>=2001.12.03

<地址>=165000黑龙江省大兴安岭加格达奇区卫东街朝阳路47号楼5单元3号

<摘要>=“水上定位装置”属于航空航海中飞机船只落水

时漂浮水面上的准确定位目标用装置。解决飞机，船只落水后

寻找无准确定位目标造成浪费人力、物力和时间的问题。采用

“水上定位装置”施用快速有效的找到：主要包括，圆球外壳

(1)内装有线车箱(2)下方两侧的螺丝拧紧。缠线车(3)两端轴承(4)

转动，放出尼龙线(5)。线车箱(2)下方设有出线小孔。线车箱(2)

的左门关上。尼龙线(5)的线头栓在机，船顶上。线车箱(2)装入

后，圆球外壳(1)的下门关上。装座(6)设有8个小圆洞。装座(6)

下设有螺丝固定飞机，船只顶部，具有筒单适用寻找时可次直

接发现“水上定位装置”达到快速找到和打捞营救的目地。

<REC>

<申请号>=CN200620074726.0

<名称>=手拉直播式水稻播种机

<申请（专利权）人>=徐网根;

<发明（设计）人>=徐网根

<申请日>=2006.07.06

<地址>=214432江苏省江阴市夏港夏东村20队圩田村79号

<摘要>=本实用新型涉及一种手拉直播式水稻播种机，包括播种管(2)、横梁(9)、立杆(10)、纵杆(14)、船形拖板(12)和拖把(11)，播种管(2)两端套置有轴承(6)，立杆(10)下端与轴承座(7)定连接，上端与横梁(9)两端连接，纵杆(14)纵向向前固定连接于轴承座(7)上，船形拖板(12)横向连接于左、右两纵杆(14)之间，拖把(11)斜向向前连接于左、右两纵杆(14)上，播种管(2)一端封闭，另一端设有端盖(8)，播种管(2)管壁上径向均布有若干排播种孔(2.1)，带有播种孔(2.1)的播种管(2)上套有吊套(3)，吊套(3)底部开设有播种孔(3.1)，吊套(3)上端与吊杆(4)一端固定，吊杆(4)另一端与横梁(9)固定连接，播种管(2)上径向固定连接有一个或多个叶轮(5)，带有播种孔(2.1)的播种管(2)管壁上径向搁置有扒杆(1.1)。本实用新型播种均匀的、省工省力。

<REC>

<申请号>=CN93208327.7

<名称>=LC型斗链下导轮

<申请（专利权）人>=罗依群;孙积亭

<发明（设计）人>=罗依群;孙积亭

<申请日>=1993.03.31

<地址>=150076黑龙江省哈尔滨市道里区河图街38号

<摘要>=一种链斗式采挖工程船的链斗下导轮——LC

型下导轮，它采用中心滚动轴承支承，浮动密封环和

橡胶双重密封。润滑脂和润滑油混合润滑；高锰钢整

体轮缘，具有密封可靠、润滑良好、承载能力大、运转

效率高、使用寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN95226834.5

<名称>=可折叠、拆卸的货车封闭车篷

<申请（专利权）人>=王保荣

<发明（设计）人>=王保荣;顾必祥;廉文煜;渠天祥;何广林;吴明月;刘庚辰

<申请日>=1995.12.07

<地址>=030053山西省太原市西矿街南寒街办红沟路一号院点式楼

<摘要>=

一种可折叠、拆卸的货车封闭车篷是在货车原马

槽上用插接式铰链连接一加高马槽，在加高马槽上装

有由牵引机构操纵、可做滑动展开或折叠的车篷，在

装卸货翻下马槽时，折叠的车篷由托架支撑、本车篷

安装、拆卸速度快，操作方便省力，滑动灵活，封闭严

密，有利于各种货物运输，尤其对散料货(如焦炭、煤)

能避免抛撒飞扬，可保护路面和环境。

<REC>

<申请号>=CN99224675.X

<名称>=汽车张紧轮轴承装置

<申请（专利权）人>=史元荣;林庆善

<发明（设计）人>=史元荣;林庆善

<申请日>=1999.07.29

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市南直路14号

<摘要>=本实用新型涉及汽车的皮带张紧轮轴承,具体为

微型面包汽车张紧轮轴承装置。其特点是在小轴(5)上装有轴承

内圈(3)、弹性挡圈(4)、轴承外圈(2),在轴承外圈(2)与轴承内圈

(3)之间有有密封圈(6),轴承外圈(2)直接与皮带连接。成本低

廉、结构简单、易加工、生产制造,能防止灰尘和水汽进入汽车

张紧轮轴承装置。提高了使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200420063084.5

<名称>=一种水轮机发电装置

<申请（专利权）人>=申录华

<发明（设计）人>=申录华

<申请日>=2004.07.05

<地址>=161024黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区雅尔赛镇哈雅村

<摘要>=本实用新型公开了一种水轮机发电装置，由水轮

主轴、水轮叶片、水轮主轴大齿轮、浮子船、水轮主轴轴承座、

小齿轮、小齿轮轴承座、小齿轮皮带轮、发电机、立柱、滑动

轴承、砼底座组成，水轮主轴的中间装有水轮叶片，主轴两侧

装有水轮主轴大齿轮，水轮主轴轴承座将水轮主轮的两端安装

在两侧的浮子船上，在浮子船前后两端用齿轮轴承座安装小齿

轮、小齿轮皮带轮，使小齿轮与水轮主轴上的大齿轮相啮合，

小齿轮皮带轮用皮带和发电机相连，水流动力推动水轮叶片旋

转，带动水轮主轴和水轮主轴大齿轴转动，带动小齿轮，小齿

轮上的皮带轮用皮带带动发电机发电，浮子船用立柱定位，立

柱上的滑动轴承和浮子船结合，保持浮子船、水轮机和水面水

平，结构简单，使用广泛，易推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200420017406.2

<名称>=钢丝绳卷扬提升垂直升船机的安全装置

<申请（专利权）人>=江万宁

<发明（设计）人>=江万宁;郭建业

<申请日>=2004.03.12

<地址>=430013湖北省武汉市江岸区黄孝河路协昌里1栋102室

<摘要>=钢丝绳卷扬提升垂直升船机的安全装置，它包括

长螺母(1)、短螺柱组装件和微调装置；微调装置由平衡重块

(16)、可破断螺栓(17)、滚珠轴承(19)、盒罩(20)、微调机构螺

杆(21)、支架(22)、微调机构螺母(23)、导向装置(29)、变速箱

(25)、微调电机(27)、安装架(28)、连轴器(24、26)组成，所述

安全装置采用电轴同步传动。它采用电气同步方案和微调装

置，并同时采用长螺母、短螺柱，从而达到了既经济又安全的

运行效果。

<REC>

<申请号>=CN94228365.1

<名称>=折叠三轮车

<申请（专利权）人>=王炳生

<发明（设计）人>=王炳生

<申请日>=1994.04.19

<地址>=110036辽宁省沈阳市皇姑区珠江街118-2号

<摘要>=本实用新型提供了一种折叠三轮车，它是由后轮

驱动部分和载货车箱部分组成，其特征是：在两个前

轮之间有通轴，前轮通过轴承安装在通轴上；车箱的

四壁的底部与箱底四根框架为铰链连接，四壁可绕轴

向外翻转。它在两个前轮之间增加一个通轴，可产生

以下效果：增加了车的承载力。可以保证每辆车的两

个前轮的转轴在一条直线上。因此本实用新型比现

有技术更加轻捷。

<REC>

<申请号>=CN00234669.9

<名称>=飞机安全阻力器

<申请（专利权）人>=陆银河;邹阳;陆应海

<发明（设计）人>=陆银河

<申请日>=1999.09.27

<地址>=224002江苏省盐城市育才路2号

<摘要>=一种阻力器,主要由机体、支架、连接杆、连接轴、

保险销、轴承座、轴承、伸缩顶杆、阻力器、回位弹簧,自动锁

紧等。该机体分成上、下、左、右四面,把前端大(朝机头)后端

小(朝机尾)梯型圆弧阻力器,分别对称安装在机体的中部或后

部四面凹槽表面,保持和原来机体一样平整光滑,只有在使用

“顺向”张开时才能看到,才会产生阻力作用。单独使用某一侧

面阻力器,就能实现飞机快速自动转弯或调头,同时使用四面阻

力器,就能实现飞机紧急减速制动停车,使航行更安全。

<REC>

<申请号>=CN01275699.7

<名称>=一种开口式货车车厢密闭装置

<申请（专利权）人>=刁培祥;王立顺;龚长生

<发明（设计）人>=刁培祥

<申请日>=2001.12.05

<地址>=075000河北省张家口市桥东区工业南路6号

<摘要>=一种开口式货车车厢密闭装置，由两个侧摆式盖

板1，两个主动臂2，两个前从动臂3，两个后从动臂8以及两

个驱动装置6等组成。其特征是驱动装置采用摆动油缸，结构

紧凑，重量轻，成本低，寿命长，适用于各种开口式货车车厢

的密闭。

<REC>

<申请号>=CN96242605.9

<名称>=自动清扫车

<申请（专利权）人>=李燎原

<发明（设计）人>=李燎原

<申请日>=1996.12.11

<地址>=421300湖南省衡山县师古九龙衡山模具厂

<摘要>=本实用新型公开了一种自动清扫车,其是在现有

的货车驾驶室后设有封闭式的垃圾箱,垃圾箱的后面设有活动

门,垃圾箱内设有过滤网;在货车大梁的下方设有自动清扫机

构、自卸机构和提升机构,垃圾箱的前端设有抽风机构,使用本

实用新型解决了人工清扫马路的效率低下、劳动强度大的问题,

解决了生产力,且本实用新型只须在现有货车加改装即可,因而

制造简便、维修方便、成本低。

<REC>

<申请号>=CN94209957.5

<名称>=轻型汽车后驱动桥

<申请（专利权）人>=国营红光机械厂

<发明（设计）人>=张克健;姚轫发;王文芝;朱永红;刘忠;周利明

<申请日>=1994.04.23

<地址>=563322贵州省遵义市北京路6号附12号

<摘要>=一种轻型汽车后驱动桥，具有连接相应轻型汽车

传动轴的凸缘、齿轮减速器、齿轮差速器、连接轮毂的

半轴及桥壳。本实用新型的特点是：在国内通用的北

京130型轻型汽车后驱动桥(相当于3吨容量级)结

构的基础上经有限改造而成，通过提高主从动齿轮节

径、改悬臂式主动锥齿轮轴为跨置式、改分离式行星

齿轮十字形轴为整体式、改变传动花键型式规格、改

圆管形桥壳为方管形，从而使后桥容量提高至5吨

级，并使输出扭矩增大及传动性能改善。  它适于与载重量2.5～3.5吨的轻型汽车配套。

<REC>

<申请号>=CN94214512.7

<名称>=客车外墙板组装热胀拉装置

<申请（专利权）人>=唐山机车车辆厂

<发明（设计）人>=宋献雄;江涛;吕海青;付建国;徐振弟;孙善忠;赵杰;张国扬;孙丙河

<申请日>=1994.06.17

<地址>=063035河北省唐山市新区厂前路3号

<摘要>=本实用新型为客车外墙板组装热胀拉装置。该

装置由立柱、拉紧机构、热传导联接机构、工作走台、

顶压工作机件、电加热机构、液压站、电控柜、导电板

等组成。该装置主要适于碳素钢板、不锈钢板的热胀

拉延。本实用新型结构简单、成本低。

<REC>

<申请号>=CN200720043856.2

<名称>=汽车离合器分离轴承的改进

<申请（专利权）人>=无锡民联轴承制造有限公司

<发明（设计）人>=张建中

<申请日>=2007.10.22

<地址>=214121江苏省无锡市滨湖区太湖镇梁南村无锡民联轴承制造有限公司

<摘要>=本实用新型涉及汽车零部件，具体地说是一种针对汽车离合器分离轴承的改进，包括自调心汽车离合器轴承及非调心离合器轴承。按照本实用新型提供的技术方案，在分离套筒上有轴承内圈与轴承外圈，在轴承内圈与轴承外圈围成的空间内有若干滚动体，其特征是：在分离套筒上设置至少一个用于向轴承内圈与轴承外圈围成的空间内添加润滑剂的加油通道，该加油通道的一端位于分离套筒的内壁上，另一端与轴承内圈与轴承外圈围成的空间连通。本实用新型利用汽车上原有的底盘集中润滑系统定期、定量强制性地向离合器分离轴承补充一定量的润滑油脂，以保证轴承润滑始终保持良好的工作状态。

<REC>

<申请号>=CN87205941

<名称>=液体自动采样器

<申请（专利权）人>=武汉市葛店化工厂;刘佐汉;孙远远;严志强

<发明（设计）人>=邱宏奎

<申请日>=1987.03.31

<地址>=湖北省武汉市

<摘要>=一种适用于对流动水质进行连续自动抽样的液

体自动采样器，不需单独提供能源作动力源，其特征

是在一浮体上安装一叶轮和叶轮轴，使叶轮的叶片一

段插入被采样水中，利用水流产生压力推动叶轮并带

动叶轮轴一起转动，叶轮轴一轴端面与传动机构的偏

心轴相连，并经连杆可将运动传至水泵活塞杆上，实

现自动连续采样工作。

<REC>

<申请号>=CN90218438.5

<名称>=小船用手动驱水行进装置

<申请（专利权）人>=李平凡

<发明（设计）人>=李平凡

<申请日>=1990.08.28

<地址>=102801河北省廊坊市40号信箱医院田正美转李平凡

<摘要>=本实用新型是小船用手动驱水行进装置，该装置

主要由操作杆和飞轮结为一体，叶轮及轴为一体，共

同构成该装置主体。通过徒手摇动操作杆或飞轮直

接带动叶轮旋转有效地克服木桨占用水面宽，耗费体

力大，行进速度慢不足。

<REC>

<申请号>=CN200420047640.X

<名称>=气动人力两用快艇

<申请（专利权）人>=鲁国庆

<发明（设计）人>=鲁国庆

<申请日>=2004.04.07

<地址>=116021辽宁省大连市沙河口区鞍山路71号大连海韵潜游公司

<摘要>=一种气动人力两用快艇，它有带船舵的船壳，在

船壳内设有人力驱动装置，其有一个提速箱，箱内设有两个轴

承支座，它们的轴套内设有驱动轴，驱动轴前部固定有小圆锥

齿轮，与其啮合的大圆锥齿轮固定在脚蹬轴上，该脚蹬轴两端

分别穿过提速箱侧壁端部各设一个脚蹬，驱动轴后部固定有内

齿轮，与其啮合的小行星齿轮固定在螺旋桨轴的一端，该螺旋

桨轴穿过提速箱及后船壳另一端设有螺旋桨，该气动人力两用

快艇驾驶省力、速度快，由于人力驱动装置中设有提速机构，

使得同样用力踏脚蹬却可获得是同类艇5倍的速度；环保型能

源，对环境不会产生污染。驾驶该艇既可锻炼身体，又能满足

人们追求刺激的渴望，使游人尽兴。

<REC>

<申请号>=CN200420008849.5

<名称>=货车拉绳机

<申请（专利权）人>=喻江明

<发明（设计）人>=喻江明

<申请日>=2004.03.19

<地址>=311421浙江省富阳市八一村

<摘要>=一种货车拉绳机，涉及货车装货的辅助设备。其

主要技术特征是圆管一端套接另一圆管，内圆管中间与外圆管

的接合处设有固定块、飞轮或斜形齿轮，外圆管上设有与飞轮

相配合的固定销，外圆管另一端套接管子胶板，一侧还设有固

定杆。本实用新型只要扳动手柄，就能轻松地把货物牢牢地固

定在车上，既省力又拉得紧，不会出现半路货物松动、货车侧

偏现象，避免了交通事故。

<REC>

<申请号>=CN99251641.2

<名称>=汽车用平衡轴轴承支座

<申请（专利权）人>=周传恩

<发明（设计）人>=周传恩

<申请日>=1999.10.27

<地址>=037038山西省大同市大庆路同兴街27栋5门5号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车用平衡轴轴承支座。该

轴承支柱包括轴承座、轴密封环和油嘴,轴密封环装在轴承座的

一侧,油嘴设在轴承座的上部,其中它还包括滑动轴承,滑动轴承

设在轴承座的中央,在滑动轴承的内表面上设有油线,油线与油

嘴连通。本实用新型具有承受力大、使用寿命长并能保障汽车

安全行驶等优点。

<REC>

<申请号>=CN98206398.9

<名称>=脚踏水轮艇

<申请（专利权）人>=张涵

<发明（设计）人>=张毅萍;张涵

<申请日>=1998.07.10

<地址>=125100辽宁省兴城市15号信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种脚踏水轮艇,属于船类。它由

船体、水轮、双曲轴脚踏、五叶轮、前双座椅等组成,其特征在

于船体的中央设有水轮,水轮上设有五叶轮,水轮轴的两端设有

双曲轴脚踏,双曲轴脚踏通过轴承与船体的两侧轴接,水轮的上

头设有护船罩,护船罩与船体固接,船体的两侧、前、后分别设

有前双座椅和后双座椅,船体的底部设有进水槽口。它结构简单,

划水力量大,方向稳定,可消除疲劳,重心低,不易翻船,稳定性

好。

<REC>

<申请号>=CN89215439.X

<名称>=水上自行船

<申请（专利权）人>=庞崇作

<发明（设计）人>=庞崇作

<申请日>=1989.08.17

<地址>=甘肃省陇南地区礼县农机厂

<摘要>=本实用新型是关于船，特别是水上自行船的发

明。它上面有类似自行车的船架部分，下面有玻璃钢

制的双船体，中间用连接板连为一体，船舱内装有用

塑料薄膜包裹的用泡沫塑料制成的船芯，上面盖上船

盖密封，骑船人穿上轻便的具有救生圈功能的安全游

泳服，它还有用手把控制船体航行方向的机构，有用

左二把控制船前进、刹船、倒退的双棘轮、棘爪机构和

船锁环部分，它是一种完善、稳定的、安全的在内河、

湖泊、风浪较小的水面，用脚踏的水上个人(或双人)

交通工具和体育比赛工具。

<REC>

<申请号>=CN200620113214.0

<名称>=汽车后桥减速装置

<申请（专利权）人>=燕建良

<发明（设计）人>=燕建良

<申请日>=2006.04.28

<地址>=102400北京市房山区石楼镇石楼村

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车后桥减速装置，它主要

由后桥主动锥齿轮(1)、轴承(21)、(22)组成，其特征在于：后

桥主动锥齿轮(1)靠近锥齿轮(11)一端设有轴承(21)，轴承(21)

后依次紧密设置主减速器轴承座(3)和轴承(22)。它与现有技术

相比，增加了主减速器轴承座，使用时可减小轴承所受冲击，

减少磨损，降低油耗。

<REC>

<申请号>=CN01213686.7

<名称>=碎草船

<申请（专利权）人>=李钧榜

<发明（设计）人>=李钧榜

<申请日>=2001.03.21

<地址>=414207湖南省华容县注滋口镇隆西水利工作站隆西电排

<摘要>=碎草船由船体,动力源、方向器、主传动轴及其支

承轴承、螺旋桨及碎草传动离合器、螺旋桨、船舵、碎草轮架、

碎草轮轴及其支承轴承、碎草轮、侧向及中间别开草器、安全

挡板、主动及被动伞形齿轮等连接组成。船在前进时,碎草轮上

的碎草齿与碎草轮架上的互碎齿互相咬合着将沟渠湖泊水面

上的杂草杂物碰打咬碎,使之沉入水中或随水泵排出,从而充分

发挥提水泵的效率,保障受渍或受旱农作物的及时排水供水。其

结构简单,操作使用方便。

<REC>

<申请号>=CN90216512.7

<名称>=汽车司机保安座

<申请（专利权）人>=刘云招

<发明（设计）人>=刘云招

<申请日>=1990.07.16

<地址>=530409广西壮族自治区宾阳黎塘卫校附院刘月兰转

<摘要>=一种汽车保安座，能有效地防止驾驶员因发生汽

车碰撞事故而造成挤压和冲击伤亡的危险，其解决的

方案是座椅底部有可以沿着轨道运动的轴承，座椅移

动的信号靠安装在汽车保险杠和驾驶室前面的自动

接触器发出，当汽车撞到物体时，由两块金属片构成

的自动接触器被撞闭合，导通汽车上的蓄电瓶。座椅

架上的磁吸产生吸力，将锁柱拉起，座椅在弹簧的作

用下，通过轴承沿轨道后退，使驾驶员得到了保护。

<REC>

<申请号>=CN200620111452.8

<名称>=瓦斯抽排放钻机装卸及移位辅助装置

<申请（专利权）人>=重庆科技学院;

<发明（设计）人>=林顺洪;朱新才;李长江

<申请日>=2006.09.29

<地址>=400042重庆市渝中区大坪石油路1号

<摘要>=一种瓦斯抽排放钻机装卸及移位辅助装置，由自移机构、调头机构和装卸机构组成，自移机构由船形支撑体(1)和卷扬机(2)构成；调头机构由转动支撑体(3)及转动轴(4)构成，转动轴(4)固定在船形支撑体(1)上，转动支撑体(3)通过轴承支撑在转动轴(4)上，转动支撑体(3)上有钻机机架尾部支撑平台；装卸机构由压力油缸(5)及转动支架(6)构成，压力油缸(5)安装在船形支撑体(1)上，转动支架(6)上其中一个转动铰接部位通过转轴(7)支撑在转动支撑体(3)上，另一个转动铰接部位与压力油缸(5)活塞杆端相连，转动支架(6)上有钻机机架支撑平台。本实用新型实现了钻机在坑道内的整体装卸、调头和移动。

<REC>

<申请号>=CN98252172.3

<名称>=轴承式汽车转向中间臂总成

<申请（专利权）人>=张强;时东升

<发明（设计）人>=张强;时东升

<申请日>=1998.12.28

<地址>=300133天津市红桥区西沽街三江里2号楼16门503

<摘要>=本实用新型是一种轴承式汽车转向中间臂总

成。它可以是双轴承式即中间臂的轴孔在两端分别设有一个阶

梯状轴承座,轴承座内装有滚珠轴承。也可以是单轴承式即中间

臂的轴孔在其中一端设有阶梯状轴承座,轴承座内装有滚珠轴

承。本实用新型中间臂轴孔与定位柱间产生的摩擦通过轴承承

担,故这种新型的汽车转向中间臂总成避免了现有技术的缺陷,

使其寿命可达到汽车的报废寿命,无需维修更换,直接与间接经

济效益极为可观。

<REC>

<申请号>=CN95229106.1

<名称>=一种汽车自动平衡底架

<申请（专利权）人>=佘梦君

<发明（设计）人>=佘梦君;王桂华

<申请日>=1995.12.20

<地址>=063701河北省滦县响堂镇中学

<摘要>=

本实用新型是一种汽车自动平衡底架，属于汽车

工业领域用的减震装置。它主要由底架、圆柱体、活

塞杆和轴承构成，其特点是四角带有圆柱体的底架是

空心的，圆柱体内装有带轴承的活塞杆，底架两侧的

中间设有带轴承的主支架。本实用新型具有结构简

单，设计合理、成本低、振动小、平稳的特点，是与汽车

配套用的一种理想减振装置。

<REC>

<申请号>=CN03219441.2

<名称>=客车车门上用的下转臂与门连接机构

<申请（专利权）人>=江苏金屋控制系统有限公司

<发明（设计）人>=王爱国

<申请日>=2003.01.20

<地址>=211600江苏省金湖县人民路84号

<摘要>=本实用新型涉及的是一种安装在客车车门下部

的转臂与门连接机构，其结构是在紧贴客车门板下部设有很窄

的凹槽，在凹槽内设置一个固定薄形转臂的轴。轴与薄形转臂

(&＜12)通过球形轴承相接，密封条贴装在门板上实现门边的

密封。其特点是门与地板之间空

隙很小(＜20mm)，毛刷与薄形转臂装在同一水平高度上，克服

了毛刷在转臂上刷过的相对摩擦，解决了密封方面的隐患；薄

形转臂完全覆盖在门板厚度之下，克服了转臂暴露于外观结构

形式中的缺陷。有效地解决门框、板间的密封，具有结构合理、

简单、易装、美观整齐等特点。彻底解决了目前客车外摆门存

在的问题，既保证了客车门下密封的问题，又满足了客车美观

方面的要求。

<REC>

<申请号>=CN97230566.1

<名称>=新型汽车照明灯转向装置

<申请（专利权）人>=罗永慧

<发明（设计）人>=罗永慧

<申请日>=1997.12.18

<地址>=830001新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市36012部队政治处电影组

<摘要>=新型汽车照明灯转向装置。其特点是在汽车左右

灯座的上下轴承上装有灯架。钢丝线装有弹簧的一头连于灯架,

另一头固定在卷动器上,卷动器的固定盘和活动盘用插销活动

连接,固定盘固定在汽车转向机上,插销又通过钢丝线与驾驶室

内的控制器连接。当拨杆位于“关”的位置时由于插销拔出灯

架不转动。当拨杆位于“开”的位置时转向机带动卷动器前后

转动,灯架随之左右转动,使灯光与转向同步,照亮了转弯死角,

保证驾驶员安全驾车。

<REC>

<申请号>=CN95234477.7

<名称>=运输铁路货车车辆的汽车运输装置

<申请（专利权）人>=关连海

<发明（设计）人>=关连海

<申请日>=1995.08.22

<地址>=250022山东省建设机械股份有限公司济南市段店南路268号关连波转

<摘要>=

一种能够在公路上装载运输铁路车辆的汽车运

输装置，它有汽车车轮64个，纵向车桥2个，田字形

车桥、轴承圆盘支撑圆盘各一个，大纵向液力杆二个，

大横向液力杆二个，支撑4个，标尺盒和标尺各3个，

它能够装载运输铁路货车棚车、保温车、罐车、敞车及

其它可用本装置运输的车辆的最宽和最窄车体，最长

和最短车体的所有车辆，减少了货物的装卸次数，减

少了货物的破损率，减少了货物对环境的污染，减轻

了工人的劳动强度，提高了运输效率。

<REC>

<申请号>=CN91220214.9

<名称>=双作用船用液压舵机

<申请（专利权）人>=南京航海仪器二厂

<发明（设计）人>=王金树;高澄天

<申请日>=1991.08.17

<地址>=210009江苏省南京市江苏路23号

<摘要>=本实用新型设计了一种有二套操纵性能，且有自

动隔离装置的双作用船用液压舵机，它主要由控制

台、油箱、主辅机泵组、电机油泵组、叠加阀组、油缸、

舵机组成，其特征是推舵装置选用端绞油缸作为执行

机构，端绞油缸两端有二只关节轴承，关节轴承固定

在油缸的支座上，通过支座与甲板连接；控制台轴承

座上连有金属体，且金属体六个面各紧固有转向器、

控制阀、三位四通、隔离阀、溢流阀、管接头、管接头上

串有补油箱。

<REC>

<申请号>=CN93237875.7

<名称>=船用机械起锚机

<申请（专利权）人>=陆仁佐

<发明（设计）人>=陆仁佐

<申请日>=1993.11.04

<地址>=224545江苏省滨海县黄海石油化纤机械配件厂

<摘要>=船用机械起锚机，其绕绳筒固定在旋转主轴和主

轴轴承座上，主轴通过蜗轮蜗杆和一主动轮连接，可

方便利用船用动力带动主动轮转动，从而带动绕绳筒

旋转，达到机械起锚之目的，结构简单，维修方便，避

免笨重的体力起动，可广泛用作各种船用起锚装置。

<REC>

<申请号>=CN91218531.7

<名称>=水上游乐车

<申请（专利权）人>=连明飞

<发明（设计）人>=连明飞

<申请日>=1991.07.23

<地址>=121000辽宁省锦州市上海路四段2号协会

<摘要>=本实用新型提供了一种水上游乐车，它是在船形

车体的前端与立轴转向把、前叉、前轮依次连接，在其

中部里面安装脚踏或电动机构。并依次连接链条、链

盘、后轴，及轴头法兰分别与两个后轮连接，后轴总成

通过轴承安装在船形车体上。在其中部上方安装坐

椅及遮荫篷。本水上游乐车工作时，游客象驾驶三轮

车一样下水畅游，为水上游乐场所提供了一种新奇独

特的水上游乐设施。

<REC>

<申请号>=CN03254191.0

<名称>=高效清淤机

<申请（专利权）人>=尹冬青

<发明（设计）人>=尹冬青

<申请日>=2003.05.27

<地址>=433223湖北省洪湖市大沙湖农场三分场荷湖二队

<摘要>=高效清淤机，涉及一种鱼池、塘内清淤的机械。

它由拖拉机构、绞盘换向器及由顶杠、挖泥板、拉泥挡板组成

的挖淤机构，由自卸船侧板、自卸船底板、定向器和船后板组

成的自卸船等构成。牵引环由钢绳拉在手扶动拉机的绞盘换向

器上。需挖泥时，钢绳拉住拉泥挡板前的牵引环，自卸船朝上

压住拉泥挡板，挖泥板在牵拉力和自卸船的重力作用下完成挖

泥任务。挖泥后拉至堤上，卸泥时，钢绳拉住自卸船前端的前

杠，自卸船转至水平位，翻斗，并将斗内的淤泥倒出，用于加

高堤面或帮坡护堤。自卸船侧板呈牛角形，便于自卸船在泥浆

上拖动。本实用新型结构合理、操作省力、能自动翻斗、自挖

自卸，效率高，每小时清淤30－

40m<SUP>3</SUP>，耗油少，每小时仅耗油

0.8kg。

<REC>

<申请号>=CN93245825.4

<名称>=铁路货车热轴报警装置

<申请（专利权）人>=刘恩一

<发明（设计）人>=刘恩一

<申请日>=1993.11.25

<地址>=545007广西壮族自治区柳州市红岩路二区26楼3单元1号

<摘要>=一种由轴温报警发讯器和热轴车地址显示器组

成的铁路货车热轴报警装置，该轴温报警发讯器包括

双向红外编码信号传输通道和轴温测量电路，传输／

报警定时控制电路、电源。轴温测量电路能将轴温超

限信号通过红外编码信号传输通道发射并在显示器

中用数字显示。该装置在车辆出现热轴时能自动记

忆轴位并发出报警信号，可适应货车频繁编组并能对

多辆热轴车进行实时报警，还具有抗干扰性强，可靠

性高，结构紧凑、体积小、制造成本低等特点。

<REC>

<申请号>=CN95211390.2

<名称>=儿童碰碰船

<申请（专利权）人>=吕小川

<发明（设计）人>=路伯;吕小川

<申请日>=1995.05.19

<地址>=518003广东省深圳市华丽路华丽西村49号401室

<摘要>=

本实用新型提供一种儿童碰碰船。该船包含有

船壳和充气圈，其特征是以蓄电池为动力带动设置于

船首中空支承座上的电动机转动，通过穿过中空支承

座上的弯管和设置于弯管内的变向传动装置带动螺

旋桨转动，船的转向通过方向盘和变向传动装置带动

电动机，弯管和螺旋桨偏转来实现。该碰碰船具有结

构简单，操作方便，重心低，吃水浅和使用安全等优

点，特别适合于儿童在浅水池中玩耍。

<REC>

<申请号>=CN200620026816.2

<名称>=立式自吸船用泵

<申请（专利权）人>=天津泵业机械集团有限公司;

<发明（设计）人>=王占民;刘海生;刘建宁;孙连娟;周雅忠

<申请日>=2006.07.24

<地址>=300400天津市北辰区果园南道10号

<摘要>=本实用新型涉及一种立式自吸船用泵，包括：在底座上安装有泵体和泵盖，泵体上固装有一联接架，在泵轴下端安装有叶轮，泵轴中部设置有轴承体，在泵轴中部安装有两个滚动轴承，泵轴上端设置有泵联轴器、电机联轴器以及通过联接架与泵体连接的电机，泵体设计为双流道结构，在联接架一侧安装有水环式真空泵，在泵轴与轴承体之间还设置有冷却水套，泵体的进水口与出水口均位于同一水平线上。其优点是：简化泵体结构并缩小了泵体体积，不仅节省船舱操作空间，而且也便于安装和拆卸；无需任何电器元件，安全性能好；特别适合作为各型船舶轮机舱消防、压载泵或消防、总用泵。

<REC>

<申请号>=CN99223720.3

<名称>=内圈单挡边并带平挡圈圆柱滚子轴承

<申请（专利权）人>=李景荣

<发明（设计）人>=李景荣

<申请日>=1999.05.10

<地址>=114001辽宁省鞍山市铁东区安乐街89－15号

<摘要>=本实用新型涉及一种高速铁路客车轴承——内

圈单挡边并带平挡圈圆柱滚子轴承。是由外圈、内圈、保持架、

平挡圈和滚动体五部分组成,其特征是采用YB(T)1—80或

YJZ84标准的真空脱气钢制成内圈、外圈、平挡圈、滚动体,

外圈的滚道带有凸度,对滚动体进行凸度修型加工,采用QT50

—20球墨铸铁制成保持架为无铆钉小圆角方形窗孔结构,本实

用新型具有抗拉强度高、硬度高、韧性好、减震性好、耐磨性

好、使用寿命长的特点。

<REC>

<申请号>=CN93231611.5

<名称>=汽车制动试验台

<申请（专利权）人>=卢廷辉

<发明（设计）人>=卢廷辉

<申请日>=1993.08.11

<地址>=257436山东省利津县北宋乡热采矿机动股

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车制动试验台，这种试

验台，主要由三角架3、导轨4、轴承6、滚轮7和轴8

组成，轴承6位于三角架3的下面，轴承6安装在轴

8上，滚轮7与轴8固定在一起，轴8、滚轮7分别位

于导轨4上面，采用这种结构的试验台，构造简单，可

实现移动使用、手工操作，适合于各种规格的轮胎，可

以在汽车用户和汽车维修行业中推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200520009811.4

<名称>=船舶单轴承尾轴尾管装置

<申请（专利权）人>=重庆湖海轴系科技有限公司

<发明（设计）人>=冉民

<申请日>=2005.08.19

<地址>=401120重庆市渝北区回兴街道双湖路木鱼石花园

<摘要>=本实用新型公开了一种船舶单轴承尾轴尾管装

置，包括尾管和后轴承座，尾管和后轴承座固定为一体形成尾

轴管。后轴承座内安装有后轴承，尾轴通过后轴承安装在尾轴

管中。在尾轴上位于尾轴管前设有首密封装置和前轴承，其改

进在于，所述前轴承为船用中间轴承，前轴承与尾轴管分开并

位于首密封装置之前设于船体舱内。采用本方案的船舶尾轴尾

管装置，前后轴承的同心度和尾轴与轴承的接触面很容易通过

对设在舱内的前轴承的定位调整而达到满意的效果，质量容易

保证，并且制造和安装简便，生产效率较镗孔工艺提高5倍以

上。另外，前轴承设在船体舱内，使轴承的可靠性和维护方便

性提高了一倍，尤其适合于水润滑的尾轴尾管装置。

<REC>

<申请号>=CN200320115668.8

<名称>=客车构架镶退套机

<申请（专利权）人>=武汉理工大学

<发明（设计）人>=韩少军;涂光第;杨光

<申请日>=2003.10.30

<地址>=430070湖北省武汉市武昌珞狮路122号

<摘要>=本实用新型涉及客车构架镶退套机，它包括弓形

钳(1)、带有推杆(6)的油缸(5)、油缸(5)动力源；弓形钳(1)的一

端的钳臂上开有供轴承套穿过的孔(2)；油缸(5)固定在弓形钳(1)

的另一端的钳臂上，油缸(5)上的推杆(6)对应孔(2)；油缸(5)由

油缸(5)动力源提供动力。本实用新型采用弓形钳与油缸动力源

分开设置的结构形式，由于弓形钳的体积小，且弓形钳的形状

可避开了构架体上产生干涉的地方，可方便地在如206、209

火车和高速火车等各小空间位置进行镶退套操作，解决了目前

206、209等火车构架及高速车构架镶套和退套难的问题。

<REC>

<申请号>=CN200620091370.1

<名称>=货车滚动轴承密封罩扒退机

<申请（专利权）人>=刘玉林;

<发明（设计）人>=刘玉林

<申请日>=2006.05.31

<地址>=121100辽宁省锦州市凌河区铁新南里99号锦州车辆段技术科

<摘要>=一种货车滚动轴承密封罩扒退机，包括机体，在机体上设有电机和液压油泵，其特殊之处是：在机体上对称设置有两个液压机械手，所述的液压机械手是由复合式三位一体油缸，设在复合式三位一体油缸上的轴承内圈定位体以及均布在轴承内圈定位体上的退扒爪构成，在两个液压机械手之间设有轴承接送滑板，在机体上还设有可编程自动控制器和同步液压控制系统，所述的可编程自动控制器与同步液压控制系统连接，所述的液压油泵通过同步液压控制系统与两个液压机械手分别连接。优点是：结构紧凑，实现了机电一体化，自动化程度高，工作平稳可靠，确保检修质量，可防止密封罩变形及橡胶密封受损，符合检修工艺，操作方便简捷，工作效率高。

<REC>

<申请号>=CN85203938

<名称>=改进型水力吸泥装置

<申请（专利权）人>=甘肃省水利科学研究所;甘肃省静宁县水利局

<发明（设计）人>=张光复;李元红;窦永强;张桐

<申请日>=1985.09.20

<地址>=甘肃省兰州市七里河区西津东路206

<摘要>=水力吸泥装置，该装置包括分离式控制牵引系

统，一个耕刮吹吸式吸泥头和钢管间设橡胶加筋软接

头构成的输泥管道及浮吊输泥管的浮箱。分离式控

制牵引系统的特征是控制，牵引设备分散布置，牵引

力直接作用于吸泥头，吸泥头水下位置通过钢丝绳由

起吊卷扬机控制。耕刮吹吸式吸泥头特征是以耕犁

直接耕起淤积泥沙，耕犁、进泥口，弧形刮泥板对称布

置，内设活动导流板和喷嘴。橡胶加筋软接头的特征

是以钢筋为环筋，钢丝绳为纵筋构成管网骨架，粘结

橡胶形成管壁。本装置可用于水库清淤。

<REC>

<申请号>=CN02293708.0

<名称>=一种简易直升式模型飞机

<申请（专利权）人>=刘建鑫

<发明（设计）人>=刘建鑫

<申请日>=2002.12.31

<地址>=250022山东省济南市槐荫区南辛庄街8号

<摘要>=一种简易直升式模型飞机。它涉及一种模型飞

机。它解决了目前直升的简易模型飞机因其橡皮筋裸露于外

部，在动力释放的过程中容易对飞机产生较大影响，从而造成

了其飞行性能差、飞行时间短的问题。它包括螺旋桨、动力轴、

机翼和橡皮筋，在所述的机翼中间设有轻质圆管，该圆管靠近

所述螺旋桨的一端设有轴承，所述的橡皮筋置于该圆管内，并

通过动力轴与螺旋桨相连。本实用新型主要用于了解学习飞行

原理和相关知识。

<REC>

<申请号>=CN200420111547.0

<名称>=单体双挂小型清漂船

<申请（专利权）人>=武汉理工大学

<发明（设计）人>=卢瑞文

<申请日>=2004.11.23

<地址>=430063湖北省武汉市洪山区珞狮路122号

<摘要>=单体双挂小型清漂船包括船体、动力装置、两个

清漂装置，连接钢管。其中的清漂装置由输送机构、收集翼、

收集翼开合油缸、漂浮物容器、铰链等组成；两个清漂装置分

别由螺栓固定在输送带轴承支座上。收集翼与收集翼开合油缸

铰接，并由其控制收集翼的开合动作，清理漂浮物时张开角度

约为30°，完成清理工作后合拢收集翼恢复成原始状态0°。

具有船体结构简单、舱内作业空间较大、机器维修性较好、两

个清漂装置既可同时工作也可单独工作、拆卸方便、造价低等

优点。适用于水库、湖泊、城中河等水域水面漂浮物的清理。

<REC>

<申请号>=CN200520021131.4

<名称>=客车转向架气动液压镶退套机

<申请（专利权）人>=张阳

<发明（设计）人>=张阳

<申请日>=2005.06.26

<地址>=154002黑龙江省佳木斯市东风区安庆社区居委会12组51号

<摘要>=本实用新型涉及一种铁路客车转向架气动液压

镶退套机，它由旋转吊臂、圆环拉手、液压软管、气动液压泵、

不锈钢外罩、底座、万向脚轮、气源连接管、轴承座、气源过

滤器、保护管、气源快速接头、中空柱塞液压油缸及拉具总成、

平衡器吊绳、平衡器构成。旋转吊臂一端安装在轴承座里，另

一端和平衡器相连接，平衡器与中空柱塞液压油缸及拉具总成

相连接，液压软管在旋转吊臂的中部开口穿出，它一端与油缸

旋转接头相连接，另一端与气动液压泵相连接，气源过滤器安

装在底座上。该产品结构简单，它能轻便的将客车转向架上的

钢套拆下或装上，减轻了工人的劳动强度，提高了工作效率，

保证了钢套镶退作业的质量。

<REC>

<申请号>=CN96248601.9

<名称>=捕蛤机船

<申请（专利权）人>=李戈强

<发明（设计）人>=李戈强;王伟荣;李文清

<申请日>=1996.12.11

<地址>=261107山东省潍坊市寒亭区泊子乡南辛村

<摘要>=捕蛤机船,既可捕蛤用,又可当船使,由内燃机13

通过大带轮12、三角带11、小带轮10和啮合的锥齿轮Ⅰ5和

锥齿轮Ⅱ6使半花键轴1和推进器20转动,推进器20周边有推

进器罩19起导流作用将海底中泥沙翻起使蛤暴露出来,通过该

罩19后面的捕蛤网收获,通过调整滑动手柄7可使半花键轴1

来回移动以适应不同海域深浅的需要。

<REC>

<申请号>=CN87216774

<名称>=轻便摩托三轮货车

<申请（专利权）人>=崔东日

<发明（设计）人>=崔东日;杜晓昕;刘观;权钟宇;林玉顺;林龙善

<申请日>=1987.12.22

<地址>=吉林省延吉市河南街五居十一组十二号

<摘要>=轻便摩托三轮货车，是由轻便双人轻骑经改装而

成，该车克服了现有轻骑摩托车驱动轴承受较大的弯

曲力和冲击力的缺点，具有外观新颖，结构合理，节省

燃油等优点，特别适合小型企业和个体运输之用。

<REC>

<申请号>=CN200420018148.X

<名称>=汽车悬架装置用的橡胶衬套总成

<申请（专利权）人>=杨位杯

<发明（设计）人>=杨位杯

<申请日>=2004.05.18

<地址>=362200福建省晋江市罗山镇后洋村

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车悬架装置用的橡胶

衬套总成，包括中轴、中轴支架和外套，其结构特点为中轴支

架内固定有轴承座，在轴承座与中轴之间设有轴承。轴承采用

滚针轴承或滚珠轴承。因而中轴和轴承座之间的摩擦阻力较

小、转动容易，具有结构简单、耐用、耐磨等特点。

<REC>

<申请号>=CN95242089.9

<名称>=一种轻型客车后桥装置

<申请（专利权）人>=四川都江机械厂

<发明（设计）人>=曾家铭;王銮远;李焕忠;丁正权;王文;李世泉;付鸿秀

<申请日>=1995.08.31

<地址>=611830四川省都江堰市复兴街36号

<摘要>=

本实用新型公开了一种轻型客车后桥装置，通过

对后桥桥壳、半轴油封、减差速器齿轮副的调整、制动

器、手制动钢绳等的改进，提高了后桥性能，大大提高

车速，适于6400系列各种车辆使用。

<REC>

<申请号>=CN01247030.9

<名称>=铁路货车轴承拔罩分解机

<申请（专利权）人>=梁英

<发明（设计）人>=梁英

<申请日>=2001.09.05

<地址>=730000甘肃省兰州市红山西路183号泳乐大世界内兰州力源非标技术有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种铁路货车轴承拔罩分解机,

该分解机是在拔罩体的径向对称位置装有至少三个拨爪轴,在

每个拨爪轴的两端分别装有拨爪和拨爪齿轮,其中一个拨爪轴

上的拨爪齿轮由拨爪动力驱动装置带动,再由该拨爪齿轮与壳

体上的同步齿轮啮合带动其余拨爪轴的拨爪齿轮;另在拔罩体

的同轴位置装有拔罩轴,在拔罩轴的两端分别连有退罩压盖和

拔罩动力驱动装置,拔罩动力驱动装置通过连接座与拔罩体相

连;本实用新型采用平面转入式机构,充分利用了轴承的内部空

间、安全可靠,且不损伤密封罩,拔罩、退罩可自动化。

<REC>

<申请号>=CN92214964.X

<名称>=砂金船下滚筒密封装置

<申请（专利权）人>=储大伟

<发明（设计）人>=储大伟

<申请日>=1992.07.18

<地址>=618013四川省德阳市第二重型机器厂金属结构分厂

<摘要>=本实用新型提供了一种结构新颖的采金船下滚

筒密封装置。它主要是由推动器2、4，浮环密封套

13、14分别安装在法兰盘18及带凸环的法兰盘3

上，法兰盘18和3又分别与下滚筒16及鸭蛋形轴

承座5连接，轴15上有螺旋推力支承套7及外圈设

油槽的衬套6，尾部设叶片8及锁紧螺母17，带有油

孔的锁紧螺母9，轴向力轴承11组成。它具有主动

排砂，防砂、平衡外力及润滑功能，有效地解决了采金

船下滚筒的密封问题。经有关部门采金船试用性能

优良。

<REC>

<申请号>=CN02221867.X

<名称>=车或船行驶风轮机

<申请（专利权）人>=许德斌;许世福

<发明（设计）人>=许德斌;许世福

<申请日>=2002.03.15

<地址>=610213四川省成都市双流县华阳镇正大街交大1号楼B－103号

<摘要>=车或船行驶风轮机，其特征在于：多片叶片1固

定在转轴2上，或1个或多个风轮7固定在转轴2上；转轴2

的两端分别固定连接一个轴承座3、4，转轴2的一端伸出轴承

座4连接发电机5的转轴，叶片形状有多种。由于车、船在行

驶时有自身阻力，在车的前面、上面、下面有阻力的地方安装

本风轮机，利用车和船与空气的相对运动产生的风力发电，可

以节约能源。用柴油、汽油的机动车，就可以不在动力系统上

配置发电机，只用本实用新型的风轮机即可满足，电动车也可

以少用电源。本实用新型安装在车顶部还可以减轻车的重量。

<REC>

<申请号>=CN90220754.7

<名称>=汽车轮胎套筒

<申请（专利权）人>=黄忠

<发明（设计）人>=黄忠

<申请日>=1990.09.14

<地址>=380080江西省高安县新街902车队

<摘要>=本实用新型提供一种汽车轮胎用的套筒。其特

点在于它由一并帽套套固在直管状的轮胎螺帽套筒

中部而成。该套筒既可旋拧轴承并帽又可旋拧轮胎

螺帽，尤其在旋拧轴承并帽时，由于该套筒的直管可

插入轴承导管中，因而可起导向和稳定作用，使旋拧

轴承并帽，省力、省时、安全。

<REC>

<申请号>=CN94205207.2

<名称>=水陆两用人力舟车

<申请（专利权）人>=梁富泉

<发明（设计）人>=梁富泉

<申请日>=1994.03.26

<地址>=300193天津市南开区白堤路白堤东里四号楼一门2号

<摘要>=本实用新型将人力载重车、人力驱动轿车、人力

小舢舨、帆船这几种运输工具的功能合为一体，从而

产生这种新的交通运输设备。本舟车底部为船形，上部为轿车形，四轮式，陆上

用车轮驱动，水中用螺旋桨驱动，在后轴上装有一个

与一片链轮连为一体的伞形齿轮装置，水中运行时，

靠链条带动后轴上的伞齿转动，本伞齿再带动螺旋桨

轴上的伞齿转动，从而带动螺旋桨转动，螺旋桨转动

产生的推力通过推力轴承作用到船体，从而推动舟车

在水中运动。

<REC>

<申请号>=CN00244241.8

<名称>=汽车用平衡轴轴承支座

<申请（专利权）人>=周传恩

<发明（设计）人>=周传恩

<申请日>=2000.07.28

<地址>=037038山西省大同市大庆路同兴街27栋5门5号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车用平衡轴轴承支座。该

轴承支座包括轴承座、轴密封环和油嘴,轴密封环装在轴承座

的一侧,油嘴设在轴承座的上部,其中它还包括外滑动轴承和

内滑动轴承,外滑动轴承设在轴承座的中央,内滑动轴承设在

外滑动轴承的内表面上,在外滑动轴承的内表面上和内滑动轴

承的外表面上均设有油线,油线与油嘴连通。本实用新型具有

承受力大、使用寿命长并能保障汽车安全行驶等优点。

<REC>

<申请号>=CN86208241

<名称>=货车车辆自动脱钩器

<申请（专利权）人>=乔芳钦

<发明（设计）人>=乔芳钦

<申请日>=1986.10.25

<地址>=陕西省宝鸡市解放东路43号副8号

<摘要>=本货车车辆自动脱钩器是一种在中转枢纽站实

现车辆自动解体编组的装置。它由光源(1)、光电效

应器(2)、微机控制器(3)按给定解体指令操作电磁

铁(4)，电磁铁吸引拉杆(7)及槽板向下运动，槽板上

的斜槽内嵌有凸块(11)，带动回转轴(13)、提升杆

(15)回转，提升杆上有挠性件(16)与钩销(17)相连，

拨除钩销，实现自动解体，解体后电磁铁断电，拉杆

受复位元件作用自行复位。

<REC>

<申请号>=CN200620088247.4

<名称>=一种可水陆两用的多功能船

<申请（专利权）人>=邢学军;

<发明（设计）人>=邢学军

<申请日>=2006.08.24

<地址>=250101山东省济南市历下区烈士山北路3号山东省化工地质勘探院

<摘要>=一种可水陆两用的多功能船，属于小型娱乐用船，主要解决小型娱乐用船造成功能单一的问题，其特征在于：船体的两侧设置有两个行走轮，船体的前端上方设有延伸船体，行走轮位于延伸船体的下方，两行走轮为带有拨水叶片的拨轮，安装拨轮的主轴通过轴承安装在船体上，主轴上设有一小链轮，小链轮与主轴之间通过飞轮安装在一起；小链轮通过链条连接链轮组的一个大链轮，与链轮组的另一链轮配合的传动链条的两端固定在链条支架上；船体内设置有操纵杆，操纵杆的底端通过铰接的支点轴与船体连接，链条支架一端铰接在操纵杆上；船体后端底部安装有万向轮；两行走轮均设有刹车块，与刹车块连接有刹车控制装置。

<REC>

<申请号>=CN89205088.8

<名称>=空陆玩具飞机

<申请（专利权）人>=翟诚

<发明（设计）人>=翟诚

<申请日>=1989.05.15

<地址>=江苏省南京市尧化门中国石油化工总公司第二建设公司土建工程处

<摘要>=本实用新型空陆玩具飞机，属电动儿童玩具类。

空陆玩具飞机具有机身、机翼、螺旋桨、微型直流电

机、装在电机轴上的蜗杆、蜗轮、驱动轮、后轮、电源开

关、电池、悬挂点。该玩具飞机螺旋桨位于机身头部，

形象逼真，能通过驱动装置在地面上行走，也可通过

电机带动螺旋桨旋转绕着悬挂线飞行。操作简单，造

型逼真，非常吸引儿童玩耍。

<REC>

<申请号>=CN200420070427.0

<名称>=一种改进型的飞机转向和升降装置

<申请（专利权）人>=栾松瑞

<发明（设计）人>=栾松瑞;李春生;张伟

<申请日>=2004.08.25

<地址>=110146辽宁省沈阳市于洪区光辉乡西老边村1－21号

<摘要>=一种改进型的飞机转向和升降装置包括有转向

机构、升降机构和机内控制系统，其特征是：该转向机构和升

降机构设在飞机头部，其中转向机构包括机头部分，装在机头

部分的转动机身和装在上述部件两侧的可变角水平转向机翼；

升降机构的升降翼装在升降转向活动翼轴上，该活动翼轴用固

定螺栓螺母固定在机内控制升降转向支架上；机内控制系统的

液压油缸总成通过液压控制拉杆与机内控制升降转向支架连

接，前机身回转齿轮与前机身半圆形内齿圈相啮合，控制前机

身回转电动机安装在后机身上。该转向升降装置具有转向扭矩

小、转向半径小、升降动作快、机动灵活、安全可靠、不易发

生坠机严重事故等许多优点。

<REC>

<申请号>=CN94213777.9

<名称>=微型汽车后桥总成主动圆锥齿轮前轴承润滑结构

<申请（专利权）人>=四川长江机电总厂

<发明（设计）人>=胡红军;晏家敦;唐德才

<申请日>=1994.05.31

<地址>=630061四川省重庆市南岸区弹子石群慧路94号

<摘要>=微型汽车后桥总成主动圆锥齿轮前轴承润滑结

构，它是在已有一个油孔的润滑结构中，在前轴承的

上方增加一个油孔，直接润滑前轴承，形成双油道润

滑结构，达到润滑条件充分，避免前轴承过热烧蚀的

目的。

<REC>

<申请号>=CN02262104.0

<名称>=货车转向架组合吊具

<申请（专利权）人>=宋智辉;梁英

<发明（设计）人>=宋智辉;梁英

<申请日>=2002.08.16

<地址>=730000甘肃省兰州市红山西路183号

<摘要>=一种货车转向架组合吊具，其结构特征为：轴通

过曲柄和轴承座横卧在支架横梁的两端，连杆分别与曲柄铆

接，并连接卡板，沿着支架横梁分别居于曲柄两侧、手柄与曲

柄绞接位于支架横梁做的一侧，吊钩与连板、导板铆接，并位

于支架横梁的四个端点，导板上端的锁槽与卡板配合。本实用

新型起吊方便，自动放件，安全生产。克服了从前多人用链条

起吊重物的现象，省工省时，是进行文明生产的好帮手。

<REC>

<申请号>=CN92237383.3

<名称>=小型船用卷扬机

<申请（专利权）人>=刘兰刚

<发明（设计）人>=刘兰刚

<申请日>=1992.10.21

<地址>=262714山东省寿光县羊角沟镇太平西街西首

<摘要>=一种小型船用卷扬机，主要包括液力离合器、液

力制动器、分配阀和一个控制机构，本实用新型是对

现用卷扬机的改进，主要是在现用卷扬机的传动轴上

装上一套液力离合器和制动器，操纵机构就设在操作

者的脚下，当发生事故时，操作者的脚离开操纵机构

制动器迅速制动，离合器同时分离，使卷扬机在0.1

秒，钢丝绳行程25cm以内制动，完全保障操作人员

的人身安全。

<REC>

<申请号>=CN93200209.9

<名称>=客车折叠门

<申请（专利权）人>=沈阳飞机制造公司

<发明（设计）人>=孙素勤;秦宝寰;朱维志;王景和;王金有

<申请日>=1993.01.08

<地址>=110034辽宁省沈阳市皇姑区陵北街一段一号122号

<摘要>=本实用新型是由门框、门扇、密封胶条、上挂架、

下导轮等组成。客车折叠门采用铝合金型材和铝板

材，车门上下均设有滑轮导向装置，其外形美观，开关

灵活平稳，强度和刚性好，其结构简单合理、车门整体

密封好，特别适用于公路、铁路客车上使用的折叠

门。

<REC>

<申请号>=CN97228907.0

<名称>=汽车转向轴承铰头

<申请（专利权）人>=曲顺强

<发明（设计）人>=曲顺强;林长春

<申请日>=1997.10.22

<地址>=134500吉林省抚构县香江路108号抚松机床配件厂曲顺强

<摘要>=汽车转向轴承铰头,属于汽车转向机构附件类;是

以由主销轴和轴座组成的,在主销轴与轴座之间装有滚针轴承

采用滚针轴承有转向省力灵活,耐用可靠的特点。

<REC>

<申请号>=CN99223719.X

<名称>=内圈单挡边圆柱滚子轴承

<申请（专利权）人>=李景荣

<发明（设计）人>=李景荣

<申请日>=1999.05.10

<地址>=114001辽宁省鞍山市铁东区安乐街89－15号

<摘要>=本实用新型涉及一种高速铁路客车轴承——内

圈单挡边圆柱滚子轴承,是由外圈、内圈、保持架和滚动体四部

分组成,其特征在于:内圈、外圈、滚动体采用YB(T)1－80或

YJZ84标准的真空脱气钢,保持架采用QT50－20球墨铸铁制成

保持架为无铆钉小圆角方形窗孔;外圈的滚道带有凸度,具有抗

拉强度高、硬度高、韧性好、减震性好、耐磨性好的特点,并具

有自润滑作用,自动调心的功能;解决了保持架断裂的弊端,提高

了轴承使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN00259949.X

<名称>=气刹车滑行熄火安全装置

<申请（专利权）人>=罗能全

<发明（设计）人>=罗能全

<申请日>=2000.12.25

<地址>=400053重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村105－1－2－2

<摘要>=本实用新型涉及一种气刹车滑行熄火安全装置,

包括有汽车传动轴1、汽车后桥壳2、后桥壳轴承盖3、固定

螺栓4、打气泵6,其特征在于在汽车后桥壳2上的后桥壳轴承

盖3上用固定螺栓4装置有固定架5,在固定架5上设置有打气

泵6,在汽车传动轴1上设有两个半圆盘组成的夹附式皮带轮

10,皮带轮10上的传动皮带12与打气泵6上的打气泵皮带轮

11传动连接,打气泵6的机油入口7、机油出口8与汽车上的

机油供应装置连接,打气泵6的打气泵出气口9用管道与汽车

上的贮气筒连接。

<REC>

<申请号>=CN01221632.1

<名称>=车船动力用发电电动一体机装置

<申请（专利权）人>=师围田

<发明（设计）人>=师围田

<申请日>=2001.04.16

<地址>=451163河南省新郑市龙王乡古城村8组

<摘要>=一种车船动力用发电电动一体机装置,转子圆底

盘一侧中心设单侧转子轴,定位转子轴的双轴承设在与前端盖

连接的轴承架内;转子圆底盘另一侧设圆桶状定位隔离板,圆桶

外表面设外转子,内表面设内转子,桶口内外侧设内外换向器;外

定子设在外壳内,内定子设在后端盖内侧的圆柱铁上。可自体连

续发电和电池两个电源供电动机长时间连续工作,使车船连续

运行距离远、载量大,有助大量推广生产电动车船。

<REC>

<申请号>=CN98226397.X

<名称>=铁路客车手动塞拉门的移动承重机构

<申请（专利权）人>=江苏康尼机电新技术公司

<发明（设计）人>=姚嘉明;沈志良;徐松南;徐官南;王孜凌

<申请日>=1998.04.07

<地址>=210013江苏省南京市虎踞北路50号

<摘要>=本实用新型是铁路客车手动塞拉门的移动承重

机构,其中的挂架、长、短导柱、携门架安装在支架上,并通过

支架与车体相连,携门架与门扇相连,携门架通过滚轮与导向滑

槽相连组装成塞拉门。优点:结构简单紧凑,占用空间小;运行平

稳、可靠、轻便,开关门阻力极小,日常使用免维修;整体结构,

安装调试、维护方便;模块化结构,可根据具体情况配置成手动

塞拉门,并可按用户需要逐步升级为气动塞拉门,电控气动塞拉

门,实现全列车门的集中控制。

<REC>

<申请号>=CN95244660.X

<名称>=陀螺式汽车稳定器

<申请（专利权）人>=田家文

<发明（设计）人>=田家文

<申请日>=1995.09.05

<地址>=200233上海市漕河泾科苑新村19号1003室

<摘要>=

本实用新型涉及一种汽车稳定器，特别涉及一种

陀螺式汽车稳定器，主要解决汽车急转弯时不稳定的

问题，其特征是：旋转叶片通过轴承固定在固定轴上，

在旋转叶片和轴承的外部有一密封的外壳，在外壳的

一侧具有进气管，另一侧具有出气管，外壳固定在固

定轴上，本实用新型的固定轴固定在汽车的底盘大梁

上。

<REC>

<申请号>=CN01271918.8

<名称>=船用系缆钢滚滚压机

<申请（专利权）人>=张贵甫

<发明（设计）人>=张贵甫

<申请日>=2001.11.28

<地址>=116049辽宁省大连市旅顺口区长城镇刘家村长城封头制造厂

<摘要>=本实用新型涉及一种船用系缆钢滚滚压机，它包

括相连接的电机1、减速器2及传动装置3，与传动装置3相

接有置于支架4下端的轴承5内的主动模辊6，主动模辊6的

中部呈凸凹外形，在支架4的上端设有活动轴承座7，轴承8

置于其内，与轴承8相接有中部呈与主动模辊6外形相匹配的

凹凸外形的从动模辊9，与活动轴承座7相接有压杆10。可生

产钢制的船用系缆滚轮，生产工艺简单，产品中没有气孔，不

产生废品，重量轻，在降低产品成本的同时提高了产品的抗拉

强度、抗冲击强度、抗耐磨强度。

<REC>

<申请号>=CN00234955.8

<名称>=防汽车传动轴抖动的吊挂总成

<申请（专利权）人>=高连财

<发明（设计）人>=高连财

<申请日>=2000.05.24

<地址>=065203河北省三河市段甲岭镇七百户村

<摘要>=本实用新型提供了一种防汽车传动轴抖动的吊

挂总成,它是针对现有的10轮、142及6平柴等载重货车因传

动轴剧烈抖动而造成车身不稳,严重时甚至造成汽车横梁断裂

等问题而设计的。其特征是,用支承圈和压缩弹簧取代现有的支

承胶圈,由此加大了传动轴与支承的弹性空间,故而更加有效地

缓冲传动轴的抖动,保障了车身的平稳运行。本实用新型可广泛

用于10轮、142、6平柴以及其他具有三节传动轴的加长车上。

<REC>

<申请号>=CN87206505

<名称>=悬挂式三星双叶桨

<申请（专利权）人>=北京朝阳区小红门工业公司

<发明（设计）人>=景斌虎

<申请日>=1987.04.21

<地址>=北京市朝阳区小红门乡政府

<摘要>=一种悬挂式三星双叶船桨，适用于小船只及游

艇。其通过三星齿轮装置带动双叶船桨而拨动水流，

推动船只运动。本装置可根据需要灵活配置，既可手

摇也可脚踏，在船上采用本装置易操作，平稳，刹车，

转向，灵活方便，省力，同时可提高船速2～3倍。

<REC>

<申请号>=CN90223177.4

<名称>=自吸式增氧机

<申请（专利权）人>=中国科学院感光化学研究所

<发明（设计）人>=戴自梁;赵作家;李兴国;孟祥义

<申请日>=1990.11.09

<地址>=100101北京市德外北沙滩

<摘要>=本实用新型属于化工设备，用做污水处理的曝气

装置和养鱼池的充氧机，由于采用了涡轮式桨叶(7)

和导流筒(6)，大大提高了气——液分散效果，本机的

叶轮处于1米左右的中层深水中工作，从而增加了氧

的溶解度。整机安装在船型浮筒(4)上，能自动缓缓

前进，本机能耗小，工作效率高，价格比进口设备低得

多。

<REC>

<申请号>=CN02257162.0

<名称>=汽车车轮广告转换器

<申请（专利权）人>=刘炯

<发明（设计）人>=刘炯

<申请日>=2002.09.27

<地址>=030012山西省太原市南城区长治路西巷10号1楼2－10

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车车轮广告转换器，适

用于车轮广告装置，包括底座和广告板固定螺柱，其中该底座

是一可与汽车车轮固定连接的环状圆板，该底座的环状圆板外

侧中心设置中心轴，该中心轴上设置轴承，轴承外侧设置轴承

套，该轴承套的外端封闭，并在该轴承套的封闭外端固定广告

板固定螺柱，该螺柱上可以固定广告板。螺柱上设置垫圈和锁

紧螺母，广告板锁紧固定在中心螺柱上。本车轮广告转换器由

于设置了环状圆板上的中心轴和轴承，可以使广告固定螺柱与

车轮相对转动，使广告板不会随车轮的转动而转动。

<REC>

<申请号>=CN90200226.0

<名称>=船用齿轮箱

<申请（专利权）人>=杭州齿轮箱厂

<发明（设计）人>=骆志良;何丽英;陈世民;王一平;张肇周

<申请日>=1990.01.06

<地址>=311200浙江省肖山市

<摘要>=一种船用齿轮箱，现有的齿轮箱如135型齿轮

箱由于轴向距离长而使整个齿轮箱的体积较大。本

实用新型是将输入轴套与输入传动齿轮以及两轴上

的主动齿轮与离合器外壳的连接采用以轴承内圈定

值，端面互相凹凸楔合来传送扭矩的结构，从而使本

实用新型具有结构合理紧凑，重量轻，体积小等特

点。

<REC>

<申请号>=CN90220753.9

<名称>=轴承保险紧固螺帽

<申请（专利权）人>=黄忠

<发明（设计）人>=黄忠

<申请日>=1990.09.14

<地址>=380080江西省高安县新街902车队

<摘要>=本实用新型提供一种汽车轮胎用的轴承保险紧

固螺帽。该螺帽的特点是在原轴承紧固螺帽表平面

上钻有数个具有丝扣的销孔并配有相应的销钉。销

钉通过紧固螺帽而插入保险垫圈的小孔内使紧固螺

帽定位不能转动，从而防止紧固螺帽因震动滑脱而导

致轮胎飞离车身事故的发生。

<REC>

<申请号>=CN200520107574.5

<名称>=汽车风力加速器

<申请（专利权）人>=肖华树

<发明（设计）人>=肖华树

<申请日>=2005.06.02

<地址>=425613湖南省宁远县清水桥镇清二村5组

<摘要>=一种汽车风力加速器，由风扇片、链条带、风扇

齿轮圈、风扇齿轮轴承、风扇轴、传动轴齿轮、齿轮轴承、齿

轮、传动轴、固定架、齿轮圈、轴承组成。风扇片的背面平面

安装有风扇齿轮圈，齿轮圈上装有传动轴齿轮，其上设有齿轮

轴承，连接传动轴。传动轴的另一端连接轴承，其外部为齿轮

圈；齿轮圈连动汽车轮胎。本实用新型将汽车原动力装置与风

力装置进行有效组合利用，既能保持、调控车辆的运行速度，

又节约了能源，具有开发价值和实际意义。

<REC>

<申请号>=CN95212322.3

<名称>=两用赛艇

<申请（专利权）人>=梁富泉

<发明（设计）人>=梁富泉

<申请日>=1995.06.02

<地址>=300193天津市南开区白堤路南丰里4号楼104号

<摘要>=本实用新型涉

及一种两用赛艇。本实用新

型提供了一种主要靠下肢发

力为驱动动力的、同时也可

以用上肢驱动为动力的新型

赛艇。这种赛艇由艇体、整

流罩、座椅、脚踏齿轮盘、啮合齿轮、螺旋桨、船桨安放孔、

船桨等组成。在下肢驱动状态下，踏动脚踏齿轮盘，带动啮合的

螺旋桨轴头上的齿轮转动，再通过螺旋桨轴带动螺旋桨转动，螺

旋桨转动产生的推力，通过推力轴承而作用于船体，从而推动船

体前进。

<REC>

<申请号>=CN93226169.8

<名称>=汽车转向节主销轴承及避震器轴承

<申请（专利权）人>=朱冠群;钱永虎

<发明（设计）人>=朱冠群;钱永虎

<申请日>=1993.08.11

<地址>=201800上海市嘉定疁南街107号

<摘要>=本实用新型汽车转向节主销轴承及避震器轴承

涉及滚珠轴承密封和轴承套圈，它包含轴圈、座圈、钢

球、罩壳、O形密封圈和密封衬套，O形密封圈套在

轴圈外缘并靠在外缘的凸肩上，罩壳套在轴圈和座圈

外缘，并扣在O型密封圈上，密封衬套套装在轴圈内

缘上。轴圈和座圈的滚道沟曲率半径小于钢球曲率

半径。本实用新型为密封式轴承，具有使用寿命长的

特点。

<REC>

<申请号>=CN94205604.3

<名称>=汽车底盘测功机多飞轮装置

<申请（专利权）人>=河北省武安市交通安全设备厂

<发明（设计）人>=魏银仓;安利军;毕汉杰;陈永富;安彦林

<申请日>=1994.03.29

<地址>=056300河北省武安市中兴路2号

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车底盘测功机多飞轮

装置，包括联轴节、主轴和轴承座，其特征是主轴通过

轴承和飞轮相连，牙嵌离合器的一半套在主轴上并和

该飞轮相固定，牙嵌离合器的另一半装在主轴上，通

过轴承和中空轴承座及手柄相连，上述飞轮离合装置

有2套以上。测功时通过飞轮的选择匹配，可得到与

各种车型载重相对应的惯性相等重量，从而模拟实际

道路条件进行各种车型的检测。其结构简单、成本

低、投资省、一机多用、测量准确。

<REC>

<申请号>=CN00234866.7

<名称>=齿条紧绳机

<申请（专利权）人>=吴亚贤

<发明（设计）人>=吴亚贤

<申请日>=2000.05.15

<地址>=743319甘肃省通渭县陇川乡寺家沟阴坡

<摘要>=本实用新型公开了一种可用于长途大小货车和

其它牵拉,捆绑货物等范围的紧锁绳索装置,尤其是能够拉紧绳

索的齿条紧绳机。它主要由上部机件上的滑轮,滑轮齿、滑轮、

绳夹,活动机件和下部机件上的齿条、齿轮,动力臂、活动机件

组成。本装置用来上端的绳夹夹住绳索,下端的挂钩挂住车箱的

底部,通过动力臂的摇动和齿轮、齿条的作用下,拉紧绳索,便可

达到捆绑车上货物或牵拉货物的目的。本装置具有使用方便,

拉紧绳索很牢固,不易松动,结构简单,成本低,不磨损绳索和应

手等特点。

<REC>

<申请号>=CN99220857.2

<名称>=放收线装置

<申请（专利权）人>=李军武

<发明（设计）人>=李军武

<申请日>=1999.05.20

<地址>=471000河南省洛阳市西工区健康西路5号院

<摘要>=本实用新型公开了一种放收线装置,包括放线架,

制动装置、线盘、有一转轴位于放线架两立边上的轴承上,其一

端带有一大齿轮,大齿轮通过链条和一小齿轮相连,与小齿轮相

连的为一半轴,在大齿轮内侧的转轴上和小齿轮内侧的半轴上

各设置一轴承,两轴承之间设一千斤顶,半轴另一端为一连接花

键,半轴穿过汽车后轮通过连接花键和汽车差速器相衔接。本实

用新型结构简单,利用汽车发动机作动力,提高了工作效率,降低

了劳动成本。

<REC>

<申请号>=CN00247991.5

<名称>=带轴承及端盖的货车轮对定位装置

<申请（专利权）人>=江西省中机技术产业有限公司

<发明（设计）人>=龚志强;李晓海

<申请日>=2000.09.01

<地址>=330029江西省南昌市高新开发区火炬大街75号

<摘要>=一种带有轴承及端盖的货车轮对定位装置是在

底座上部设置两个对称同轴的上下半圆哈伏定位块,底座的哈

伏定位块下部设有侧定位装置,侧定位装置包括油缸、活塞、活

塞杆、锲杆、导向缸、碟形弹簧、侧压轮等,油缸通过活塞、活

塞杆、锲杆使导向套在导向缸中运动,导向套通过碟形弹簧,使

侧压轮运动。本实用新型的定位装置使轮对的定位准确、稳

定、可靠、可有效的控制轮对切削加工时的轴向窜动和径向跳

动,保证了轮缘和踏面的加工质量。

<REC>

<申请号>=CN00224625.2

<名称>=遥控耕作蒲滚机

<申请（专利权）人>=邓宝强

<发明（设计）人>=邓宝强

<申请日>=2000.04.12

<地址>=422001湖南省邵阳市双清区黄家山4栋5号

<摘要>=一种遥控耕作蒲滚机,由驱动装置、电动遥控装置

两大部分组成,驱动部分采用蒲滚轮驱动,以船作为遥控耕作蒲

滚机的承载体,电动遥控部分采用遥控器、电路板、电瓶和电动

机组成。本实用新型构造简单,操作方便、灵活,特别适合败泥

田、冬泥田使用,经试用,证明其使用效优越。

<REC>

<申请号>=CN200520009300.2

<名称>=手拉组合式插秧机

<申请（专利权）人>=朱启发

<发明（设计）人>=朱启发

<申请日>=2005.05.18

<地址>=464000河南省信阳市胜利路129号信阳内燃机配件总厂

<摘要>=一种结构完善、性能稳定的手拉组合式插秧机，

包括船形底座、秧箱、秧箱横向移动装置、抓秧插秧装置，秧

箱放置在支架轴承上，抓秧插秧装置包括抓插机构、轨道机构

和操作机构，操作机构控制与轨道机构动配合的抓插机构以及

秧箱横向移动装置，还有一个由操作机构控制的与秧箱连接的

秧苗纵向移动装置。本实用新型结构合理，供秧、抓秧、插秧

动作协调，准确性明显，大大提高了插秧机的工作稳定性，制

作、加工、安装均十分方便，特别是可以制造1－6个秧室之

一的插秧机，利于不同经济条件的农民购买使用。

<REC>

<申请号>=CN03212571.2

<名称>=全润滑式汽车专用分离轴承座

<申请（专利权）人>=布忠伟

<发明（设计）人>=布忠伟

<申请日>=2003.04.10

<地址>=150200黑龙江省哈尔滨市五常市红旗街育德路16号

<摘要>=本实用新型涉及一种全润滑式汽车专用分离轴

承座，属汽车离合器总成中的分离轴承座技术领域，为解决汽

车分离轴承座没有给分离轴承、分离拨叉座、环形油道注润滑

脂，使部件易损坏、使用寿命短的问题而设计，全润滑式汽车

专用分离轴承座由专用分离轴承座及在其上加工成的开在专

用分离轴承座右侧方的油嘴固定孔、主油道、斜油道、油眼、

环形油道、丝孔和丝堵构成，油嘴固定孔内端加工有主油道和

油眼，两斜油道加工在专用分离轴承座上端及分离拨叉座之

间，专用分离轴承座上加工有丝孔，丝堵旋紧在丝孔内；本实

用新型可对分离轴承、分离套筒和座之间、分离拨叉和分离拨

叉座间的润滑，具有使用寿命长的有益效果，节约维修费用和

时间，提高工作效率，丝孔、丝堵使分离轴承拆卸方便。

<REC>

<申请号>=CN00260315.2

<名称>=铁路货车轴承清洗脱水机

<申请（专利权）人>=西北轴承股份有限公司

<发明（设计）人>=刘义传

<申请日>=2000.11.16

<地址>=750021宁夏回族自治区银川市新市区西北轴承公司总工办

<摘要>=本实用新型提供一种铁路货车轴承清洗脱水机,

包括清洗装置及其内部的喷淋装置,清洗装置由料盘、挂活胎

具、摩擦片组成,外接脱水机。该机能节能降耗,减少污染,确保

安全生产,提高铁路货车轴承清洁度。

<REC>

<申请号>=CN01243425.6

<名称>=汽车平衡轴端部锁固结构

<申请（专利权）人>=青岛港务局

<发明（设计）人>=胡建胜;陈永昌;李文波;柴仕贞

<申请日>=2001.06.11

<地址>=266011山东省青岛市港青路6号

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车平衡轴端部锁固结

构,它包括平衡轴,轴承套装在平衡轴上,其特征在于:平衡轴轴

端的轴体上有一段螺纹,螺母与上述螺纹相配合将轴承固定。将

平衡轴轴体适当加长,在加长的轴体上车有螺纹,通过螺母紧固,

螺母与平衡轴轴体形成一体,载荷产生的力由平衡轴承担,因而

从根本上解决了现有技术经常断裂螺栓的现象。

<REC>

<申请号>=CN03220909.6

<名称>=汽车轮盖盘标志正位装置

<申请（专利权）人>=高达仁

<发明（设计）人>=高达仁

<申请日>=2003.04.01

<地址>=213015江苏省常州市钟楼区木梳路蔡家村64号

<摘要>=一种汽车轮盖盘标志正位装置，属于汽车车轮附

件，包括有轴承，轴承的内圈固装有内套圈，车轮轮盖盘外表

面设有车辆品牌标志，其内侧面上设有轴承座、凹槽和偏重块，

一形支架盘与车轮轮毂固接，轴承位于支架盘和轮盖盘之

间，轴承的内圈与支架盘固接，其外圈与轮盖盘轴承座固接，

轴承内套圈随车轮的转动而转动，轴承外圈在偏重块下坠作用

下，轮盖盘永远处于正位状态，亦即车辆品牌标志也处于正位

状态，车辆无论在停放或行驶中，轮盖盘上非正位、模糊不清

的品牌标志改进为清晰醒目的正位品牌标志。

<REC>

<申请号>=CN200420114251.4

<名称>=水车式增氧机浮船

<申请（专利权）人>=吴为国

<发明（设计）人>=吴为国

<申请日>=2004.12.10

<地址>=318058浙江省台州市路桥区金清镇金林路26号

<摘要>=水车式增氧机浮船有长条形的船体，船体上安有

封水盖，其所述的封水盖中安装金属嵌件，金属嵌件与增氧机

叶轮的轴承座相连接。本实用新型采用金属嵌件安装增氧机轴

承座，金属嵌件嵌入封水盖中，而封水盖是与浮船连成一体，

所以不仅省略了支架，结构简单，而且连接可靠，承受能力强。

<REC>

<申请号>=CN90200776.9

<名称>=风力发电交通运输工具

<申请（专利权）人>=乔安;乔宁;崔健;乔鸿本

<发明（设计）人>=乔安;乔宁;崔健;乔鸿本

<申请日>=1990.01.18

<地址>=450004河南省郑州市城东路针织厂张秋兰转交乔安

<摘要>=本发明风力发电交通运输工具是利用风力发电

作动力驱动陆地车辆或水上的船只、属于运输领域、

在陆地交通运输车辆上和船上利用无污染、无噪音、

取之不尽、用之不竭的风力推动风叶旋转、通过变速

机构使发电机发电并充入蓄电瓶、由蓄电瓶的电力驱

动交通运输车、船行进和照明、风能是不需开采提炼、

最干净、最廉价的能源、风力发电是自然电力、本发明

诞生是水陆交通事业一大发展。

<REC>

<申请号>=CN88211033.0

<名称>=车、船自动卷蓬器和自动升降纱窗

<申请（专利权）人>=李龙宝;季新兰;李祎;李静

<发明（设计）人>=李龙宝;季新兰;李∴;李静

<申请日>=1988.01.20

<地址>=江苏省南京市汉中门外凤凰街45号607室

<摘要>=本实用新型是一种用于车、船防雨蓬的自动卷蓬

和室内纱窗的自动升降的装置，该装置主要由两根拉

簧、一只卷管、两只轴承，两只轴壳、两片挡板、两只堵

头和一根穿心管构成，两只拉簧主要起能量储存的作

用，以驱动卷管转动，从而将蓬布或窗纱收卷起来、该

装置成本低、制造简单，使用方便，能广泛地应用于各

种车、船防雨蓬的收、放工作，也能应用于家庭或公共

场合纱窗的自动收放。

<REC>

<申请号>=CN200620081511.1

<名称>=电动小公共汽车车内布局结构

<申请（专利权）人>=新泰市公共交通有限公司;

<发明（设计）人>=刘新;王继广;王正涛

<申请日>=2006.03.08

<地址>=271200山东省泰安市新泰市向阳路新泰市公共交通有限公司

<摘要>=电动小公共汽车车内布局结构，属于运输车辆技术领域。现有的电动小公共汽车车辆内无走道乘客不能来回走动，更换电瓶时要通过一道道的门从车座底部拉出更换过程困难费时费力。该实用新型的技术方案为：车厢9内分别设置有车座8、走道10和方向盘11，在车座8内的电瓶1放置在固定托架2上，在固定托架2上焊有四个轴承座3并装有轴承4，轴承4外面镶有卡簧6，在固定托架2上装有推拉手柄7，轴承4装在电瓶滑道5上，电瓶滑道5固定在车座8的框架上。它的优点是：该车内布局结构合理设置有走道可使乘客在车内行走，车座底部内装有电瓶拆装十分方便，仅需几分钟便可更换电瓶，大大降低了更换电瓶的复杂程序和劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN94228894.7

<名称>=一种铁路货车车制动管路阀门联解装置

<申请（专利权）人>=赵洪源

<发明（设计）人>=赵洪源

<申请日>=1994.06.15

<地址>=114031辽宁省鞍山市立山区中华10委2组97栋20号

<摘要>=一种铁路货车车制动管路阀门联解装置，其特征

是在挂钩两侧各安装一对永磁管路自控阀门联解装

置。挂钩接上时，车自动管路联接上，阀门导通，挂钩

脱开时，车制动管路就解开，阀门自控关闭。消除联

解员的人身份亡事故，提高调车作业率，节省能源，不

影响与其它车箱挂钩时车制动管路联解。

<REC>

<申请号>=CN89200105.4

<名称>=汽车拖拉机夜行同步灯

<申请（专利权）人>=王水录

<发明（设计）人>=王水录

<申请日>=1988.12.31

<地址>=湖北省襄樊市中山后街襄樊人民广播电台

<摘要>=汽车、拖拉机夜行同步灯是一种同步于导向系

统、可作偏转式投射照明的装置，在车辆夜间行驶转

弯时，使司机能提前看清将要行至的弯道路面，其特

点是在灯座轴与导向横拉杆之间设有由轴承支座、齿

轮、齿条、连杆，或者由双槽型轮、柔性钢绳组成的导

向传递系统。结构简单，安装使用方便，既可取代目

前的电前灯，又可单独安装使用。

<REC>

<申请号>=CN200520096524.1

<名称>=汽车悬架装置用的新型橡胶衬套总成

<申请（专利权）人>=杨位杯

<发明（设计）人>=杨位杯

<申请日>=2005.05.24

<地址>=362200福建省晋江市新塘街道后洋村

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车悬架装置用的新型

橡胶衬套总成，包括中轴、中轴支架和外套，其结构特点为中

轴支架内固定有轴承座外圈，轴承座外圈内联接有轴承座内

圈，在轴承座内圈与中轴之间设有轴承，在中轴上设有油杯，

在中轴中设有加油孔，在中轴外侧设有加油槽，油杯与加油孔

相连通，加油孔与加油槽相通，加油槽连通到轴承。因而油杯

中的油经加油孔通入与轴承套连通的加油槽，这样中轴和轴承

座内圈之间的摩擦阻力较小，具有结构简单、耐用、耐磨等特

点。

<REC>

<申请号>=CN91202866.1

<名称>=手摇起吊机

<申请（专利权）人>=长海县水产研究所

<发明（设计）人>=宁奎志

<申请日>=1991.02.22

<地址>=116500辽宁省大连市长海县大长山岛镇

<摘要>=手摇起吊机是舢板船所用收获水产品的装卸用

具，其有折曲杆式吊架、吊钩、装于吊架的手摇卷扬

器、固定轴承座，绳索连接于吊架并绕过吊钩的动滑

轮、折曲杆式吊架的定滑轮，再缠绕在手摇卷扬器的

卷筒，折曲杆下端为插轴，插接于固定轴承座，手摇起

吊机很方便装在船板，起吊后易移到船上方卸下，手

摇卷扬器可开有销口并配有插销，便于销死，防止吊

钩自动下降。

<REC>

<申请号>=CN90215954.2

<名称>=汽车后轮毂轴承固定器

<申请（专利权）人>=胡锡华

<发明（设计）人>=胡锡华

<申请日>=1990.10.08

<地址>=413400湖南省桃江县三堂街镇第三居委会

<摘要>=一种汽车后轮毂轴承固定器，其特征在于是由防

松螺帽(7)，以及安装在防松螺帽(7)销孔(11)中的防

松销(9)、内卡簧(10)组成。这种固定器克服了国内

或国外生产的各种汽车在长期行驶中往往容易出现

制动单边，以及蹄片、制动毂、轴承易磨坏的缺点；也

防止了因轴承烧死，使轴承走内圈而磨坏导管造成事

故的问题。且制造简单、造价低，安装、维修方便，使

用安全可靠，适用性强。

<REC>

<申请号>=CN99243002.X

<名称>=档碗自调式汽车轮毂

<申请（专利权）人>=徐文清

<发明（设计）人>=徐文清

<申请日>=1999.09.12

<地址>=233600安徽省涡阳县高公镇徐荣村东元

<摘要>=本实用新型公开了一种档碗自调式汽车轮毂,它

是在轮毂两端轴承的内侧分别设有内外两个档碗,档碗的前端

档盘上装有油封,两档碗的后端装有中心弹簧,两档碗在中心弹

簧的推力下,将档碗前侧储存的润滑油不断的推向轴承,以保证

轴承的正常润滑,本实用新型用油少,润滑性能好,保养间隔时间

长,是目前较为理想的更新换代产品。

<REC>

<申请号>=CN91216382.8

<名称>=非减速式汽车起动机

<申请（专利权）人>=国营北京曙光电机厂

<发明（设计）人>=胡泽岩

<申请日>=1991.06.22

<地址>=北京市东直门外京顺路5号

<摘要>=本实用新型是关于非减速式汽车起动机的新型

结构，它与目前应用的起动机不同，去掉了瓢壳，也不

需在起动机之外再安装轴承。它采用了以两个轴承

(1)和(2)作为主支撑点，另外一个滑动配合的轴承

(7)作为辅助支撑，从而优于原起动机，并扩大了应用

范围。

<REC>

<申请号>=CN98222115.0

<名称>=手摇式舟船推进器

<申请（专利权）人>=侯长江

<发明（设计）人>=侯长江

<申请日>=1998.08.20

<地址>=250101山东省济南市历城区王舍人镇教委梁四小学

<摘要>=手摇式舟船推动器,机架3上有通过轴承12固定

的轴Ⅱ5和轴Ⅲ8,轴Ⅱ5上有大链轮6和手摇把4,链条7连接大

链轮6和小链轮9,轴Ⅲ8上有锥齿轮Ⅰ10,锥齿轮Ⅱ11与锥齿轮

Ⅰ10啮合,螺旋桨1与轴Ⅰ2连接,锥齿轮Ⅱ11与轴Ⅰ2连接。

以手摇方式带动推进器转动使舟船运行。

<REC>

<申请号>=CN87203070

<名称>=一种汽车发动机用水泵

<申请（专利权）人>=杨溉尘

<发明（设计）人>=杨溉尘

<申请日>=1987.03.20

<地址>=辽宁省抚顺市露天区张甸街1委10组

<摘要>=本实用新型是对一种轿车发动机冷却用水泵的

改进。对水泵的改进是在泵体外形不变情况下，在内

部对水封装置选用陶瓷石墨水封，支撑轴转动选用

60303、60203轴承，并在泵轴上设有圆柱销孔，加

有压注油杯，叶轮上开有两个圆孔等。使水泵延长

使用时间，同时便于拆装和零件更换。本实用新型

使用寿命由原来500小时提高到5000小时。

<REC>

<申请号>=CN92209614.7

<名称>=汽车分动器输出轴的轴端支承结构

<申请（专利权）人>=赵焕玉

<发明（设计）人>=赵焕玉

<申请日>=1992.05.16

<地址>=134300吉林省浑江市郊区农电局

<摘要>=本实用新型公开了一种用于汽车分动器输出轴

的轴端支承结构，它包括分动器输出轴端的壳体，该

壳体内装有同轴的两个轴承，在所述轴承之间及其端

部装有定位装置，分动器输出轴从所述轴承的内孔中

伸出。该支承结构保证输出轴运转过程中的同心度，

消除了现有技术中该输出轴运转不平稳的缺陷，提高

了汽车的使用性能。

<REC>

<申请号>=CN96220211.8

<名称>=贯通后倒式汽车卸载机

<申请（专利权）人>=辜声鸿

<发明（设计）人>=辜声鸿

<申请日>=1996.08.05

<地址>=430064湖北省武汉市武汉电力设备厂

<摘要>=一种贯通后

倒式汽车卸载机,由与地

面基础高度一致的挂车平

台(1)和汽车平台(4)、两平

台主轴轴承座(2)(7)、上、

下支柱(15)(14)(11)(10)、

挂挡挂车前轴的挂轴架(3)，使汽、挂车分开的摘钩架(12)，限制

汽车后轮自由度的限轮轴(6)，托顶汽车后轮的托轮架(5)，钩拉

汽车前保险杠的钢丝绳钩及液压系统组成，挂车平台(1)上有定

位挂车前轮的定位弧面，汽车平台(4)上有定位汽车后轮的定位

弧面。类似自卸汽车卸载原理，使汽、挂同时卸载的安全、节能、

高效、省力的卸载机。

<REC>

<申请号>=CN89212301.X

<名称>=汽车压缩机用双列密封球轴承

<申请（专利权）人>=株洲轴承总厂;洛阳轴承厂研究所产品开发部

<发明（设计）人>=夏晖焱;张湘印;王玉金;李意平

<申请日>=1989.03.30

<地址>=湖南省株洲市红旗北路

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车压缩机用双列密封

球轴承。该轴承主要由外圈、内圈、滚珠、保持架、密

封圈构成，主要特点是内圈外径采用磨削加工的光挡

边，密封圈采用两边缘部凸起中间凹陷的形状，尤其

是在密封圈内圆周边中部开有一道凹槽的双唇密封

结构；通过0.15～0.20mm的较小间隙，1.4mm的密

封长度及双唇密封圈一起构成压力缓冲室和润滑脂

储存室，即挡住了内部油脂的外泄，并能形成脂环增

强了密封效果，其功能优于传统“迷宫式”结构同类轴

承。

<REC>

<申请号>=CN88203761.7

<名称>=汽车事故记录装置

<申请（专利权）人>=重庆地质仪器厂

<发明（设计）人>=杨生华

<申请日>=1988.03.05

<地址>=四川省重庆市沙坪坝区先锋街2号

<摘要>=本实用新型的汽车事故记录装置，由测速探头和

记录器组成，采用微处理机进行整机控制。测速探头

将汽车行驶速度转换成相应的电脉冲信号，送到记录

器处理和记录，并可用微型打印机打印出记录的内

容。记录器记录的内容包括64秒内采样率4次/

秒的车速记录、相对应的速度变化曲线，刹车标记、连

续行车时间累积记录。该发明的装置为有关人员正

确判断和处理事故提供可靠依据。

<REC>

<申请号>=CN94244268.7

<名称>=汽车安全器

<申请（专利权）人>=夏殿雯

<发明（设计）人>=夏殿雯

<申请日>=1994.11.01

<地址>=442040湖北省十堰市东风实业开发公司车身厂分公司

<摘要>=一种汽车安全器，由上下本体，固定于本体上的

千斤柱，以及通过轴承和滚动轴，滚动钢管安装于本

体上的胶轮组成，并通过螺栓、螺母、垫圈固定于汽车

前端保险杠上，所述本体正面两端呈斜面，千斤柱，滚

动轴分别通过螺母，垫圈固定于本体上，具有减振抗

弯作用，适用于机动车。

<REC>

<申请号>=CN90221995.2

<名称>=汽车起动、制动节油装置

<申请（专利权）人>=谭福仲

<发明（设计）人>=谭福仲

<申请日>=1990.10.10

<地址>=115207辽宁省盖县卧龙泉镇和村

<摘要>=一种汽车起动、制动节油装置，它是由在传动轴

26上垂直安装的前、后两组摩擦盘组32、由连接着

司机室制动机构用以控制使其与摩擦盘组32平面

接触或脱离的安装在底架纵梁30上同轴带有弹簧

箱1的左、右摩擦轮22所组成。它可利用汽车制动

时所消耗的大部分机械能予以回收储存，而主要当汽

车起动时或行驶时继续释放能量以获得节油效果。

其结构简单，操作方便，预计节油效果显著，起动时可

减少排烟与污染，制动时可避免汽车跑偏。

<REC>

<申请号>=CN200420078010.9

<名称>=汽车地毯生产线上的打钉装置

<申请（专利权）人>=刘明春;苏德生

<发明（设计）人>=朱耀奎;吴晓波;陈煜麟;杜建江;孙君海;钱谊胜

<申请日>=2004.07.21

<地址>=214191江苏省无锡市锡山区东北塘通津路9号(无锡吉兴汽车内饰件有限公司)

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车地毯生产线上的打钉

装置，用于汽车后搁板上面料的打钉，属于机械结构技术领域。

其主要采用转轴连接在轴承座上，轴承座与底座紧固，转动柄

固定在转轴上，在转动柄上安装面料钉。本实用新型结构简单、

紧凑，合理；当汽缸伸缩带动转轴转动时，转动柄也跟着转动，

钉就打在面料上，自动化程度高，面料定位准确；能提高生产

效率，降低工人劳动强度，并能提高制品质量。

<REC>

<申请号>=CN92237528.3

<名称>=手动直控、电控船用液压舵机

<申请（专利权）人>=王永斌

<发明（设计）人>=王永斌

<申请日>=1992.10.22

<地址>=210008江苏省南京市鼓楼新村1号王金树转

<摘要>=本实用新型设计了一种将二套操纵性能集中在

一个控制台上，既可手动直接操舵，又可拨动手柄进

行电控操舵的船用液压舵机。它由控制台、油箱、泵

组、阀组、油缸组成，其特征是控制台轴承座上连有转

向器，转向器上装有金属方形连接板，金属体各个面

上装有3位4通电磁换向阀、并联连接的双向液压

锁、二位三通电磁换向阀、溢流阀，且金属体与金属方

形连接板和连接板相连构成一完整的液压装置。

<REC>

<申请号>=CN87211532

<名称>=动态货车轴承鉴别装置

<申请（专利权）人>=铁道部柳州铁路局柳州车辆段

<发明（设计）人>=韦重杰;杨孟凡

<申请日>=1987.08.11

<地址>=广西壮族自治区柳州市永前路六区9号

<摘要>=一种铁路红外线轴温探测的动态货车轴承鉴别

装置，其由红外线发射器，光接收器，标志合成器和支

架组成。具有结构简单、施工维修方便、耗电省、寿命

长、鉴别率高等特点，且不需增设电缆、电源等。

<REC>

<申请号>=CN99249986.0

<名称>=一种机滚船

<申请（专利权）人>=王迪均

<发明（设计）人>=王迪均

<申请日>=1999.12.24

<地址>=410146湖南省长沙县福临镇福青路正大机械厂

<摘要>=一种用于农田耕作用的机滚船,其特征是在变速

箱顶部外壳上装有两个挂脚(13,13’),犁前臂(14)紧固在两挂脚

(13,13’)上,犁后臂(15)与犁前臂(14)的接头固接,犁后臂(15)的

尾端有轴承座,轴(20)通过轴承安装在轴承座(19)中,轴的末端

安装犁(16),本实用新型一机多用,既能耕田,又能犁田,既降低了

农业投入和农作劳动强度,又提高了农业耕作效率和农户收入,

是一种适于各种土质使用的新型农作机械。

<REC>

<申请号>=CN200320115534.6

<名称>=尾翼式自动收放汽车遮阳罩

<申请（专利权）人>=杨斌

<发明（设计）人>=杨斌

<申请日>=2003.10.20

<地址>=430022湖北省武汉市江汉区民主二街30号9楼7室

<摘要>=一种尾翼式自动收放汽车遮阳罩，包括卷轴3、

轴承4、弹簧5、弹簧座6、卷帘，其特征是：该遮阳罩还包括

一个汽车尾翼状遮阳罩壳体；尾翼壳体上设有用于收放遮阳罩

的开口槽，遮阳罩通过装设在尾翼壳体内的两根弹力筋14或

弹簧5、卷轴3、轴承4以及中轴9而置入其内。遮阳罩的安

装形式有两种，一种是以弹力筋卷轴结构装设于尾翼壳体内，

一种是通过卷轴两端中心安置的微型轴承4，弹簧5装设于尾

翼壳体内。本实用新型所述遮阳罩结构既能在停车时为汽车大

面积遮阳防雨又能在不用时将其收藏于汽车尾翼内，具有结构

紧凑、使用方便、收放自如的优点。

<REC>

<申请号>=CN99209417.8

<名称>=一种汽车后轮轴承式刹车盘

<申请（专利权）人>=迟仁革

<发明（设计）人>=迟仁革

<申请日>=1999.04.21

<地址>=158100黑龙江省鸡西市鸡冠区兴国东路399号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车后轮轴承式刹车盘,

它包括圆盘、凸台、外圆脐、环形空间、内圆脐和中心通孔。

它具有刹车效果好,安全系数高,使用寿命比毂式刹车盆可提高

2倍以上的有益效果,可广泛应用于各类型号的汽车上。

<REC>

<申请号>=CN91215665.1

<名称>=人力插秧机

<申请（专利权）人>=钟士均

<发明（设计）人>=钟士均

<申请日>=1991.07.08

<地址>=201414上海市奉贤县青村乡钟介5组

<摘要>=一种人力插秧机，机架前端设置行走轮和人力牵

引装置，机架中部设置有秧箱、移箱装置和船底板，机

架后端设置有导向轨和插秧机构。插秧机构包含支

承于机架后端轴承座内的旋转轴、固定在上述旋转轴

上的一对支持架、设置在一对支持架上可转动的具有

相同数量秧爪的若干个秧爪轴、和固定在上述秧爪轴

一端且具有嵌入上述导向轨的滑块的摆动臂。链轮

传动机构将行走轮与插秧机构的旋转轴相连。本实

用新型结构简单、重量轻、操作轻便。

<REC>

<申请号>=CN200420033124.1

<名称>=汽车锥形滚子轴承式羊角

<申请（专利权）人>=王章仕

<发明（设计）人>=王章仕

<申请日>=2004.03.04

<地址>=635222四川省达州渠县有庆镇铜罐街80号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车锥形滚子轴承式羊

角，它包括羊角架、轴承和立柱销，所述羊角架上下两个端头

的圆孔内设有铜套和锥形滚子轴承的位置，所述羊角架通过立

柱销与前桥两端的立柱销孔连接，所述羊角架通过立柱销装有

铜套和7205以上的锥形滚子轴承以及垫片，所述羊角架下端

头上还装有一个压力轴承，然后立柱销两端旋上螺母插上开口

销；所述立柱销两端带有螺纹，中间部位带有凹槽，便于横销

穿插定位。本技术方案可避免汽车羊角松动等问题，车子在各

种路况下行驶均可使方向盘不易震摆，转向轻松自如。本实用

新型的锥形滚子轴承式羊角一次性装好后，能延续使用5～6

年之久，省工、省力、省钱，适用于各类型机动车辆。

<REC>

<申请号>=CN93228960.6

<名称>=一种船用报警器

<申请（专利权）人>=刘智云

<发明（设计）人>=刘智云;徐桂林;李卓越

<申请日>=1993.08.04

<地址>=118300辽宁省东沟县大东镇向阳小区11号楼2单元119室

<摘要>=本实用新型为一种高强闪光灯或者闪光灯与超

响度警笛结合的船用报警器，其中闪光灯由安装于透

明外罩内的闪光管和可以旋转的抛物反光杯组成，闪

光灯采用多只闪光管顺序轮流放电闪光的结构；超响

度警笛由报警声集成电路、功率放大器、升压变压器、

压电陶瓷振动片组成的声电转换电路及谐振腔、反射

腔、号筒等构成。

<REC>

<申请号>=CN01207887.5

<名称>=汽车前后窗曲线遮阳帘

<申请（专利权）人>=王晓林

<发明（设计）人>=王晓林

<申请日>=2001.03.14

<地址>=075000河北省张家口市桥西区新村路9号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车前后窗曲线遮阳帘,

属于曲线窗的遮阳技术领域,现有汽车前后窗没有遮阳帘,也就

没有遮阳隐密的功能。本实用新型采用轴体、推力轴承、轴体、

推力轴承、收回装置、外壁管、及固定装置所组成的技术方案。

其轴体是由若干个接头、接杆通过连接轴连接为一个轴体,每个

接头两端的连接轴相交90°,从而实现轴体在一定曲线范围内

转动,使得窗帘和汽车前后窗玻璃更加吻合,本实用新型适用于

各种有前后窗的汽车装配使用。

<REC>

<申请号>=CN200420078020.2

<名称>=汽车后搁板生产线上的打钉机构

<申请（专利权）人>=刘明春;苏德生

<发明（设计）人>=朱耀奎;吴晓波;陈煜麟;杜建江;张文平;陈兴

<申请日>=2004.07.21

<地址>=214191江苏省无锡市锡山区东北塘通津路9号(无锡吉兴汽车内饰件有限公司)

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车后搁板生产线上的打

钉机构，用于汽车后搁板上面料的打钉，属于机械结构技术领

域。其主要采用转轴连接在轴承座上，轴承座与底座紧固，转

动柄固定在转轴上，在转动柄上安装面料钉。本实用新型结构

简单、紧凑，合理；当汽缸伸缩带动转轴转动时，转动柄也跟

着转动，钉就打在面料上，自动化程度高，面料定位准确；能

提高生产效率，降低工人劳动强度，并能提高制品质量。

<REC>

<申请号>=CN91204759.3

<名称>=变速器第一轴导向轴承旋入式拉具

<申请（专利权）人>=兰水江

<发明（设计）人>=兰水江

<申请日>=1991.03.26

<地址>=黑龙江省齐齐哈尔市林业机械厂宿舍10栋1号

<摘要>=本实用新型是取出汽车或拖拉机变速器第一轴

导向轴承的一种旋入式拉具。它是由一组内孔带有

螺纹的拉爪与拉爪螺纹相配合的螺杆所组成。这种

旋入式拉具使用中具有操作简单方便、体积小、便于

保管等优点。

<REC>

<申请号>=CN98243584.3

<名称>=一种拯救飞机用的降落伞盒

<申请（专利权）人>=李发林

<发明（设计）人>=李发林

<申请日>=1998.11.27

<地址>=250100山东省济南市山东大学老干部处

<摘要>=一种拯救飞机用的降落伞盒，属于飞机制造领

域。其主要技术特征在于：它装在飞机的背部上，盒盖呈矮圆

丘形、盒帮低矮，盒内有系降落伞的竖环，盒盖边沿有卡口，

卡杆上的卡页进入卡口，即可固定盒盖。机头驾驶室内设有可

打开降落伞盒盖的传动装置。只要手握其上的手环用力向下

拉，通过弹簧传动，即可打开盒盖，使降落伞自动弹出。其优

点是实现伞机结合，延缓飞机下坠速度，使机上人员有时间跳

伞或实现软着陆，减少伤亡。

<REC>

<申请号>=CN93225687.2

<名称>=人力机械惯性助力船用挂机

<申请（专利权）人>=刘本荣;刘琨

<发明（设计）人>=刘本荣;刘琨

<申请日>=1993.05.08

<地址>=200071上海市宝昌路42号

<摘要>=本实用新型涉及一种船用挂机，尤其是一种人力

机械惯性助力器船用挂机。由壳、轴、齿轮、齿条、螺

栓、链条、叶轮等组成，其特征在于挂机壳内因有惯性

助力器，惯性助力器通过链条与一齿轮传动系统连

接，在齿轮传动系统的输出轴上固定有一叶轮，挂机

壳上有连接装置和挂机中还设有导向转动机构，使本

实用新型能被控制改变方向并省力的功能。本实用

新型结构合理，制造简单，使用省力方便，具有性能可

靠的优点，适用于航行于河、湖的游艇、小型货船的救

生艇。

<REC>

<申请号>=CN200320125464.2

<名称>=汽车传动轴无平衡片调节轴承

<申请（专利权）人>=崔壮勇

<发明（设计）人>=崔壮勇

<申请日>=2003.12.16

<地址>=442000湖北省十堰市三堰上海路7号楼308室

<摘要>=本实用新型提出了汽车传动轴无平衡片调节轴

承，包括滚针轴承、调节螺钉，滚针轴承的端面中心位置设有

螺纹孔，调节螺钉通过螺纹孔旋在滚针轴承上。采用上述汽车

传动轴无平衡片调节轴承取代现有轴承安装在凸缘叉的耳孔

中，同时取消了平衡片，通过旋转调节螺钉顶压十字轴，从而

消除十字轴在耳孔中的窜动间隙和调整传动轴重心，减少传动

轴不平衡量，传动轴旋转稳定。

<REC>

<申请号>=CN01241969.9

<名称>=电动汽车专用直流永磁桥式电动机

<申请（专利权）人>=宋海成

<发明（设计）人>=宋海成

<申请日>=2001.08.10

<地址>=230022安徽省合肥市西市区靶场路6号4栋2号

<摘要>=一种电动汽车专用直流永磁桥式电动机。它采用

整体桥式结构把两只独立的直流永磁电动机联接为一体。该电

动机克服了现有技术电动汽车驱动必须经过齿轮箱减速和齿

轮差速并由此产生的电动汽车驱动系统体积大、效率低、重量

大、成本高的缺点,具有体积小,重量轻,成本低、效率高的优点,

该电动机可以全面满足各种电动汽车驱动的需要。

<REC>

<申请号>=CN200520009973.8

<名称>=带水润滑的船舶单轴承尾轴尾管装置

<申请（专利权）人>=重庆湖海轴系科技有限公司

<发明（设计）人>=冉民

<申请日>=2005.09.19

<地址>=401120重庆市渝北区回兴街道双湖路木鱼石花园

<摘要>=本实用新型公开了一种带水润滑的船舶单轴承

尾轴尾管装置，后轴承安装于后轴承座内，尾轴通过后轴承穿

过尾轴管，首尾密封装置设于尾轴上并固定于尾轴管的首尾

端。前轴承为油润滑的船用中间轴承，位于首密封装置之前的

尾轴上并设于船体舱内。其水润滑系统的进出水管设于首尾密

封装置之间并在尾轴管内形成回路。本实用新型航行水域不受

任何限制，在完全杜绝漏油污染的前提下，部分保持了油润滑

的效果，即使是水润滑部分其磨损也小得多，使用及维护周期

长。本实用新型的使用寿命和可靠性提高了一倍，而维护成本

则降低了一半，相对于传统的双轴承开式水润滑尾轴尾管装

置，其制造成本也可降低。

<REC>

<申请号>=CN93233561.6

<名称>=汽车防松轮毂总成装置

<申请（专利权）人>=胡锡华

<发明（设计）人>=胡锡华

<申请日>=1993.03.27

<地址>=413400湖南省桃江县桃谷山董斯桥县机械研究所

<摘要>=一种汽车防松轮毂总成装置，它包括现有汽车轮

毂的后桥壳(1)、轴承(8)和导管(10)，新设计有定位

套、油封盖、油封、防松轴承套、油封圈、调整螺帽、防

松销、弹簧、防松自锁销，以及改进设计有轮毂、防松

螺帽、半轴和定位花板而组成这种新的轮毂总成装

置，它解决了现有轮毂易松动、经常要进行保养维修

的缺点。该轮毂总成装置轴承不走内圈，不损坏导

管，装拆方便，且使用寿命长，性能可靠，运转好，使用

经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN96224335.3

<名称>=支撑式线材卷线机

<申请（专利权）人>=邱国荣

<发明（设计）人>=邱国荣

<申请日>=1996.12.24

<地址>=114200辽宁省海城市卫士小区4栋501

<摘要>=本实用新型公开了支撑式线材卷线机。卷线机轴

为通轴,通轴左、右侧安装有轴承、轴承座,卷盘的右侧板固定

在通轴上,右侧板呈圆形,外围设有通孔,通孔内插入卷盘接杆,

卷盘拉杆在右侧板通孔中穿过通过销轴活动连接,卷盘拉杆的

左侧设有与卷盘拉杆对应的卷盘左侧框架支杆,卷盘拉杆与卷

盘左侧框架支杆铰链连接,卷盘框架支杆的下端由铰链连接固

定在调节螺母的外侧,调节螺母的内侧螺纹旋入丝杠调节卷

盘。特点是结构简单、投资低。

<REC>

<申请号>=CN02263307.3

<名称>=客车行李箱门及传动机构

<申请（专利权）人>=江苏金屋控制系统有限公司

<发明（设计）人>=齐口乌拉

<申请日>=2002.07.25

<地址>=211600江苏省金湖县人民路84号

<摘要>=本实用新型涉及的是一种用于客车上的行李箱

门及传动机构，属于客车车门技术领域。其结构是转臂和支撑

杆的一端固定在上，另一端固定连接在转臂轴上，内螺纹挡圈

的二端分别与转臂、支撑架相接，转臂轴依次与轴承、挡圈、

连接轴相接，连接轴与电动泵相接，电动泵固定在固定板上，

支撑架与支撑杆的另一端相接。本实用新型的优点：占有空间

小，安装位置合理，方便维修、使用，成本低。

<REC>

<申请号>=CN00256038.0

<名称>=微型汽车半轴轴承分离器

<申请（专利权）人>=陈文良

<发明（设计）人>=陈文良

<申请日>=2000.10.20

<地址>=250107山东省济南市历城区遥墙镇陈孟村68号

<摘要>=本实用新型提供一种微型汽车半轴轴承分离

器，它有空心平盘、T型螺栓、顶丝头，其特征在于平盘左

右直孔分别穿入两个T型螺栓通过螺母上紧，使轴承与平盘

为一体，两个顶丝头通过螺纹分别拧入两个丝孔中，半轴平

盘套在分离器中间，其半轴与半轴平盘为一体，轴套套在半

轴上，轴承套在分离器平盘中间。目的是提供一种能快速更

换轴承，并不破坏轴套，节省时间、降低成本、提高工作效

益。

<REC>

<申请号>=CN93240066.3

<名称>=汽车备用胎自动升降器

<申请（专利权）人>=徐金财

<发明（设计）人>=徐金财;刘凤祥

<申请日>=1993.09.30

<地址>=300353天津市津南区小站乡东花园村

<摘要>=汽车备用胎自动升降器涉及一种用于将汽车备

用胎吊挂在汽车底部的装置，由机架、电机、蜗杆、蜗

轮、链轮及链条构成。蜗杆与电机输出轴相连并与蜗

轮互相啮合，链轮套装在蜗轮中心轴上并可由蜗轮传

动绕蜗轮中心轴转动，链条的一端固定在链轮上，另

一端带有用于吊挂备用胎的吊杆。操纵启动按钮使

电机转动可驱动链轮转动并使备用胎或升或降。本

实用新型结构简单，操作方便，省力，并具有防止备用

胎被盗的功能，故特别适于吊挂汽车备用胎。

<REC>

<申请号>=CN200320107929.1

<名称>=汽车发电机定子浸漆用翻转机构

<申请（专利权）人>=嘉兴市机械研究所有限责任公司

<发明（设计）人>=陈江华

<申请日>=2003.11.06

<地址>=314000浙江省嘉兴市姚庄路5号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车发电机定子浸漆用

翻转机构，包括转盘、固定夹具连接轴、四个轴承和并行双轨，

四个轴承分两对固定在转盘的两侧，每一对的两个轴承与连接

轴在同一直线上，两对轴承的连线相互垂直，转盘两侧的两对

轴承各沿并行双轨的两条轨道运动，每条轨道上分别设有凹口

和斜面，且两条轨道上的凹口和斜面呈交叉分布。利用本实用

新型翻转机构在对定子进行浸漆时能使其翻转180°，可直接

对定子的两个绕组端部浸漆而不使定子的其它部位沾上绝缘

油漆，解决了传统浸漆工艺中出现的主要问题，浸漆后定子铁

芯的内外表面干干净净，不需再进行任何加工，而且绕组内部

绝缘漆完全充满在漆包线之间，浸漆效果很好。

<REC>

<申请号>=CN95229002.2

<名称>=汽车防滑装置

<申请（专利权）人>=唐四清

<发明（设计）人>=唐四清

<申请日>=1995.12.25

<地址>=471211河南省汝阳县陶营乡大北西村

<摘要>=本实

用新型涉及一种汽

车防滑装置，主要由

防滑体(1)、支撑杆

(2)、轴承座(3)、升

降器(4)、阻挡器(6)

等部分组成，其特征

在于：防滑体通过支

撑杆与轴承座连接，

轴承座通过升降器

与车体连接，阻挡器与车体连接。该防滑装置的防滑体为一块小

于轮胎周长的弧形板，其上设有防滑凸起。并通过升降器来控制

操作防滑体的移动，使防滑体随车轮的转动自动垫在车辆轮胎

与地面之间，该装置使用灵活、操作方便。

<REC>

<申请号>=CN200520078183.5

<名称>=汽车玻璃升降器电机

<申请（专利权）人>=罗锦发

<发明（设计）人>=罗锦发

<申请日>=2005.12.01

<地址>=212426江苏省句容市黄梅镇工业园区句容联泰机电有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车玻璃升降器电机，包括

电机单体，钢珠、轴套、减速器，钢珠位于轴套内，其特征在

于还包括万向轴承，前述万向轴承安装在轴套内，电机轴芯的

一端穿过万向轴承后顶在钢珠上。本实用新型可使电机轴芯在

装入减速器中时能实现自动导入，有效定位，且可以在产品组

装完成后通过调整螺钉调节电机轴芯的轴向间隙，从而避免了

部分运行噪音，提高了产品性能，延长产品的寿命。

<REC>

<申请号>=CN200420072697.5

<名称>=既安全又经济的汽车车轮和车轮与轮胎的配置

<申请（专利权）人>=刘云招

<发明（设计）人>=刘云招

<申请日>=2004.07.01

<地址>=541004广西壮族自治区桂林市高新区青岭路32号

<摘要>=既安全又经济的汽车车轮和车轮与轮胎的配置，

是机械产品，它是在目前使用的前、后车轮直径是相等的、前

车轮爆胎后容易发生事故的汽车车身的前部装有比常规车轮

直径大的前车轮，在此直径大的汽车前车轮上配置橡胶部份高

度矮的特殊轮胎；在汽车车身的后部装有比前车轮直径小的后

车轮，在此直径小的汽车后车轮上配置橡胶高度比前车轮高的

普通轮胎；前车轮的直径与配套在此大直径前车轮上的特殊轮

胎的橡胶部份高度之和，大约与后车轮的直径与配套在此小直

径后车轮上的普通轮胎的橡胶高度之和相等，本实用新型适用

于小轿车、面包车、两轮驱动的越野车、SUV、大、中小型载

重汽车、和大、中型客车中。

<REC>

<申请号>=CN89220091.X

<名称>=船用齿轮箱

<申请（专利权）人>=杭州齿轮箱厂

<发明（设计）人>=骆志良;邵华兴;张肇周;陈中奇;张志芳

<申请日>=1989.11.21

<地址>=311200浙江省肖山市

<摘要>=一种船用齿轮箱，因现有的船用齿轮箱如120A

型是采用三轴是齿轮传动布局，倒顺二套离合器并联

安排的结构，由于离合器的动作全部由液压控制，因

而结构复杂，零件数量多，另外还采用了轴承组来支

承转动轴，使整个齿轮箱体积增大；在主动齿轮和轴

之间衬以滚针轴承，不仅磨损大，传动精度低，而且限

制了传动速率的提高。本实用新型采用返回弹簧，结

构使离合器活塞回弹，并用圆锥滚子轴承代理轴承

组，用滑动轴承代替滚针轴承，从而使本实用新型具

有结构简单，体积小，重量轻，使用可靠等特点。

<REC>

<申请号>=CN92202921.0

<名称>=汽车驾驶员大功率按摩器

<申请（专利权）人>=张炳章

<发明（设计）人>=张炳章

<申请日>=1992.02.22

<地址>=317400浙江省黄岩市前殿后巷4-5号

<摘要>=汽车驾驶员大功率按摩器，有壳体，壳体内安装

电机，电机是12V或24V电压，电机通过联接轴与小

弹簧相联，小弹簧的另一端联接转轴带动下偏心轮和

上偏心轮，在小弹簧外有大弹簧，在弹簧的外部安装

皮老虎，偏心轮通过轴承和轴座联接球头座和球头端

盖，轴承座外部安装强震环。该按摩器的电机电压与

汽车驾驶室的点烟器插座电压配套，利用停车的间隙

进行按摩。本实用新型并具有功率大，刺激强度大，

使用方便、舒适。

<REC>

<申请号>=CN97204835.9

<名称>=连杆推进器

<申请（专利权）人>=黎本海

<发明（设计）人>=黎本海

<申请日>=1997.04.16

<地址>=364000福建省龙岩市军民路41号龙岩地区政协

<摘要>=本实用新型公开了一种连杆推进器。固定在船体

上的轴承座(5)内安装有转轴(2),转轴(2)的一端与摇臂(6)一端

连接,另一端与船外连杆摇臂(9)一端连接;摇臂(6)另一端连接

有手把(7),手把(7)上安装有同步连接件(10),并与船体内同侧的

另一手把(7)连接;连杆摇臂(9)的另一端连接有连杆轴(8),连杆

轴(8)上安装有外连杆(4),并与船体外同侧的另一连杆轴(8)连接

排水板(3)固定在船外的外连杆(4)上;手把(7)上安装有可拆卸的

套把(1)。

<REC>

<申请号>=CN98227843.8

<名称>=自动计量油罐车的电源装置

<申请（专利权）人>=高坤;朱升平

<发明（设计）人>=高坤;朱升平

<申请日>=1998.09.14

<地址>=210001江苏省南京市长乐路61号

<摘要>=一种自动计量油罐车的电源装置,主要由取力

器、两头装有万向节的传动轴、一体化轴承座、轴承座支架、

带皮带轮的发电机、发电机支架和皮带组成,安装在汽车大梁的

下方,具有体积小、成本低、电源输出功率大、不占用油罐位置

和操作使用简单方便等优点,适合油罐车特别是作为流动式供

油加油的食用油自动计量的油罐车使用,也适合利用货车底盘

改装的其它特种车辆广泛使用。

<REC>

<申请号>=CN200520200031.8

<名称>=汽车轴温报警装置

<申请（专利权）人>=莫永平

<发明（设计）人>=莫永平

<申请日>=2005.01.21

<地址>=422600湖南省邵阳市绥宁县红岩镇盐井学校

<摘要>=本实用新型涉及机动车辆的轴温报警装置，特别

指汽车的轴温报警装置。本实用新型包括车轮、设在车轮中心

的轴承和与轴承枢接的车轴，其特点在于车轴与轴承的枢接处

设有温度传感装置，并由温度传感装置连接设在车内的报警

器。本实用新型采用在车轴中空部位设置温度传感装置的方

案，可以准确的实时测定车轴的温度，而且具有抗干扰性强、

强靠性高、结构紧凑、体积小、制造成本低的优点，采用本实

用新型的结构可以做到放心驾驶，安全驾驶，大大提高了车轴

的寿命。

<REC>

<申请号>=CN90223082.4

<名称>=节支活动防雨篷架

<申请（专利权）人>=李效良

<发明（设计）人>=李效良

<申请日>=1990.10.29

<地址>=543000广西壮族自治区梧州市4坊路49号地下4号房信箱(回信地址)

<摘要>=本实用新型提供一套铁驳船货仓顶防雨设备新

装置，该装置的特点是单只篷架框呈立体角度型、全

包边型、篷架框内防雨层由下、中、上三层组合成一只

防雨体。单船货仓顶由数只大篷架盖数只小篷架组

合成为一个防暴风雨整体。它能有效地解决铁篷重

量大、造价贵、浪费国家大量铁板存在的问题；解决沿

海和出海船篷布防暴风雨较差存在的问题。实用新型篷架设计独特，外型美观，使用轻便，使

用期长，防暴风雨效果较好，同以往旧的船上防雨设

备相比具有明显进步。

<REC>

<申请号>=CN03233922.4

<名称>=叠片汽车飞轮

<申请（专利权）人>=唐声扬

<发明（设计）人>=唐声扬

<申请日>=2003.04.10

<地址>=637700四川省营山县

<摘要>=一种叠片汽车飞轮，其特征在于：将汽车飞轮设

计成数层叠片，其中近一轴侧叠片为飞轮片(6)，叠片通过螺栓

固接成一体，一轴导向轴承座支杆(5)与叠片上缺口(4)套接或通

过螺栓、销钉连接，飞轮片(6)厚于一轴导向轴承座(7)轴向长度，

一轴端部置于一轴导向轴承座内，本实用新型更换修理离合器

片等不需吊装设备，提高了拆装离合器片工效五倍以上，且一

个人即可较易完成离合器片、导向轴承的更换，减轻了维修人

员劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN90223849.3

<名称>=汽车差速离合器

<申请（专利权）人>=牟均福;牟利民

<发明（设计）人>=牟均福;牟利民

<申请日>=1990.11.15

<地址>=黑龙江省北安市燃料公司

<摘要>=一种汽车后桥的摩擦离合器，解决了目前汽车差

速器存在滑行时发动机和传动部分与轮同时运转、不

摘空挡后桥推发动机等问题。其主要技术特征是汽

车差速离合器由锥形齿1、盆角齿2、轴3、轴套管4、

轮毂5、摩擦压板7、摩擦盘10组成，摩擦盘10与轴

3通过螺旋键8连接、轮毂5和摩擦压板7通过环6

连接，并通过环6调整摩擦盘10的行程。该汽车差

速离合器可取代差速器，在滑行或转向时自动起差速

和离合作用。

<REC>

<申请号>=CN03276058.2

<名称>=微机控制铁路货车滚动轴承压装机

<申请（专利权）人>=彭传水

<发明（设计）人>=彭传水;王福全;尹名甲;苗群;黄奕程

<申请日>=2003.07.13

<地址>=161002黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中华东路10号车辆厂实业开发总公司

<摘要>=本实用新型公开了一种微机控制铁路货车滚动

轴承压装机，由横梁、左支柱、右支柱、底座、微机控制部分

及液压站组成，采用液压锁紧技术保证压装过程轮对不窜动，

双端独立阀组、双活塞等技术改善压装性能，并且能压装目前

铁路各种型号轴承，计算机智能判断压装曲线拐点，自动存储

并打印数据报表，通过内置网络接口可接入铁道部HMIS网络

信息化管理系统。

<REC>

<申请号>=CN94217299.X

<名称>=汽车叠化增补节油器

<申请（专利权）人>=王祖泉

<发明（设计）人>=王祖泉

<申请日>=1994.07.18

<地址>=610011四川省成都市东门街45号

<摘要>=一种用于汽油发动机的汽车叠化增补节油器。与

汽车汽化器相连接的叠化增补节油器呈管状的强化室内,设置

有强化扇和室腔壁上与空气阀连接的螺孔,来自汽化器的混合

汽推动强化扇旋转,对原来汽化不良的混合汽进行有效的重叠

雾化,随着发动机转速增高,由空气阀增补空气,与浓度较大的混

合汽在强化扇的搅拌下得到充分混合,形成一种浓度适当、雾化

良好的经济混合汽进入汽缸燃烧,提高了发动机动力性能,节约

汽油高达20%。

<REC>

<申请号>=CN89216836.6

<名称>=电磁离合式皮带轮

<申请（专利权）人>=祁时甫;王全贵

<发明（设计）人>=祁时甫;王全贵

<申请日>=1989.08.28

<地址>=云南省思茅地区第二建筑公司

<摘要>=本实用新型是对现有汽车空气压缩机皮带轮的

改进。它是把现有轴套和皮带轮盘连为一体的形式

改为两者分开，在内孔装上轴承，轴承再装在轴套上，

轴套与座板焊接在一起，座板上装有一个以上的电磁

铁，当电磁铁与皮带轮盘吸合时，动力可由皮带轮盘

通过座板和轴套传到空压机曲轴，否则皮带轮盘空

转。利用汽车气压表来控制电磁铁电路的通断，使气

压超过额定值时空压机不工作，低于额定值时才工

作。

<REC>

<申请号>=CN95204409.9

<名称>=铁路客车刷车机刷轴

<申请（专利权）人>=铁道部第三勘测设计院

<发明（设计）人>=陆淳辉;宋礽德;聂宏旺

<申请日>=1995.03.08

<地址>=300142天津市北站中山路10号

<摘要>=本实用新型涉及一种铁路客车

刷车机部件—铁路客车刷车机刷轴。一种铁路

客车刷车机的刷轴是一节直轴，本实用新型的

特征是：在现有刷轴的下端连接一根加长轴，加

长轴穿过管状下刷轴直伸到下轴承座与轴承

相关联，在加长轴和相对应的位置设有一组离

合器，离合器控制上刷轴单独转动或与管状下刷轴同步转动。

<REC>

<申请号>=CN200620030692.5

<名称>=可排除假性漏水的汽车水泵

<申请（专利权）人>=河南省西峡汽车水泵股份有限公司;

<发明（设计）人>=梁中华;冯长虹;赵卫东;周相清;江慧丽

<申请日>=2006.07.15

<地址>=474550河南省西峡县东环路工业园区

<摘要>=本实用新型公开了泵技术领域的一种可排除假性漏水的汽车水泵，具有水泵体，位于水泵体上的水封孔，油封孔，轴承室，其中：在水封孔和轴承室之间的泵体上增设储水槽，储水槽与水封孔相连通，在储水槽的上部泵体上设有溢流孔。与现有技术相比，该汽车水泵具有结构简单，可通过观察水泵储水槽上溢流孔是否流水，就可准确判定水泵是真性漏水还是假性漏水，适应各种大马力发动机冷却需求。

<REC>

<申请号>=CN90216661.1

<名称>=汽车前轮离合器

<申请（专利权）人>=李勤学

<发明（设计）人>=李勤学

<申请日>=1990.07.20

<地址>=751104宁夏回族自治区吴忠九公里勘探处机修站

<摘要>=一种适于在大中型越野汽车上使用的前轮离合

器，有离合器壳体，壳体一端内装有连接轴，壳体另一

端内有啮合套，啮合套内有丝杠，啮合套与连接轴相

对一端分别有互相啮合或分离的花键。通过转动丝

杠，可带动啮合套前后运动，从而使连接轴与啮合套

啮合或分离，当啮合时，实现前桥驱动的需要，当分离

后，前轮虽被动运转，而前驱动机构中其它零部件处

于不工作状态，减少零部件磨损，增加其寿命，减小传

动噪音。

<REC>

<申请号>=CN99215674.2

<名称>=轴承式气门摇臂

<申请（专利权）人>=吕兴刚

<发明（设计）人>=吕兴刚

<申请日>=1999.07.29

<地址>=163001黑龙江省大庆市萨尔图区沙大路三建公司物资科商店张命汉转

<摘要>=本实用新型涉及安装在汽车发动机气缸盖的轴

承式气门摇臂,减少与凸轮轴上偏心轮之间的磨损,保证发动机

与润滑油系统的正常工作。它是在气门摇臂上拨动块1侧改制

成“U型”缺口,在该缺口里安装轴承5,轴承5与气门摇臂上穿

摇臂轴的孔3之间形成润滑油孔道11,以保证轴承的润滑。

<REC>

<申请号>=CN94218182.4

<名称>=船用抛物面天线馈源装置

<申请（专利权）人>=电子工业部第五十四研究所

<发明（设计）人>=张仁熙;冯玉山;李凡

<申请日>=1994.08.04

<地址>=050081河北省石家庄市中山西路11号

<摘要>=本实用新型公开了一种船用抛物面天线馈源装

置，它由辐射器、主反射面、步进电机、支杆、支承座、

蜗轮蜗杆、限位螺钉、托盘等部分组成，利用步进电机

转动使蜗轮蜗杆转动带动支杆和辐射器转动，从而达

到改变辐射器接收电磁波极化方向与卫星电视波极

化方向一致，进行良好的船用卫星电视接收，并本实

用新型还具有体积小、重量轻、结构简单、成本低廉特

点，是船用卫星电视接收设备理想天线馈源装置。

<REC>

<申请号>=CN03222109.6

<名称>=客车用的双外摆门

<申请（专利权）人>=江苏金屋控制系统有限公司

<发明（设计）人>=杨华俊;王爱国

<申请日>=2003.05.26

<地址>=211600江苏省金湖县人民路84号

<摘要>=本实用新型是用于客车车门的双外摆门，其结构

是限位杆总成与上转臂总成相接，转臂总成与门轴紧箍并与门

板相连，转臂总成分上、下转臂总成，其中下转臂总成与门板

之间通过门下支承连接，上转臂总成与门板之间通过门上支承

连接，门轴装在轴承上，轴承放置在球形支撑块上，门轴由定

位块定位，定位块焊接在门轴上，门轴与托盘上的摇臂相接，

平衡杆支承将平衡杆总成的一端固定于门板上，平衡杆固定支

座将平衡杆总成的另一端固定在托盘上，托盘上放置门轴驱动

机构及其他附属装置。优点：能在门宽度较小的情况下，达到

最大的门开度，占用车内空间小。采用的内摆门泵机构，置于

车体上方风道内，安装方便；转臂则采用外摆门的转臂形式，

下转臂隐藏于踏步下方。

<REC>

<申请号>=CN96204932.8

<名称>=铁路货车轴箱弹性悬挂装置

<申请（专利权）人>=齐齐哈尔车辆厂

<发明（设计）人>=朱公然;马志援;高利民;吕可维;段扬名

<申请日>=1996.03.20

<地址>=161002黑龙江省齐齐哈尔市中华东路

<摘要>=本实用新型

公开了一种改进的铁路货

车转向架轴箱弹性悬挂装

置；其包括侧架、上承载

鞍、八字形弹性橡胶垫、

下承载鞍、其上压装有轮

对的滚动轴承。由于本装置在侧架与承载鞍之间设置的弹性橡

胶件为八字形，可有效地改善轴箱的弹性定位性能；使轴箱悬挂

能获得比锥形橡胶堆更适宜的垂直挠度和纵、横刚度。本实用

新型的这种轴箱弹性悬挂，可更有效地降低轮轨的冲击和抑制

轮对的蛇行运动，达到改善转向架的动力性能和曲线通过性能，

减小轮轨磨耗的目的。

<REC>

<申请号>=CN89213229.9

<名称>=转轮式流速动力发电船

<申请（专利权）人>=熊道德

<发明（设计）人>=熊道德

<申请日>=1989.10.09

<地址>=四川省重庆市长寿县西街14号

<摘要>=本实用新型涉及一种转轮式流速动力发电船，它

是将流速动力装置与发电机组合安装于船体而成，流

速动力装置由转轮，转轮轴，液压泵，液压马达，联轴

器和轴承组成，其转轮水平安装于船底，并与转轮轴

垂直，由管连接于液压泵和液压马达之间，转轮迎水

方向有分水箭固定于船体上，转轮轴与船底之间采用

船舶传动装置中的尾轴管密封装置密封。可充分利

用江河水利资源提供较大功率的电能，可组成其它各

种用途的大功率江面作业船。

<REC>

<申请号>=CN94222232.6

<名称>=液压式汽车离合器分离装置

<申请（专利权）人>=赵杰

<发明（设计）人>=赵杰

<申请日>=1994.09.21

<地址>=201800上海市嘉定李园一村6号503室

<摘要>=一种液压式汽车离合器分离装置，通过踏板操纵

液压主缸向工作油缸提供压力油，由工作油缸的活塞

推杆推动分离叉、分离轴承而使离合器分离，其工作

油缸置于分离轴承的变速器侧上方的变速箱壳体空

隙内，并通过从其前端成一体大致垂直向下延伸的连

接板与分离轴承的导向轴套形成一体，其端部与该工

作油缸连接的分离叉的叉状自由端与分离轴承抵接，

因此，只要更换导向轴套而不必变动变速箱的内部结

构，即能将桑塔纳轿车改造成液压式。

<REC>

<申请号>=CN97233668.0

<名称>=带动力输出装置的农用汽车

<申请（专利权）人>=张玉斌

<发明（设计）人>=张玉斌

<申请日>=1997.07.18

<地址>=110031辽宁省沈阳市皇姑区嘉陵江街33－1号楼1－2－2室

<摘要>=一种带动力输出装置的农用汽车,其特征是在发

动机的前端保险杠上、沿曲轴的轴线方向安装有前动力输出装

置,在后保险杠的位置安装在后动力输出装置,其中前动力输出

装置由发动机曲轴的端头用一花键皮带轮引出,本实用新型的

前动力装置可以完成发电、排灌、脱谷、磨米、锄草和风机等

动力输出,后动力装置可以挂耕地、耙地,往复切割器式割草机

搂草机等农业机械,具有一机多能,一车多用的优点。

<REC>

<申请号>=CN00267227.8

<名称>=一种汽车车身保护罩

<申请（专利权）人>=王鑫

<发明（设计）人>=王鑫;王光海

<申请日>=2000.12.27

<地址>=250014山东省济南市黄台南路花园小区4区8号楼4单元601室

<摘要>=一种汽车车身保护罩,中轴4两端由轴承1支撑,

轴承1镶嵌在机壳7上,发条簧片2一端中轴挂簧钩6固定在中

轴4上,其另一端滚桶挂簧钩5固定在套在中轴4外的滚桶3上,

在桶3上绕有隔热防雨防尘膜8。

<REC>

<申请号>=CN200420033009.4

<名称>=轴封端置涡旋式汽车空调压缩机

<申请（专利权）人>=四川明星汽车空调有限公司

<发明（设计）人>=乔建设;李连生;张廷安;何纯吉;蒲高选

<申请日>=2004.02.27

<地址>=629000四川省遂宁市嘉禾南路287号（市财政局八楼遂宁市鑫海投资有限公司）

<摘要>=本实用新型提供了一种轴封端置涡旋式汽车空

调压缩机。包括下壳，与下壳连接的上壳，装于上壳上的主轴，

轴承(9)、轴封(10)，装在主轴和上壳上的轴承(8)，装在上壳外

的离合器总成，其特征是轴封(10)置于上壳的顶口内端部和主

轴上，轴承(9)装在主轴和上壳位于轴封(10)和轴承(8)间的位置

上。能提高上壳轴承孔加工的同轴度精度、改善装配精度，有

利于装配、维修，轴承润滑选择范围广。

<REC>

<申请号>=CN88202545.7

<名称>=汽车安全节油传动机

<申请（专利权）人>=刘鸿恩

<发明（设计）人>=刘鸿恩

<申请日>=1988.04.07

<地址>=甘肃省平凉市东瓜园17号

<摘要>=一种汽车安全节油传动机，由主轴、输出轴、轴承

和传动部件等组成。主轴通过突缘与汽车的传动轴

联接，输出轴借助一软轴同空气压缩机相连，该机能

有效地将传动轴的转动力矩传给空压机，以保证汽车

在发动机熄火后靠惯性前进时，汽车的刹车系统仍能

继续正常工作，这种传动机结构简单、安装方便、成本

低，可广泛用于用压缩空气制动的汽车上。

<REC>

<申请号>=CN03248555.7

<名称>=船用盘式推进器

<申请（专利权）人>=吴建君

<发明（设计）人>=吴建君

<申请日>=2003.08.20

<地址>=413400湖南省桃江县桃花江镇航运公司院内

<摘要>=一种船用盘式推进器，它主要包含传动装置和螺

旋桨，其螺旋桨为盘式螺旋桨，它是由圆筒形外壳内同心安装

旋转圆筒，两圆筒间前、后端分别经前轴承和后轴承联接；旋

转圆筒内壁上沿圆周空间错开固定若干片主桨叶，主浆沿两个

空间方向从圆周向心倾斜；盘式螺旋桨经活动联接副与传动装

置联接；或与可转动，偏摆的动力头联接。本实用新型船用盘

式推进器优点是盘式螺旋桨不会被水草、杂物缠绕影响运行，

遇有水中硬物时，可以向后抬起不致损坏，并且可改变推进方

向，从取消船舵，推进器安装位置灵活，推进器桨叶前方无遮

挡物，从而提高了效率。同时推进器可升降，改变吃水深度，

空载运行时，不必压艄。本实用新型特别适于高速船舶，可更

加提高效率。

<REC>

<申请号>=CN91221979.3

<名称>=可移动升降式谷物多级分离筛

<申请（专利权）人>=山东省枣庄市台儿庄区粮食加工厂

<发明（设计）人>=陈英辉

<申请日>=1991.10.28

<地址>=277400山东省枣庄市台儿庄繁荣街

<摘要>=一种可移动升降式谷物多级分离筛由分离筛机

构、分离筛升降机构、支架和可移动的轮子构成，使用

时分离筛的筛框内至少装有目数不同的两个分离筛，

升降机构将分离筛的一端托起使之倾斜，谷物沿筛的

斜面下滑被逐级分离，分离后的草、糠、土，谷物自动

排出分离筛，节省时间，减轻劳动强度，可移动升降式

多级分离筛可与皮带运输机，计量设备相配套使用，

可实现流水线作业，为广大农村众多的粮食收购部门

提供了方便。

<REC>

<申请号>=CN96241026.8

<名称>=汽车后桥减速器主动锥齿轮

<申请（专利权）人>=燕建良

<发明（设计）人>=燕建良

<申请日>=1996.10.14

<地址>=102400北京市房山区石楼镇石楼村

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车后桥减速器主动锥齿

轮,属于汽车传动齿轮部件。它主要由:固定螺杆、传动系连接

齿、轴承台、锥齿轮四部分组成,其特征在于固定螺杆、传动系

连接齿、轴承台、锥齿轮依次顺序加工成一体部件。本实用新

型与现有技术相比它结构简单,制造方便,力臂合理,消除了现有

技术的内部隐患,延长了使用的寿命。

<REC>

<申请号>=CN87216754

<名称>=汽车装卸机

<申请（专利权）人>=易斌

<发明（设计）人>=易斌

<申请日>=1987.12.19

<地址>=青海省平安县青海有色地质公司第七地质勘探队

<摘要>=一种可安装在普通载重汽车车身上的装卸机，装

卸机由底座、枢纽轴、吊臂等组成，整个装卸机通过底

座安装在驾驶室与货车厢之间的车架上或车厢底板

上。这种装卸机结构简单，安装拆卸方便，不影响现

有汽车的结构和外观，扩大了汽车的用途，提高了汽

车自身装卸能力。

<REC>

<申请号>=CN89201937.9

<名称>=旋转排水车

<申请（专利权）人>=南昌矿山机械研究所

<发明（设计）人>=涂银生;罗建华;徐鸿滨

<申请日>=1989.02.18

<地址>=江西省南昌市下罗南昌矿山机械研究所

<摘要>=旋转排水车是在汽车底盘上固定一套排水工作

装置，包括液压潜水泵、卷筒、滑臂和支撑卷筒与滑

臂的支架等组成，本发明是在汽车底盘与排水工作

装置之间增加一套旋转轴承，潜水泵可围绕旋转中

心旋转360°，加上滑臂的伸缩，排水车一次定位可

排净半径为3～6米圆环范围内所有炮孔中的积

水，提高作业效率，同时采用距控技术，将手动液压

方向控制阀改为电磁方向控制阀，减少排水车的故

障，延长了使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200420029939.2

<名称>=汽车减震器的平面轴承

<申请（专利权）人>=高月新

<发明（设计）人>=高月新

<申请日>=2004.10.17

<地址>=061000河北省沧州市运河区小王庄镇何家场村

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车减震器的平面轴承，

旨在提供一种运转阻力小，能耗低，工作面耐磨损，使用寿命

长，能保护在轴承高速运转不移位，使用方便的新型平面轴承。

它是采用在上、下两平面盘圈间夹连滚珠珠架，并在上、下盘

圈内侧面上制有配连珠架滚珠的环型滚道，在上、下盘圈和珠

架的内环圈中装连着制有芯套和底盘的轴承芯座，轴承芯座的

底盘底面轴孔部制有联轴凸台，还在上、下盘圈和珠架的外环

体部装连有外护套所组成，系一种适于汽车减震器，也可用于

其它适用部件的新型平面轴承。

<REC>

<申请号>=CN200520006061.5

<名称>=汽车用加强型后轴管支架总成

<申请（专利权）人>=李学龙

<发明（设计）人>=李学龙

<申请日>=2005.03.31

<地址>=563000贵州省遵义市遵义职业技术学院东校区机电工程系

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车用加强型后轴管支

架总成，属于乘用车的后悬架系统，由左支架、后轴管、右支

架、油封、油封罩、外轴承和内轴承组成，在后轴管(2)内对称

安装两个内轴承(7)，在后轴管(2)的两端有左支架(1)和右支架

(3)，两个相同的外轴承(6)采用冲压外圈无内圈无保持架的滚针

轴承，分别安装在左支架(1)和右支架(3)的内孔中，在外轴承(6)

的外端装有油封(4)，在油封(4)的外面安装油封罩(5)，本实用

新型采用相应增大径向当量动载荷与径向当量静载荷的冲压

外圈无内圈无保持架的滚针轴承，从而提高整个后悬架系统的

承载能力和使用寿命，且互换性好、成本低廉、工作可靠，适

用于富康、爱丽舍系列乘用车。

<REC>

<申请号>=CN92214554.7

<名称>=游艺旱船

<申请（专利权）人>=丁平

<发明（设计）人>=丁平

<申请日>=1992.04.30

<地址>=644004四川省宜宾市马鞍石窝坑子

<摘要>=游艺旱船，在船体下设置驱动轮和导向轮，驱动

轮由船桨驱动机构通过链条驱动。船桨驱动机构由

主轴、拨针、齿盘、传动轴以及铰接于主轴上的船桨组

成。本实用新型在使用时不需要其它动力，使游艺者

在普通平地上体会到划船之乐趣。

<REC>

<申请号>=CN95200817.3

<名称>=一种料斗式挖泥装置

<申请（专利权）人>=刘星祖

<发明（设计）人>=刘星祖

<申请日>=1995.01.03

<地址>=224217江苏省东台市五烈镇祁刘村三组

<摘要>=本实用新型提供一种料斗式挖泥装置，属于水利

工程领域。本实用新型由船、驱动轮、牵引构件、机架等组

成，牵引构件回绕在驱动轮和被动轮上，牵引构件上

固定有料斗，在机架上装有上、下支撑，驱动轮的轴承

上设置了张紧装置，其结构简单、价廉，适用于在不排

水、不断航的河道中清淤、竣深，可广泛推广应用。

<REC>

<申请号>=CN03202353.7

<名称>=小型轴承内拉器

<申请（专利权）人>=马维福

<发明（设计）人>=马维福

<申请日>=2003.01.02

<地址>=614100四川省乐山市夹江县七八五二六部队车管股

<摘要>=本实新型提供一种用于机械零件拆卸和轴承拆

卸拉器，它主要用于拉零件或轴承的内圈。其特征在于由一个

连体的螺母弹性弧形外拉爪和一个与螺母弹性弧形外拉爪相

吻合的丝杆，还有一个供拆散了架子的轴承外圈用的三爪或四

爪的弧形外套拉爪，在拆卸时用扳手固定螺母弹性弧形外拉

爪，旋转丝杆顶住轴承窝的底部使螺母弹性弧形外拉爪产生位

移，将被拆轴承卸下，套上弧形外套拉爪用相同的方法可拆下

轴承外圈。该拉器结构简单，使用方便，加工简易。

<REC>

<申请号>=CN96218366.0

<名称>=一种新型汽车空调离合器装置

<申请（专利权）人>=刘淇增

<发明（设计）人>=刘淇增

<申请日>=1996.09.11

<地址>=台湾省台中市工业区1路125号

<摘要>=本装置内设一线圈座及传动盘，并在其上设一传

动压盘，该传动压盘设置内齿与

轴承座一端的外齿咬合，由回力

弹簧、弹簧套及内六角螺栓将传

动压盘与轴承座组合；在离合器

快速旋转，线圈座及传动盘通电

产生磁力时，由传动压盘的内齿

顺着轴承座的外齿往下紧密抵住

传动盘，以带动压缩机转动；又、在

线圈座与传动盘无磁力时，受回力弹簧、弹簧套及内六角螺栓

的往上弹回使传动压盘的内齿顺着轴承座的外齿往上抵住轴

承座，而传动压盘以上的离合器便产生空转。

<REC>

<申请号>=CN200420078016.6

<名称>=汽车顶篷生产线的面料打钉机构

<申请（专利权）人>=刘明春;苏德生

<发明（设计）人>=杜建江;孙君海;钱谊胜;朱耀奎;吴晓波;陈煜麟

<申请日>=2004.07.21

<地址>=214191江苏省无锡市锡山区东北塘镇通津路9号

<摘要>=本实用新型涉及汽车顶篷生产线，具体地说是一

种用于该生产线上的面料打钉机构。按照本实用新型所提供的

设计方案，转轴利用轴承座安装于在底座上，在转轴上固定连

接摆臂，在摆臂的摆动端安装钉。在底座上设置当摆臂转动至

打钉位置时，便于钉插入的孔。在底座上安装缸体，缸体的活

塞杆与转轴连接。本装置可以提高生产效率与产品质量。

<REC>

<申请号>=CN01248562.4

<名称>=汽车转向用球头总程

<申请（专利权）人>=王树柁

<发明（设计）人>=王树柁

<申请日>=2001.07.04

<地址>=116100辽宁省大连市金州区中长街道东风村

<摘要>=本实用新型属于汽车转向装置,主要技术特征是

盖帽3和球头轴1连接固定在一起组成球形空间,双珠轴承2安

装在球形空间中,转向杆4插装在双珠轴承2的内套中。本实用

新型的有益效果是将球头总程的球头摩擦件更换成双珠轴承,

转动灵活,操作方便,大大减少了摩擦力,延长了使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN00254585.3

<名称>=汽车备胎存取装置

<申请（专利权）人>=马云

<发明（设计）人>=马云

<申请日>=2000.09.20

<地址>=037006山西省大同市振华南街甲8楼2单2号

<摘要>=汽车备胎存取装置,主要由轮胎托架1、把手2、

转动轴承3、支撑杆4、升降转动臂5、支架6、固定轴7组成。

托架1上端有把手2,托架1的底部偏心部位固定有转动轴承3,

支撑杆4穿过转动转动轴承3,两端分别固定连结升降转动臂5,

升降转动臂5分别与固定在支架6上的两个固定轴7动连接。

该装置借助轮胎及拖架本身重量存取轮胎,省工省力,安全快捷,

尤其适于一人在无助的野外情况下,对汽车轮胎的更换。

<REC>

<申请号>=CN200520009386.9

<名称>=汽车转向节防尘式阻尼轴承

<申请（专利权）人>=赵鸿荣

<发明（设计）人>=赵鸿荣

<申请日>=2005.06.01

<地址>=400030重庆市沙坪坝区红旗院5号3－10

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车转向节防尘式阻尼

轴承，在该阻尼轴承的动环或动环和静环的内孔槽中设有防尘

圈，阻止了尘土进入阻尼轴承中，避免了轴承出现锈蚀现象，

降低了其摩擦力，使其转向灵活，使用寿命增加。

<REC>

<申请号>=CN93238421.8

<名称>=汽车转向机构用横、纵拉杆接头

<申请（专利权）人>=罗发珍

<发明（设计）人>=罗发珍

<申请日>=1993.03.26

<地址>=644000四川省宜宾市中山街宜宾地区林丰饭店

<摘要>=汽车转向机构用横、纵拉杆接头，包括轴销，轴销

通过轴承固定于销座内，接杆通过弹簧和盖柔性定位

于销座，本实用新型在使用时轴销与转向节臂相连，

接杆与拉杆相连，具有使用寿命长，能提高车辆行驶

稳定性等特点。

<REC>

<申请号>=CN99229704.4

<名称>=一种客车内摆门

<申请（专利权）人>=史文华

<发明（设计）人>=史文华

<申请日>=1999.10.21

<地址>=214001江苏省无锡市连元街33号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于汽车客车的内摆式车

门。它由驱动器、滑动器、转轴、上、下转臂、上、下接头和

门板等组成,其主要特征是踏板设置在门板和下转臂之间,下转

臂上设有Ⅰ字型连接块,由销轴和轴承组成的下接头上部固接

门板,下部固接Ⅰ字型接块。本实用新型使用寿命长、密封性

好。

<REC>

<申请号>=CN92227093.7

<名称>=使用轴承的起动机

<申请（专利权）人>=张凯军

<发明（设计）人>=张凯军

<申请日>=1992.07.07

<地址>=450007河南省郑州市建五公司机械化施工分公司车队

<摘要>=本实用新型的特点是同时将驱动端盖安装孔和

电刷端盖安装孔内的铜套，都从安装孔内取出来，对

两个电枢轴和两个安装孔进行车、铰修配后，将两个

有外套圈无内套圈的滚针轴承装入两个安装孔内。

在使用中，因为轴承和电枢轴之间是相互旋转的滚动

摩擦，轴承外套圈润滑腔和滚针之间有一定的空隙容

积来储存润滑脂，使轴承和电枢轴之间常散布有润滑

脂，从而有效地防止了轴承和电枢轴因缺油干磨，引

起的轴承毛糙和烧伤。

<REC>

<申请号>=CN99258580.5

<名称>=电动汽车专用空心转子轴永磁直流电动机

<申请（专利权）人>=宋海成;史兆平

<发明（设计）人>=宋海成;史兆平

<申请日>=1999.12.24

<地址>=230022安徽省合肥市美菱大道252号安徽兆成电动车有限公司

<摘要>=一种电动汽车专用空心转子轴永磁直流电动

机。它采用空心转子轴。该电动机克服了现有技术电动汽车电

动机体积大、重量大、起动和空载电流高、工作效率低的缺点,

具有体积小、重量轻、电流小、效率高的优点。该电动机将能

满足电动汽车发展对驱动电动机的需求。

<REC>

<申请号>=CN01215145.9

<名称>=双功能液压型汽车轮胎突爆方向防偏器

<申请（专利权）人>=王正键

<发明（设计）人>=王正键;王纪涵

<申请日>=2001.02.13

<地址>=510500广东省广州市天河区沙河花生寮七巷7号401房

<摘要>=本实用新型是双功能液压型汽车轮胎突爆方向

防偏器。它主要由连杆、球形接头、防尘套及支承盘、轴承及

轴承座、炭刷、左、右制动灯开关、活塞、压缩阀、补偿阀、

复位弹簧、炭刷组合件、活塞杆、密封圈、左、右截流阀、贮

油室、顶杆共同连接构成;本防偏器结构简单、安装方便、造价

低、具有当汽车轮胎突爆瞬时保证汽车按爆胎前行驶方向在地

面上滑行直到停车,并控制制动灯发亮的双功能、安全可靠性高,

有较大的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN02236262.2

<名称>=自润滑涡旋式汽车空调压缩机

<申请（专利权）人>=陈子让

<发明（设计）人>=陈子让;赵希存;刘保成;胡士明

<申请日>=2002.05.23

<地址>=056003河北省邯郸市复兴区前进大街10号

<摘要>=本实用新型涉及一种改进的涡旋式汽车空调压

缩机，它能使空调压缩机实现自润滑，静盘通过螺栓固定在机

壳里，动盘轴承压入动盘背部，动盘轴承的内孔与曲轴的曲柄

销联在一起，曲轴的主轴径装入主轴承内，主轴承的外套装入

机架内，曲轴主轴径末端通过滑键合螺母与吸板体联接电磁线

包，通过弹簧挡圈固定到机架的外端面，皮带轮轴承套在机架

上，皮带轮的内孔与皮带轮轴承的外套配合，在机架的大端面

有左制动圈和动盘的背面右制动圈，左、右制动圈之间由若干

只钢球，其特征在于：在动盘背面动盘轴承的安装孔底面钻多

个通油孔，使a、b、c、d腔与动盘轴承、主轴承和钢球之间

相通。它具有减少摩擦，降低了摩擦热，减少磨损，降低能耗，

使用寿命长的优点。

<REC>

<申请号>=CN90208028.8

<名称>=微型霍尔汽车测速传感器

<申请（专利权）人>=杭州高联传感技术公司

<发明（设计）人>=赵阳;潘建根

<申请日>=1990.05.29

<地址>=310027浙江省杭州市玉古路117号

<摘要>=本实用新型公开了一种微型霍尔汽车测速传感

器，它具有传动轴，在转动轴上装有轴承、转盘，在转

盘周围嵌有一块或均布嵌有几块永磁铁，在转动轴外

侧设有外壳，轴承外圈固定在外壳上，在外壳后端面

安装有端盖，在端盖上设有霍尔器件。本实用新型具

有机械结构设计简单，合理，体积小，造价低，安装方

便，性能稳定可靠等优点。

<REC>

<申请号>=CN03277424.9

<名称>=分体式汽车车轮外置旋转装饰轮

<申请（专利权）人>=宁波艾立特汽车配件有限公司

<发明（设计）人>=张援朝

<申请日>=2003.08.06

<地址>=315040浙江省宁波市江东区桑田路741弄14号华泰银座A座408室

<摘要>=一种分体式汽车车轮外置旋转装饰轮，包括连接

盘，连接盘和汽车车轮外罩相连，连接盘上设有轴承孔，其特

征是连接盘通过中轴与轴套相连，轴套上安装有均匀分布的、

互不相连的叶片。叶片的根部设有凸台，凸台上加工有连接孔，

轴套上设有轴台，轴台上加工有连接孔，叶片凸台与轴台相接

触，连接件穿过凸台上的连接孔和轴台上的连接孔使叶片和轴

套相连。在轴套上安装有盖板。在叶片的外端叶面上铆接有装

饰钉。具有结构简单，制造容易、成本低、能提高车辆档次的

优点。

<REC>

<申请号>=CN91211855.5

<名称>=汽车制动蹄片就车光磨机

<申请（专利权）人>=胜利石油管理局总机械厂

<发明（设计）人>=权绍坤

<申请日>=1991.06.12

<地址>=257068山东省东营市泰山路202号

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车制动蹄片光磨机。

该装置的特点是适用于就车加工，通用性好，只要更

换不同的专用轴套，即可适用各种车辆的蹄片就车加

工。通用轴套与专用轴套直径相同并相联接。磨削

粉尘由跟随吸尘器吸尘、吸尘效果好，无环境污染。

由差动调整装置调节磨削量，磨削精度高。该机与原

手工研磨和手摇式切削装置相比，提高工效10-20

倍。

<REC>

<申请号>=CN91204504.3

<名称>=汽车转向主销用推力圆柱滚子轴承

<申请（专利权）人>=机械电子工业部洛阳轴承研究所

<发明（设计）人>=杨孟祥;江淼奎

<申请日>=1991.03.22

<地址>=471039河南省洛阳市涧西区吉林路洛阳轴承研究所

<摘要>=本实用新型属于机械制造领域，是一种用于载重

汽车前轮转向主销轴承，本轴承在满足主机对轴承安

装尺寸不变和承载能力不变的前提下，采用推力圆柱

滚子轴承，并且变更了轴承内部结构尺寸，减少套圈

壁厚，增大滚子直径、减少滚子数量，从而加宽了保持

架最小过梁宽度，与原用的推力圆锥滚子轴承相比，

减少了轴承内部摩擦，提高了主机转动灵活性，延长

轴承使用寿命数倍。

<REC>

<申请号>=CN93226089.6

<名称>=安装在船首的转子式节能装置

<申请（专利权）人>=宁建锦

<发明（设计）人>=宁建锦

<申请日>=1993.07.29

<地址>=200062上海市曹杨二村252号202室

<摘要>=一种船首转子式节能装置,包括有一锥形外壳和

柱体内壳,它们分别形成一封闭腔和开口腔,柱体内壳一端为封

闭端,其上设有轴承套,另一端为开口端吻接于锥底开口,一设有

轴承套的外支架固定于锥底,一固定轴其一端轴颈通过轴承架

设在所述轴承套内,由螺母固定在两轴承套间,在外壳锥表面上

设有多片螺旋式叶片,将所述装置安装在船首,可降低水冲击力

所形成的阻力,同时获得额外推进力,从而获得节能效果。

<REC>

<申请号>=CN02274164.X

<名称>=汽车节油滑行器

<申请（专利权）人>=孙麟清;徐明

<发明（设计）人>=孙麟清;徐明

<申请日>=2002.07.11

<地址>=154004黑龙江省佳木斯市永红区66委6组

<摘要>=本实用新型涉及汽车节油用的一种汽车节油滑

行器。它由：半轴、五花头、圆柱滚、五花套、拨销、中间套、

轴承、弹簧圈、单项轴承、法兰盘、顶丝、外套、拨盘、花键

组装而成。五花套安装在轴承上，轴承套在半轴的花键外径上，

圆柱滚安装在五花套内，五花头套装在半轴的花键上，拨盘装

在半轴上，外套套在圆柱滚上，拨销安装在五花套上。该产品

结构简单，安装方便，汽车无论在高、中、低速运行只要摘挡

怠速滑行就能达到节油，减少污染，并实现汽车滑行时的两根

半轴、差速器传动轴及变速器基本处于静止状态，这样可以大

大减少传动系统各有关部件的磨擦损失，因而延长了汽车传动

系统的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN92205085.6

<名称>=汽车超越式差速器

<申请（专利权）人>=雷雨成

<发明（设计）人>=雷雨成

<申请日>=1992.03.19

<地址>=150006黑龙江省哈尔滨市西大直街309号4门462

<摘要>=一种汽车超越式差速器，采用超越原理。其特征

在于，圆盘形内星轮具有多个半弦切或弦切，该弦切

与外星轮内侧形成一个楔形空间，该空间中装有辊

子，辊子处于不同位置时，锁紧与放松内外星轮而实

现差速。本实用新型适合于不同类型的汽车，具有结

构简单，通过性好的特点。采用本实用新型，可大大

改善汽车操纵性能，是一种新型的汽车差速传动装

置。

<REC>

<申请号>=CN97217354.4

<名称>=船载河流发电装置

<申请（专利权）人>=李桂哲

<发明（设计）人>=李桂哲

<申请日>=1997.05.15

<地址>=157200黑龙江省东宁县石化公司

<摘要>=船载河流发电装置,主要由船体、发电机、皮带

轮、传动轴、水轮、引水管等组成,在船体1内装有发电机2,

装在发电机2上的皮带轮3和皮带4由皮带轮5传动,传动轴8

的下端装有水轮9,在皮带轮5的下方设有轴承6和轴承7,在船

体1的下方设有引水管11。本装置在工作时,水流经引水管通

过时驱动水轮9旋转,经传动轴8和皮带系统将动力传递到发电

机进行发电,通过电缆将电引出到河岸上的变电站,然后分配供

给用户。

<REC>

<申请号>=CN01217469.6

<名称>=汽车方向助力器

<申请（专利权）人>=邹宏

<发明（设计）人>=邹宏

<申请日>=2001.02.16

<地址>=214001江苏省无锡市田基浜100号501室

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车方向助力器,用于安装

在汽车方向盘上,属于汽车方向盘上附助装置。其采用端盖安装

在扣环上,轴承装在转盘内,并紧固在主轴上,夹箍插装在主轴

上。本实用新型结构简单,使用安装方便;汽车在行驶过程中,可

单手操纵方向盘,进行任何倒车转弯;在直行驶时,也可单手操纵,

另一手可做其它事;方向盘操作灵活,可减轻驾驶员的工作劳动

强度,有利于身心健康;汽车后退倒车时,可免除交通事故的发

生。

<REC>

<申请号>=CN200520044260.5

<名称>=汽车空调制冷压缩机中的轴封装置

<申请（专利权）人>=上海安力登汽车空调压缩机有限公司

<发明（设计）人>=刘国华

<申请日>=2005.08.12

<地址>=201503上海市金山区朱泾镇北部工业园区2号路1101号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车空调制冷压缩机中的

轴封装置，包括前轴承座的环腔(110)，轴(111)以及密封件

(200)；所述的前轴承座的环腔(110)的圆周内开有至少一个以上

的孔(1101)，并在与所述的孔(1101)对应的机体上有相应的孔

(1102)；本实用新型的有益效果是：由于在前轴承座的环腔上

以及与其相对应的下部有孔，即保证了传动部件的润滑，又减

轻了密封件的负担，经实践试验1000小时运转不渗漏。

<REC>

<申请号>=CN93201538.7

<名称>=一种汽车防滑装置

<申请（专利权）人>=江西共青垦殖场运输公司

<发明（设计）人>=陈通亚

<申请日>=1993.01.13

<地址>=330401江西省德安共青城

<摘要>=本实用新型涉及到一种汽车防滑装置，其主要的

技术特征在于：由安装在后桥壳的固定卡设有数根内

支承杆，在半轴的法兰盘上固定有轴座，轴座上设有

轴承，外支承杆固定在轴承套上，外支承杆和内支承

杆顶端设有调整滚筒轴和调节螺钉，轴上设有滚筒，

滚筒上设有防滑带。本实用新型能减少车辆的行驶

阻力和震动力，在雨雪冰沙上行车，采用经济车速行

驶，从而提高汽车的行驶速度，同时减少轮胎磨损，致

使防滑带与驱动轮胎的摩擦系数始终保持一致。

<REC>

<申请号>=CN200420019653.6

<名称>=船用动力传递齿轮箱

<申请（专利权）人>=陈王龙

<发明（设计）人>=陈王龙

<申请日>=2004.01.15

<地址>=311203浙江省杭州市萧山区崇化小区133幢中501室

<摘要>=一种船用动力传递齿轮箱，它包括有箱体，安置

在箱体内的顺车部件、倒车部件及输出部件，在箱体内还安置

有输入部件，它包括有通过轴承安置的输入轴，轴上固定有输

入齿轮，该输入齿轮与顺车部件上的顺车传动齿轮相啮合，顺

车传动齿轮又与倒车部件中的倒车传动齿轮相啮合，顺车部件

与倒车部件中的主动齿轮均空套在顺车轴和倒车轴上，并各用

二只轴承支承在箱体内，它们各与输出部件中的输出齿轮分别

啮合，输出轴的输出端与输入轴的输入端位于箱体同一侧并相

连有输出联轴节，从而使本实用新型可以满足齿轮箱在同一侧

面输入与输出动力，并使两输入、输出轴的轴线平行的使用要

求，具有结构简单，可靠性好，布置灵活，内部传动零件受力

小，使用效率高，使用寿命长等特点。

<REC>

<申请号>=CN88214879.6

<名称>=汽车快速调头装置

<申请（专利权）人>=李选民

<发明（设计）人>=李选民

<申请日>=1988.10.15

<地址>=山西省临汾地区二轻局

<摘要>=汽车快速调头装置属汽车技术，由电气控制、液

压系统、齿轮转动三部分组成，该装置装于汽车底盘

重心处传动轴上方的大梁上，在驾驶室内操动，调头

时无转弯半径，可就地任做360°以内的水平左右转

动。该装置以发动机为动力，利用自身电源控制，在

变速器窗口上接力，使汽车在最短的时间、最小的场

地、最快的速度完成调头、自救、应急等动作。它的油

缸柱塞采用自动复位弹簧做永久复位，电气部分有调

头快转按钮，柱塞杆支承采用自由浮动支柱。

<REC>

<申请号>=CN200520009385.4

<名称>=汽车转向节用阻尼轴承

<申请（专利权）人>=赵鸿荣

<发明（设计）人>=赵鸿荣

<申请日>=2005.06.01

<地址>=400030重庆市沙坪坝区红旗院5号3－10

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车转向节用阻尼轴承，

它由动环(1)、阻尼环(2)和静环(3)组成，阻尼环(2)在动环(1)和

静环(3)之间，阻尼环(2)与动环(1)、静环(3)之间为平面摩擦接

触，三者由碗型外罩(4)将其结合成一体。该汽车转向节用阻尼

轴承稳定性好、承载力强。

<REC>

<申请号>=CN88200603

<名称>=汽车外胎拆拉器

<申请（专利权）人>=杨安泰

<发明（设计）人>=杨安泰

<申请日>=1988.01.13

<地址>=甘肃省兰州市吴家园141号

<摘要>=本实用新型是用来拆卸汽车轮胎外胎的专用器

具，是由螺杆、手柄杆、推力圈及顶盘组成，它可极大

地减轻劳动强度，提高工作效率且不至于损坏胎口及

轮胎钢圈。

<REC>

<申请号>=CN02275217.X

<名称>=一种双离合器汽车节油半轴

<申请（专利权）人>=于洪浩

<发明（设计）人>=于洪浩

<申请日>=2002.09.11

<地址>=115001辽宁省营口市南园邮政支局93号信箱

<摘要>=一种双离合器汽车节油半轴，采用离心式离合器

和矩齿形离合器。前者由甩块、托板、销轴、拉轴、轴承和螺

钉构成；后者由左、右离合器构成。该半轴装有微调螺杆，用

以通过结合压簧调整滑速。右离合器、罩套、端罩由螺纹依次

连接，构成油盒、半轴心脏的保护罩。使用时将半轴替换汽车

后桥左侧的半轴。优点是，结构简单、容易制造，离合器受力

面积大、不啃啮、不掉屑、滑行速度调整简便，司机省力，平

均节油15％，无污染，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN91229428.0

<名称>=人力自动水稻插秧机

<申请（专利权）人>=刘景证

<发明（设计）人>=刘景证

<申请日>=1991.11.30

<地址>=301504天津市宁河县苗庄子乡中捷道沽村

<摘要>=人力自动水稻插秧机由船型底盘，机架、秧箱、送

秧机构及插秧机构构成，秧箱送秧机构、插秧机构通

过装于机架上的主动轴带动送秧轴、秧手传动轴转

动，进而带动秧箱、送秧机构、插秧机构动作进行自动

插秧操作。插秧机无退秧爪、取秧、插秧、退秧由秧手

自动完成。秧口、插秧手采用组装式结构，插秧机的

插秧行距、株距、秧株颗数可调节，既可栽插带土秧苗

也可栽插净根秧苗。

<REC>

<申请号>=CN92206135.1

<名称>=多功能防护器

<申请（专利权）人>=张燕

<发明（设计）人>=张燕

<申请日>=1992.04.06

<地址>=436317湖北省蕲春县横车镇卫生院

<摘要>=一种多功能防护器，它涉及到汽车冷却系统使用

的轴流风扇和消除玻璃表面雨水用的刮水器的改进

和替代的装置，其结构是由集风罩(1)，离心风机(2)，

传动大齿轮(4)，传动小齿轮(5)，带盒体的轴承(6)，

传动轴(7)，机座(8)，导风管(9)，出风口(10)组成，它

的特征是离心风机(2)是在汽车曲轴的高速驱动下通

过传动齿轮使其高速旋转而工作，同时从水箱后面吸

入空气来降低发动机的温度，排出的气流通过导风管

(9)和出风口(10)的作用，使其清除玻璃表面的雨水

和减少车辆前进时的空气阻力。

<REC>

<申请号>=CN02240167.9

<名称>=一种汽车滑行控制装置

<申请（专利权）人>=李双全

<发明（设计）人>=李双全

<申请日>=2002.07.16

<地址>=050000河北省石家庄市建胜路元南小区4号楼3－502

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车滑行控制装置，它具有

用轴承联接的连接轴和滑行外套，离合操作机构，连接轴和滑

行外套间设有圆柱式单向推力传动离合装置。本实用新型的特

点是：节能效果好，使用可靠性强，安全性好；结构简单，传

递扭矩大，工艺性好，安装、操作、维修方便，使用性能好，

不易损坏，使用寿命长；传动平稳，噪声小；适用范围广，便

于普及应用。可广泛用于卡车、客车、轿车，重载、轻载，汽

油、柴油等各种类型的汽车上。

<REC>

<申请号>=CN94247153.9

<名称>=汽车防撞安全装置

<申请（专利权）人>=陈永兴

<发明（设计）人>=陈永兴

<申请日>=1994.12.13

<地址>=台湾省台北县新店市自立街64号2F

<摘要>=一种汽车防撞安全装置，由支持架10和摆动架

30两大部分所组成，支持架10的一端固定于车架或

底盘上，其另一端延伸至汽车本体前面或后面。摆动

架30支撑在支持架10的支持部分11上，并在支持

架10与摆动架30之间装有一弹簧50，在摆动架的

下段33至少有一轮子35，这样，当汽车受到撞击时，

本装置将大部分的撞击力转移到地面上。

<REC>

<申请号>=CN89206581.8

<名称>=汽车百叶活动安全防护装置

<申请（专利权）人>=孟鲁平

<发明（设计）人>=孟鲁平

<申请日>=1989.04.29

<地址>=山东省滨州市工商银行滨城办事处

<摘要>=本实用新型涉及一种用一组百叶活动拉帘组成

的屏障通过滑轨将汽车及其它物体，特别是将汽车罩

起来的安全防护装置，它需要把百叶活动拉帘制成能

折叠，可改变宽度及宽向几何形状的屏障，将单片或

多片宽向(纵向)两端制成反向不闭合圆(螺线)形，利

用各叶片宽向两端的不闭合圆(螺线)形组成铰链相

互连接，将由若干叶片组成的拉帘放入滑轨拉开形成

屏障罩起汽车及其它物体，使之免遭自然及人为的损

害。

<REC>

<申请号>=CN02267439.X

<名称>=抓斗卸船机更换钢丝绳的引导装置

<申请（专利权）人>=青岛港务局

<发明（设计）人>=孙平

<申请日>=2002.06.05

<地址>=266011山东省青岛市港青路6号

<摘要>=本实用新型涉及一种抓斗卸船机更换钢丝绳的

引导装置，包括底座，底座上固定“┌”形框架，底座上部及

对应的“┌”形框架上设置凹槽形滑道，滑道中设置“匚”型

挡辊架，挡辊架上下对应的两侧设置轴承，托辊轴设置于轴承

中，挡辊设置于托辊轴上，在“┌”型框架的竖直边上开孔，

“┌”形框架的外侧设置油缸，油缸杆穿过所述孔与“匚”形

挡辊架连接，油缸通过固定机构固定在油缸底座上，油缸通过

油管与手动泵连接。通常在“匚”形挡辊架的外端固定挡轴。

该装置可使抓斗更换钢丝绳方便、快捷，效率高，保证卸船作

业的及时顺利进行。

<REC>

<申请号>=CN200420033827.4

<名称>=滚导交流汽车发电机

<申请（专利权）人>=陈鹏;李兆正

<发明（设计）人>=李兆正;陈鹏

<申请日>=2004.05.27

<地址>=541002广西壮族自治区桂林市中山南路74号联发大楼三楼

<摘要>=本实用新型涉及滚导交流汽车发电机，包括机

壳，定子绕组和与爪极同步绕电机轴转动的励磁线圈，电机轴

通过设置于前、后两个轴承配装于机壳上，外接励磁电流传输

导线分别与两轴承的外侧导通，励磁线圈的输入、输出导线分

别与两轴承的内侧导通。本汽车发电机是利用轴承中的滚珠代

替电刷，变滑动接触为滚动接触，降低了摩擦力，使本发电机

既具备有刷电机漏磁少、通风好、温升低、输出功率大的优点，

又消除了有刷电机电刷容易磨损，使用过程中电刷打火花，易

烧损铜环，造成发电不正常的缺点。

<REC>

<申请号>=CN02218267.5

<名称>=汽车关卡安全装置

<申请（专利权）人>=沙增隆

<发明（设计）人>=沙增隆

<申请日>=2002.01.10

<地址>=210002江苏省南京市白下区淮海路152东201室

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车关卡安全装置,它由支

架、槽轮、轴承轴座、制动装置、棘轮爪、活动臂、活动支架、

齿轮升降装置和操作杆所构成。通过人工或机械自控或电磁控

制制动装置、棘轮爪和操作杆。使槽轮顺时针旋转、逆时针旋

转、自由旋转和不转四种状态或槽轮翻转升高,从而达到汽车自

由通过或单向通过,或不能通过槽轮,起到汽车行驶时的安全保

障作用。克服驾乘人员人为闯红灯和冲护栏现象,适用于交通道

口、十字路口、门卫、收费站、停车场、禁区等场合。

<REC>

<申请号>=CN88213207.5

<名称>=无刷式电磁汽车离合器

<申请（专利权）人>=徐世

<发明（设计）人>=徐世

<申请日>=1988.09.09

<地址>=陕西省西安市未央区汉城乡北李村

<摘要>=本实用新型是一种无刷式电磁汽车离合器，采用

磁铁体的套筒形设计及连接方式，克服了以往电磁铁

和皮带轮之间间隙过大，从而磁阻大的缺点，使本实

用新型耗电少，重量轻，安装使用方便，是良好的节能

产品，适用于各类汽车。

<REC>

<申请号>=CN95232893.3

<名称>=一种用于汽车轮毂内的球轴承

<申请（专利权）人>=瓦房店轴承厂

<发明（设计）人>=王忠敏;徐淑萍;梁庆甫;孙梅喜;程宝升

<申请日>=1995.12.04

<地址>=116300辽宁省瓦房店市北共济街1段1号

<摘要>=本实用新型系

一种用于汽车轮毂内的球轴

承，由双列角接触球轴承实

现，在该轴承内注有润滑脂，

它的两个端面的内、外圈之

间装有密封圈。本实用新型

优点是：可免于调整游隙，免

于维修；由于省去了调整环

及车轮防尘密封装置，从而

减轻了车轮重量、减小了车轮体积；该种车用轴承既可承受径向

力亦可承受轴向力。

<REC>

<申请号>=CN98228871.9

<名称>=夜间开车转弯自动增光器

<申请（专利权）人>=李先国

<发明（设计）人>=李先国

<申请日>=1998.05.19

<地址>=643101四川省荣县成佳镇高洞杨柳村8组

<摘要>=本实用新型公开了一种夜间开车转弯自动增光

器,涉及汽车照明灯技术领域。主要技术特征是支撑架连接在汽

车方向盘套筒上,转动轴连接在支撑架的槽孔中,轴承的内圈连

接在转动轴上,外圈分别连接换向盘和传动齿轮,触点分别连接

在换向盘和传动齿轮上,传动齿轮的外齿啮合连接汽车方向盘

轴的齿构成。适用安装在汽车的方向盘套筒上,具有增强汽车转

弯照明的亮度,有利于司机看清转弯的路面,达到提高安全行车

的效果。

<REC>

<申请号>=CN99204673.4

<名称>=一种残疾人使用的汽车驾驶操纵器

<申请（专利权）人>=宋长起

<发明（设计）人>=刘文祥;周平

<申请日>=1999.02.12

<地址>=100013北京市东城区和平里六区9号五十四中学校内

<摘要>=本实用新型涉及汽车操纵机构,特别是涉及一种

残疾人使用的汽车驾驶操纵器,它由操纵杆、大小锥齿轮、销

轴、关节轴承、制动推杆、连接板、摆架、固定轴、拨叉、手

油门等组成,其中手操纵杆通过于固定在方向柱上的固定套中

的大锥齿轮相连,当与手操纵杆做水平转动时,实现离合器的离

合动作。当操纵杆沿方向柱向前下方推动时,实现刹车制动。本

实用新型结构简单,安装方便,操作简便,填补了残疾人不能驾驶

汽车的空白,而普通人也可用原驾驶方式操作,互不影响,可独立

使用。

<REC>

<申请号>=CN95237605.9

<名称>=汽车空调离合器用双列密封球轴承

<申请（专利权）人>=中山大学孙文学院

<发明（设计）人>=刘小初

<申请日>=1995.09.11

<地址>=528403广东省中山市石岐东区中山大学孙文学院

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车空调机离合器用双

列密封球轴承，它是由轴承外圈、内圈、滚珠、密封圈

以及保持架构成，所述密封圈的外周边紧插入轴承外

圈的凹槽中，所述密封圈的内周边直径采用一长一短

的双唇密封结构，其中短唇以0.15～0.30mm的间隙

紧贴在轴承内圈的外径上，厚度为0.2～0.3mm且带

有内锥面的长唇则插入内圈的外径上的V型槽中，

另外保持架兜孔中心节圆直径d<SUB>1</SUB>比滚珠中心节圆直

径d<SUB>2</SUB>大0.1～0.3mm，这样即可达到加工制造容易、

防尘效果好且能减少摩擦和干涉。

<REC>

<申请号>=CN95217284.4

<名称>=汽车后桥驻车制动器

<申请（专利权）人>=郭翠波

<发明（设计）人>=郭翠波

<申请日>=1995.07.18

<地址>=650215云南省安宁县草铺安宁永艳综合经营部

<摘要>=

本实用新型提供一种汽车后桥驻车制动器，它包

括安装于转动轴后的万向节、制动鼓、蹄片、与凸轮相

连的推杆，其特征在于：制动鼓装于万向节和与锥齿

轴承壳相连的主动锥齿凸缘之间，轴承壳上设有气室

和蹄片、安装座，使蹄片及控制装置与轴承壳形成一

体，由此形成一安全可靠的制动器。该产品具有结构

简单、制动效果好、操作方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN88220771.7

<名称>=轮胎泄气自动告警器

<申请（专利权）人>=王文彬

<发明（设计）人>=王文彬

<申请日>=1988.12.07

<地址>=山西省太原市山西省冶金设计院宿舍3号楼2单元12号

<摘要>=此轮胎泄气自动告警装置包括旋在汽车轮胎气

门嘴上的用于把轮胎气压的降低转化为电路接通的

气门开关和用一安装在车轮圈上的轴承与固定在车

架上钢片的滑动接触向车轮传送信号的传送机构。

气门开关长不过两公分，旋在气门嘴上即可；另外用

轴承与钢片之间的周期滑动接触传送信息，成本低且

可靠性高。

<REC>

<申请号>=CN92201890.1

<名称>=一种新型汽车司机座椅

<申请（专利权）人>=刘云招

<发明（设计）人>=刘云招

<申请日>=1992.02.09

<地址>=530409广西壮族自治区宾阳黎塘卫校附院刘月兰转

<摘要>=一种新型汽车司机座椅，在汽车发生碰撞时，能

使司机迅速离开危险区，同时汽车自动刹车，解决的

方案为：座椅底部有四只内圈宽度大于外圈的轴承，

锁开座椅由一个通电后产生冲击力的控制器来完成，

当汽车碰撞时，装在保险杠和驾驶室上的由金属管和

金属棒构成的开关被撞闭合，导通汽车上的蓄电池，

此时，电刹车磁吸使制动的机构动作，同时，控制器拉

开座椅的锁柱，在弹簧的作用下，司机座和人沿轨道

向后面的方向运动，使司机得到了保护。

<REC>

<申请号>=CN200420068897.3

<名称>=一种汽车后轴管支架

<申请（专利权）人>=陈建钢

<发明（设计）人>=陈建钢

<申请日>=2004.10.13

<地址>=412002湖南省株洲市石峰区田心北山二16－306号

<摘要>=一种汽车后轴管支架，属于一种汽车零部件，采

用实心的悬挂式后轴管支架后轴，并采用带外圈的滚子轴承作

为后轴管支架的后轴管与后轴的扭转连接部件，这样轴承的外

圈与后轴管支架的后轴管为紧配合，后轴管支架的后轴管本身

不再承受轴承的扭转滚动所带来的磨损，提高了后轴管支架的

后轴管的强度，而后轴管支架的后轴采用实心的阶梯轴，因此

也提高了滚子轴承的稳定性以及后轴本身的强度和刚度。采用

了本实用新型后，扭曲悬挂后桥总成炮筒的耐用性明显提高，

经试验使用寿命可以提高2倍以上。值得推广采用。

<REC>

<申请号>=CN02217001.4

<名称>=船用防鼠挡

<申请（专利权）人>=董成泰

<发明（设计）人>=董成泰;袁全新

<申请日>=2002.04.23

<地址>=200082上海市虹口区唐山路685弄39号

<摘要>=本实用新型涉及一种船用防鼠挡，特点是，用一

块斗笠状的圆板，上部开有圆孔，下部开有径向槽，槽上部两

侧置有轴承座，一块转向板两侧通过两端轴与槽的轴承座构成

转动连接，转向板内侧置销钉，下部置有防鼠栅，径向槽下部

两侧置有配重块。由于转向板可绕轴转动，可紧靠倾斜

的缆绳，无孔隙，转向板内侧销钉使防鼠挡即使是大风时也不

会松动而产生孔隙和损坏，转向板下部防鼠刷可防止老鼠倒

爬。因此，本防鼠挡能可靠的防止老鼠从停泊的船舶上进出，

符合世界各国卫生检疫的规定。

<REC>

<申请号>=CN95238309.8

<名称>=注油式汽车离合器轴承装置

<申请（专利权）人>=胡甘雨

<发明（设计）人>=胡甘雨

<申请日>=1995.12.26

<地址>=412000湖南省株洲市郊区荷塘铺乡双丰村棉湖洲

<摘要>=本实用新型

涉及汽车用的离合器轴承

装置。它是由座体1、轴

承2、内旋盖3和心轴套4

所构成，在座体上设有注

油装置，其注油装置的管

孔与座体内的环腔相通。

可根据实际需要，随时给离合器轴承注油，以保证离合器轴承在

良好的状况下工作。本实用新型设计新颖，结构简单、适用性好，

并且注油方式简单，凡是装有离合器轴承的车辆均可采用本装

置替代有的离合器轴承。

<REC>

<申请号>=CN94220967.2

<名称>=铁路客货车辆轴承探测器

<申请（专利权）人>=天津铁路分局津辆实业公司

<发明（设计）人>=唐耀亭;张聘清;李杰

<申请日>=1994.09.29

<地址>=300012天津市河东区大王庄六经路2号

<摘要>=一种铁路客货车辆轴承探测器，由传感器L、记

录仪5、放大器6及监听器7组成，传感器L包括环

形磁铁、外壳、圆凸形磁芯及线圈。放大器6包括集

成块IC1、IC2，电阻、电容等元件。由传感器L将被

测轴承不规则的摩擦声传送到放大器中，经放大后由

记录仪记录其波形，再结合监听器进行监听，可准确

地判断出轴承是否有故障，其结构简单、体积小、重量

轻、携带方便、操作简单，适用于铁路各检修部门。

<REC>

<申请号>=CN96209950.3

<名称>=汽车轮轴套管取出器

<申请（专利权）人>=马思华

<发明（设计）人>=马思华

<申请日>=1996.04.18

<地址>=655700云南省师宗县电力公司

<摘要>=本实

用新型是一种汽车

轮轴套管取出器，其

特征在于由丝杆

(4)、锥形拉头(5)、

爪形拉头(7)、支撑套

筒(3)、手柄轮(1)和

轴承(2)构成，丝杆的

一端与锥形拉头一

端联接，而爪形拉头套在锥形拉头上，丝杆的另一端与手柄轮支

撑套筒联接，轴承在手柄轮与支撑套筒之间。本实用新型具有省

力省时，使用、携带方便，野外作业相当方便，是汽车修理厂理想

的专用工具。

<REC>

<申请号>=CN96238525.5

<名称>=汽车刹车蹄布手摇机

<申请（专利权）人>=李永来

<发明（设计）人>=李永来

<申请日>=1996.09.19

<地址>=130041吉林省长春市吉林省第二建筑公司机械处修理车间

<摘要>=一种由变速箱、齿轮、上、下支架和轴承所构成

的汽车刹车蹄布手摇机,其结构是变速箱内装有齿轮和螺纹条

轮,螺纹条轮与齿条刀杆相啮合,摇把上套有小齿轮,小齿轮和大

齿轮相啮合,变速箱和上支架固定,上支架与下支架相连在下支

架装有轴承,轴承套在所修汽车半轴后摇动摇把后使整个变速

箱转动,在转动的同时刀杆向前移动达到修理刹车蹄布目的,本

实用新型具有结构简单,操作方便灵活,加工容易等优点。

<REC>

<申请号>=CN88216816.9

<名称>=汽车式装卸机

<申请（专利权）人>=王元志

<发明（设计）人>=王元志

<申请日>=1988.08.26

<地址>=辽宁省沈阳市和平区东北工学院机械厂

<摘要>=本实用新型提供的汽车式装卸机，将由支架、托

滚、被动轮、主动轮、胶带等组成的已有胶带式装卸装

置通过回转台架及轴承齿轮副设置于汽车底盘，而在

汽车底盘上另设置油箱、取力器、高压齿轮泵及操纵

盘。本实用新型的特点是支架主体的仰角、水平转角

及主动轮的传动均由操纵盘控制，而借助于汽车固有

的功能对于转场、偏远地区的作业，使用方便、灵活，

从而可提高装卸效率。

<REC>

<申请号>=CN200420003231.X

<名称>=新型汽车轮胎

<申请（专利权）人>=高岩

<发明（设计）人>=高岩

<申请日>=2004.02.16

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区南九中路41号沈阳市第四中学高1.4班

<摘要>=新型汽车轮胎，其目的是启动时阻力太大；刹车

时灵敏度低；节省油源的问题。它主要由轮圈、轴承、凹槽、

轮胎、轴、水构成。其特征是：叶片的细端位置焊接安装在轴

的圆面位置，轴的两端位置套连接在轴承的内孔位置，凹槽的

整体位置固定安装在轮圈的内圆周位置，轮圈的内部位置内装

入水，密封板的圆周位置密封安装在轮圈的内圆周位置，轮圈

的外圆面位置套安装在轮胎的内槽位置，具有广泛用途，且制

作简单，易于推广。

<REC>

<申请号>=CN01236070.8

<名称>=一种可延长汽车减震器寿命的装置

<申请（专利权）人>=赖晓辉

<发明（设计）人>=赖晓辉

<申请日>=2001.03.21

<地址>=471000河南省洛阳市王城路8号市科委一楼李团胜

<摘要>=本实用新型公开了一种可延长汽车减震器寿命

的装置,其主要包括单向轴承、单向轴承离合齿轮、活塞换向离

合齿轮、双齿离合齿轮,单向轴承设置在减震器油封与工作缸固

定架之间的壳体内,啮合齿向下的单向轴承离合齿轮设置在单

向轴承内臂下端,啮合齿向上的活塞换向离合齿轮设置在活塞

杆底部的活塞上,具有上下双啮合齿的离合齿轮设置在单向轴

承离合齿轮下部的活塞杆上,双齿离合齿轮相对的两侧分别设

置一斜槽,有一导轨销穿过活塞杆,两头位于斜槽中。本实用新

型可延长汽车减震器的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN01239966.3

<名称>=船用挂桨机

<申请（专利权）人>=武秀田

<发明（设计）人>=武秀田

<申请日>=2001.05.01

<地址>=442000湖北省十堰市红卫23厂老家沟村翁天保转

<摘要>=本实用新型涉及一种船用挂桨机,它由方向盘、支

架、方向杆、方向齿轮、摩擦式离合器,花键轴。I级换向齿轮、

上箱体、轴套、中轴、下箱体、前后端盖、II级换向齿轮、尾

轴螺旋桨、方向舵等部件构成,采用这种结构后,船用挂桨机离

合时运行平衡,齿轮寿命延长,为船只提供更高的承载功率减轻

船员操纵方向盘时的劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN96213960.2

<名称>=一种凸轮轴用圆柱滚子轴承

<申请（专利权）人>=北京人民轴承厂

<发明（设计）人>=姜庆国;杨国安;刘尔膺;智建国;赵文山

<申请日>=1996.06.26

<地址>=102320北京市门头沟清水涧

<摘要>=本实用新型涉及一种凸轮轴用圆柱滚子轴承,特

别适用于汽车发动机,柴油机等行业中的高压油泵等,它是一种

由外圈,内圈及圆柱滚子组成的无保持架、满滚子、径向自锁的

圆柱滚子轴承,其特征是外圈1、内圈2均为单挡边且相对配置,

而外圈1的非挡边一侧的端面与滚子3的端面齐平,并装有冲压

成型的外圈端盖4,

同时端盖4与满装的圆柱滚子组件形成一个可分离的、能承受

一定轴向力的、径向自锁的圆柱滚子轴承。

<REC>

<申请号>=CN92214191.6

<名称>=高性能轻型客车后桥装置

<申请（专利权）人>=四川都江机械厂

<发明（设计）人>=曾家铭;范先勇

<申请日>=1992.02.25

<地址>=四川省都江堰市复兴街36号

<摘要>=一种高性能轻型客车后桥装置，其制动器集行车

制动和驻车制动为一体并设有自动调隙机构，半轴采

用半浮式支承结构和两级密封装置；主减速器中主动

齿轮轴承预紧力的调整采用弹性隔套结构，主动齿轮

凸缘与主动齿轮间采用渐开线花键联接。本后桥体

积轻、性能高，行车平稳，噪声小，振动小，应急刹车传

动轴的动负荷小，轴承运动精度大幅度提高、适应高

速、平稳的行车要求。

<REC>

<申请号>=CN00209800.8

<名称>=通用型风冷汽油机船挂机

<申请（专利权）人>=谭世杰

<发明（设计）人>=谭世杰

<申请日>=2000.04.24

<地址>=300143天津市河北区金明里6号楼27门501

<摘要>=通用型风冷汽油机船挂机,属于船舶动力机械制

造领域。本实用新型其特征在于;通用型风冷汽油机的输出端与

轴管连接用螺栓紧固,输出轴连接主轴,轴管螺纹接伞齿轮总成

由犟母锁紧,轴管与排气管连接,伞齿轮总成带轴封的输出轴装

上螺旋桨用锁栓锁住。轴管在有带螺栓固定的挂架带耳连接的

轴套中旋转,手柄的连板用螺栓固定在机体上,手柄上有

油门搬手和停车按钮,油箱用支架固定在机体上。

<REC>

<申请号>=CN03242330.6

<名称>=汽车轮胎漏气拦截报警器

<申请（专利权）人>=张琼孟娜

<发明（设计）人>=张琼孟娜

<申请日>=2003.03.24

<地址>=300134天津市津霸公路（东口）天津商学院262信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车轮胎漏气报警器，特别

是一种对轮胎破损漏气能准确及时地进行报警的仪器。由探头

部分、轴承部分、内磁座部分和弹簧等几个部分构成，利用磁

原理，当轮胎漏气变形从而与探头接触时，探头旋转带动芯轴

另一端的内磁座同步旋转，内磁座上的磁石来到钢簧管附近

时，将钢簧管内部的芯片吸附在一起，从而接通电路触动感应

器开始报警。本实用新型的有益效果是：可以准确及时地对轮

胎漏气情况进行报警，由磁力控制的探头不会与轮胎打滑，有

效避免了虚假报警；可随机不同方向弯曲的设计可使其有效地

保护自身。整个装置彻底改变了原始检测胎气压情况的烦琐方

式，为司机能够找到合适的地点替换轮胎和修理赢得了时间，

有效地避免交通事故。

<REC>

<申请号>=CN97236901.5

<名称>=船用直流自吸叶片泵

<申请（专利权）人>=胡文超

<发明（设计）人>=胡文超

<申请日>=1997.08.22

<地址>=214175江苏省无锡市北外锡澄路胡家渡

<摘要>=一种船用直流自吸叶片泵为回转式容积泵,属于

机械技术领域。其主要由直流电机、叶片泵所组成。叶片泵上

泵转子安装在叶片轴上,并偏心地安装在泵定子中,泵底板安装

在泵定子的端面,泵转子上制有槽,槽内安装叶片。本实用新型

结构简单、紧凑、体积小、具有良好的自吸能力、扬程高、运

转平衡、使用维修方便、适用范围广,有一定的冲洗能力,制作

成本低,并有着以前各类泵所无法比较的优越性能。

<REC>

<申请号>=CN200620104673.2

<名称>=一种汽车转向叶片泵

<申请（专利权）人>=宁波高润汽车泵制造有限公司;

<发明（设计）人>=俞清祥

<申请日>=2006.06.14

<地址>=315700浙江省象山县工业示范园区蓬莱路308号

<摘要>=一种汽车转向叶片泵，属汽车零部件，包括泵体、与泵体相固定的端盖配流盘、转子轴、轴承、转子、定子、叶片，其中转子轴置于泵体中，一端通过轴承与端盖配流盘相联接，另一端通过连接板联接皮带轮，与动力机构相连，中部通过轴承安装于泵体内，在转子轴上固定联接一转子，该转子上设有开口槽，内置叶片，在转子轴外周有与之相对应的定子，转子和定子的两端面分别与配流盘相接触，其特征是：所说的轴承均是轴套。本实用新型克服了原汽车转向泵的转子轴采用滚动轴承，造成在高速运转时的噪声较大问题，而且有效地缩小了所占空间，降低了成本。

<REC>

<申请号>=CN95215097.2

<名称>=滚针式汽车中央摇臂衬套

<申请（专利权）人>=张洪杰;张远宏

<发明（设计）人>=张洪杰;张远宏

<申请日>=1995.06.20

<地址>=150066黑龙江省哈尔滨市平房区保国街25号二单元一楼二门

<摘要>=一种滚针式汽

车中央摇臂衬套，外固硫化

橡胶减震层的衬套组件、同

时作为滚动副的外环5，与内

置滚针2、内环3、及其间

的挡圈1，共同组成一具有减

震功能的旋转型滚动式摩擦

副整体，摩擦阻力小、承载能

力大、经济实用、结构简单、

耐久性好、安装方便，将其压装于中央摇臂衬套孔中，由于配合

表面不存在相对滑动，避免了衬套的过早磨损，能从根本上消除

汽车行走系中因衬套松旷而产生的“筛糠”问题。

<REC>

<申请号>=CN93210280.8

<名称>=浮动凸轮式气压型汽车制动器

<申请（专利权）人>=云南省交通科学研究所

<发明（设计）人>=赵永达

<申请日>=1993.04.15

<地址>=650011云南省昆明市拓东路石家巷9号

<摘要>=一种浮动凸轮式气压型汽车制动器，主要有一个

浮动滑块和一个浮动滑块座，实现凸轮轴的浮动，使

一对蹄鼓间隙相等或不相等的制动蹄获得同等大小

的蹄端促动力，将传统的简单非平衡式凸轮制动器改

变为自平衡等促动力的凸轮制动器。高效、节油、易

维修，可靠性高。

<REC>

<申请号>=CN200720045402.9

<名称>=汽车主减速器装配压装测量机构

<申请（专利权）人>=安徽江淮自动化装备有限公司

<发明（设计）人>=林巨广;石爱文;杨连华;任永强;王淑旺

<申请日>=2007.08.22

<地址>=230051安徽省合肥市包河工业园江淮重工基地

<摘要>=汽车主减速器装配压装测量机构，包括主齿总成轴承座摩擦力矩检测机构和上轴承内圈压装机构，其特征是轴承座摩擦力矩检测机构是以伺服电机为驱动源。待测量的主齿总成的摩擦力矩通过轴承座的转动依次将扭矩传递给拨叉、拨盘、同步带轮II、同步带轮I、扭矩传感器。从而把主齿轴承座转动需要的力矩传递给旋转式力矩传感器，形成频率信号，经过数据采集处理便可得到它的实时力矩。本实用新型用于在汽车主减速器主齿总成上轴承内圈压装的同时检测主齿总成摩擦力矩，实现小扭矩的自动化测量。通过检测主齿总成摩擦力矩，以检验上一工位垫片选择是否准确，有效提高汽车驱动桥主减速器的装配质量和装配效率。

<REC>

<申请号>=CN99230240.4

<名称>=平面回转分级筛的传动装置

<申请（专利权）人>=江苏正昌集团公司

<发明（设计）人>=杨德川;虞国忠;侯雁;贺志昌;陈栋杰;姜伟忠

<申请日>=1999.12.07

<地址>=213300江苏省溧阳正昌路28号

<摘要>=一种平面回转分级筛的传动装置,主要有筛船

1、配重块2、偏心臂8、偏心臂轴12、折角端面13、配重臂9、

调整块14、传动轴11、箱体17及电机18等组成,其特征是配

重块设置在靠近筛船的配重臂上,在偏心臂的折角端面和配重

臂之间设置有调整块,通过调整调整块的厚度可调节偏心臂轴

与传动轴之间的偏心距离,也即达到根据需要调整筛船的回转

幅度,这样使本传动装置运动时稳定性好,能适应各种物料的筛

分,筛分效果好。

<REC>

<申请号>=CN87215239.1

<名称>=汽车自动转弯照明灯

<申请（专利权）人>=王国人

<发明（设计）人>=王国人

<申请日>=1987.12.26

<地址>=湖南省资兴市信用合作联社

<摘要>=汽车自动转弯照明灯，涉及一种汽车转弯照明灯

具，由散光玻璃，反射镜，灯泡，轴承、半圆形灯座，转

盘、惯性杆，滑轨，滚珠组成。随着转弯半径及车速的

高低，通过反射镜的偏转，自动改变光线照射角度。

具有结构简单，转动灵活，制造容易的特点，不但适应

于汽车，而且适应于一切机动车辆。

<REC>

<申请号>=CN200520104692.0

<名称>=汽车电气缓速制动装置

<申请（专利权）人>=丁志雨

<发明（设计）人>=丁志雨

<申请日>=2005.11.15

<地址>=067500河北省平泉县平泉镇兴林街天福家园3号楼4单元402室

<摘要>=本实用新型提供一种汽车电气缓速制动装置，它

由两部分组成，一部分是由传动轴和制动器组成的执行机构，

其中的制动器通过挡尘板和定位轴承固设在传动轴上。另一部

分是由汽车贮气筒和调压阀、电磁阀通过管路连接着的制动室

组成的控制机构。此两部分通过制动室的顶杆与制动器的调整

臂相触接实现制动过程。它通过限制传动轴的转速来降低车

速，进而能最大限度地降低侧滑发生的机率，并可延长轮胎的

使用寿命。其结构简单，安装维修方便，成本费用低，可广泛

用于制动频繁的各类气制动的大中型汽车，尤其常年行驶在山

区的大中型客货车。

<REC>

<申请号>=CN97217174.6

<名称>=漂浮式水轮机

<申请（专利权）人>=张魁宇;郝成志

<发明（设计）人>=张魁宇;郝忠涛

<申请日>=1997.05.20

<地址>=131109吉林省松原市新立采油厂计划科

<摘要>=本实用新型属于水力机械,主要用于带动发电机,

水泵等生产机械和农副产品加工设备,本实用新型包括船式漂

浮体,漂浮体上横向担装着等布叶板式水轮,水轮连接着变速器,

漂浮体外表装有锚固器,体腔放有吃水深度调节重块,本实用新

型为整体漂浮锚固式结构,专为有效利用平流自然水道的水能

而提供。具有灵活机动、适应性强、投资少、见效快的显著特

点。

<REC>

<申请号>=CN96249434.8

<名称>=水陆两用车船

<申请（专利权）人>=陈兴江

<发明（设计）人>=陈兴江

<申请日>=1996.12.23

<地址>=630032四川省重庆市沙坪坝区双碑前进坡111－1号

<摘要>=一种水陆两用车船,其车轮的轮板为由叶片组成

的叶轮,其在水上、陆上的行驶驱动机构、转向机构、减振机构、

制动器设为一体,不另设水上推进器和舵,结构简单,舰体密封性

好安全,设有换气系统,外观新颖,操作简便,能在水上和陆上高

速行驶连续下水、上岸,不需桥梁和车渡,越野性能好,该车船既

是一辆越野性能好的轿车,又是一艘高速的舰艇,是沿海、长江

理想的交通工具。

<REC>

<申请号>=CN97212897.2

<名称>=一种汽车无级变速装置

<申请（专利权）人>=张俊江

<发明（设计）人>=张俊江

<申请日>=1997.03.27

<地址>=256500山东省博兴县庞家乡绳耿村

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车无级变速装置,发动

机输出轴(1)与偏心轴(5)连接在一起,偏心轴安装在偏心轴承(7)

内,偏心轴上还有连杆轴承(8),连杆轴承上有套筒(9)与固定在柱

塞套筒(12)内的活塞(11)上的连杆(10)安装在一起,柱塞套筒和

油箱(15)之间的油管(13)上有闸阀(14),闸阀上有操纵杆(16),偏

心轴上的齿轮(17)与输出轴(19)上的内齿轮(18)啮合在一起,输

出轴接后桥,这种无级变速机构,结构简单,制作容易,操纵方

便。

<REC>

<申请号>=CN97236944.9

<名称>=定轴式汽车制动鼓镗床

<申请（专利权）人>=蒋育新

<发明（设计）人>=蒋育新

<申请日>=1997.08.29

<地址>=214031江苏省无锡市健康路沈李巷138号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车制动鼓专用镗床。它由

机座、立柱、电机、纵、横滑板及切削进给机构,离合减速机构

等组成,其主要特征是机座上设有一根台阶式定轴,该定轴上设

有上、下轴承,下轴承的动圈固接齿轮工作盘7。本实用新型的

机座内腔无油液润滑,呈干式运转状态。结构合理紧凑,整机工

作刚度好,精度高,制作成本低,装配维修都十分方便。

<REC>

<申请号>=CN00254182.3

<名称>=汽车紧急救助刹车装置

<申请（专利权）人>=于圣超

<发明（设计）人>=于圣超

<申请日>=2000.10.09

<地址>=476700河南省宁陵县赵村乡于楼

<摘要>=一种能够在汽车行驶中刹车失灵时或危急时刻

能够紧急救助刹车装置。它是安装在汽车后轮前方的大梁上用

钢板固定一双轴电动马达带动两侧二转轴,二钢绳网卷收在二

转轴上,于刹车失灵时,令马达转动放下钢绳网使后轮紧压钢绳

网上,车轮而无法转动,达到刹车目的。

<REC>

<申请号>=CN99234080.2

<名称>=铁路机车、货车双向闸瓦间隙调整器

<申请（专利权）人>=姚爱中

<发明（设计）人>=姚爱中

<申请日>=1999.09.17

<地址>=412001湖南省株洲市田心解放一村6栋401号

<摘要>=铁路机车、货车双向闸瓦间隙调整器,采用一个螺

母为双锥面带齿的不自锁螺纹副作为调整机构,并在闸调器上

设置有由套管或闸调器本身所构成的超行程控制机构,通过用

一带锥销的套管或闸调器本身来传递基础制动装置中挡块的

阻挡力,以此来调整螺母的旋转方向,达到闸调器放长和缩短的

目的,实现超行程的控制和欠行程的补偿。比一般使用调整螺母

组件和引导螺母组件的闸瓦间隙调整器来说更加简化得多。

<REC>

<申请号>=CN97214812.4

<名称>=一种汽车风扇离合器

<申请（专利权）人>=谭洪孝;严有章;郭洪富

<发明（设计）人>=谭洪孝;严有章;郭洪富;曹文武;谭雪峰

<申请日>=1997.04.30

<地址>=110034辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街56－9栋243号

<摘要>=本实用新型是用于汽车发动机的一种汽车风扇

离合器。主要有轴承后挡板、轴承、离合器外壳总成、后挡片

总成,记忆合金弹簧、花键轴、前挡片总成、复位弹簧、离合器

压盘总成、及风扇组成。采用SMA形状记忆合金制成的螺旋

弹簧作为热敏元件,利用记忆合金弹簧在限定的温度时撑开与

压缩的作用,使离合器接合与分离。不需其它外界动力,且结构

简单、制造容易、整体轻、体积小、成本低、广泛适用于各类

型汽车。

<REC>

<申请号>=CN90219293.0

<名称>=汽车前轮外轴承拉力器

<申请（专利权）人>=山东省石油公司菏泽分公司汽车队

<发明（设计）人>=潘增合;杜改生;刘效节

<申请日>=1990.11.13

<地址>=274031山东省菏泽市牡丹南路93号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车维修保养专用工具，用

于国产GA、EQ系列汽车前轮外轴承的拆卸。其主

要特征是它设有一弓形底座(6)，其两端部相对应的

位置上设有与汽车前轮胎对角螺丝相配合的圆孔

(5)，在中间凸出位置上设有螺母(3)和丝杠(2)，螺母

(3)与丝杠(2)相配合；在螺母(3)中部的两边，设有与

底座(6)相连的加强筋(4)，丝杠(2)的上部开有一横

向圆孔，扳手(1)的一端穿过其孔，并固定在其孔内，

扳手(1)可轴向活动。本实用新型结构简单，操作方

便，省时省力，经久耐用。

<REC>

<申请号>=CN03263881.7

<名称>=汽车前轮自动离合器

<申请（专利权）人>=姜连学

<发明（设计）人>=姜连学

<申请日>=2003.06.02

<地址>=162650内蒙古自治区扎兰屯市方地街朝峰巷29号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车前轮自动离合器，它

包括：顶盖齿1、滑动齿2、珠粒盘4、滑键轴5、珠托盘6、

钢珠7、外壳8、回位弹簧9、珠外壳齿盘10、分离盘11、轴

承固定盘12、轴承13和珠粒卡盘14，安装在轮毂与半轴间。

其特点是：驾车人员在车内只须扳动加力杆使半轴扭转45度

角，在钢珠7的作用下便可使滑动齿2与顶盖齿1结合，实现

前轮与半轴的自动离合，采用本实用新型驾车人员不必再停车

到车下手工扳动离合器，达到方便、节能的目的。

<REC>

<申请号>=CN200520080102.5

<名称>=汽车空气增压器

<申请（专利权）人>=姜瑞禄

<发明（设计）人>=姜瑞禄

<申请日>=2005.01.07

<地址>=265700山东省龙口市龙口开发区和平四区946－2栋

<摘要>=本实用新型属具体涉及一种汽车空气增压器。其

特殊之处是：在圆柱形腔体内设有支撑筋，支撑筋轴线上设轴

通过轴承支撑风叶轮。其中，所述的风叶轮上均布设有4片风

叶，每片风叶均是由径向部分和轴向部分组成，风叶角度为

35.5°－42.5°，风叶叶面的弧度R为30.5－82.5mm。具有结

构简单、安装方便，能增加空气流动性和压力值、使燃料燃烧

充分，提高发动机功率，减少环境污染的优点。

<REC>

<申请号>=CN02248665.8

<名称>=新型汽车张紧轮轴承单元

<申请（专利权）人>=韶关东南轴承有限公司

<发明（设计）人>=龙正英;黎桂华

<申请日>=2002.10.14

<地址>=512029广东省韶关市西联镇

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车张紧轮轴组件的结构

改良。它采用双列深沟球轴承结构，包括轴承外圈，轴承内圈，

滚动体，密封圈，支架及外壳，外圈设有并列平行的双滚道，

与内圈的滚道一起夹持置于其间的滚动体。在内圈档边与轴承

外圈密封沟槽之间两端部各设有一个密封圈，密封圈可由接触

式钢板骨架合成。外圈设有与其紧配的外壳及与内圈档边紧配

的支架。内圈外圈滚道之间可设有保持器，均匀隔离各滚动体。

因此，具有结构紧凑、重量轻、易安装、维护方便、终身自润

滑、防尘密封良好的特点。

<REC>

<申请号>=CN200520077306.3

<名称>=汽车制动间隙自动调整臂蜗杆轴单向离合器总成

<申请（专利权）人>=季顺中

<发明（设计）人>=季顺中;孙金元

<申请日>=2005.11.10

<地址>=224112江苏省大丰市刘庄镇三圩建业路1号恒昌集团

<摘要>=本实用新型提供的汽车制动间隙自动调整臂蜗

杆轴单向离合器总成涉及一种单向离合器。它由轴承、圆钢丝

弹簧、齿轮、离合环依次套在蜗杆轴上蜗杆的左侧而成，轴承

与蜗杆轴紧密配合，齿轮与蜗杆轴间隙配合，圆钢丝弹簧一端

顶在轴承端面上，另在端顶在齿轮内孔端面上，圆钢丝弹簧与

蜗杆轴间隙配合，离合环内端面与蜗杆轴通过锥形牙嵌式离合

器连接，在离合环与齿轮的接触面上，分别设置有锯形齿牙，

形成超越离合。本实用新型由于未使用方钢弹簧啮合，而是在

离合环与齿轮的接触面上利用锯形齿牙超越离合，因此避免了

由方钢弹簧的设计问题、材质问题和质量问题所带来的一系列

不足。且本实用新型结构简便、性能稳定、加工方便。

<REC>

<申请号>=CN200420063138.8

<名称>=汽车变速箱装置

<申请（专利权）人>=中国第一汽车集团哈尔滨变速箱厂

<发明（设计）人>=刘美玲

<申请日>=2004.07.21

<地址>=150070黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路280号

<摘要>=本实用新型涉及汽车变速箱，具体为一种输入轴

与输出轴在变速箱同一侧的汽车变速箱装置。其特点是：它由

主箱(31)+副箱(32)构成，副箱(32)内包含主动齿轮总成(17)、惰

轮(19)、惰轮轴总成(21)、输出轴(22)。在输入轴(1)上设置有输

入轴齿轮(3)，中间轴(28)和第二轴(16)上设置有相应的一组传

动齿轮；输入轴(1)与输出轴(22)在变速箱同一侧，输入轴(1)与

输出轴(22)之间大轴距大于等于450mm、小于500mm。本实用

新型具有以下优点：输入轴与输出轴在变速箱同侧，并可跟据

要求随时调整方向。结构简洁、紧凑、布局合理，便于布置、

装配和维修。

<REC>

<申请号>=CN93211797.X

<名称>=汽车用自动千斤顶

<申请（专利权）人>=何定雄

<发明（设计）人>=何定雄

<申请日>=1993.04.30

<地址>=430090湖北省武汉市汉南区纱帽镇微湖路78号

<摘要>=一种汽车用自动千斤顶，主要解决老式千斤顶需

要人力驱动等弊端。它包括有动力部分和机架部

分。通过汽车用电动机的输出轴作为原动力，带动偏

心套、摇筒、定筒等部件转动，从而又带动机架中的丝

杆及其与之相连的二力杆和杠杆作开合运动，这样就

可以自动将汽车顶起，便于修理或更换零件。

<REC>

<申请号>=CN95227550.3

<名称>=公共电、汽车站台标志杆

<申请（专利权）人>=邹兴洲;董炳义

<发明（设计）人>=邹兴洲;董炳义

<申请日>=1995.11.22

<地址>=130042吉林省长春市长春大街100号市文化科学研究所

<摘要>=

公共电、汽车站台标志杆。本实用新型在立杆的

中部固定一个筒状体，在立杆的顶部固定一个轴承，

轴承外套上固定一个环状体，环状体上固定有风翅。

在筒状体内设有一个由语音片、语音电路、喇叭和硅

光电池构成的语言播音器，筒状体上开有一个能使光

线照射到硅光电池上的透光窗。本实用新型的结构

增加了标志版面，大部分版面可用于广告宣传。本实

用新型造型美观，可美化街路，又增加了一种广告媒

体，可为公交部门带来一定的收入。

<REC>

<申请号>=CN200720108952.0

<名称>=小型汽车车罩装置

<申请（专利权）人>=宣伯民

<发明（设计）人>=宣伯民

<申请日>=2007.05.10

<地址>=310009浙江省杭州市上城区小营街道大学路燕子弄9幢3单元703室

<摘要>=本实用新型公开了一种小型汽车车罩装置，属于车罩技术领域，旨在克服目前人们所使用的车罩，在使用时很麻烦、收罩后又要有大面积干净场地用以折叠、存放随意导致易破损和遗失等不足。本实用新型包括主面罩片(1)、侧罩片(2)，设有卷轴(3)、轴承(4)、转动部件(5)，卷轴(3)的轴身和主面罩片(1)的一端边固定连接，卷轴(3)的两端设有轴承(4)，轴承(4)固定于汽车上，转动部件(5)的输出头和卷轴(3)的一端插接。本实用新型制造简易，成本低廉，对汽车的整体结构影响较小，可用于新车制造工艺或旧车的改造。

<REC>

<申请号>=CN91227729.7

<名称>=汽车后桥拉管器

<申请（专利权）人>=辛学海

<发明（设计）人>=辛学海

<申请日>=1991.11.06

<地址>=038300山西省怀仁县口泉路南2栋6排4号

<摘要>=本实用新型汽车后桥拉管器属汽车修理的一种

专用机械装置。主要用于拆卸汽车后桥的桥管。它

是通过丝杠一端的三个卡爪卡住桥管的里端面。再

转动手动螺母，通过支承管、推力轴承使丝杠向外移

动将桥管拉出。该装置的优点是拆卸桥管省时省工，

二人15分钟可拆卸一个桥管。而且不损坏其它部

件，是拆卸汽车后桥桥管的一种专用工具。

<REC>

<申请号>=CN92210820.X

<名称>=水路两用三轮车

<申请（专利权）人>=王文治

<发明（设计）人>=王文治

<申请日>=1992.05.06

<地址>=115003辽宁省营口市西市区五台子街启智里19-1

<摘要>=水路两用三轮车，由车架、仓体、车轮、前叉、车

把、传动系统、刹车系统和附件构成。仓体为船形，车

架固定在仓体内，传动系统是由两套传动链构成，主

轴上装有两个飞轮和一个刹车轮，两个飞轮分别和两

个驱动轮盘用传动链传动，两个驱动轮盘分别用手、

脚驱动，车把和前叉之间靠轮盘和链条传动。在路面

行驶时，车轮为前轮和后轮，在水面行驶时，车轮为舵

轮和水轮。结构合理，使用方便，双驱动，既能在路面

又能在水面行驶，可广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN92211527.3

<名称>=移动式汽车举升机

<申请（专利权）人>=青岛岙山汽车保修机械厂

<发明（设计）人>=万清文

<申请日>=1992.04.03

<地址>=266235山东省即墨市岙山镇岙角石村

<摘要>=本实用新型是用于汽车检修行业的移动式汽车

举升机。它克服了地沟作业的地点狭窄、潮湿阴暗，

汽车离地面的高度不宜调节等缺点。它具有一根由

电机传动装置驱动的丝杠，丝杠的两端通过轴承固定

在底架和顶板上，丝杠驱动一可上下移动的滑块，滑

块具有上下导向装置，滑块上带有托架。丝杠驱动滑

块上下移动，滑块带动托架将汽车托起。本实用新型

主要用于汽车检修行业，它举升吨位大，自锁性强，举

升高度可调，且工作地点可以移动。

<REC>

<申请号>=CN91217847.7

<名称>=试井车的绞车装置

<申请（专利权）人>=中原石油勘探局采油二厂

<发明（设计）人>=宗载云;由兴智;肖显友;吕中华;乔书田

<申请日>=1991.07.13

<地址>=河南省濮阳市中原油田采油二厂

<摘要>=一种油气田测井用试井车的绞车装置，由分动

箱、万向联轴节、主链轮、大链轮、绞车滚筒、传动轴、

轴承、链条及离合器构成。其改进之处是在车箱底盘

上装一圆形绞车转动底盘，转动底盘上装有滚筒、大

链轮、主链轮及制动杆，转动底盘下设有制动片和万

向轮。转动底盘可以绕花键轴随意转动，操作控制杆

可将绞车底盘固定在任何位置。该装置操作简便，不

受井场方位局限，扩大了试井车的停靠范围，节省摆

正车的时间，减轻了劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN01213813.4

<名称>=城市公交低地板客车变速器与离合器柔性连接装置

<申请（专利权）人>=胡亮

<发明（设计）人>=胡亮

<申请日>=2001.01.03

<地址>=621000四川省绵阳市迎宾路32号公汽司3栋1－3－6号

<摘要>=一种城市公交低地板客车变速器与离合器柔性

连接装置,包括:变速箱,变速器第一轴,离合器,其特征是还包括:

与离合器连接的离合器输出轴,与离合器输出轴连接的十字轴

万向节,与变速器第一轴套接的凸缘,与凸缘连接的十字轴万向

节,以及两端分别与两十字轴万向节固定连接或连为一体的传

动轴。采用本实用新型,变速器与离合器分离安装,既可减少客

车梯踏步级数及每级高度,又不改变第一道乘客门位置,便于乘

客上下和驾驶员监管。

<REC>

<申请号>=CN00258886.2

<名称>=淘金船专用减速机

<申请（专利权）人>=彭裕永;巫接明

<发明（设计）人>=彭裕永;巫接明

<申请日>=2000.10.23

<地址>=337000江西省萍乡市腊市镇腊市街10号

<摘要>=本实用新型提供了一种淘金船专用减速机,由底

座1、上盖2、低速轴3、大通盖4、端盖5、小通盖6、高速

齿轴11、小齿轮12、中齿轴13和大齿轮14,其中低速轴3的

输出端直径为85—95毫米,上面设有2盘并列轴承9、10;在大

通盖4和小通盖6上分别设有骨架油封15;在底座1上设有加

强筋8,在上盖2上设有加强筋7;它不改变JZQ500型减速机的

基本外形,且有效增大了承载能力,具有防漏油效果好,制作成本

低的优点,尤其适应淘金船上使用。

<REC>

<申请号>=CN200420081935.9

<名称>=电动汽车用飞轮储能器

<申请（专利权）人>=杨林江

<发明（设计）人>=杨林江

<申请日>=2004.08.18

<地址>=312044浙江省绍兴县兰亭镇娄宫浙江兰亭高科有限公司

<摘要>=一种电动汽车用飞轮储能器，属电动汽车配套部

件的制造技术领域，主要由安装于电动汽车上的电机(3)，置于

电机转子(8)内带飞轮(9)的飞轮轴(10)，置于飞轮轴两端带外壳

(5)的磁性悬浮轴承(1)、(4)等构成，飞轮与外壳之间构成飞轮

腔(2)，飞轮轴两端与磁性悬浮轴承为无接触支承。本实用新型

将飞轮安装于磁性悬浮轴承之间，结构设计合理，能利用汽车

匀速行进时或再生制动时以机械能形式实施充电储能，而在车

辆启动，加速或爬坡时进行发电并输出峰值功率，为主动力源

提供辅助动力。能保持电动汽车在节约能源，改善环境的基本

条件下，充分发挥蓄电池的性能，使电动汽车在低污染，节能

的条件下获得较长的连续行驶路程。

<REC>

<申请号>=CN93210388.X

<名称>=汽车转向器上盖与壳体间间隙测量器

<申请（专利权）人>=北京轻型汽车有限公司

<发明（设计）人>=刘荣旗

<申请日>=1993.04.22

<地址>=100044北京市首都体育馆南路9号

<摘要>=一种汽车转向器上盖与壳体间间隙测量器。属

机械式技术测量。它使原难以直接测量的间隙可以

在本测量器上直接读出间隙的实际数值。它是在长

方体外套圆孔内相邻滑配合装凸缘套和内套。定位

环与内套外圆滑配合，并固定在外套下端面上。弹簧

支撑凸缘套向上复位。同时，测量器放实在转向器壳

体上端面，转向器上盖扣在凸缘套上端，用重铊压上

盖，凸缘套下移压传感器，百分表显示被测上盖与壳

体上端面间的间隙值。用于转向器装配过程上盖与

壳体上端面间的间隙测量。

<REC>

<申请号>=CN03255006.5

<名称>=自动回收式车载遮阳棚

<申请（专利权）人>=肖小松

<发明（设计）人>=肖小松

<申请日>=2003.07.31

<地址>=430021湖北省武汉市常青花园17村32栋5单元501室

<摘要>=本实用新型是一种自动回收式车载遮阳棚，属于

汽车配套用品。主要解决汽车在露天停放存在的车内温度较

高，再驾驶时需先降温而浪费时间、消耗汽油的缺点。本实用

新型包括遮阳罩、位于汽车保险杠或车尾翼或车后备箱内的

轴、轴承座、带有操作控制器的电器盒，其动作受电器盒控制

的回收电机，其中，遮阳罩的一端与轴连接，轴承座和回收电

机分别与轴的两端连接。本实用新型结构简单、体积小、成本

低，可实现自动收藏，能够遮挡阳光直接照射，使车内温度在

达到吸散热平衡点后不再继续升高。

<REC>

<申请号>=CN01278116.9

<名称>=汽车液压取样机

<申请（专利权）人>=安阳钢铁股份有限公司

<发明（设计）人>=刘建军;李德新;张纪民

<申请日>=2001.12.10

<地址>=455004河南省安阳市铁西区梅元庄安阳钢铁集团公司技术中心

<摘要>=本实用新型为一种汽车液压取样机,用于固体颗

粒物料取样。所述取样机由汽车1、液压回转机构2、操作室3、

液压升降杆4、液压水平伸缩杆5、液压螺旋取样机构6、盛样

斗7和受料溜槽8组成。液压回转机构2安装在汽车1的后桥

上,液压升降杆4和操作室3安装在液压回转机构2的上转盘上,

在液压升降杆4的二节杆的顶部安装有液压水平伸缩杆5,在液

压水平伸缩杆5的二节杆的前端底部安装有液压螺旋取样机构

6,在液压螺旋取样机构6的上部安装有盛样斗7,受料溜槽8固

定在汽车1的车头后面,正好位于盛样斗7的下方。

<REC>

<申请号>=CN88211761.0

<名称>=汽车用计程转速传感器

<申请（专利权）人>=上海第二电表厂

<发明（设计）人>=戴福康;翟根祥

<申请日>=1988.05.13

<地址>=上海市黄浦区滇池路103号

<摘要>=一种计程用转速传感器，特别是用于汽车计程的

转速传感器。本实用新型的转速传感器由轴、轴承、磁环、霍尔

元件等组成，其轴的两端加工成“雌雄”结构，一端制

成圆形实心出轴，另一端加工成圆形孔，轴两端尺寸

可视变速箱连接孔、计程仪软轴之直径大小而定。本

实用新型的传感器能直接连接变速箱和计程仪，不易

折断软轴、不变形、抗干扰性强、广泛用于汽车行业。

<REC>

<申请号>=CN87213099

<名称>=汽车安全摇车装置

<申请（专利权）人>=孟永发

<发明（设计）人>=孟永发

<申请日>=1987.09.01

<地址>=贵州省贵阳市新华路238号

<摘要>=一种汽车安全摇车装置，其主要用途是当汽车电

瓶电压不足时，用人力摇转发动机起动。该装置由紧

固螺丝，齿动垫圈、弹簧、平面轴承、摇柄、滚针、顶筒、

固定座、摇杆等组成。摇柄与摇杆、固定座之间借助

锥面形成不同形式的配合，使用该装置摇动汽车发动

时，当发动机点火过快突然反转时，由于摇柄与摇杆

自动分离，摇柄不再转动只是摇杆反转，这样就不会

击伤摇车人。因此避免了摇车人被摇柄击伤的事故，

并且摇车时可以用单手或双手及自己认为合适的姿

式摇车。

<REC>

<申请号>=CN99224050.6

<名称>=汽车转弯照路灯装置

<申请（专利权）人>=高成龙

<发明（设计）人>=高成龙

<申请日>=1999.06.04

<地址>=150010黑龙江省哈尔滨市道里区田地街126号3单元8楼5号

<摘要>=本实用新型涉及汽车照路灯,具体为随着汽车转

弯而转弯的照路灯。其特点是:托板(1)固定在车体的下部,螺丝

帽(7)与轴杆(4)连接固定灯架(6)、摇臂杆(5),灯(8)与灯架(6)固定

连接。轮转到什么角度,转弯照路灯也转到同样角度,汽车转弯

时打开转向指示灯,则转弯灯也同时亮。

<REC>

<申请号>=CN97248752.2

<名称>=汽车用可拆卸可注油的分离轴承

<申请（专利权）人>=范喜山

<发明（设计）人>=范喜山

<申请日>=1997.12.10

<地址>=022359内蒙古自治区根河市金河林业局第一工程处

<摘要>=一种汽车用可拆卸和可注油的分离轴承,它是由

两个半圆形轴瓦,两个半圆形压槽和滚珠三大部分所组成,通过

连接环,可连成一完整的分离轴承。故此分离轴承可拆卸,随时

可注入润滑油,故在更换轴承时,不必卸下变速箱、传动轴等部

件,只要打开在连接环上的螺栓就可将分离轴承重新更换。同时

在半圆形轴瓦上有一注油孔,可定时注入润滑油,从而大大延长

轴承寿命。

<REC>

<申请号>=CN95217288.7

<名称>=汽车强制雾化节油器

<申请（专利权）人>=李纪先;唐志国

<发明（设计）人>=唐志国;李纪先

<申请日>=1995.07.18

<地址>=471000河南省洛阳市西工区解放路16号节油器厂

<摘要>=一种汽车强制雾化节油器，由支承组件和工作组

件两部分构成，支承组件由套圈、三角支架和支座组

成；工作组件部分由叶轮、叶轮轴、轴承套、轴承等组

成，三角支架三个脚点焊在套圈内壁上，支座铆接在

三角支架中间孔φ6内；叶轮装置在叶轮轴上，轴承、

轴承套装在叶轮轴上，该节油器能使燃油充分雾化燃

烧、节约油料、减少废气排放、动力增加、方便司机操

作、安全可靠、实用性强。

<REC>

<申请号>=CN00227099.4

<名称>=一种汽车防撞装置

<申请（专利权）人>=关则硕

<发明（设计）人>=关则硕

<申请日>=2000.01.13

<地址>=529500广东省阳江市东风一路5号邮政10号信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车防撞装置,由防撞

板、推动轴、链条、转动轴、支承轴、支承轮和制止轮所组成,

推动轴和转动轴通过链条连接,支承轮安装在支承轴上,该装置

能将汽车撞击时产生的能量通过链条、转动轴、支承轴转移到

支承轮上而将汽车尾部抬起并刹止汽车,防撞效果十分理想。

<REC>

<申请号>=CN94239513.1

<名称>=用于公共汽车的叶轮式投币箱

<申请（专利权）人>=吴国江

<发明（设计）人>=吴国江

<申请日>=1994.10.19

<地址>=310009浙江省杭州市佑圣观路三益里8幢24号605室

<摘要>=一种用于公共汽车的叶轮式投币箱，其特征是旋

板4由4～8个固定在转轴5上的平板构成，转轴5

两端装有微型轴承，该微型轴承布置在上箱体1或下

箱体2的箱壁上。同现有的翻板式投币箱比较，本方

案的优点是投入的钱币会在旋板4上稍作停留，然后

自动落到下箱体2内，无需人工操作。

<REC>

<申请号>=CN89205266.X

<名称>=可移螺旋式汽车电动举高器

<申请（专利权）人>=章绍永

<发明（设计）人>=章绍永

<申请日>=1989.07.29

<地址>=江苏省南京市中山北路132号602室

<摘要>=本实用新型提出的是一种可将被维修汽车或机

具举高进行方便维修的装置——可移螺旋式汽车电

动举高器。它主要由电动机、蜗杆、蜗轮箱、螺旋、轮

等组成。它改变了习惯建筑地坑和人仰卧钻在车腹

下修车的方式。它工作安全可靠、结构简单、造价低

廉，是维修厂(站)和其它类似举高作业的得力器具。

<REC>

<申请号>=CN87205344

<名称>=汽车载重自动显示装置

<申请（专利权）人>=刘文起;张祖望

<发明（设计）人>=刘文起;张祖望

<申请日>=1987.11.19

<地址>=湖北省武汉市无线电专用设备厂

<摘要>=一种汽车载重自动显示装置，它是由装在汽车大

梁上的电阻应变传感器总成，放大器，运算器，数字显

示器所组成的运算显示电路，机械保护制动器总成，

弹性保护垫片所组成。这种显示装置不受地域限制，

使用方便，读数直观，计数准确。用时可显示，运途中

显示装置处于停止状态，显示装置使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN87212325

<名称>=车载式颠簸累积仪

<申请（专利权）人>=江苏省沐阳县公路工程仪器厂

<发明（设计）人>=马崇久;仲向前;黄志美

<申请日>=1987.09.23

<地址>=江苏省沐阳县沐城人民路

<摘要>=一种路面质量评价系列仪器之一，特点是用于路

面平整度的快速测定的车载式颠簸累积仪，它主要由

机械部分和电器部分组成，机械部分将路面垂直颠簸

位移量转换为角度位移量，电器部分又将角度位移量

转换成电脉冲信号，送到计数器计数，计数电路采用

的是光电脉冲式计数电路。它提高了仪器的可靠性

和测量精度，填补了国内的空白。

<REC>

<申请号>=CN01259993.X

<名称>=设障车

<申请（专利权）人>=李文忠

<发明（设计）人>=李文忠

<申请日>=2001.08.24

<地址>=100024北京市朝阳区管庄周井大院

<摘要>=设障车属于交通安全设施领域,涉及设障车设

备。主要由汽车底盘、升降架机构、转动架机构、马达伸缩栅

机构、油箱组件、控制组合阀组件、连接油管路、警示灯及定

位销等组成。特征是升降架机构由托架(4)、升降油动机(7)组

成。转动架机构由转动架(5)、转动架油动机(10)、轴承架(11)

组成。马达伸缩栅机构由伸缩栅(3)、伸缩马达(2)、齿轮及滚轮

组成。油箱组件由油箱(44)、滤油器(45)、油泵(46)、溢油阀(47)

组成。控制组合阀组件主要由三个三位换向阀组成。

<REC>

<申请号>=CN200520033350.4

<名称>=双向轴封式汽车空调压缩机

<申请（专利权）人>=四川明星汽车空调有限公司

<发明（设计）人>=乔建设;张廷安;何纯吉;谭昌驹;王成平

<申请日>=2005.03.02

<地址>=629000四川省遂宁市嘉禾南路287号四川明星汽车空调有限公司

<摘要>=本实用新型提供了一种双向轴封式汽车空调压

缩机。包括下壳(1)，与下壳连接的上壳(2)，装在上壳上的主轴

(4)，分别装在上壳和主轴上的轴承(3、5)，装在上壳外的离合

器总成(9)，其特征是在轴承(5)和上壳的顶口内端部或轴承(3、

5)间有对称装于主轴上的轴封(6、7)。能可靠的阻止内部制冷

剂的外泄和阻止外部灰尘的侵入的密封可靠，提高上壳轴承的

安装孔加工的同轴度精度、改善装配精度，有利于装配、维修，

轴承选择范围广、易于润滑。

<REC>

<申请号>=CN94213886.4

<名称>=高效小型汽车启动机

<申请（专利权）人>=陈英民

<发明（设计）人>=陈英民

<申请日>=1994.06.16

<地址>=300272天津市大港石油管理局港东运输值班室

<摘要>=一种高效小型汽车启动机，包括有高速电动机、

减速传动机构、齿轴、启动齿轮，其特征在于减速传动

机构为由中间齿轮、齿轮套、滚针、单向摩擦离合器等

组成，与减速传动机构相动配合的启动轴其一端设有

启动齿轮，其另一端设有一中心槽，该中心槽内嵌设

一与铁芯相连的铁杆，铁芯可在带电线圈吸力下移

动，从而带动启动齿轮外移，并在铁芯移动时，由与铁

芯绝缘相连的接线柱的作用，使高速电动机转动，并

使启动齿轮转动。本汽车启动机耗能少、体积小，使

用寿命长10倍。

<REC>

<申请号>=CN200620030837.1

<名称>=汽车轮毂轴承外圈双滚道凸度磨削设备

<申请（专利权）人>=濮阳贝英数控机械设备有限公司;

<发明（设计）人>=王自军

<申请日>=2006.07.27

<地址>=457000河南省濮阳市黄河路西段开发区创业中心

<摘要>=汽车轮毂轴承外圈双滚道凸度磨削设备是一种轴承磨加工机床，它是由床身、工件进给上拖板、工件轴箱体、工件轴、工件轴皮带轮、皮带、电机皮带轮、工件电机、滚动导轨、轴承座、联轴器、工件进给伺服电机、伺服电机座、修整器上拖板、修整器进给伺服电机、联轴器、谐波减速器、联轴器、轴承座、砂轮进给上拖板、伺服电机座、联轴器、端面支撑、磨削工件、修整金钢笔、砂轮、砂轮进给伺服电机、轴承座、滚动导轨、丝杠螺母座、丝杠、砂轮座、砂轮电主轴、丝杠螺母座、丝杠、金钢笔座、导轨、线圈座、丝杠螺母座、丝杠连接而成；本设备由于智能化控制，砂轮母线凸度形状可任意设定，根据用户不同要求，加工出理想的轴承产品。

<REC>

<申请号>=CN00254969.7

<名称>=汽车移位器

<申请（专利权）人>=谢要兵

<发明（设计）人>=谢要兵

<申请日>=2000.09.21

<地址>=341000江西省赣州市江西气压机厂通达公司

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车移位器,其滑块5置

于底座4的上方,丝杆1两头装有平面轴承3和并帽2,贯穿滑块

5架于底座4两端的支承座上,滑块5中间有与丝杆1相配的细

纹。本实用新型可将驶偏的汽车在不添置其它设备就能重新移

回路面,操作简单,单人便可完成全过程,方便实用。

<REC>

<申请号>=CN02202988.5

<名称>=车载备胎升降装置

<申请（专利权）人>=北京城市排水集团有限责任公司

<发明（设计）人>=李景明;杨绍杰;张国友;刘喜才

<申请日>=2002.02.05

<地址>=100063北京市崇文区龙潭北里4号

<摘要>=本实用新型涉及一种车载备胎升降装置，该装置

安装在汽车底盘上，其特征在于：所述底盘上设置有一个轴承

支座5，该轴承支座上铰装一个旋转支架4，该旋转支架的上

部装有备胎3，该旋转支架的底部与液压油缸的活塞杆9铰

接，液压油缸7铰装在油缸支架6上。本实用新型与现有技术

相比，具有减轻司机劳动强度，提高行车效率的优点。

<REC>

<申请号>=CN98240932.X

<名称>=一种汽车用的调头机

<申请（专利权）人>=林健

<发明（设计）人>=林健

<申请日>=1998.09.25

<地址>=110014辽宁省沈阳市沈河区顺通路38－4号顺通小学

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车用的调头机,按国际专

利分类表(IPC)属于作业部,交通运输分部,无轨陆用车辆大类,

机动车,挂车小类,装在车上的转向控制装置,即用于使车辆改变

方向的装置组技术领域。编号为B62D 1/02。它是由轴承、支

持盘、大牙盘、小牙轮、电动机、导线、车体、开关、固定架

构成。其特征是电动机连接的小牙轮与大牙盘相啮合,大牙盘与

螺纹轴的内螺环相啮合。是一种很具有实用价值的一种汽车用

的调头机。

<REC>

<申请号>=CN03234386.8

<名称>=后桥差速锁装置

<申请（专利权）人>=熊世民

<发明（设计）人>=熊世民

<申请日>=2003.05.14

<地址>=400054重庆市巴南区土桥花溪新村5号1栋5楼2户

<摘要>=本实用新型是一种将三轮、四轮摩托车及低载荷

汽车后桥的差速功和能无差速功能经设计巧妙结合而成，它具

有结构简单，紧凑，操作灵活，实现两功能任意转换。本实用

新型包含1为差速壳；2为半轴；3为轴承；4为壳体；5为连

接盘；6为半轴套；7为离合器，8为拨叉，9为拨叉轴。本实

用新型的具体实施方式如下：推动拨叉轴9带动拨叉8，拨叉

8推动离合器7在半轴2花键中滑动与差速壳1齿爪啮合，使

差速壳1通过离合器7与半轴2连为一体，实现后桥无差速功

能。当拉动拨叉轴9带动拨叉8，拨叉8带动离合器7，使离

合器7与差速壳1齿爪分离，从而实现后桥差速功能。

<REC>

<申请号>=CN93209573.9

<名称>=汽车维修用滑板

<申请（专利权）人>=孙佩君

<发明（设计）人>=孙佩君;于淑芬

<申请日>=1993.04.10

<地址>=116001辽宁省大连市中山区鲁迅路7-1

<摘要>=本实用新型系一种汽车维修时用的便携式滑板，

一种随车用的辅具。该滑板为可调节的箱式椅，可折

叠，由前后躺板构成。前躺板带头枕，头枕中还有照

明灯具；前躺板通过合叶式铰链与金属底盘相连接，

底盘通过支撑连杆再与躺板铰连；操纵杆的推拉运动

将使齿轮沿底盘上的齿条滚动，利用棘爪和止回棘爪

可实现齿轮的正向转动和反向止回，从而实现躺板的

斜向撑起和依靠自重的自动回落。本实用新型具有

结构简单可靠，操作方便，体积小，重量轻，便于携带，

适宜各种车辆随车使用。

<REC>

<申请号>=CN200420007062.7

<名称>=汽车钢圈的商标恒向器结构

<申请（专利权）人>=陈永全

<发明（设计）人>=陈永全

<申请日>=2004.03.12

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型是一种汽车钢圈的商标恒向器结构，

主要于车轮钢圈上设置：一中央设轴承的固定板、一联结用的

中心轴、及一可视使用者需求装设汽车商标的恒向器面板；其

中，于固定板上适位穿设有两相对的定位孔，得藉六角螺丝穿

设锁固于车轮钢圈中心外侧，且于周缘上设有若干的缺槽，以

避开车轮钢圈的锁固螺栓而达结合便利之效；中心轴具有一螺

孔且穿设于固定板中央轴承内，其远离轴承的端面形成有一较

大的异径部，并于端面上适位穿设一铆钉；于恒向器面板外侧

面提供汽车商标的设置，内侧面则界定有内、外凹槽，内凹槽

提供固定板一侧面的嵌入，且中央复形成一浅凹面供中心轴的

异径部吻合，及一铆钉孔供铆钉的穿设，再藉六角螺丝由恒向

器面板外侧面穿入而锁固成一体，外凹槽则取约三分之一等分

设置有铅块。

<REC>

<申请号>=CN200320122710.9

<名称>=全自动汽车齿轮变速箱

<申请（专利权）人>=吴雄

<发明（设计）人>=吴雄

<申请日>=2003.12.18

<地址>=312030浙江省绍兴县柯桥镇笛扬路福年楼2幢202室

<摘要>=本实用新型公开了一种全自动汽车齿轮变速箱。

它包括壳体，输入轴，输出轴，输入轴轴承，输出轴定向轴承，

输入齿轮，输出齿轮，势能控制器及自锁装置，输入轴轴承设

于输入轴与输入齿轮之间，势能控制器设于各档输入齿轮之

间，自锁装置设于各输入齿轮之间，在各档变速的输出齿轮与

输出轴之间设置输出轴定向轴承。本实用新型具有所有变速过

程全部实现自动控制完成，可延长发动机使用寿命，节约燃油

消耗，可达到无级变速一样的效果，有利于安全驾驶等优点。

<REC>

<申请号>=CN99250838.X

<名称>=汽车动力转向器转阀

<申请（专利权）人>=荆州恒隆汽车零部件制造有限公司

<发明（设计）人>=王少博;秦敬媛

<申请日>=1999.12.27

<地址>=434000湖北省荆州市玉桥经济开发区恒隆路1号

<摘要>=本实用新型属于汽车零部件,是一种应用于汽车

动力转向器的液压控制阀,控制阀内设置有阀板,阀板可以是两

个或两个以上。本实用新型的转阀中设置有上阀板7和下阀板

9,并在上、下阀板的端面上分布有阀口1、2、3;上、下阀板的

端面紧密接触,端面上的阀口相通构成油路。此阀结构简单、工

艺性好、成本低,且只需要改变辅助阀口2形状就可以使阀应用

于不同车型,并能使阀的特性曲线接近线性。此阀可用于齿轮齿

条转向器也可以用于循环球转向器中。

<REC>

<申请号>=CN98242568.6

<名称>=汽车速度显示器

<申请（专利权）人>=李忠

<发明（设计）人>=李忠

<申请日>=1998.10.31

<地址>=231508安徽省庐江监狱三大队二中队

<摘要>=一种汽车速度显示器,其特征是:传动轴上套设套

轴,套轴两端套设并和固定机壳连接的轴承,套轴中段设有带电

的离心转子,转子外周圆面上套合设有触片的若干个滑杆,触片

在离心力作用下可与设在机壳内的若干层导电圈对接,其引出

线分别与设在车顶上的信号标志灯连接。本实用新型利用触片

在离心力作用下与导电圈对接,沟通各信号标志灯电路,使灯泡

发光,将该车行驶速度反映给其他车辆驾驶人员或行人,以减少

和避免交通事故。

<REC>

<申请号>=CN91224024.5

<名称>=油封

<申请（专利权）人>=北京齿轮总厂东桥厂

<发明（设计）人>=毛云;范秀山;黄胜宝

<申请日>=1991.09.03

<地址>=100023北京市朝阳区半壁店

<摘要>=本实用新型提供一种用于汽车后桥主减速器主

动齿轮油封，它是由耐油橡胶制成的密封圈、密封圈

内的金属骨架和套在密封唇周围的螺旋弹簧组成，密

封圈一侧增设一密封小唇，另一侧设有喇叭形外大

唇，骨架边沿呈倒U形，并有水平翻边，骨架边沿外

壁上部是密封圈的延伸段，在该延伸段内开有一水平

凹槽。它既具有良好的密封性能，又具有良好的防尘

效果，拆卸方便，延长重复使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200520031257.X

<名称>=汽车司机安全座椅

<申请（专利权）人>=许建超

<发明（设计）人>=许建超

<申请日>=2005.07.18

<地址>=452587河南省禹州市顺店镇顺南09组

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车司机安全座椅，它含

有活动座椅和固定底架，固定底架安装在汽车上，活动座椅通

过底部安装的滚轮或轴承与固定底架滚动接触，并且活动座椅

和固定底架之间设有导向限位机构，使活动座椅能够沿一定的

方向前后移动，在活动座椅下部设有一个能够前后移动的穿刺

杆，该穿刺杆的后部尖端与活动座椅后部设有的一个气囊相对

应，其前端部与汽车仪器盘相对应，穿刺杆向后运动时能够将

气囊穿破，所述气囊与汽车上安装的供气机构连通，另外在座

椅上安装安全带。本实用新型使用方便，并且能够很好地保证

汽车司机的安全，同时它结构紧凑、成本较低，能够适用于各

种不同的汽车，推广后具有很好的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200520030368.9

<名称>=汽车半轴轴承装卸机

<申请（专利权）人>=吴贵永

<发明（设计）人>=吴贵永

<申请日>=2005.03.31

<地址>=455000河南省安阳市人民大道19号安阳市质量技术监督局

<摘要>=汽车半轴轴承装卸机实用新型属汽车维修设备

领域。适用于汽车半轴轴承装和卸，特别适用于小型汽车的半

轴轴承的维修。本实用新型的主要技术：在龙门架上做有顶梁、

活动横梁和固定横梁，顶梁与活动横梁之间放一个千斤顶，在

固定横梁上放有两块中间带半圆孔的半圆垫板，在半圆垫板上

装有圆形套筒，在活动横梁下边放有带盲孔的压块和压筒。本

实用新型主要优点是；装卸汽车半轴轴承时既方便、又安全，

而且省时省工，又省力。

<REC>

<申请号>=CN00206361.1

<名称>=滑动式客车门

<申请（专利权）人>=陈际争

<发明（设计）人>=陈际争

<申请日>=2000.03.17

<地址>=100088北京市海淀区北太平庄路7号楼301室

<摘要>=本实用新型涉及一种滑动式客车门,由上边框、下

边框、外边框及中心边框组装成框架式门体,气缸驱动机构安装

在一个托板上,该托板的下面有一个滑动槽道,该托板的两端通

过推力轴承对称安装驱动轴,该驱动轴的下端装有下连杆,上端

装有上连杆,该连杆与气缸铰接,立式门轴的底端有一个辅助摆

臂,顶端有一个驱动摆臂,驱动摆臂与下连杆固定,框架式门体通

过可调转轴安装在驱动摆臂和辅助摆臂之间,该门体的顶端有

一个可在滑动槽道内滑动的导轮。本实用新型有运动灵活平稳,

密封好、噪音小的优点。

<REC>

<申请号>=CN91221435.X

<名称>=摆动桥式抓斗卸船机

<申请（专利权）人>=北海船厂

<发明（设计）人>=陈尔安

<申请日>=1991.07.29

<地址>=266071山东省青岛市燕儿岛

<摘要>=一种摆动桥式抓斗卸船机，为适应装备在外海轻

型转载平台上进行散货过驳的技术要求而专门设计

的。主要技术特征是在桥架临近悬臂一侧设刚性支

腿，由其下部装备的大车在一段圆弧轨道上进退走

停，支承并驱动上部桥架绕在远离悬臂一端所设回转

轴承在限定角度内作角位移，使抓取作业面呈扇形，

可达大的外伸距与高的生产率。它宜设置在河港墩

式码头或趸船上，特别适合装备在龙门双体式散装物

料转载平台上。

<REC>

<申请号>=CN97223946.4

<名称>=船用气流涡旋风力通风机

<申请（专利权）人>=张富昌

<发明（设计）人>=张富昌

<申请日>=1997.06.18

<地址>=013350内蒙古自治区化德县粮食局电器技术培训中心

<摘要>=本实用新型为一种船用气流涡旋风力通风机,属

于通风设备。本机是由升力型风力叶片、离心气流旋臂、抽风

筒、推力轴承、发电机、空气涡轮风扇及减速齿轮箱构成;升力

型风力叶片和离心气流旋臂联在一起,装在抽风筒上形成一风

轮;在升力型风力叶片内侧开有一月尖角涡旋槽,并与离心气流

旋臂中的气孔相通,离心气流旋臂中的气孔又与抽风筒相通,抽

风筒通入船舱,形成一气流通道。本机结构简单、通风效果好,

且不需要使用船上的能源。

<REC>

<申请号>=CN02268055.1

<名称>=汽车机械自动变速器

<申请（专利权）人>=陈伯恒

<发明（设计）人>=陈伯恒

<申请日>=2002.07.04

<地址>=271000山东省泰安市第40号信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车机械自动变速器。其

主要特征是：机构中具有飞轮及减震器机构、主要由快速离合

器机构、具有离心推进与弹性压紧机构的摩擦离合器机构、具

有离心推进机构的快速离合器机构组成的自动起步机构及组

合快速离合器机构、离心推进机构，机构整体主要由传统汽车

变速器的输入端飞轮及减震器机构与自动起步机构、由多个常

啮合齿轮组组成的齿轮变速机构、输出齿轮为常啮合齿轮组的

输出机构、离心推进机构等组成。

<REC>

<申请号>=CN02229804.5

<名称>=传动船用齿轮箱

<申请（专利权）人>=陈王龙

<发明（设计）人>=陈王龙

<申请日>=2002.03.18

<地址>=311203浙江省杭州市萧山崇化小区133－中501室

<摘要>=一种传动船用齿轮箱，它由箱体，输入轴、输出

轴、传动轴，倒、顺车二套离合器以及相互啮合的齿轮副等组

成，所述的输入轴上活套有一只主动齿轮；输入轴前端有输入

联轴节座，输入轴的另一端紧固有带传动齿轮的离合器外壳；

主动齿轮和传动轴上的倒车主动齿轮与一中间轴上的中间从

动齿轮分别啮合，中间轴上的中间主动齿轮与输出轴

上的从动齿轮相啮合，从而使之具有结构简单，传递能力大，

使用可靠，噪音降低、减少了油污，提高了货物容积率，降低

货运成本等特点。

<REC>

<申请号>=CN91212903.4

<名称>=涡流式汽车除尘器

<申请（专利权）人>=凌建国

<发明（设计）人>=凌建国

<申请日>=1991.06.27

<地址>=410003湖南省长沙市三泰街附24号

<摘要>=本实用新型属于除尘技术领域，是一种涡流式汽

车除尘器。本除尘器包括进灰口、上壳体、下壳体、滤

清气流排出口、轴流风叶轮、涡杆轴、涡轮涡杆传动机

构、链传动机构，以及包括由主链轮、主链条、从链轮、

主链轮轴、从链轮轴、过滤片组成的履带传动式初级

过滤网，还有离心过滤片，能使进入进灰口后的带尘

气流经过二级除尘，不需额外动力，自动除尘，除尘效

果达70％以上。适用于安装在汽车车轮后作除尘设

备。

<REC>

<申请号>=CN95247006.3

<名称>=船用多轮起网机

<申请（专利权）人>=荆孝仁

<发明（设计）人>=荆孝仁

<申请日>=1995.12.12

<地址>=116324辽宁省大连市瓦房店市西阳乡北海盖子滩

<摘要>=

本实用新型公开了一种船用多轮起网机，主要用

于群众渔业船上起网。设有机架1，机架1上固定有

箱体2，箱体2的一侧固定有油马达3，油马达3的输

出轴伸入箱体2内并装有齿轮6，箱体2内轴承支撑

有至少三根平行设置的转动轴，各转动轴与齿轮6之

间为机械传动，各转动轴的端头自箱体2的另一侧伸

出并装有滚轮13，所述的油马达3与液压控制装置

相接。具有省力、方便、快速等优点。

<REC>

<申请号>=CN92242835.2

<名称>=汽车电动千斤顶

<申请（专利权）人>=程辉

<发明（设计）人>=程辉

<申请日>=1992.12.28

<地址>=110300辽宁省沈阳市新民县东环路8号

<摘要>=本实用新型涉及维修汽车的工具，具体地说是一

种千斤顶的改进。它由顶体、传动装置和驱动装置构

成。由于本实用新型是直接利用汽车上的12伏、24

伏直流电源来驱动传动装置和与之相连的升降丝杠，

故而操作时，仅需操作者控制电源电钮即可实现了千

斤顶动作的自动化。其结构简单，易于操作，减轻了

操作者的劳动强度，省工省时，效率高，便于推广应

用。

<REC>

<申请号>=CN200420042616.7

<名称>=汽车转向节用推力轴承

<申请（专利权）人>=郑继伟

<发明（设计）人>=郑继伟

<申请日>=2004.02.16

<地址>=515031广东省汕头市春梅里1／30号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于汽车转向节的推力轴

承，有一环形平板状座圈和环形塑料润滑环，外罩上部套紧塑

料润滑环，下部向内弯曲并卡住座圈，塑料润滑环下部呈环形

平面与座圈相接触。所述塑料润滑环与外罩间有内径小于塑料

润滑环的弹性垫圈。本实用新型结构简单，制造成本低，摩擦

件间接触面积大，抗冲击，耐碾压，可承载大压力，由于没有

滚动体，塑料润滑环的磨损不影响轴承的稳定工作，使用寿命

长。

<REC>

<申请号>=CN95210450.4

<名称>=汽车驱动轮半轴离合器

<申请（专利权）人>=郭帅星

<发明（设计）人>=郭帅星

<申请日>=1995.05.18

<地址>=472000河南省三门峡市三门峡化工机械厂大件运输处

<摘要>=

一种汽车驱动轮半轴离合器，包括离合器壳体

3、半轴8。半轴8一端通过花键与梅花形主动轮6

连接。梅花形主动轮6通过轴承7、前端盖1、后端盖

9与离合器壳体3相连。主动轮6与离合器壳体3

之间装有两个对称的腰子形离心块5。离心块5的

外圆面上装有弹性环4。离心块5的内表面与主动

轮6外表面的梅花瓣轮廓相吻合。本实用新型解决

了汽车带挡滑行时发动机、变速器、后桥的磨损问题，

增加了滑行距离，延长了大修里程，可节油20％以

上。

<REC>

<申请号>=CN03284827.7

<名称>=汽车发动机气门口铣床

<申请（专利权）人>=乔君霞

<发明（设计）人>=李贵阳;于景洲

<申请日>=2003.08.22

<地址>=114031辽宁省鞍山市立山区深沟寺七区7201栋33号

<摘要>=本实用新型提供一种汽车发动机气门口铣床，包

括普通铣床的电气、液压、气动控制装置，传动装置，铣削、

进刀、限位控制组件，机座，其特征在于在机座上安装了一个

平面气轴承和一个组合式球面气体轴承，其上端固定在一个固

定架上，固定架的左端为传动装置，右端装有铣削、进刀、限

位控制组件。此组件前端设有导向杆，两个气体轴承的配合活

动保证导向杆对准并插入气缸盖中气门导管，使之处于同一中

心线。用锁紧活塞将气体轴承锁紧，开动机器对气门口进行铣

削直至达到要求精度。用这种铣床加工出的气缸盖气门口的精

度完全达到出厂设计要求，加工时间显著缩短，工作效率大幅

度提高，经济效益非常可观。

<REC>

<申请号>=CN02208299.9

<名称>=船用齿轮箱

<申请（专利权）人>=陈王龙

<发明（设计）人>=陈王龙

<申请日>=2002.03.18

<地址>=311203浙江省杭州市萧山崇化小区133－中501室

<摘要>=一种船用齿轮箱，它由箱体，输入轴、输出轴、

传动轴，倒、顺车二套离合器以及相互啮合的齿轮副等组成，

所述的输入轴上活套有一只用二只单列圆锥滚子轴承支承在

箱体内的主动齿轮；输入轴前端的输入联轴节座通过一只短圆

柱滚子轴承支承在箱体上，输入轴的另一端紧固有通过一只球

轴承支承在后箱盖的离合器外壳；所述的输出轴通过二只单列

圆锥滚子轴承和一只短圆柱滚子轴承支承在箱体上，从而使之

具有结构简单，受力清晰，传递能力大，零件数量减少，生产

成本降低，使用可靠，使用寿命长等特点。

<REC>

<申请号>=CN91221834.7

<名称>=汽车举升机

<申请（专利权）人>=青岛岙山汽车保修机械厂

<发明（设计）人>=万清文

<申请日>=1991.10.09

<地址>=266235山东省即墨市岙山镇岙角石村

<摘要>=本实用新型是用于汽车检修行业的汽车举升机，

它克服了汽车检修行业地沟作业的地点狭窄、潮湿阴

暗，汽车离地面的高度不宜调节等缺点。它由两根丝

杆通过轴承固定在底架和顶板上，两根丝杠各驱动一

个可上下移动的滑块，滑块具有上下导向装置，滑块

上带有托架，丝杠驱动滑块上下移动，滑块通过托架

将汽车托起，两根丝杆通过链轮和链条传动，保持两

根丝杠转动同步。本实用新型主要用于汽车检修行

业，它的占地面积小，举升高度可以调节。

<REC>

<申请号>=CN02205545.2

<名称>=高节能汽车变速器的新装置

<申请（专利权）人>=刘子安

<发明（设计）人>=刘子安;顾士兰

<申请日>=2002.03.06

<地址>=277527山东省滕州市木石镇孤山村208号

<摘要>=本实用新型一种高节能汽车变速器的新装置，涉

及的是汽车变速器，特别是为汽车空驶节油变速器改进提供的

新装置。现有汽车空驶节油变速器的花键齿轮工作时产生的轴

向力和径向力容易引发花健齿轮及中间轴变位，直致聚成故障

源点，影响汽车正常运行；该装置的特点是将花键齿轮设置为

副一轴并附装异形齿圈，同时随增轴承架；当副一轴齿轮啮合

中间轴相关齿轮工作时产生的轴向力和径向力通过轴承被有

效地传递并作用在轴承架上，从而克服了现有花键齿轮工作时

产生轴向力和径向力易损机件，引发故障的源点；特别是带动

在前技术非常优秀的高节能原理达到极为高度成熟的顶峰。

<REC>

<申请号>=CN92207621.9

<名称>=涡流式汽车阻火罩

<申请（专利权）人>=黑龙江省森林保护研究所

<发明（设计）人>=王正祥;惠桂珍

<申请日>=1992.04.17

<地址>=黑龙江省哈尔滨市哈平路7号

<摘要>=本实用新型是由进气外壳和排气外壳中间夹一

圆盘形百叶窗隔板，并且在进气外壳内装一风轮组

成。根据汽车运转过程中排出的气流吹动风轮快速

旋转形成的涡气流，使燃着的积炭颗粒或火花随旋转

的气流经撞击和加大流径后，再通过中间的百叶窗隔

板，继续在出气壳口内形成的涡气流中旋转，使火花

或积炭颗粒熄灭。

<REC>

<申请号>=CN97249442.1

<名称>=汽车隐形防盗报警锁

<申请（专利权）人>=郎学礼;蒋富祥

<发明（设计）人>=郎学礼;蒋富祥

<申请日>=1997.11.18

<地址>=100054北京市宣武区右内大街28号19门141号

<摘要>=一种汽车隐形防盗报警锁,其锁体内锁芯的后端

连接着带外螺纹的锁栓与带内螺纹的锁舌,锁舌端部与锁环槽

相匹配,锁体前端内侧安装有防钻钢壳,锁芯前端安装有压力轴

承和防钻片,锁体与方向机外套管组焊为一体,锁环与外套管内

舵杆组焊为一体,锁舌与外套管上外装有断线报警装置,舵杆两

侧安装有轴承和轴承定位环,锁孔和防钻片中间孔为十字槽形

状。本实用新型设计新颖,结构紧凑,体积小,防盗性能强,安装、

使用方便,可应用在各种类型的汽车上。

<REC>

<申请号>=CN88205603.4

<名称>=汽车风扇自动离合器

<申请（专利权）人>=杨德燕;杨耀璋

<发明（设计）人>=杨德燕;杨耀璋

<申请日>=1988.05.13

<地址>=天津市红桥区西青道11号楼5门303

<摘要>=汽车风扇自动离合器应用在汽车散热风扇与水

泵皮带轮之间。用记忆合金做为冷却水的感温和驱

动元件，从而控制风扇与皮带轮的自动离合，不但能

使发动机工作在冷却水温度为80℃～90℃的最佳状

态下，而且又能降低油耗5％左右。本离合器结构简单，成本低，性能稳定可靠，维修

量小，是一种最为理想的风扇自动离合装置。

<REC>

<申请号>=CN03216584.6

<名称>=汽车节能装置

<申请（专利权）人>=冯磊

<发明（设计）人>=冯磊

<申请日>=2003.04.21

<地址>=233300安徽省五河县豸绣新村53号

<摘要>=本实用新型公开一种充分利用离合器工作时本

身具有的运转能量来增加汽车滑行时间和距离的汽车节能装

置，主要包括发动机动力输出轴(1)、离合器(4)和变速箱(5)，

离合器(4)与变速箱(5)常规连接，发动机动力输出轴(1)的末端

设有单向轴承(2)，单向轴承(2)的外侧与离合器(4)固接，采用

上述装置改装后的汽车与现有汽车进行行驶对比，在发动机怠

速或停机状态下，保持同等降速，改装后汽车带档滑行时间比

现有汽车脱档滑行时间提高60％左右，由于增加了汽车的滑行

时间和距离，使得改装后的汽车在燃油量降低或不变及对发动

机无特殊要求的基础上合理有效地提高了发动机的工作效率，

以此达到节能的目的。

<REC>

<申请号>=CN94244180.X

<名称>=汽车机械触发可控硅点火器

<申请（专利权）人>=吕瑞征;吕同昌

<发明（设计）人>=吕瑞征;吕同昌

<申请日>=1994.11.04

<地址>=630060四川省重庆市南坪东路13号

<摘要>=

一种汽车机械触发可控硅点火器，它是去掉分电

器中动、静触点和顶块并将拨板连凸轮加工成开有绝

缘槽，嵌放绝缘物的拨板连触发轮。在触点臂上装一

个触发轴承并与拨板连触发轮保持滚动接触，控制可

控硅点火器电流变化，使点火线圈产生高压电。采用

这种方式能有效地解决有触点电子点火装置，由于触

点跳动影响点火和顶块磨损，点火正时需经常调节的

缺点，并且结构简单，成本低。

<REC>

<申请号>=CN91218559.7

<名称>=汽车风扇热敏自动离合器

<申请（专利权）人>=北京市海淀区龙苑化工机电技术公司

<发明（设计）人>=党润田;丁天凡

<申请日>=1991.07.24

<地址>=100091北京市海淀一亩园118号

<摘要>=一种汽车风扇热敏自动离合器，其离合器的外缘

是锥形可与皮带轮的内锥形槽相配，离合器通过轴

承、滑套装在空心轴上，轴的右端装有2个不同设定

温度点的热敏记忆合金弹簧，该弹簧装在水泵叶轮内

腔中，当冷却水温超过设定温度时，弹簧伸长，使拉杆

带动离合器克服平衡弹簧的弹力与皮带轮接合，因而

风扇转动，反之，离合器与皮带轮脱开，风扇就停止。

第二个热敏弹簧可在第一个弹簧失效后继续工作，使

发动机不致过热损坏。

<REC>

<申请号>=CN200520088788.2

<名称>=挖泥船边锚滑车

<申请（专利权）人>=邵群生

<发明（设计）人>=邵群生

<申请日>=2005.11.03

<地址>=272021山东省济宁市中区太白楼路195号山东省水利疏浚工程处

<摘要>=本实用新型涉及一种疏浚挖泥船边锚设备，尤其

是挖泥船边锚滑车。它是由绞刀架上设置前后固定支架与滚

筒，双滑轮组合式结构，前后固定支架上设置凸凹紧固套和双

滑轮与钢丝缆，钢丝缆一端连接铁锚，另一端连接滚筒，钢丝

缆绕过一只滑轮，前后固定支架上设置上面板和凹紧固套与护

条及下面板，滑车上设置前后连接头与前后复合轴承，双滑轮

上中心处设置滑轮轴与锁片，凸凹紧固套上端设置凸紧固套和

连接螺栓与上面板，凸凹紧固套下端设置凹紧固套和弹簧垫圈

与螺母及下面

板。效果是结构简单，操作维修方便，钢丝缆使用寿命长，双

滑轮运行机制，保持正常运行工作，成本造价低，沿滑车前后

联接头轴线方向上两边重量相等，广泛用于挖泥船边锚滑车

上。

<REC>

<申请号>=CN95210068.1

<名称>=汽车变速箱总成装卸提升器

<申请（专利权）人>=何丽薇

<发明（设计）人>=何丽薇

<申请日>=1995.05.10

<地址>=337007江西省萍乡市福田镇硖石村

<摘要>=汽车变速箱总

成装卸器是汽车变速箱总成

在拆卸与安装过程中的一种

专用提升器具。该实用新型

克服了汽车变速箱总成由于

在汽车上所处的空间位置的

限制该专利在结构上采用奇

数齿原理，分为提升机构和可

拆装式支架两部分，将提升机

构安装在可拆装式支架上，只

需组装起来架设于架驶室内，摇动手柄，就可以完成拆装工作，并

有自锁功能，安全省力，体积小，重量轻，便于携带，具有广阔的推

广应用前景。

<REC>

<申请号>=CN01237007.X

<名称>=手摇式刹车蹄片专用维修工具

<申请（专利权）人>=青岛港务局

<发明（设计）人>=徐学年

<申请日>=2001.05.10

<地址>=266011山东省青岛市港青路6号

<摘要>=本实用新型提供了一种手摇式刹车蹄片专用维

修工具,其特征在于:有一与汽车半轴相适配的轴承架,该轴承架

的一侧是一轴体,其末端是平衡块,轴承架的另一侧是一支撑架,

支撑架的末端固定一轴套,该轴套内装有一丝杠,一带有丝母的

伸缩缸刀具与丝杠连接,丝杠的外端连接大齿轮,大齿轮与一小

齿轮相啮合。本实用新型是利用原车半轴固定,无须拆卸刹车蹄

片总成,具有稳定性高,随车随地操作,维修时间短,加工质量高

的特点。

<REC>

<申请号>=CN95225810.2

<名称>=汽车防滑器

<申请（专利权）人>=赵善福

<发明（设计）人>=赵善福

<申请日>=1995.10.26

<地址>=630024四川省重庆市江北区浙江亭16号

<摘要>=

一种汽车防滑器，它由底板、轴承、调位板、棘轮、

压板、锁紧螺母、外罩和操纵机构组成。防滑器呈轮

式、薄型，操纵机构采用电信号指示，即在行驶中即可

在驾驶室内方便，快速地根据路况随时调整轮胎对路

面的附着力。结构新颖、简单，由底板支承的调位凸

轮、棘轮、压板即可利用车轮的滚动力实现防滑器连

续循环启用或撤出。造型美观、重量轻、可靠性高、造

价低，适于高速行驶并广泛适用各种型号汽车。

<REC>

<申请号>=CN99243389.4

<名称>=双簧式汽车前减振器总成

<申请（专利权）人>=刘勃中

<发明（设计）人>=刘勃中

<申请日>=1999.09.28

<地址>=150066黑龙江省哈尔滨市平房区保国街224楼886号

<摘要>=一种汽车前减振器总成,用于轿车和微型汽车底

盘的双簧式前减振器总成,它是由活塞杆,活塞组件,双油缸,油

封双油缸压盖,弹簧座,悬挂接盖等顺序连接,它在已有的油缸压

盖上端加一部存油室,保证活塞杆运行时存供油,支柱弹簧制有

双簧内外式,内支柱弹簧左旋,外支柱弹簧右旋,已便提高活塞杆

运行时的垂直精度,确保使用寿命的提高,由于采用双簧钢丝直

径变细又方便了维修,又使车行驶时更舒适,稳定和安全。变总

体总成易损为其零件易损,总体总成一次性使用寿命提高三倍,

更换零件整体总成可使用三十万公里,更换小件费用廉价。

<REC>

<申请号>=CN94249059.2

<名称>=汽车排污控制器

<申请（专利权）人>=李本章

<发明（设计）人>=李本章

<申请日>=1994.12.27

<地址>=510400广东省广州市广园西路王圣堂大街六巷3号501房

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车排污控制器，该控制

器是利用汽车发动机的皮带轮去带动一个小滑轮，而

又由滑轮拉动中轴，从而由中轴带着叶片高速旋转，

将排气支管排出的废气急速吸至叶片上的缝隙和小

孔洞内，消除其噪声和降低温度后，与前面吸入的净

空报进行混合后再排出控制器外，该控制器可以代替

目前汽车上的一切消声器和催化剂系统，可以减轻一

氧化氮和一氧化碳的产生，使之达到国际排污标准。

<REC>

<申请号>=CN88214506.1

<名称>=电动万向转灯

<申请（专利权）人>=杨杰

<发明（设计）人>=杨杰

<申请日>=1988.09.26

<地址>=吉林省榆树县榆树镇北胜街3委25组

<摘要>=本实用新型属于照明灯。该灯是利用汽车大灯，在纵轴和横轴方向上分别

通过减速齿轮与微电机相连。起动电机后即可实现

对任何方位的照明。本实用新型可广泛应用在各种

专业用机动车上，如消防、巡逻、救护、工程抢险等多

方位照明。

<REC>

<申请号>=CN98225142.4

<名称>=一种汽车悬挂减振器振动检测台

<申请（专利权）人>=崔靖

<发明（设计）人>=崔靖

<申请日>=1998.09.18

<地址>=201106上海市北翟路3308号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车悬挂减振器振动检测

台,包括箱体、前后两组相同的振动检测台、位移传感器,其特

征是:每组台面的底面有上下二个摆臂轴,摆臂轴上有轴承连接

上摆臂和中摆臂上的轴孔,上摆臂和中摆臂有轴承连接箱体上

的转轴,转轴连一下摆臂,下摆臂另一端上有弹簧和连接杆,弹簧

与中摆臂的延伸端配合,连接杆接偏心轴轮,偏心轴轮与一电机

转轴连接,本实用新型的优点是能有效快速地检测汽车悬挂减振器状态。

<REC>

<申请号>=CN93224523.4

<名称>=电动扳手

<申请（专利权）人>=马云吉

<发明（设计）人>=马云吉;魏福成;许永培

<申请日>=1993.09.18

<地址>=100074北京市丰台区云岗南区东里4楼西单元12号

<摘要>=本实用新型是一种汽车随车使用的电动扳手。

它以汽车内部的直流12伏电源为动力，可以单独使

用，也可以同电动千斤顶配套使用的一种高效的维修

工具。由驱动部件、旋转部件、自动离合及调整部件、

主轴、开关及壳体组成。结构紧凑、使用方便可靠。

<REC>

<申请号>=CN94204593.9

<名称>=汽车综合指标测试台

<申请（专利权）人>=李春生

<发明（设计）人>=李春生

<申请日>=1994.02.06

<地址>=330013江西省南昌市1304信箱

<摘要>=一种测量汽车轴重，轮重及车轮制动力的测试设

备。底架1的两端设有电机3和减速箱4，减速箱4

与测力臂41连接，底架1上设有两主动滚筒24，两

被动滚筒13和两中间滚筒16，滚筒24、13的内端装

有链轮9和套筒滚子链10，底架1上还设有拉压传

感器34，荷重传感器40，支架15上装有滑动开关

14，开关支架7上装有安全开关27。该测试台测量

精度高，结构简单，造价低，维修方便。

<REC>

<申请号>=CN02270536.8

<名称>=汽车推力杆接头质量检测装置

<申请（专利权）人>=孙天日

<发明（设计）人>=孙天日

<申请日>=2002.10.30

<地址>=265607山东省蓬莱市开发区北京路6号蓬莱天日聚氨酯有限公司

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车推力杆接头质量检

测装置，它包括一转动轴(1)，转动轴(1)的端部具有与转动轴(1)

同步转的套筒(2)，套筒(2)安装在可以使套筒(2)的轴线沿径向

平等移动的轴承座(3)上，套筒(2)的内径与被检测的汽车推力杆

接头的外径相吻合，转动轴(1)的端部的外径与被检测的汽车推

力杆接头的内径相吻合，在装卸检测件的状态下转动轴(1)和套

筒(2)处在同一轴线上。汽车推力杆接头的内套和外套之间的聚

氨酯弹性体在挤压和拉伸的状态下缓慢转动，可以观测到汽车

推力杆接头的内套和外套与聚酯弹性体结合的是否牢固、聚氨

酯弹性体是否有结构上的缺陷，可保证产品的质量。

<REC>

<申请号>=CN87208151

<名称>=汽车驱动轮自动滑行装置

<申请（专利权）人>=郭宝山

<发明（设计）人>=郭宝山

<申请日>=1987.05.16

<地址>=河北省沧州市222信箱

<摘要>=汽车驱动轮自动滑行装置。汽车在行驶中利用惯性滑行是节油的有效方

法。但是现在所有的汽车在滑行时驱动轮要驱动传

动系的旋转机械同时旋转，增大了阻力缩短了滑行距

离。本实用新型是在汽车驱动轮毂与半轴之间安装

了单向离合器及锁止装置。滑行时轮毂自动与半轴

分离，不再驱动传动系机械旋转。当将要行驶在不宜

滑行的路面或倒车时，用锁止装置封锁，自动滑行装

置即失去功能。实现了节油、降低噪声、操作方便的

目的。

<REC>

<申请号>=CN99227494.X

<名称>=挂桨船桨轴密封装置

<申请（专利权）人>=郭旸

<发明（设计）人>=郭旸

<申请日>=1999.03.12

<地址>=213011江苏省常州市河苑东村20号

<摘要>=一种挂桨船桨轴密封装置,螺旋桨轴轴肩内侧套

装有轴承,外侧套装有弹簧座、内端与弹簧相接且外端的环槽内

镶嵌着动环的动环座、内端面的台阶孔上通过密封衬垫连有静

环的轴盖,动、静环端面贴合,螺旋桨轴与弹簧座固连,弹簧座外

端的轴向键齿与动环座上的轴向键槽对应滑配,弹簧座外端的

环形凸台与装有密封圈的动环座的台阶孔轴向滑配。本实用新

型密封效果好,使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200420024539.2

<名称>=汽车离合器分离轴承

<申请（专利权）人>=无锡民联轴承制造有限公司

<发明（设计）人>=邵济民

<申请日>=2004.02.06

<地址>=214021江苏省无锡市滨湖区太湖镇

<摘要>=本实用新型涉及汽车部件，具体的说是一种专用

于重型汽车离合器上的轴承。按照本实用新型所提供的设计方

案，在断面呈L形的内圈与外圈之间有钢球，内圈与外圈分别

空套在衬套上，在内圈、外圈与衬套间留有径向间隙，其特征

是：在外圈的右侧设置环形凹坑，在衬套上设置沿径向向外延

伸的轴肩，在环形凹坑与轴肩的左侧端面间放置断面呈L形的

簧片。这种分离轴承在转动过程中具有稳定的调心力，可自动

修整分离轴承的旋转中心，使分离轴承的旋转中心与离合器盖

总成的旋转中心同轴，从而避免产生偏载，造成轴承发热，温

度升高，延长轴承使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200520093725.6

<名称>=汽车手制动装置

<申请（专利权）人>=沈阳建筑大学

<发明（设计）人>=笪可宁

<申请日>=2005.11.22

<地址>=110168辽宁省沈阳市浑南新区沈阳建筑大学科技产业处

<摘要>=一种汽车手制动装置，属于国际专利分类表中的

B60T7/08领域，包括有箱体，其特点在于箱体内的具有与变速

箱输出轴内径相匹配的制动鼓、轴承架、单向器、轴承架、护

罩依次连接，并以螺栓固定；制动鼓的止动蹄同箱体上的摇把

上的凸轮相对应，摇把上具有可同操纵杆相连接的软轴；护罩

内轴承架的侧方设置有离合器，离合器的滑道与箱体的支架之

间设置有拨叉，拨叉与护罩之间设置有弹簧，拨叉的另一端具

有可同操纵杆连接的拉线。与现有技术相比，本实用新型设在

汽车变速箱的输出轴上，当汽车爬坡时，本实用新型中的单向

器就可有效防止在爬坡时熄火、后滑的现象发生，具有结构简

单、便于操作、其制动效率、可靠性、安全性均较高的特点。

<REC>

<申请号>=CN92211528.1

<名称>=双立柱汽车举升机

<申请（专利权）人>=青岛岙山汽车保修机械厂

<发明（设计）人>=万清文

<申请日>=1992.04.03

<地址>=266235山东省即墨市岙山镇岙角石村

<摘要>=本实用新型是用于汽车检修行业的汽车举升机，

它克服了地沟作业地点狭窄、潮湿阴暗，汽车离地面

的高度不易调节等缺点。它由两根丝杠通过轴承安

装在顶板和底板上，底板由螺栓连结装置固定在底架

上。两根丝杠各驱动一可上下移动的滑块，滑块具有

上下导向装置。滑块上安装有托架。电机传动装置

驱动丝杠，丝杠驱动滑块和托架将汽车托起。它主要

用于汽车检修行业，检修地点宽敞、举升高度可调。

它的结构紧凑，便于运输和用户安装。

<REC>

<申请号>=CN02240876.2

<名称>=防挤压汽车安全座椅

<申请（专利权）人>=刘熙

<发明（设计）人>=刘熙

<申请日>=2002.07.09

<地址>=530414广西壮族自治区宾阳县新桥镇供销刘兰清转

<摘要>=一种防挤压汽车安全座椅，它是将靠背等装在可

向后活动的活动架上，活动架上还有装上轴承的前轴、后轴和

利用惯性力与电磁力来控制座椅的座椅控制系统，活动架通过

轴承、轴承轴、螺母安装在与汽车驾驶室地板固定的、上面有

吸能板、吸能轴承、互相平行的两条轨道的固定框上，当汽车

发生意外时，座椅中的吸能零件吸收和转化了座椅的动能，通

过开关的作用，座椅控制系统工作，被锁住了的座椅得到释放，

在安全带等的弹性势能作用下，座椅和人一起向后方安全区运

动，达到了防挤压、保护司乘人员的目的。

<REC>

<申请号>=CN91218539.2

<名称>=具有横走功能之汽车轮结构

<申请（专利权）人>=曾强全

<发明（设计）人>=曾强全

<申请日>=1991.07.23

<地址>=台湾省三重市溪尾街5巷45号4楼

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车上的附加装置，尤其是

适用于汽车作横向移动或作小半径回转。它是在车

底盘下面固定连接支持座，支持座下方连接推进缸，

在油压系统供给的油压推动下，升降杆能在推进缸内

上下滑动，升降杆下端的轴承座内、装有相配合的轮

轴，轮轴两端连接小双轮，轮轴上还有马达能带动的

圆柱齿轮和电磁制动器。从而小双轮能升降，支持在

地面而使原汽车轮离地面，同时小双轮转动而使汽车

作横向移动或作小半径回转。

<REC>

<申请号>=CN94212111.2

<名称>=低阻汽车轮

<申请（专利权）人>=穆肖静

<发明（设计）人>=穆肖静

<申请日>=1994.05.16

<地址>=710054陕西省西安市文艺路19号西北电业职大93号电大班

<摘要>=本实用新型是一种可减小汽车行车阻力的汽车

轮，它包括一个与车桥固定套连的凹轮和一个非接触

式罩设在凹轮之外的轮盘，轮盘的外向侧板的中心固

定连装在差速器半轴上，在轮盘的周缘弧板上等角度

对称开有9～18矩形槽孔，在每个槽孔内插穿有一

根弹性动力伸缩杆，伸缩杆的两侧通过一副连接弹簧

与轮盘连接，在每一根伸缩杆的底端各装有一个小轮

胎。

<REC>

<申请号>=CN99245288.0

<名称>=提高汽车离地间隙的轮边减速器

<申请（专利权）人>=武汉富诚汽车有限公司

<发明（设计）人>=朱柏山;冯复兴;邓建炎

<申请日>=1999.11.10

<地址>=430056湖北省武汉市经济技术开发区沌阳大街江怡道141号

<摘要>=一种提高汽车离地间隙的轮边减速器,主要是提

供一种提高汽车通过性的装置。该减速器设在车轮内,由等速万

向传动轴驱动;固定节伸出端以花键与主动齿轮相连,并通过螺

母紧固。主动齿轮带动与从动齿轮用花键相连的半轴,从而带动

设在汽车上的车轮及轮胎。减速器可将主传动的减速功能部分

由轮边传动来分担,主传动速比可减小,从动轮齿数及尺寸可减

小,从而使驱动桥壳尺寸减小,即离地间隙加大。驱动桥离地距

离加大也提高了汽车离地间隙。

<REC>

<申请号>=CN94211543.0

<名称>=臂式自装自卸垃圾车

<申请（专利权）人>=陈柱

<发明（设计）人>=陈柱

<申请日>=1994.05.10

<地址>=524001广东省湛江市霞山民享路10号之一楼一门301房

<摘要>=一种臂式自装自卸垃圾车，由汽车底盘、液压装

置、臂式自装自卸垃圾桶装置、车箱组成，其主要特征

在于大臂(1)固定在三角架上，操纵钳油缸(3)装在大

臂内，与钳臂连接，钳臂可开合，两端铰接有可翻转

120°的弧形钳，钳住垃圾桶自动进行移动、提升和

倾倒工作，节省人力，减少垃圾对人体和环境的污染，

结构简单，广泛适用于环卫工作中垃圾桶的倾倒和垃

圾的运输。

<REC>

<申请号>=CN88202113

<名称>=划桨式滚搓摩体健身架

<申请（专利权）人>=连勇;张大伟;高淑香;张丽英

<发明（设计）人>=连勇;牛世洲;高淑香;吴庆康;张大伟;张乔;张丽英

<申请日>=1988.03.29

<地址>=北京市西郊白石桥路七号62单元9号

<摘要>=划桨式滚搓摩体健身架是一种体育健身器械。

适用于除双上肢残废以外的任何人锻炼健身，特别适

用于脑力劳动者及运动员消除疲劳。本实用新型由主框架、船体、底盘及支撑四部分

组成。在锻炼时，人体躺在带橡胶凸台的船垫上，通

过划船动作使倾斜的船垫在滚轮上滚动揉搓，而使橡

胶凸台压摩人体穴位，促使皮下组织活跃。同时在推

(拉)划桨手柄时，使胸、臂部肌肉得到锻炼。

<REC>

<申请号>=CN99229408.8

<名称>=薄形汽车测速仪

<申请（专利权）人>=无锡开达刃具模具有限公司

<发明（设计）人>=缪名方

<申请日>=1999.09.14

<地址>=214064江苏省无锡市梅园查巷98号

<摘要>=本实用新型涉及汽车的检验装置,具体地说是一

种测量和检验车速的装置。在该装置的机架上利用轴承座安装

滚筒,在滚筒的转轴端部安装止动离合器,该离合器中的固定齿

盘安装在转轴端部,滑移齿盘套在安装于机架上的一根花键轴

上,拨叉利用定位拨销安装在花键轴外的滑移齿盘上,花键轴利

用花键轴座安装在机架上,在滑移盘与花键轴座间的花键轴外

有弹簧。利用本装置来检测车速时,简单而又方便。

<REC>

<申请号>=CN97200910.8

<名称>=一种汽车用节能电子正时分电器

<申请（专利权）人>=北京金国科技术公司;祝业槐

<发明（设计）人>=祝业槐

<申请日>=1997.01.22

<地址>=100080北京市海淀路80号中科大厦301室

<摘要>=本实用新型涉及汽车用节能电子正时分电器,其

中分电器轴的轴头露在轴承座的外部,另一端在轴承座内,遮光

罩圆盘压铆在分电器轴的中上部,分电器轴的顶部插接通用式

的分电头,遮光罩的圆盘边缘有通光孔,光电转换开关底盘紧紧

压装在轴承座内,并通过屏蔽电缆与控制盒连接,控制盒内装有

电路板,电路板上有顺序连接的正时控制电路,点火线圈初级闭

合时间控制电路,其中脉冲信号发生电路是装在光电转换开关

圆盘上。

<REC>

<申请号>=CN91214581.1

<名称>=一种汽车差速器拆装机

<申请（专利权）人>=朱传福

<发明（设计）人>=朱传福

<申请日>=1991.06.01

<地址>=635000四川省达县市达县地区地建司修造厂

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车差速器拆装机，它由支

承部分及升降传动部分构成。支承部分包括底座、活

动支架、托板，升降传动部分包括升降摇臂装置、丝杆

等。本装置结构简单，生产成本低；采用本装置能代

替2-3人拆换差速器，使用时安全、方便、效率高。

<REC>

<申请号>=CN92207165.9

<名称>=一种汽车加速器

<申请（专利权）人>=左重恒

<发明（设计）人>=左重恒

<申请日>=1992.04.21

<地址>=121001辽宁省锦州市凌河区重庆路三段15-9号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车加速器，其特征在于箱

体上有与输入轴为一体的传动齿轮和外花键轮，其轴

芯圆孔内装有径向推了轴承，在输出轴花键轮上有与

传动齿轮为一体的内花键轮，在箱体上部有副传动

轴，下部装有拨叉轴，拨叉轴上有拨叉，在支架盖上装

有拨叉臂。该加速器结构简单，不占汽车有效空间，是一种

新型加速器，有广泛使用前景。

<REC>

<申请号>=CN91224022.9

<名称>=隔套

<申请（专利权）人>=北京齿轮总厂车桥厂

<发明（设计）人>=童荣初;毛云;袁镇庆;孙绍峰

<申请日>=1991.09.03

<地址>=100023北京市朝阳区半壁店

<摘要>=本实用新型提供一种用于调整汽车后桥主减速

器中主动锥齿支承轴承预紧力的隔套，其特征是该隔

套为一厚壁圆锥台形单节波形套，利用它代替普通的

管状隔套和调整垫片，实现无级调整，柔性控制，调整

轴承预紧力迅速，简便，可靠，轴承预紧力满足4～6

公斤的要求。

<REC>

<申请号>=CN95201773.3

<名称>=便携式汽车冲洗器

<申请（专利权）人>=潘恩成

<发明（设计）人>=潘恩成

<申请日>=1995.01.18

<地址>=630030四川省重庆市沙坪坝区沙北街28号

<摘要>=一种便携式汽车冲洗器，由电动机，液压泵，输水

管，刷柄、刷杆和刷体组成，刷体内固定有喷嘴和喷

管，喷嘴上有可转动的刷盘，刷盘下面嵌有毛刷，另

外，刷柄内装有换向阀，转动换向阀可实现高压冲洗

和刷盘旋转刷洗的功能。该装置具有轻便灵活的特

点，能有效地清除汽车表面污泥，有一定的清洗效率，

此外，该装置还可用于其它物体表面的清洗。

<REC>

<申请号>=CN02277404.1

<名称>=汽车挡风玻璃自动遮阳装置

<申请（专利权）人>=伏新

<发明（设计）人>=伏新

<申请日>=2002.10.09

<地址>=410014湖南省长沙市雨花区高桥乡友谊村17组

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车在停泊或行车途中，防

止阳光直接从挡风玻璃处照射的遮阳装置。它由带座转动箱、

转动轴、连接轴、轴承固定座、拉杆、升缩线、自动回位器、

遮阳布、电动机、控制开关构成，带座转动箱、轴承固定座、

自动回位器、电动机、控制开关分别固定在挡风玻璃的反而。

带座转动箱、轴承固定座上分别安装连接轴，转动轴通过销孔

的作用与连接轴连接为一体，电动机与带座转动箱连接，控制

开关与电动机连接，遮阳布一端固定并缠卷在转动轴上另一端

固定在拉杆上，升缩线一端与自动回位器连接另一端与拉杆上

的定位柱连接。本实用新型与现有技术相比具有设计新颖、结

构简单、外形美观、使用方便的优点。解决了汽车挡风玻璃的

遮阳问题。

<REC>

<申请号>=CN95229565.2

<名称>=船用强力伞锚

<申请（专利权）人>=郑联贵

<发明（设计）人>=郑联贵

<申请日>=1995.12.20

<地址>=317602浙江省玉环县坎门镇电厂路22号

<摘要>=船用强

力伞锚包括伞体及根

绳、小转环、排水口

绳、浮子、浮子绳、石

砣、石砣绳、收锚绳和

拖曳绳，根绳固定在大

转环上，大转环由转环

体、联接件、吊环组成，

转环体与联接件之间、联接件与吊环之间用密封件密封，转环体

与吊环之间装有轴承。不仅具有机械强度高、减摇效果好等优

点，而且根绳与拖曳绳连接灵活、使用效果好。是各类渔船、运

输船或其他船只较为理想的减摇抗浪设备。

<REC>

<申请号>=CN95211707.X

<名称>=新型高强度汽车后桥

<申请（专利权）人>=国营云南机器四厂

<发明（设计）人>=张家硕

<申请日>=1995.05.16

<地址>=675000云南省楚雄市国营云南机器四厂

<摘要>=

本实用新型是一种用于轻型载货汽车的新型高

强度汽车后桥，特别适用于各种轻型农用货车，属汽

车后桥总成的改进。它是将汽车后桥桥壳体的圆形

横截面改变为矩形形状的横截面，将燕尾形的弹簧钢

板托变为由上下托板和四个定位孔组成的弹簧钢板

托，从而在现有车辆其它部件和发动机不变的条件

下，提高汽车载货量1.56倍，同时使汽车弹簧钢板的

固定更可靠。本装置可安装在一同类型的轻型车辆

上，有效地利用现有轻型车辆的设计能力，节约了资

源，特别适合我国广大农村运输户、专业户和承包户

使用。

<REC>

<申请号>=CN02248826.X

<名称>=汽车座椅背板连接器

<申请（专利权）人>=甘新波

<发明（设计）人>=甘新波

<申请日>=2002.10.23

<地址>=510550广东省广州市永福路45号C座1号309室

<摘要>=本实用新型公开了一种用于汽车座椅的背板连

接器。该汽车座椅背板连接器，包括椅座块和靠背块，椅座块

与靠背块通过球形轴承相连接。所述椅座块与靠背块可在多个

方向上相对转动，因而不但可以满足靠背与椅座之间的角度不

断改变的需要，更适用于不同牌子不同型号的、椅座与靠背之

间的相对宽度不同的各种座椅。

<REC>

<申请号>=CN93235359.2

<名称>=水田耕作船

<申请（专利权）人>=吴子良

<发明（设计）人>=吴子良

<申请日>=1993.12.31

<地址>=413400湖南省桃江县双江乡毛家桥村

<摘要>=一种水田耕作船，它是由船体、机架离合部分、动

力部分、过桥部分、链条传递部分、耕作滚和挡泥板等

组成，动力安在船体的中央，通过一级皮带、二级齿

轮、三级链条减速，将发动机动力传递给耕作滚推动

船前进，而通过绳索遥控或者方向盘控制达到完成耕

田作业。这种耕作船适用于山区、平原、丘陵和湖区

任何性质不同的水田耕作；结构简单，制造容易，用材

要求不高，一般小型机械厂都能制造；重量轻，操作简

单，经久耐用，且碎泥效果好，耕作幅度宽，效率高，平

整。

<REC>

<申请号>=CN93239658.5

<名称>=汽车罩快速遮盖和收折装置

<申请（专利权）人>=邝文富

<发明（设计）人>=邝文富;邝文智;童昌信;周骏

<申请日>=1993.12.03

<地址>=610300四川省成都市青白江区华严镇红阳村7组

<摘要>=本实用新型公开了一种将盖车布对露天放置的

汽车既能进行迅速遮盖，又能进行迅速收折的装置。

它是在两个支架座中分别安装一卷平面蜗卷弹簧，让

该弹簧能驱动固定有盖车布的滚筒进行转动，从而使

盖车布从滚筒上迅速地卷出将汽车罩住，或者使盖车

布从滚筒上迅速地卷入，将汽车上的盖车布取下。该

装置结构简单、使用方便，操作起来既省力又省时，而

且遮盖效果好，可随车携带，是司机们的好助手，具有

推广使用的价值。

<REC>

<申请号>=CN98233564.4

<名称>=船用夹持航标装置

<申请（专利权）人>=交通部广州海上安全监督局;中国船舶工业总公司第七研究院第七○八研究所

<发明（设计）人>=徐孝忠;张建斌;黄志军;彭宝智;蔡开田;郭菁菁;陈金水;余剑翔;徐寿钦;唐崇高;王振琅;李忠武;余昭允;金发水;张志明

<申请日>=1998.01.16

<地址>=510230广东省广州市滨江东路520号

<摘要>=本实用新型涉及船用夹持航标装置,其特征是有

一个夹持臂空心的箱体(1),其一头固定有一个叉式空心夹持臂,

在其二叉枝内均固定有一个柱塞油缸(3),柱塞油缸(3)的一端与

液压系统相连通,另一端与夹持臂(5)可旋转活动的铰接,夹持臂

(5)通过固定栓(4)可旋转活动的固定在空心夹持臂内,在箱体(1)

的另一头通过固定在其尾端的轴承(9)与两侧面上由液压系统

控制的翻转油马达(8)相固定,翻转油马达(8)固定在支座(11)

上。

<REC>

<申请号>=CN00255146.2

<名称>=汽车滑行器

<申请（专利权）人>=牛保明

<发明（设计）人>=牛保明

<申请日>=2000.09.22

<地址>=030009山西省太原市五一路481号

<摘要>=汽车滑行器是一种汽车滑行机构,安装在原车变

速箱后端,也可安装在变速箱内。利用棘轮,棘爪单向分离原理,

在滑行时,使传动系和发动机自动分离,车辆在惯性作用下加大

滑行距离达到节约燃料的目的。分离后变速箱内齿轮转速基本

一致,换档可不用离合器,简化了操作程序。在下坡或路滑等工

况需发动机制约车速时可将滑行器锁住,使车辆恢复到原车性

能。

<REC>

<申请号>=CN200620092099.3

<名称>=汽车活性传动轴

<申请（专利权）人>=赵斌;

<发明（设计）人>=赵斌;赵琴

<申请日>=2006.07.14

<地址>=113001辽宁省抚顺市望花区海城街8委15组3－1

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车活性传动轴，是在主轴上安装动齿轮、定齿轮和弹簧，主轴为变径，中段为花键轴，花键轴左端装有弹簧，弹簧右端为动齿轮，动齿轮与主轴为花键结合；定齿轮经轴承与主轴连接。动齿轮与定齿轮的结合面为棘齿结合。这种结构可使汽车在滑行时，保持原档位不变，又不增加活塞压缩空气阻力，能合理的利用车体惯性力，在重新加速时，只需加油即可。具有操作简便、减少部件磨损的优点，并具有一定的节油效果。

<REC>

<申请号>=CN99252822.4

<名称>=一种汽车减震螺旋弹簧拆装器

<申请（专利权）人>=尚玉东

<发明（设计）人>=尚玉东

<申请日>=1999.11.01

<地址>=224500江苏省滨海县东坎镇阜东中路110号

<摘要>=本实用新型涉及汽车独立悬架螺旋弹簧维修、保

养工具的改进。根据弹簧发生弹性变形时,弹簧上所加力的大小

与弹簧的伸长或缩短成正比的原理,把拆装器做成一根上部左

旋,下部右旋的梯形螺纹传动丝杆。丝杆两端用轴承固定在上下

两节组合的铁管本体里,上下螺母外连接可变换的移动拨叉,拨

叉口一侧可变动,一侧固定。移动拨叉在铁管本体上开口槽中的

距离变化,靠丝杆顶部连接的可变换螺钉来调节,操作简易、安

全、工效快。本实用新型符合力学原理,使用寿命长,是理想的

实用新型。

<REC>

<申请号>=CN01218130.7

<名称>=自动粉皮加工机

<申请（专利权）人>=刘文宣

<发明（设计）人>=刘文宣

<申请日>=2001.03.30

<地址>=222345江苏省东海县白塔埠镇王子布村三组

<摘要>=自动粉皮加工机是在船形加热锅内装有转鼓轮

和隔水器,转鼓轮上装有粉皮成形器,加热锅边上装有布油器与

钢丝挑针、刮刀。制粉皮的浆料进入成形器后,可涂布在转鼓轮

上,转鼓轮上的浆料经旋转在加热锅内煮熟后自动刮下即成为

湿粉皮,湿粉皮用滚筒拉动经冷却箱至粉皮输送箱,最后落在平

台支架上铺有竹帘的跑车内,跑车由平台支架两端设的钢丝绳

拉动。湿粉皮晾在竹帘上后由人工移在场地上自然干燥。采用

此生产装置可节省燃料50%,原料损耗率为0.5%,产品的口感良

好。

<REC>

<申请号>=CN03255007.3

<名称>=气囊式车载遮阳棚

<申请（专利权）人>=肖小松

<发明（设计）人>=肖小松

<申请日>=2003.07.31

<地址>=430021湖北省武汉市常青花园17村32栋5单元501室

<摘要>=本实用新型是一种气囊式车载遮阳棚，属于汽车

用品。主要解决汽车在露天停放存在的车内温度较高，再驾驶

时需先降温而浪费时间、消耗汽油的缺点。本实用新型包括带

有气孔的气囊式遮阳罩、位于汽车保险杠或车尾翼或车后备箱

内或车顶上的轴、轴承座、带有操作控制器的电器盒，其动作

受电器盒控制的回收电机，其中，遮阳罩的一端与轴连接，轴

承座和回收电机分别与轴的两端连接。本实用新型能够遮挡阳

光直接照射，使车内温度在达到吸散热平衡点后不再继续升

高。

<REC>

<申请号>=CN92217116.5

<名称>=汽车高效制动后桥

<申请（专利权）人>=肖琼怀

<发明（设计）人>=肖琼怀

<申请日>=1992.06.15

<地址>=413400湖南省桃江县城关镇荷叶塘9号

<摘要>=一种汽车高效制动后桥，它是由后桥架[1]、主传

动箱[2]、半轴[3]、制动器[4]、大小齿轮[7][5]，以及轮毂

[8]和齿轮油箱[10]等部件组成的。这种汽车高效制

动后桥，克服了现有汽车后桥半轴处容易扭断，以及

差速器容易坏的缺点，减小其刹车导管压力，避免了

汽车在行驶中导管破裂而易发生事故，其最大优点是

能把汽车巨大的动能迅速地转化成热能，制动毂散热

快，能很快地恢复制动效果，而提高了汽车的行驶安

全，且使用灵敏度高，安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN91219368.9

<名称>=汽车风扇热敏自动离合器

<申请（专利权）人>=北京海淀龙苑化工机电技术公司

<发明（设计）人>=党润田;丁天凡

<申请日>=1991.08.05

<地址>=100091北京市海淀区一亩园118号

<摘要>=一种汽车风扇热敏自动离合器，其左半离合器的

外缘是锥形可与右半离合器的内锥形槽相配，离合器

通过轴承、空心轴套装在空心轴上，轴的右端装有2

个不同设定温度点的热敏记忆合金弹簧，该弹簧装在

水泵叶轮内腔中，当冷却水温超过设定温度时，弹簧

伸长，使拉杆带动左半离合器克服平衡弹簧的弹力与

右半离合器接合，因而风扇转动，反之，离合器脱开，

风扇就停止。第二个热敏弹簧可在第一个热敏弹簧

失效后继续工作，使发动机不致过热损坏。

<REC>

<申请号>=CN95222460.7

<名称>=一种波纹挡边皮带防偏滚轮装置

<申请（专利权）人>=交通部上海港口机械制造厂

<发明（设计）人>=张振雄;黄涛

<申请日>=1995.09.28

<地址>=200127上海市浦东区东南路3500号陈紫云转

<摘要>=

本实用新型用于斗轮式连续卸船机，它由卡板、

支架、侧辊组成，其特点是在皮带基板两侧的支架的

每块主板的两块耳板间分别装有一个滚轮装置，两个

滚轮装置结构相同，对称于皮带基板，从而有效地解

决了连续卸船机筒仓内波纹挡边皮带的跑偏问题，使

皮带输送工作能保持正常运行，延长皮带的使用寿

命，提高了卸船机的作业效率，加快码头运输周转

率。

<REC>

<申请号>=CN90211199.X

<名称>=汽车推拉玻璃钢窗框辊压机

<申请（专利权）人>=邹品成

<发明（设计）人>=邹品成

<申请日>=1990.03.02

<地址>=411100湖南省湘潭钢铁公司雷公圹第3栋4号邹俊东转

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车推拉玻璃钢窗框辊

压机。由机座、动力装置、传动装置、模、夹具等组

成。它主要是利用主、被动轴上的公、母模转动来完

成薄钢板工件的辊压、挤、拉、弯等工艺过程，使钢窗

框产品标准化、定型化、光滑平整、外型美观，它的问

世为我国汽车修理行业提供了一种理想的机具。

<REC>

<申请号>=CN03223716.2

<名称>=汽车轮胎气体参数实时监控及轮胎突爆汽车方向防偏装置

<申请（专利权）人>=王正键

<发明（设计）人>=王正键;涂美娇

<申请日>=2003.02.21

<地址>=510500广东省广州市天河区沙河花生寮七巷7号401房

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车轮胎气体参数实时

监控及轮胎突爆汽车方向防偏装置，它由监控器盒、液晶显示

模块、轮胎温度报警灯、键盘、蜂鸣器、电路板、电缆、插头

插座、电子电器元件盒、单片微型计算机、芯片、晶振、电容、

电阻、二极管、直流变换器、继电器、常闭合开关、轮胎温控

电路开关、轮胎气压传感器、轮胎切割器、防偏钳、随动防偏

器、钢管、气室、铁夹、电磁阀、空气压缩机、单向阀、贮气

筒、气控电路开关、温控电路开关接头、轮胎气压传感器接头

与汽车蓄电池和汽车轮胎按规定位置进行安装和相应顺序相

互联接组成。本实用新型安全可靠、结构简单、易于制造加工、

成本低、效

果好，能广泛地应用在各种汽车上。

<REC>

<申请号>=CN93219982.8

<名称>=玩具汽车传动机构

<申请（专利权）人>=陈弘宗

<发明（设计）人>=陈弘宗

<申请日>=1993.07.30

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种行进方式可变的玩具汽车传动机构，2个电

动机轴上装有齿轮，2个传动轮分别装在底盘左右两

侧，传动轮中心各枢接一轴杆，其衔接点外缘以及临

近传动轮一端装有铜套，而轴杆上还装有齿轮，通过

另两组齿轮，依次啮合，电动机由IC电路控制可以

变换转向和速度，由此可沿直线或弧线行进或倒退，

或原地回转，行进时碰撞障碍物，可后退一段距离，就

调正方向不会停滞于原地虚耗电源。

<REC>

<申请号>=CN200520007209.7

<名称>=汽车电磁控制滑行节能器

<申请（专利权）人>=刘杰

<发明（设计）人>=刘杰

<申请日>=2005.02.18

<地址>=116001辽宁省大连市中山区捷庆里1－2－7－2号

<摘要>=一种汽车电磁控制滑行节能器，控制轮通过轴承

设置于动力输出轮均布有凸齿的内圈中，控制轮周向边缘设置

有均布且方向相反的两组棘爪，棘爪分别与动力输出轮内圈均

布的凸齿相啮合，其中一组棘爪由与控制电路电连接的电磁铁

连接控制，使其与凸齿可处于啮合或解脱状态，控制电路分别

与汽车的电源正极、刹车灯工作时提供的正电信号、倒车灯工

作时提供的正电信号、设置于离合器控制机构中的微动开关

K2电连接。本实用新型结构简单合理，可利用车辆行驶中的

惯性，在发动机怠速运转时滑行节能。滑行过程中通过制动器

与离合器的操作，可使发动机与驱动轮之间实现柔性连接辅助

制动，在确保行车安全的同时节能降耗。

<REC>

<申请号>=CN00242385.5

<名称>=一种带泵的汽车无刷发电机后端盖

<申请（专利权）人>=福建仙游闽仙汽车电器有限公司

<发明（设计）人>=叶龙贵;方国水;叶雨晃;陈建华

<申请日>=2000.07.09

<地址>=351200福建省仙游县城关新桥路55号

<摘要>=本实用新型公开了一种带泵的汽车无刷发电机

后端盖,它在壳体中央有一个可使轴承和油封装配在一起的圆

柱形凹槽,由于轴承孔和油封孔是一道工序加工,同心度保持良

好,使发电机质量稳定、可靠,克服了带泵的汽车无刷发电机漏

油问题,这种后端盖设计合理,整机性能好,使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN94205033.9

<名称>=液压式汽车离合器分离装置

<申请（专利权）人>=赵杰

<发明（设计）人>=赵杰

<申请日>=1994.03.29

<地址>=201800上海市嘉定区李园一村6号503室

<摘要>=一种液压式汽车离合器分离装置，包括操纵用踏

板、提供压力油的液压主缸、推压分离轴承的工作油

缸及分离轴承，该工作油缸的缸体呈圆盘形，在该圆

盘形缸体的中央轴孔和安装用螺栓通孔之外的部位，

开设1个以上的圆柱槽形小油缸，小油缸内设推压分

离轴承用的小活塞，缸体的小活塞设置侧的端面上，

同轴固定分离轴承用导向轴套，不仅结构简单、不易

磨损、操作省力，而且制造也十分方便，可降低制造成

本。

<REC>

<申请号>=CN93208025.1

<名称>=汽车空气压缩机的自动控制装置

<申请（专利权）人>=张瑞祥

<发明（设计）人>=张瑞祥

<申请日>=1993.03.26

<地址>=730060甘肃省兰州市西固区康乐路52号

<摘要>=本实用新型是一种汽车空气压缩机的自动控制

装置。其特点是把空气压缩机曲轴皮带盘分开为皮

带轮和固定套两部分，在固定套上装有电磁离合器，

用装在贮气筒上的气压继电器控制皮带轮和固定套

的离合，贮气筒气压临近安全值压缩机自动运转，气

压达额定值发动机只带动皮带轮空转，压缩机不运

转，克服了现有空气压缩机始终随发动机运转磨损快

的缺点。延长压缩机使用寿命5倍以上，且具有不串

油降耗节能的优点，适用于各种汽车气压制动系。

<REC>

<申请号>=CN90225841.9

<名称>=紧急刹车装置

<申请（专利权）人>=梁霞飞

<发明（设计）人>=梁霞飞

<申请日>=1990.12.07

<地址>=550002贵州省贵阳市大南修铸厂

<摘要>=本实用新型提供了一种紧急刹车装置，它由二套

刹车机构、传动轴、传动机构组成。主要利用刹车履

带和锚块对急驶汽车行车时突然失去刹车进行紧急

刹车。当工作时，刹车履带和锚块迅速落下、掉在汽

车后轮前阻止，这样达到有效刹车的目的。本实用新

型结构简单，极易安装而且反应迅速，能防止车辆翻

车等事故的发生。特别适用于大、中型客、货车使

用。

<REC>

<申请号>=CN200520050913.0

<名称>=汽车车轮轴承注油装置

<申请（专利权）人>=黎桂林

<发明（设计）人>=黎桂林

<申请日>=2005.05.24

<地址>=422100湖南省邵阳县黄塘乡峦山村11组

<摘要>=汽车车轮轴承注油装置，包括注油主体和密封紧

压装置，注油主体由管状体和工作台面组成，工作台面与管状

体固定连接，在管状体的管内下部设有一活塞，活塞下底面上

的连杆与管外的注油手柄相连；密封紧压装置由支架及装在支

架上的摇臂和密封塞、手柄组成，密封塞装在摇臂上，在密封

塞上装有手柄。具有结构简单、使用方便、省时节力的优点。

<REC>

<申请号>=CN03210665.3

<名称>=电动汽车用永磁直流电机

<申请（专利权）人>=杨林江

<发明（设计）人>=杨林江

<申请日>=2003.09.12

<地址>=312044浙江省绍兴县兰亭镇娄宫浙江兰亭高科有限公司

<摘要>=一种电动汽车用永磁直流电机，属电机制造技术

领域，主要由机壳(7)，置于机壳两端的前端盖(1)和后端盖(10)，

置于前端盖和后端盖内的轴承(11)，置于前端盖轴承和后端盖

轴承之间的转轴(12)，置于转轴上的转子(8)，置于机壳内侧与

转子相对应位置带镀锌覆涂层(6)的永磁磁极(5)，置于前端盖内

侧带电刷(3)的电刷架(2)，置于前端盖与转子之间的换向器(4)，

置于机壳内与转轴相连的风扇(9)等构成。本实用新型设计合

理，与现有技术相比，具有结构简单，体积小，质量轻，效率

高，控制性能好，运行可靠等特点，并可达到电励磁电机难以

达到的高性能，能满足电动汽车的使用要求。

<REC>

<申请号>=CN96203522.X

<名称>=汽车防撞人装置

<申请（专利权）人>=张秉元

<发明（设计）人>=张秉元

<申请日>=1996.02.17

<地址>=036600山西省保德县东关镇张家圪坨村

<摘要>=本实用新型是一种汽车防撞人装置是装于汽车

前梁下面的急救器，

属于救护机械装

置。该装置是由活动

梯网，防撞弹力网，卷

扬机组成。活动梯网

一端用弹力绳拉紧

挂在钩上，另一端被

卷扬机绳索拉紧套在按键上，松开按键，弹力绳把活动梯网弹出，

击倒车前行人，倒在急救网上，避免行人与车对撞的危险。

<REC>

<申请号>=CN02273945.9

<名称>=汽车座椅用水平驱动器测试装置

<申请（专利权）人>=长春市智能仪器设备有限公司

<发明（设计）人>=李泽奇

<申请日>=2002.06.28

<地址>=130021吉林省长春市人民大街142号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车座椅用水平驱动器测

试装置，属汽车零部件检测设备。在结构方面，所有固定件均

安装在同一底板上，所有动动件均由直线轴承在两根直线轴承

杆上滚动。本实用新型有二个主要运动，分别是第一滑座和第

二滑座共同运动的，第三滑座和第四滑座共同运动的。优点是：

结构新颖、独特，摩擦力小。使用起来稳定可靠，方便，可以

在一台检测设备上进行若干项测试。而且检测数据可靠，精度

高。

<REC>

<申请号>=CN87203512

<名称>=汽车脚踏起动器

<申请（专利权）人>=宋毅

<发明（设计）人>=宋毅

<申请日>=1987.03.13

<地址>=北京市铁道部科学研究院运输所

<摘要>=本实用新型是一种用于汽车因电力不足起动困

难时，能够实现脚踏起动的装置。此装置包括：棘

轮、主体架、大链轮和支架。棘轮两端固定有小飞轮

和轴承，中心有孔，装在主体架上部可以转动。大链

轮上带有脚蹬，与轴滑动配合，固定在主体架下部，通

过链条与小飞轮传力，后部装有复位弹簧，使脚蹬不

受力时能保持固定位置。支架以紧固件与主体架联

结，可向下或上起支撑作用，距离可调。起动杆一头

可插入棘轮中心孔并能随之转动，一头能拨动汽车起

动爪。

<REC>

<申请号>=CN89201819.4

<名称>=汽车后轮驱动转向装置

<申请（专利权）人>=张龙

<发明（设计）人>=张龙

<申请日>=1989.02.22

<地址>=北京市7208信箱9分箱

<摘要>=本实用新型是一种汽车后轮驱动转向装置，它采

用分别控制两个后轮，可使汽车在各种运行条件下作

90°方向转角。整套系统由减速箱、左右两个复合

式万向节及差齿箱和双向结头，后半轴和转向推杆组

成，结构简单，易于实现，与现有前轮驱动转向系统相

比，本实用新型可大大减小汽车的转弯半径，同时提

高汽车的操纵安全性。

<REC>

<申请号>=CN02217000.6

<名称>=船用防鼠挡

<申请（专利权）人>=董成泰

<发明（设计）人>=董成泰;袁全新

<申请日>=2002.04.23

<地址>=200082上海市虹口区唐山路685弄39号

<摘要>=本实用新型涉及一种船用防鼠挡，特点是它由两

块半圆板通过转轴和连接板相连接，两块半圆板合成的圆孔内

置有球形转向套，球形转向套的内侧置有多个销钉，每块半圆

板的上部开有一个绳孔，两块圆板下端通过导槽与锐口相配

合。由于球状转套可绕轴灵活转动，始终紧靠倾斜的缆绳，无

孔隙，转向套内侧销钉使防鼠挡即使是大风时也不会松动而产

生孔隙和损坏，防鼠挡套在缆绳上后，下部闭合，无孔隙。因

此，本防鼠挡能可靠的防止老鼠从船舶上进出，符合世界各国

卫生检疫的规定。

<REC>

<申请号>=CN01230800.5

<名称>=汽车平衡器

<申请（专利权）人>=张剑云

<发明（设计）人>=张剑云

<申请日>=2001.07.30

<地址>=335400江西省贵溪市制药厂新宿舍大楼51号

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车上用的平衡器,包括

两根交叉成x型的支杆,两根支杆之间通过轴承连接,其中一根

支杆的一端固定连接在车的大梁上,另一端活动地连接在车的

底盘上,而另一根支杆的一端则固定连接在车的底盘上,另一端

活动连接在车的大梁上。本实用新型可广泛适用于各种型号的

汽车、三轮车、拖拉机等,具有结构简单、平衡效果好特点。

<REC>

<申请号>=CN98226688.X

<名称>=新型汽车减振器

<申请（专利权）人>=兴化市利源机械厂

<发明（设计）人>=孙安福;张炳庚

<申请日>=1998.05.07

<地址>=225700江苏省兴化市北水关桥北首

<摘要>=本实用新型汽车减振器涉及的是一种适用于轿

车、面包车、微型汽车车体与车轮连结部分的液压减振装置。

结构具有活塞杆、油缸、油箱端盖、油封、箱体、弹簧座、支

架、挂耳、液压分配装置,其特征是在油缸内活塞杆上固定有滑

动支撑座,滑动支撑座外圈装有滑动轴承,油缸端部有轴承座,轴

承座内套装有复合轴承,油箱端盖有外螺纹与固定在箱体端部

内孔中的螺纹套相配合,密封端面处装有油封圈。滑动支撑座侧

装有减振垫。

<REC>

<申请号>=CN92201965.7

<名称>=旋转平衡式内燃机

<申请（专利权）人>=王恩贺

<发明（设计）人>=王恩贺

<申请日>=1992.01.31

<地址>=063000河北省唐山市机场路北楼32-3-203

<摘要>=本实用新型涉及一种旋转平衡式内燃机。其特

点是不用曲轴、连杆及进排气门机构，缸体是由转子、

转子盖、气缸侧盖、气缸套筒等构成，活塞呈船形，它

通过活塞销和限位销与转子盖活动连接于气缸腔内，

气缸侧盖上有内燃机内腔的冷却风进排口，冷却风的

进排管道与汽化器的空气滤清器联接。本实用新型

与现有技术相比，具有体积小、重量轻、马力大等优

点，是一种结构设计合理、制作维修方便、造价低廉的

理想内燃机。

<REC>

<申请号>=CN90215666.7

<名称>=永磁定子汽车起动电机

<申请（专利权）人>=朱殿兴

<发明（设计）人>=朱殿兴

<申请日>=1990.12.30

<地址>=102600北京市大兴县团河农场汽车配件厂

<摘要>=一种用于带动汽车发动机起动的永磁定子汽车

起动电动机。现有的永磁定子汽车起动电动机一般

采用钕铁硼，价格较高，而采用锶铁氧体磁力较小。

本实用新型的结构为：壳体上装有永磁定子，电刷和

前后端盖，转子支承在端盖上，永磁定子为锶铁氧体，

其厚度为17-25毫米，圆弧状锶铁氧体定子嵌入在

壳体上对称分布的四个方孔中，并且其上面盖有盖

板。本实用新型可达到最佳磁场力。

<REC>

<申请号>=CN01273333.4

<名称>=汽车中间轴节能离合器

<申请（专利权）人>=赵广耀;唐济生

<发明（设计）人>=赵广耀;唐济生

<申请日>=2001.12.10

<地址>=455000河南省安阳市解放路95号院1单元3层西户

<摘要>=汽车中间轴节能离合器属交通运输机械领域,适

用于汽车。主要技术是将汽车中间传动轴分两节,一节为主传动

花键轴,一节为被动花键轴。主动花键轴上有带螺纹的花键套,

花键套上的螺纹与外锥形螺母连接,被动花键轴上有内锥形花

键套,外锥与内锥吻合。外锥螺母的外锥端处有凸台,凸台前有

弹簧,弹簧与内锥形花键套的端面接触。被动轴上有滚针轴承装

在主动轴的内孔里,内锥花键套的轴部有推力轴承与带螺纹的

花键套内孔接合,带螺纹的花键套与壳体之间装有端面轴承,被

动轴上还装有一个轴承。内锥形花键套与壳体之间有螺钉固

定。内锥形花键套上有一凹槽,凹槽里装有拨叉,拨叉与拉杆连

接。优点是利用汽车的惯性,达到节约能源的目的。

<REC>

<申请号>=CN00244362.7

<名称>=一种机动车的动力输出装置

<申请（专利权）人>=易定捷;陈尔昌

<发明（设计）人>=易定捷;陈尔昌

<申请日>=2000.09.01

<地址>=400011重庆市渝中区宏声巷10号6－3

<摘要>=本实用新型涉及一种用于机动车的动力输出装

置。它包括动力轴1、轴承2、轴承座3、皮带轮4,其中动力轴

1后端套入固定在机动车发动机轴5端头的皮带轮6盘上的带

法兰盘的花键套7内并与发动机轴5连接,动力轴1的前部经轴

承2、轴承座3支承于汽车保险杠8上,动力轴1前端安装有皮

带轮4。本实用新型结构简单,它安装于机动车上,可作各种机具

的动力源,其应用范围广,适应性强。

<REC>

<申请号>=CN89211555.6

<名称>=汽车离合器分离轴承润滑脂加注器

<申请（专利权）人>=颜克安

<发明（设计）人>=颜克安

<申请日>=1989.10.14

<地址>=湖南省株洲市铁道部株洲车辆工厂运输公司412003

<摘要>=本实用新型介绍了一种汽车离合器分离轴承润

滑脂加注器，是一种汽修辅助工具。其主要是由加注

器本体和油嘴组成，所述的加注器本体上车有两环形

凹槽，凹槽内设有出油口分别与柱体上下端的油嘴相

连通。利用该分离轴承润滑脂加注器其注油效果明

显优于传统方法和器具，并且能延长分离轴承的使用

寿命，且有很好的实用价值。

<REC>

<申请号>=CN95222449.6

<名称>=铁路货车滚动轴承故障诊断台

<申请（专利权）人>=铁道部科学研究院机车车辆研究所;北京铁路局车辆处

<发明（设计）人>=丁福焰;康启良;冯庚斌;段全胜;沈适;王城中;常瑞新;吴蒙

<申请日>=1995.09.28

<地址>=100081北京市西直门外大柳树路2号

<摘要>=

本实用新型公开了一种铁路货车滚动轴承故障

诊断台，属于铁路车辆轮对滚动轴承故障振动诊断成

套技术中的专用设备。其设计有一个框架式台架；一

个对轮对的转动实施双侧起动、单侧驱动的组件、升

降和支承的组件、轮对升起的定位组件、可实现快速

制动的组件及轮对进出诊断台的组件。本诊断台可

实现对铁路货车轮对滚动轴承不分解、快速、自动诊

断。本诊断台结构简单，体积小，能耗及造价低，完全

能满足测试诊断要求，利于铁路现场推广实施。

<REC>

<申请号>=CN02275885.2

<名称>=一种汽车维修升降装置

<申请（专利权）人>=祝光友

<发明（设计）人>=祝光友

<申请日>=2002.07.26

<地址>=663101云南省文山州砚山县平远街建兴机修厂

<摘要>=一种汽车维修升降装置，主要用于汽车齿轮箱的

升降装置。它由两组矩形铰链机构(1)、一根螺杆(2)、一对传动

齿轮即主动轮(3)和从动轮(4)、一个伸缩架(5)、一个定位轴承

(6)、顶架(7)以及底架(8)组成；在顶架上可设置顶盘(17)，底架

上可设置底盘(18)和滚轮(19)；矩形铰链机构的上部支撑并固定

连接顶架(7)，下部固定连接底架(18)，两侧端分别铰链连接在

伸缩架(5)前横杆(9)、后横杆(10)上，矩形铰链机构(1)连接顶架

(7)和底架(8)处，两铰链的绞结处采用局部齿(21)啮合。螺杆(2)

套入前横杆和后横杆上固定的螺杆套(11)(12)上，螺杆套的设置

采用内螺纹呈对称的形式安装；螺杆的前端与从动轮固定连

接，在螺杆与从动轮之间还设置有一传动轴承(20)；主动轮的

齿牙与从动轮的齿牙相配合，主动轮的前端与定位轴承内的轴

承紧密配合，尾端连接一个手柄(13)；伸缩架由底套筒(14)、中

套筒(15)、插入端(16)三段组成。本实用新型具有结构简单，操

作方便，安全稳定的优点。

<REC>

<申请号>=CN94248959.4

<名称>=汽车变速器

<申请（专利权）人>=大连汽车变速箱厂

<发明（设计）人>=刘锦升;李青山

<申请日>=1994.12.30

<地址>=116021辽宁省大连市沙口区黄河路765号

<摘要>=

本实用新型属于轻型汽车变速器，有5个前进挡

和1个倒挡，全部斜齿传动，各挡同步器结构为圆柱

式，一、二轴与中间的中心距为78毫米，一轴及中间

轴支承轴承采用了圆柱无保持架滚子轴承，具有结构

紧凑、体积小、承载能力高、噪声低的优点。

<REC>

<申请号>=CN02238090.6

<名称>=汽车用防尘罩

<申请（专利权）人>=孙吉民;孙跃斌;魏庆堂;刘晓冬;刘玉忠;史春生

<发明（设计）人>=孙吉民;孙跃斌;魏庆堂;刘晓冬;刘玉忠;史春生

<申请日>=2002.07.03

<地址>=100077北京市丰台区角门西里19号楼6门201室

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车用防尘罩。其主要特征

是：设置在汽车货箱前部顶端的防尘罩储藏箱为长方体，箱体

中间设置一卷轴，卷轴的两端固定在箱体两端的轴承上；该卷

轴一端伸出箱体外，并通过一带有万向轴的长杆与设置在货箱

一侧的手柄连接；门型拉杆的两端固定在汽车货箱后部两侧；

防尘罩一端固定在卷轴上，另一端固定在门型拉杆的横杆上。

操作人员可以通过摇动手柄，轻松地将防尘罩从货箱的前部罩

到货箱的后部。本实用新型操作简单、防尘罩覆盖严密并且收

放快捷、方便。

<REC>

<申请号>=CN200520026964.X

<名称>=双流向船用泵

<申请（专利权）人>=天津泵业机械集团有限公司

<发明（设计）人>=任东升;刘海生;孙连娟

<申请日>=2005.08.10

<地址>=300400天津市北辰区果园南道10号

<摘要>=本实用新型涉及一种双流向船用泵，包括由前导

流管、近似人字型中部流管及尾管构成的泵体，在前导流管与

中部流管之间紧固有中间体，中部流管的两端分别与尾管和其

上安装有机械密封的中间盘连接，中间盘固定连接在泵体与联

结架之间，泵体一端连接电机，中心轴贯穿中间盘、中部流管

和中间体，处于中间体内的中心轴上安装有两个叶轮，中心轴

轴心与水平线设有一夹角，前导流管进水口与尾管出水口处在

同一水平线上。优点为：可高效快速地向船的左、右舷调水，

以达到调节船体因失重而造成的不平衡现象，这样不仅可提高

轮机舱空间的使用率，而且还可降低船用泵的造价，为用户节

约了费用，具有广阔的发展前景。

<REC>

<申请号>=CN94202169.X

<名称>=全自动汽车道闸

<申请（专利权）人>=深圳捷顺机电设备有限公司

<发明（设计）人>=唐健;雷虹;刘筱玉;刘金星

<申请日>=1994.01.29

<地址>=518019广东省深圳市布心路北侧

<摘要>=本实用新型公开了一种全自动汽车道闸装置，该

汽车道闸在电机1与减速器7之间增加了皮带传送

装置6；在减速器7与大输出轴10之间增加了一组

四杆机构；另外还设置了平衡机构5和红外线保护装

置14；该汽车道闸的运动副采用轴承铰链。该汽车

道闸克服了现有此类装置自锁性和自保护性差的缺

点，提高了道闸装置的安全性、平稳性。

<REC>

<申请号>=CN94202668.3

<名称>=变截面轧机

<申请（专利权）人>=袁鸿

<发明（设计）人>=刘玉海;王晓彬;袁鸿

<申请日>=1994.03.15

<地址>=100083北京市海淀区塔院小区迎春园2号楼2门202

<摘要>=一种变截面轧机，是用来轧制汽车变截面板簧的

专用轧机，包括有传动部分、送拉料装置及主轧机。

送拉料装置安在主轧机的正前方；主轧机包括有上支

承辊及上工作辊、下支承辊及下工作辊、上辊压下蜗

轮箱、下辊压上装置等；并进一步包括有上平衡机构

以平衡上辊；在上、下工作辊的正前方辊缝处安有前

立辊机构。本实用新型用计算机进行控制，生产过程

中全部自动化，并具有生产的产品尺寸精确度较高、

更换品种方便、模具加工及更换方便等特点。

<REC>

<申请号>=CN98236735.X

<名称>=涡轮推进船

<申请（专利权）人>=刘殿伶

<发明（设计）人>=刘殿伶;刘敬

<申请日>=1998.02.25

<地址>=121308辽宁省北镇县曹屯满族乡曹屯村五组

<摘要>=本实用新型属船舶制造领域,特别涉及一种无螺

旋桨涡轮推进船。它包括:船体(1)、导水管(2)、涡轮室(3、12)、

发动机A(4);所述导水管(2)入水端置于船体前端水下凹陷处,导

水管(2)的另一端通过措位管(5)与涡轮室(3、12)一端连通,涡轮

室(3、12)另一端配置轴承架(7)后接尾喷管(6、13),本产品结构

简单,运行速度快,耗能低,工作平稳可广泛用于船舶制造行业。

<REC>

<申请号>=CN200720115345.7

<名称>=汽车座椅翻转用电动机

<申请（专利权）人>=哈尔滨泰富电气有限公司

<发明（设计）人>=杨天夫

<申请日>=2007.01.12

<地址>=150060黑龙江省哈尔滨市哈尔滨开发区哈平路集中区哈平西路9号

<摘要>=本实用新型为一种汽车座椅翻转用电动机，机壳轴承安装在机壳轴承室内，磁钢由磁钢支架固定，磁钢支架选用PA66材质制成，转子由含油球轴承及机壳轴承支撑，转子绕组为短距叠绕双飞叉绕制，含油球轴承和电路板组件固定在刷架组件内，太阳轮和信号磁钢压装在转子轴上；太阳轮固定在电机轴上，太阳轮与一级行星齿轮啮合，一级行星齿轮由第一级行星盘定位，逐级减速，输出齿轮与座椅上的枢轴齿轮啮合，带动座椅翻转；输出齿轮内孔套有滑环，固定在输出轴上，防止力矩超载时打滑，起到保护电机和齿轮的作用，内齿轮与齿轮壳体之间采用凹凸槽配合结构，输出轴与第四级行星盘“双D”配合连接，由壳体轴承和端盖含油轴承支撑，端盖含油轴承安装在端盖轴承室内，端盖紧配齿轮壳体。

<REC>

<申请号>=CN02230075.9

<名称>=一种铁路货车检修用钩舌抛丸除锈机

<申请（专利权）人>=赵忠元

<发明（设计）人>=赵忠元;李岩;任剑波

<申请日>=2002.03.25

<地址>=014040内蒙古自治区包头市东河区红星南科研所巷机械研究所家属楼正楼东单元3楼西户

<摘要>=本实用新型属于用于铁路货车检修用的辅助设

备领域，具体说是涉及一种铁路货车检修用的钩舌抛丸除锈

机，是采用开门装置、开合密封装置、吊具旋转装置、直线行

走装置等机械结构，实现一次清理多个钩舌的目的，克服了现

有传统设备费时费力、结构庞大、劳动强度大等缺点，结构简

单、重量轻，是铁路货车检修时可选的一种理想的铁路货车钩

舌抛丸除锈机，定会受到广大用户的欢迎。

<REC>

<申请号>=CN90216635.2

<名称>=汽车发动机冷却风扇自控离合器

<申请（专利权）人>=谭少伟;汤红

<发明（设计）人>=谭少伟;汤红

<申请日>=1990.07.24

<地址>=417000湖南省娄底市新型材料厂

<摘要>=汽车发动机风扇自控离合器，是在发动机冷却水

为80—90℃时，利用形状记忆合金制成的热敏弹簧

因感应水箱热气温度(达到55℃左右)而伸长产生一

定的驱动力推动驱动体与外壳接合，使发动机冷却，

当冷却水低于正常温度时，热敏驱动弹簧自动缩短，

驱动体退回原始位置。本离合器寿命长能自动调节

风扇速度，适用转速不超过3500转/分的各类汽

车。

<REC>

<申请号>=CN91206384.X

<名称>=大台面汽车侧滑测试台

<申请（专利权）人>=河北省武安市交通安全设备厂

<发明（设计）人>=张云卿

<申请日>=1991.04.23

<地址>=056300河北省武安市中兴西路

<摘要>=一种大台面汽车侧滑测试台，槽形框架中部连接

双板回位机构和双板联动机构，两侧的滑板下有双排

高强度支撑轴承，滑板两侧有横向限位轴承，测板与

框架的回位支撑梁上连接单板回位机构，滑板为大台

面形。该测试台通过滑板位移由传感器输送测试信

号可做双板测试，也可做单轮的前束和外倾角测试。

测试承载力大，测试范围宽，数据准确。

<REC>

<申请号>=CN91211947.0

<名称>=齿轮驱动式带离合器的汽车空压机

<申请（专利权）人>=郭宝山

<发明（设计）人>=郭宝山

<申请日>=1991.07.03

<地址>=061000河北省沧州市222信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种齿轮驱动式带离合器的

汽车空压机，包括轴箱9、齿轮4、活塞10、连杆12、活

塞销11以及气缸体构成的空气压缩装置，其特征是

在轴箱9的中间装有一中心轴1、中心轴的外面套装

了一个带偏心轮34的空心偏心轮轴37，偏心轮34

的外面与连杆12大头相连构成了空气压缩机构，解

决了齿轮驱动的空压机无法实施节能离合器的问题，

具有构造合理可靠，体积小的特点，可代替传统的齿

轮驱动的汽车空压机。

<REC>

<申请号>=CN200620040893.3

<名称>=一种用于汽车悬挂系统的变高度变刚度变阻尼控制装置

<申请（专利权）人>=上海工程技术大学

<发明（设计）人>=蒋妙范

<申请日>=2006.04.07

<地址>=201620上海市松江区龙腾路333号

<摘要>=一种用于汽车悬挂系统的变高度变刚度变阻尼

控制装置，由传感器部件、控制器和执行部件构成，传感器部

件、控制器和执行部件之间设置电气连接，传感器部件由车身

速度与位置传感器单元和操纵行驶传感器单元组成，车身速度

与位置传感器单元由车身加速度传感器、车身位移转角传感

器、车身高度传感器和车速传感器组成，操纵行驶传感器单元

由方向盘转角传感器、加速踏板传感器、制动踏板传感器和制

动压力传感器组成，控制器采用ECU，执行部件由可变刚度可

变高度油气减振器、可变阻尼电磁阀和可变刚度横向稳定杆组

成，与ECU相连设置有节气门传感器和路面选择开关。可根

据汽车工况参数闭环地调整汽车振动和稳定，提高汽车的稳定

性、舒适性和安全性。

<REC>

<申请号>=CN200320107510.6

<名称>=汽车水泵轴连轴承的密封结构

<申请（专利权）人>=淄博华天轴承有限公司

<发明（设计）人>=李学超

<申请日>=2003.12.08

<地址>=256400山东省淄博市桓台县张北路171号

<摘要>=本实用新型提供一种汽车水泵轴连轴承的密封

结构，包括骨架和固定在骨架上、环绕于轴的密封圈，密封圈

上设有密封唇与轴过盈配合，特征是密封圈上设有内径呈阶梯

性增大的多道密封唇，位于骨架的同一侧，与轴向有一定角度

构成减压斜坡，相邻的密封唇之间、内径最大的密封唇与密封

圈之间均设有同方向的弹性圆弧槽，内径最小的密封唇与轴过

盈配合。由于多道密封唇位于骨架同的一侧，过盈产生的变形

向同一方向，弹性圆弧槽吸收了变形，所以密封圈对轴的“抱

紧力”相对较小，扭矩减小，启动顺滑、柔和，功率损失少，

提高了极限转速，且多道密封唇前后相继进入密封状态，第一

道密封唇磨损失效后，第二道密封唇作为崭新的密封副进入密

封状态，延长了密封寿命。

<REC>

<申请号>=CN93219260.2

<名称>=汽车节能采暖装置

<申请（专利权）人>=鲁尚文

<发明（设计）人>=鲁尚文

<申请日>=1993.07.19

<地址>=014004内蒙古自治区包头市东河区包头客车厂

<摘要>=本实用新型涉及一种利用汽车主机余热供汽车

除霜和采暖的通用汽车节能采暖装置，其特点是该装

置包括一个由风机、风机驱动机构、热风换热器、风

管、除霜风嘴、采暖风管组成的热风采暖机构和一个

由水泵、与主机相连的水泵传动装置、热水换热器、双

联调节阀、水管、膨胀水箱和车内散热器组成的热水

采暖机构两部分。经热风采暖机构加热的空气供各

类汽车除霜及司机和车厢部分区域取暖，经热水采暖

机构加热的循环水供各类汽车大面积取暖。

<REC>

<申请号>=CN03219690.3

<名称>=双层圆振动筛

<申请（专利权）人>=江苏正昌集团有限公司

<发明（设计）人>=郝波;董含星;许志刚;黄建伟;周志锋

<申请日>=2003.01.27

<地址>=213300江苏省溧阳市码头街225号

<摘要>=本实用新型公开了一种双层圆振动筛，由主机(10)

通过万向联轴器(11)传动带动固定在主轴(12)上的一对偏心轮

(13)旋转产生的离心力作为激振源，使筛箱(5)产生振动；偏心

轮(13)上固定有配重块(14)，通过增减配重块(14)可调整激振力

的大小；筛箱(5)内有上筛网(6)、下筛板(4)，通过变换上筛网(6)

与下筛板(4)的孔径，可得到不同规格的成品；筛箱(5)安装在四

个橡胶弹簧(9)上，整个筛箱(5)密闭在机壳(2)内，机壳(2)顶部

安装有吸风口(7)，这样，可大大减少粉尘的外逸；大颗粒经淌

料板(3)从出料口排出，出料口由角状盒(1)分隔成大颗粒出料

口、成品颗粒出料口和细粉出料口。

<REC>

<申请号>=CN98227271.5

<名称>=转盘式汽车存车装置

<申请（专利权）人>=王元良;王华

<发明（设计）人>=王元良;王华

<申请日>=1998.07.03

<地址>=214415江苏省江阴市祝塘镇北山村

<摘要>=转盘式汽车存车装置,用于拥挤地段空中存放汽

车。其特征在于:主轴与动力装置连接,主轴上固定安装支架,支

架上安装卫星轮轮轴,卫星轮轮轴上安装卫星转轮,各卫星转轮

用传动部件连接;主轴上安装中心定位轮,中心定位轮与机架固

定连接,中心定位轮借助传动部件与卫星转轮连接;存车台板与

卫星轮轮轴固定连接。本实用新型结构简单,占地面积小,存取

汽车方便,造价低,可批量制造。

<REC>

<申请号>=CN91206381.5

<名称>=可变轴距汽车速度测试台

<申请（专利权）人>=河北省武安市交通安全设备厂

<发明（设计）人>=张云卿;史公书

<申请日>=1991.04.23

<地址>=056300河北省武安市中兴四路

<摘要>=一种可调整测速滚轮间轴距的汽车速度测试台，

支撑梁上固定两对测速滚轮，后滚轮可由调距机构前

后调整，两轮之间有举升器和限位滚轮，测速滚轮的

表面有拉丝纹。本测试台可以测试不同型号、不同轮

距的汽车，应用范围广，准确度高。

<REC>

<申请号>=CN89210449.X

<名称>=汽车起动机

<申请（专利权）人>=王培汉

<发明（设计）人>=王培汉

<申请日>=1989.05.05

<地址>=辽宁省辽阳县首山镇铁东汽车修配厂

<摘要>=本实用新型的载重汽车起动机的端盖采用椭圆

形结构，拨叉挡片采用单片结构，转子的正流子端的

垫片采用调整式垫片，转子磁铁上的导线槽采用里宽

外窄的锥形结构，开关触点采用长方形板，炭刷支架

采用M型结构，轴承座孔采用开通式结构。

<REC>

<申请号>=CN99214934.7

<名称>=汽车方向盘转向辅助器

<申请（专利权）人>=张立中

<发明（设计）人>=张立中

<申请日>=1999.07.07

<地址>=063000河北省唐山市路北区龙北楼101－3－102

<摘要>=本实用新型涉及汽车附件,特别是一种汽车方向

盘转向辅助器。它是在方向盘本体扶手空间内装有圆形轴承装

置,该装置的外壁与所说的扶手固定,其内壁固定一根转向磁棒,

沿方向盘纵向在该装置的外壁装有对应的两块磁体,所说的磁

体分别与磁棒端部呈异性磁极相吸状态。本实用新型在倒车、

90度以上急转弯、控制方向盘做360度以上旋转时,仅用一只

手握转向磁棒操纵即可,另一只手可方便的操纵其它部件或用

于支撑身体。转向磁棒及磁体产生的磁场作用于手臂部还起到

磁疗作用。

<REC>

<申请号>=CN93222966.2

<名称>=汽车挂车电线伸缩器

<申请（专利权）人>=杨宜洪

<发明（设计）人>=杨宜洪

<申请日>=1993.09.01

<地址>=300300天津市北辰区荒草坨乡范庄村

<摘要>=本实用新型涉及汽车挂车所使用的一种车灯电

线伸缩器，其主要特征是接线定子柱装在中轴套管

上，中间转子穿入中轴套管，且在中间转子上、下的中

轴套管上有二个压力轴承，下壳体内有弹簧，中间转

子盘面上固定有一弹簧合叶，弹簧合叶另一端连接有

一电工胶木座。本实用新型结构简单，可有效防止挂

车车灯线断线。

<REC>

<申请号>=CN97219322.7

<名称>=车辆防滑制动器

<申请（专利权）人>=纪宝金

<发明（设计）人>=纪宝金

<申请日>=1997.06.28

<地址>=063000河北省唐山市红星里54楼3门503

<摘要>=本实用新型公开了一种与汽车轮胎配合使用的

车辆防滑制动器。它底盘的外圆周上等距设置有齿钉,齿钉的下

部有装于缸套内的垫、弹簧,缸套与送油管连通。底盘的中部有

环形油管,它与送油管连通。底盘的圆心处有轴承,主油管安装

在轴承内圈上与轴承固定连接,与油腔连通。与环形油管连通的

分油管设置在底盘的圆心处。上盘的外圆周上等距设置有齿。

底盘、上盘一同固定连接在汽车轮胎的龙骨上,冰雪天行驶时,

可与刹车同步制动防滑,是理想的车辆防滑制动装置。

<REC>

<申请号>=CN94228639.1

<名称>=便携式汽车刷车泵

<申请（专利权）人>=张庆华

<发明（设计）人>=张庆华

<申请日>=1994.05.18

<地址>=117000辽宁省本溪市平山区振华居民委9号楼2单元5号

<摘要>=本实用新型涉及汽车清洗装置，设置螺钉A、垫

圈A、泵体下盖板、密封垫A、螺母A、垫圈B、泵体、

水轮、密封垫B、密封圈动圈、密封圈静圈、密封垫C、

轴承、泵体上盖板、泵轴、泵中节、连接器、电机、电源

线、水泵出口，在泵中节上设置两个通过螺钉B、螺母

B、垫圈C连接可以转动90°的支架，水泵出口通过

紧固器连接胶管、胶管的另一端设置通水毛刷，具有

简便、实用，体小、体轻、节水、节电、省时、省力、喷刷

一次完成等优点，特别适用于一般小型汽车的清洗作

业。

<REC>

<申请号>=CN93220002.8

<名称>=汽车离合器分离装置

<申请（专利权）人>=赵杰

<发明（设计）人>=赵杰

<申请日>=1993.07.23

<地址>=201800上海市嘉定李园一村6号503室

<摘要>=一种汽车离合器分离装置，包括：踏板1；由踏板

操动的液压主缸2；通过油管由液压主缸提供压力油

的工作油缸5，该油缸的缸体通过其中央开设的轴孔

套装在变速箱内离合器旁的从动轴上，轴孔外侧的环

形槽内，以动配合状态嵌装着圆筒形的活塞，活塞的

顶端部露出于缸体；套装于活塞顶端部的分离轴承

6。由于用工作油缸5直接推动分离轴承6使离合

器动作，所以，相对滑动摩擦构件少，使用寿命长，操

作省力，制造成本低，安装使用方便。

<REC>

<申请号>=CN96246533.X

<名称>=火车自卸货车厢

<申请（专利权）人>=周殿福

<发明（设计）人>=周殿福

<申请日>=1996.09.19

<地址>=300450天津市塘沽区新港路向阳楼2－4－302

<摘要>=本实用新型涉及一种火车自卸货车车厢。是在原

货车横梁上装有自卸装置,包括车轮轴上的齿轮及与之啮合的

离合齿轮,通过与之同轴连接的链轮及链条将转动传递给蜗杆

蜗轮副,使蜗轮中间的活动支撑柱上下移动,实现厢体的倾斜及

卸货过程。该车设计巧妙,不需外加动力,即实现卸货功能,每节

厢体卸货需18秒,整列货车卸货连同辅助时间约需20分钟,提

高效率几十倍,且投资较低,对卸货车站只要求路基高于地面1

米以上,可实现原有厢体改造,减少货物积压,提高吞吐能力降低

成本。

<REC>

<申请号>=CN01272909.4

<名称>=汽车行星齿轮自动无级变速器

<申请（专利权）人>=孙政伟

<发明（设计）人>=孙政伟

<申请日>=2001.12.17

<地址>=222004江苏省连云港市海连西路3号东港汽车驾驶员培训中心

<摘要>=汽车行星齿轮自动无级变速器涉及一种齿轮传

动装置。它是以行星齿轮、齿圈、齿塔、中心齿轮为主体的一

套齿轮组合,通过汽车的车速反馈来控制整个汽车行星齿轮自

动无级变速器的传动输出比,从而实现无级变速。使大型、中

型、小型、重型汽车无需多余的辅助设备即可实现大功率传

输、大范围变速、低速固定、高速可根据发动机功率无限上升,

使发动机的动力发挥到极限,并可节省油料。

<REC>

<申请号>=CN01231816.7

<名称>=汽车制动贮能利用装置

<申请（专利权）人>=刘艳阳

<发明（设计）人>=刘艳阳

<申请日>=2001.07.19

<地址>=025366内蒙古自治区赤峰市克旗红山乡大克头村

<摘要>=一种汽车制动贮能利用装置,包括主动齿轮、被动

齿轮、主轴、贮能单元、贮能离合器、倒车离合器、外壳,主轴

两端的轴承嵌于外壳两端的轴承座内,在轴上依次有倒车离合

器、贮能离合器、被动齿轮、贮能单元;倒车离合器由常闭离合

器和单向离合器构成,后者内圈与主轴连接,外圈通过常闭离合

器与外壳连接;被动齿轮有轴心孔,在该孔内的一端有轴承与主

轴连接,该孔的另一端通过超越离合器与贮能单元的输出空心

轴的外侧连接,该输出空心轴的内侧通过轴承与主轴连接;被动

齿轮与主动齿轮啮合。本实用新型能够将汽车制动所损失的动

能贮存并加以利用,有明显的节能作用;该装置不影响汽车原系

统工作,具有结构简单,易于实施,便于推广的特点。

<REC>

<申请号>=CN200520029644.X

<名称>=一种六前速手动汽车变速器

<申请（专利权）人>=一汽轿车股份有限公司长春齿轮厂

<发明（设计）人>=张洪岩;张继宁;尹燕龙;嵇晓霞;王化武

<申请日>=2005.12.30

<地址>=130032吉林省长春市八里堡新荣街2号

<摘要>=一种六前速手动汽车变速器，包括输入轴总成、

中间轴总成、输出轴总成、变速器壳体、上盖总成、离合器壳

体、变速器后轴承盖，输入轴总成通过轴承支承在变速器壳体

前端，输出轴总成前端通过滚针轴承支承在输入轴的内孔中，

后端通过轴承支承在变速器壳体的后端，中间轴总成通过轴承

分别支承在变速器壳体的前端和后端，变速器选换档机构设在

上盖总成中，1、2档同步器2档侧为双锥同步器，1、2档同

步器总成中的同步体突起部分装入2档从动齿轮的端面孔中。

本实用新型结构紧凑，匹配的发动机型号品种较多，外联接尺

寸可根据整车的布置而改变，双锥同步器的采用，很大程度增

加了同步器的容量。

<REC>

<申请号>=CN98206275.3

<名称>=汽车擦车器

<申请（专利权）人>=王爱民

<发明（设计）人>=王爱民

<申请日>=1998.06.30

<地址>=101109北京市231信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车擦车器,属清洁工具。它

由机壳、叶轮、毛刷、电机等组成,其特征在于机壳内通过轴承

和O型密封圈安装有轴,轴上固接有叶轮,轴的一端头固定有毛

刷,轴的另一端头通过连接套和键与电机的轴连接,机盖与机壳

固接,机壳上设有进水口和出水口,轴承盖与机壳连接。它结构

简单,利用自来水作动力,可将洗车与擦车同步进行,减轻了擦洗

车的劳动强度,节省了擦洗车的时间,能高效率地擦洗车。

<REC>

<申请号>=CN97204827.8

<名称>=一种汽车飞轮离合器总成静平衡简易检测装置

<申请（专利权）人>=梁志明

<发明（设计）人>=梁志明

<申请日>=1997.04.12

<地址>=671000云南省大理市泰安路201号梁志明

<摘要>=一种汽车飞轮离合器总成简易静平衡检测装置,

属于汽车发动机修理专用检测器具。汽车使用过程中,经常出现

离合器总成原始平衡状态被破坏的故障。难以检测排除。为解

决这一问题,本实用新型提供了一种由主轴、级联轴承和支架构

成的简易检测装置,可较好的解决汽车离合器总成静平衡检测

任务。本实用新型构造简单,成本低廉,检测精度高于100g·cm

的部颁标准,可达到25g·cm之检测精度。

<REC>

<申请号>=CN98202996.9

<名称>=小型挖泥船的挖泥装置

<申请（专利权）人>=周柏竹;戴茂道

<发明（设计）人>=周柏竹;戴茂道

<申请日>=1998.04.08

<地址>=433021湖北省仙桃市杨林尾镇电排巷65号

<摘要>=本实用新型提出的小型挖泥船的挖泥装置涉及

到水利疏浚技术领域。该小型挖泥装置包括绞刀1、传动轴2、

保护结构5和支撑结构6,绞刀片1—1上的A点距绞刀架(1—2)

之距H＝196—220mm,每个绞刀片(1—1)均与绞刀架(1—2)成角

α＝110°—130°以及绞刀片1—1的弯曲部分的弯曲半径分别为R<SUB>1</SUB>＝157mm、R<SUB>2</SUB>＝87mm、R<SUB>3</SUB>＝28mm、R<SUB>4</SUB>＝68mm、R<SUB>5</SUB>＝107mm。本挖泥装置适用于小水域的挖泥作业。

<REC>

<申请号>=CN97243022.9

<名称>=汽车轮胎检测器

<申请（专利权）人>=郭黎明

<发明（设计）人>=郭黎明

<申请日>=1997.12.04

<地址>=351200福建省仙游县鲤城镇八二五大街120－8号

<摘要>=一种汽车轮胎检测器,专门用于检测汽车后轮轮

胎的气压,它安装在汽车后轮的刹车盘上,它由支架以及分别与

支架铰接的轮胎顶杆和电极顶杆构成,其中电极顶杆上设有电

极调整螺钉,且在支架上,支架与轮胎顶杆和电极顶杆的铰接处

设有一个防尘罩,轮胎顶杆和电极顶杆上均设有复位弹簧,轮胎

顶杆伸出防尘罩的一端设有一轴承。本实用新型结构简单、造

价低、性能好,是一种较为理想的汽车后轮轮胎气压检测工具。

<REC>

<申请号>=CN90213022.6

<名称>=汽车修理用折叠式移动睡垫

<申请（专利权）人>=徐健康;徐作锡

<发明（设计）人>=徐健康;徐作锡

<申请日>=1990.06.16

<地址>=410013湖南省长沙市西区溁银机械厂

<摘要>=一种汽车修理用折叠式睡垫属于车辆维修工具，

系由5块基板和若干个万向滚轮组制作成一个与人

体相形的整体。其板与板之间的连接部件均采用与

板为一体的活页铰链。使用时，将睡垫打开，铺于车

底，并可根据需要，使其移动自如。不用时，将其收

拢，并折叠成一提箱形，随身携带，轻便而实用。

<REC>

<申请号>=CN02204458.2

<名称>=车辆防盗锁

<申请（专利权）人>=王洪新

<发明（设计）人>=王洪新

<申请日>=2002.01.28

<地址>=163412黑龙江省大庆市远望高层13－17－2

<摘要>=本实用新型公开了一种车辆防盗锁，特别适用于

自行车、摩托车，汽车、集装箱、户外防误动旋轴装置。由内、

外锁，防劫持装置组成。内锁由轴承、螺纹压片、环型内锁罩、

弹簧锁舌、弹簧托钉、环型锁齿等构件组成一个联动装置安装

在汽车轴套与转向轴的空间内。外锁由外锁体、锁壳、连接体、

固定体、弹力胀钉、外锁锁芯等构成安装在汽车转向轴的轴套

外。防劫持装置由活塞、旋塞、弹簧锁舌、弹簧托钉构成设置

在轴套外锁壳下方，活塞下方由连接点连接踏板或手动装置，

连接点还可连接报警或呼救系统。通过外锁锁定车辆方向，使

用内锁保护外锁不受到外力破坏，用外锁锁芯保护外锁不受到

异物开启，通过防劫持装置实现防劫持的目的。

<REC>

<申请号>=CN95226778.0

<名称>=汽车车桥桥壳总成

<申请（专利权）人>=中国人民解放军第七四○七工厂

<发明（设计）人>=岳震;张荣庆;孙试超

<申请日>=1995.11.30

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区沈辽东路47号

<摘要>=

汽车车桥桥壳总成，桥壳铸造成型，桥壳后部开

口，用螺钉固定有罩壳，桥壳腔内设有差速器轴承调

整螺母，螺母表面带有凹槽，锁片的一端固定于桥壳

上，另一端卡在螺母的凹槽中，本实用新型装配方便，

结构性能合理，提高了生产效率，减轻了劳动强度，在

整车维修过程中，不必将车桥卸下，即可对主减速器

部分进行维修和保养，为车桥的装配、调整和维修提

供了较大的方便。

<REC>

<申请号>=CN93247157.9

<名称>=折叠式汽车底盘维修车

<申请（专利权）人>=林志雄

<发明（设计）人>=林志雄

<申请日>=1993.12.07

<地址>=363600福建省南靖县林业车队

<摘要>=一种折叠式汽车底盘维修车，有工作平台、底座

及小车轮组成，特点是在工作平台和底座之间设有正

反牙丝杆、上下活动螺母，上、下活动支杆及支撑斜

柱，正反牙丝杆通过上下轴承座安装在两斜柱中央位

置，上活动支杆分别与下活动螺母和工作平台铰接，

下活动支杆分别与上活动螺母和底座铰接，两斜柱则

与工作平台和底座铰接。本维修车作为支撑底盘变

速箱、传动轴、后牙包等部件的升降工作台用，具有构

造简单、安全省力和快速方便的功能。

<REC>

<申请号>=CN99228875.4

<名称>=汽车遥控启动装置

<申请（专利权）人>=美华科技(南京)激光制品有限公司

<发明（设计）人>=董大为

<申请日>=1999.07.14

<地址>=211100江苏省南京江宁经济技术开发区高湖路105号

<摘要>=本实用新型属汽车遥控启动装置。特点是其驱动

装置上装汽车点火钥匙,其点火、回位及保持汽车发动控制由驱

动轴上的凸轮、限位开关和控制电路共同完成。控制电路利用

现有汽车遥控发射器或商业电话终端用户拨打装置发出遥控

信号控制其中的定时器、主控继电器动作实现驱动电机正、反

转切换启动或关闭发动机;通过密码输入,解码控制电路可直接

启动或关闭发动机,其优点是能远距离遥控启闭汽车且不改变

其现有电路结构,使用十分方便,具有防盗功能。可广泛用于汽

车的摇控启动。

<REC>

<申请号>=CN02290548.0

<名称>=吸引压送罐式汽车

<申请（专利权）人>=武汉中汽四环专用汽车有限公司

<发明（设计）人>=李尊三;王业亮;刘太平;倪平利;周安民

<申请日>=2002.12.24

<地址>=430070湖北省武汉市武昌区丁字桥路27号武汉中汽四环专用汽车有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种罐式汽车。吸引压送罐式汽

车，其特征是：真空泵的入气口由气管与过滤机构(3)相连接，

过滤机构(3)由气管(19)口与气管(18)口压紧式接触与承载罐体

(4)相连接组成一个导通式整体；承载罐体(4)上装有卸料弯管

(16)、吸料管(17)；液压机构(5)的举升油缸安装在承载罐体(4)

的前端，液压机构(5)的后盖油缸安装在承载罐体(4)的后上部；

空压机(15)的气管一路直接由气管与承载罐体(4)相连接，另一

路经过滤机构(3)与承载罐体(4)相连接；动力传动机构(12)安装

在汽车大梁的下部。它实现了粉尘物料的装载、运输、卸载、

回收全自动化作业，极大地提高了效率，具有安全及环保的特

点。

<REC>

<申请号>=CN87203713

<名称>=汽车风扇自动离合水泵

<申请（专利权）人>=孙贵代;孙贵永;孙贵福

<发明（设计）人>=孙贵代;孙贵永;孙贵福

<申请日>=1987.03.14

<地址>=吉林省长春市装甲兵技术学校营房科

<摘要>=汽车风扇自动离合水泵，属发动机冷却装置。现有的发动机水泵和风扇是同步旋转的，在发动

机冷却水温未达85℃前，风扇转动对发动机是不利

的，因一方面要消耗机械能，另一方面这时风扇转动

对发动机冷却是多余的。本实用新型采用液体膨胀

囊的形式为风扇加装一个自动离合装置，在冷却水未

达85℃时风扇不转，85℃后转动，能达到节油的目

的。

<REC>

<申请号>=CN200520200093.9

<名称>=汽车备胎固定架

<申请（专利权）人>=林万钟

<发明（设计）人>=林万钟;林深

<申请日>=2005.02.17

<地址>=352200福建省古田县文河街河圪路133号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车备胎固定架。它包括安

装于车底两轴承支座之间的转轴和缠绕于转轴上的悬挂钢丝，

所述的悬挂钢丝的一端固定于转轴上，另一端绕过转轴后穿过

备用轮胎中心孔与悬挂于转轴下方用以承接备用轮胎的支撑

定位板相联接，其特征在于：所述的转轴的一侧部上设有棘轮，

该棘轮的旁侧设有一铰接于轴承支座旁的支架上，用以和棘轮

配合限制转轴单向转动的限动棘爪，所述的限动棘爪与支架之

间设有复位拉簧，所述的支架上设有中部铰接于支架上可经其

前端曲部拨开限动棘爪的杠杆。本实用新型不仅自锁牢靠，而

且操作简单快捷，使用安全。

<REC>

<申请号>=CN88205149.0

<名称>=车灯眼皮

<申请（专利权）人>=侯文彪;于志刚

<发明（设计）人>=侯文彪;于志刚

<申请日>=1988.05.04

<地址>=吉林省长春市1017信箱20车间

<摘要>=车灯眼皮属于车辆照明技术领域。该实用新型由半球型眼皮、带滑道的齿条、齿轮、

齿轮轴、架杆、气动阀、拉转绳、带滑块的绳框构成。

它在两车会车时能够将车的灯光挡住一部分，避免晃

照对方驾驶员。这种车灯眼皮上还可粘有发光睫毛

当车灯眼皮下落时，使灯光向前延伸照射一段距离，

这种车灯眼皮广泛应用于各种汽车上。

<REC>

<申请号>=CN200420054363.5

<名称>=汽车主减速器装配垫片预选机测量机构

<申请（专利权）人>=合肥工业大学

<发明（设计）人>=林巨广;杨韶明;何元祥;任永强;李昌鹤

<申请日>=2004.12.09

<地址>=230009安徽省合肥市屯溪路193号

<摘要>=汽车主减速器装配垫片预选机测量机构，其特征

是在纵向自下而上设置：下测量系统、测量盘、隔套座和上测

量系统；在装配有上圆锥滚子轴承、下圆锥滚子轴承以及隔套

的轴承座上，测量出上、下两个圆锥滚子轴承内圈之间的距离

A1和隔套的实际高度A2，则按公式Gt＝A1－A2+F可获得需

要垫入的垫片厚度尺寸。本实用新型通过对垫片的厚度准确预

选，提高汽车驱动桥主减速器的装配质量。

<REC>

<申请号>=CN96218205.2

<名称>=一种电动玩具汽车的驱动装置

<申请（专利权）人>=蔡东青

<发明（设计）人>=蔡东青

<申请日>=1996.08.23

<地址>=515800广东省澄海市澄城镇西门工业区B座奥迪玩具实业有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种改进的电动玩具汽车的

驱动装置,结构包括电机、齿轮、驱动轮和轮轴,特征是驱动轮

包括前后四个驱动轮,齿轮包括轮轴齿轮、联动齿轮、电机齿

轮、双联齿轮、驱动齿轮,其中联动齿轮与轮轴齿轮啮合,驱动

齿轮安装于轮轴,双联齿轮与电机齿轮和驱动齿轮啮合,电机和

轮轴、齿轮轴分别装于底座及其轴承上。与现有技术相比,具有

可适应汽车快速行驶、绕过或越过障碍物能力强等优点。

<REC>

<申请号>=CN86210282

<名称>=液压汽车起重机回转中心控制装置

<申请（专利权）人>=谭乐顺

<发明（设计）人>=谭乐顺

<申请日>=1986.12.06

<地址>=山东省淄博市张店钢铁厂汽车队

<摘要>=本实用新型是单发动机液压汽车起重机控制装

置的改进。它是由机械部分和电器部分组成。起重机

操纵室启动点火锁所引导线，与上回转体上的碳刷

连接；下回转体上的滑环所引导线，与发动机启动继

电器及点火线圈原线路并接。采用该装置，起重机进

行回转作业时，起重臂转向任一位置，操作人员均可

在起重机操纵室直接启动或者关闭发动机。

<REC>

<申请号>=CN200520121841.4

<名称>=汽车离合器

<申请（专利权）人>=蔡学功;

<发明（设计）人>=蔡学功

<申请日>=2005.09.21

<地址>=100024北京市朝阳区定福庄东里一号

<摘要>=一种汽车离合器，构造由主动轴、主动盘、导磁盘、从动轴、从动盘、从动盘磁极、拨叉、弹簧等组成。其中主动盘为圆盘形，其上黏结若干磁极；从动盘和主动盘之间设导磁盘。工作原理：内燃机工作时，主动轴带动主动盘一起转动；未踩下离合器时，弹簧的力使导磁盘处于左位，从动盘和磁极形成闭合磁路，从动盘和磁极之间的磁力大，主动盘的动力靠磁力传到从动盘上。踩下离合器时，拨叉对导磁盘施加推力，使导磁盘处于右位，导磁盘进入从动盘和磁极之间，磁极与导磁盘形成闭合磁路，使从动盘和磁极之间的磁力变小，动力不能传到从动盘上。

<REC>

<申请号>=CN89210261.6

<名称>=无刷永磁汽车发电机

<申请（专利权）人>=沈阳工业大学

<发明（设计）人>=陈义成;刘淑贤

<申请日>=1989.03.25

<地址>=辽宁省沈阳市铁西区兴华街

<摘要>=本实用新型属于一种无刷直流发电机，适用作

汽车设备用电电源的主发电机，已有无刷发电机设

有安装励磁和电枢绕组的两个定子，体积较大；已

有发电机调压都是通过励磁电流调节实现，功耗

大、调压线路复杂。本实用新型特征在于采用永久

磁铁励磁、晶闸管调压、体积小、重量轻、功耗小。

<REC>

<申请号>=CN97210677.4

<名称>=大、中型飞机机轮拆装车

<申请（专利权）人>=孙继库

<发明（设计）人>=孙继库;于飞;孙俊业

<申请日>=1997.02.01

<地址>=130022吉林省长春市人民大街148号

<摘要>=一种大、中型飞机机轮拆装车,由车体、机轮固定

架和液压系统构成,并设置有车轮自由滚动机构和宽度调节机

构,它可以自动调整机轮的高度和倾斜度,具有体积小、重量

轻、灵活、安全、可靠等优点,广泛适用于各种大、中型飞机轮

的拆装。

<REC>

<申请号>=CN97214479.X

<名称>=客车外摆门

<申请（专利权）人>=北京市客车总厂五厂

<发明（设计）人>=陆威雷

<申请日>=1997.04.25

<地址>=102600北京市大兴县黄村兴华北大街北京市客车总厂五厂

<摘要>=客车外摆门,属于机动车领域;采用单主气缸(18),

经连锁机构,同时传动二门扇(1)和(2),主气缸(18)的活塞杆(35)

与附气缸(21)的小活塞杆(37),具有机械自锁机构,在电磁换向

阀(24)作用下,主气缸(18)与附气缸(21)相互配合,门扇(1)和(2)

开关时,自锁机构可自动打开或关闭;其有益之处在于:二门扇(1)

和(2)开关同步性好;断气源,车门处关状,人推不开;断气源,若车

门处开状,人推可关门,安全可靠;结构简单,造价低。

<REC>

<申请号>=CN03208639.3

<名称>=汽车离合器从动盘

<申请（专利权）人>=林晓秋

<发明（设计）人>=林晓秋

<申请日>=2003.09.01

<地址>=325204浙江省瑞安海安霞林解堂巷1号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车离合器从动盘，其特

征在于花键(6)凸缘上设有放置滚柱(8)的容槽(10)，所述容槽的

底部为三个半径圆弧相切并呈“～”形的曲面。本实用新型利

用容槽底部曲面的特点，容槽底部曲线与轴承外套即齿圈壳形

成不同距离，使滚柱只能在容槽底部曲面的一段弧面内呈单向

转动，从而使花键单向转动，汽车行驶时，能不踩离合器直接

换档，其工艺简单、制造方便、稳定性能好，可广泛应用在汽

车上。

<REC>

<申请号>=CN02266727.X

<名称>=可升降的泊车车库

<申请（专利权）人>=姜力强;郑精武

<发明（设计）人>=姜力强;郑精武

<申请日>=2002.08.30

<地址>=310014浙江省杭州市德胜新村2栋1单元203室

<摘要>=一种可升降的泊车车库，主要有固定的支承板，

至少可垂直通过车辆大小的方形孔，螺杆传动装置，活动的托

车板，向心轴承，车库顶棚，推力轴承组成。其中螺杆传动装

置具有自锁功能，车库顶棚可以防雨遮阳保护车体，空间的泊

车方式能使地面的再利用率提高。

<REC>

<申请号>=CN03260176.X

<名称>=多功能折叠运货车

<申请（专利权）人>=赵刚会

<发明（设计）人>=赵刚会

<申请日>=2003.06.26

<地址>=152000黑龙江省绥化市铁路房产建筑段设计室

<摘要>=本实用新型公开了一种多功能折叠运货车，该车

由行走机构总成、车架、车架伸缩调整机构、支撑导向轮、把

手角度调整机构和推拉把手组成，行走机构总成通过轴和U形

卡固定设置在车架前端下方，支撑导向轮活动设置在车架后端

下方，推拉把手设置在车架的后端，在车架后端固定设置了车

架伸缩调整机构，为适应平地推拉和登楼推拉，车推拉把手处

设置了角度调整机构。本实用新型车架长短随意可调，推拉把

手折放角度随使用任意调整，是平地兼上下楼较为理想的人力

货物运输工具。

<REC>

<申请号>=CN02230071.6

<名称>=一种铁路货车检修用钩尾框抛丸除锈机

<申请（专利权）人>=赵忠元

<发明（设计）人>=赵忠元;李岩;任剑波

<申请日>=2002.03.25

<地址>=014040内蒙古自治区包头市东河区红星南科研所巷机械研究所家属楼正楼东单元3楼西户

<摘要>=本实用新型属于用于铁路货车检修用的辅助设

备领域，具体说是涉及一种铁路货车检修用钩尾框抛丸除锈

机，是在不改变原钩尾框探伤检查线的基础上，增设了通过式

钩尾框抛丸除锈机，是由主机、旋转吊具、悬挂链式输送机、

开合密封吊具旋转驱动装置、开门装置、开合密封装置组成，

实现了钩尾框在探伤检查线上除锈、探伤一次完成，提高了工

作效率，保证探伤质量，降低劳动强度，克服了现有铁路货车

钩尾框先离线除锈后进行探伤的不足，结构简单、紧凑、动作

灵活可靠，故障率低、维修方便，是铁路货车检修时可选的一

种理想设备，定会受到各用户的欢迎。

<REC>

<申请号>=CN00204500.1

<名称>=汽车轮胎泄气自动报警器

<申请（专利权）人>=刘春生

<发明（设计）人>=刘春生

<申请日>=2000.03.08

<地址>=118000辽宁省丹东市公共汽车公司财会科刘春丽转

<摘要>=本实用新型涉及的是一种与现代汽车安装使用

的“汽车轮胎泄气报警器”,它由杠杆传动装置、气压传动装置、

指示鸣响装置三部分组成。杠杆传动装置固定在汽车车桥上,

其中一杠杆垂入双轮中间,单轮一

侧。气压传动装置一端与车轮轮胎充气嘴连接,另一端与杠杆传

动装置中垂入双轮中间、单轮一侧的杠杆间接,指示鸣响装置通

过拉杆与杠杆传动装置的杠杆连接,指示鸣响器安装在驾驶室

中。它的使用可以及时发觉轮胎泄气,减少经济损失和交通事

故。并具有结构简单、性能可靠、造价低廉、一次安装,长期受

益,经济效益高等特点,易于被车主接受。

<REC>

<申请号>=CN200420019651.7

<名称>=同侧型船用齿轮箱

<申请（专利权）人>=陈王龙

<发明（设计）人>=陈王龙

<申请日>=2004.01.15

<地址>=311203浙江省杭州市萧山区崇化小区133幢中501室

<摘要>=一种同侧型船用齿轮箱，它包括有箱体，安置在

箱体内的顺车部件、倒车部件、中间部件及输出部件，顺车部

件中输入轴上空套有顺车主动齿轮，该顺车主动齿轮用二只轴

承支承在箱体内，输入轴上还紧固有顺车传动齿轮，两齿轮间

装有顺车离合器，顺车传动齿轮与倒车部件中的倒车传动齿轮

啮合，顺车主动齿轮和倒车部件中的主动齿轮同时与中间部件

中的从动齿轮分别啮合，从动齿轮与紧固在输出部件中输出轴

上的输出齿轮啮合，输出轴的输出端与输入轴的输入端位于箱

体同一侧，它具有结构简单，可靠性好，布置灵活，成本低，

内部传动零件受力小，使用效率高，使用寿命长等特点。

<REC>

<申请号>=CN90202012.9

<名称>=汽车发动机冷却风扇自控离合器

<申请（专利权）人>=谭少伟

<发明（设计）人>=谭少伟

<申请日>=1990.02.28

<地址>=417000湖南省娄底市新型材料厂

<摘要>=汽车发动机冷却风扇自控离合器，是在发动机冷

却水为80-90℃时，利用记忆合金制成的热敏弹簧因

感应水箱热气温度(达到55℃左右)而伸长推动顶

杆，顶住滚柱，使滚柱，星轮，外壳自动楔紧结合当转

速在3000转/分时，扭矩增大使顶杆克服弹簧力后

退，使上述楔紧松脱。本离合器寿命长能自动调节风

扇速度，适用高速汽车。

<REC>

<申请号>=CN96215524.1

<名称>=多用途汽车防护罩

<申请（专利权）人>=经纬

<发明（设计）人>=经纬

<申请日>=1996.07.15

<地址>=100013北京市朝阳区和平里11区甲16楼1301室

<摘要>=一种可防污、遮阳的多用途汽车防护罩,带有例如

尼龙或钢制螺旋结构的柔性部分的卷收轴4安装于活动支架3

的轴承座上,活动支架3通过铰链与储藏室1的两端连接,卷有

罩体2的卷收轴4可通过活动支架3的运动而弯曲隐藏在其汽

车原有部件的内部而不改变汽车原来的风阻及外观。因在不收

起车罩时也能随意进出汽车,既可在夜间防止汽车上方污物落

到汽车上,也可在白天停车时起到遮阳的目的。是一种防污、遮

阳都可的多用途汽车防护罩。

<REC>

<申请号>=CN87208185

<名称>=多功能汽车制动系统

<申请（专利权）人>=焦震

<发明（设计）人>=焦震

<申请日>=1987.05.16

<地址>=河南省虞城县芒种桥乡大李庄村

<摘要>=本实用新型为多功能汽车制动系统。其工作原

理为，用手或脚操作操纵杆，使拨叉推动中央制动器

的承推轴承，轴承压迫压盘杠杆的一端，通过杠杆力

矩的作用将压盘压向制动盘，同时利用制动盘的惯

性，推动总泵顶杆，将制动液推向车轮的三个制动分

泵。该制动系统，提高摩擦面积近50％。该系统可

省去气包，因此可节约功耗2马力，适合于三吨以上

各种型号的载重汽车用。

<REC>

<申请号>=CN96206285.5

<名称>=足踏杠杆动力变速客货车

<申请（专利权）人>=王庆海

<发明（设计）人>=王庆海

<申请日>=1996.03.20

<地址>=655400云南省宣威市汽车运输公司7字楼107房

<摘要>=一种足踏杠杆动

力变速客货车，优点是杠杆动

力踏板[3]、踏板连杆[26]、推

力摇臂[12]等组成动力机构，第

一主动齿轮[17]、第二主动齿

轮[15]、第三主动齿轮[14]和第

一从动齿轮[11]、第二从动齿轮[9]、第三从动齿轮[13]安装在

滑动轴[16]和从动轴[20]上，通过拔叉[18]达到三档变速，平路

可载500-600千克，车速达10千米/小时以上，一般运载250-

350千克，时速达15千米以上，蜗轮和蜗杆转向机构，转向操作

平稳安全。

<REC>

<申请号>=CN200520029701.4

<名称>=适用于小型汽车的半自动无级变速离合器

<申请（专利权）人>=姚万

<发明（设计）人>=王海涛

<申请日>=2005.01.04

<地址>=451200河南省郑州市巩义市道北造纸厂家属院3号楼

<摘要>=一种适用于小型汽车的半自动无级变速离合器，

它包括离合器从动盘本体(1)，其特征在于：离合器从动盘本体

(1)通过安装在其中心孔内的单向轴承与变速箱动力轴相结合。

本实用新型相比现有技术不仅具有结构更为合理、易于制造、

性能稳定的优点，更主要的是可减轻驾驶人员的劳动强度、延

长相关部件的使用寿命，同时还可起到节约燃油、减轻污染的

作用，尤其是对常在繁华的街道行驶出租汽车更显其优越性。

<REC>

<申请号>=CN02258235.5

<名称>=车载机具与汽车动力的连接装置

<申请（专利权）人>=刘惠山

<发明（设计）人>=刘惠山

<申请日>=2002.11.01

<地址>=325000浙江省温州市汤家桥南龙公寓4幢501室

<摘要>=本实用新型涉及一种车载机具与汽车动力的连

接装置。包括发动机、变速器、驱动桥、车厢底板及固定在车

厢底板上的车载机具，驱动桥与变速器之间连接万向传动装

置，在车厢底板的底部固定支承轴承座，带万向节叉的万向传

动装置可与支承轴承座形成可拆连接，车载机具上设有可与万

向传动装置相连接的传动机构。本实用新型克服了现有技术中

专业作业汽车的动力只能连接固定的专业机具，导致适用范围

窄、功能单一的缺陷，通过上述设计，可将汽车动力直接转化

为车载机具的动力使用，而且汽车动力可连接不同的车载机

具，大大拓展了汽车的适用范围，具有结构简单、动力转化的

操作方便、可靠性强的优点。

<REC>

<申请号>=CN00223125.5

<名称>=净化微型增压节油器

<申请（专利权）人>=曹振兴

<发明（设计）人>=曹振兴

<申请日>=2000.05.25

<地址>=650106云南省昆明市黑林铺云南汽车厂退管会

<摘要>=本实用新型涉及汽油发动机省油装置技术领域,

壳体内有一与轴承焊接相联的内圈,内圈内壁上固联有螺旋叶

轮,螺旋叶轮下方的进气歧管内垂直设置有隔片,螺旋叶轮由

2～5片沿径向等分布置的螺旋叶片组成,叶片的几何形状有阿

基米德螺旋线形、斜形、人字形,进气歧管的进气孔内装设一块

0.6～0.8mm隔片,本装置能有效地改善油、气的混合状态,提高

发动机作功能力,同时节约燃油,净化排放。

<REC>

<申请号>=CN89209578.4

<名称>=轻型越野汽车前桥带制动器总成

<申请（专利权）人>=中国人民解放军第七四○七工厂

<发明（设计）人>=黄克勇

<申请日>=1989.10.05

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区沈辽东路47号

<摘要>=一种用于轻型越野汽车的前桥总成，包括钳式制

动器、球笼式万向节，组合式驱动桥壳及转向节和主

销，其结构特征是设计的钳式制动器用螺钉与转向节

联接固定。转向节主销位于前桥总成的两端，左、右

半轴套管的球型支承的主销孔内采用过盈配合压入

圆锥滚子轴承外环，将转向节主销、转向节及轴承装

配一体，形成具有滚动摩擦配合的转向节主销。

<REC>

<申请号>=CN99249697.7

<名称>=一种机滚船用变速箱

<申请（专利权）人>=李厚芝

<发明（设计）人>=李厚芝;马小沃

<申请日>=1999.11.12

<地址>=410146湖南省长沙县福临乡机械厂

<摘要>=一种机滚船用变速箱,其船体底部升起、船侧收缩,

船上设置控制手柄、座椅、机架、发动机、蒲滚、挡泥板与变

速箱,变速箱内设有输入轴、过桥轴、传动轴与输出轴,输入轴

上有可移动的正、倒车齿轮,输出轴端有离合装置。本实用新型

具有前进、后退与快、慢速作业的功能,可调节作业深度,船身

不堵泥草、轻便灵活,可依靠蒲滚与变速箱的离合作用达到原地

回转,还可与人力操作的农机具配套使用,适合在各类水田中作

业,用于耕整田地。

<REC>

<申请号>=CN93228158.3

<名称>=汽车无级变速装置

<申请（专利权）人>=尹洪生

<发明（设计）人>=尹洪生

<申请日>=1993.05.11

<地址>=116031辽宁省大连市甘井子区金南路35号楼4门洞57号

<摘要>=本实用新型提供一种汽车无级变速装置，是由三

个挡位的齿轮与齿轮轴上的传动轮相啮合，倒挡齿轮

通过滑动过轮与倒挡传动轮相啮合，各挡位的齿轮由

电磁铁离合，电磁铁与控制电路及速度表相接，用于

各种汽车的无级变速。

<REC>

<申请号>=CN95212716.4

<名称>=汽车轮胎螺丝拆装器

<申请（专利权）人>=欧阳申春;陈盛斌

<发明（设计）人>=欧阳申春

<申请日>=1995.05.18

<地址>=437300湖北省蒲圻市蒲纺总厂印染厂

<摘要>=

汽车轮胎螺丝拆装器是一种用于拆卸和安装汽

车、拖拉机轮胎钢圈上的螺丝的专用工具。该工具设

置一个中心支架，支承连接套筒扳手的联接套，通过

绞盘转动联接套扭螺丝时，套筒杆不会向下压而产生

摩擦阻力，扭螺丝省力。绞盘上设置的正反向互锁调

节螺丝的顶端一面为直面，一面为斜面。直面顶住联

接套上的齿盘一起转动；斜面与联接套的齿盘接触可

滑动，形成空回程，扭螺丝速度快。扭动方向通过正

反向互锁调节螺丝调整可互换。联接套与中心支架

采用轴承或轴套装配，不使用时可取出存放，携带方

便。

<REC>

<申请号>=CN95229103.7

<名称>=无动力滑行车

<申请（专利权）人>=北京仁兴技贸服务公司

<发明（设计）人>=齐广太;穆祥魁;牛永仁

<申请日>=1995.12.20

<地址>=100037北京市西城区阜外北营房东里新十号楼105号

<摘要>=

一种本身无动力，靠重力在坡路上滑行，特别适

合体育比赛，娱乐活动。它由壳体、滑架、转向机构及

制动机构组成。长方形的钢骨架用螺检和玻璃钢壳

体相连接构成车体。前轮，转向轴与车把相连接，通

过转向轴套焊接在钢骨架上，构成转向系统。两个带

有制动装置的后轮对称固定在钢骨架的后方，制动系

统是由车把、刹车推杆、弹簧、横拉杆、地面闸及带有

制动装置的后轮构成。车把旋转可以改变方向，车把

向后拉，通过推杆可使后轮制动装置工作，车速降低，

若继续拉动车把，地面闸开始起作用，以达到停车的

目的。

<REC>

<申请号>=CN96240882.4

<名称>=汽车龟式自动防滑轮

<申请（专利权）人>=常发六

<发明（设计）人>=常发六

<申请日>=1996.09.24

<地址>=471935河南省偃师市诸葛镇司马村16组

<摘要>=本实用新型是涉及一种机动车,特别是汽车使用

的汽车龟式自动防滑轮,其结构为外壳呈龟壳状,龟壳圆周上开

有龟孔,龟孔内装有龟头,龟头上套装有弹簧,龟孔内端有密封压

圈,龟壳中部有活动性密封盖,密封盖下面装有轴承,龟壳与密封

盖为动安装成龟式壳体,本实用新型结构简单,安装使用方便,防

滑效果,有良好的社会与经济效益。

<REC>

<申请号>=CN00239932.6

<名称>=大客车空调机

<申请（专利权）人>=张汉营

<发明（设计）人>=张汉营

<申请日>=2000.11.02

<地址>=524054广东省湛江坡头区龙头镇客宝汽车空调修理厂

<摘要>=一种大客车空调机,由发动机、压缩机、90°齿轮

箱、万向传动轴、皮带轮、干燥过滤器、轴承座、存液器、直

流电动机、冷气送风机、暖气进出水管及阀、电磁离合器、冷

凝器、蒸发器、分流头、膨胀阀、管及机架组成,整机装在大客

车底盘上,而发动机直接带动压缩机连成一体在左边,蒸发器与

冷凝器在右边,在发动机的侧边安装一个90°齿轮箱,由一根万

向转动轴把左右两部份连成一体,提高制冷效果,减少耗能,降低

噪声,增加发动机继续运转的时间。本实用新型设计合理,结构

简单,紧凑牢固,效率高,易安装,易维修,适用于各地区气温环境

的大客车使用。

<REC>

<申请号>=CN92210490.5

<名称>=一种立体结构汽车停车库

<申请（专利权）人>=沈阳市客车制造厂

<发明（设计）人>=赵云华;杜涤飞;潘建男;陆成钧;王平;裴文声;王克学;宋淑英;窦融定;王庆立;刘志男;尹振泉

<申请日>=1992.03.25

<地址>=110026辽宁省沈阳市铁西区建设西路58号

<摘要>=一种立体结构汽车停车库分上、中、下三层，上层

可停放4台车，中层、下层各停放3台，共10台车，该

立体车库由立体钢架、上层、中层、下层车辆载体，上

层、中层载体升降机构，中层载体移位框架以及中层、

下层载体模移传动机构组成，该立体车库可有效地利

用空间，在只能停放3台车的地面可停放10台车，采

用电脑可编程序控制，车辆调出调入井然有序，可做

到电机快速刹车，载体停放准确，操作简单，安全可

靠。

<REC>

<申请号>=CN01205925.0

<名称>=汽车车门机械式自动开启安全装置

<申请（专利权）人>=天津市汽车研究所

<发明（设计）人>=李刚;陶秋波

<申请日>=2001.02.27

<地址>=300190天津市南开区天拖北道十五号

<摘要>=汽车车门机械式自动开启安全装置,连接控制杆

的传递杆装在汽车的支架上,传递杆连接摆动杆,再连接导轨滑

动块上的连接杆,导轨滑动块连接推杆,推杆连接顶杆,顶杆的连

接在车门上的安装底板上,顶杆还连接控制车门锁的钢丝;安装

底板插入顶杆上的有间隙的T形孔槽的一字孔内。一个顶杆可

一次完成打开门锁与开启车门两个动作,结构简单又实用可

靠。加工简单,省时省料,结构合理紧凑,操作轻便等特点。

<REC>

<申请号>=CN96219442.5

<名称>=二段式停车装置

<申请（专利权）人>=九筑工业株式会社

<发明（设计）人>=山田宜弘

<申请日>=1996.10.07

<地址>=日本国福冈县

<摘要>=本实用新型涉及一种二段式停车装置,其主要的

技术特征是采用四根前后左右分布的支柱,在前后二侧配置的

前后支柱上连接有架台,在对角支柱的上部安装有升降用的减

速马达,减速马达连接由同步链轮驱动轴、驱动链轮重锤组成的

升降机械装置,由左右两侧前后支柱的上部设保持汽车载置台

水平位置的由同步轴承、链轮等组成的水平控制装置,此外还设

置有汽车载置台的上限和下限位置控制装置和防止汽车载置

台下落的机械装置。本实用新型具有结构简单、制造方便、成

本低、技术性能可靠等优点。

<REC>

<申请号>=CN00223267.7

<名称>=轻型汽车后驱动桥总成

<申请（专利权）人>=成都四兴电子机械有限公司

<发明（设计）人>=李凯;毛光树;王金保;王青华

<申请日>=2000.06.14

<地址>=610200四川省成都市双流彭镇燃灯路18号成都四兴电子机械有限公司

<摘要>=轻型汽车后驱动桥总成,将原BJ130型汽车的圆

管截面桥壳,改为方管截面桥壳2,尺寸为外边长105mm×外边

长105mm×壁厚6mm;使原3t容量级BJ130型后桥改进为4.5t

容量级,改液压制动为气压制动,行车制动时,驾驶员踏板仅控制

气压阀门,在重载制动时轻巧很多,省力且反应迅速;将原2310

后桥圆管截面桥壳改为方管截面桥壳2,尺寸为:外边长85mm×

外边长85mm×壁厚5mm。

<REC>

<申请号>=CN200520081212.3

<名称>=汽车车轮装饰罩

<申请（专利权）人>=贾永清

<发明（设计）人>=贾永清

<申请日>=2005.03.13

<地址>=252400山东省聊城市莘县河店乡贾庄村

<摘要>=本实用新型属于汽车技术领域，具体地说是一种

汽车车轮装饰罩，它由中心固定架、内本体、外本体、锁紧螺

套、中心盖组成，其特点是：中心固定架与内本体通过螺丝固

定连接一体，中心固定架上安装轴承，外本体上面有拼音字母

或阿拉伯数字。由于在中心固定架上安装了轴承，外本体套在

了轴承的上面，这样在汽车停车后，外本体可利用惯性自由转

动，大大的增加了动感和观赏效果，同时，在汽车加速时也减

少空气阻力，特别是侧风或横风时，可节省原料。

<REC>

<申请号>=CN200420041953.4

<名称>=动态电子汽車衡铰接式限位装置

<申请（专利权）人>=西安市杰泰科技有限公司

<发明（设计）人>=王汉兴;张俭成;张盟

<申请日>=2004.05.21

<地址>=710075陕西省西安市高新区高新路枫叶大厦A座14层

<摘要>=本实用新型涉及公路载重运输车辆称重时的限

位装置，特别适用于动态电子汽车衡铰接式限位装置。动态电

子汽车衡铰接式限位装置，包括秤台和安装在秤台四角上的传

感器，其在秤台外缘上还设有一个供秤台略有活动余地的外

框，外框上连接有外框限位器，外框限位器铰接连接关节轴承，

关节轴承的另一端连接在调整螺杆上，调整螺杆与秤台限位耳

铰接连接，秤台限位耳与秤台连接。结构简单，经久耐用，使

用方便，能改善计重设备的使用工况，铰接式限位装置使秤台

保持高度的稳定，从而有效延长了计重设备的使用寿命。广泛

用于公路车辆计重收费及其他行业。

<REC>

<申请号>=CN200520082512.3

<名称>=一种转盘式汽车入库装置

<申请（专利权）人>=刘玉莹

<发明（设计）人>=刘玉莹;刘忠堂

<申请日>=2005.04.17

<地址>=262400山东省昌乐县县城建设路8号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车停车入库辅助装置，它

包括固定板和托盘，托盘呈圆形，托盘与固定板之间设有芯轴。

本实用新型主要用于汽车入库，它一般置于车库门前，汽车入

库时，先将车开到托盘上，然后转动托盘，使车头对准车库，

将车开入即可，车库门前不必预留较大的空间，可有效节约土

地资源。

<REC>

<申请号>=CN02290426.3

<名称>=汽车节能离合器

<申请（专利权）人>=赵广耀

<发明（设计）人>=赵广耀

<申请日>=2002.12.13

<地址>=455000河南省安阳市解放路东段95号院1单元3层西户

<摘要>=汽车节能离合器实用新型属交通运输机械领域，

适用于汽车作为离合器使用。主要技术是将汽车中间传动轴分

为两节，一节为主传动轴，一节为被动轴，主传动轴与被动轴

之间用本实用新型再把它连接起来。也就是在主传动轴上有螺

纹，螺纹上装有外锥面的螺母，主传动轴的端头有外花键，在

被动轴上装有既有内花键又有外花键的移动套，移动套的内花

键与被动轴的花键连接，外花键与带有内锥面的固定块的内花

键连接，固定块的两端有轴承固定在壳盖与壳体上，壳体上固

定两根横梁，横梁与汽车底盘的大梁固定在一起。本实用新型

主要优点是传动平稳，节约能源。

<REC>

<申请号>=CN91227769.6

<名称>=小型可伸缩汽车车库

<申请（专利权）人>=济南医用光学仪器厂

<发明（设计）人>=王郁杰

<申请日>=1991.11.07

<地址>=250014山东省济南市文化东路22号

<摘要>=本实用新型由罩板、导轨、库门组成。呈门形的

罩板1、2、3、4、5、7由小到大依次阶梯状套接构成沿

装在罩板内侧凹槽内的金属导轨16滑动并伸缩自

如的整体，罩板1前端面呈封闭状，底部装有与地面

上预设固定物连结用的锁扣，用铰链连结可折叠的库

门12、14上端和罩板7轴承连结，下端装有能与预

设在地面上的销扣10扣接的销扣11，该车库可方便

有效地存放车辆，可折叠收缩，占地面积小，且地面没

有障碍物车辆出入存放方便，适合无车库的单位，个

人及存车地点狭小者使用。

<REC>

<申请号>=CN94239915.3

<名称>=汽车仪用磁电传感器

<申请（专利权）人>=上海第二电表厂

<发明（设计）人>=戴福康;郑志涌

<申请日>=1994.12.28

<地址>=200233上海市宜山路825号

<摘要>=

本实用新型提供一种汽车用磁电传感器，由壳

体、微型轴承、磁钢轴套、芯轴、圆轴等组成，而轴套、

芯轴都分别加工成带有若干槽及键槽的轴套和芯轴，

槽的深度、套的直径分别为2mm、15mm左右，芯轴

的孔径为5mm左右，圆轴也是加工成带有键的实心

轴，轴的一端还可加工成长方形、菱形、圆形等多种形

状，本实用新型的磁电传感器结构合理，且可脱卸，如

按不同车型更换相应的圆轴即可，故使用方便，用于

各种型号汽车用的安全仪等汽车仪领域。

<REC>

<申请号>=CN03255004.9

<名称>=自动充排气式车载遮阳棚

<申请（专利权）人>=肖小松

<发明（设计）人>=肖小松

<申请日>=2003.07.31

<地址>=430021湖北省武汉市常青花园17村32栋5单元501室

<摘要>=本实用新型是一种自动充排气式车载遮阳棚，属

于汽车用品。主要解决汽车在露天停放存在的车内温度较高，

再驾驶时需先降温而浪费时间、消耗汽油的缺点。本实用新型

包括气囊式遮阳罩、位于汽车保险杠或车尾翼或车后备箱内的

轴、轴承座、充排气自动控制机构、带有操作控制器的电器盒，

其动作受电器盒控制的回收电机、防漏气机构和充排气泵，其

中，遮阳罩的一端与轴连接，回收电机和轴承座分别与轴的两

端连接，充排气自动控制机构的一端与充排气泵连接并相通，

另一端通过防漏气机构与遮阳罩的气孔连接并相通。本实用新

型能够遮挡阳光直接照射，使车内温度在达到吸散热平衡点后

不再继续升高。

<REC>

<申请号>=CN95200663.4

<名称>=汽车防滑装置

<申请（专利权）人>=唐四清

<发明（设计）人>=唐四清

<申请日>=1995.01.17

<地址>=101512北京市密云水库管理处武警大队

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车防滑装置，主要由防滑

板、支撑杆、弹簧、电动泵等部分组成，其特征在于：防

滑板是一块小于轮胎周长一半的弧形板，并在其上设

有防滑凸起，防滑板通过弹性支撑杆和弹簧与轴承座

连接，并通过电动液压泵来控制操作防滑板移动的。

该装置结构简单、操作方便、安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN00238801.4

<名称>=汽车超越传动节能器

<申请（专利权）人>=郭建省

<发明（设计）人>=郭建省;王和平

<申请日>=2000.06.19

<地址>=100013北京市东城区和平里1区4楼6单元303号

<摘要>=本实用新型汽车超越传动节能器,主要由主动轮

盘、星轮、主动齿轮、被动轮、齿套、超越式离合器及轴承组

成;其中,主动轮盘一端通过主动齿轮和被动轮的一端连接,在被

动轮靠近主动轮盘的一端的外侧设有被动齿轮,轴套设于主动

齿轮与被动齿轮的外侧,同时在主动轮盘及被动轮内连接设有

星轮,在被动轮内侧设有超越式离合器;将本实用新型安装在变

速箱外与汽车驱动轮之间,能减少对汽车发动机的磨损,减少司

机的劳动强度,环保节能。

<REC>

<申请号>=CN94230170.6

<名称>=汽车保滑节能装置

<申请（专利权）人>=孙宝华

<发明（设计）人>=孙宝华

<申请日>=1994.09.06

<地址>=122300辽宁省喀左县大城子镇

<摘要>=汽车保滑节能装置，是在原变速箱基础上加装一

套保滑节能装置，同时引用发动机和传动轴传来的动

力，传动气泵和发电机作功，两个离合器与主轴轮装

在主轴上，发动机的动力通过一轴、中间轴、链轮传给

离合器，并与主轴自动离合，倒车时传动轴反转，主轴

被正转的发动机带动运转；在发动机怠速或熄火情况

下仍能产生足够的气电量，保证气泵和发电机正常工

作，该装置有“同步、差速、逆向”功能，能自动调节转

速和固定方向，节油15～25％。

<REC>

<申请号>=CN95200973.0

<名称>=汽车内饰顶压力机

<申请（专利权）人>=王守国;王守忠

<发明（设计）人>=王守国;王守忠

<申请日>=1995.01.03

<地址>=712000陕西咸阳文汇路12号咸阳机器制造学校王守忠

<摘要>=

本实用新型公开了一种汽车内饰顶压力机。由

电机、双输出轴减速器、螺旋锥齿轮副驱动安装于以

四立柱相固接的上台架和定台架组成的机体上部的

左、右旋丝杠螺母逆向同步旋转，驱动左、右旋丝杠和

与丝杆相联接并装有凸模和气动震动器的动台面同

步平稳地向下运动，与安装于定台架上的凹模内放置

的饰顶板料进行压实成型和电机反向驱动时复位取

件。由于压实时气动震动器的作用，达到微震压实工

艺效果，可提高饰顶压实质量和降低功率消耗。

<REC>

<申请号>=CN94227857.7

<名称>=汽车发动机散热器百叶窗温控开关装置

<申请（专利权）人>=冯正进

<发明（设计）人>=冯正进

<申请日>=1994.03.17

<地址>=200030上海市虹桥路84弄24号601室

<摘要>=本实用新型提供的是一种汽车发动机散热器百

叶窗温控开关装置，主要包括温控开关座、端盖、拉

杆、进水口、出水口以及利用形状记忆合金制成的螺

旋形弹簧，其弹簧的长度根据发动机水温在80℃～

90℃线性变化的长度而确定，由于弹簧在水温变化

下所引起拉力和张力的变化，所以将自动控制百叶窗

关闭和打开的程度，使发动机提早或保持在80℃～

90℃水温下正常运转，以达到节油。

<REC>

<申请号>=CN01240987.1

<名称>=汽车电动暖风水泵

<申请（专利权）人>=乔君霞

<发明（设计）人>=李贵阳

<申请日>=2001.04.02

<地址>=114034辽宁省鞍山市立山区深沟寺七区7201栋33号

<摘要>=本实用新型提供了一种安在汽车暖风水管上的

汽车电动暖风水泵,由电机、轴承、底座、水封、叶轮轴、叶轮、

叶片和泵头组合而成,所述的叶轮带有四个互为90°的板状叶

片,水封上体与叶轮装配在一起,下体安在底座上,采用耐高温的

12V或24V直流电机,本实用新型设计合理,结构简单,体积小,

重量轻,维修方便,扬程、流量可变,适用环境温度范围大(－40℃

—100℃),用汽车电瓶供电,能有效地提高汽车暖风装置的供暖

温度。

<REC>

<申请号>=CN99200610.4

<名称>=一体化成像探地雷达

<申请（专利权）人>=北京爱迪尔国际探测技术有限公司

<发明（设计）人>=支海燕

<申请日>=1999.01.15

<地址>=100039北京市海淀区五棵松正大南路4号

<摘要>=本实用新型属于雷达系统,特别是指探测地下物

体的雷达,是一种一体化成像探地雷达,包括汽车、发射天线、

接收天线、计算机、雷达主机、电源,其中雷达主机由发射源、

接收机、放大器、信号处理与控制电路、彩色显示器和输入输

出插座组成,其特征在于还设置有卫星定位接收装置和测距

轮。应用于对高速公路、机场场道的质量检测,如厚度检测,脱

空、裂缝等异常情况检测,并以三维图象方式显示在显示屏上。

<REC>

<申请号>=CN92213067.1

<名称>=汽车自动离合器

<申请（专利权）人>=乔锡明

<发明（设计）人>=乔锡明

<申请日>=1992.01.13

<地址>=214196江苏省无锡县东湖塘镇南场

<摘要>=本实用新型设计了一种降低滑行起点车速，扩大

车辆使用范围，使止滑功能提高到在驾驶室内就能完

成，而且在汽车行驶中控制，手制动器与原车一样起

作用增加节油率的汽车自动离合器，其特征是：执行

机构中电磁铁安装在半轴盖的内腔，衔铁的外圆为

30斜面，棘爪顶端的支撑挡块中间用杠杆连接；控制

系统中滑环用绝缘体固定在轮毂旋转体上，电刷固定

在桥壳上，用弹簧把电刷压在滑环上，电流通过电刷、

滑环传递到执行机构。

<REC>

<申请号>=CN98211856.2

<名称>=一种新型汽车发电机

<申请（专利权）人>=李志评

<发明（设计）人>=李志评

<申请日>=1998.03.02

<地址>=362311福建省南安市诗山镇红旗村

<摘要>=本实用新型公开了一种新型汽车发电机,这种发

电机的转子总成的两个爪极上分别装有用钢板冲压成型的不

等分风扇,转子总成是由型号为304的前轴承和型号为99502

的后轴承所支撑着,这个电机的后轴承座是用0.25～0.30cm的

钢板冲压成型的,它的集电环直径缩小为1.40～1.42cm。这种新

型汽车发电机的结构合理,通风散热条件好,输出功率大,易损件

少,使用寿命长,故障少。

<REC>

<申请号>=CN92217690.6

<名称>=汽车多功能自动冲洗器

<申请（专利权）人>=王绍其;王云惠

<发明（设计）人>=王绍其;王云惠

<申请日>=1992.08.29

<地址>=410304湖南省浏阳县官渡镇金塘村

<摘要>=一种汽车多功能自动冲洗器，系采用胶圈接合轮

与汽车上的气泵皮带轮压合产生动力，其特征在于：

在泵轴上装有叶轮和胶圈接合轮，用螺帽紧固，在有

进、出水管的前泵体内装有泵轴、叶轮、水封和密封

圈，在后泵体内装有泵轴和轴承，盖上前、后盖，用螺

钉紧固，本产品随车安装，能就地自动吸水和喷水，且

体积小、重量轻、结构简单、离合方便，加一次引水可

长期使用，吸程为12—16米，扬程达28米，压力为4

—6kg/cm<SUP>2</SUP>，流量为5米<SUP>3</SUP>/时，适用于各类车辆洗

车、消防或灌溉使用。

<REC>

<申请号>=CN91232570.4

<名称>=永磁温控风扇离合器

<申请（专利权）人>=吉林工学院

<发明（设计）人>=吕思义;赵风桐;韩相吉

<申请日>=1991.12.20

<地址>=130021吉林省长春市延安大街17号

<摘要>=一种利用磁力传递扭矩的永磁温控风扇离合器，

是由内环、外环、钕铁硼永磁材料、铁极轭、热敏铁氧

体圆环、铝合金感温罩盖等构成。它不需硅油或外配

电机，具有结构紧凑、无摩擦损失、离合可靠、节能等

优点。

<REC>

<申请号>=CN91212273.0

<名称>=汽车气动钙基脂润滑系

<申请（专利权）人>=陈乾坤

<发明（设计）人>=陈乾坤

<申请日>=1991.02.28

<地址>=412005湖南省株洲市中国有色三建二公司机械化施工站

<摘要>=本实用新型介绍了一种汽车气动钙基脂润滑系，

主要由气源球阀、油缸气室总成、过滤器、分配器、调

压阀、输油管路、反馈装置及若干个三通接头和油嘴

构成。其主要特点是以汽车制动装置的压缩空气为

动力，通过驱使油缸气室内的活塞作往复机械运动，

将存于贮油罐、输油管路内的钙基脂自动注入润滑系

的油嘴中，改变了用油枪加注钙基脂的传统作法，具

有较好的实用性。

<REC>

<申请号>=CN93221686.2

<名称>=汽车清洗装置

<申请（专利权）人>=孙有迪

<发明（设计）人>=孙有迪

<申请日>=1993.08.31

<地址>=133719吉林省敦化市大蒲柴中学

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车清洗装置，是由清洗

刷、水泵、传动软轴、传动器、水管构成，清洗刷主刷

(1)是由圆形外刷体(2)与内刷体(3)边缘夹持泡沫塑

料(4)，刷柄内装喷管(6)，喷管端头装喷头(7)，喷头

在刷体中央，泵(8)是壳体经轴承(10)支承叶轮轴

(11)，叶轮(14)旋转使水从进水口(12)进入，再由排

水嘴(13)排出，通过输水管和喷头(7)喷出，移动主刷

进行清洗，水泵的动力经软轴来源于传动器，传动器

的摩擦轮(23)经皮带与车上的空调器和强制风冷工

作轮连接。

<REC>

<申请号>=CN03252941.4

<名称>=用于汽车或三轮车上的自动换档器

<申请（专利权）人>=杨庆成

<发明（设计）人>=杨庆成

<申请日>=2003.09.24

<地址>=400054重庆市巴南区王家坝一村4幢2－1号

<摘要>=一种用于汽车或三轮车上的自动换档器，包括有

壳体，其特征在于：传动轴、主动齿轮均分别通过轴承与壳体

连接，动力输出轴的两端通过轴承分别与壳体、主动齿轮连接，

一、二、三和四档从动齿轮均通过超越离合器与动力输出轴连

接，带有螺杆的过渡齿轮套于传动轴上套于螺杆上的限位管上

装有弹簧，弹簧一端抵于与螺杆呈螺纹连接的一档主动齿轮

上，二、三和四档主动齿轮均活动地依次套于传动轴上，二与

三档之间、三与四档主动齿轮之间均设置有弹簧，一、二、三、

四档主动齿轮之间相对的端面上设置有凸齿或凹槽，一、二、

三、四档主动齿轮分别与一、二、三、四档从动齿轮相啮合。

本实用新型具有结构简单、成本低廉、传动扭矩大和使用可靠

等优点。

<REC>

<申请号>=CN92233015.8

<名称>=高模拟式汽车制动器惯性测功机

<申请（专利权）人>=刘荣迪

<发明（设计）人>=刘荣迪

<申请日>=1992.09.09

<地址>=130011吉林省长春市第一汽车厂宿舍133栋1门1号

<摘要>=一种高模拟式汽车制动器惯性测功机，其特征在

于：废弃以往螺栓固定式飞轮组。采用齿套(15)将飞

轮片(6)与主轴(16)两者的齿轮套为一体的联接；飞

轮(6)与被试制动器(1)的联接是靠三盘联轴器(2)实

现的；在每一个电液伺服制动控制装置(8)前均装有

管路压力调节装置模拟器(9)；飞轮的驱动是通过交

流感应电动机(5)和交流变频调速装置实现的。本实

用新型易于实现程控模拟，使测试结果重复性好，准

确度高，代替汽车道路试验，既省力，又省时，总之，它

能高准确地模拟汽车制动工况。

<REC>

<申请号>=CN95218522.9

<名称>=汽车刹车机构

<申请（专利权）人>=马麟

<发明（设计）人>=马麟

<申请日>=1995.08.02

<地址>=721000陕西省宝鸡市经二路97号三立(陕西)机电有限公司

<摘要>=汽车刹车

机构属汽车刹车总成制

造领域。它包括刹车分

泵，轮毂通过轴承安装在

半轴套管的下部，油封圈

位于轮毂与半轴套管外

经构成的空间内，外刹车

毂通过轮胎螺栓与轮毂

连接，刹车带套在内刹车

盘上，内刹车盘通过花键连接在半轴套管上且可轴向滑动，后

刹车盘通过复位弹簧与内刹车盘相连，其后刹车盘的上端与半

轴套管固接。优点：一是结构设计新颖、独特、简单；二是刹

车制动性能稳定可靠；三是调整方便、容易掌握、刹车毂(盘)

摩擦面不易拉槽、不易磨损。

<REC>

<申请号>=CN01248163.7

<名称>=一种汽车付变速器

<申请（专利权）人>=陈振启

<发明（设计）人>=陈振启

<申请日>=2001.06.11

<地址>=111302辽宁省辽阳灯塔市西马峰镇东马村

<摘要>=本实用新型涉及的是一种汽车付变速器,适合安

装在5—9吨的单、双桥汽车上。该付变速器用行星减速的原

理,通过太阳齿、行星齿带动行星架,使在行星架上的输出轴将

动力输出,在汽动缸的作用下分离拨叉拨动在行星架外套设的

滑动内齿圈前后移动,当向前移动与行星架前部外圆上的外齿

圈啮合时,输出轴将原动力输出,当向后移动与箱体内后部的外

齿圈啮合时,行星齿绕滑动内齿圈旋转,输出轴变为低速,达到最

大输出扭矩,汽车起步容易。

<REC>

<申请号>=CN99234568.5

<名称>=一种汽车侧拉门自动门机

<申请（专利权）人>=西安兰翼机电有限公司

<发明（设计）人>=杨纪松

<申请日>=1999.04.27

<地址>=710075陕西省西安市高新区西区创业大厦

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车侧拉门自动门机。其技

术关键是固定于侧拉门体腔内的动力减速装置与导向定位槽

固连,导向定位槽内滑动式弹性活连接的主推拉杆及其下固连

的齿条与动力减速装置内的离合齿轮呈可分离式齿连接。主推

拉杆通过推拉柔性连接装置及次推拉杆与车门框呈推拉式固

定活连接。本装置适用范围广、轻便可靠、结构精巧,无需增设

新电源、改变车门体结构,即可实现由驾驶员控制多个车门的自

动开关。

<REC>

<申请号>=CN03243726.9

<名称>=手动车载小吊车

<申请（专利权）人>=刘来起

<发明（设计）人>=刘来起

<申请日>=2003.04.12

<地址>=056001河北省邯郸市东庄新村7号楼4单元2号

<摘要>=一种三吨以下的小型货车用的手动车载小吊车，

中心盘与上盘固定，上盘内固定蜗杆，蜗轮与中心盘固定，上

盘上固定支撑腿座，支撑腿座内有支撑腿，上盘通过滑道与下

盘固定，下盘内有抽屉，所述的上盘通过滑轨固定在小型货车

车架之下，中心盘的中心有槽孔，立柱插在所述的槽孔内，上

端铰接横梁，横梁的左右两端分别铰接一定滑轮，拉杆与横梁

铰接，下端与减速器铰接，减速器内装有齿轮和绞辊，绞辊上

固定钢丝绳的一端，钢丝绳伸出减速器，通过横定滑轮与吊勾

固定。

<REC>

<申请号>=CN03249369.X

<名称>=环保节能型汽车外部喷涂装置

<申请（专利权）人>=张发钧

<发明（设计）人>=张发钧

<申请日>=2003.07.07

<地址>=610017四川省成都市太升南路173号2栋1单元202号

<摘要>=一种环保节能型汽车外部喷涂装置，具有基座和

喷涂结构，其特征是所述喷涂结构由动力输入轴、传动机构、

第一平面四杆机构、第二平面四杆机构、第三平面四杆机构和

第四平面四杆机构构成，所述第一、第二、第三、第四平面四

杆机构均由摇杆、连杆、摆杆、摆杆轴承和蜗杆蜗轮副构成，

在连杆上设置有喷嘴，摇杆的下端与蜗杆蜗轮副相连接，摇杆

的上端与连杆的一端相铰接，连杆的另一端与摆杆的上端相铰

接，摆杆的下端由摆杆轴承支承，摆杆轴承固定在基座上的轴

承座上，蜗杆蜗轮副由基座支承，所述动力输入轴经传动机构

与第一、第二、第三、第四平面四杆机构的蜗杆蜗轮副传动连

接。

<REC>

<申请号>=CN88221184.6

<名称>=汽车自动前照转向灯

<申请（专利权）人>=锦州市工贸实业总公司

<发明（设计）人>=顾文达;郭占林;郑国喜;邵书元

<申请日>=1988.12.22

<地址>=辽宁省锦州市古塔区锦华街86号

<摘要>=一种汽车自动前照转向灯，克服了现有技术中车

灯本身不能转动，在弯道上夜间行车容易造成事故的

问题，特征在于在汽车方向盘下面的万向机下转向摇

臂上安装一个摆动与卡紧装置，通过轮轴及连杆与安

装车灯的立轴相连，驾驶员可以通过方向盘直接控制

车灯，跟踪汽车行进方向照明，优点在于，左右车灯可

以分开转向，即可以保证照亮车体前方路程，又可以

使车灯随车体转弯方向跟踪照明，因而照明范围大，

行车安全、可靠。

<REC>

<申请号>=CN96205318.X

<名称>=电子式车速传感器

<申请（专利权）人>=国营风华机器厂

<发明（设计）人>=张景阳

<申请日>=1996.03.06

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市中山路137号

<摘要>=一种与电

子式车速里程表配套使

用的测量、显示汽车速度

和里程的电子式车速传

感器，其前壳体前部有内

螺纹，中部有穿入小轴的

含油轴承，小轴后部穿有

圆柱形侧面充有多对磁

极磁性元件，小轴未端插

入铜轴套中，后壳体是包

容在前壳体铝制件内的

注塑体，其中含有位于磁性元件径向方向的霍尔器件及三个电

连接器的芯片。小轴有半月键与发动机测速口连接；电连接器插

口通过电缆插头输出电脉冲。

<REC>

<申请号>=CN200520016411.6

<名称>=一种用于取出汽车钢套的拉力器

<申请（专利权）人>=王光耀

<发明（设计）人>=王光耀

<申请日>=2005.04.10

<地址>=839000新疆维吾尔自治区哈密市八一路钢铁新村13号

<摘要>=本实用新型公开一种用于取出汽车钢套的拉力

器，一种将钢套从后桥中取出装置，采用在三角支架平台(2)

上固定一个轴承(5)，一根丝杆(3)穿过轴承(5)，丝杆(3)下端固

定一个坠子(4)，穿过轴承(5)的丝杆(3)上端带有螺帽(6)。使用

时只需将三角架(1)支在刹车盘上，将坠子(4)伸到受损钢套中，

坠子(4)扣住钢套末端，转动螺帽(6)即可使丝杆(3)向外移动，

从而取出钢套。采用这种方法取钢套方便、安全，且效率高。

<REC>

<申请号>=CN99208877.1

<名称>=汽车轮胎综合报警器

<申请（专利权）人>=孟召林

<发明（设计）人>=孟召林

<申请日>=1999.04.29

<地址>=061027河北省沧县崔尔庄镇许村

<摘要>=汽车轮胎综合报警器涉及汽车技术,适用于载重

汽车多故障报警器。目的在于一种汽车轮胎综合报警器。报警

电路包括传感器、放大电路,以及显示声响器。汽车轮胎瘪气等

故障发生时,司机立刻会从相应发光二极管清楚知道故障点的

位置。

<REC>

<申请号>=CN87214406

<名称>=轻型汽车五挡位全同步变速器

<申请（专利权）人>=第一汽车制造厂长春齿轮分厂

<发明（设计）人>=刘继承;魏玉学

<申请日>=1987.10.16

<地址>=吉林省长春市八里堡新荣街53号

<摘要>=本实用新型的轻型汽车五挡位全同步变速器。

将变速器体改为前后垂直对分式。将换档机构由三

拨叉三轴式改为三拨叉单轴式。采用全同步器换档

结构，将直齿传动变为斜齿传动。二轴与中间轴的轴

距采用85毫米。这样就能使轻型车的变速器体积

缩小，结构简单化。使换挡省力、灵活可靠。也便于

产品的系列化发展。

<REC>

<申请号>=CN01218456.X

<名称>=内摆上开启式汽车客门

<申请（专利权）人>=刘震

<发明（设计）人>=刘震

<申请日>=2001.03.30

<地址>=300142天津市河北区律纬路律甾里11号楼59门503

<摘要>=一种内摆上开启式汽车客门,其特征在于:由车

门、门泵、三角形转动机构和集水装置组成:门泵的一端固定在

车身上,三角形转动机构的一端与装在门泵上的伸缩杆底端活

动铰接;三角形转动机构的另两端分别与车身和车门上的支架

活动铰接;在车门门框上装有滑道,滑道内装有轴承;该轴承与三

角形转动支架上与车门的铰接端连接;车门的底部为集水装

置。本实用新型的优点是:1、具有挡雨功能。2、可提高上下车

的速度。3、结构简单、使用方便。

<REC>

<申请号>=CN98208382.3

<名称>=汽车自动节能离合辅助器

<申请（专利权）人>=王文臣

<发明（设计）人>=王文臣

<申请日>=1998.09.16

<地址>=456150河南省汤阴县白营乡北陈王村

<摘要>=一种汽车自动节能离合辅助器,涉及机械类汽车

离合器附件技术领域,本器件是由主动盘和从动盘形成的空腔

中,设有第一传力齿套、第二传力齿套、第三螺旋套、离心控制

圈、波形弹环,还有第三螺旋套外径槽内装的弹簧片,异形坡型

块、滚柱及其它零件的相互配合,并有良好的润滑条件,可使本

器件达到自动离合、节省燃料、简化操作程序的目的,同时具有

灵活方便、减少机件磨损、使用寿命长,有利于安全行车等特

点。

<REC>

<申请号>=CN92208743.1

<名称>=车用齿轮回转无级变速器

<申请（专利权）人>=方国忠

<发明（设计）人>=方国忠;赵汝振

<申请日>=1992.04.28

<地址>=315400浙江省余姚市南滨江路219号

<摘要>=车用齿轮回转无级变速器的形状是一只异径圆

筒体，两端设有端盖，输入轴和输出齿轮轴的两轴头

均在圆筒体外部，并在同一轴心线上。它由调速、操

纵、倒顺车、反拖制动四部件组成，变速器内部的所有

齿轮都是啮合的，汽车在变速时无动力间断，变速的

范围具备连续性，即从零转开始至发动机的最高转

速。它将能替代现有车用变速箱，是一种值得推广应

用的新技术。

<REC>

<申请号>=CN200420025035.2

<名称>=半挂汽车智能变桥节胎装置

<申请（专利权）人>=郑宏婕

<发明（设计）人>=郑宏婕

<申请日>=2004.02.27

<地址>=222500江苏省灌南县邮政局陈冬明转

<摘要>=一种半挂汽车智能变桥节胎装置，在其中一组车

桥与汽车大梁下端面之间安装有摆动式阻尼装置，所述的摆动

式阻尼装置设有一根通过轴承安装在大梁下端面转轴，转轴中

部向下设有摆杆，摆杆的下端头与一个横向设置在大梁下部的

油缸的活塞杆铰接，油缸缸体的另一端与大梁下端面铰接，在

弹簧钢板上方与大梁之间设有固定在所述转轴两端的阻尼器。

当车体拐弯时，挂车部分三桥12轮均为横向拖移，轮胎磨损

极为严重。我们设计的这个系统，可以自动使汽车在重载时挂

车三桥12轮工作(两桥半挂汽车时为8轮工作)，而当空载时挂

车均为单桥4轮工作，从而减少了轮胎磨损。本实用新型的使

用，可大幅度地降低运输成本。

<REC>

<申请号>=CN92235939.3

<名称>=汽车转向器

<申请（专利权）人>=沈阳汽车转向器厂

<发明（设计）人>=张漪;苗文勤;张立新;王永山;郭振德;王玉春

<申请日>=1992.10.30

<地址>=110005辽宁省沈阳市和平区南十一马路25号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车转向器，具体系在壳

体套筒两端分别用左护罩卡子及右护罩卡子紧固左

防护罩及右防护罩，齿条位于壳体套筒中心，在左防

护罩左侧有一卡箍，在右防护罩内有一齿条锁片，在

壳体套筒右侧有一倾斜状几何隆起，在该隆起处设有

倾斜的齿轮，齿轮穿过齿轮油封护罩及油封，在油封

外侧设有齿轮调整螺塞及螺母，在齿轮调整螺塞下方

设有轴承，齿条由齿条支承座支承，在齿条支承座的

外侧设有支承座弹簧，一调整螺塞及锁紧螺母将支承

座弹簧压紧于壳体套筒内。

<REC>

<申请号>=CN93236534.5

<名称>=汽车多功能清洁器

<申请（专利权）人>=刘齐家;费荐

<发明（设计）人>=刘齐家;费荐

<申请日>=1993.03.29

<地址>=225700江苏省兴化市东大街刘家巷9号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于汽车上的清洁器，其壳

体前部内中间通过前后轴承连接有变速齿轮轴，变速

齿轮轴上的变速齿轮，其内表面有一圈凹槽，该凹槽

的径向内、外两端分别设有外啮合和内啮合轮齿，它

们与电机主轴上的小齿轮啮合，电机前部装有摆动座

板，它通过销轴与变速齿轮的外壳铰接，变速齿轮轴

的前部伸出端与吸尘、打蜡、抛光装置连接，壳体内的

边缘设有通风道，它与把手内的吸尘罩连通。

<REC>

<申请号>=CN200520004283.3

<名称>=一种铁路货车检修用制动梁抛丸除锈机

<申请（专利权）人>=赵忠元

<发明（设计）人>=赵忠元;李岩;任剑波

<申请日>=2005.02.04

<地址>=014010内蒙古自治区包头市昆区团结大街11号街坊国际新城7号楼307号

<摘要>=本实用新型属于用于铁路货车检修用的辅助设

备领域，具体说是涉及一种铁路货车检修用制动梁抛丸除锈

机，是在原开门装置、开合密封装置的基础上增设了工件回转

装置、工件输送装置、回转上下料装置，实现一次清理多个制

动梁的目的，采用本实用新型一种铁路货车检修用制动梁抛丸

除锈机，可达到灵活可靠的一次清理多个制动梁的目的，克服

了现有传统设备结构庞大、费时费力、劳动强度大等缺点，结

构简单、重量轻，是铁路货车检修时可选的一种理想的铁路货

车检修用制动梁抛丸除锈机，受到广大用户的欢迎。

<REC>

<申请号>=CN03232856.7

<名称>=汽车制动性能检测试验台

<申请（专利权）人>=四川工业学院

<发明（设计）人>=孙仁云

<申请日>=2003.01.15

<地址>=610039四川省成都市四川工业学院科技处

<摘要>=一种汽车制动性能检测试验台，它不仅能够检测

现有一般汽车的制动性能，还能对装有ABS或EBS的汽车制

动性能进行检测，且适应不同轴距、不同轮距和不同重量汽车

的制动性能检测与测试，能同时检测汽车的四个车轮的制动性

能，实时、自动化、准确地检测汽车的制动性能参数。检测试

验台台架分为前、后、上、下共四个部分，前后台架均可以使

用移动组件进行前后移动以适应不同轴距的汽车检测，在台架

中间位置布置动态扭矩传感器和转速传感器以及飞轮组。前后

台架通过两侧的离合器来连接和切断动力传递。检测试验台上

不使用电机和减速机，减小布局横向尺寸，提高构件布局合理

性，稳定性好。

<REC>

<申请号>=CN92203285.8

<名称>=汽车电动自动开闭门装置

<申请（专利权）人>=回显权

<发明（设计）人>=回显权

<申请日>=1992.03.03

<地址>=100028北京市朝阳区东三环北路曙光西里18号楼2单元403号

<摘要>=一种汽车电动自动开闭门装置，其直流电动机与

减速机相连接，其输出轴上装有曲柄，曲柄一端连接

一主连杆，主连杆与摇杆用销插接，由柄的另一端连

接于壳体上面，主连杆与摇杆又与副连杆相接，副连

杆再与车门连接件相接，底座上装有继电器和控制机

构，其隔板装在两个行程开关之间电动机的正反转可

控制其开闭动作，也可防止在行车时打开门时开门或

开车时未关好门等事故，避免添装空压机和管路，运

转平稳无噪音，在发生故障时可以自动停止，能保证

安全行车。

<REC>

<申请号>=CN200420041742.0

<名称>=汽车滑行器

<申请（专利权）人>=孟永生

<发明（设计）人>=孟永生

<申请日>=2004.03.16

<地址>=730000甘肃省兰州市西固区临洮街第十居委会临洮街247－2号

<摘要>=本实用新型公开了一种结构简单、成本低、操作

方便的汽车滑行器，其采用从动半轴与传动轴的结合与分离实

现自动脱离档位滑行，减少了对个部件的磨损、节约了燃料；

采用控制装置控制控制车辆的滑行、倒档、非滑行等行使状态，

操作简单、滑行可靠；通过两端的连接头与传动系连接，安装

方便；本实用新型不仅适用于汽车，还可应用与摩托车等机动

车辆。

<REC>

<申请号>=CN00231312.X

<名称>=一种汽车轴头自控节油装置

<申请（专利权）人>=王文阁

<发明（设计）人>=王文阁

<申请日>=2000.03.31

<地址>=518048广东省深圳市福田区新洲花园大厦3栋2603

<摘要>=一种汽车轴头自控节油装置,它是在一壳体内设

有一个轴头,该轴头入端有与汽车半轴轴头花键齿相配合的花

键齿套,花键齿套与壳体之间有一轴承和一卡住轴承的环形卡

销,在花键齿套的上顶端为一圆形卡齿盘体,其上设有等分的其

内置有卡齿的卡齿座槽及圆柱形弹簧,且上顶端中间有锥状一

字形凸体,在壳体与压盖之间有一个有凸外缘的离合盘,该盘中

部有一个凸凹相间的环形体,在离合盘与压盖之间有一环型弹

簧;本装置故障率低、节油效果显著。

<REC>

<申请号>=CN97237805.7

<名称>=双向摩擦同步器式船用齿轮箱

<申请（专利权）人>=张富林

<发明（设计）人>=张富安;张富林

<申请日>=1997.10.01

<地址>=641000四川省内江市沱江路2幢3单元

<摘要>=本实用新型公开了一种双向摩擦同步器式船用

齿轮箱,主要包括有箱体,输入轴,顺车主动齿轮,倒车主动齿轮,

顺车从动齿轮,倒车从动齿轮,接合套,输出轴,需要接合的轴与

齿轮迅速同步或接近同步,接合套与齿轮上的花键齿圈在无冲

击或轻微冲击状态下实现接合,传递动力,本实用新型具有设计

合理,机构简单,成本低,维护简单的特点。

<REC>

<申请号>=CN200620085401.2

<名称>=汽车备胎固定架

<申请（专利权）人>=王祥为;林万钟;洪海森

<发明（设计）人>=王祥为;林万钟;洪海森

<申请日>=2006.06.06

<地址>=352259福建省古田县大桥镇沂洋街85号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车备胎固定架，其特征在于：包括安装于车底两轴承支座之间的转轴和缠绕于转轴上的悬挂钢丝，所述的悬挂钢丝的一端固定于转轴上，另一端绕过转轴后穿过备用轮胎中心孔与悬挂于转轴下方用以承接备用轮胎的支撑定位板相联接，所述的转轴的一侧部上设有棘轮，该棘轮的旁侧设有一铰接于车底用以和棘轮配合限制转轴单向转动的棘爪，所述的棘爪与车底之间设有复位拉簧。该装置不仅结构简单、操作方便，而且自锁牢靠，有利于用户使用。

<REC>

<申请号>=CN96212765.5

<名称>=汽车门旋转升降窗

<申请（专利权）人>=林华

<发明（设计）人>=林华

<申请日>=1996.05.29

<地址>=655000云南省曲靖市酒行街72号3单元5-2号

<摘要>=一种由车门玻璃

(1)、车门(2)、牵引座(4)、升

降丝杆(5)、蜗轮蜗杆(6)、升降

轨道(8)、旋转蜗杆(10)、旋转

蜗轮(11)和旋转机构底座

(12)、齿圈(15)、托轮(16)控制器和操作键盘(24)等组成的汽车

门旋转升降窗，通过手动控制或触摸键盘操作，可使车窗玻璃完

成传统升降或在升降的同时实现±45°、±90°、±135°、

±180°旋转定位和0～±360°内任意旋转开闭选择，使进入

汽车内的自然风量满足驾驶员和乘员的需要，并且入窗之风又

不直吹驾驶员和乘员。

<REC>

<申请号>=CN93245156.X

<名称>=一种水陆两栖汽车

<申请（专利权）人>=吴伟

<发明（设计）人>=吴伟;唐永琪

<申请日>=1993.11.18

<地址>=231500安徽省庐江县白湖镇白湖村

<摘要>=本实用新型涉及一种水陆两栖越野汽车，该车克

服了现有越野汽车不能水陆兼行，传动系统结构复

杂、布置分散，防滑系统体积大，结构复杂，布置困难

的问题。其特征在于：车身下部封闭，顶部采用活动

平移硬壳车顶，变速器、驱动桥和水上推进器置于同

一箱体内，防滑系统采用了防滑爪机构。该车既是一

种新型的越野车，又是一艘摩托艇。其结构简单，整

车自重轻，且能在沼泽地、冰天雪地行驶。

<REC>

<申请号>=CN99208046.0

<名称>=一种汽车轮圈盖

<申请（专利权）人>=谢永村

<发明（设计）人>=谢永村

<申请日>=1999.04.20

<地址>=台湾省台南县永康市

<摘要>=一种汽车轮圈盖,带有广告图案的面板可完全遮

盖住轮圈盖,面板下端设有配重铅片,面板中心后端设有轴固定

座,轴圈盖的中心设有结合座,结合座内设有轴承,固定座和轴承

分别套在轴上,固定座与轴是紧配合,轴上设有能限制轴一端定

位的凸台,能限制轴另一端定位的C型卡簧卡固在轴的另一

端。它安装方便,广告效果佳。

<REC>

<申请号>=CN92201729.8

<名称>=汽车前置隐藏式自动开合后视镜

<申请（专利权）人>=王民志

<发明（设计）人>=王民志

<申请日>=1992.02.13

<地址>=361001福建省厦门市厦禾支路22号301室

<摘要>=本实用新型在于提供一种汽车前置隐藏式自动

开合后视镜，其大体包含一后视镜本体，在其一侧形

成一轴室，该轴室系用以容纳滑合一轨轴管，轨轴管

上部设有若干作预定周旋的转向轨，轨轴管内侧装一

动力轴，动力轴底端上固结一动力齿轮，动力轴中段

为螺纹段，配合升降转子以用来完成镜体升降；当动

力轴受动力源的驱动，便可促使升降转子沿其螺纹段

螺进，并由其导转椿沿转向轨偏转，完成使后视镜作

自动升开降合之动作。

<REC>

<申请号>=CN99209470.4

<名称>=一种微型汽车气门摇臂装置

<申请（专利权）人>=程文江

<发明（设计）人>=程文江

<申请日>=1999.04.25

<地址>=163314黑龙江省大庆市萨尔图区中兴南街14号大庆石油机械厂

<摘要>=本实用新型提供了一种微型汽车气门摇臂装置,

解决了顶置式气门摇臂与凸轮接触面间磨蚀严重的问题,其技

术方案是一体铸模而成的气门摇臂体的左端为U型通槽,通槽

上设有轴孔,轴穿过轴孔将轴承安装在通槽内,轴承与轴之间为

间隙配合。该实用新型具有节省油耗、延长部件使用寿命、减

少维修费用、降低噪声等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420083946.0

<名称>=一种汽车抽拉式遮阳帘

<申请（专利权）人>=陈永恩

<发明（设计）人>=陈永恩

<申请日>=2004.09.14

<地址>=528247广东省佛山市禅城区南庄镇杏头南队林巷16号

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车抽拉式遮阳帘，包括

管体、扣接在管体两端的端盖、成锥形收卷在卷帘管上的遮阳

帘，设置在卷帘管内的芯轴和扭簧，卷帘管的一边套接在固定

在端盖上的导向轴上，另一端设有与芯轴连接的轴承座，在轴

承座内侧的卷帘管上设有带螺旋形齿口的转动柱，其中在管体

内壁后部的上、下转角处分别设有滑槽和齿条固定槽，在齿条

固定槽内设有与转动柱相适应的齿条；在轴承座的侧面设有与

滑槽相适应的滚轮。本实用新型具有结构简单，使用方便，遮

光效果的特点，用于汽车窗门遮挡阳光。

<REC>

<申请号>=CN00252232.2

<名称>=外啮合式汽车减速起动机

<申请（专利权）人>=郑逢仁

<发明（设计）人>=郑逢仁;龙跃渊;郑逢文;陈荣莉;郑丹;陈振先

<申请日>=2000.12.11

<地址>=410007湖南省长沙市新开铺路227号

<摘要>=本实用新型公开了一种外啮合式汽车减速起动

机,由外啮合式减速箱、直流电动机等组成。该起动机除具有一

般汽车减速起动机的性能外,还具有噪声小、易于装配、易于提

高制造精度的特点。

<REC>

<申请号>=CN93227324.6

<名称>=一种汽车卸车机

<申请（专利权）人>=沈阳电站粉煤机械研究所

<发明（设计）人>=潘光烈;刘飞

<申请日>=1993.02.17

<地址>=110026辽宁省沈阳市铁西区肇工北街6号

<摘要>=一种汽车卸车机包括大车、小车、大车行走电机

及减速机、小车行走电机及减速机、旋转轴、电动推

杆、卸车刮板，卸车刮板旋转电机及减速机，装有柔性

材料刷片的清车刮板构成，其特征是卸车作业时，小

车行走电机及减速机驱动链轮，通过链条带动卸车刮

板和清车刮板沿着车箱横向运动，将车箱里的煤横向

卸下，并清扫干净，具有工作效率高、节省能源、省工

省力等特点。

<REC>

<申请号>=CN200720141156.7

<名称>=方便转移式风狂转车游乐装置

<申请（专利权）人>=席风春;

<发明（设计）人>=席风春

<申请日>=2007.03.28

<地址>=450041河南省郑州市上街区中心路127号郑州市黑狮子游乐机械有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种方便转移式风狂转车游乐装置，为解决现有技术启动阻力大，颠簸动作强硬，舒适性差，旋转速度慢的问题，其包括机座、主轴、臂管、旋转驱动装置、多根内摇臂、外摇臂，内摇臂与外摇臂之间有支撑弹簧；内摇臂和外摇臂上都制有外摇臂向上折起状态的拆叠固定装置，内摇臂下面配装滚轮或弧形轨道板，机座上面配装与之相对应的多段弹性轨道装置，弹性轨道装置包括与滚轮或弧形轨道板相对应的滚轮或弧形轨道板，支撑滚轮或弧形轨道板的汽车气动刹车泵或充气机动车轮，通过输气管与汽车气动刹车泵或充气机动车轮相连的充放气装置。其具有结构简单，性能可靠，易于启动，舒适性好，旋转速度快，刺激性强的优点。

<REC>

<申请号>=CN01214422.3

<名称>=短二轴多档汽车变速器

<申请（专利权）人>=赖玉坤

<发明（设计）人>=赖玉坤

<申请日>=2001.03.11

<地址>=401120重庆市渝北区两路镇观音岩路119号

<摘要>=本实用新型含箱体、一轴、二轴、三轴、轴承、

输入齿轮、输出齿轮、介轮、倒车齿轮及同步器。齿轮a、c、

e、g、m装在一轴,齿轮P装在二轴、齿轮b、d、f、h、Q、n

装在中轴。同步器u的齿座装在中轴,滑套可与齿轮b、d分、

合;同步器V的齿座装在一轴,滑套可与齿轮e、g分、合;同步

器W的齿座装在二轴,滑套可与齿轮g、p分、合;同步器Z的

齿座装在中轴,滑套可与倒车齿轮T分、合。用于汽车变速器,

减轻重量。

<REC>

<申请号>=CN98238269.3

<名称>=汽车转盘

<申请（专利权）人>=冶金工业部鞍山冶金设计研究院

<发明（设计）人>=刘家明

<申请日>=1998.07.17

<地址>=114002辽宁省鞍山市南胜利路35号

<摘要>=本实用新型属于一种露天矿卸矿站的汽车调车

转盘,它由控制器、驱动机构、转动圆盘、中心支撑轴、周边支

撑轮、制动器所组成。该装置代替目前普遍使用的露天矿卸矿

站的调车场,可节省高达数千万元的剥离费用。还可以提高汽车

运输率1—5%。

<REC>

<申请号>=CN98202995.0

<名称>=小型挖泥船的绞刀位置移动装置

<申请（专利权）人>=周柏竹;戴茂道

<发明（设计）人>=周柏竹;戴茂道

<申请日>=1998.04.08

<地址>=433021湖北省仙桃市杨林尾镇电排巷65号

<摘要>=本实用新型提出的小型挖泥船的绞刀位置移动

装置属于水利疏浚技术领域。该绞刀的位置移动装置包括动力

传动机构,主要由绞刀1、连接器2、杆件3、升降钢索7和手

动绞轮9组成的绞刀升降机构,以及主要由锚杆15、中心轴24,

锚杆绞轮25、皮带限速器26、制动器27、摆动钢索19和摆动

绞轮29组成的船体和绞刀的摆动移动装置。本装置适用于在

小水域中使用的小型挖泥船的绞刀位置移动。

<REC>

<申请号>=CN97225018.2

<名称>=廉价隐形纱窗

<申请（专利权）人>=陶培功

<发明（设计）人>=陶培功

<申请日>=1997.08.27

<地址>=330126江西省赣江监狱工程大队

<摘要>=廉价隐形纱窗、构造有卷帘型和垂挂式两种，设

计采用全塑及部分金属结构：其特征是：一、起动窗框上部隐

形盒内装置，窗纱能上下起落、开、闭、隐形。二、窗框两边

设有轨道，内有连结，窗纱两边的滑动链、滑动环、滑动索，

使窗纱滑动自如，受风和外力，不失防蚊、防虫功能。三、根

据国标、各类窗，及民间匠人制作窗，设计出配套通用窗纱幅

宽，可大批量投产，并且可用于客车、火车、轮船，窗上的防

尘、防虫，具有体积小，安装方便，且物美价廉。

<REC>

<申请号>=CN03207895.1

<名称>=汽车轮毂发光器

<申请（专利权）人>=崔洛任;崔祯佑

<发明（设计）人>=崔洛任;崔祯佑

<申请日>=2003.09.12

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车轮毂发光器，包括垫

板、本体和盖部，所述本体与垫板固定连接，盖部和本体通过

轴承由轴连接，本体内附着有线圈、本体上附着有发光部、盖

部里面设有永久磁石组装体、盖部内侧边设有偏心椎，盖部外

侧还可以设有抑制转动翅。本实用新型发光器可以安装在汽车

轮毂上，在夜间或较暗的情况下，也能使对方驾驶员或行人看

得很清楚，可以预防交通事故，同时起突出汽车外观的装饰效

果，同时，由本身自带的交流发电器供电发光，不会发生电池

漏液或连接电线不方便等问题。

<REC>

<申请号>=CN97213843.9

<名称>=汽车刹车缓冲装置

<申请（专利权）人>=杨文华

<发明（设计）人>=杨文华

<申请日>=1997.04.01

<地址>=111000辽宁省辽阳市中华大街82号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于汽车刹车的缓冲装

置。其特征在于减震器的上端通过轴与固定在车身上的轴座铰

接,减震器的下端通过螺栓紧固在套在车轮轴承上的支座上。在

支座的后部和固定在车身上的轴座间铰接有与减震器呈直角

的内设有回位弹簧的液压件。在传动轴的输出端装有齿轮油

泵。齿轮油泵的输出管与液压件的油缸连通。在刹车踏板的连

杆上设有控制齿轮油泵向油缸输油和向齿轮油泵油箱回油的

换向阀。

<REC>

<申请号>=CN200320100200.1

<名称>=电控式汽车防尘隔热罩

<申请（专利权）人>=潘先财;林奋勇

<发明（设计）人>=潘先财;林奋勇

<申请日>=2003.10.13

<地址>=350300福建省福清市福意皮具有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种电控式汽车防尘隔热罩。

有车体、眉框、轴、轴承、变速箱、电机、布、尼龙搭扣；还

有眉槽、前后触点开关、导向轮、线孔、滑轮、夹板、头轮、

线轴、引线、底座、内外单向轮，拨板、布和滑轮囊。车体眉

框的眉槽前、底端有前触点开关、导向轮，后端有后触点开关、

布囊、滑轮囊；车后备箱的底座与布囊、轴承连接，轴承与轴、

变速箱、电机依次连接，轴与内外单向轮依次连接；滑轮、头

轮入眉槽，夹板与布、布与尼龙搭扣连接；内单向轮与引线一

端连接，引线另一端穿线孔、绕导向轮后与线轴连接；电机、

电机开关、前后触点开关电性连接。用于汽车防尘隔热。具有

随车携带、整体罩车、使用方便、电控、美观、成本低等特点。

<REC>

<申请号>=CN91232302.7

<名称>=仿生飞机

<申请（专利权）人>=冯建光

<发明（设计）人>=冯建光

<申请日>=1991.12.10

<地址>=524094广东省湛江市麻章镇民乐街61号

<摘要>=本实用新型涉及飞机技术，特别是仿生飞机，其

结构主要由机体、机翼、机轮组成；机体有机壳、机架、

动力系统、传动系统、控向系统；传动系统中的转臂驱

动机构与机翼配合，可使机翼作上下摆动，控向系统

的控向机构可控制航向。适用于军事、航空、游乐

等。

<REC>

<申请号>=CN93213430.0

<名称>=汽车通用螺旋卸料机车

<申请（专利权）人>=包钢洗煤厂

<发明（设计）人>=秦殿义

<申请日>=1993.05.20

<地址>=014010内蒙古自治区包头市昆区包钢洗煤厂

<摘要>=一种汽车通用螺旋卸料机车，属于机械领域，其

特点是该机车包括机架、操纵室、螺旋卸料装置、提升

机构和行车机构五个部分，机架为门形，操纵室设置

在机架的一侧，内部有操纵台及配电设施，螺旋卸料

装置包括螺旋体、活动横梁和驱动机构，其中螺旋体

为两端旋向相反的三头螺旋，螺旋叶片的排列方式是

从中间开始向两边对称排列的，在提升机构上还设有

链轮拉紧装置，在机架上还设有安全锁钩装置及电动

喷水除尘装置。

<REC>

<申请号>=CN01269185.2

<名称>=油浸式润滑汽车车桥

<申请（专利权）人>=贾新建

<发明（设计）人>=贾衍法;贾新建

<申请日>=2001.12.25

<地址>=272400山东省嘉祥县西关路东

<摘要>=本实用新型提供一种油浸式润滑汽车车桥,其结

构是由车桥轴、轮毂、油封座、油封、接油盘、调节衬套、调

节垫圈、胶塞、紧固螺母、止动垫圈及盖杯,其特征在于轮毂通

过轴承、紧固螺母和止动垫圈固定在车桥轴的端部,调节衬套和

调节垫圈套在车桥轴上位于两轴承之间,油封座、油封和接油盘

设置在轮毂的左端,中间设置有注油孔的盖杯通过螺栓固定在

轮毂的右端,盖杯与轮毂之间加设密封垫。该油浸式润滑汽车车

桥和现有技术相比,具有设计合理、结构简单、易于加工、使用

方便、延长车桥使用寿命、减少摩擦阻力及降低燃油消耗等特

点,因而,具有很好的推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN98226460.7

<名称>=汽车防倒溜装置

<申请（专利权）人>=蒋俊明

<发明（设计）人>=蒋俊明

<申请日>=1998.04.10

<地址>=214074江苏省无锡市芦庄147号202室

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车防倒溜装置,它主要

由单向离合器及与该单向离合器有机结合的分合离合机构组

成。分合离合机构的滑动齿轮向右运动,插入单向离合器外圈内

孔的齿孔时即可防止汽车倒溜,脱开时汽车的前后运动不受限

止。本实用新型结构紧凑,使用可靠,安装方便,新旧车辆都能适

用。

<REC>

<申请号>=CN200420060868.2

<名称>=船舶倾斜自动报警装置

<申请（专利权）人>=刘学军

<发明（设计）人>=刘学军

<申请日>=2004.08.20

<地址>=408000重庆市涪陵区巴都西路区委组织部转刘学军

<摘要>=本实用新型涉及一种船舶倾斜自动报警装置，所

述的船舶倾斜自动报警装置，包括壳体、定位连接在壳体上部

的轴承、上端与轴承外圈配合的摆臂和面罩，在壳体的下部设

有圆弧刻度尺，其特征在于，摆臂的下端连接有一纯铁套筒，

在纯铁套筒内设有磁铁；在外壳下部的圆弧上设有至少一对左

右对称的磁控开关，该对的两个磁控开关的位置与圆弧刻度尺

上左右两边的同一刻度相对应；该对的两个磁控开关并联后与

船载GPS终端电连接。本实用新型具有以下优点：报警信号准

确及时，便于管理部门对船舶遇风浪航行进行实时遥控监督和

管理；能有效地防止冒险行驶而造成的海损事故的发生。

<REC>

<申请号>=CN200520009232.X

<名称>=微型稻麦联合收割机

<申请（专利权）人>=梁敦权;梁敦德

<发明（设计）人>=梁敦权;梁敦德;梁敦新

<申请日>=2005.04.30

<地址>=400060重庆市南岸区南坪东路11号星宇花园B栋2单元14－4

<摘要>=一种微型稻麦联合收割机，包括有手把23、脱粒

箱体6、支承架9、储粒仓10、船型底座11和滑轨12，其特

征在于：它还有脱粒电机2、脱粒主动齿轮1、脱粒从动齿轮3、

脱粒齿轮箱体3a、脱粒垂直轴4、脱粒器5、上拢穗杆7、下

拢穗杆8、脱粒垂直轴下轴承座22、切割电机17、切割主动齿

轮16、切割从动齿轮15、切割齿轮箱体18、切割垂直轴19、

切割导板14、圆盘锯片13、蓄电瓶21和蓄电瓶托盘20。它的

结构简单紧凑，体积小，重量轻(≤25Kg)，却具有内燃机联合

收割机的相同功能，而且不受田、土面积大小和坡度高低的限

制，便于单人携运和操作，单人8小时可收割脱粒稻麦5亩以

上，是人工收割脱粒的10倍以上，经济实用，能大幅度提高

劳动效率和显著减轻劳动强度，特别适合于山区丘陵地带稻麦

的收割，具有广阔的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN98242058.7

<名称>=客车双层座卧舱

<申请（专利权）人>=周子咸

<发明（设计）人>=周子咸

<申请日>=1998.10.07

<地址>=445000湖北省恩施州社会劳动保险管理局

<摘要>=该实用新型是一种新颖的客车专用双层座卧舱,

此座卧舱为半封闭式,它由座卧椅、行李架、水果台、行李舱、

行李箱及扶手等组成的有机整体。座卧椅又由靠背、座垫、垫

板及扶手构成,根据乘客需要,可任意调节为座椅、躺椅或卧铺,

设计独特的封闭式大行李舱和合理配置的行李架、水果台、

行李箱,整舱为乘客提供了一个舒适、方便、安全的乘车环境和

条件。它是目前卧铺客车更新换代最佳的替代产品,有着广阔的

市场开发前景。

<REC>

<申请号>=CN99223269.4

<名称>=船用机械自动舵机

<申请（专利权）人>=荆孝仁

<发明（设计）人>=荆孝仁

<申请日>=1999.03.26

<地址>=116324辽宁省瓦房店市西阳乡北海盖子滩

<摘要>=一种由变换转向Ⅰ、转角传递Ⅱ、减速Ⅲ三部分

组成的船用机械自动舵机,变换转向部分Ⅰ由变向圆锥齿轮

3、6、立轴圆锥齿轮4以及离合器、操作手柄10构成,转角传

递部分Ⅱ由转向圆锥齿轮11和横轴圆锥齿轮12构成,减速部分

Ⅲ为两组涡轮减速机构。这种船用机械自动舵机使用方便,工效

极高。

<REC>

<申请号>=CN93223536.0

<名称>=通用型内藏式电动玻璃升降器

<申请（专利权）人>=山东烟台造锁总厂

<发明（设计）人>=张连启

<申请日>=1993.09.07

<地址>=264000山东省烟台市芝罘区西南河路47号

<摘要>=一种通用型内藏式电动玻璃升降器，特别适于在

各种车型上安装使用，它是由电机1、软轴2、传动机

构3和匹配器4组成，软轴2的两端分别与电机1和

传动机构3相联接，用匹配器4将原车门手控装置之

手柄轴与传动机构3之涡轮孔中的套管固接，利用开

关控制电机1的启停及正反运行，即可通过软轴2、

传动机构3及手柄轴的转动，带动原车门手控装置上

下移动，从而达到控制车门玻璃升降之目的，该升降

器结构紧凑，工作可靠，通用性强且易于实施，是目前

一种替代采用手摇形式控制玻璃升降的理想装置。

<REC>

<申请号>=CN96221266.0

<名称>=多功能汽车前排安全座椅

<申请（专利权）人>=刘云招

<发明（设计）人>=刘云招

<申请日>=1996.11.05

<地址>=530414广西壮族自治区宾阳县新桥镇供销社刘兰清转

<摘要>=一种多功能汽车前排安全座椅,它是在座椅轨道

架上有一个保证在电磁控制器有电流通过时能拨开锁住座椅

的锁钉的前宽后窄的特殊音孔,轨道后固定板上有从侧面调整

高度能吸收对轨道压力的防倾架,当汽车发生意外时,通过自动

接触器作用,电磁控制器由于有特殊音孔帮助后很快拨开锁住

座椅的锁钉,由于有防倾架保护作用,座椅此时变成活动座椅,同

时自动刹车器自动刹车,达到了保护前排乘员的目的。

<REC>

<申请号>=CN200420061310.6

<名称>=汽车原地调头总成

<申请（专利权）人>=陈光旭

<发明（设计）人>=陈光旭

<申请日>=2004.09.14

<地址>=550002贵州省贵阳市云岩区鸿雁巷13号附8号

<摘要>=本实用新型的装置是解决汽车原地调头问题，它

由主动人字齿轮(1)、从动人字齿轮盘(2)、地锚(3)、液压支柱(4)、

滚柱轴承(5)、车用电机(6)、密封盒(7)、液压连接系统(8)、原

地调头总成操纵开关(9)装配而成；手动装置由平面轴承(10)、

带地锚千斤顶(11)组成，解决公路狭窄、堵塞时汽车可以及时

原地调头离开堵塞的地方，另寻通道节约时间，另外，汽车在

公路比较差的地方行驶时，汽车陷入泥坑不能靠动力驱动驶出

困境时，启动汽车原地调头装置可将车身升高，可以较方便地

垫入泥石使汽车能脱离困境，增强车辆的自救能力，装置的结

构简单、工作可靠、操作灵活、成本低廉，易于检修。

<REC>

<申请号>=CN02267671.6

<名称>=一种绞送式清淤船

<申请（专利权）人>=王新童

<发明（设计）人>=王新童

<申请日>=2002.06.18

<地址>=250103山东省济南市历城区彩石镇彩石三村三队193号

<摘要>=本实用新型提供一种绞送式清淤船，其摇臂托架

与升降臂销轴连接并与油缸连接，升降臂与底座轴盘组连接后

与油缸连接，底座轴盘组与船体连接，油压马达的齿轮与底座

轴盘组内齿圈啮合连接，摇臂油缸、升降臂油缸、马达与液压

主齿轮泵齿轮管道连接，摇臂托架与铰刀螺旋叶轮、导流管体

两端的A点和B点销轴式连接；动力联接盘与动力传送轴和

止推轴承组联接，然后插入导流管体中的传送轴导管内与导流

管体传送轴铜套密封件组连接圈连接，传送轴的一端与铰刀螺

旋叶轮联接，连接圈与电动机相接，导流管的出口与管道万向

节法兰和橡胶管道升降臂管道串接，然后与底盘的导管轴向回

转活节总程橡胶连接法兰和通往后泥浆泵的管道连接。具有降

低了输送成本和能耗，结构简单、操作方、工作效率高便优点

的。

<REC>

<申请号>=CN03259824.6

<名称>=汽车加速踏板

<申请（专利权）人>=周方寿;贾春莲

<发明（设计）人>=周方寿;贾春莲

<申请日>=2003.07.24

<地址>=225001江苏省扬州市工人第一新村30幢512

<摘要>=汽车加速踏板属汽车技术领域，其结构由踏板、

踏板橡胶套、支座、销钉、销轴、传动杆组件、扇形传动板等

主要零件组成。踏板铰接在支座上，通过传动杆组件与扇形传

动板连接。传动板通过销钉铰接到支座上，并围绕销钉转动。

踏板限位装置、支承套、密封条、密封罩、固定支架均与支座

相连。本实用新型从支座的下平面到油门拉索的下平面距离较

小，因此本实用新型不但适用于一般汽车，而且还特别适用于

大梁平面到地板骨架上平面距离小的车型，如公交车等。

<REC>

<申请号>=CN96250850.0

<名称>=汽车撞击安全防护装置

<申请（专利权）人>=狄杰利

<发明（设计）人>=狄杰利

<申请日>=1996.12.20

<地址>=474100河南省邓州市星光机械厂开发处雷波转

<摘要>=本实用新型为汽车安全防护技术领域提供了一

种理想的安全防护装置,其特点是,由于在车架前后增设了弹性

撞击防护机构,可以使汽车撞击延缓,撞击力缓释;由于在撞击防

护机构上增设了电磁阀制动控制机构,可以使汽车迅速制动,并

控制前挡风玻璃上方的安全拦网立即下落到前挡风玻璃外,保

证车内人员,物品不被抛出车外。因此,本实用新型汽车撞击安

全防护装置具有延缓撞击时间,自动释放撞击力度,减少车辆损

坏,人员伤亡,安全可靠等显著优点。

<REC>

<申请号>=CN96219211.2

<名称>=汽车前大灯自动同步转向装置

<申请（专利权）人>=刘建华

<发明（设计）人>=刘建华

<申请日>=1996.09.25

<地址>=463816河南省上蔡县蔡沟乡林堂村

<摘要>=本实用新型属于

汽车照明转向装置，它由传动机

构、离合机构及车灯固定装置

组成。传动机构可与任何车型

的转向装置配合安装，同步动力

杆与圆孔板的相对运动可补偿

汽车的直拉杆、横拉杆及垂臂

在运动中的错位差，本装置使前

大灯的自动同步转向准确，可彻

底消除夜行车转弯时的照明盲

区，结构紧凑、简单实用、安装

方便、稳固耐用。

<REC>

<申请号>=CN98227529.3

<名称>=汽车机械式传动器

<申请（专利权）人>=安徽汽车零部件有限公司

<发明（设计）人>=刘晓方;陆建辉

<申请日>=1998.08.07

<地址>=241009安徽省芜湖经济技术开发区

<摘要>=本实用新型公开了一种适于轿车的前置前驱横

置的机械式传动器。它将离合器分离装置的操纵机构置于变速

器后端，换档拨叉采用单叉轴板式u形结构相互嵌套在一起，

因而有效地减轻了传动器自重，减少了结构尺寸和零部件，与

传统传动器比较具有结构紧凑，换档滑顺以及不易损坏的优

点。

<REC>

<申请号>=CN200620033067.6

<名称>=汽车自动后滑座椅

<申请（专利权）人>=刘江

<发明（设计）人>=刘江

<申请日>=2006.02.14

<地址>=611900四川省彭州市通济镇羊叉村1组

<摘要>=本实用新型汽车自动后滑座椅涉及一种汽车电

动座椅，具体地说是一种在撞车的应急状态下自动后滑的驾驶

员座椅。其主要结构是：汽车自动后滑座椅的椅脚用两块支撑

板1，支撑板1下端是“T”形滑板11，“T”形滑板11位于

固定在车底板的凹形滑槽12中，在两块支撑板1中部设有位

置形状相同的长条形移位导孔2，移位导孔2的主要作用是与

转动轴5齿接，当转动轴5被电动机4驱动时立即将转动轴5

的转动位移变为支撑板1的直线位移，即支撑板1的“T”形

滑板11在凹形滑槽12中直线向后的安全的位置移动，使司机

停留在远离汽车方向盘的位置，减少撞车对司机的伤害。

<REC>

<申请号>=CN200420098020.9

<名称>=以汽车后桥主被动齿轮配件设计的减速器

<申请（专利权）人>=林炳煌

<发明（设计）人>=林炳煌

<申请日>=2004.11.30

<地址>=364000福建省龙岩市莲花华侨新村金峰阁203室

<摘要>=本实用新型涉及一种以汽车后桥主被动齿轮配

件设计的减速器。它包括汽车后桥用的主动齿轮、被动齿轮组

成，它还包括主动齿轮壳体、被动齿轮支架、动力输入连接凸

缘、轴承座、轴承盖、轴承、减速器壳体、输出轴上端盖、输

出轴连接凸缘、输出轴、半边轴承盖、后盖、输出轴下端盖等

组成；主动齿轮壳体和减速器壳体内纵向设置有由一对轴承承

载的输出轴，输出轴中段套有被动齿轮支架及被动齿轮，上段

由输出轴上端盖封闭，上段端头套有输出轴连接凸缘；减速器

壳体一侧横向设置有由轴承承载的主动齿轮及其动力输入连

接凸缘，另一侧由后盖封闭，底部由输出轴下端盖。具有配件

量大、普及、价格低以及较强的机械性能等优点，适于粉碎机

等需要减速的机械产品上应用。

<REC>

<申请号>=CN94231563.4

<名称>=汽车起动机

<申请（专利权）人>=王培汉

<发明（设计）人>=王培汉

<申请日>=1994.12.20

<地址>=111200辽宁省辽阳县首山镇榆树屯小区1号铁东汽车修配厂

<摘要>=

汽车发动机，特点是电机的中心轴由轴承、滚针、

衬套三点支承，电枢绕组垂直重叠排列，离合器装在

中心轴上沿轴线滑动，通过拨叉与电磁开关的衔铁活

动联接，电磁开关的衔铁可沿其轴线移动与铁芯接

触，铁芯周围固定线圈。体积小、自重轻、中心轴强度

高、减少机械故障，延长了使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN00216049.8

<名称>=汽车离合器分泵

<申请（专利权）人>=寿建强

<发明（设计）人>=寿建强

<申请日>=2000.01.07

<地址>=311800浙江省诸暨市牌头镇祭祀村

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车离合器分泵,主要由

内套和设于内套外的外套组成,外套上设有推力轴承,外套和内

套之间设有橡胶密封碗,橡胶密封碗间为油腔室,油腔室通过设

于外套下方的进油孔与离合器总泵管相接,外套上方还设有排

空气孔,与油腔室相通。外套可在内套上随油压而滑动。本实用

新型适用于汽车离合器分泵。

<REC>

<申请号>=CN200320115338.9

<名称>=汽车万能转向器

<申请（专利权）人>=魏胜

<发明（设计）人>=魏胜

<申请日>=2003.12.09

<地址>=402660重庆市潼南县梓潼镇建设一路3号5楼1号

<摘要>=本实用新型公开的是一种汽车万能转向器，它包

括回转总成箱(1)及支撑架(2)；回转总成箱(1)内设置有与动力

输入轴连接的圆锥动力齿轮(13)、与圆锥动力齿轮(13)啮合的圆

锥传动齿轮(14)、与圆锥传动齿轮(14)啮合的圆锥主齿轮(15)，

其中圆锥动力齿轮(13)经轴承(11)、固定架(12)固定，圆锥传动

齿轮(14)经固定架(12)固定，圆锥主齿轮(15)套装在液压缸(16)

上；在液压缸(16)上、圆锥主齿轮(15)的下方还设有回转轴箱

(110)，回转轴箱(110)内的回转轴承(111)套装在液压缸(16)上；

所述支撑架(2)与液压缸(16)连接；本实用新型汽车万能转向器

使汽车的调头变得灵活、快捷、安全。

<REC>

<申请号>=CN94238269.2

<名称>=汽车天线防撞复位装置

<申请（专利权）人>=彭荣昌

<发明（设计）人>=彭荣昌

<申请日>=1994.09.26

<地址>=台湾省台中市南屯区文昌街227巷29号

<摘要>=汽车天线防撞复位装置是由底座(1)，重力转体

(2)和护杆(3)组成。底座(1)可安装在车身上，重力

转体(2)经转轴(21)装于底座(1)的两翼(11)的轴孔

(12)并可绕轴自由转动，重力转体(2)上装有天线接

头(27)和护杆(3)，这样使天线(4)免于与障碍物直接

碰撞，且在碰撞时自由倒下避免折断损坏，在过了障

碍物后可以依靠重力自动复位。

<REC>

<申请号>=CN90217407.X

<名称>=汽车滑行装置

<申请（专利权）人>=李凤纲

<发明（设计）人>=李凤纲

<申请日>=1990.08.04

<地址>=471000河南省洛阳市解放路16号

<摘要>=汽车滑行装置属于汽车工程领域。它能充分利

用汽车动能增加滑行距离，适用于各种车辆。它采用

能根据不同行车要求可以随意锁止的棘轮式多爪超

越离合器，相邻内侧为一组合式锥面同步器两者同置

于一盆状壳体内。装于半轴外端与驱动轮毂之间。

滑行时自动切断半轴与轮毂的联系；倒车或利用发动

机制动时，由控制部分使其锁止，半轴传递双向动

力。该装置的优点为：减小了汽车滑行阻力；可不摘

挡滑行；减小传动系的磨损与损坏。

<REC>

<申请号>=CN03227244.8

<名称>=一种汽车助力转向器

<申请（专利权）人>=中国南方航空动力机械公司

<发明（设计）人>=毛文革;姜友清;伍元超;徐斌兵;谭新球;张大刚;申钦民

<申请日>=2003.03.28

<地址>=412002湖南省株洲市董家塅中国南方航空动力机械公司

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车助力转向器，它是由含

有输入轴、输出轴、扭力杆、扭矩传感器构成的扭矩传感系统，

由电机、减速装置构成的助力系统和由微处理器、信号处理模

块构成的控制系统组成。其主要特点是在扭矩传感系统输出轴

的外圆表面加工有螺旋槽，在输出轴上还设有滑块，钢球固定

在输出轴的螺旋槽和滑块内侧的球槽时，在助力系统中的电机

与蜗杆之间设有离合器，蜗杆由两轴承支撑，两轴承之间还装

有减震垫。本实用新型效率高、能耗少、路感好、回正速度快、

环境污染少，有自我诊断功能和安全防护功能。

<REC>

<申请号>=CN03251721.1

<名称>=船用电动推进装置

<申请（专利权）人>=韩铁民

<发明（设计）人>=韩铁民

<申请日>=2003.06.07

<地址>=130021吉林省长春市建设街82号吉林省国防科工办

<摘要>=本实用新型属于船舶推进技术领域，是一种船用

电动推进装置。本实用新型包含有推动机构，转向机构，锁吊

机构，连接板。推动机构具有一个电动机，与电动机紧密相连

的螺旋桨，一个能同转向机构固定的连接部件。转向机构的连

接部件同固定柱固接，固定柱同连接柱连在一起。锁吊机构的

套管安装在连接柱上，两

端用上下挡和密封固定部件定位，使连接柱可自由转动。连接

铁板还同连接板铰接在一起。本实用新型能最大限度地发挥电

动机的功率，船体转向灵活，通用性较强，便于维修和分别保

管，还能实现降低噪音，具有散热效果好的特点。

<REC>

<申请号>=CN90224062.5

<名称>=同轴式汽车前独立悬架

<申请（专利权）人>=马连江

<发明（设计）人>=马连江

<申请日>=1990.11.28

<地址>=100020北京市东三环北路32号北京汽车摩托车联合制造公司设备动力处

<摘要>=本装置提出一种同轴式前独立悬架，应用于汽车

技术领域。在结构上采用非球柱形主销，减震器置于

主销孔中，由于主销侧向长圆孔限位使它只能随转向

节导套上下移动。本装置的独立悬架省去前桥，使左

右车轮跳动互不影响，减少了汽车摆动，并降低了底

盘高度。主销、减振器、转向节导套、螺簧四者在结构

上共轴，使主销轴线与车轮平面在汽车行驶中始终保

持不变。因而，改善了汽车操纵稳定性，提高了行驶

平顺性，使汽车乘坐更加舒适。

<REC>

<申请号>=CN01200799.4

<名称>=汽车、摩托车其涡轮排气装置

<申请（专利权）人>=良飞工业有限公司

<发明（设计）人>=张金泉

<申请日>=2001.02.07

<地址>=台湾省彰化县芬园乡彰南路一段27号

<摘要>=本实用新型是关于一种汽车、摩托车其涡轮排气

装置,尤批一种适用于汽车、摩托车其排气尾管或消音器的涡轮

排气装置,该涡轮排气装置是由一外壳内固设有一轮盘,该轮盘

中间设有一轴座以供一轴杆的穿设定位,且该轴杆上套设有轴

承以供轴杆可转动,且在轴杆的前后两端分别设有前叶片及后

叶片,利用排气时所产生的废气使涡轮排气装置旋转,使叶片受

气流的推动而转动,如此不仅使气体形成回压的效果,以增加马

力及省油,且通过叶片的转动以加速气体排出的速度。

<REC>

<申请号>=CN99255061.0

<名称>=轮胎气压报警装置

<申请（专利权）人>=历成增

<发明（设计）人>=历成增

<申请日>=1999.11.25

<地址>=134506吉林省抚松县露水河农行信用社郑世君(转)

<摘要>=轮胎气压报警装置,它包括压力传感器和报警器,

它们之间通过电路桥连接,压力传感器安装于汽车轮胎上,电路

桥包括一个安装于汽车半轴上的轴承,轴承的内、外圈分别与车

体相绝缘,通过导线将轴承静圈与报警器相连、轴承动圈与压力

传感器相连。本实用新型可以使驾驶员在驾驶室内即可以知道

汽车轮胎的充气状况,既使在行驶过程中轮胎突然瘪胎,也可以

及时发现,所以给驾驶员带来极大的方便,同时可以避免造成经

济损失或重大的交通事故。

<REC>

<申请号>=CN02249543.6

<名称>=汽车冲力摇臂式压缩装置

<申请（专利权）人>=陈瑞灿

<发明（设计）人>=陈瑞灿

<申请日>=2002.11.15

<地址>=513100广东省阳山县文塔路258号一栋403房医药公司

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车冲力摇臂式压缩装

置，旨在提供一种不需要外接电源或动力的压缩装置。它包括

可调支座、活动支杆、杠杆弹簧钢板、活动连杆、扇形齿摇臂、

被动齿轮、左、右压缩机，所述的杠杆弹簧钢板的一端固定在

汽车大梁上，另一端与活动连杆的一端动连接；杠杆弹簧钢板

上还固定有可调支座的上部分，可调支座的下部分固定在汽车

前桥或后桥的弹簧钢板上，可调支座的上、下两部分用活动支

杆连接；所述的活动连杆的另一端与扇形齿摇臂的一端动连

接，扇形齿摇臂的旋转中心与固定在大梁上的支架动连接；所

述的扇形齿摇臂的另一端有扇形齿，扇形齿与由轴承固定在支

架上的被动齿轮啮合，被动齿轮的旋转轴连接固定在支架后的

左、右压缩机的曲轴。

<REC>

<申请号>=CN98216096.8

<名称>=静态轮毂罩

<申请（专利权）人>=张艳行

<发明（设计）人>=张艳行

<申请日>=1998.07.01

<地址>=062157河北省泊头市富镇乡后张屯村

<摘要>=一种设有静态装置的汽车轮毂罩,它采用分体式

设计,主要由外缘的通风部分及中间的静态部分组成,其静态效

果由一可在特定轨道内自由活动的配重块及安装在轮毂中心

轴上的轴承来完

成。该轮毂罩在车停置和行驶时,其静态部分的图案及标识,总

会保持正置状态及良好的视感。

<REC>

<申请号>=CN93241094.4

<名称>=汽车用打蜡机的改进装置

<申请（专利权）人>=陈启文

<发明（设计）人>=陈启文

<申请日>=1993.10.09

<地址>=台湾省新店市中兴路三段138-1号十八楼

<摘要>=一种汽车用打蜡机的改进装置，包括主机、压盘、

具有咬齿的蜡盘及打蜡布，蜡布将蜡盘包合，并经蜡

盘面上咬齿咬合，再经压盘压合，然后由蜡盘面上扣

榫贯穿压盘即可与打蜡主机底盘相扣合，而将打蜡布

紧紧包覆于蜡盘上，而进行打蜡。其结构为可拆卸

式，拆装简便，打蜡布可用一般家庭废弃用布，使用方

便且经济。

<REC>

<申请号>=CN95231647.1

<名称>=污水管道疏通车

<申请（专利权）人>=佟圣英

<发明（设计）人>=佟圣英

<申请日>=1995.07.10

<地址>=111000辽宁省辽阳市西顺城路清真小区113-1楼4组

<摘要>=本实

用新型涉及的是一

种污水管道疏通

车。该车的主要结

构是，在汽车(22)后

底盘上的液压马达

(1)带动变速箱

(3)、减速箱(5)、托

动卷筒(8)、(12)，两卷筒间的离合器(11)及它的控制器(10)可使

两卷筒分别为主动工作卷筒，为了保证车架轮组不受工作负载

的影响，在车底盘下设有由斜撑液压油缸(19)、脚支板(20)、支

撑液压油缸(21)构成的三角形液压支撑脚，全部液压动力靠汽

车变速箱(18)上的取力器(17)连接的液压泵(16)供油，由多路换

向阀(14)控制。该车的特点是，运转灵活，工作可靠，安全性能

好。

<REC>

<申请号>=CN97216755.2

<名称>=自发电电动汽车

<申请（专利权）人>=荆化

<发明（设计）人>=荆化

<申请日>=1997.06.09

<地址>=100039北京市石景山区永乐东小区30楼201号

<摘要>=一种自发电电动汽车,转轮轴与转轮叶片连接,转

轮叶片一端与转轮磁铁连接,转轮轴一端与轴承连接,转轮轴另

一端与皮带轮连接,皮带轮与传动皮带连接,传动皮带另一端与

发电机轴轮连接,发电机用导线与电子调节器一端连接,电子调

节器另一端用

导线与电瓶连接,电瓶另一端用导线与电阻开关连接,电阻开关

另一端用导线与电动机连接,定子与定子磁铁连接。

<REC>

<申请号>=CN92214283.1

<名称>=双横臂扭杆弹簧独立悬架前轴总成

<申请（专利权）人>=四川都江机械厂

<发明（设计）人>=范先勇;曾家铭;张焕然

<申请日>=1992.03.20

<地址>=四川省都江堰市复兴街36号

<摘要>=本实用新型为一种车辆前轴总成，采用双横臂独

立悬架结构。上臂、下臂，转向节和车架形成四连杆

机构，左右两侧互相独立，互不影响，减少了车架和车

身振动。悬架弹性元件采用扭杆弹簧，使非簧载质量

和悬架所受冲击载荷减少，汽车行驶平顺性提高。前

制动器采用浮动型钳盘式，具有自动调整制动盘与阀

外制动块间隙功能、制动稳定可靠性，操作简单，采用

无主销式转向结构球销既作上、下臂运动的转轴中

心，又兼起转向主销的作用。

<REC>

<申请号>=CN99228044.3

<名称>=一种汽车后桥装置

<申请（专利权）人>=任业

<发明（设计）人>=任业

<申请日>=1999.04.19

<地址>=243000安徽省马鞍山市马钢机电安装公司

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车后桥装置,由贮气筒、操

纵开关、离合器分泵、内半轴、外半轴、支承轴承、离合器、

减速器、差速器、钢板弹簧座、半轴套管所组成。本装置能够

消除汽车滑行时的传动阻力提高汽车的滑行能力,增加了滑行

距离,节约燃料;减少了滑行时传动机构的磨损,延长其寿命;降

低滑行时底盘噪音,特别是在制动失效的紧急情况下,正确操纵此装置,能有

效的利用发动机牵阻作用迅速车速,保障了行车安全。

<REC>

<申请号>=CN200420033928.1

<名称>=新型无刷交流汽车发电机

<申请（专利权）人>=马本铎;陈兆金

<发明（设计）人>=马本铎;陈兆金

<申请日>=2004.06.05

<地址>=541002广西壮族自治区桂林市龙船坪13号

<摘要>=本实用新型无刷汽车发电机是由静子组件、转子

组件构成。静子组件中的前端盖和后端盖以止口形式与机壳相

扣合、外用螺栓固连成一体，机壳的内腔壁上设着通风槽、定

子嵌装在机壳内腔时，通风槽就形成了定子绕组最好的散热通

风道。本机利用转子的后轴承输电实现轴承线性传导电的方

式，将外励磁电流传送给转子的励磁绕组，改变以往传统的碳

刷输电方式，避免了因碳刷接触滑环时摩擦而产生火花对无线

电波的干扰。因此，本机不仅具有钢性结构紧密、漏磁少，降

低发热率15％以上，减少本机内部元件的热损害、延长本机运

行寿命，之外，还可使转子与定子间的间隙小。因此，磁通量

大，发电功率比同类电机高25％以上，满足各类汽车的用电需

求。

<REC>

<申请号>=CN200520063903.0

<名称>=伸缩式汽车保护器

<申请（专利权）人>=王锦晖

<发明（设计）人>=王锦晖

<申请日>=2005.09.05

<地址>=510660广东省广州市天河区东圃镇宦溪工业区12号

<摘要>=本实用新型公开了一种伸缩式汽车保护器，它包

括伸缩外管、伸缩内管及位于它们之间的传动机构，该传动机

构包括带转动轴的驱动电机、位于转动轴两端的轴承及轴承

座、和与转动轴连接的驱动齿轮，该伸缩外管的内径大于伸缩

外管的内径，伸缩内管可在伸缩外管里自由移动，靠近驱动齿

轮的伸缩内管一面上均匀设有若干个纵向排列的小孔，该小孔

与驱动齿轮啮合，孔距与驱动齿轮的齿间距吻合，驱动电机连

接有外接电源。本实用新型具有能保持合理车间距，减少因轻

微摩擦或碰撞而产生事故的发生率，缓解交通堵塞的功能。

<REC>

<申请号>=CN89205112.4

<名称>=汽车密封条骨架冲压成型编织机

<申请（专利权）人>=朱家聚

<发明（设计）人>=朱家聚

<申请日>=1989.05.22

<地址>=江苏省南京市古尔兹制泵有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车密封条骨架的成型编

织装置。它主要由传动机构、成型轮总成和缝包机三

大部分组成。它可将0.8mm钢丝一次冲压成波形形

状。同时横向钩节编织成汽车密封条骨架合格产

品。本实用新型结构简单、性能稳定、尺寸精度高，既

平整又可靠。生产效率高，成本低，劳动强度小。

<REC>

<申请号>=CN95215217.7

<名称>=发电机供电的电动汽车

<申请（专利权）人>=王继录

<发明（设计）人>=王继录

<申请日>=1995.07.05

<地址>=102206北京市毛条厂家属宿舍10楼104号

<摘要>=

一种发电机供电的电动汽车，其电动机与三台串

接的发电机并列，链轮轴近两端装有链轮，以链条与

主动链轮相接，两端用螺母锁定，轴中部有挡位链轮

和轴承，挡位轴上有主传链轮，该轴中部也有挡位链

轮，挡位轴装在底架上，其截面有倒T字形凹槽，可

置入一调整拉杆，拉杆末端弧形槽上固定2个调整

尺，挡位轴上有滑动键，其下端两侧有顶柱，套有弹

簧，蓄电池组以导线接于电压调节器，又以导线接于

发电机，可以自行充电。

<REC>

<申请号>=CN98201382.5

<名称>=扭动式儿童娱乐健身汽车

<申请（专利权）人>=汪兆明

<发明（设计）人>=汪兆明

<申请日>=1998.02.23

<地址>=063200河北省唐山市唐海县人民政府招商局

<摘要>=一种扭动式儿童娱乐健身汽车,底垫装在底盘的

后部上方,两个行走滑轮安装于底盘尾部下底面两侧的轴承座

中,两个驱动滑轮间隔适当距离安装于驱动轴总成,该驱动轴总

成安装于扭动柄,扭动柄向前固定连接于扭动杆,扭动柄与底盘

的底面之间有

1∶10的斜度;本实用新型结构简单,成本低廉,不借助电动力,而

靠摆动扭动盘传导的扭动力,能让幼少儿直接驾驶行走,并可启

发幼少儿智力,全面促进广大幼少儿童的身心健康。

<REC>

<申请号>=CN98219474.9

<名称>=互不干扰的双层存放汽车的装置

<申请（专利权）人>=杨志沂

<发明（设计）人>=杨志沂

<申请日>=1998.08.06

<地址>=116023辽宁省大连海事大学家属楼306栋506号

<摘要>=互不干扰的双层存放汽车的装置。它属于停车场

设施,包括有折叠式支承机构、上承车板和下承车板，能在上、

下两层存放汽车。该装置采用可折叠的升降支承机构,在存取上

层车辆时既可直接升降,又可用移转车位再升降的方法,从而达

到上下任意存取互不干扰,并且只要求车场用较小的通道宽度,

因而大大提高停车场面积的利用率。本装置适用于公共停车场

以及别墅、家庭院落。

<REC>

<申请号>=CN97249557.6

<名称>=汽车检修活动躺车

<申请（专利权）人>=孔维忠

<发明（设计）人>=孔维忠

<申请日>=1997.11.24

<地址>=062552河北省任丘市华油运输大修厂六分厂

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车检修活动躺车,是由

凹弧形躺板和装在其下的四个滚轮构成,而滚轮则由转轮、转轴

及轴承与相关的轴销、挡圈、限位套等附件组装成,本实用新型

更适用于仰躺于车盘底下工作,借助于凹弧形面使转向、移动更

灵活,又能较好的发力,减少举臂工作疲劳感,可以提高工作效

率。

<REC>

<申请号>=CN99253293.0

<名称>=汽车用的手摇光皮机

<申请（专利权）人>=招子钰

<发明（设计）人>=招子钰

<申请日>=1999.11.25

<地址>=528000广东省佛山市唐园东二街12号602

<摘要>=一种汽车用的手摇光皮机,在机体上方设有手摇

纵向进给机构和垂直进刀机构,在机体中设有轴套和定位套,两

者螺纹连接,定位套内锥形面与车轮轴承滚柱滑动接触。只要备

有一组不同内径的定位套就可以与不同型号的汽车车轮轴承

相匹配,借助轴承与定位套的螺纹连接,就可方便地调节车轮轴

内、外轴承间距,从而适合各种型号汽车制动蹄片整圆切削的需

要。本实用新型具有结构简单、一机多用等优点。

<REC>

<申请号>=CN95207066.9

<名称>=汽车前轮方向及角度指示器

<申请（专利权）人>=黄金来

<发明（设计）人>=黄金来

<申请日>=1995.04.03

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种汽车前轮方向及角度指示器，其装设于汽车

方向盘的中央以指示方向盘旋转的角度和前轮的角

度方向，其主要包含一转动盘、一刻度盘、一指示盘和

一壳体，其中，刻度盘为一具有垂重可随时保持于一

定方向的盘体，转动盘位于整体的下侧，安装时连接

于方向盘上，指示盘由转动盘经传动元件驱动，以便

产生相对于刻度盘的转动，进而达到指示方向和角度

的目的。

<REC>

<申请号>=CN97215594.5

<名称>=汽车刮水器电机减速传动机构

<申请（专利权）人>=高博文;刘泽光

<发明（设计）人>=高博文;刘泽光

<申请日>=1997.05.06

<地址>=300060天津市河西区体院北育贤里29门－104

<摘要>=一种汽车刮水器电机减速传动机构,有一台电动

机,一个支撑轴承,一根位于电动机轴端的蜗杆和一个与蜗杆相

匹配的蜗轮,其特征是:所说的蜗杆是含有阿基米德齿形的锥蜗

杆,所说的蜗轮是与蜗杆相匹配的锥蜗轮。本实用新型具有重选

系数大,传动时多齿啮合,从而每个齿承载的负荷小,传动噪音低,

磨损小,传动效率高,寿命长等优点。可用于汽车刮水器电机减

速传动机构。

<REC>

<申请号>=CN02249544.4

<名称>=电动车用发电装置

<申请（专利权）人>=陈瑞灿

<发明（设计）人>=陈瑞灿

<申请日>=2002.11.15

<地址>=513100广东省阳山县文塔路258号一栋403房医药公司

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车发电装置，旨在提供

一种不需要发动机带动的，可减少燃料消耗，特别对提高电动

车辆行驶里程、延长电池使用时间更为有效的发电装置。它包

括发电机、齿轮箱体、直齿条、被动齿轮、活动燕尾棘子、棘

齿轮、发电机传动轴、惯性飞轮、直齿条上、下护套，所述的

固定在电动汽车大梁上的齿轮箱体外壁装有左右两个发电机，

发电机传动轴伸入齿轮箱体内并由轴承固定在齿轮箱体的内

壁上，齿轮箱体内的发电机传动轴上分别安装固定有惯性飞轮

和棘齿轮；所述的齿轮箱内，两个被动齿轮之间有一两边有齿

的直齿条，分别与两边由轴承固定在轴承座上的被动齿轮啮

合；所述的被动齿轮上安装有多个活动燕尾棘子，活动燕尾棘

子与棘齿轮齿合；所述的齿轮箱下外部及内顶部均有一直齿条

护套，分别套在直齿条的顶部和下中部位置。

<REC>

<申请号>=CN03254715.3

<名称>=一种汽车驾驶室举升翻转机构

<申请（专利权）人>=何义茅;易建武

<发明（设计）人>=何义茅;易建武

<申请日>=2003.07.01

<地址>=442000湖北省十堰市汉江路15号重型车厂7栋1楼1号

<摘要>=本实用新型提出了一种汽车驾驶室举升翻转机

构，蜗轮蜗杆副安装在底座上与之相配的腔室内，电机与蜗杆

的一端连接，蜗轮通过轴承、盖板定位在腔室内，举升螺杆与

蜗轮的内孔呈螺纹配合，底座上具有举升螺杆容纳腔室；举升

螺杆是1－3级螺杆，举升螺杆的前部连接有铰接支架，底座

下部设有固定连接支架，举升螺杆容纳腔室底部设置有限位开

关，限位开关通过拉簧与举升螺杆的尾部关联。所述蜗杆的另

一端可以设置为手摇柄。所述汽车驾驶室举升翻转机构结构简

单、制作容易，比液压翻转机构的成本低的多，需要时可以把

举升翻转机构从汽车上拆下来，作为普通机械千斤顶使用，进

行汽车维修的承重工作。

<REC>

<申请号>=CN96233496.0

<名称>=一种电动汽车操作控制装置

<申请（专利权）人>=陈守火

<发明（设计）人>=陈守火

<申请日>=1996.07.31

<地址>=641215四川省资中县骝马镇六角村九社

<摘要>=本实用新型公开了一种电动汽车操作控制装置,

包括直流电机、电瓶、导电线、离合器、操作杆、电控调速器、

连动杆、变速箱,前桥和后桥,电瓶与电控调速器连接,电控调速

器与直流电机连接,直流电机与离合器连接,电控调速器上有可

控触发板和活动触发板,活动触发板与每一组可控触发板面接

触,控制与可控触发板相连接的每一组电瓶输出与否和直流电

机运转状况,本实用新型具有操作简单、灵敏度高、成本低、故

障率低、维修方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN03223597.6

<名称>=多缸对置式汽车空调压缩机

<申请（专利权）人>=李勤章

<发明（设计）人>=李勤章

<申请日>=2003.02.17

<地址>=510000广东省广州市大金信路（新体育馆）金兰花园B3E座306房

<摘要>=本实用新型为一种多缸对置式汽车空调压缩机。

该压缩机包括皮带轮、箱体、转轴、进气阀片、排气阀片、进

气接头、排气接头和端盖，其特征在于还有缸体、活塞、连杆、

曲轴，曲轴两端通过轴承支承于箱体的两端盖的轴孔上，其中

一端与皮带轮连接，至少不小于两对的缸套呈V形相间设置于

箱体上部的通孔内，活塞置于缸套内，连杆的上端与活塞铰接，

相邻的每对连杆的下端通过轴承与曲轴对应的曲柄连接，进气

阀片与排气阀片设置于缸套顶端的箱体上，并分别与进气接头

和排气接头连通。该压缩机通过曲轴曲柄连杆机构带动活塞运

动来实现抽气与排气功能，与已有技术相比具有结构相对比较

简单、零件容易制造、成本低、便于维修以及运行平稳，传动

效率高等优点，适合汽车空调器采用。

<REC>

<申请号>=CN03255791.4

<名称>=一种自封漏汽车轮胎喷胶前的除膜设备

<申请（专利权）人>=宋玉琪

<发明（设计）人>=宋玉琪

<申请日>=2003.07.21

<地址>=200060上海市普陀区常德路1375弄8号204室

<摘要>=本实用新型涉及了一种汽车轮胎的除膜设备，尤

其是涉及一种自封漏汽车轮胎喷胶前的内腔除膜设备。本实用

新型的优点是，采用机械式的结构，效率高，因采用数控控制，

可以保证除膜的均匀。本实用新型是这样实现的，一种自封漏

汽车轮胎喷胶前的除膜设备由铣刀旋转装置、气动夹盘转动装

置、转臂摆动装置、吸尘装置、机箱、机座和轮胎构成；机箱

位于机座的上面；所述铣刀旋转装置与转臂摆动装置相配合，

所述吸尘装置与气动夹盘转动装置相连接，吸尘装置的一端置

于轮胎的内部。本实用新型的优点是，效率高，不污染环境，

通用性强，可用在汽车维修站及喷胶生产线上使用。

<REC>

<申请号>=CN94246342.0

<名称>=逆式六速全同步汽车变速器

<申请（专利权）人>=陕西汽车齿轮总厂

<发明（设计）人>=魏武涛;赵自成;黄才明

<申请日>=1994.12.28

<地址>=710077陕西省西安市大庆路29号

<摘要>=

本实用新型是一种汽车有级齿轮传动变速器，常

规设计的六速汽车变送器由于每个齿轮的转动惯量

都对同步器的工作有影响，所以同步器设计的尺寸体

积较大，本实用新型所设计的六速汽车变速器输入轴

长，输出轴短。输入轴上有四个齿轮，并与输入轴固

为一体。输出轴上有二个齿轮，用滚针轴承支承在输

出轴上，且可在输出轴上转动，因而在与同类产品性

能相同的情况下，变速传动齿轮少，体积小，噪音低。

<REC>

<申请号>=CN01241150.7

<名称>=自卸汽车货箱翻转封闭装置

<申请（专利权）人>=哈尔滨建成机械厂

<发明（设计）人>=时文祥;唐大平;杜涛;晁思明;王有志;韩子良;靳汉亭;武永合;赵广辉;金锋

<申请日>=2001.04.10

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市香坊区南直路65号

<摘要>=本实用新型涉及一种自卸汽车货箱翻转封闭装

置,箱盖分为两个对开的门板,两个门板的传动轴安装在车体两

个侧箱板上压制型钢构成的车架上,两个门板的另一边相对接

的闭合处固定着密封件,货箱前壁上方两侧分别设置一个液压

缸及机座,货箱上部两侧设置支承传动轴的轴承座,箱盖与传动

轴固定连接,液压缸与机座紧固连接,该主动齿轮与一个被动齿

轮啮合,传动轴与被动齿轮销键固定连接。本实用新型箱盖闭合

尖顶根据装载货物种类设计不同的角度,具有结构简单,操作方

便、运行安全稳定,密封性能可靠,适宜尖顶状装载物,开启后仍

能正常行驶的优点。

<REC>

<申请号>=CN93241765.5

<名称>=汽车用电磁连接装置

<申请（专利权）人>=丁慧生

<发明（设计）人>=丁慧生

<申请日>=1993.10.15

<地址>=100037北京市西城区阜外北街273号楼3-10

<摘要>=本实用新型提供一种汽车用电磁连接装置，用以

取代液压式或机械式摩擦片离合器。该装置由机械

部分和电气控制部分组成，机械部分包括磁轭，激磁

线圈组成的主动部件与从动部件通过轴承同心配置，

主、从动部件之间充入高磁导率的金属粉体，电气控

制部分中设有控制开关、防盗开关及速度传感器等，

电气控制部分输出的随时间逐渐上升的激磁电流，通

过电刷、滑环馈入激磁线圈。该装置离合动作平稳、

无冲击、无振动、安全防盗、有利于自动驾驶。

<REC>

<申请号>=CN00231516.5

<名称>=汽车电动卷帘

<申请（专利权）人>=李永强

<发明（设计）人>=李永强

<申请日>=2000.03.23

<地址>=100035北京市西城区平安里前车4号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车电动卷帘,它主要由卷

帘(1)、卷轴(2)和微型双向电机(3)组成,其特征在于:卷帘(1)的一

端与卷轴(2)固接,卷帘(1)的另一端与帘下杆(7)固接,卷轴(2)的

两端设有轴承座(6),卷轴(2)的一端与微型双向电机(3)的轴固接,

微型双向电机(3)上设有固定件(8),微型双向电机(3)通过导线(4)

与开关(5)连接。它使用方便,能挡光遮阳,给人们带来了舒适与

美的享受。

<REC>

<申请号>=CN95232706.6

<名称>=轻型汽车后桥带制动器总成

<申请（专利权）人>=中国人民解放军第七四○七工厂

<发明（设计）人>=岳震;孙试超

<申请日>=1995.11.14

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区沈辽中路47号

<摘要>=轻型汽车

后桥带制动器总成，它包

括主减速器、差速器、桥

壳和制动器，其特征是：

桥壳为整体结构，后部开

口，用螺钉固定安装有罩

壳，差速器轴承带有调整螺母，主减速器中，主被动齿轮采用

双曲线圆锥齿轮，主动齿轮与主齿法兰盘采用渐开线花键联

接，制动器的制动蹄为T形整体冲击成型。其优点是加工精度

高，加工方便，成本低，提高了接触强度，传动平稳。

<REC>

<申请号>=CN200420069263.X

<名称>=汽车防撞紧急制动装置

<申请（专利权）人>=何克鉴;王大槐

<发明（设计）人>=何克鉴;王大槐

<申请日>=2004.11.25

<地址>=411207湖南省湘潭市楠竹山爱国一村56栋5号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车防撞紧急制动装置；

由储能转子、基座体、锁紧体、组合阀、动力牵引和自动断电

六个部分组成，储能转子为本装置的储能动力源，由转轴、发

条簧、衬片、压紧条、簧盒、端盖、绕线轮(此处兼起簧盒的端

盖作用)和标准件(轴承、铆钉、螺钉)组成；发条簧的内端用压

紧条固定在转轴上，外端夹在弹性衬片和簧盒内壁之间，用铆

钉与簧盒紧固。锁紧体锁紧储能转子的转轴。通过组合阀对外

部信号进行识别控制动力牵引部分的工作，同时配合自动断电

部分完成使汽车自动减速、自动紧急刹车、自动熄火、自动解

锁“汽车防撞回转机构”的功能；可对乘员和车辆进行有效的

防撞保护。

<REC>

<申请号>=CN93233523.3

<名称>=汽车离合器的滚动杠杆

<申请（专利权）人>=张声良

<发明（设计）人>=张声良

<申请日>=1993.03.22

<地址>=410308湖南省浏阳市张坊镇李白东路12号

<摘要>=一种汽车离合器的滚动杠杆，由原杠杆改进而

成，其特征在于：在杠杆底部有加强托架，在杠杆尾部

和端面装有微型轴承和中心有注油孔的螺钉。本杠

杆接触平稳，噪音小，寿命长，可注油润滑，便于检修，

适用于各类汽车、拖拉机和工程车的离合器杠杆使

用。

<REC>

<申请号>=CN200520112779.2

<名称>=全无油汽车空压机

<申请（专利权）人>=郑君鸿

<发明（设计）人>=郑君鸿

<申请日>=2005.07.01

<地址>=317500浙江省温岭太平街道东辉小区7幢502室

<摘要>=本实用新型涉及空气压缩机，尤其是全无油汽车

空压机。全无油汽车空压机包括箱体、缸体、缸盖、阀板、空

滤器、曲轴、后盖、前盖、全封闭轴承、皮带轮或者齿轮、连

杆、活塞、活塞销。活塞销与连杆之间装有自润滑主件，活塞

与缸体之间装有自润滑导体和自润滑主件、或者自润滑导体和

自润滑

气环，曲轴与连杆之间装有自润滑轴承。具有结构较简单，制

造成本较低，故障率较低等优点。

<REC>

<申请号>=CN200620103183.0

<名称>=电动汽车用直流电动机

<申请（专利权）人>=卧龙电气集团股份有限公司

<发明（设计）人>=陆晓爱

<申请日>=2006.04.29

<地址>=312300浙江省上虞市经济开发区舜江西路378号

<摘要>=一种电动汽车用直流电动机，属电机的制造技术

领域，主要由带转子线圈铁芯(6)和后剥胎端盖(13)的壳体(14)，

置于壳体(14)内带固定轴(1)的定子磁钢(5)，置于壳体(14)两端

的前端盖(3)和后端盖(12)，置于定子磁钢(5)上带电刷(9)和压缩

弹簧(8)的电刷支架(7)，置于转子线圈铁芯(6)上

的换向器(10)等构成。本实用新型通过科学合理的结构设计，

将电动机直接安装在电动汽车的固定轴上，并在前、后端盖上

安装汽车轮胎，直接用直流电源接入电刷的正负极驱动电动汽

车轮胎上的电动机。本实用新型可与各种类型的电动汽车配套

使用，能有效提高电动汽车的使用性能和使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN92220149.8

<名称>=汽车驾驶员保护装置

<申请（专利权）人>=李亚;李能栋

<发明（设计）人>=李亚;李能栋

<申请日>=1992.08.22

<地址>=614800四川省乐山市牛华镇亚西机器厂

<摘要>=本实用新型由推杆、齿轮、支承座、导轨等组成，

两根互成角度的推杆使汽车发生正面或斜面碰撞时，

推杆能传动支柱及座椅下的轮在导轨上移动，即带动

座椅后退；防止汽车碰撞时，驾驶室的操纵件向驾驶

员挤压，受到伤亡。本装置保护了驾驶员的人身安

全，适合于平头汽车，如公共汽车、面包车、双排座货

车等。

<REC>

<申请号>=CN200420070047.7

<名称>=汽车方向盘喇叭开关

<申请（专利权）人>=周克正

<发明（设计）人>=周克正

<申请日>=2004.07.29

<地址>=116001辽宁省大连市中山区春德街40号16号楼3－2

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车方向盘喇叭开关，包括

组合开关的复位弹簧、转向复位圈、方向盘的底板、上盖、下

盖、微动开关，以及方向盘内的推动装置；方向盘的底板上以

螺丝固定联接卡套，卡套卡式联接导套，导套活动联接内套，

内套压盖上的四个孔套在方向盘上盖下面的四个螺柱上，导套

与内套之间装有直线轴承，内套的四个触头按动起落环，下盖

下面的组合开关上的转向复位圈的两个触柱插入方向盘下盖

的两个孔中。本实用新型的推动装置结构简单，制造成本低。

特别是推动装置内带有直线轴承垂直滑动导套结构，使操作灵

敏、可靠。

<REC>

<申请号>=CN93244331.1

<名称>=汽车缸体用镗孔-磨铣平面机床

<申请（专利权）人>=云南天河机械工贸公司

<发明（设计）人>=周锦祥;杨进昌;张新彩;陈永先

<申请日>=1993.11.09

<地址>=650203云南省昆明市茨坝路13号

<摘要>=本实用新型涉及一种具有能对汽车缸体进行磨

平面、铣平面、镗孔、铰孔、钻孔等多种功能的立式机

床。该机床是通过变换主轴头上的刀具，主轴进给运

动、工作台纵向运动采用无级调速，机床主机通过皮

带机械无级调速，从而保证整台机床多功能的性能实

现；为了保证工件加工精度，在该机上安装有主轴转

速显示表和百分表。该装置具有结构简单、巧妙、功

能多，性能可靠，操作方便等优点，适合国内外广大汽

车修理厂行业使用。

<REC>

<申请号>=CN97234214.1

<名称>=汽车空调旋转式压缩机

<申请（专利权）人>=钱利民

<发明（设计）人>=钱利民;丁孝康;徐根平

<申请日>=1997.04.04

<地址>=201300上海市南汇县惠南镇东门外

<摘要>=一种汽车空调旋转式压缩机,主要是在气缸中有

一偏心转子带动活塞旋转,由于在偏心转子与活塞之间有一个

三层复合轴承,从而减小了转动部件之间的摩擦系数,大大降低

了主轴输入功率。在偏心转子上还有进油孔用于润滑轴承,增强

了零部件的耐用性。因而较好地解决了我国微型汽车空调动力

不足和零部件容易磨损的问题。

<REC>

<申请号>=CN91231752.3

<名称>=汽车夜间脱挡滑行充电装置

<申请（专利权）人>=文志建;张健全

<发明（设计）人>=文志建;张健全

<申请日>=1991.12.26

<地址>=412313湖南省攸县酒埠江水电站

<摘要>=一种由变速器、信号传感系统及操纵系统组成的

汽车夜间脱挡滑行充电装置，是将大灯、空挡、节气门

及延时信号，通过电磁开关控制真空泵及两组常啮齿

轮组之间的啮合套的工作状况来达到给出不同传动

比，进而达到车辆怠速时仍能保证发电机正常工作的

目的，该装置不仅具有良好的节能降耗作用，同时还

具有结构简单、易于安装、无需操作，便于保养，适应

面广的优点，是一种理想的车辆节能装置。

<REC>

<申请号>=CN97244351.7

<名称>=倾卸式混凝土输送汽车

<申请（专利权）人>=铁道部隧道工程局第一工程处机械电力段

<发明（设计）人>=李建彬;张宁川;张红星;李荣智

<申请日>=1997.11.15

<地址>=453000河南省新乡市人民路51号机电修造厂马炳学转

<摘要>=倾卸式混凝土输送汽车,它是对现有滚筒式混凝

土输送汽车的改进,其特征是在汽车大梁托架上有一前粗后细

的料箱,料箱下半部是半圆形,上口呈梯形,两端壁上有搅拌轴及

搅拌叶片,料箱后壁的上固定有液压马达,正下方有出料口和出

料门及滑槽,料箱前端固定有与举升油缸铰接的联接臂,料箱底

部后沿与托架后部铰接。它具有装料快而不外落,卸料快慢和角

度可控制,箱内无搅拌死角,卸料残存量≤0.5%。料箱不易被凝

固腐蚀,成本低。

<REC>

<申请号>=CN98215559.X

<名称>=一种汽车电传动装置

<申请（专利权）人>=秦仲臣

<发明（设计）人>=秦仲臣

<申请日>=1998.06.12

<地址>=650034云南省昆明市五华区永顺里81号503室

<摘要>=一种汽车电传动装置。本实用新型属于汽车的传

动装置，特别是电传动装置。本装置发电机与电动机在同一输

出轴上，发电机电枢绕组被发动机带动，由位置检测器控制，

向电动机的绕组输送电流，产生与输出轴同步的旋转磁场。本

装置结构简单，成本低，可实现无级变速，有利于发动机经济

运行，还可降低发电机、传动系统的冲击和扭振。

<REC>

<申请号>=CN02221334.1

<名称>=一种静止式汽车轮网盖

<申请（专利权）人>=李泽春

<发明（设计）人>=李泽春

<申请日>=2002.01.18

<地址>=610082四川省成都市平福巷6号8幢3单元6号

<摘要>=本实用新型公开了一种静止式汽车轮网盖，该轮

网盖由外壳1、内部支架2、中心盘3、海绵层4、配重块5、

轴承6和连接螺钉7组成，其中海绵层4位于外壳1向内的一

面上，外壳1的中心有一向内伸出的轴，配重块5位于外壳1

下边缘的一点上，内部支架2为均匀固定在中心盘3上并沿直

径方向伸出的臂，每个臂的前端为可卡在钢盆上凹槽内的卡

头，中心盘3上有与轮胎上螺母相对应的螺母尖，轴承6安装

在中心盘3的中心孔内，外壳1通过其上的轴穿过轴承孔而与

内部支架2和中心盘3相连，与原轮网盖不同，本实用新型在

汽车行驶时，外壳1静止不动，从而本实用新型可作为新型廉

价的广告载体，同时由于安有海绵层，本实用新型可以吸附刹

车时产生的金属粉尘，减少污染。

<REC>

<申请号>=CN03239627.9

<名称>=可控盘片移动方向之四轮驱动汽车用液体粘性联轴器

<申请（专利权）人>=北京工业大学

<发明（设计）人>=夏国栋

<申请日>=2003.02.28

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号

<摘要>=可控盘片移动方向之四轮驱动汽车用液体粘性

联轴器属于车辆传动技术领域，本实用新型是在现有的液体粘

性联轴器的结构基础上进行的改进设计，特征在于，所述的内

盘片(5)与外盘片(4)依次排列，内盘片(5)上一面径向呈辐射状

的窄槽边缘均开30度至75度的倒角，在依次布置的外盘片(4)

与内盘片(5)中，以有倒角面为正，在外盘片(4)两边的内盘片(5)

的排列方式为一正一反。内、外盘片构成的单元数量为内盘片

数的1/2，当内盘片数量为2n时，外盘片数量为2n+1。本实用

新型的设计，形成了对液体粘性联轴器驼峰工作特性有利的内

外盘片接合方式，保证其在长期工作过程中转矩传递特性的稳

定，延长了使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN95232705.8

<名称>=轻型汽车前桥带制动器总成

<申请（专利权）人>=中国人民解放军第七四○七工厂

<发明（设计）人>=岳震;刘冠礼;张荣庆;魏劲松

<申请日>=1995.11.14

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区沈辽中路47号

<摘要>=轻型汽车前桥带制动器总成，它包括主减速器、差

速器、桥壳、半轴套

管总成、制动器、轮

毂总成，其特征是桥

壳为整体式结构，后

部开口，用螺钉固定

装有罩壳，差速器轴

承带有调整螺母，主

被齿为双曲线圆锥齿

轮，主齿与法兰盘之间采用渐开线花键联接，半轴为球笼式等速

万向节半轴，制动器为浮动钳式制动器。本实用新型的优点是加

工性能比较好，安装维修方便，整车的通过性能得到提高。方便

了装配及维修，提高了装配精度及承载能力。

<REC>

<申请号>=CN97201105.6

<名称>=汽车机械式分动器前后输出轴传动结构

<申请（专利权）人>=北京华纳齿轮有限公司

<发明（设计）人>=孟昭俊;龚瑞国;唐来明

<申请日>=1997.02.03

<地址>=100024北京市朝阳区定福庄西里2号

<摘要>=本实用新型涉及汽车动力传动装置。解决操纵传

动的缺陷。前输出轴上有用一环形槽分开的两段外结合齿;后输

出轴上有一段外结合齿并空套一高档动力输入齿轮,该高档动

力输入齿轮亦有一外结合齿并由该外结合齿至高档动力输入

齿轮辐板内有一环形槽;在高档动力输入齿轮前方的后输出轴

外有一低档动力输入齿轮,该低档动力输入齿轮有一能沿前、后输出

轴轴向滑动的长内结合齿,该长内结合齿与前、后输出轴和高档

动力输入齿轮上的外结合齿均可啮合。用于传动。

<REC>

<申请号>=CN88217065.1

<名称>=五速全同步汽车变速器

<申请（专利权）人>=何宝轩

<发明（设计）人>=何宝轩

<申请日>=1988.11.10

<地址>=辽宁省沈阳市和平区民族街七段十八号

<摘要>=本实用新型属于轻型汽车变速器的改进，由壳体

及一轴、二轴、中间轴、倒挡、操纵机构等六个总成组

成。壳体总成内的五个前进挡和一个倒挡均为滑块

式同步器结构，用相应的拨叉操纵，各挡齿轮副均为

斜齿啮合，它与现有技术相比，由于采用了滑块式同

步器结构，使得其结构简单紧凑，体积小重量轻，承载

能力大，噪音小，操纵灵活可靠，易于装配，通用性好，

既节省油耗又能提高发动机使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200420087831.9

<名称>=气缸抱刹制动式汽车自由滚筒台

<申请（专利权）人>=吴奇克

<发明（设计）人>=吴奇克

<申请日>=2004.08.19

<地址>=325000浙江省温州市江滨路飞霞北路康华大厦D幢10楼D

<摘要>=本实用新型涉及一种气缸抱刹制动式汽车自由

滚筒台，包括台架和若干个滚筒，所述滚筒通过带座轴承并排

安装在台架上，其中至少一个滚筒设有制动装置，不设制动装

置的滚筒转轴通过同步链轮传动机构与设有制动装置的滚筒

转轴相互连接，所述制动装置为抱刹式制动装置，其制动轮固

定连接在该滚筒的转轴上，其上下制动片均呈弧形，内侧均设

有制动带，围绕在所述制动轮外侧，所述制动装置的气缸缸体

固定在所述下制动片连接板的下面，活塞杆穿过两制动片连接

板上的活塞杆通孔，其顶部探到所述上制动片连接板的上面，

并旋接有制动螺母，以带动制动片夹紧或松开制动轮。本实用

新型的制动灵敏，制动装置体积小，结构简单，便于制造、维

护和使用。

<REC>

<申请号>=CN95211287.6

<名称>=可随方向盘转动而转动的汽车前灯装置

<申请（专利权）人>=赵新跃

<发明（设计）人>=赵新跃

<申请日>=1995.05.13

<地址>=050061河北省石家庄市高柱小区60栋1单元503

<摘要>=

本实用新型提供一种汽车前大灯控制装置，它的

前大灯可绕垂直轴转动，由典型的位置随动控制装置

实现方向盘对前大灯的位置控制，在汽车转弯时，由

于方向盘的转动使前大灯同向转动，使前大灯照射方

向与前车轮前进方向一致，从而很好地改善夜间转弯

时转弯方向的照明状况，使驾驶者随时看清前进方向

的道路情况，提高夜间行车的安全性。

<REC>

<申请号>=CN200520029643.5

<名称>=一种高档卡车、越野车用汽车变速器

<申请（专利权）人>=一汽轿车股份有限公司长春齿轮厂

<发明（设计）人>=张洪岩;田丙宝;张继宁;嵇晓霞;王庆伟;曹世卫;陈中民;王化武

<申请日>=2005.12.30

<地址>=130032吉林省长春市八里堡新荣街2号

<摘要>=一种高档卡车、越野车用汽车变速器，包括输入

轴总成、中间轴总成、输出轴总成、前壳体、中联板、后壳体、

各档变速叉及叉轴、操纵机构总成，在变速器内设有润滑泵总

成，1、R档同步器总成的1档侧以及2、3档同步器总成的2

档侧和3档侧为双锥同步器，5档从动齿轮后面设有6档同步

器总成，6档同步器总成上面套有6档变速叉及叉轴组件，后

面设有6档从动齿轮，5档主动齿轮后面设有6档主动齿轮，

或5档从动齿轮后面设有轴出轴隔套，5档主动齿轮后面设有

中间轴隔套。本实用新型内部零件润滑充分，同步器设计合理，

容量大，挂档力小，同步时间短，生产成本低，变速器5、6

档设计可调，变速器的外联接尺寸不发生变化。

<REC>

<申请号>=CN00253817.2

<名称>=自收式运输防尘罩

<申请（专利权）人>=孟庆锁;何振伟

<发明（设计）人>=孟庆锁;何振伟

<申请日>=2000.10.16

<地址>=102200北京市铁路局昌平构件厂

<摘要>=一种汽车用环保型自收式运输防尘罩,包括苫布

和收放装置,收放装置的构造为:一苫布卷筒,两端有挡边,其中

部长度与苫布的窄部宽度相应,该卷筒以轴承支承在一长轴上,

该卷筒两端内腔各卷绕有一扭簧,该扭簧的两端分别固定于卷

筒和长轴,该长轴由两端支座支承,该支座安装于汽车车厢的前

顶;在卷筒外设有防护罩,该防护罩正面有卷、放苫布的豁口。

本实用新型可实现半机械化的操作,使用简单、方便,覆盖及收

卷速度快,省时、省力、工效高、覆盖严密。

<REC>

<申请号>=CN90216745.6

<名称>=一种汽车安全带

<申请（专利权）人>=航空航天工业部第六○二研究所

<发明（设计）人>=徐华英;黄世晞;张申豪;徐卫平

<申请日>=1990.07.28

<地址>=333001江西省景德镇市825信箱

<摘要>=一种新型的汽车安全带，包括卷收器(1)、织带

(2)、吊环体(3)、锁舌(4)、带头(5)和带扣(6)，采用经

改进的带扣和防尘罩结构，使用国产材料制造卷收器

中的关键零件，其性能完全满足中国、日本、美国关于

汽车安全带的国家标准，同时降低了造价，提高了安

装适用范围，某些技术指标例如脱扣力明显优于国外

同类产品，具有广泛的推广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN98210732.3

<名称>=一种方便收启的汽车罩

<申请（专利权）人>=吴兵

<发明（设计）人>=吴兵

<申请日>=1998.02.20

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区八一路35－2号

<摘要>=一种方便收启的汽车罩,其特征是:包括一个由两

侧支架及装在其底部的橡胶滚轮、车罩套的收启转动轴、与车

体固接带组成的收启机构,收启转动轴两端通过轴承分别与两

侧支架相连、轴身与车罩套内表面一处相固接,固接带的一端与

该机构的支架相固接、另一端与汽车尾部的某处相连接。优点

是:因属工具化结构,所以一个人即可操作,而且减轻了人工劳动

强度,节省了罩车和收罩的时间。由于收启机构底座采用橡胶滚

轮结构,因此避免了收启机构摩擦损伤车漆。

<REC>

<申请号>=CN87204721

<名称>=汽车活睛照明大灯

<申请（专利权）人>=何维

<发明（设计）人>=何维;何绍汉

<申请日>=1987.10.24

<地址>=湖南省长沙市唯物岭铁舍8栋三门6-6号

<摘要>=汽车活睛照明大灯是在原始汽车照明大灯上增

装一个偏转执行器和在方向盘上设置一个指令换向

器。利用汽车自身电源使大灯在夜间汽车行将拐弯

时提前照探转弯路面。由于该灯具有以上功能，使驾

驶员在夜间驾驶时能合理确定行车转弯速比。从而

提高了运输效率，大量节省了油耗，减少了机损，确保

了夜间行车安全。本实用新型结构简练，工作可靠，

并可装置在可拆式与封闭式灯具结构的车上。是现

代理想的汽车安全行驶照明大车灯。

<REC>

<申请号>=CN00249190.7

<名称>=汽车防护罩收卷装置

<申请（专利权）人>=陈锦宝

<发明（设计）人>=陈锦宝;姚世忠

<申请日>=2000.09.11

<地址>=200085上海市天潼路847弄22号

<摘要>=本汽车防护罩收卷装置由卷筒、箱体和中心轴连

接构成。卷筒设于箱体内,用于收卷汽车防护罩。本装置可设计

成电动收卷和手动收卷相结合的形式。本装置可方便地将汽车

防护罩展开和收卷,减少了车主的麻烦,为推广使用汽车防护罩,

防止汽车受损,改善车内环境,创造了有利条件。

<REC>

<申请号>=CN200420076839.5

<名称>=汽车货厢的伸缩护栏

<申请（专利权）人>=管春锋

<发明（设计）人>=管春锋

<申请日>=2004.10.01

<地址>=537000广西壮族自治区玉林市教育东路31号弘森汽车公司转

<摘要>=本实用新型涉及到汽车货厢的伸缩护栏，包括由

支架、护栏、滑杆，其中，所述的支架侧面对应护栏开有销孔，

并固定在货厢侧面护板上，两条护栏内腔相对面设置有滑杆，

滑杆一端装有轴承，并固定在其中一条护栏内腔上，而护栏对

应滑杆开有凹槽，收合滑杆时藏入凹槽内，滑杆另一端装有滚

轮，套入另一条护栏内腔滑动。本实用新型的优点是结构简单、

装运方便、运输安全可靠。适于皮卡车、货车、农用车等。

<REC>

<申请号>=CN96233228.3

<名称>=轻型汽车前转向桥

<申请（专利权）人>=四川都江机械厂

<发明（设计）人>=范先勇;刁嘉犹;李焕忠;朱德双;曾家铭;林世萍;王文

<申请日>=1996.06.07

<地址>=611830四川省都江堰市复兴街36号

<摘要>=本实用新型公

开了一种轻型汽车前转向桥，

它由前轴总成、前制动器总

成、前制动鼓带前轮毂总成组

成。前制动器总成和前制动鼓

带前轮毂总成安装于前轴总

成的左、右转向节上。它采取将前轴的轴管加上轴套；前轴总

成的转向节销采用实心圆柱形销，并采用四个润滑油杯；转向

节衬套采用铁塑复合轴承材料等方式使得该前转向桥具有承

载能力高、操纵稳定性好、适应不同行驶道路的优点。

<REC>

<申请号>=CN91225017.8

<名称>=适用于小型汽车的司机保安座

<申请（专利权）人>=刘云招

<发明（设计）人>=刘云招

<申请日>=1991.09.21

<地址>=530409广西壮族自治区宾阳黎塘卫校附院刘月兰转

<摘要>=一种适用于小型汽车的司机保安座，能够减轻汽

车碰撞时对司机产生挤压、伤亡的危险，解决的方案

为：锁、开司机座的磁吸装在靠背的正下方(或在靠背

略往前的海绵垫中)，推动司机座和人移动的弹簧装

在轨道的内侧或外侧，当汽车撞物时，装在保险杠和

驾驶室上，由圆柱形金属棒和薄壁金属管、绝缘垫圈

(或两者之间有隔隙的两块金属片)构成的自动接触

器被撞闭合，锁柱被作为开关用的磁吸拉起，座椅和

人在弹簧的作用下，通过轴承沿轨道后退，使司机得

到了保护。

<REC>

<申请号>=CN98208381.5

<名称>=汽车自动节能离合辅助器

<申请（专利权）人>=王文臣

<发明（设计）人>=王文臣

<申请日>=1998.09.16

<地址>=456150河南省汤阴县白营乡北陈王村

<摘要>=一种汽车自动节能离合辅助器,涉及机械类汽车

离合器技术领域,它是由主动盘和从动盘形成的空腔中,设有第

一、二传力齿环、滚柱、波型齿环、离心控制圈、回位簧、波

型弹环、U型弹簧,加之其它工件的配合,并有良好的润滑条件,

从而达到了自动离合、节省燃料、简化操作程序的目的。同时,

又灵活方便,减少机件磨损,使用寿命长,有利于安全行车等特

点。

<REC>

<申请号>=CN95217617.3

<名称>=油泵总成

<申请（专利权）人>=康铧

<发明（设计）人>=康铧

<申请日>=1995.07.13

<地址>=442000湖北省十堰市公园路91号4-3

<摘要>=一种汽车上使用

的油泵总成新装置，该装置的特

点是油泵总成由直接与汽车变

速箱相连的壳体和装在壳体内

的一个传动齿轮、一个高压齿轮

泵及装在壳体一侧的复合阀组

成。它利用变速箱的润滑油为液

压油，省去了取力箱、联轴节和油

箱。复合阀既作电液换向阀，又作

溢流阀，又作卸荷阀，一阀多用，使

液压系统简单，体积小，工作可

靠、造价便宜。

<REC>

<申请号>=CN200420033336.X

<名称>=汽车用连接球头

<申请（专利权）人>=袁正祥

<发明（设计）人>=袁正祥

<申请日>=2004.03.19

<地址>=550003贵州省贵阳市南明区凤凰巷43号一单元3号龙玉兵转

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车用连接球头，它的上

金属球头外壳与下金属球头外壳通过螺纹连接，在上金属球头

外壳和下金属球头外壳的内球面上都设有安装轴承滚珠的球

面凹孔，在每个球面凹孔中都装有一个与球头杆的球头接触的

轴承滚珠。本实用新型具有摩擦力较小、寿命长、结构简单、

便于维修调节的优点。当本实用新型的球头杆的球头磨损或滚

珠磨损后，可通过调节上金属球头外壳与下金属球头外壳的连

接螺纹来弥补磨损造成的间隙。此外，本实用新型采用金属滚

珠代替原合成材料层，这不仅增加了球头杆的使用寿命，而且

还降低了生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200520090896.3

<名称>=智能遥控钓鱼船

<申请（专利权）人>=王亚东

<发明（设计）人>=王亚东

<申请日>=2005.05.19

<地址>=123000辽宁省阜新市辽宁工程技术大学电气工程系02－5班

<摘要>=本实用新型属钓鱼用具，特别涉及一种智能遥控

钓鱼船，主要由控制电路、诱鱼饵筐(2)、钓杆(7)、钓钩(1)、

钓线(4)、滑轮一、二、三(5)、(14)、(50)、传感器(8)、(9)、(10)、

线轮一(16)、锚线轴(25)、滑轮架一、二、三(6)、(15)、(27)、

电池(28)、电机一、二、三(17)、(22)、(24)、电磁铁一、二(18)、

(29)、浮桶(44)、舵(35)、报警灯(52)、照明灯(51)和底座板(46)

等组成，可以携带诱鱼料及鱼饵到达水域的任何位置，自动打

窝、自动抛锚、自动收放线，收线的力矩根据鱼的拉力大小自

动调节，使钓鱼器具智能化程度大大提高。

<REC>

<申请号>=CN200720016489.7

<名称>=汽车变速器节能装置

<申请（专利权）人>=辽宁利达集团汽车节能有限公司

<发明（设计）人>=孙国;钱波

<申请日>=2007.12.07

<地址>=122000辽宁省朝阳市新华路1段84号

<摘要>=汽车变速器节能装置，解决车辆本身的惯性能量不能得到充分利用，浪费能源的问题；汽车变速器节能装置，主体内环与主体外环之间安装单向滑块，主体外环与连接体连接，凸缘半轴通过渐开线花键安装在连接体上，在主体外环上装有锁环式惯性同步器，拨叉与光轴相连，光轴与衔铁相连，压铸铝盖连接在压铸铝壳上，压铸铝盖型腔内装有电磁线圈和衔铁。本实用新型创造的优点：(1)节能率在8％以上；(2)降低了发动机和变速器的磨损，提高了车辆的使用寿命；(3)延长了发动机和变速器等的机油、齿轮油的更换周期，降低了养护成本：(4)有部分自动档功能，换档时不用踩离合，操控简捷方便，降低了劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN99231732.0

<名称>=汽车刮水器电机

<申请（专利权）人>=中国贵州航空工业集团万江机电厂

<发明（设计）人>=王昶

<申请日>=1999.05.25

<地址>=561000贵州省安顺市66号信箱吕景新转

<摘要>=一种汽车刮水器电机,解决了现有涡杆受力后极

易变形、移位而影响工作。另外壳体底部须制成尖状,占用面积

大的不足。其特征是转子2置于磁钢12内并一并置于平底的

电机壳体1内。碳刷3置于与碳刷盒为一体的碳刷架4上。涡

杆7的两端分别连接轴承5和8。涡杆7与斜齿轮10啮合。改

善了加工工艺,减小了电机体积,降低噪音并防止斜齿轮剃齿,提

高了精度降低了制造成本。可供用于带动汽车刮水器和汽车玻

璃升降器。

<REC>

<申请号>=CN96238628.6

<名称>=气力式水稻钵苗抛秧机

<申请（专利权）人>=沈阳农业大学

<发明（设计）人>=李宝筏;高连兴;林静;辛明金;马德懿;胡艳清;宋玉秋

<申请日>=1996.10.04

<地址>=110161辽宁省沈阳市东陵区东陵路120号

<摘要>=本实用

新型是一种气力式水

稻钵苗抛秧机，其由

动力底盘、喂送装

置、分秧机构和抛送

装置所组成。它采用

气力抛送原理，模拟

人工抛秧过程，抛秧

时没有机械作用于钵苗，不伤苗、不碎钵体，而且抛秧高度和角

度均为可调，使抛出的钵体苗入土深度和分布均匀性、直立性好，

抛秧工作幅度可达3.5-4.5米。本实用新型抛秧作业质量提

高，成本明显下降，宜于推广使用。

<REC>

<申请号>=CN96242646.6

<名称>=汽车车门开关控制器

<申请（专利权）人>=珠海市万顺通汽车车门控制装置有限公司

<发明（设计）人>=赵聚崇;聂雅盛;郭启海;周若湘

<申请日>=1996.12.20

<地址>=500015广东省珠海市吉大华阳大厦A702

<摘要>=本实用新型涉及一种供出租汽车上使用的车门

开关控制装置,该装置由驾驶员控制其车门的开关,提高了行车

的安全性。操纵杆(1)的下方有一锁定装置(2),横杆(7)通过轴承

座(5)固定在车上,它可带动摆杆(8)转动后使推杆(10)推动滑套

(12)沿杆(13)滑动并推动(14)使动片(17)转动,便可拉门绳(19)使

门栓锁夹(20)拉开,再使滑板拖板(16)推开车门。关门时反向拨

动(1)即可关闭和锁定车门。

<REC>

<申请号>=CN00221169.6

<名称>=一种汽车转向装置

<申请（专利权）人>=靖江格尔顿传动轴有限公司

<发明（设计）人>=徐晓林

<申请日>=2000.07.24

<地址>=214500江苏省靖江虹桥南路10号

<摘要>=一种汽车转向装置,由固定支架、转向支架、转向

轴等部分组成,其特征在于转向支架可绕固定支架前后移动,同

时转向轴上的转向柱管可在转向支架中上下移动,这样可保证

转向轴上的方向盘根据驾驶员的身材来调整方向盘上下位置

及方向盘与座位之间的间隙,使驾驶员操作舒适。这种调节方式

具有结构简单、调整灵活方便、加工工艺简单等特点。

<REC>

<申请号>=CN95200789.4

<名称>=轮式机动车通用磨合机

<申请（专利权）人>=董玉星

<发明（设计）人>=董玉星

<申请日>=1995.01.08

<地址>=211623江苏省金湖县试采二厂车队

<摘要>=

轮式机动车通用磨合机，特别适用于中型以下汽

车发动机的冷磨合，它以并排的链条托起汽车的驱动

轮并把电动机的动力传递给驱动轮，从而带动发动机

旋转，达到冷磨合的目的。

<REC>

<申请号>=CN00230452.X

<名称>=电动汽车电磁自动差速驱动电机装置

<申请（专利权）人>=朱亚平

<发明（设计）人>=朱亚平

<申请日>=2000.07.21

<地址>=450008河南省郑州市政六街32号副5号

<摘要>=本实用新型是一种用于直接驱动电动汽车等用

的电动汽车电磁自动差速驱动电机装置,是由装在外壳内转轴

上的内、外转子构成,内、外转子由磁性体和其上的线圈绕组构

成,外转子磁性体由轴经隔离轴承装在内转子输出轴上,内、外

转子轴经轴承装在外壳两端,内转子输出轴上有装有导流环的

基座,导流环与内转子绕组呈星型连接,并与装在外壳上的导流

组件座上的导流碳刷摩擦接触,本实用新型其结构新颖独特,直

接用于驱动电动汽车、自动差速  ,提高了稳定性和操纵性,节

约能源,推广应用前景广阔。

<REC>

<申请号>=CN96233681.5

<名称>=电动汽车操作控制装置

<申请（专利权）人>=陈守火

<发明（设计）人>=陈守火

<申请日>=1996.09.05

<地址>=641215四川省资中县骝马镇六角村九社

<摘要>=本实用新型公开了一种电动汽车操作控制装置,

包括直流电机、电瓶、导电线、离合器、操作杆、电控调速器、

连动杆、变速箱,前桥和后桥,电瓶与电控调速器连接,电控调速

器与直流电机连接,直流电机与离合器连接,电控调速器上有可

控触发板和活动触发板,活动触发板与每一组可控触发板面接

触,控制与可控触发板相连接的每一组电瓶输出与否和直流电

机运转状况,本实用新型具有操作简单、灵敏度高、成本低、故

障率低、维修方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN98229985.0

<名称>=可调式汽车转向节

<申请（专利权）人>=景国

<发明（设计）人>=景国

<申请日>=1998.12.01

<地址>=621711四川省江油市双河镇新街30号

<摘要>=本实用新型公开了一种可调式汽车转向节，属转

向机构技术领域。它是将已有的汽车转向节的上下主销孔加

大，将原主销孔内壁上的衬垫改用锥形轴承；下主销孔的上部

有圈固定轴承的凸台，并将主销的两端加工成外螺纹并有锁销

孔，有齿口的螺帽和锁销可用于调节锥形轴承在主销上的位

置。同现有技术相比，本实用新型可减少因衬套磨损而致的方

向不稳定，减少维修次数，也减少油耗和交通事故，轴向间隙

和纵向间隙都可多次任意调节。

<REC>

<申请号>=CN97248380.2

<名称>=一种汽车附助刹车装置

<申请（专利权）人>=姚明忠

<发明（设计）人>=姚明忠

<申请日>=1997.11.11

<地址>=125001辽宁省葫芦岛市连山区石油五区42栋263号

<摘要>=本实用新型涉及的是一种汽车附助刹车装置。该

装置是把原刹车装置的踏板轴加长到副驾驶位置,并在端部固

连副刹车踏板。通过该装置能使坐在副驾驶位置的教练、副驾

驶或其他人员在遇到紧急情况时脚踏副刹车踏板进行刹车,有

效防止事故发生。该装置结构简单,应用方便,使用效果好。适

用于各种型号的汽车上,特别适用于安装在教练汽车上。

<REC>

<申请号>=CN200620095955.0

<名称>=手拉插秧机

<申请（专利权）人>=鄢厚瑞

<发明（设计）人>=鄢厚瑞

<申请日>=2006.03.29

<地址>=331100江西省丰城市科技局

<摘要>=本实用新型公开一种手拉插秧机，该插秧机通过

人力拉动就能实现自动插秧。本实用新型的优点在于：该机器

不需要使用能源而且小巧，使用方便。操作简便，插秧速度快

又省力。

<REC>

<申请号>=CN90220910.8

<名称>=车用自控变螺距节能风扇

<申请（专利权）人>=冯崇谦;冯崇桂

<发明（设计）人>=冯崇谦;冯崇桂

<申请日>=1990.09.18

<地址>=430062湖北省武汉市武昌长江船舶设计院

<摘要>=一种用于汽车的自控变螺距节能风扇，它是利用

螺旋状双金属感温器改变风扇叶片螺距角的方法，使

发动机的冷却能更好地适应发动机使用条件的变化，

以达到风扇的空气流量(即冷却)与发动机使用条件

的最佳配合及减少燃油消耗的目的。它主要包括变

螺距的传动机构、自控机构以及三角皮带轮等部分。

风扇叶片螺距角与曲柄轴转角相等，其大小受到双金

属感温器的控制，而感温器的变形量由来自散热器气

流温度所决定。该产品适用于新车生产或旧车改

造。

<REC>

<申请号>=CN99224362.9

<名称>=汽车用链轨传动装置

<申请（专利权）人>=商爱兵

<发明（设计）人>=商爱兵

<申请日>=1999.07.05

<地址>=110031辽宁省沈阳市皇姑区嘉陵江街104栋172号农行沈阳市皇姑支行

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车传动装置,还涉及一种

履带传动装置。本实用新型的实现方式是:用链轨4、链轮2代

替轮胎驱动轮,惰轮轴的方型凹置入惰轮架9上的U型槽内,惰

轮架9向上与车架1固定联接,链轨4与链轮2和惰轮5动配合,

胶垫用螺栓固定在每一节链轨的外侧。由于驱动轮采用链轨,

适于各种复杂路面上行驶,在柏油路行驶时不伤路面,同时由于

本实用新型只改变驱动轮,保留了轮胎汽车拐弯容易的优点。

<REC>

<申请号>=CN98249928.0

<名称>=便携式汽车半轴拉力拆卸器

<申请（专利权）人>=吕长发

<发明（设计）人>=吕长发

<申请日>=1998.12.18

<地址>=435307四川省广安地区邻水县坛同镇黑滩乡滩口村十五组

<摘要>=本实用新型涉及的便携式汽车半轴拉力拆卸器

包括螺杆5和可在其上滑动的推力套筒2,其特征在于:在螺杆

的前端具有定位螺母3,在其后端具有定位耳环6,螺杆上还具有

与其螺纹连接的,带3—6个加力手柄7的旋转加力套1,在推力

套筒2和旋转加力套1中间具有推力轴承4。同现有技术相比,

本实用新型具有结构简单、使用寿命长,

操作方便,特别适用于作东风、解放等系列汽车半轴套的拆卸工

具。

<REC>

<申请号>=CN02244109.3

<名称>=带空气导流片的向下打开的汽车窗户

<申请（专利权）人>=李京岐

<发明（设计）人>=李京岐

<申请日>=2002.07.25

<地址>=100021北京市朝阳区劲松小区723楼5门601房间

<摘要>=本实用新型公开了一种由玻璃本体1、兼作玻璃

运行轨道的车架窗框2和窗框2内的垂直升、降装置组成的带

空气导流片的向下打开的汽车窗户，在窗框2内壁上有一个形

状、大小与玻璃本体1和密封条3及玻璃多孔定位条4相应的

空腔5，使用时它们都置于空腔5内。在玻璃本体1上包有金

属框6在上面装有定位手柄8和小滑轮7以及玻璃托条15，在

玻璃托条15里装有可防止玻璃意外坠落的保护装置；在主轴

上装有玻璃配重扭簧12、下支撑轮17和升降装置，例如利用

配重扭簧11被玻璃压迫后产生的扭力或用电动机27带动升降

机装置工作，在窗外装有空气导流片21，在窗内装有防护栏

22，只用很小的外力，就可以将窗户全部打开，使通风面积达

到95％～100％。

<REC>

<申请号>=CN03214217.X

<名称>=新型五档汽车变速器

<申请（专利权）人>=辽阳大乘新华齿轮有限责任公司

<发明（设计）人>=裴德生;李杰;刘长祥

<申请日>=2003.07.22

<地址>=111200辽宁省辽阳市辽阳县首山镇胜利街18号

<摘要>=本实用新型是一种新型五档汽车变速器。本实用

新型主要由壳体及装在其内的一轴总成、叉轴总成、二轴总成、

中间轴总成等部件构成，前后壳体垂直对分，装卸维修方便；

五档位置后置，呈ㄣ型换档，使换档更顺畅，操作更灵活；一

档、二档速比增大，重载时爬坡能力、起步能力增强；齿轮宽

度加大，同比加宽4mm以上，使承载能力增强，不易打齿，

节约维修费用。

<REC>

<申请号>=CN200420079173.9

<名称>=一种汽车用可调转向装置

<申请（专利权）人>=靖江市格尔顿传动轴有限公司

<发明（设计）人>=王建明

<申请日>=2004.08.31

<地址>=214500江苏省靖江市虹桥南路10号

<摘要>=本实用新型涉及到一种汽车用转向传动装置，由

可调支架、固定支架、转向柱管、转向轴及两只手轮等部分组

成。其特征在于通过旋转两只手轮来控制方向盘的调整，可调

支架可绕固定支架前后调整，且转向柱管可在可调支架中上下

滑动。本实用新型结构简单，安装使用方便。

<REC>

<申请号>=CN99229974.8

<名称>=汽车节能自动离合器

<申请（专利权）人>=胡春安

<发明（设计）人>=胡春安

<申请日>=1999.11.15

<地址>=214108江苏省锡山市羊尖镇北里桥村

<摘要>=本实用新型涉及机械工程部一般工程中工程元

件或部件,主要应用于汽车节能。其特征在于:导柱19外圈套装

同心的衔铁18;衔铁18的左端外圈设有控制部件22;控制部件

22的外圈设有隔套28;隔套28外圈套装半轴套8,半轴套8下端

设有棘爪26和弹簧27,上端设有顶杆15,顶杆15外圈设有导套

14、顶端设有外棘爪11。其优点是:结构优化及简单,改变了汽

车在行驶时频繁换挡的状况,有明显的节油效果;二级公路上,节

油率达6.8%;三级公路6.2%。

<REC>

<申请号>=CN02269683.0

<名称>=输圾式道路清扫车

<申请（专利权）人>=赵晶

<发明（设计）人>=赵晶

<申请日>=2002.09.19

<地址>=252600山东省临清市健康街124号

<摘要>=本实用新型是一种道路清扫机械设备，该车采用

了能将清扫垃圾连续不断的输送进垃圾箱的输圾结构，从而解

决了吸扫式道路清扫车两台动力才能解决的垃圾输送力度和

高度。该车是一种，只使用主车发动机为动力源，并采用电控

液压系统完成，集喷水、清扫、吸尘、自卸为一体的道路清扫

车。比现有使用主副两台动力结构的吸扫式道路清扫车明显降

低能耗。并减少了废气排放和噪音。

<REC>

<申请号>=CN88206372.3

<名称>=自动除尘的空气滤清器及滤芯

<申请（专利权）人>=王荣兴

<发明（设计）人>=王荣兴

<申请日>=1988.06.01

<地址>=浙江省宁波市长春路5弄11幢203室

<摘要>=一种涉及滤芯可转动的空气滤清器，是各类汽车

或除尘设备进气道中阻隔尘土的器具，属于经常要拆

卸除尘的部件，用手工去除积存的尘土，既脏又麻烦，

还影响驾驶员和修理工身体健康。本实用新型改不转动滤芯为能转动，改固定密封

为旋转密封，压缩空气经多孔管喷出除尘，并排出器

外，所以不必拆卸滤芯就能自动除尘，适用于各类汽

车、内燃机和除尘设备。

<REC>

<申请号>=CN99241474.1

<名称>=一种船用油润滑艉轴密封装置

<申请（专利权）人>=成都明达船用密封有限公司

<发明（设计）人>=冉民;薛松

<申请日>=1999.11.05

<地址>=610041四川省成都市武侯祠东街2号(四川交通科学研究所内)

<摘要>=一种船用油润滑艉轴密封装置,属端面密封,包括

简易型和标准型两种产品,其特征包括:利用传动螺钉10将复合

材料制成的特制密封环3、弹簧座5、弹簧7、带泵效螺旋环4

的动环座8连接成的密封组件作为弹性补偿系统,同时完成径

向和轴向的密封,用泵效螺旋环4作为自动循环润滑系统,后密

封装置上有防沙浮动阻塞环13;密封效果好,使用寿命长,性能

稳定,安装简便。

<REC>

<申请号>=CN200520026605.4

<名称>=汽车屋

<申请（专利权）人>=田振鹏

<发明（设计）人>=田振鹏

<申请日>=2005.07.08

<地址>=300201天津市河西区友谊公寓D－1－402

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车屋，旨在提供一种能

防御外界自然和人为因素对汽车的损坏、延长汽车寿命，使用

方便的汽车屋。该汽车屋包括由U型固定支撑杆、多个U型

活动支撑杆、翻起结构组成的骨架和两条内侧有开口的滑道，

在骨架上固定有蓬布，U型固定支撑杆固定在滑道的后端，两

条滑道内有带有轴承的滑轮，U型活动支撑杆的两端分别通过

连接件与滑道内的轴承连接；翻起结构由直角三角形刚性连接

板及多个U型翻起支撑杆组成。本实用新型的汽车屋可替代车

库，节省建造车库所需的占地和耗材，节约资金。在没有车库

的居民区内解决了汽车防护的难题，能防御外界自然和人为因

素对汽车的破坏，使用方便，并可起到美化环境的作用。

<REC>

<申请号>=CN96226077.0

<名称>=汽车强行止动器

<申请（专利权）人>=鞍山第三机床厂

<发明（设计）人>=张德安

<申请日>=1996.04.29

<地址>=114042辽宁省鞍山市立山区灵山大红旗

<摘要>=本实用新型涉

及一种控制汽车滑动的刹车

装置——汽车强行止动器，其

特征是由强行止动器止动

缸、传动支撑和止动臂三部分

组成。强行止动器固定在汽车

后桥的车梁下面的一固定板

上，安装方便，强行止动刹车效

果好，安全可靠，可以大大减少在寒冷地区的冰雪路面，山路上或

紧急刹车时由于惯性汽车滑动向前而造成的汽车肇事事故。

<REC>

<申请号>=CN02267318.0

<名称>=通用型汽车机械自动变速器

<申请（专利权）人>=陈伯恒

<发明（设计）人>=陈伯恒

<申请日>=2002.05.30

<地址>=271000山东省泰安市第40号信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种通用型汽车机械自动变

速器。其主要特征是：机构中具有飞轮及减震器机构、主要由

快速离合器机构、具有离心推进与弹性压紧机构的摩擦离合器

机构、具有离心推进机构的快速离合器机构组成的自动起步机

构及组合快速离合器机构、传统汽车自动变速器电子控制系统

中的信号输入装置与计算机装置，机构整体主要由传统汽车变

速器的输入端飞轮及减震器机构、自动起步机构、中间行星变

速机构、多联组合行星变速机构、输出机构、电子控制系统、

多联组合快速离合器机构、3号双联组合快速离合器机构、2

号双联组合快速离合器机构、1号双联组合快速离合器机构等

组成。

<REC>

<申请号>=CN03214218.8

<名称>=新型四档汽车变速器

<申请（专利权）人>=辽阳大乘新华齿轮有限责任公司

<发明（设计）人>=裴德生;李杰;刘长祥

<申请日>=2003.07.22

<地址>=111200辽宁省辽阳市辽阳县首山镇胜利街18号

<摘要>=本实用新型是一种新型四档汽车变速器。本实用

新型主要由装在壳体里的一轴总成、二轴总成、中间轴总成、

叉轴总成等部件构成，前后壳体垂直对分，拆装维修方便；四

个前进档全都采用同步器，使换档灵活、轻便，可降低驾驶员

的疲劳度；换档机构为单滑轨式，自锁互锁性强，不易产生掉

档乱档现象；传动方式为斜齿常啮合传动，传动平衡，噪音低；

中间轴采用圆锥滚子轴承，强度高，载重量大；设计强度均衡，

工作稳定性好，使用寿命长；体积小、重量轻，离地间隙大，

适应环境能力强。

<REC>

<申请号>=CN94202303.X

<名称>=无滚动轴承的转阀整体式汽车动力转向器

<申请（专利权）人>=纪国庆

<发明（设计）人>=纪国庆

<申请日>=1994.01.22

<地址>=212300江苏省丹阳市南桥北河沿29-6号

<摘要>=无滚动轴承的转阀整体式汽车动力转向器，采用

滑动轴承代替传统结构里所采用的滚动轴承，简化了

结构，提高了性能；并通过对阀套上的刃口的修正，来

调整转向控制阀的手力特性曲线，以最佳满足使用要

求；液压油在转向螺杆轴内流动，减少了外渗漏的可

能性。是一种新型结构的转阀式整体式汽车动力转

向器。本实用新型设计合理，结构紧凑、简单，可采用国

内传统工艺，选用国内普及型材料制造。本实用新型

性能优良，系列化好，适宜多种变型，可适用于转向轴

轴荷在8T以下的各种轮式车辆。还可很方便地并

联一个转向动力缸，用于前轴负荷大于8T的双前桥

转向。

<REC>

<申请号>=CN98244184.3

<名称>=一种汽车减震器

<申请（专利权）人>=苗子明;张德忠

<发明（设计）人>=苗子明;张德忠

<申请日>=1998.09.14

<地址>=158100黑龙江省鸡西矿务局师范学校

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车减震器;在其内筒的

活塞杆上,依次装有原活塞阀总成,原活塞阀总成上装有套筒,套

筒上装有活塞阀总成;在内筒上端装有连接套,在连接套内环台

上装有弹簧,弹簧上装有阀片,阀片上装有单向阀,单向阀上装有

连接套筒,连接套筒下部与外筒的上端为螺纹连接;连接套筒上

部与压盖为螺纹连接。它具有可拆卸,维修保养方便,可反复修

复使用,可延长使用寿命等有益效果。

<REC>

<申请号>=CN00207611.X

<名称>=一种汽车离合器的压盘

<申请（专利权）人>=福建仙游闽仙汽车电器有限公司

<发明（设计）人>=林瑞永;吴良记;谢志鹏;陈明高;林瑞远

<申请日>=2000.04.06

<地址>=351200福建省仙游县城关新桥路55号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车离合器的压盘,这种

压盘旁边设置四个分离杠杆,压盘通过销轴与分离杠杆相接,在

分离杠杆的中间位置有一个销轴把分离杠杆与调整螺钉固定

住,在它外围缠绕一条回位弹簧,调整螺钉与外壳之间垫置一个

保险片。这种汽车离合器的压盘结构合理,使用轻便、灵活,经

久耐用,调整容易。

<REC>

<申请号>=CN200420023438.3

<名称>=汽车钢圈

<申请（专利权）人>=徐成育

<发明（设计）人>=徐成育

<申请日>=2004.06.02

<地址>=315323浙江省慈溪市胜山工业区慈溪市迪威车轮制造有限公司内

<摘要>=一种汽车钢圈，包括有轮毂、中心轴帽，所述轮

毂包括有：中心套筒、套接在所述中心套筒上的中心套盘、通

过轮辐与所述中心套盘固定连接的外轮圈，所述中心轴帽位于

中心套盘外侧与所述中心套盘固定，还包括有位于中心轴帽外

侧、与所述轮毂平行布置的飞轮；所述轮毂的中心套筒连接一

中心轴，所述中心轴上套接有内轴承、外轴承，套接在内轴承

上的轴承套与所述中心轴帽固定；飞轮轮盘套接在外轴承上，

飞轮外轮圈通过轮辐与所述飞轮轮盘固定；所述中心轴上设有

飞轮轮盘的限位螺帽；所述飞轮外轮圈与上述轮毂的外轮圈间

留有间隙。本实用新型安装有飞轮，采用分离式结构，便于安

装、拆卸。

<REC>

<申请号>=CN200520033880.9

<名称>=汽车转弯自动同步照明装置

<申请（专利权）人>=袁飞武

<发明（设计）人>=袁飞武

<申请日>=2005.04.15

<地址>=610072四川省成都市石人南路31号2－1－28

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车转弯自动同步照明

装置，包括转弯同步照明灯、经电源输入、输出线与该照明灯

电连接的并控制该照明灯电源断通的导电分接装置，导电分接

装置包括安装轴、套装在安装轴中部的外螺纹套管、套装在外

螺纹套管外与外螺纹套管螺纹配合连接并与安装在汽车转向

柱上的齿轮配合动作的内螺纹齿轮，和套装在安装轴上且相对

于内螺纹齿轮上下对称分布的成对的导电触电组件，每组导电

触电组件上的电源输入、输出线连通一个或一组转弯同步照明

灯。本实用新型避免了夜间汽车在弯道行驶时因灯光照射不到

弯道路面而出现视线盲区，提高了车辆在夜间行驶的安全性，

结构简单，易于安装使用，降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN92230705.9

<名称>=汽车表面清洗机

<申请（专利权）人>=北京市通力机械工业公司

<发明（设计）人>=陈振先;张四合

<申请日>=1992.08.21

<地址>=101149北京市通县果园225号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车表面清洗设备，一种汽

车表面自动洗车机。本汽车表面清洗机，包括机架、

导轨、清洗装置、吹干装置，其中机架由左、右边架、顶

架组成，机架通过脚轮可在导轨上往返直线运动；清

洗部分包括横刷、竖刷和喷水管；吹干装置由顶风部

分和侧风部分组成。  本实用新型实现了洗车自动化，节省人力、节省

时间，不损汽车表面而且清洁度高。广泛用于汽车公

司、汽车修理厂或各有车单位。

<REC>

<申请号>=CN200320126197.0

<名称>=汽车节能器

<申请（专利权）人>=李会荣

<发明（设计）人>=李会荣

<申请日>=2003.12.15

<地址>=122000辽宁省朝阳市重型机器厂

<摘要>=本实用新型属于离合器技术领域，它主要由星

轮、连接齿轴及倒车装置组成。星轮主要由星轮内套、星轮外

套组成，在星轮内套的外表面与星轮外套的内表面形成楔形空

腔，在楔形空腔设有滚柱。连接齿轴与汽车变速箱连接，星轮

外套外端面与汽车伴轴连接。这种星轮离合结构传递扭矩大，

可平稳可靠使汽车收油减速时车轮及伴轴与传动轴及变速齿

轮脱离，减少车轮旋转阻力，节省油率15～30％，彻底解决了

现有的汽车滑行器采用棘轮棘爪结构带来的传递扭矩小，驾驶

不稳定、不安全等技术问题，可广泛应用于各种车辆。

<REC>

<申请号>=CN97246039.X

<名称>=一种汽车转阀整体式动力转向器

<申请（专利权）人>=江门市兴江转向器有限公司

<发明（设计）人>=郭兆德;肖文佳;杨茹平;闵志宪;梁亦斌;张宙云;汪志刚

<申请日>=1997.11.20

<地址>=529000广东省江门市港口路白石工业开发区郭兆德转

<摘要>=本实用新型设计一种转向螺杆无隔套,阀芯与转

向螺杆的相对转动采用端面键限位,壳体无下盖的汽车转阀整

体式动力转向器,采用了上述结构,从而使本实用新型具有结构

紧凑、体积小、重量轻、密封性好,提高了整机的稳定性和可靠

性等优点,适用于前桥负荷12吨以下的各种轮式车辆。

<REC>

<申请号>=CN92235824.9

<名称>=万能轴瓦加工机床

<申请（专利权）人>=丹东汽车保修机械厂

<发明（设计）人>=解福成;孙言勃;刘世义;黄明喜

<申请日>=1992.10.14

<地址>=118000辽宁省丹东市振兴区振七街90号

<摘要>=本实用新型涉及的是汽车保修行业使用的多功

能轴瓦加工修理机床，包括有床体、可动床头箱和工

作台，床头主轴和工作台分别由液压马达和油缸带

动，其结构简单合理，主轴刚性强，稳定性好，精度高，

无级变速，操作简便，特别适用于汽车发动机缸体轴

瓦加工，可实现拉、镗、铰三种加工方法，加工精度

高。

<REC>

<申请号>=CN98229784.X

<名称>=汽车电动复合式磁体真空泵

<申请（专利权）人>=陈斌

<发明（设计）人>=陈斌

<申请日>=1998.10.28

<地址>=550008贵州省贵阳市三桥百花大道中段马王汽车修理厂

<摘要>=一种汽车电动复合式磁体真空泵,属真空泵,由磁

体真空泵(13)、机油泵(8)、电机(4)、真空吸力恒压控制器(2)

和车载蓄电池(1)组成,在主轴(20)上安装轴承、机油泵、芯子和

减震盘,在芯子(17)上有滑块(16)并置于泵体(14)内,在泵体上有

永磁装置(10)、真空管(11)和回油气管(15),均罩在壳体(21)内,

主轴(20)与连接真空吸力恒压控制器(2)和蓄电池(1)的电机(4)

连接。当汽车发动机熄火或滑行,原车载真空泵失效时,可替代

其工作,既安全又节油,适用于各种型号的汽车。

<REC>

<申请号>=CN200520075075.2

<名称>=汽车防追尾警示装置

<申请（专利权）人>=丁志成;刘玉好

<发明（设计）人>=丁志成;刘玉好

<申请日>=2005.08.29

<地址>=238300安徽省无为县苏塘乡马墩行政村管庄自然村

<摘要>=本实用新型涉及汽车用警示装置。所要解决的问

题是：提供一种警示醒目、方便的汽车防追尾警示装置。特点

是：该装置包括外壳、主轴、警示带、涡卷弹簧和棘轮棘爪机

构；警示带卷绕在主轴中部，涡卷弹簧设于主轴的一端，棘轮、

棘爪机构设于主轴另一端，主轴设于固定支架上，外壳罩设在

固定支架上，警示带端部伸至外壳外。本实用新型设计合理，

结构简单，使用时，可将警示带拉出吸附在汽车尾部，由于警

示带上涂有反光漆层，几百米外就能醒目发现停在路肩的车

辆，并能及时选择通行的方向，避免追尾事故的发生。

<REC>

<申请号>=CN03261419.5

<名称>=全自动遥控汽车泊位锁

<申请（专利权）人>=孙乐民

<发明（设计）人>=孙乐民

<申请日>=2003.05.22

<地址>=100076北京市大兴区旧宫镇

<摘要>=本实用新型是一种全自动遥控汽车泊位锁，靠丝

杠的升降达到占位和解位的目的。有手动和遥控两种工作模

式，防水防雨。

<REC>

<申请号>=CN96246459.7

<名称>=一种汽车转阀整体式动力转向器

<申请（专利权）人>=江门市兴江汽车转向器厂

<发明（设计）人>=闵志宪;劳坚斌;梁亦斌;张宙云;吴飞;汪志刚;杨茹平

<申请日>=1996.12.31

<地址>=529000广东省江门市港口路白石段

<摘要>=一种由前

盖总成(1)、壳体组件(2)、

齿条活塞(3)、摇臂轴组件

(4)组成的汽车转阀整体

式动力转向器，采用了圆

锥滚子轴承或推力角接

触球轴承与平面推力滚

柱轴承组合，使阀体总成在前盖内转动时轴向定位和径向定心，

且前盖与阀体总成之间的油路采用了组合密封形式，内泄漏问

题得以解决，且减少了运动件间的摩擦力。采用了上述结构，使

本实用新型结构紧凑、体积小、重量轻、密封性能好、手力轻、

回正性能好，适用于前桥负荷8吨以下的各种轮式车辆。

<REC>

<申请号>=CN02267675.9

<名称>=汽车车轮自动闪光器

<申请（专利权）人>=杜卓华

<发明（设计）人>=杜卓华

<申请日>=2002.06.15

<地址>=471003河南省洛阳市涧西区西苑路1号55街坊－1－1－301

<摘要>=本实用新型属于机动车附属装饰技术。提出的汽

车车轮自动闪光器包括一个连接在车轮的轮辋(5)上随车轮同

步转动的转动体(4)，包括一个固定体(3)，并设置用以使固定体

(3)保持相对稳定的重锤(1)，重锤(1)通过支承轴(2)与固定体(3)

连接，转动体(4)环套在固定体(3)上且二者之间设置有轴承；设

置有由车轮直接或间接带动的直流永磁发电机，并设置有由直

流永磁发电机提供电源的发光显示装置，发光显示装置设置在

车轮的轮辋(5)上。自动闪光器可方便地固定在车轮外侧的轮辋

上，无需外接电源。夜间行车时，随着车轮的转动，发光显示

部件会发出转动的彩色亮光，十分悦目。由于采用直流永磁自

发电方式，因此损耗很小，故障率低，不需维护。

<REC>

<申请号>=CN99241475.X

<名称>=一种船用水润滑艉轴密封装置

<申请（专利权）人>=成都明达船用密封有限公司

<发明（设计）人>=冉民;薛松

<申请日>=1999.11.05

<地址>=610041四川省成都市武侯祠东街2号(四川交通科学研究所内)

<摘要>=一种船用水润滑艉轴密封装置,属端面密封装置,

包括主密封装置A和辅助密封装置B,利用传动螺钉14将复合

材料制成的特制密封环6、弹簧座1、弹簧4、动环座5连接成

的密封组件作为弹性补偿系统,同时完成径向和轴向的密封,辅

助密封装置B上用泵效螺旋环8作为自动循环润滑系统;适合

普通船和高速水翼飞船的艉轴密封,密封效果好,使用寿命长,性

能稳定,安装简便。

<REC>

<申请号>=CN01203252.2

<名称>=汽车连动刹车装置

<申请（专利权）人>=杨胜财

<发明（设计）人>=杨胜财

<申请日>=2001.01.10

<地址>=056016河北省邯郸市联纺路79号邯郸印染厂总务处

<摘要>=一种汽车连动刹车装置,由在现有的刹车踏板与

油门踏板上和之间增加轴套、支架、曲轴、拐蹬结构和鞋面形

弯的半套构成,其特点是当需要踩刹车时,右脚抬离油门稍微高

一些,就可以方便刹车。其优点为结构简单,安装容易,使用方便,

可以减少司机动作,及时处理应急情况,是一种理想的汽车连动

刹车装置。

<REC>

<申请号>=CN99249600.4

<名称>=汽车全自动直线变速器

<申请（专利权）人>=郭跃生

<发明（设计）人>=郭跃生;张聿龙

<申请日>=1999.10.28

<地址>=124221辽宁省盘锦市大洼县辽滨派出所

<摘要>=本实用新型涉及一种用于汽车变速的汽车全自

动直线变速器,由直线机械变速体、自动控制系统和手动进退控

制器三部分组成,其中主体部分直线机械变速体包括3个变速

区段,各区段分别设有主、副变速轴、传动齿轮轴、变速螺杆轴

及相应的变速齿轮、传动齿轮。此种变速器工艺性好,变速平稳

可靠,且耐用性好,工作效率高,还具有制造成本低、维修方便、

油耗少、可改善发动机工况并延长其使用寿命等优点。该变速

器可应用在各种车型汽车上,可单独使用,亦可与其他无级变速

器联合使用。

<REC>

<申请号>=CN03254058.2

<名称>=藏式自动充气车载遮阳棚

<申请（专利权）人>=肖小松

<发明（设计）人>=肖小松

<申请日>=2003.05.16

<地址>=430021湖北省武汉市常青花园17村32栋5单元501室

<摘要>=本实用新型是一种藏式自动充气车载遮阳棚，属

于汽车配套用品。主要解决汽车露天长时间停放，在阳光暴晒

下存在的车内温度较高，再驾驶时需先降温而浪费时间、消耗

汽油的缺点。本实用新型包括由带有进气孔和出气孔的充气式

气囊构成的遮阳罩、回收电机、轴承座、两端与回收电机和轴

承座连接的轴、带有自动控制机构的充气泵及控制回收电机和

充气泵动作的电器控制盒，其中，回收电机、轴承座、充气泵

及电器控制盒安装在汽车保险杠或后备箱内，遮阳罩的一端与

轴连接，充气泵的自动控制机构与遮阳罩的进气孔连接并相

通，电器控制盒通过导线分别与回收电机和充气泵连接。本实

用新型结构简单、使用方便，能够遮挡阳光的直接照射，使车

内的温度在达到吸散热平衡点后不再继续升高。

<REC>

<申请号>=CN88217586.6

<名称>=汽车制动系统自动报警装置

<申请（专利权）人>=顾鼎荣;王国爱;吴宝锌;陈忠明

<发明（设计）人>=王国爱;顾鼎荣;吴宝锌;陈忠明

<申请日>=1988.10.07

<地址>=上海市闸北区闻喜路1000弄8号202室

<摘要>=一种汽车制动系统自动报警装置。它解决了当

制动系统存在故障时，由于没及时报警和检修，导致

制动效果减弱或失灵，发生交通事故的问题。它主要

由摆砣杆、副摆砣杆、扭簧、拨叉、摇杆、气(油)缸、接

触开关等组成。制动时，摆砣杆转角反映减加速度，

摇杆转角反映受压流体的压力值，用监控二者差值的

非正常波动的装置，对制动系统故障及时报警，副摆

砣杆和扭簧能抵消上下桥坡时摆砣杆的附加转角。

它用于各种汽车的制动系统故障报警。

<REC>

<申请号>=CN200420076487.3

<名称>=自动调整臂

<申请（专利权）人>=段昌金

<发明（设计）人>=段昌金

<申请日>=2004.09.04

<地址>=442500湖北省十堰市郧县城关镇大桥南路2号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车鼓式制动器用自动

调整臂，包括壳体，壳体内装有蜗轮和蜗杆，蜗杆内贯穿有蜗

杆轴，蜗杆轴与蜗杆啮合、内圈套在蜗杆轴一端并与蜗杆轴呈

周向传动啮合、外圈通过单向轴承支撑在内圈上，传动块与外

圈固定连接、壳体的外侧设置有连杆、连接叉和传力杆构成平

面连杆滑块机构，传力杆的下端穿过壳体，与壳体内的传动块

啮合。汽车采用本自动调整臂后，可以使汽车前后轮制动器的

间隙一致，制动同步，能保证车辆制动时不摆尾，不跑偏，均

匀，平稳，安全，可靠。且更换摩擦片更方便、不用改变原制

动器的任何结构和增加任何装置，把原有手调制动臂换下即可

使用本自动调整制动臂。

<REC>

<申请号>=CN98217663.5

<名称>=高速汽车轮胎突爆方向防偏装置

<申请（专利权）人>=王正键

<发明（设计）人>=王正键

<申请日>=1998.07.27

<地址>=510500广东省广州市沙河花生寮7巷7号之一401

<摘要>=一种高速汽车轮胎突爆方向防偏装置。它由车

轮、气门嘴、气室、钢管、螺母接头、旋转接头、接口、电磁

阀、气压表、双向按钮开关、警示灯、前后轴电磁阀线圈连接

构成,其气室由上、下体焊成,接口通过螺母接头及钢管与车轮

气门嘴相接通,前轴气室固定在轮毂上;后轴气室固装在半轴端

面上。旋转接头由内体、外体、轴承及密封圈构成,内体通过钢

管与电磁阀接通。气压表、按钮开关、警示灯装于驾驶室仪表

板。本装置结构简单、操作容易、成本低。

<REC>

<申请号>=CN93224522.6

<名称>=电动千斤顶

<申请（专利权）人>=马云吉

<发明（设计）人>=马云吉;魏福成;许永培

<申请日>=1993.09.18

<地址>=100074北京市丰台区云岗南区东里4楼西单元12号

<摘要>=本实用新型电动千斤顶属小轿车、微型面包车的

举升装置。它利用汽车本身蓄电瓶的12V直流电源

作为动力源，由一台微型永磁式直流电动机带动两级

行星减速器和齿轮副、丝杠丝母副传动机构，实现将

汽车在所需部位作二级举升，从而进行维修保养。与

电动扳手及其他工具配套使用，是小型汽车司机随车

携带、保养维修车辆的既省力又方便、既安全又可靠

的随车工具。

<REC>

<申请号>=CN95235477.2

<名称>=滚动回转式汽车空调压缩机

<申请（专利权）人>=许斌

<发明（设计）人>=许斌;许晓峰

<申请日>=1995.12.25

<地址>=261001山东省潍坊市民生街14号潍柴电视台许锡军转

<摘要>=一种滚动回转

式汽车空调压缩机，其结构特

征是缸体内的轴上装有偏心

环，偏心环上装有沿缸壁作滚

动回转运动的压环，轴与偏心

环间装有保证压环与缸壁密

封性的自调装置，缸体上装有

将缸内空间分隔成两部分的

滑片以及滑片压紧装置。本实

用新型成本低，体积小，特别是

可作为小型汽车的空调压缩机。

<REC>

<申请号>=CN01254998.3

<名称>=汽车辅助制动装置

<申请（专利权）人>=韩其顺

<发明（设计）人>=韩其顺

<申请日>=2001.11.29

<地址>=200093上海市杨浦区控江一村71号1室

<摘要>=一种汽车辅助制动装置,包含摩擦轮、轿壳、制动

盘、制动钳、滑柱和回收马达,其中轿壳两端装有轮壳,轮壳与

摩擦轮连接,在轿壳和轮壳上装有制动盘和制动钳,制动盘嵌在

制动钳凹槽中;一油泵安装在轿壳内,油泵的两端装有油泵连接

轴,油泵连接轴一端与油泵主动齿轮十字轴套接,另端与轮轴套

接;延伸柱为空心套筒,其内部设有顶泵,顶泵内部设有弹簧和柱

塞,顶泵下端与油管连接,延伸柱套在滑柱内,下端与轿壳连接,

滑柱顶两侧设有上、下凹槽,下端外侧凸柱用回位弹簧与轿壳扣

接,滑柱外面套接一滑柱套,其上下侧设有电磁阀,电磁阀芯为齿

状,与滑柱上的上下凹槽卡嵌接合;回收马达与滑柱套螺接,细钢

丝绳与马达铰盘和弹簧座连结。本实用新型与汽车底盘焊接。

<REC>

<申请号>=CN99238513.X

<名称>=双层卧铺客车专用舱

<申请（专利权）人>=周子咸

<发明（设计）人>=周子咸

<申请日>=1999.09.09

<地址>=445000湖北省恩施州社会劳动保险管理局

<摘要>=该实用新型是一种新颖的双层卧铺客车专用舱,

此座卧舱为半封闭式,它由座卧椅、行李架、水果台、行李仓、

行李箱及扶手等组成。座卧椅又由靠背、座垫、垫板及扶手构

成,根据乘客需要,可任意调节为座椅、躺椅或卧铺,设计独特的

封闭式大行李仓和合理配置的行李架、水果台、行李箱,整舱为

乘客提供了一个舒适、方便、安全的乘车环境和条件。它是目

前普通卧铺客车更新换代最佳的替代产品,顺应了卧铺客车发

展的潮流,开发前景广阔。

<REC>

<申请号>=CN03203121.1

<名称>=汽车发动机通用冷磨合装置

<申请（专利权）人>=杨福强

<发明（设计）人>=杨福强

<申请日>=2003.01.30

<地址>=835000新疆维吾尔自治区伊宁市新华东路4巷12号杨德明转

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车发动机通用冷磨合

装置，它在磨合台1上设置有两组转动辊，一组为驱动辊2、3，

它们由隔离板箱4下的一通轴5相连，驱动辊2外端轴6与外

接的变速箱7、离合器8、电动机9相接，驱动辊3外端轴22

嵌入磨合台1侧壁中，另一组为辅动辊10、11，它们各自独立，

没有通轴，其轴分别嵌入磨合台1侧壁中，在磨合台板12、13

上分别开设有槽孔14、15，其上设有滑动限位器16、17，限

位器顶部设有轴承23。本实用新型可对不同类型汽车发动机冷

磨合，是一种新型的汽车发动机冷磨合装置。

<REC>

<申请号>=CN96238349.X

<名称>=新型汽车转向器

<申请（专利权）人>=沈阳汽车转向器厂

<发明（设计）人>=张漪;苗文勤;王永山;衣林;王斌;程涛;韩凤伟

<申请日>=1996.09.06

<地址>=110005辽宁省沈阳市和平区南十一马路25号

<摘要>=一种的新型汽车转向器,它包括有上、中、下转向

轴、减速器、及齿轮齿条带拉杆总成,特点是在上转向轴的轴承

上部设置有一弹簧及垫圈;在下转向轴套管上均匀开有凹槽,在

凹槽内设置有减震橡胶;在与下转向轴相连齿轮的壳体内连有

齿条,在齿条下部设置有一带滚轮齿条支承座,在齿条支承座的

下部设置有一弹簧及螺塞。本新型由于安装了橡胶减震机构,

吸收了震动,减轻驾驶员的疲劳;在齿条支承座内所设置的导向

轮为双曲线形,与齿条滚动啮合。

<REC>

<申请号>=CN97249525.8

<名称>=汽车主传动及差速锁装置

<申请（专利权）人>=北京理工大学

<发明（设计）人>=陈思忠

<申请日>=1997.11.21

<地址>=100081北京市海淀区白石桥路7号陈思忠转

<摘要>=一种汽车主传动及差速锁装置,其主减速器输入

轴与差速器左、右半轴平行设置,主减速器输入轴的左端光轴颈

上活套着差速锁主动齿轮,一差速锁接合套套装于主减速器输

入轴的花键轴段,由其外径环槽中的拔叉操纵而可与差速锁主

动齿轮的有花键的接合齿圈离、合连接,在主减速器输入轴右端

的花键轴段上固定安装着主减速器主动齿轮。本实用新型适用

于动力从左侧或右侧输入,从左、右两侧输出的结构特点,以及

独立悬挂时主传动及其差速锁的左、右尺寸有特殊限制的条

件。

<REC>

<申请号>=CN200320110714.5

<名称>=汽车车轮多维力测量装置

<申请（专利权）人>=东南大学

<发明（设计）人>=张为公;秦文虎;唐俊;沈飞;周木子

<申请日>=2003.11.13

<地址>=210096江苏省南京市四牌楼2号

<摘要>=汽车车轮多维力测量装置是一种用于汽车行驶

工况下的车轮受力状态的实时测量的装置，由信号耦合器非旋

转部件和信号耦合器内嵌式信号采集器所组成，信号耦合器非

旋转部件中的转动轴联接件与信号耦合器转动轴轴向连接，信

号耦合器转动轴固定在轴承上，内电感线圈和测速齿轮分别固

定在信号耦合器转动轴的外圆周上，外电感线圈固定在内电感

线圈外的外壳上，测速传感器固定在测速齿轮外的外壳上，电

源输入/信号输出接口固定在测速传感器旁并与之相连接，在信

号耦合器转动轴的另一端设有光电发射管，在光电发射管旁与

光电发射管同轴线设有光电接收管并固定在外壳内的一端；信

号耦合器内嵌式信号采集器的信号输入端与光电接收管相接。

实时测取汽车行驶工况下的车轮受力状态。

<REC>

<申请号>=CN96250192.1

<名称>=内燃机车高效节油器

<申请（专利权）人>=严新龙

<发明（设计）人>=严新龙

<申请日>=1996.12.26

<地址>=336600江西省分宜县分宜镇站前村香竹坑

<摘要>=本实用新型提供了一种内燃机车高效节油器。该

节油器由安装在汽车车厢下面的空气压缩机、存气箱、连接发

动机后面传动轴与空压机主轴的二组皮带传动构件、松紧皮带

离合器、输气管道、气压表和气压开关组成。与现有节油技术

相比,具有结构简单合理、安装使用方便、节油效果显著等特

点。经试用测算,其节油率高达30—60%,是内燃机车辆一种十

分理想的节油装置。

<REC>

<申请号>=CN03250446.2

<名称>=保险杠汽车外罩

<申请（专利权）人>=赵海山

<发明（设计）人>=赵海山

<申请日>=2003.04.25

<地址>=810000青海省西宁市城东区花园南街14号楼3单元201室

<摘要>=本实用新型属于一种安装于汽车前保险杠内可

卷缩拉出使用的车外罩。它由车前保险杠上空心管中间上部轴

向开有长口，底部开有漏水眼，保险杠上空心管中装有卷轴，

卷轴两端安装有轴承和卷簧，空心管两端安装有端盖，卷轴一

端端盖中心有凹进配有卷轴手柄，卷轴上连接防护布，防护布

另一端头内置小细管设有扣环及后保险杠上的挂钩所构成。本

实用新型具有罩车时取出简单方便，防雨、防霜、防晒、防尘，

收入时只需脱开后保险杠上的扣环，能自动轻松收入，稳定牢

固、紧凑，汽车行驶时无任何噪音，使用方便，不需另外携带，

而且前后的保险杠依然有它保险的作用。

<REC>

<申请号>=CN200520081542.2

<名称>=汽车节油单向齿合器

<申请（专利权）人>=魏衍昌

<发明（设计）人>=魏衍昌

<申请日>=2005.02.24

<地址>=255000山东省淄博市张店区新华街17号山东淄博市金太阳科贸有限公司

<摘要>=汽车节油单向齿合器，有置于变速箱内兼作最高

速前进档输出齿轮的棘轮齿圈，棘轮齿圈的外周设有变速同步

器啮合齿，棘轮齿圈内配装有内芯，内芯上设有轴孔，棘轮齿

圈与内芯在轴向上分为两段，一段为棘爪、撑牙配合段，内芯

周边上设有凹槽，凹槽内装有撑牙，撑牙与棘轮齿圈内侧的棘

爪相对应，撑牙与内芯间设有压簧；另一段为棘轮齿圈与内芯

间相对自由转动配合段，棘轮齿圈与内芯间装有轴承。简单紧

凑，离合平稳、快速，性能稳定、可靠，使用寿命长，可大大

减少驾驶员的操作强度，随时实现汽车的惯性滑行，降低油耗，

减轻污染，也减少了发动机和传动系统部件的运转磨损，延长

了汽车的使用寿命，适用于轿车、面包车、微型汽车、中型小

货车等各种汽车。

<REC>

<申请号>=CN03270439.9

<名称>=内部溢流式汽车动力转向泵

<申请（专利权）人>=浙江亚伯兰电器有限公司

<发明（设计）人>=王上聚;郭星

<申请日>=2003.09.26

<地址>=325204浙江省瑞安市塘下镇新坊工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种内部溢流式汽车动力转

向泵，包括阀体1、定子2、壳体3、泵轴4、转子5、叶片6、

配油盘7、安全阀8，泵轴4上依次装有轴承9、骨架油封10，

安全阀8下装有下螺堵11，在所述的安全阀8上设有上螺堵

12，在阀体1内设有与安全阀8的高压油区13连接的阀体斜

孔14，在泵轴4的顶部处、配油盘7内设有相互连接的泄油孔

15和配油盘斜孔16，且泄油孔15又与阀体斜孔14连接，配

油盘斜孔16又与配油盘7的低压油区17连接。本实用新型与

现有技术相比，可减少一个外部溢流通道，将原外部溢流改进

为内部溢流，与汽车发动机装配时可减少一条回油管路，大大

减少了发动机空间占有率。

<REC>

<申请号>=CN02276652.9

<名称>=汽车防盗制动控制器

<申请（专利权）人>=古晓玲

<发明（设计）人>=古晓玲

<申请日>=2002.09.25

<地址>=618000四川省德阳市涪口西路铁二局五处

<摘要>=一种汽车防盗制动控制器，其特征在于：A.箱体

1内安装有电机16，电机的输出轴安装齿轮15，该齿轮经中齿

轮13、小齿轮10与大齿轮6啮合；B.中齿轮和小齿轮分别经

键与齿轮轴12连接，齿轮轴的两头由分别安装在箱体和支承

板11上的轴承7定位，支承板设置在箱体内；C.大齿轮为带

颈齿轮，其颈部经轴承7安装在箱体1上，它中间是螺孔，并

与移动轴配合，移动轴的伸出端经螺纹连接锁头8；D.移动轴

5上设置有防转杆3，防转杆的两头置于箱体前、后箱壁的凹

槽18内，防转杆的轴线与移动轴的轴线垂直。该实用新型既

能锁住汽车手刹机构，又能锁汽车飞轮和离合器，其结构牢固，

不易被破坏；汽车锁住后，既不能发动，也不能拖动，防盗彻

底。

<REC>

<申请号>=CN99204649.1

<名称>=手动气动互换式汽车取力箱

<申请（专利权）人>=侯军业

<发明（设计）人>=侯军业

<申请日>=1999.02.11

<地址>=100075北京市蒲黄榆二巷二楼7单元203号

<摘要>=本实用新型是一种手动气动互换式汽车取力箱,

涉及汽车配件领域。它是由壳体1、连接法兰2、输出齿轮3、

输出轴4、弹簧5、导柱一字块6、支撑圈7、卡箅8、钢珠9、

推杆10、后端盖11、螺钉12、销片13、主动齿轮14和滚针

轴承15等组合而成。其特点是端盖11内套装推杆10,导柱一

字块6和输出轴采用一字开口槽配合。需要手动时只需加装一

个气阀即可实现气动向手动的转换。

<REC>

<申请号>=CN99208348.6

<名称>=汽车油箱加油计量装置

<申请（专利权）人>=谢进忠

<发明（设计）人>=谢进忠

<申请日>=1999.04.21

<地址>=071051河北省保定市新市区南奇乡谢庄

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车油箱加油计量装置,

它主要由安装在汽车油箱上的油量读数装置和安装在驾驶室

中的油量显示装置组成,为驾驶员校对加油量提供了可靠依据,

可帮助驾驶员选择诚信度高的加油站进行加油。

<REC>

<申请号>=CN03284816.1

<名称>=水稻钵苗移栽机

<申请（专利权）人>=陈邦仁

<发明（设计）人>=陈邦仁

<申请日>=2003.08.19

<地址>=133000吉林省延吉市开发区延吉市光华机械厂

<摘要>=本实用新型公开了一种水稻钵苗移栽机，是由动

力牵引机构、设置在仿形船板上的钵苗移栽机构以及中间的牵

引架组成，钵苗移栽机，构是由机轮连杆机构、抓秧机构和送

秧机构构成，其中机轮连杆机构包括有主传动轴上的偏心轮、

左凸轮、右凸轮，左凸轮触杆、连杆a、两个连杆b和偏心臂

绞接成连杆机构，连杆b连接抓秧机构的夹秧爪，机架上设有

右凸轮触杆和与抓秧机构摆轮上的摆杆相作用的拉杆a，抓秧

机构包括架体上的爪座板、爪座板上的夹

秧爪、控制夹秧爪开闭的连杆和摆轮。本实用新型提高了抓秧

机构的稳定性，解决的抓秧拖苗现象和船板前塘泥现象，调整

操作方便，机械化程度高，不伤苗，减少了水稻秧苗的缓苏周

期，增产效果显著，有利于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN97217375.7

<名称>=一种微型汽车无刷发电机

<申请（专利权）人>=李志明;李志辉

<发明（设计）人>=李志明;李志辉

<申请日>=1997.05.14

<地址>=362311福建省南安市诗山镇红旗村

<摘要>=本实用新型公开了一种微型汽车无刷发电机,这

种发电机的励磁线圈总成是与转子总成分离的,它由螺栓固定

在后端盖上,在转子总成的两个爪极上装有两个风扇叶,皮带轮

则由两片钢板叠合而成的。这种微型汽车无刷发电机结构紧凑,

设计合理,通风散热性能良好,易损件少,绝缘强度高,输出功率

增大,能够满足微型汽车空调设备和强照明的需要。

<REC>

<申请号>=CN91213062.8

<名称>=汽车轮胎气压低压报警器

<申请（专利权）人>=史其辉

<发明（设计）人>=史其辉

<申请日>=1991.01.14

<地址>=223800江苏省宿迁市西郊村二组

<摘要>=本实用新型涉及一种测汽车轮胎气压不足的报

警装置，它由电源开关、支架、接触臂及其滚轮、调压

螺栓及其弹簧组成，电源开关输出线接有报警显示电

路，接触臂上端一侧凸头抵在电源开关的触点顶杆

上，接触臂下端头接有滚轮，接触臂和电源开关均安

装在支架上，接触臂上段金属体下部一侧抵在调压弹

簧及其调压螺栓上。本实用新型能及时测出汽车轮

胎的气压不足的状况，可防止轮胎进一步损坏及过早

报废。

<REC>

<申请号>=CN02294452.4

<名称>=降污节能器

<申请（专利权）人>=林健

<发明（设计）人>=林健

<申请日>=2002.12.20

<地址>=317602浙江省玉环珠港镇坎门八角井巷16号

<摘要>=一种汽车用的降污节能器，涉及车辆驱动装置的

联合控制，尤其是动力装置和离合器。本实用新型由外壳、外

壳盖、棘轮座、棘轮盘、滑动齿套、拨叉、进油法兰、联接法

兰和气缸组成。进油法兰上有进油孔，外壳盖的内侧装有进油

片，气缸的活塞与拨叉轴同轴联接，拨叉的两端装有拨叉轴承。

具有磨损较少、使用寿命较长等特点，适用于各种汽车。

<REC>

<申请号>=CN95209391.X

<名称>=一种耐用的汽车无刷发电机

<申请（专利权）人>=福建省仙游汽车无刷电机总厂

<发明（设计）人>=魏锡奎;朱世兴

<申请日>=1995.04.18

<地址>=351254福建省仙游县枫亭镇工业路

<摘要>=

本实用新型公开了一种耐用的汽车无刷发电机，

它的内置式风叶轮是点焊或用螺钉固定在前极爪的

前面上，前、后端盖和后盖罩都开有通风孔，两个轴承

处都安置钢质环衬套，这个钢质环衬套的中间开有小

孔。这种汽车无刷发电机的通风性能好，轴承位的磨

损现象减少，极大地提高了发电机工作效率，输出功

率大，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200420036040.3

<名称>=汽车太阳膜收放装置

<申请（专利权）人>=缪冬生;缪顺根

<发明（设计）人>=缪冬生;缪顺根

<申请日>=2004.05.28

<地址>=330000江西省南昌市广润门住宅三区9栋8单元702室

<摘要>=一种汽车太阳膜收放装置，扭转弹簧的一端固定

在心轴上，扭转弹簧的另一端固定在卷膜筒上；轴承的内圈套

在卷膜筒的两端，它的外圈与外径相同、并同时位于筒座内腔

的外套筒顶住，太阳膜缠卷在位于外套筒内腔的卷膜筒上。太

阳膜的端头从安装在外套筒下方槽口的防尘密封中拉出，并与

中部设有定位环的横杆固接。本实用新型安装在汽车玻璃窗的

上方，需要遮阳时，向下拉动横杆，太阳膜就遮住汽车整片挡

风玻璃，为车内创造一个阴凉舒适的环境，也可大大节约空调

的能耗；不需要遮阳时，将横杆向上一推，太阳膜就被卷入外

套筒的内腔，十分方便。本实用新型也可安装在宾馆、酒店、

办公楼、住宅楼等的玻璃门窗上，并将取得同样良好的效益。

<REC>

<申请号>=CN94236251.9

<名称>=车辆事故监测仪

<申请（专利权）人>=内蒙古第二机械制造总厂电表仪器厂

<发明（设计）人>=程荣春;王珂;葛昕;张万枕;张宝生;常健

<申请日>=1994.12.29

<地址>=014033内蒙古自治区包头市三号箱606分箱

<摘要>=

本实用新型涉及一种监控汽车用的车辆事故监

测仪。包含有单片机、地址锁存器及外部存贮器，单

片机的输入线与汽车上的电平开关信号及安装在汽

车上的速度传感器信号、转向传感器信号相连接，单

片机的输出低位地址线与地址锁存器的输入口相连

接，地址锁存器与存贮器的地址线相连接。本实用新

型简化了程序，结构简单，准确度高，能全面地记录汽

车上的各种运行状态并具有记忆功能及断电保护功

能，提高了交通管理部门的工作效率，并为能作出准

确地判断提供了科学依据。

<REC>

<申请号>=CN02273998.X

<名称>=汽车制动小型光毂机

<申请（专利权）人>=杨希洪

<发明（设计）人>=杨希洪

<申请日>=2002.07.03

<地址>=115001辽宁省营口市南园邮电支局93号信箱

<摘要>=汽车制动小型光毂机，床头可拆卸，走刀机构为

外拨杆式，传动机构为链式传动。主轴和减速装置装在底座上。

减速大齿轮上装有传动链，主轴装有上下调整套，上下锥形套

和刹车毂压紧帽。床头装在主轴上部，其由刀头、刀杆、刀杆

滑动体、滑动轨道、走刀大、小齿轮组装而成。外拨杆焊接在

走刀小齿轮套上，外拨杆上有活动节和滑动磁铁块。其优点是，

结构简单、体积小、重量轻，床头可拆卸，其外拨式走刀快而

稳，吃刀量在2.5mm，传动机构为链式，适用大、中、小型车

光毂。

<REC>

<申请号>=CN200320105355.4

<名称>=汽车变速器

<申请（专利权）人>=刘长祥

<发明（设计）人>=裴德生;李杰;刘长祥

<申请日>=2003.11.10

<地址>=111200辽宁省辽阳市辽阳县首山镇胜利街18号辽阳大乘新华齿轮有限责任公司

<摘要>=汽车变速器，包括一轴总成、二轴总成、中间轴

总成、叉轴总成、一轴盖、二轴盖、前壳体及后壳体。一轴总

成、二轴总成、中间总成及叉轴总成一起装入固定的前壳体上，

抹密封胶，将后壳体装设在前壳体上，并用螺母锁紧后装圆锥

滚子轴承外套。一轴盖和二轴盖分别通过螺栓固定在前壳体和

后壳体上。一轴盖与前壳体之间和二轴盖与后壳体之间分别装

设有止动环。倒档轴固定在后壳体内，其上装设有倒档隋轮。

二轴盖固定在后壳体上。本实用新型结构简单、性能可靠、价

格合理、可广泛应用于轻型汽车行业，农用三、四轮汽车，中

型客车，并可带来显著的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN03210704.8

<名称>=气动汽车发动机的高效旋转阀配气机构

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=蔡金雷;元广杰;沈瑜铭;俞小莉

<申请日>=2003.09.15

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区玉古路20号

<摘要>=气动汽车发动机的高效旋转阀配气机构主要包

括缸头，进气阀，排气阀，缸头具有两个彼此平行相隔的圆柱

形孔和两个分别穿越圆柱形孔径的进气道和排气道，进气阀和

排气阀分别置于缸头的两个圆柱形孔内，与圆柱形孔呈转动配

合，在进气阀的两头分别装有防高压气体泄漏的密封圈，两密

封圈之间有一段阀体的横截面呈U状，构成进气阀空腔，在排

气阀上有与排气道相对应的排气开口，在进气阀和排气阀伸出

圆柱形孔的一端安装有相啮合的齿轮。该配气机构可以保证气

缸内在上止点出现最高压

力，能有效降低进气过程中的节流损失和流动损失，大大提高

气动汽车发动机的经济性能。

<REC>

<申请号>=CN03267903.3

<名称>=汽车抽拉式遮阳帘

<申请（专利权）人>=陈永恩

<发明（设计）人>=陈永恩

<申请日>=2003.07.24

<地址>=510040广东省广州市连新路171号广东科学馆222室

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车抽拉式遮阳帘，包括

管体和扣接在管体两端的支承盖，在管体的开口上设置导向齿

条，并在管体内设置轴承座，在轴承座上固定有中心固定塞和

扭簧，在中心固定塞上套设一转动齿与导向齿条相配合；卷帘

管设置在扭簧外，其一边与固定在支承盖上的导向轴套接，另

一端固定在中心固定塞上；遮阳帘粘接在卷帘管外表面，并按

锥形收卷在卷帘管上。本实用新型具有结构简单，使用方便，

遮光效果理想的特点，适用于汽车侧面玻璃窗遮光。

<REC>

<申请号>=CN00244598.0

<名称>=汽车制擎报警电子防盗装置

<申请（专利权）人>=重庆市金刚科技发展有限公司

<发明（设计）人>=蒲榕生;郝永福;王庆平;刘明华

<申请日>=2000.09.30

<地址>=401147重庆市渝北区红石路鸥鹏花园C幢1单元601

<摘要>=一种汽车制擎报警电子防盗装置,其特征在于:在

壳体15的后端经阀蕊轴9安装有单向阀,该单向阀的阀蕊是偏

心阀蕊轴9,其偏心轴段与阀门3对应;偏心阀蕊轴9经平键18

安装减速器12的输出齿轮21和开关块11;在由电控板17和电

控板13构成的控制电路中设置有译码延时电路。该防盗装置

不仅适用于汽车,也可用于摩托车。该装置借原车的刹车系统将

四轮或两轮抱死,使发动机即使起动也无法开动汽车。它安装位

置隐蔽,不易拆卸,无法破坏。一旦拆卸或破坏,汽车将因无制动

而不能驾驶。

<REC>

<申请号>=CN03239591.4

<名称>=轻型车用柴油机直列式喷油泵

<申请（专利权）人>=无锡油泵油嘴研究所

<发明（设计）人>=缪雪龙;陈希颖;王先勇;李成相

<申请日>=2003.03.17

<地址>=214063江苏省无锡市钱荣路15号

<摘要>=本实用新型是一种适用于轻型车用柴油机直列

式喷油泵。其主要特征是：a、其中的柱塞套采用整体法兰式

结构，且将防穴蚀用的挡油圈直接安装在喷油泵体上的油道

内；b、其结构参数缸心距L＝27～30mm，柱塞直径d和缸心

距L的比d/L＝37％～38％，凸轮升程与缸心距之比H/L＝37

％～40％。而且其中的滚轮采用了不带滚轮衬套的整体结构，

滚轮宽度B和缸心距L之比B/L≥48.2％；其中的柱塞和柱塞

套采用了双螺旋槽双回油孔结构。本实用新型所提供的PM型

喷油泵的许用泵端压力达到100MPa以上，最大供油率达到

30mm<SUP>3</SUP>/deg；能达到欧洲2号排

放法规的要求，并具有结构简单、工作可靠、维修方便和降低

成本等优点。

<REC>

<申请号>=CN02266134.4

<名称>=手排全拉力软轴操纵机构

<申请（专利权）人>=上海南孚软轴厂

<发明（设计）人>=顾复初;曹强

<申请日>=2002.08.08

<地址>=201319上海市南汇区康桥镇汤巷村创业路19号

<摘要>=本实用新型为应用在汽车后置式发动机的变速

操纵的手排全拉力软轴操纵机构，包括摇臂、万向节、连杆以

及联结器，其特征在于：它还包括驾驶座弯的操纵器和装在变

速箱上的回转机构，操纵器与回转机构间用3－4根软轴连接，

所述操纵器包括上底座1和装在上底座1上的十字节3，通过

十字节安装的用孔和挡圈定位的摇臂2，及安装在摇臂2上固

定用弹性圆柱销的轴7，在摇臂2上用螺栓固定的两根轴4；

装在变速箱的回转机构包括回转臂10，及装在回转臂10上的

轴12，轴12上用通过滚动轴承转动的轴承座11。本实用新型

操纵机构只承载拉力，使操纵更加轻巧和精确，使用寿命长达

到100万次左右，结构简单，安装更换方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN95208431.7

<名称>=汽车方向盘角度显示器

<申请（专利权）人>=黄金来

<发明（设计）人>=黄金来

<申请日>=1995.04.14

<地址>=中国台湾

<摘要>=

一种汽车方向盘角度显示器，其主要是在汽车方

向盘的转轴上设置一截齿轮，并于其侧边装设一与其

啮合的齿轮，该齿轮的中央设置有一方形孔，一装设

于汽车仪表板附近的指示表底侧设有相同的方形孔，

因此可藉由两端为方形的挠性轴将方向盘转轴的转

动传递给指示表作相应的指示。

<REC>

<申请号>=CN200620021308.5

<名称>=汽车用变速器

<申请（专利权）人>=王双;

<发明（设计）人>=王双

<申请日>=2006.07.27

<地址>=150004黑龙江省宾县鸟河乡同乐村闫忠屯

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车用变速器。发动机曲轴与第一行星排中的齿圈连接，第一、二、三行星排分别由插在第一行星排中行星轮内的行星架与第二行星排中的齿圈相接，第二行星排中设置太阳轮与插在第三行星排中的行星轮内的行星架相接，第一行星排中的太阳轮与从动轴相接，插在第二行星排中行星轮内的行星架固定在变速器壳体上，第三行星排中的齿圈固定在变速器壳体上，第二、第三行星排中的太阳轮分别装有轴承固定在从动轴上，第三行星排中的太阳轮通过悬浮轴套与液力耦合器内的泵轮连接，圆盘固定在悬浮轴套上，接杆从圆盘的孔中穿过，滑动轴承通过接杆与叶片连接，涡轮固定在从动轴上，泵轮和涡轮装在液力耦合器壳体内。它结构紧凑、设计合理。

<REC>

<申请号>=CN200520074111.3

<名称>=大型货运汽车副油门装置

<申请（专利权）人>=王遵义

<发明（设计）人>=王遵义

<申请日>=2005.07.28

<地址>=221000江苏省徐州市云龙区津浦西路邮政局汽运科

<摘要>=一种使用在大型货运汽车上的副油门装置，其副

油门踏板安装在驾驶室内离合器踏板的左侧，通过副油门拉丝

操纵油门拉丝动作，当驾驶员在高速公路上正常行驶右脚疲劳

时，通过仪表盘上的开关启动副油门工作，用左脚操纵副油门

驾驶，右脚可以休息，当刹车时，刹车开关自动关闭副油门系

统，从而使驾驶员在长时间行驶过程中脚可以得到适当的休

息，达到安全行驶的效果。

<REC>

<申请号>=CN95208440.6

<名称>=汽车扬伞装置

<申请（专利权）人>=蔡政宏

<发明（设计）人>=蔡政宏

<申请日>=1995.04.18

<地址>=中国台湾

<摘要>=

一种汽车扬伞装置，设于汽车车顶上，其包括一

本体、一减速马达、一螺杆驱动装置及一齿轮驱动装

置；两驱动装置容设于本体内；螺杆驱动装置包括一

经轴承座固设于本体内的螺杆，螺杆上枢设一由减速

马达驱动的齿轮，螺设一可套接伞柄的滑座；齿轮驱

动装置包括一经轴承座固设于本体内的转轴，转轴枢

设一由马达驱动的齿轮，转轴的蜗齿部带动一伞座转

轴旋转；由减速马达的驱动使伞座与滑座同时动作，

滑座以连杆推动一滑套在伞柄上滑移，以使伞具扬起

及倒下收取在本体内。

<REC>

<申请号>=CN92227594.7

<名称>=汽车车门电动自动开闭装置

<申请（专利权）人>=沈笃礼

<发明（设计）人>=沈笃礼

<申请日>=1992.07.18

<地址>=100081北京市海淀区蓝靛厂168号

<摘要>=一种汽车车门电动自动开闭装置，该装置包含：  直流电动机，传动齿轮，蜗轮-蜗杆减速装置，行

星轮系减速装置，行星齿轮架外侧具有通过弹簧片而

装在行星齿轮架上的上吸盘，下吸盘中心固装有传动

轴，在下吸盘的一侧具有固定的电磁吸力装置，传动

轴端头装有驱动车门开闭的支杆和摆杆，行程开关的

位置与摆杆摆转角度相适应。这种装置可使车门的

电动与手动转换十分方便。

<REC>

<申请号>=CN98231343.8

<名称>=加强型汽车半轴导管

<申请（专利权）人>=黄新国

<发明（设计）人>=黄新国

<申请日>=1998.09.18

<地址>=424400湖南省桂阳县科学技术局颜艳萍转

<摘要>=本实用新型公开了一种加强型汽车半轴导管。它

是对现有的国产载货汽车车桥上的标准半轴导管加以改进。它

主要是采用加厚半轴导管的壁厚,加长导管外表面二、四二台阶

(轴承位)的轴向长度,减小二、三、四台阶过渡斜面与导管外面

的夹角(小于15°)等措施来增加半轴导管的强度。它抗断裂,

使用寿命长,且能与标准汽车导管进行互换,它的问世为人们提

供了一种理想的加强型汽车半轴导管。

<REC>

<申请号>=CN200320107631.0

<名称>=快捷展开（收缩）隐蔽式汽车库

<申请（专利权）人>=周少力

<发明（设计）人>=周少力

<申请日>=2003.12.17

<地址>=261041山东省潍坊市奎文区潍州路潍坊市邮政局宿舍院1号楼0806158信箱

<摘要>=本实用新型涉及汽车安全防护设施，尤其是一种

快捷展开(收缩)隐蔽式汽车库，它包括展开(收缩)机构、升降机

构和控制电路。平时车库不占用场地、不影响其他车辆的通行，

不影响市容市貌；当汽车进入库区后，可遥控车库自动展开或

手工展开，将汽车包裹在里面，形成防水阻燃色彩多样的车库，

车库面罩可方便更换；汽车出库时，可遥控车库自动收缩隐蔽

到路面下或折叠移开，汽车便可开出，从而有效地保护汽车免

受日晒、雨淋、冰雹、风沙等自然侵害，又能有效防止汽车被

盗、被砸、被划伤等人为侵害。该车库安装方便，操作简单，

造价低廉，可大幅降低车库建设占地费和租用费，因而是各类

停车场、住宅小区、家庭和爱车一族理想的汽车安全防护设施。

<REC>

<申请号>=CN03251846.3

<名称>=汽车半轴套管淬火机械手

<申请（专利权）人>=中国第一汽车集团公司;长春一汽嘉信热处理电镀科技有限公司

<发明（设计）人>=张晶华;王正利

<申请日>=2003.07.31

<地址>=130011吉林省长春市绿园区东风大街83号

<摘要>=汽车半轴套管淬火机械手是由旋转机构、升降机

构、勾件夹紧机构、工件分散机构、定位机构、控制系统组成，

其特征为：旋转机构是由立柱支架、垂直旋转心轴、轴承、旋

转臂组成，升降机构是由升降气缸、链条、支撑链轮、连杆、

背紧螺母组成，旋转机构立柱支架与设备机体固定连接，机械

手运动以旋转机构垂直旋转心轴为回转中心，升降机构的升降

气缸安装在旋转机构旋转臂上，升降机构的链条与连杆相连，

连杆与机体相连，勾件夹紧机构安装在机体上，定位机构的定

位卡板与机体相连，本实用新型具有结构简单紧凑，操作灵活

方便，经济实用的特点。

<REC>

<申请号>=CN01253707.1

<名称>=汽车节能尾气净化器

<申请（专利权）人>=徐培良

<发明（设计）人>=徐培良

<申请日>=2001.09.17

<地址>=314300浙江省海盐县新桥北路172号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车节能尾气净化器,包

括一涡流紊流器和一单向离合器,涡流紊流器包括一支架、两垫

板和两涡轮,两垫板固定在支架的上下两表面上,两涡轮设置在

支架和垫板中间,涡轮的叶片呈曲面状并向中心弯曲,支架和垫

板上开设有安装孔;单向离合器包括内突元和外突元,外突元置

于内突元上端,两突元结合处外部套有一滑套,内、外突元间衬

有千斤、耐磨垫,内突元的顶端有一轴承和锁紧螺母将内、外突

元和千斤连接在一起。本实用新型安装简便,可适用各种车型

30多种。经权威部门检测,加装本实用新型的汽车,节油率达

29.2%,尾气净化率平均达65%以上。

<REC>

<申请号>=CN97221417.8

<名称>=出入式汽车升降机

<申请（专利权）人>=戴伊禧;陈雪芳

<发明（设计）人>=陈易义

<申请日>=1997.07.18

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种出入式汽车升降机,可藉由上升、下降的方式

运载车辆出入地下室,其具有两呈间隔直立设置的导轨,且其上

跨设有升降台,两导轨间并设有可驱动升降台上、下作动的升降

装置,而且升降台承板与支臂的转角处设有一可改变升降台使

用角度的调整装置,支臂的中段内部设有滑动装置,且支臂的顶

端设有安全装置,该出入式汽车升降机可在突然发生事故时,确

实锁固升降台使其静止不动,可确保用户车辆出入的安全。

<REC>

<申请号>=CN00248872.8

<名称>=一种汽车机械自动变速器

<申请（专利权）人>=陈伯恒

<发明（设计）人>=陈伯恒

<申请日>=2000.10.16

<地址>=271000山东省泰安市第40号信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车机械自动变速器。其

主要特征是:在中间轴上,依次装有其固定盘与输入端上快速离

合器的外星轮及具有离心推进机构的快速离合器机构的快速

离合器的加长外星轮固定在一起的快速离合器机构、具有离心

推进与弹性压紧机构的摩擦离合器机构、具有离心推进机构的

快速离合器机构、其组合外星轮与机架作固定连接的由离心推

进螺旋机构与由传统汽车行星变速机构改制的由多个快速离

合器机构组合进行档位控制的的传统汽车行星变速机构。

<REC>

<申请号>=CN98228909.X

<名称>=汽车自动转向灯

<申请（专利权）人>=周良模

<发明（设计）人>=周良模

<申请日>=1998.05.26

<地址>=400065重庆市南岸区黄桷垭新厂坝26号

<摘要>=一种汽车自动转向灯,其特征是:方向盘通过电位

器W1与控制电路连接,控制电路中的电位器W2安装在机控部

分的外壳内,它的转动手柄伸入转轴的尾部,转轴的顶部与前大

灯连接;在转轴上套装有轴承和蜗轮,与蜗轮相啮合的蜗杆一头

固定在外壳上,一头与电机的输出轴连接,电机及电位器W2经

导线与控制电路连接。该实用新型在不改变原车结构的基础上

实现车大灯随车轮的同步自动转动,它结构简单,噪声小,转向柔

和,断电后可自动锁定。

<REC>

<申请号>=CN200420098718.0

<名称>=粉粒抛洒车

<申请（专利权）人>=宋春吉

<发明（设计）人>=宋春吉;宋英昊

<申请日>=2004.10.28

<地址>=265100山东省烟台市海阳市方圆街道办事处（原东村镇）西哲阳44号

<摘要>=本实用新型涉及到各等级公路、场地的施工维护

和应急抛洒沙子、粉末等应用。该粉粒抛洒车的料舱内装有螺

旋输送器，可将沙土输送到设置在车尾的抛洒机内，并由抛洒

机内的叶片将沙土抛洒出去，抛洒机设置在转台上，可以以不

同的角度抛洒沙土。这样的粉粒抛洒车只需一人驾驶车辆和操

作，能够自动调节抛洒的角度和沙土铺设的厚度，可很快将沙

土或粉粒抛洒均匀至需要铺设的场地，真正达到机械化作业。

<REC>

<申请号>=CN01220831.0

<名称>=汽车紧急制动器

<申请（专利权）人>=武洋

<发明（设计）人>=武洋

<申请日>=2001.04.06

<地址>=312530浙江省新昌县澄潭镇元家山村

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车紧急制动器,分为上、下

两部分,上部设有横梁,横梁固定于汽车后轮后方车体,横梁上固

定有连接板,连接板上设有定滑轮,开关,控制销,横梁中部设有

止推柱,伸缩柱,下部设有底座,底座上设有车轮,支座,卡柱,多个

杠杆,由调速器,齿轮,减震活动块等组成的调速机构,转向机构,

弹簧座。本实用新型结构简捷,制动效果好,是一种理想的汽车

紧急制动器。

<REC>

<申请号>=CN96225766.4

<名称>=汽车发动机可变配气定时装置

<申请（专利权）人>=李荣

<发明（设计）人>=李荣

<申请日>=1996.04.03

<地址>=110042辽宁省沈阳市大东区文官屯87216部队二大队

<摘要>=一种汽车发

动机可变配气定时装置，其

特征是凸轮轴与离心传动

套相配合，在凸轮轴和离心

传动套之间设置有弹簧和

弹簧座，活动杠杆的两端分

别与凸轮轴，离心臂相连接，离心臂的一端通过支点座设置在离

心传动套上，在它的另一端上设置有离心块，在离心传动套前轴

承的后端设置有机油泵传动齿轮，它能保证发动机在合适的

进、排气量条件下工作，使发动机的功率得到保障，大幅度的降

低有害气体的排放。

<REC>

<申请号>=CN88215756.6

<名称>=脚踏电动助行器

<申请（专利权）人>=刘宸

<发明（设计）人>=刘宸

<申请日>=1988.11.10

<地址>=山西省长治市南街天晚集长治市拖拉机制造厂技术科

<摘要>=脚踏电动助行器是一种微型机械传动发电供电

储电与电动设备。是用人们穿步行省力鞋走路省下

来的能量发电供电储电机，当用蓄电池等电池电输入

发电机，本设备还可反过来传动变为助行机，助人行

走。其特征是：在步行省力鞋鞋底内加拉或压力发生

器，断续使一增速变速箱旋转，带动一交或直流发电

机高速旋转发电供电经调节器储电。用蓄电池等电

池电经适当电路输入此发电机使之成为电动机时本

设备可反过来使人脚走路时不断抬起迈步向前成为

助行机。

<REC>

<申请号>=CN01227859.9

<名称>=一种多用途的汽车发电机后端盖

<申请（专利权）人>=福建省仙游电机厂

<发明（设计）人>=叶羽纬;叶羽纺;叶常青;叶杉

<申请日>=2001.06.18

<地址>=351200福建省仙游县城关南大路96号

<摘要>=本实用新型公开了一种多用途的汽车发电机后

端盖,它在壳体靠近轴承和主轴处有二个定位孔,碳刷架可固定

在其上面,在主轴中心处也有一个定位孔,集电环可固定在这

里。这种后端盖既适用于汽车无刷发电机,也适用于汽车有刷交

流发电机,具有两用性,其结构合理,互换性强,使用和维修方便,

生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN02258298.3

<名称>=汽车定速行驶的控制器

<申请（专利权）人>=蔡国平

<发明（设计）人>=蔡国平

<申请日>=2002.11.04

<地址>=213155江苏省常州市武进区东安镇东丰路6号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车定速行驶的控制器。它

有基座(1)、电磁离合器(2)，基座(1)内装有的内圆锥直齿轮(5)，

与电磁离合器(2)的活动磁铁芯(12)紧固连接的外圆锥直齿轮

(15)相互啮合。电磁离合器(2)有两组线圈(9－1)和(9－2)，活动

磁铁芯(12)和固定磁铁芯(11)装在定位套(10)内，活动磁铁芯(12)

的外圆面上和定位套(10)内周表面上分别有两条对称的可滑动

配合的轴向键槽(19)和键(18)。利用电磁离合器(2)控制内、外

圆锥直齿轮的啮合和分离。断电时啮合，汽车以确定速度行驶

且无需踩踏油门踏板，通电时分离，踩踏不同踏板可进行调速、

刹车。本实用新型控制性能好，安全性提高。

<REC>

<申请号>=CN200420031082.8

<名称>=汽车发电机演示器

<申请（专利权）人>=麻树迁

<发明（设计）人>=麻思禹;韩锐;张灵犀;侯婧琪;麻树迁;张宏

<申请日>=2004.04.06

<地址>=124201辽宁省盘锦市经济技术学校

<摘要>=一种教学用的汽车发电机演示器，它是将定子用

将定子用螺栓固定在平面板上，定子铁芯是由内圆带槽圆形硅

钢片叠加而成，在内侧许多槽内嵌装三相绕组即定子绕组星形

连接，极掌式转子铁芯过盈配合固定在转子轴上，激磁(转子)

绕组缠绕在极掌式转子铁芯上通过滑环与激磁电源连接，转子

通过前后支架和轴承固定在定子铁芯内；将整流二极管和小灯

泡分别固定在整流板上；传动轴用紧固螺钉固定在转子轴的延

长轴上。将整流二极管和小灯泡分别固定在整流板上；传动轴

用紧固螺钉固定在转子轴的延长轴上；交流发电机与开关、电

源导线连接，皮带传动系统是由驱动轮、传动轮和皮带、手柄

组成。解决了该机不易拆装、不易检测、不易直观教学的问题。

<REC>

<申请号>=CN01256571.7

<名称>=广告箱式全封闭落地分类垃圾转运装置

<申请（专利权）人>=蒋诗贵

<发明（设计）人>=蒋诗贵

<申请日>=2001.11.15

<地址>=618000四川省德阳市岷江西路184号德阳市环境工程厂

<摘要>=本实用新型提供了一种广告箱式全封闭落地分

类垃圾转运装置,包括汽车桥总成、自动挂箱总成、潜污泵站、

液压泵站及广告箱电控机构,紧固在地坑底座上的I级固定门架

内套装有II级门形活动架、该活动架顶部安装有广告灯箱,主

油缸一端固定在I级固定门架下端、另一端铰接在II级门形活

动架上、并与分类垃圾集装箱托架相接,该集装箱托架上装有支

承轴承,其托架上端与密封盖焊合,托重滚动轴承装于II级门形

活动架下端、并与托架横梁中部焊合。它具有方便分类垃圾的

处理,防止重金属、玻璃类、塑料等二次污染,有利增强人们的

环境保护意识,有很好的环境、经济和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN02254807.6

<名称>=汽车钢圈应力消除机

<申请（专利权）人>=欧慧武

<发明（设计）人>=欧慧式

<申请日>=2002.09.16

<地址>=363000福建省漳州市检察院办公室

<摘要>=一种消除汽车钢圈在焊接过程中产生的应力，以

此提高钢圈质量的汽车钢圈应力消除机。它包括机架和电机，

机架上联接有安装压轮的压轮轴、制动杆，该制动杆位于压轮

轴下方并通过一连杆与压轮轴挂接，上述压轮轴上连接一带有

H形限位轮的弧形支架；机架座上有托辊，托辊通过连轴器与

电机连接。由于本实用新型汽车钢圈应力消除机对钢圈连续轻

微的敲击，能有效地消除钢圈在焊接过程中产生的内应力，提

高了产品的使用质量，实践数据表明，采用本机处理后的产品，

经五个月的运转，出现辐板断裂、轮辋炸裂由处理前的16％下

降到3‰，由此为生产厂家减少的损失相当可观。

<REC>

<申请号>=CN01236979.9

<名称>=一种汽车变速器

<申请（专利权）人>=董玉盛;梁光彬

<发明（设计）人>=董玉盛;梁光彬

<申请日>=2001.05.22

<地址>=271200山东省新泰市向阳路新泰市公共汽车公司

<摘要>=一种汽车变速器,它通过在从动轴15内的梭子14

移动使传动销8升起嵌入主动齿轮中使该齿轮转动再带动被动

齿轮转动将动力从动力输出轴18输出出去,倒档和一档是通过

摩擦离合器控制轴套26上的滑动啮合齿轮5转动,再通过其滑

动与一挡主动齿轮9或倒档主动齿轮6啮合来完成,使换档操作

极为简单,大大提高了机械使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN00224057.2

<名称>=带有平衡装置的汽车道闸

<申请（专利权）人>=谢明宗

<发明（设计）人>=谢明宗

<申请日>=2000.01.12

<地址>=523121广东省东莞市附城温塘金王门闸厂

<摘要>=带有平衡装置的汽车道闸,涉及一种用于公路收

费站、企事业单位、住宅小区等路口限制车辆、行人自由通过

的汽车道闸上的平衡装置。其技术方案为的:主轴的一端固装有

一齿轮,其齿轮与平衡装置上的平衡齿轮啮合,利用平衡齿轮的

转动,使得平衡弹簧被扭紧或放松。本实用新型结构简单,稳定

可靠,从而提高了行人、车辆通过道闸时的安全可靠性,亦可应

用在电动门、电动行走机构上。

<REC>

<申请号>=CN01247224.7

<名称>=汽车轮胎和骑马卡螺母拆装机

<申请（专利权）人>=熊弟康

<发明（设计）人>=熊弟康

<申请日>=2001.08.10

<地址>=612560四川省眉山仁寿县电信局

<摘要>=本实用新型为汽车轮胎和骑马卡螺母拆装机。机

架(1)上装有轮胎螺母拆装轴(2),轴(2)穿过惯性传动轮(3)中间

的孔与其动配合,传动轮(3)与电机输出轴传动连接,轴(2)与离合

器(4)轴向滑动配合,径向可随离合器转动,离合器(4)与手柄(5)

轴向传动连接,有复位装置,离合器未复位时与传动轮(3)传动连

接。轴(2)上固连有传动轮(6)与传动半轴(7)一端的传动轮(8)传

动连接,半轴(7)通过轴承(19)连接于机架(1)上,半轴(7)的另一端

与骑马卡螺母拆装套筒连接头(11)传动连接。本实用新型一机

可拆装汽车轮胎和骑马卡螺母,结构简单,使用方便、灵活、成

本低廉。

<REC>

<申请号>=CN01229597.3

<名称>=出租汽车防抢劫装置

<申请（专利权）人>=施立新

<发明（设计）人>=施立新

<申请日>=2001.07.04

<地址>=211700江苏省盱眙县淮建路12号

<摘要>=本实用新型公开了属于汽车防暴的一种出租汽

车防抢劫装置,它由ㄇ型后防护栏和活动侧防护栏与液压站上

轴承销接,并由推杆与液压站的活塞万向连接,当驾驶员遭歹徒

袭击时,轻拉启动阀拉杆,活塞迅速上升,故使推杆推倒后防护栏

和侧防护栏,卡歹徒于座位之上而被制服。本实用新型具有既能

迅速制歹徒,又不会重伤其人的优点,液压站体积小,便于安装、

使用方便,是出租车安全防范的首选产品。

<REC>

<申请号>=CN99244842.5

<名称>=旅用饮水机

<申请（专利权）人>=余姚市永良管件有限公司

<发明（设计）人>=胡建俭;郭国祥;施森法;黄彭年

<申请日>=1999.09.23

<地址>=315403浙江省余姚市梁辉开发区振兴路9号

<摘要>=本实用新型涉及饮水设备,它是随汽车同行的一

种饮水装置,由不锈钢加热容器、保温层、微型水泵、自控联锁

电路、断水报警器、控制盒等组成,饮用水由设在净水瓶中的进

水管沉头、乳胶管连接至微型水泵,引入微型水泵壳内一段的进

水乳胶管经旋转臂中的滚轮、橡胶垫圈的旋转挤压,使引出一段

的出水乳胶管内的净水形成压差,输出由单向阀供给加热容器

内的存量,再由控制盒的顶碰触头出水口流出供饮用。这种饮水

机具有“化整为零”散装式组成的特点,具有一定推广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN03261371.7

<名称>=便携式汽车修理抬装器

<申请（专利权）人>=吴学烈

<发明（设计）人>=吴学烈

<申请日>=2003.05.19

<地址>=125001辽宁省葫芦岛市龙湾大街13号

<摘要>=一种便携式汽车修理抬装器，其结构特点是断面

为方形长条状壳体内靠轴承和三角支架支承有螺旋轴，该轴左

端固定有与蜗杆啮合的蜗轮；螺旋轴上螺纹处套有螺旋架，该

架上靠销轴连接有两立轮；壳体底面和侧面连接有横轮和承重

轮；端部接有吊钩的钢丝绳穿过与承重轮轮沟对应的壳体底面

上的绳孔缠绕在承重轮、立轮和横轮上。该抬装器随车携带，

出现故障需卸件时，将壳体架到车的相应部位，用绳兜住该件

挂到吊钩上，转动蜗杆带动蜗轮、螺旋轴旋转，螺旋架移动吊

钩运动抬起吊件。该抬装器结构新颖、独特、简单，体积小，

重量轻，便于携带，方便实用；无论是空、重车，任何场合都

可单人抬装修理件，省人、省力、省时，降低维修费用，缩小

经济损失。

<REC>

<申请号>=CN02265827.0

<名称>=一种汽车巡航控制执行机构

<申请（专利权）人>=陈炯

<发明（设计）人>=陈炯

<申请日>=2002.07.25

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区金田花园12－3－101室

<摘要>=一种汽车巡航控制执行机构，包括节气门拉索缠

绕其上的拉索轮、齿轮减速电机、电磁离合器和用于接通电机

锁制开关的触片，传动轴连接在齿轮减速电机的主动轴上；拉

索轮通过轴承安装在传动轴上，衔铁环通过弹簧片固定在所述

的拉索轮上，拉索轮与支架间连有一复位扭簧；所述电磁离合

器的吸盘通过轴销键与传动轴连接；所述的触片固定与机壳

上。本实用新型结构简单，使用可靠，能与加速踏板同时使用。

<REC>

<申请号>=CN92232946.X

<名称>=汽车起动用安全摇把

<申请（专利权）人>=高建明

<发明（设计）人>=高建明

<申请日>=1992.09.17

<地址>=100039北京市海淀区田村腐乳厂宿舍2楼1门143号

<摘要>=汽车起动用安全摇把，由分成直杆和曲杆两截的

摇把，中间以传动装置相连接而构成，摇把的直杆摇

入车体内，手握曲杆转动，直杆与带有活动爪的被动

轮相连接，曲杆则与被动轮外的外齿圈相连接，当被

动轮单向旋转时活动爪与外齿圈内齿相吻合，手摇摇

把将发动机点燃后，直杆转速突然加快，这时，因活动

爪已不能再与外齿圈相咬合而自由旋转，曲杆可以保

持不动，保证手臂不会被曲杆所打伤。

<REC>

<申请号>=CN200320125611.6

<名称>=多功能汽车备用轮胎起动器

<申请（专利权）人>=王福清

<发明（设计）人>=王福清

<申请日>=2003.12.06

<地址>=061001河北省沧县李天木乡皂坡村

<摘要>=本实用新型提供了一种多功能汽车备用轮胎起

动器。它是由主座体、起动轴、起动轮、滑动齿轮、固定轮、

摩擦片、链轮、变速齿轮组、传动链条、固轮座所组成，在主

座体上横向穿连着起动轴，起动轴为顶部制有齿轮的花键齿

轴，在轴体左部依次套连着起动轮、摩擦片、固定轮和配连有

倒齿的单向滑动齿轮，轴体中部套连着链轮，链轮上啮连着传

动链条，链条上连接固轮座，在主座体右部装连着连接链轮的

变速齿轮组，变速齿轮组啮连起动轴顶部齿轮，所组成为新式

汽车备胎升降连接器。其结构新颖，设计创新，传动灵活平稳，

连接锁固紧密不脱滑，使用寿命长，维护使用方便，既可用于

升降汽车备胎，又可用于起吊其它物品，系一种新型的多功能

升降器。

<REC>

<申请号>=CN96202902.5

<名称>=车辆定点回转升降的装置

<申请（专利权）人>=邱显平

<发明（设计）人>=邱显平

<申请日>=1996.01.30

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种车辆定点回转升

降的装置，主要是于汽车底盘的大致

中央处，于车体左右大梁间跨设焊固

一连杆，于该连杆上的车体重心位置

附近设有导螺旋进的螺座，一包含由

螺杆、轴承、定位橡胶底垫串设组成

的千斤顶装置，其螺杆穿经于螺座中，

而于连杆上锁固一减速马达，藉由马

达轴的蜗杆与千斤顶螺杆搭接传动，当减速马达受控驱动则可

架高车体后轮。因此，驱动车辆则可使回旋。

<REC>

<申请号>=CN99246366.1

<名称>=轻型汽车发动机拆装机

<申请（专利权）人>=龚家勇

<发明（设计）人>=龚家勇

<申请日>=1999.10.19

<地址>=056001河北省邯郸市罗城头电力小区14号楼1单元14号

<摘要>=本实用新型是一种轻型汽车发动机的拆装设备,

它由行走机构、升降机构、仰起机构,清洗机构和机体翻转机构

组成,其升降架采用平行四边形绞接支架,在液压缸的推动下完

成机体托板的举升,机体托板上设置清洗盆和超声波电振板,通

过脚气泵和电子清洗泵及管路完成清洗液的循环,通过洗刷头

完成对发动机零件的刷洗,在小绞车和主支付架及翻转板的作

用下完成发动机主体的翻转,该实用新型是一种具有拆装和清

洗功能的轻型汽车发动机的保修设备。

<REC>

<申请号>=CN01206459.9

<名称>=多功能汽车油箱油量监测器

<申请（专利权）人>=沈卓礼

<发明（设计）人>=沈卓礼;沈芳泽

<申请日>=2001.06.04

<地址>=650031云南省昆明市和平新村16号太和办事处沈卓玲转

<摘要>=本实用新型公开了一种多功能汽车油箱油量监

测器,它属于流体动态计量领域,主要由油量计量及脉冲发生单

元和电子计量处理及显示单元组成,前者采用转轮一电子传感

模式的计量信号发生器结构;电子计量处理与控制单元以单片

计算机为核心,与LCD等外围电路按标准方式联接。本实用新

型电路结构简单,工作稳定可靠,可以实现动态计量监测和静态

油量检测,以及时间显示,分时累计数据提取等多种功能,让驾车

族明明白白消费。

<REC>

<申请号>=CN95201298.7

<名称>=汽车制动鼓拆装移动小车

<申请（专利权）人>=北京市第二公共汽车公司第三保修厂

<发明（设计）人>=聂伟光;李爱明

<申请日>=1995.01.25

<地址>=100053北京市宣武区广内核桃园1号

<摘要>=

一种汽车制动鼓拆装移动小车，其特征是，车架

为一平面底架上竖立一固定支架，在固定支架平行位

置用二铰联板连接有活动支架，构成平行四联杆机

构。活动支架上部固定连接有水平悬臂。车底设三

点式轮；卡装机构由水平悬臂二端部设置的转动轴悬

挂制动鼓定位胎，水平悬臂一侧设有拆装调整机构，

水平悬臂根部设置制动鼓轴承拉压具。优点是结构

合理，使用灵活，提高了卸装工效，改善了劳动条件。

适用于各种汽车制动鼓的卸装维修、移动作业。

<REC>

<申请号>=CN93241372.2

<名称>=可多段变速的汽车打蜡机结构

<申请（专利权）人>=陈启文

<发明（设计）人>=陈启文

<申请日>=1993.10.09

<地址>=台湾省新店市中兴路三段138-1号十八楼

<摘要>=一种可多段变速的汽车打蜡结构。包括主机壳

体、马达动力体、变速齿机构、离合器机构、马达主轴

套管、偏心配重块组，其中马达主轴套下端固设一离

合器主套齿，与变速齿及离合器机构配合，而变速齿

机构则由二段和三段变速齿轮、主离合器齿轮、齿轮

箱架及变速主壳组成，利用离合器机构的离合作用，

令齿轮比产生变化，使输出的扭力及转速得到改变。

通过调节转速使扭力得到改变，可根据打蜡的不同程

序得到不同扭力，其打蜡质量高，省时、省力。

<REC>

<申请号>=CN00232794.5

<名称>=三轮滑板

<申请（专利权）人>=张益民

<发明（设计）人>=张益民

<申请日>=2000.05.09

<地址>=831302新疆维吾尔自治区五家渠一○二团橡胶厂

<摘要>=本实用新型属于娱乐玩具或代步工具,涉及一种

三轮滑板,其包括有前后轮、连杆、踏板,其主要特征是踏板呈

长方形,前轮轴装在踏板前端的两个半圆弧状带滚珠的开口中,

上踏板设在前后轮之间的踏板面上,对称连杆前端前轮轴活动

连接,另一端上踏板翅膀活动连接,踏板后端面上设有刹车踏板,

上踏板与刹车踏板之间下面设有对称的后轮。本实用新型具有

重量轻、体积小、携带方便、滑行速度快,使用安全,能节省体

力等优点。

<REC>

<申请号>=CN97207741.3

<名称>=轻型汽车前转向桥装置

<申请（专利权）人>=四川都江机械厂

<发明（设计）人>=李焕忠;王銮远;曾家铭;王文;李世泉

<申请日>=1997.03.14

<地址>=611830四川省都江堰市复兴街36号

<摘要>=本实用新型公开了一种轻型汽车前转向桥装置,

由前轴、转向节、转向节销、转向节上臂、转向节下臂、横拉

杆总成、轮毂带制动鼓总成、制动器总成组成。其关键技术是

制动器总成为气压驱动凸轮涨开式制动器,在制动器总成的制

动底板上装有气室总成,气室总成的推杆与调整臂总成成铰连

接,调整臂总成通过花键与制动器总成的制动凸轮相啮合。它制

动稳定可靠,并且具有制动力大,操纵省力等优点,为整车的承载

能力及速度的提高提供了可靠的安全保障。

<REC>

<申请号>=CN98205411.4

<名称>=旅客行李保险柜

<申请（专利权）人>=吴忠德

<发明（设计）人>=吴忠德

<申请日>=1998.05.25

<地址>=322105浙江省东阳市北江镇泮田村

<摘要>=本实用新型涉及一种旅客行李保险柜,属于交通

工具的设施,它主要由:单槽钢(1),圆弧钢(4),圆钢管(10),方钢

(13),钢丝绳(15),拉门(18),板材(24),座垫(26)等部件组成,其特征

在于:单槽钢(1)弯成冂型与圆弧钢(4)焊接成座位架固接在车厢

底板上,钢丝绳(15)把圆钢管(10),方钢(13)串紧成拉门(18),板材

(24)固接在座位架左、右、后三面,座垫(26)固接在座位架上面,

拉门(18)在座位架槽内可上下拉,用挂锁把拉门锁孔(22)与座位

架锁孔(23)可以锁。它坚固耐用,不占空间,存取行李,安全方

便。

<REC>

<申请号>=CN97207587.9

<名称>=一种轻型汽车后桥装置

<申请（专利权）人>=四川都江机械厂

<发明（设计）人>=王銮远;曾家铭;李焕忠;王文;李世泉

<申请日>=1997.02.05

<地址>=611830四川省都江堰市复兴街36号王文转

<摘要>=本实用新型公开了一种轻型汽车后桥装置,由后

桥壳总成、主减速器总成、差速器总成、半轴、制动鼓带轮毂

总成、制动器总成组成。其关键技术是制动器为气压驱动凸轮

涨开式制动器,在后桥壳总成上装有气室总成,气室总成的推杆

与调整臂总成成铰连接,调整臂总成通过花键与制动器总成的

制动凸轮相啮合。它制动稳定可靠,并且具有制动力大,操纵省

力等优点,为整车的承载能力及速度的提高提供了可靠的安全

保障。该制动器结构简单,便于制造和维修。

<REC>

<申请号>=CN200420070723.0

<名称>=汽车用不间断动力的齿轮变速器

<申请（专利权）人>=杨斌彬

<发明（设计）人>=杨斌彬

<申请日>=2004.09.18

<地址>=116021辽宁省大连市沙河口区西南路332－2－2－2号

<摘要>=不间断动力的齿轮变速器有齿轮箱体，轴承设置

着至少两根轴，轴带有齿轮构成齿轮机构，含有至少两档圆形

齿轮机构，还含有作为过渡档的非圆齿轮机构，两档圆形齿轮

机构与一个非圆齿轮机构对应配置；非圆齿轮机构的最大传动

比大于对应的低速档的传动比，最小传动比小于高速档的传动

比；每个齿轮机构都各有一个齿轮与轴或轴与轴之间通过超越

离合器联接，超越离合器还带有操纵机构；操纵机构由拨爪、

控制销、滑环、拨杆构成，从控制销到拨杆之间的传动链里带

有使滑环回位的弹性件；拨杆之间带有联动机构。利用变化的

传动比不间断的过渡起始档到目的档，并同步自动接合分离转

换，变速效率高、能耗小、换档平稳。

<REC>

<申请号>=CN00230788.X

<名称>=汽车防撞缓冲装置

<申请（专利权）人>=王海平

<发明（设计）人>=王海平

<申请日>=2000.08.31

<地址>=441106湖北省襄阳县王河乡孙王营小学

<摘要>=一种汽车防撞缓冲装置,其防撞栏的下边框连接

有弹送杆、锁止杆、缓冲杆。弹送杆上套有一端与防撞栏边框

相顶另一端固定于前套筒的压缩弹簧;缓冲杆上套有缓冲弹簧,

缓冲弹簧的后端固定于其套筒的后端,缓冲杆的后端设置有弹

簧卡;锁止杆上有锁止齿,缓冲踏板轴上固定有锁止开关和缓冲

踏板,缓冲踏板经轴承座固定在车架上。本实用新型在遇到紧急

情况下可将防撞栏弹出,将防撞栏的硬性碰撞转化为弹性碰撞,

以保护人和车的安全。

<REC>

<申请号>=CN01218746.1

<名称>=水平展合变形房屋式汽车车厢

<申请（专利权）人>=唐山机车车辆厂

<发明（设计）人>=冀相朝;薛清;张海燕;陈继浩

<申请日>=2001.04.03

<地址>=063035河北省唐山市新区厂前路3号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于野外军事(工程)作业、

生活车辆之水平展合变形房屋式汽车车厢。该车厢底架上装有

方管型固定横梁,该固定横梁外端装有托轮,其内套装有两个与

其形状相同的伸缩横梁,该伸缩横梁里端装有滚轮,底部固定有

齿条座及其齿条,该齿条与安装在传动轴上的齿轮啮合。活动车

厢设置两个,其形状大小相同,分别套装在固定车厢内,该活动车

厢的底板其外端与伸缩横梁外端固定,其内端装有滑轮。固定横

梁下部的车厢底架两侧装有传动轴和电机减速器,该传动轴上

装有传动轴链轮,该链轮通过链条与电机减速器输出轴上的减

速机链轮传动连接。本实用新型适用于野战部队训练、演习、

作战中作业、生活使用,也可供野外施工单位勘探、施工等流动

作业、生活使用。

<REC>

<申请号>=CN03210895.8

<名称>=汽车前挂式绞笼清雪机

<申请（专利权）人>=中国人民解放军93327部队

<发明（设计）人>=郭星跃;杨尚文;杨国志

<申请日>=2003.01.10

<地址>=110045辽宁省沈阳市文官屯93327部队训练部科研室

<摘要>=汽车前挂式绞笼清雪机，包括立式输送绞笼、卧

式绞笼，立式输送绞笼与卧式绞笼上均装有液压马达，并与液

压变量泵连接。所述的立式绞笼通过法兰与卧式绞笼壳连接，

卧式绞笼壳内设卧式绞笼轴，卧式绞笼轴的圆周上焊有螺旋叶

片，卧式绞笼壳外部装有绞笼横推架，绞笼横推架与绞笼活动

轴连接，由上述部件组成卧式绞笼，通过绞笼上下活动轴及轴

套与清雪铲连接。该清雪机可与任意牌号的运输车配套使用，

在清除路面积雪时，立式与卧式绞笼可同时工作，将积雪旋入

装载车上；也可根据路面情况将立式绞笼拆除，由卧式绞笼将

积雪向一侧排出，独立完成作业。使用时，根据雪层的厚度自

动调整清雪铲与地面的距离，可适用各种路面的清雪工作。

<REC>

<申请号>=CN97229711.1

<名称>=机械式五速全同步汽车变速器

<申请（专利权）人>=沈阳汽车齿轮厂

<发明（设计）人>=房德和;史继林;刘国涛;张晓东

<申请日>=1997.10.15

<地址>=110026辽宁省沈阳市铁西区北二西路32号刘国涛转

<摘要>=本实用新型属于机械传动装置领域,涉及汽车用

五速全同步汽车变速器,它为平面三轴整体式结构,一轴和二轴

滚针轴承连接,二轴上同步器总成分别与之花键连接,Ⅲ.Ⅱ.Ⅰ

速、二轴倒档、Ⅴ速齿轮分别支承在二轴上,中间轴为整体齿轮

轴,其总成支承于壳体,特征是整体式壳体总长286mm,一、二轴

与中间轴的中心距为78mm,滑柱式换档机构之各滑轨中心距

为27mm,滑轨所在平面与一、二轴的中心距为79.5mm,壳体外

壁成网络筋状与凸台结合,该新型结构紧凑工艺性能好,适配性

强,传动平稳噪音低、节油且成本低。

<REC>

<申请号>=CN00210952.2

<名称>=蜂窝式立体停车场

<申请（专利权）人>=张岩

<发明（设计）人>=张岩

<申请日>=2000.03.02

<地址>=100078北京市丰台区方庄小区芳城园3区17号楼2202室

<摘要>=一种应用于城市汽车停放领域蜂窝式立体停车

场,由蜂窝式转盘、重力平衡式停车台、环形轨道、轴承底座、

转轴等组成,蜂窝式转盘是由若干个六边形网架结构,每个六边

形框架为一个停车位并设置两个环形轨道,重力平衡式停车台

安装在每个六边形框架停车位内的环形轨道上,由两个转盘轴

承将蜂窝式转盘支承在轴承底座上,通过转盘传动装置的摩擦

轮转动及转盘制动装置制动。该装置构思科学新颖、设计美

观、性能可靠、占地面积小。

<REC>

<申请号>=CN96232761.1

<名称>=汽车排气管膨胀锁

<申请（专利权）人>=张柏松

<发明（设计）人>=张柏松

<申请日>=1996.03.05

<地址>=610021四川省成都市督院街53号附33号

<摘要>=本实用新型为汽车排气管膨胀锁。锁身14插入

汽车排气管中,转动锁柄1、与其连接的丝杆座2,丝杆15转动

将卡爪螺母20旋动,卡爪螺母20有槽在卡爪18的楔形块上滑

动,涨开卡爪18,使其与汽车排气管紧配合。按下锁柄销4,锁柄

1中的定位销6弹出,插进锁身14的花键槽37内锁定锁身和锁

柄,锁芯3上的锁芯栓5卡在锁柄销4的槽29内。锁柄1和丝

杆座2用螺钉连接。

<REC>

<申请号>=CN200420041056.3

<名称>=汽车传动单向离合器

<申请（专利权）人>=张野

<发明（设计）人>=张野

<申请日>=2004.06.01

<地址>=266001山东省青岛市宝山路1号304户

<摘要>=一种汽车传动单向离合器，属于汽车离合器技

术。它包括安装在曲轴上的飞轮和离合器盖、支架、分离杠杆、

压盘、安装在飞轮和压盘之间的摩擦从动盘、从动轴、安装在

离合器盖和压盘之间的螺旋弹簧、松套在从动轴的轴套上的分

离套筒和分离轴承、安装在分离套筒和机体间的复位弹簧以及

抵靠在分离套筒端面上的离合操纵机构。摩擦从动盘外周为摩

擦片，其内安装着单向离合器，单向离合器的中心带有花键孔。

单向离合器可以为滚轴式，其滚轴机构为3～24套均布；也可

以为棘爪式。它在档时可自动滑行，减档时可直接上档；停车

可靠、安全。操作轻便灵活，节油效果好。可广泛应用于手动

档汽车，尤其是出租、公交等车辆中。

<REC>

<申请号>=CN87204712

<名称>=电池型家用微型车

<申请（专利权）人>=沈然

<发明（设计）人>=沈然

<申请日>=1987.10.23

<地址>=湖南省长沙市长沙重型机器厂4区15-2-5

<摘要>=电池型家用微型车。由车架、车篷、车帮，传动装

置，制动装置，转向系统，坐椅附件，走行部分，电气系

统组成。具有结构简单，操作方便，成本较低等特点，

特别适合于家庭、市郊农民，个体户或游览区使用。

<REC>

<申请号>=CN03274110.3

<名称>=汽车悬架装置检测台

<申请（专利权）人>=深圳市康士柏实业有限公司

<发明（设计）人>=曾云华;黄华生

<申请日>=2003.09.03

<地址>=518000广东省深圳市莲塘工业区第一小区105栋

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车悬架装置检测台，旨

在克服现有的检测台采用偏心轮作为激振机构，而引起振动台

与偏心轮之间产生的冲击、磨损和噪音，影响检测的精度和检

测台的使用寿命。其技术方案的要点是：在机架左右两边对称

装有的两套振动系统和一套微机处理系统的基础上，用曲

柄——连杆机构替代偏心轮激振，并采用了一个摆杆机构和两

个辅助弹簧构成的振动台导向支承装置。它可用来检测汽车悬

架的减震性能。

<REC>

<申请号>=CN200420109334.4

<名称>=数控汽车柱形滚道星形套六直沟道磨床夹具装置

<申请（专利权）人>=常州工业技术学院机电研究所

<发明（设计）人>=唐国兴;龚仲华;史建成;刘黎;时刚

<申请日>=2004.12.02

<地址>=213002江苏省常州市常澄路3号

<摘要>=一种数控汽车柱形滚道星形套六直沟道磨床夹

具装置，由数控分度台、定位装置、锁紧机构和尾架组成，锁

紧机构由夹具体、中轴、压紧螺母和胀套组成，中轴固定在夹

具体上，胀套镶套在中轴上，压紧螺母旋在中轴上，锁紧机构

固定在数控分度台上，另一端由尾架支承；定位装置由定位块、

支撑板、箱体、支撑块、导套、导杆、弹簧、带凸轮的偏心轴

以及套在偏心轴一端的手柄组成，定位块固定在支撑板的上表

面，偏心轴通过轴承可旋转地支承在箱体上，支撑块套在偏心

轴的凸轮上，导杆的上端与支撑板固定连接，导套套在导杆上，

且导套与箱体固定连接，弹簧套装在导套上，且弹簧的上端抵

在箱体上，下端抵在导杆上。本实用新型精度高、使用方便、

加工效率高。

<REC>

<申请号>=CN96241324.0

<名称>=动静两用高精度轴计量式电子汽车衡

<申请（专利权）人>=朱枫林

<发明（设计）人>=朱枫林

<申请日>=1996.10.28

<地址>=100083北京市农业工程大学23楼中门301号

<摘要>=本实用新型是一种动、静态两用高精度轴计量式

电子汽车衡,属于电子称量计量领域。它主要是由:过渡部分,限

位器装置、传感器联接装置和称重控制仪表组成,其中,限位器

装置是由:限位架、关节轴承、铰链,左、右限位杆,左、右旋锁

母,开口销和限位座连接构成,传感器联接装置主要由传感器,

上、下压头,钢球,固定圈,调节螺母和锁紧螺母连接构成,称重控

制仪表主要是由:放大滤波电路,A/D转换器,CPV中

央处理器,显示器,操作键,打印机,存贮器等构成。本实用新型由

于采用轴计量式汽车衡,其成本低,而且计量精度高,具有广泛的

市场前景。

<REC>

<申请号>=CN03232337.9

<名称>=三段式硅油风扇离合器

<申请（专利权）人>=浙江爱信宏达汽车零部件有限公司

<发明（设计）人>=曹凌志

<申请日>=2003.06.17

<地址>=318050浙江省台州市路桥区路南机场路1号桥

<摘要>=一种硅油风扇离合器，它包括有从动板、主动板、

前盖、壳体、轴承、主动轴、销轴、阀片、双金属感温器及硅

油，在壳体中间经轴承安装主动轴，主动轴上安置有主动板，

双金属感温器安装在前盖中间且正对销轴槽的位置上，销轴与

阀片铆合连接，从动板设置在前盖与壳体间的贴合面，其特征

在于，从动板上设置有迷宫槽及一组主、副出油孔，迷宫槽把

从动板与壳体之间空腔分割成主工作室和副工作室，主、副工

作室通过主、副出油孔与前盖里的贮油室连通，这样使该类型

的硅油风扇离合器具有中温啮合转速，发动机处于一种最佳工

作状态，同时可以大幅度降低风扇噪声及能源消耗。

<REC>

<申请号>=CN200520090341.9

<名称>=机动车风动助力机

<申请（专利权）人>=李有华

<发明（设计）人>=李有华

<申请日>=2005.04.15

<地址>=116100辽宁省大连市甘井子区中沟街122号

<摘要>=本实用新型公开一种机动车风动助力机，设有风

扇叶片(1)，风扇叶片(1)与风扇轮轴(2)相接，风扇轮轴(2)通过

轴承支架(3)与转轮(4)相接，转轮(4)通过一组变速传动装置(5)

与飞轮(6)相接，飞轮(6)的轴心设有转轴(7)，转轴(7)的另一端

接有用于与汽车驱动轴相接的驱动装置(8)。在机车靠惯性前行

的状态下，将风能施加至机动车驱动轴上，以延长机动车的滑

行距离。滑行距离的增加势必减少燃油的用量，而燃油用量降

低将直接减少废气的排放量，具有节约燃油、减少废气排放的

双重效果，从根本上解决机动车浪费能源，污染环境的问题，

具有较高的经济效益及社会效益。

<REC>

<申请号>=CN96244394.8

<名称>=汽车可控式节油半轴

<申请（专利权）人>=大石桥市鑫龙工贸有限公司

<发明（设计）人>=侯宝祥

<申请日>=1996.11.29

<地址>=115100辽宁省大石桥市官屯镇青花峪村

<摘要>=本实用新型提供

了一种汽车可控式节油半轴，

壳体内部设有两组棘爪，棘爪

连接在壳体内腔周向并与棘齿

部分相拔卡或脱离，其特征在

于：外壳体是由带有法兰盘的

套体和后部套盖组成的，与棘

爪相拔卡的棘齿部分是一与半

轴连为一体的花键棘齿段，在

棘齿段端侧凸伸有一与阻合盘

滑动套装但可周向转动的轴头，在阻合盘轴向右侧与棘齿段端

面间设置一蝶簧，在阻合盘左侧有一定位调整套、调整套周向间

隔的孔洞内各卧装有一个能沿轴向伸缩的并与阻合盘上的凹

坑相卡合或脱离的球形销。

<REC>

<申请号>=CN200420022127.5

<名称>=汽车遥控车位锁

<申请（专利权）人>=徐国强

<发明（设计）人>=徐国强

<申请日>=2004.04.26

<地址>=201100上海市闵行区疏影路1020弄7号501室

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车遥控车位锁，由支撑杆

和底座组成，其特征在于，两块底座的两端置有墙板，在两块

底座的中间置有螺杆，螺杆的两端通过轴承固定在墙板上，螺

杆可正反旋转，支撑杆的两端通过支撑座与螺杆连接，在墙板

的外侧至少置有一个相互啮合的齿轮，在墙板的内侧置有电

机，螺杆和电机通过齿轮啮合连接，电机转动，通过齿轮带动

螺杆正反旋转，通过支撑座带动支撑杆的两端来回移动，使支

撑杆撑起或放下，两根连接杆分别置于螺杆的两边，在连接杆

的一边置有两个限位开关，可与支撑座接触，线路板置于连接

杆上，与电机和两个限位开关连接，端盖置于墙板外，盖板置

于两块墙板上。本实用新型的优点是结构先进合理，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200720109567.8

<名称>=汽车轮胎滑转率控制机构

<申请（专利权）人>=浙江科技学院

<发明（设计）人>=李西秦;刘冰

<申请日>=2007.05.25

<地址>=310023浙江省杭州市西湖区留和路318号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车轮胎滑转率控制机构。机构中的台车与四连杆机构右端绞接，四连杆机构下方连接有转动轴，转动轴通过两个轴承与四连杆机构下方相连接，四连杆机构上方配制有配重，转动轴中间和末端分别装有绞盘和待测轮胎，绞盘和待测轮胎均与转动轴刚性连接，并可与转动轴一起转动；第一钢丝绳的一端缠绕在电机的驱动盘上，第一钢丝绳的另一端与四连杆机构左端相连接；第二钢丝绳一端并排缠绕在绞盘上，第二钢丝绳另一端固结在地面上，第一钢丝绳连接有第一拉力传感器，第二钢丝绳连接有第二拉力传感器。本实用新型的特点是结构简单，操作方便，轮胎的滑转率精度高。

<REC>

<申请号>=CN96224697.2

<名称>=汽车电气离合换档控制装置

<申请（专利权）人>=王华

<发明（设计）人>=王华

<申请日>=1996.10.01

<地址>=421500湖南省常宁县宜阳镇西江村双江组

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车电气离合换档控制

装置,由开关控制板、气路控制总成和电－气式变速器总成、离

合控制总成构成,开关控制板安装在驾驶室内,电－气式变速器

总成、气路控制总成、离合控制总成均装在汽车内,驾驶员只须

按动各种按钮开关,就能达到离合、换档的目的,因而本实用新

型与现有技术相比,具有操作简便灵活,离合、变速指令统一,制

造安装容易等优点。

<REC>

<申请号>=CN99250338.8

<名称>=汽车制动与侧滑检测维修机

<申请（专利权）人>=陈明环

<发明（设计）人>=陈明环

<申请日>=1999.11.18

<地址>=115004辽宁省营口市西市区南海庙里15－3

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车制动与侧滑检测维

修机,它包括一个操纵台,一个驱动液压机构的供油系统和一部

主机;主机包括两侧连接的四个液举升柱及装在上面的剪式汽

车举升机和四部具有传感器的制动与侧滑检测机构;及一个卷

物钢丝绳的矫正、维修机构。该设备具有在室内模拟汽车在实

际路面行驶惯性的功能,便于准确检测各车轮的制动性能和侧

滑量;可在汽车不被解体的条件下修复故障部位。

<REC>

<申请号>=CN200720188526.2

<名称>=微型汽车分动箱

<申请（专利权）人>=重庆渝安创新科技(集团)有限公司

<发明（设计）人>=张兴海;彭自力

<申请日>=2007.12.17

<地址>=400037重庆市沙坪坝区覃家岗镇上桥村金桥路61号附3号

<摘要>=一种微型汽车分动箱，在分动箱前、后盖对接所形成的箱体内设有主动齿轮、大齿轮和小齿轮，其中大齿轮位于主动齿轮和小齿轮的中间，并与主动齿轮和小齿轮一一啮合；在小齿轮前部的环形凸台上套装有同步器接合齿，该同步器接合齿前端的空心锥台上活套同步环，并且同步环前侧的分动箱输出轴上安装有同步器固定齿；在同步器固定齿上套装同步器接合齿套，该同步器接合齿套的外表面开有环形槽，一拨叉机构的滚柱卡入该环形槽内。本实用新型能够使微型汽车根据实际情况选用两轮驱动或四轮驱动，并且两轮驱动与四轮驱动之间切换方便、操纵简单，从而大大增强了微型汽车的爬坡能力，有效提高了汽车的通过性，为人们的出行带来极大的方便。

<REC>

<申请号>=CN02218092.3

<名称>=机械能链动力汽车

<申请（专利权）人>=杨永明;王莲香

<发明（设计）人>=杨永明

<申请日>=2002.06.11

<地址>=200233上海市江安路58弄21号502室

<摘要>=本实用新型是一种以机械能为驱动动力的机械

能链动力汽车，主要包含有一恒力变速器、一离合器、差速器、

调速控制器及操纵杆，所用的驱动动力机是一种机械能链驱动

动力装置，该装置包含有至少一对二只弹簧板式储能器、与储

能器相应的起拨电动机、一蓄电池组、一具有一根输出轴的变

速箱，弹簧板式储能器的壳体通过一轴承组装置在主轴上。本

实用新型汽车行驶可以不用油、气，在行驶时也不再排放“三

废”，是一种真正的“绿色能源汽车”。此外，本实用新型容

易实施，价格便宜，有利于推广使用。

<REC>

<申请号>=CN94210558.3

<名称>=家庭双排二人座客货四轮摩托汽车

<申请（专利权）人>=李春复

<发明（设计）人>=李春复

<申请日>=1994.04.29

<地址>=063001河北省唐山市刘屯南厂工房楼东10排20号

<摘要>=本实用新型公开了一种家庭双排二人座客货四

轮摩托汽车，属家庭交通工具。本实用新型包括前

轮、后轮、底盘、发动机、电瓶、变速箱、传动机构、转向

机构、减振机构、加速机构、刹车机构、变速操纵机构

及壳体。其传动机构采用了链轮链条传动，转向机构

采用了摇臂轴与转向连板和推拉杆驱动，并安装有前

后减振机构，发动机为后置式，壳体为分解式，可方便

地改装为封闭、硬顶、软定及敞棚式汽车，具有体积

小、噪音小、造价低、结构简单、操作方便、运行平稳等

特点。

<REC>

<申请号>=CN95233894.7

<名称>=播种、施肥、锄草多用机

<申请（专利权）人>=刘文祥

<发明（设计）人>=刘文祥

<申请日>=1995.05.18

<地址>=273700山东省菏泽地区单县芦墓乡刘楼村

<摘要>=

一种播种、施肥、锄草多用机，它包括杈子、杈子

前端的车轮，车轮两侧的斜称，斜称上端头的推杆，支

撑斜称的支撑杆、斜称中部之间的料斗，安装在杈子

尾部连接板上的通用于播种、施肥的开沟器、下料管、

复土器和滚压轮，或专用于锄草的锄头，播种盘由夹

板、播种盘、反拨轮、护盘器构成，动力通过安装在和

挂在播种器相应轮轴轴头上的齿轮，车轮上的齿轮和

链条使播种器工作，通过更换播种、施肥和锄草的相

应部件，达到一机多用。

<REC>

<申请号>=CN200620041736.4

<名称>=汽车前桥摇臂动态强度耐久模拟试验台架

<申请（专利权）人>=上海工程技术大学

<发明（设计）人>=徐兆坤;何稚桦;赵高晖;蒋妙范;张珏成;华健;张驰云

<申请日>=2006.05.12

<地址>=201620上海市松江区龙腾路333号

<摘要>=一种汽车前桥摇臂动态强度耐久模拟试验台架，

可以同时模拟轴向线性和径向非线性刚度的约束，防偏转夹紧

机构的一侧模拟轴向线性刚度约束，另一侧通过两个二力杆分

别连接两副三角形曲柄－弹簧钢板机构，防偏转夹紧机构在加

载装置拉力或压力作用下，驱动其中一副三角形曲柄机构作顺

时针旋转运动或者另一副作逆时针旋转运动，三角形曲柄构件

一个顶点处的滚动轴承沿着变截面弹簧板件上端的凸块作垂

直运动，因而产生不同的作用力及其力臂作用于变截面弹簧板

件，使防偏转夹紧机构产生与摇臂径向刚度特性相一致的非线

性刚度的约束反作用力，汽车前桥摇臂的后轴支承约束在防偏

转夹紧机构中，从而真实再现了汽车前桥摇臂工作状态，提高

了模拟试验的可信度。

<REC>

<申请号>=CN02295356.6

<名称>=气动汽车发动机旋转阀进排气机构

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=元广杰;沈瑜铭;蔡金雷;俞小莉

<申请日>=2002.12.31

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区玉古路20号

<摘要>=本实用新型的气动汽车发动机旋转阀进排气机

构主要包括缸头、旋转进气阀和旋转排气阀。气动汽车发动机

的工作介质是单纯的空气和氮气，不仅可以实现真正意义的零

排放，还能对城市空气起到净化作用。与其它“零排放”动力，

如：电池、燃料电池发动机相比，对城市大气环境的保护作用

将更为显著。与传统内燃机进排气机构相比，旋转阀进排气机

构具有结构简单、噪音小、进排气相位配合调节方便、机械损

失小等的优点。

<REC>

<申请号>=CN01265049.8

<名称>=汽车馈电机

<申请（专利权）人>=谢美洪

<发明（设计）人>=谢美洪

<申请日>=2001.10.16

<地址>=364000福建省龙岩市新罗区宝泰小区8号701

<摘要>=汽车馈电机是一种电机的改进型，由行星齿轮组

合、双向交(直)流发电机及其连接件组成，通过这种改进使电

机的发电能力成倍增强。外力通过行星齿轮组合作用于双向交

(直)发电机的定子和线圈，使以不同的速度相向运转从而增强

发电能力。可将汽车馈电机安装于采用混合动力系统的电动汽

车上，利用电动汽车在加速过程中的惯性力带动汽车馈电机工

作产生的电流，通过特定的集成电路进行整流、稳压、电流增

益反馈给电动机以驱动汽车前进。应用汽车馈电机实现能量的

回收循环利用，将汽车耗能和尾气污染降低到最低程度，克服

采用蓄电池的电动汽车所产生的体积大、寿命短、放电密度低

和因生产蓄电池产生的二次污染等技术问题。

<REC>

<申请号>=CN97225503.6

<名称>=全液压驱动电缆测试车

<申请（专利权）人>=南阳华美电缆设备有限公司

<发明（设计）人>=沈超;扬汉立;汪奎光

<申请日>=1997.08.29

<地址>=473065河南省南阳市中州西路130号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于油田测井、试井作业的

全液压驱动电缆测试车。该车的特点是:改变减速装置的结构和

安装位置。采用大减速比、体积小的行星齿轮减速器,并在液压

系统的主回路上增设了旁路大通径快速卸荷系统,扩大了绞车

速度范围,实现了绞车稳定超低速运转及超载卸荷保护,使先进

的井下及地面测量仪器对电缆起下速度的要求得到保证。另外,

整个车棚在结构上进行了优化,使该车更为适用。

<REC>

<申请号>=CN200620088578.8

<名称>=商用货车推力杆

<申请（专利权）人>=王学建;

<发明（设计）人>=王学建

<申请日>=2006.09.04

<地址>=250032山东省济南市无影山中路147号(济南信海工贸有限公司)

<摘要>=本实用新型商用货车推力杆，涉及一种汽车组件。它包括接头体，特点是接头体有接头体外壳，外壳内有球面轴承套，球面轴承套内套装与球面轴承套相配合的球体连接轴。由于连接轴中间采用球体形状，与球体部分相配合的球面轴承套与球体连接轴之间形成万向受力，延长传动轴的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN02227584.3

<名称>=汽车安全制刹系统

<申请（专利权）人>=林汉培

<发明（设计）人>=林汉培

<申请日>=2002.05.20

<地址>=510030广东省广州市吉祥路二十八号四楼前座

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车安全制刹系统，在原有

的点、线摩擦制刹系统上增加接地式面摩擦制刹的汽车安全制

刹系统，将本制刹系统的传动与原有刹车系统的手刹或脚刹连

接，在紧急制刹制动时，会同时启动本制刹系统，其理论依据

为增大摩擦系数，从而缩短刹车距离，减少制刹时间。

<REC>

<申请号>=CN97249523.1

<名称>=汽车变速器远距离操纵机构

<申请（专利权）人>=北京理工大学

<发明（设计）人>=陈思忠

<申请日>=1997.11.21

<地址>=100081北京市海淀区白石桥路7号

<摘要>=一种汽车变速器远距离操纵机构,其拉杆与换挡

转臂相互平行,拉杆上固接有换位转臂叉,换挡转臂的推杆伸入

换位转臂叉的叉槽,一螺栓横向穿过推杆,螺栓两端的轴承恰进

入转臂叉叉槽侧壁的长孔并与该长孔成滚动配合,换挡转臂的

末端轴颈铰接于换挡弯臂的一臂端,该换挡弯臂的另一臂端以

球铰链连接于换挡拉杆的首端,换挡转臂的末端铰接于换位拉

杆的前端;本实用新型将变速操纵杆的平移和转动操作经三维

立体空间传动件传递到位于远距离的变速器,换挡精确、可靠。

<REC>

<申请号>=CN96200355.7

<名称>=立体机械停车库用的汽车取出机

<申请（专利权）人>=北京市北方惠利技术公司

<发明（设计）人>=彭淑巍;田鑫;王京松;董京辉

<申请日>=1996.01.09

<地址>=100856北京市复兴路83号院专修楼528号

<摘要>=

本实用新型属于立体机械停车库用的汽车取出

机，它包括减速机201，传动件及一对钩取装置。一

对钩取装置安装在传动轴的两端，它包括安装在传动

轴上的推动轮205，一端与推动轮相连的连杆206，

挡轮216，与连杆另一端连接的移动体及移动轨道

213。钩杆的直线运动和旋转运动使钩杆的钩头去

钩合拉动车盘上的挂钩完成取出汽车的动作。该取

出机结构简单，动作可靠，故障少且容易诊断和排

除。

<REC>

<申请号>=CN03251165.5

<名称>=多功能电动自行车

<申请（专利权）人>=潘炳强

<发明（设计）人>=潘炳强

<申请日>=2003.05.19

<地址>=530421广西壮族自治区宾阳县中华镇三军村委堡村8号

<摘要>=一种可作二轮代步，三轮载重，能收割稻麦，能

当小船在水中使用，能做滑雪机用的多功能电动自行车。它是

在大梁，支板机构总成和行车架机构总成通过各种联接机件联

接后，和前控机构(现有技术)构成一架多功能电动自行车(如图

示)，在此形态上：①在左右行车架上安装一对托板，该车可在

雪地滑行。②拆下支板定位螺丝钉、座鞍、脚踏机构，安装上

割刀、机械夹、该车可收割稻麦。③将左行车架、上主支板、

副支板、大梁及前控机构同时右转90度，将右行车架上翻起

锁定，该车变成二轮电动自行车。④拆下支板螺丝钉，座鞍、

脚踏机构，并将前控机构和电机向上翻起与锁定，再将副支板

全部向两边打开并与上主支板同时右转90度，左右行车架向

上翻起90度并固定，在电机传动轴上安装叶轮，将橡皮袋充

气，该车能在水面当小船用。

<REC>

<申请号>=CN97231931.X

<名称>=载重汽车油气两用自控装置

<申请（专利权）人>=杨塽;杨玉华

<发明（设计）人>=杨塽;杨玉华

<申请日>=1997.12.31

<地址>=454000河南省焦作市花园南街3－16号

<摘要>=本实用新型是一种载重汽车油气两用自控装置,

适用于汽车和内燃机,特别适用于载重汽车。该装置包括油路和

气路两部分,气路部分由高压气瓶、减压阀、配气装置、阻尼装

置和油气两用化油器底座串联而成。高压气瓶两只为一组,根据

车型决定气瓶组数,气瓶装在车厢之下,大梁之上的附梁上。气

路以煤矿瓦斯为燃料,瓦斯能充分燃烧,减少环境污染,延长发动

机寿命,也可油气混合使用,操作方便。

<REC>

<申请号>=CN02271355.7

<名称>=小轿车右后门自动开、关及尾箱开锁装置

<申请（专利权）人>=浩通电子实业（番禺）有限公司

<发明（设计）人>=朱维樑

<申请日>=2002.06.27

<地址>=528200广东省番禺区石基镇傍江东村傍雁路东侧

<摘要>=本实用新型涉及一种小轿车右后门自动开、关及

尾箱开锁装置。其特征是它包括右后门开、关装置和尾箱开锁

装置，它们通过左轴承板(7)连接在一起；前者包括滑柄(4)、转

轴(10)、旋臂(17)、推力杆(20)、开锁推板(28)及开锁行程导向

板(27)、左右轴承板(7)和(14)、限位器(5)、受力板(33)、开锁转

臂(29)、钢丝拉板(30)等；后者包括手指柄(38)、柄支座(39)、

开锁软钢索(43)及其圆扎头等。其优点是不破坏原有车辆结构；

手控转轴，隐蔽装于小轿车前排司、乘人员座椅下，不防碍座

椅前后滑动；操纵手柄前后可调，司机的操作不需弯腰，开关

门方便。

<REC>

<申请号>=CN95216821.9

<名称>=汽车途中更换轮胎自动击发电扳机

<申请（专利权）人>=丁心河

<发明（设计）人>=丁心河

<申请日>=1995.08.18

<地址>=364000福建省龙岩市中山东路28号

<摘要>=

本实用新型公开了一种汽车途中更换轮胎自动

击发电扳机，它由电机、飞锤体、冲击销、扳轴、手柄和

拉杆组成，拉杆前端设有距离圈，能拉住相邻处冲击

销后端的拉板使其销头缩回飞锤体内，在拉杆另一侧

的飞锤体径向上开个孔，内装离心挂钩，能钩住拉杆

前端的距离圈，而此时距离圈挂住冲击销后端的拉板

使冲击销的销头缩回飞锤体内，离心挂钩内设有限制

其离开飞锤体内的限位销及能使其回位的弹性回位

圈，因而本实用新型使用方便。

<REC>

<申请号>=CN98239577.9

<名称>=汽车车门电动开关装置

<申请（专利权）人>=贾春义

<发明（设计）人>=贾春义

<申请日>=1998.12.02

<地址>=150046黑龙江省哈尔滨市动力区旭升街57号二单元5楼1号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车车门电动开关装置,它

包括动力驱动、连接传动、支座拐臂等三部分:第一部分设计采

用设置于车门5上的电机4及电机座32、以及电机轴上设置的

主动齿轮26及与其啮合的大、小齿轮28和29;第二部分设计

采用螺纹轴33及通过内螺纹与其配合动作并可在滑道槽48内

滑动的滑块10的连接传动结构;第三部分设计采用支座15及其

中部设置的伸缩机构,以及支座15右端铰接的拐臂11,本技术

具有结构简单,体积小,便于安装,使用寿命长,不占用车内可用

空间,操作灵活方便,平稳安全,不夹人,造价低等特点。

<REC>

<申请号>=CN99231493.3

<名称>=汽车摆正器

<申请（专利权）人>=马耀甡

<发明（设计）人>=马耀甡

<申请日>=1999.04.29

<地址>=610073四川省成都市青华路46号成都汽车保修机械厂宿舍12幢1单元10号

<摘要>=本实用新型提供一种汽车摆正器,由中心线重合

的前、后轴平台组成,前轴平台包括前支架,可分别沿平台中心

线垂直方向移动的前移动板和前扩架。后轴平台包括后支架,

可分别沿平台中心线垂直方向移动的后移动架和后扩架,及位

于后移动架和后扩架之间,可沿后移动架中心线摆动的转盘。使

用时,汽车前、后轮分别仃在前移动板和转盘上,在前、后扩架

的推动下,使汽车纵向中心线重合于平台中心线,汽车便被摆

正。专用于汽车前照灯检测。

<REC>

<申请号>=CN99246301.7

<名称>=具有自救和防离析功能的搅运车

<申请（专利权）人>=张光甫

<发明（设计）人>=张光甫

<申请日>=1999.09.30

<地址>=471000河南省洛阳市邙岭路35号中建二局洛阳建机厂

<摘要>=本实用新型公开了一种具有自救和防离析功能

的搅运车,它是在通用的搅运车上的液压传动装置和减速机之

间设置一自救装置,并在辊筒内设置三组搅拌板,自救装置包括

箱体、轴Ⅰ、轴Ⅱ以及齿轮Ⅰ、齿轮Ⅱ、拉杆,轴Ⅰ和轴Ⅱ分别

通过两个轴承固定在箱体上,齿轮Ⅰ固定在轴Ⅰ上,齿轮Ⅱ设置

在轴Ⅱ上,轴Ⅰ的左端通过一齿套与液压传动装置的马达相连

接,右端与减速机相连接,它可防止混凝土离析和避免混凝土凝

固于辊筒内,从而达到挽救设备之目的。

<REC>

<申请号>=CN03200408.7

<名称>=一种穿桩训练车用的交流电动供电装置

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=钟延炯

<申请日>=2003.01.08

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=本实用新型属于交通机械领域，特别涉及一种适

合培训驾驶员用的穿桩训练车的交流电动供电装置。其特征在

于本交流电动供电装置由交流电机—变速箱机组和供电电缆

自动伸缩机构两部分组成；交流电机—变速箱机组包括三相交

流电动机1、皮带轮2、皮带轮4、三角皮带3及汽车变速箱5、

输出轴6；供电电缆自动伸缩机构包括滑轮11、固定筒12、横

梁13、钢丝绳14、滑轮组15、重物16、旋转轴17、轴承18、

小圆筒19、支撑架20、穿桩车21、塑料管22、圆环23、供电

电缆24、双滑轮25、导向夹板26、滑轮27、旋转筒28、轴承

29。本实用新型由于采用了交流供电方式，所以汽车行驶过程

中无污染、无噪声、能耗低。

<REC>

<申请号>=CN99248000.0

<名称>=一种汽车轮胎检测器

<申请（专利权）人>=郭黎明

<发明（设计）人>=郭黎明

<申请日>=1999.12.02

<地址>=351200福建省仙游县解放中路372号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车轮胎检测器,这种检

测器的支架底座是固定在车辆刹车托盘防尘板上,支架与支架

底座内的弹簧顶柱相互嵌置在一起,弹簧顶柱和复位弹簧置于

弹簧座内,电极架是用绝缘材料制成的,调整螺钉延伸至防尘罩

外,支架上设有定位槽。这种汽车轮胎检测器可以实时地对各种

型号车辆的轮胎进行检测,在轮胎不正常时会产生报警动作。它

的安装更加方便、灵活,检测性能可靠,使用寿命长,调整容易。

<REC>

<申请号>=CN03255003.0

<名称>=旋转充气式车载遮阳棚

<申请（专利权）人>=肖小松

<发明（设计）人>=肖小松

<申请日>=2003.07.31

<地址>=430021湖北省武汉市常青花园17村32栋5单元501室

<摘要>=本实用新型是一种旋转充气式车载遮阳棚，属于

汽车配套用品。主要解决汽车露天长时间停放，在阳光暴晒下

存在的车内温度较高，再驾驶时需先降温而浪费时间、消耗汽

油的缺点。本实用新型包括气囊式遮阳罩、位于遮阳罩两侧边

且与遮阳罩相连或位于遮阳罩内的气流导向管、一端封闭的空

心轴、带有轴承或空心轴套的导气机构、带有操作控制器的电

器盒、其动作受电器盒控制的电机、防漏气机构和充排气泵，

其中，遮阳罩及气流导向管的一端与空心轴连接并通过气孔相

通，另一端封闭，空心轴的封闭端与电机连接，开口端与导气

机构的轴承或空心轴套密封连接并通过防漏气机构与充排气

泵连接，空心轴安装在汽车保险杠或后备箱内或车顶上。本实

用新型结构简单、使用方便，能够遮挡阳光的直接照射，使车

内的温度在达到吸散热平衡点后不再继续升高。

<REC>

<申请号>=CN02280711.X

<名称>=汽车制动衬片光削机

<申请（专利权）人>=杨希洪

<发明（设计）人>=杨希洪

<申请日>=2002.10.24

<地址>=115001辽宁省营口市南园邮电支局93号信箱

<摘要>=汽车制动衬片光削机，主轴紧配合装在底座中部

轴孔中。立梃装在底座一端，电力系统及减速装置在底座另一

端。走刀杆装在上下走刀杠支架上。走刀杠与走刀丝杠由连接

杆活动连接。走刀杠上装有均布8个拨杆的走刀丝杠丝母。装

有进刀手柄和刀头的走刀支架装在走刀杠上。走刀滑板装在上

下走刀支架上。提刀电机与提刀杆、链条式传动机构中的小齿

轮依次活动连接。工作转盘经轴承装在主轴上部。拨杆器下端

固定在工作转盘上。拨杆器上部横板与拨杆在同一水平线上，

工作转盘上装有工件定位螺丝。该机优点是，体积小、重量轻。

衬片定位系统完整，加工精度高，走刀量、吃力量大，加工速

度快。加工车型多，可光削大型车的制动衬片。

<REC>

<申请号>=CN96234018.9

<名称>=便于装卸的散装水泥仓

<申请（专利权）人>=张建平

<发明（设计）人>=张建平;袁军

<申请日>=1996.01.06

<地址>=334506江西省铅山县永平铜矿影剧院

<摘要>=本实用

新型便于装卸的散装

水泥仓由承料仓(3)、底

架(4)、着地撑脚(6)、

固定撑杆(5)等构成。装

运水泥时，由撑杆(5)将

整套装置支承在汽车

车厢板上，运至工地时，

调节升降底座(15)使撑

杆(5)脱离支承，同时翻

转着地撑脚并紧固后

撑地。该散装水泥仓结构简单、调节方便、经久耐用、站立稳

定、操作和维护都较容易，特别是装卸汽车很为方便，免除了专

用水泥槽罐车的昂贵投资，将对散装水泥化的推广起积极作

用。

<REC>

<申请号>=CN00266103.9

<名称>=水旱稻麦联合收割机

<申请（专利权）人>=刘已现

<发明（设计）人>=刘已现

<申请日>=2000.12.26

<地址>=423301湖南省永兴县马田镇农机公司

<摘要>=一种水旱稻麦联合收割机,包括有收割脱粒装

置、行走机构、动力装置以及动力换档和离合装置。其行走机

构由圆形钢管固定在左右两侧的链条构成的简易履带、前轮和

后轮组成,按钢管的间隙在前轮和后轮的外围上均布有由两个

锥形柱组成的啮合结构,还在行走机构的下部设有船体;在收割

机的尾部设有用于控制转弯的方向托盘,收割机的方向盘中轴

底部装有齿轮,齿轮与置于连杆端部的齿条啮合,连杆的另一端

与方向托盘的中轴支架相连。本实用新型集收割、脱粒于一体,

重量轻、体积小,可有效地解决在田间作业时阻力大、易下陷、

打滑和难以转弯的现象。

<REC>

<申请号>=CN03227253.7

<名称>=汽车用双向调整制动间隙的制动钳

<申请（专利权）人>=姚爱中

<发明（设计）人>=姚爱中

<申请日>=2003.03.25

<地址>=412200湖南省株洲市田心解放一村6栋401号

<摘要>=汽车用双向调整制动间隙的制动钳，它通用于各

型汽车的盘式制动器，它由壳体、活塞等组成，其特征是活塞

内有一盲孔，其内有套管包装的自调系统，依靠回位簧片进行

制动间隙的调控。其优点是能双向调整制动间隙，无论该间隙

是小于还是大于规定值，都能一次调整到位，从而显著改善汽

车之运行性能，增加乘坐者舒适感和安全感，简化车辆的维护

保养工作。

<REC>

<申请号>=CN97244913.2

<名称>=带同步器的重型汽车变速箱

<申请（专利权）人>=中国重型汽车集团公司济南齿轮厂

<发明（设计）人>=刘庆广;宋述省

<申请日>=1997.11.26

<地址>=250031山东省济南市天桥区西工商河路13号

<摘要>=本实用新型提供一种带同步器的重型汽车变速

箱,其结构是由箱体、第一轴、中间轴、第二轴、齿轮、二轴一

档倒档啮合器、二三档同步器、四五档同步器构成,二轴一档倒

档啮合器、二三档同步器、四五档同步器固定在第二轴上齿轮

分别固定在第一轴、第二轴和中间轴上,该重型汽车变速箱和现

有技术相比,具有设计合理、结构简单、操作方便、换档无噪音、

能提高变速箱的使用寿命等特点,因而,具有很好的推广使用价

值。

<REC>

<申请号>=CN02228675.6

<名称>=一种柴油车用电熄火控制器

<申请（专利权）人>=十堰市正发汽车零部件有限公司

<发明（设计）人>=樊冠生

<申请日>=2002.03.15

<地址>=442003湖北省十堰市正发汽车零部件有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种柴油车用电熄火控制器。包

括由外壳、电机支架、电机、小齿轮、大齿轮、轴套、轴承、

7字形拉杆、滑动板、晶体管线路板总成、电源线束、插接件

和底板组成。晶体管电路板总成的汽车点火开关K1串联二极

管V1，并联电阻电路R1、R2、R3，R1接入三极管V2的基

极，R3接入三极管V3的基极；三极管V2、V3串联电机工作

电路，在工作电路主电路上串联一个PTC自动恢复保险丝，电

机M的一端接入三极管V2、V3之间，另一端接一微动开关

K2，微动开关K2动触头可以与触点3、4连接，触点3、4各

与工作电路两端连接。

<REC>

<申请号>=CN02239974.7

<名称>=养殖用充气系统

<申请（专利权）人>=李森墉;林水木

<发明（设计）人>=李森墉;林水木

<申请日>=2002.06.14

<地址>=中国台湾

<摘要>=养殖用充气系统。包含了水气混合泵与旋转架。

旋转架包含了基架，导轮结构、浮体与圆环载架。圆环载架为

一圆环。水气混合泵则安装在圆环载架的锁固支架上并可调整

位置水气混合泵喷水的方向则是与调整位置方向垂直。装在水

气混合泵两侧的浮体的浮力在于抵消或降低水气混合泵的重

量，以减少圆环载架的受力及它与导轮结构间的摩擦力。数个

导轮结构则在于引导圆环载架的运动，使的绕着圆环的圆心转

动。当水气混合泵喷水时，其反作用力使圆环载架在导轮的引

导下，绕着圆环载架的圆心点转动。

<REC>

<申请号>=CN200520125265.0

<名称>=抽拉式客车蓄电池托架总成

<申请（专利权）人>=中国重型汽车集团有限公司

<发明（设计）人>=王卫

<申请日>=2005.12.02

<地址>=250031山东省济南市无影山中路53号

<摘要>=本实用新型涉及一种抽拉式客车蓄电池托架总

成。主要由蓄电池固定板、蓄电池托架和导向架组成，其中，

蓄电池固定板焊接在蓄电池托架上，蓄电池托架与导向架通过

轴承连接并固定在客车骨架上。蓄电池托架由蓄电池固定板、

限位螺栓、托架横向槽形梁、固定板、托架横梁组成，并分别

焊接在托板上，形成蓄电池托架焊合；导向架是由限位板焊接

在导向架纵向槽形梁上表面，轴承焊接在导向架纵向槽形梁内

侧，形成导向架焊合；将蓄电池托架上焊有螺栓，并在导向架

上两端分别焊有四个限位角铁，以起到抽拉蓄电池托架焊合时

有限位作用。使用本实用新型安装、更换沉重的蓄电池更方便、

快捷。

<REC>

<申请号>=CN91233400.2

<名称>=整体钢管汽车桥壳成型制造设备

<申请（专利权）人>=王显东;边都

<发明（设计）人>=王显东;边都

<申请日>=1991.12.31

<地址>=118000辽宁省丹东市振兴区振八街教育局1号楼618

<摘要>=整体钢管汽车桥壳成型制造设备，本实用新型涉

及的是采用整体钢管制造汽车后桥壳壳体的成型制

造专用设备。该设备由机体、动力头装置、桥壳成型

模具装置构成。在动力头装置上安装有楔锥杆和滚

压装置，模具装置安装于工作平台上。该设备的使用

和动作过程是：将开好细长条通孔的钢管置入膜具

中，然后用楔锥进行扩孔，扩孔后用回转压辊完成滚

压成型或用楔锥和成型芯模进行挤压成型。该设备

可简化桥壳制造的焊接工艺，提高产品质量和工作效

率，降低制造成本，减少设备投资。

<REC>

<申请号>=CN200620124261.5

<名称>=一种汽车高压射流动力装置

<申请（专利权）人>=于永德;

<发明（设计）人>=于永德

<申请日>=2006.06.30

<地址>=100041北京市石景山区杏石口甲2号北京佳民中学

<摘要>=本实用新型涉及一种靠叶轮与液体之间的流体动力作用来传递能量的汽车高压射流动力装置，其特征在于：由接水箱、动力盘、叶片、转动轴、高压喷嘴、高压水泵、储水箱、蓄电池组、传动箱、交流电机组成，结构简单，设计合理，无需改变汽车的任何结构，只需将本装置安装在原发动机的位子，因为用水或是其他无污染的液体做传动介质，水可以循环使用，电可以部分自偿，使汽车的能耗、对环境的污染、汽车的成本降到最低。

<REC>

<申请号>=CN92245245.8

<名称>=微型机械式立体车库

<申请（专利权）人>=刘崇宪

<发明（设计）人>=刘崇宪

<申请日>=1992.12.29

<地址>=100013北京市朝阳区和平街10区14楼3-6

<摘要>=本实用新型是一种新型的微型立体车库，它通过

吊杆可以在椭圆滑轨及回转齿圈的齿圈臂这两条轨

道上滑动而使吊篮上下运动使车辆进入或开出。此

外，传动中采用电磁制动减速器和手摇应急柄可使装

置在意外或停电的情况下不出危险和正常使用。该

装置与现有技术相比，具有空间小，结构简单安全，造

价低等优点。

<REC>

<申请号>=CN98240699.1

<名称>=一种汽车离合器自动开合执行机构

<申请（专利权）人>=刘靖

<发明（设计）人>=刘靖

<申请日>=1998.09.30

<地址>=264001山东省烟台市芝罘区葡萄山路43－10号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车离合器自动开合执

行机构,其特点是:离合器拉筋及其导套通过其导套固定圈固定

在执行机构壳体上,离合器拉筋探入执行机构壳体内并与一个

摇臂的一端铰接,固定在执行机构壳体上的微电机通过其减速

机构的输出轴与上述摇臂的另一端及另一个摇臂(弹簧摇臂)的

一端固定连接,弹簧摇臂的另一端与一个组合弹簧机构相连接,

减速机构的输出轴的一端设有一个传感器室。本实用新型结构

简单、成本低、动作精确可靠。

<REC>

<申请号>=CN02259718.2

<名称>=汽车风挡玻璃应急电热除霜器

<申请（专利权）人>=李新生

<发明（设计）人>=李新生

<申请日>=2002.09.25

<地址>=010070内蒙古自治区呼和浩特市2001信箱教育科

<摘要>=“汽车风挡玻璃应急电热除霜器”涉及汽车电器，

是关于对风挡玻璃的电热除霜装置，包括有底座和机芯外壳组

成的壳体部分、含叶片和电机的风扇转动部分、电热组件体部

分和控制电路部分，其主要功能是在冬季应急对汽车的风挡玻

璃进行除霜，使用时，将本除霜器吸置于风挡玻璃下的平台上，

把上面的电源引线插头插入点烟插座内，开机后马上就有热风

吹出，几分钟就可将结霜化掉，同时，可使驾驶室内的温度也

随之提升，整机造价不高，一次购入，长期使用，有备无患，

避免麻烦，拆装方便快捷，温度、风量和出口角度均可调整，

体积小，重量轻，成本低，12V、24V电压通用，自动转换，

发热功率高，具有良好的推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN96237083.5

<名称>=一种汽车自动升降旋转装置

<申请（专利权）人>=黄思海

<发明（设计）人>=黄思海;朱宇斌;谢馥鸿

<申请日>=1996.06.18

<地址>=529949广东省阳东县大八镇东风路53号

<摘要>=本实用新型提供一种汽车自动升降旋转装置，其

特征在于该装置主要由套筒

式油缸、转轴、蜗轮、蜗杆、

法兰、油压式支承脚、油泵、

油箱构成，内设油管的转轴安

装于中空活塞杆内，其上部装

有蜗轮和法兰。使用时将法

兰安装于汽车大梁下面，启动

油泵供油可使套筒式油缸升

高或降低将汽车抬起与降下，

通过启动蜗杆驱动装置又可

使已抬起的汽车转动。因此

使用本装置能有效解决汽车

打滑、凹坑以及原地转弯等

问题，更便于自行维修，本装置适合于各种汽车使用。

<REC>

<申请号>=CN98207432.8

<名称>=汽车油箱内盖电自动开闭装置

<申请（专利权）人>=陈建中

<发明（设计）人>=陈建中

<申请日>=1998.09.28

<地址>=100037北京市西城区阜成门外大街九号楼丁门七号

<摘要>=本实用新型为一种汽车油箱内盖电自动开闭装

置,它是由安装在驾驶室内的控制开关操作通过电机双向转动,

带动一带导向齿轮锥杆及其滑动连接螺旋顶丝,使安装在油箱

内口的环型固定油箱内口装置上的油箱内盖上下移动,可将油

箱内口打开或封闭,它能使人们在驾驶室内将汽车油箱内口开

启、关闭。

<REC>

<申请号>=CN03235650.1

<名称>=一种牵引式稻田旋耕机

<申请（专利权）人>=李水平

<发明（设计）人>=李水平

<申请日>=2003.02.25

<地址>=353000福建省南平市延平区慈荫巷慈荫庵释善悟转

<摘要>=本实用新型涉及农业机械技术领域，应用于稻田

耕地的翻松。它的旋转犁刀工作机构(15)安装在一微型船体尾

部两侧肋板(8)上的传动轴(13)上；传动轴(13)通过键槽(11)固定

一皮带轮(28)，此皮带轮(28)与小马力柴油机通过皮带(26)连接

而得到动力；柴油机安装在船体内的支架(9)上；一旱轮轴固定

在船体尾部的底面，两侧各套一旱轮(17)，用销子固定；船体

前头带一可升降和拆卸的旱轮(20)；牵引杠(1)插在船体头部固

定板座(3)的销孔上通过销子固定；解决了现有农业机械难于进

入深泥角水田和无法在山区小块田地作业的问题，具有结构简

单，轻便紧凑；水旱转换容易；造价低廉，便于推广；机身小

巧的特点。

<REC>

<申请号>=CN03236580.2

<名称>=汽车避震器上座缓冲结构

<申请（专利权）人>=李志昱

<发明（设计）人>=李志昱

<申请日>=2003.01.27

<地址>=台湾省芦洲市民族路30号3楼

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车避震器上座缓冲结

构，其于避震器上座的座板中央设一鱼眼孔，可容置一内设复

数阶梯面的缓冲胶垫，而该缓冲胶垫内可供容置一夹持鱼眼轴

承的上，下套盖，并以一盘盖压挚该上、下套盖及缓冲胶垫，

使之固定于座板的底面，且缓冲胶垫的外缘对盘盖形成一抵

顶，通过该鱼眼轴承直接套合固定于避震器减震筒的中心轴，

以于避震器与上座座板间形成缓冲，利用该鱼眼轴承承受该避

震器压缩冲击力，而避震器减震弹簧回弹的拉力，则可由该盘

盖阻挡吸收，以达到兼具上、下双向作用力的缓冲吸收效果，

可有效减少鱼眼轴承所受的冲击力，避免鱼眼轴承因此而产生

的损坏。

<REC>

<申请号>=CN00245613.3

<名称>=汽车不等速传动节能器

<申请（专利权）人>=王和平;王树全

<发明（设计）人>=王和平;王树全

<申请日>=2000.07.31

<地址>=100012北京市安定门外北苑一号院15号楼3－7

<摘要>=一种汽车不等速传动节能器,由从动轴、主动轴、

超越离合装置、滑动轮和拨叉机构组成,从动轴端部大阶梯轴颈

为超越离合器的内环,该从动轴装有从动轮,该从动轮的外齿与

套装于其外圆的滑动轮的内齿相啮合,该滑动轮的外圆有环槽

内装拨叉,主动轴连接主动轮,该主动轮最大阶梯内孔为超越离

合器的外环,其较小阶梯外圆有外齿牙与滑动轮的内齿牙相应

本实用新型节油,可实现半无极变速,减少废气排放,封闭式安装,

传动稳定,机械效率高。

<REC>

<申请号>=CN96217769.5

<名称>=拆装重型汽车轮胎12伏自动击发电扳机

<申请（专利权）人>=丁心河

<发明（设计）人>=丁心河

<申请日>=1996.07.18

<地址>=364000福建省龙岩市中山东路28号

<摘要>=本实用新型

公开了一种拆装重型汽车

轮胎12伏自动击发电扳机，

它包括电机、飞锤体、冲击

销、扳轴、手柄和拉杆，拉杆

前端设有距离圈，冲击销后

端设有拉板，拉杆的另一侧

径向上开有内装离心挂钩的径向孔，离心挂钩后部开有内装有

使其回位的回位弹簧的回位弹簧孔，限位销前端置于离心挂钩

的边凹槽内限制其脱离飞锤体，离心挂钩能钩住距离圈而距离

圈挂住相邻的冲击销后端的拉板使其销头缩回飞锤体，因而能

自动更换轮胎。

<REC>

<申请号>=CN99217453.8

<名称>=汽车不等速传动节能器

<申请（专利权）人>=郭建省;王树全

<发明（设计）人>=郭建省;王树全

<申请日>=1999.07.30

<地址>=100012北京市朝阳区安定门外北苑丙1号院6109宿舍

<摘要>=一种汽车不等速传动节能器,安装在前驱动车辆

的变速箱与驱动轮之间,主要由主动轮轴、同步轮盘、同步齿

套、半轴和拔叉机构组成;主动轮轴端部轴台的外圆上有凹槽内

装以弹簧支持的单向棘瓜,该棘爪与同步轮盘的内棘齿啮合;同

步齿套同时与主动轮轴的正齿轮和同步齿盘的同步轮相啮合,

该同步齿套外圆有环槽内装拔叉的拔爪;本实用新型通过特有

的单向输出功能,把车轮对于发动机的反牵引力切断,可达到明

显的节油效果,并减少发动机的被动磨损,延长其使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN95220951.9

<名称>=能量积累加速器

<申请（专利权）人>=屈文军

<发明（设计）人>=屈文军

<申请日>=1995.09.11

<地址>=076650河北省康保县满德堂乡李生保村

<摘要>=

一种汽车变速用能量积累加速器，由四个连系输

出轴的动轮绕定轮公转，同时也绕动力输入的齿轮公

转，且其绕定轮公转的速度方向和动力输入轮速度方

向相反，形成一个射线性能量积累加速器，它在某一

时刻积累的能量等于发动机所做的功。其调速控制

机构以内八边形轮套与滑轮的压力接触替代了已有

技术调速器的换挡过程，同时也替代了离合器。本实

用新型具有变速过程中牵引力不变，调速操作简化，

节约能源消耗，提高发动机效率等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420051414.9

<名称>=汽车风窗组合式自动遮阳器

<申请（专利权）人>=雷光坤

<发明（设计）人>=雷光坤;雷瑜

<申请日>=2004.04.20

<地址>=410002湖南省长沙市登隆街32号西702室

<摘要>=一件汽车风窗组合式自动遮阳器，由槽框、(遥)

线控电路、电驱动机构、电/(自)手动项卷布筒壳套分段或一根

圆柱形/一根圆柱形或锥形(弹性)卷布杆，分段可伸缩直线或前

窗折弯拉布杆，便换洗整块或分段可任设孔(块)遮布及与此前

四构件等形成传动链的传动轮绳(带)件，构成另设标志构件的

前、后窗A<SUB>1－4</SUB>及侧、顶窗

A<SUB>5</SUB>项；布框内边设附遮布附布

件、便附离于同形内侧一边侧、顶窗玻，构成

A<SUB>7</SUB>项；设便装拆端罩的卷布筒，

遮布拉出边的拉布杆件与固于侧窗玻上沿布块相接边便接、

离，构成A<SUB>6</SUB>项，只前两构件构成

各窗B<SUB>1</SUB>项；

B<SUB>2</SUB>项是各窗对边各装一可连、固

遮布拉出边的B<SUB>1</SUB>项；对边附纤粘

和布杆等一块遮布，分别构成B<SUB>3</SUB>

和B<SUB>4</SUB>项；这多项遮阳器优化组

合，能对以载人汽车为主的各有窗玻交通工具及建筑物窗玻实

现(A<SUB>1～7</SUB>项可遥、线控)全遮挡。

<REC>

<申请号>=CN03200236.X

<名称>=一种前进式划船桨传动装置

<申请（专利权）人>=孙璞

<发明（设计）人>=孙璞

<申请日>=2003.01.07

<地址>=102200北京市昌平郝庄家园9号楼1－5－2

<摘要>=本实用新型涉及一种前进式划船桨传动装置，其

特征在于该装置包括：齿轮箱、置于齿轮箱内的一对相互啮合

带齿轮轴的齿轮，支承齿轮箱的托架；两端分别挂在托架和齿

轮箱底一角设有的挂钩上的平衡弹簧，与齿轮轴的上端用键固

接的内桨杆，与另一齿轮轴的上端用键固接的外桨杆。本实用

新型具有安全性；划船人无需回头看路便掌握前进方向。趣味

性：改变倒退为前进，使人趣味升华，心旷神怡。省力性：靠

平衡弹簧实现平衡，节省划船人双臂的压力。

<REC>

<申请号>=CN200620028616.0

<名称>=校验汽车转向盘操纵力－转角检测仪的便携式检定装置

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=苏建;刘玉梅;许向国;苏丽俐;吴东风;房法成;潘洪达;张立斌;陈熔;何凤江;戴建国

<申请日>=2006.04.18

<地址>=130012吉林省长春市前进大街2699号

<摘要>=本实用新型涉及校验汽车检测设备的检定装置，

特别是一种校验汽车转向盘操纵力－转角检测仪的检定装置。

是由设置在一箱式壳体上的转角检定机构、设置在所述箱式壳

体底板上的锁定装置和操纵力检

定机构、与所述转角检定机构之光电编码器信号连接的XSN

系列智能计数器、与所述操纵力检定机构之标准测力传感器信

号连接的XST系列单输入通道数字式智能仪表组成。本实用

新型是将操纵力与转角的检定集成在同一个装置中，能够在适

当倾角的条件下检定受检仪器的转角精度，同时实现了对受检

仪器操纵力精度的双向检定。为汽车转向盘操纵力－转角检测

仪的精度检测提供了方便易行的检定装置。

<REC>

<申请号>=CN96230501.4

<名称>=一种改进的折叠式汽车底盘维修车

<申请（专利权）人>=林志雄

<发明（设计）人>=林志雄

<申请日>=1996.08.15

<地址>=363600福建省南靖县林业车队

<摘要>=一种改进的折叠

式汽车底盘维修车，其特征是

在车架底座下设有一个依次由

转轮支架、推拉传动杆、传动

摆杆和转向手柄构成的车轮转

向机构，转动转向手柄，可使传

动摆杆顺时针或逆时针转动，

并通过推拉传动杆分别带动四

个转轮支架控制前后小车轮同

步向左或右转向，此外，在工作

平台边框骨架上设有一个由丝杆，螺母摇柄，轴套构成的工作平

台调角度机构。本实用新型具有转向方便，工作平台可调角度，

使装拆汽车底盘总成时十分省力、准确和便捷。

<REC>

<申请号>=CN99232221.9

<名称>=汽车多功能惯性力自动滑行器

<申请（专利权）人>=廖多平

<发明（设计）人>=廖多平

<申请日>=1999.07.30

<地址>=402675重庆市潼南县双江镇田坝正街4号

<摘要>=本实用新型为一种配合汽车变速箱使用的滑行

器,用以简化变速换档操作扩大发动机动力的使用范围,节省燃

油,降低了车体磨损、使行车更安全。本设计由前主轴单元组合

体、后主轴单元组合体、正变速单元组合体及负变速单元组合

体构成整体,前连变速箱、后连传动系统具有座档、滑行、正变

速及负变速四个功能,座档与目前传动结构相同,滑行档不同离

合器,可充分利用惯性力滑动,正负变速档可以提高汽车档位二

倍,能使车速提高或减少30%,扩大动力使用范围。

<REC>

<申请号>=CN02253202.1

<名称>=柱面安全门的门框和零件构造

<申请（专利权）人>=朱唯争

<发明（设计）人>=朱唯争

<申请日>=2002.09.02

<地址>=300271天津市石化公司物装部监察科(朱苏文转交)

<摘要>=柱面安全门的门框和零件构造是对原柱面安全

门专利的补充，上下门框都是由槽形板、梯子梁和补片组成，

槽形板上有大圆孔，上下两个槽形板，利用大圆孔，从柱门上

下两端套住门，并被柱门上的两个环形楞阻挡，在大圆孔的边

缘和环形楞之间设轴承，上下门框就从上下两端固定了柱门的

位置，支撑着柱门，柱门能在大圆孔中旋转，使柱门上下端都

悬空，为安装抓捕工具提供了必要条件，而抓捕工具是保证安

全的最后手段，对四种抓捕工具作了创新设计，又提供了控制

电路。

<REC>

<申请号>=CN96202938.6

<名称>=立体自动停车库中传送汽车的专用装置

<申请（专利权）人>=北京市北方惠利技术公司

<发明（设计）人>=彭淑巍;田鑫;王京松;董京辉

<申请日>=1996.02.15

<地址>=100856北京市复兴路83号专修楼528号

<摘要>=

本实用新型属于立体自动停车库传送汽车的专

用装置。它包括升降机构，旋转机构，车盘，取出机构

及平移机构，本装置可以将汽车从底层直接送到各存

车层平台的停车位或从停车位送到底层，同时完成汽

车的调头，具有容易调头，容易实现自动化操作，存车

快，结构紧凑，故障少，易于维修等优点。

<REC>

<申请号>=CN96202476.7

<名称>=车辆原地调头装置

<申请（专利权）人>=买买提铁木尔

<发明（设计）人>=买买提铁木尔

<申请日>=1996.01.25

<地址>=838000新疆维吾尔自治区土鲁番市一中

<摘要>=本实用新型是用油压提升车辆原地调头的装置，

适合于难调头的场所

用，解决较狭窄的场所

车辆安全的调头问题，

本实用新型的主体是

油压机，主、副油压机上

的进出油管通过控制

阀门连接出吸油泵，主

油压机上的圆锥齿轮跟汽车传动轴上的圆锥齿轮相互啮合，靠

油压车轮离开地面，发动汽车靠啮合齿轮转到最大180°。使用

操作方便，省油、省时间、减少磨损。

<REC>

<申请号>=CN200620010041.X

<名称>=脚踏式折叠船

<申请（专利权）人>=邹大伟;

<发明（设计）人>=邹大伟

<申请日>=2006.09.18

<地址>=264200山东省威海市塔山中路85号506

<摘要>=本实用新型涉及休闲娱乐器械，具体地说是一种脚踏式折叠船，其特征是船板间由连接带相互连接，船体内设有支撑板，船体前端和后端分别设有连接套，连接套经若干个连接栓与船板相连接，船体后端的连接套上设有方向舵装置，船体中部设有凸起的动力箱体，脚踏装置中的转动轴经轴承与箱体相连接，转动轴上设有驱动拨齿，本实用新型使用时，经脚踏装置使转动轴旋转，转动轴上的驱动拨齿拨动水使船前进或后退，操作方向舵装置以控制方向，使用后，连接部件可以拆卸、船体可以进行折叠，具有拆卸、组装方便，携带方便等优点，该产品适用范围较广，可作为垂钓、娱乐、健身运动工具等。

<REC>

<申请号>=CN01247189.5

<名称>=汽车多功能滑行器自动离合装置

<申请（专利权）人>=廖多平

<发明（设计）人>=廖多平

<申请日>=2001.08.07

<地址>=402675重庆市潼南县双江镇田坝正街4号

<摘要>=本实用新型为一种配合汽车变速箱使用的滑行

器,用以简化变速换档操作,扩大发动机动力使用范围,节省燃油,

降低车体磨损,使行车更安全。本设计由前主轴单元组合体,后

主轴单元组合体,正负变速单元组合体与刹车制动组合体构成

整体,可安装于变速箱前后,

具有座档、滑行、正变速、负变速、刹车制动五种功能,座档与

目前传动结构相同,滑行档不用离合器,可充分利用惯性力滑行,

正负变速档可提高汽车档位两倍,扩大动力使用范围。刹车制动

功能档,能保证汽车任何时候刹车泵,能正常工作,保证汽车刹车

的安全性。

<REC>

<申请号>=CN200520035555.6

<名称>=板状式独轮手推车

<申请（专利权）人>=刘宇财

<发明（设计）人>=刘宇财

<申请日>=2005.09.23

<地址>=621000四川省绵阳市游仙区魏城镇红岩村2组

<摘要>=板状式独轮手推车，属手动车辆类。为解决现有

手推车堆放货物重心位置不合理、坡道行驶难控制而翻车的问

题。本车承载货物车体为板状式，独轮置于车板下方，独轮上

方处的车板呈下凹的弧形面；车板面有分布的中空格；整车装

单或双侧手动刹车装置。首先保证了货物重心处于独轮正上

方，使推车省力；同时解决了现有木制车难以实现的刹车功能；

中空格保证其轻便性；车板，连接条等均用钢材制作，整车结

实和易于维修。手推行驶、停放、刹车等操作简单。本独轮手

推车在窄道行驶的省力和稳定性、坡道行驶的可控性、整车的

轻便性以及材料耐久性等与现有手推车比有明显优越性。可广

泛用于农村窄道坡路的小批量运输。

<REC>

<申请号>=CN200620033763.7

<名称>=全封闭抗翻滚船

<申请（专利权）人>=赵君才

<发明（设计）人>=赵君才

<申请日>=2006.04.10

<地址>=610100四川省成都市818信箱11分箱

<摘要>=本实用新型公开了一种全封闭抗翻滚船，包括船

壳、船头、中间乘员舱和船尾，船尾设置有驾驶室，其特征在

于：所述船头、中间乘员舱和船尾均全封闭；所述船壳内表面

设置有至少6个钢圈，船壳与船头、中间乘员舱、船尾分别通

过至少2个钢圈连接；所述钢圈设置有轴承和刹车片；本实用

新型可以在任何剧烈风浪条件下使用(包括海啸)，不惧翻滚，

翻滚多次仍然正常使用，而且乘坐舒适；操作灵活、结构简单，

维修方便实用于各个领域；同时还可以作为救生船只使用，安

全性高，能抵御剧烈的风浪，抗翻滚；本实用新型无舵靠制动

叶轮转向。

<REC>

<申请号>=CN200720159750.9

<名称>=飞机牵引车驾驶室升降装置

<申请（专利权）人>=威海广泰空港设备股份有限公司

<发明（设计）人>=吴香明;宋协岭

<申请日>=2007.12.29

<地址>=264200山东省威海市环翠区古寨南路160号

<摘要>=本实用新型公开了一种飞机牵引车驾驶室升降装置，涉及航空地面设备。包括液压缸，其特征在于：导轨固定在车架上，升降机构框架与驾驶室刚性连接，液压缸通过销轴分别与车架和驾驶室铰接，上轴承座、下轴承座分别与升降机构框架刚性连接，上轴承座、下轴承座内设有直线轴承，直线轴承与导轨滑动连接；这种飞机牵引车驾驶室升降装置，采用两个固定导轨与直线轴承配合、液压驱动，可用于飞机牵引车驾驶室升降，使用灵活方便。

<REC>

<申请号>=CN200620045652.8

<名称>=圆编织机之梭船结构

<申请（专利权）人>=旭鑫塑料机械(上海)有限公司;

<发明（设计）人>=杨闵雄

<申请日>=2006.09.08

<地址>=201300上海市南汇工业园区汇成路601号A88幢

<摘要>=一种涉及圆编织机之梭船结构，尤指一种主要用于提升编织效率的将受推头融合于定位轮的设计装置。本实用新型是由梭船、轨道圈、轴承、滚轮、推梭器和设置于梭船尾端的受推头等部件组成，在梭壳设置至少六个凸出侧缘的定位滚轮，而由设置于梭船尾端的定位滚轮择一，令其为兼具受推的加高定位滚轮。主要解决受推头必须占用梭船尾端空间及必须于梭船的安装过程中，调整定位滚轮偏心状态等有关技术问题。本实用新型的优点是：用以解决先前技术的受推头必须占用梭船尾端空间的问题，且具有进一步缩短梭船长度及梭船易于安装的功效。

<REC>

<申请号>=CN200820071207.8

<名称>=铁路客车轴承自动控制注脂设备

<申请（专利权）人>=长春轨道客车装备有限责任公司

<发明（设计）人>=董恒;赵世永;李艳蓉;丛林峰;王力

<申请日>=2008.01.04

<地址>=130052吉林省长春市青荫路435号

<摘要>=本实用新型涉及一种铁路客车轴承自动控制注脂设备，属于铁路厂、段维修客车轴承组装后的注脂设备。机壳上方固定连接电控柜，贮油箱与机壳顶部固定连接，油泵电机位于机壳内部并与油泵固定连接，进油管一端与贮油箱连接，另一端与油泵连接，该油泵还经过阀门与出油管连接。优点在于：结构新颖，计量准确、可靠、安全适用。不仅用于铁路客车轴承自动注脂的专用设备，同时也可用作液体油脂注入任何容器的配套设备，可方便调整注脂量，以便适用不同规格的轴承。

<REC>

<申请号>=CN200620139573.3

<名称>=一种飞机维修机坞的电动升降机构

<申请（专利权）人>=刘罗静

<发明（设计）人>=刘罗静

<申请日>=2006.09.05

<地址>=100088北京市海淀区文慧园北路9号金典花园8号503

<摘要>=本实用新型公开了一种飞机维修机坞的电动升

降机构，包括电动螺杆、上关节轴承、下关节轴承，电动螺杆

固定在固定导架的下部，固定导架的上端通过上关节轴承连接

悬挂车轮组，悬挂车轮组连接在悬挂导轨上，移动导架通过下

关节轴承连接电动螺杆下部，移动导架和固定导架之间设有导

轮。本实用新型的升降机构中，设置的上下两只关节轴承分别

形成上、下部连接铰，因此，电动螺杆只承受移动导架的重力，

避免承受水平力，不容易弯曲和折断，延长了升降机构的使用

寿命；同时，本实用新型的升降机构使得操作平台能够平稳升

降，从而保证了飞机维修机坞能安全可靠的运行。

<REC>

<申请号>=CN00230126.1

<名称>=电磁缓速器

<申请（专利权）人>=王少华

<发明（设计）人>=王少华

<申请日>=2000.06.09

<地址>=433300湖北省监利县容城镇交通路83号县油厂

<摘要>=本实用新型涉及了一种机动车辆的电磁缓速器,

它包括产生磁场的定子部分和由磁场作用而产生涡电流的转

子部分,所述定子部分固定在汽车驱动桥轴承座的支架上,在定

子外壳上沿圆心均匀分布有偶数个产生磁场的磁极部分,所述

转子部分有与汽车传动轴连接的连接环,在连接环上固定有转

盘,转盘上固定有叶轮。本实用新型能满足于各类型车辆使用,

其制动力柔和、平稳、提高了车辆行驶的安全性和可靠性,延长

汽车制动系统和轮胎的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200820022795.6

<名称>=一种中型汽车用圆锥滚子轴承

<申请（专利权）人>=谭进军

<发明（设计）人>=谭进军;曹淑明;李秀莲

<申请日>=2008.05.21

<地址>=276300山东省沂南县鲁南轴承有限责任公司

<摘要>=本实用新型公开了一种中型汽车用圆锥滚子轴承，该圆锥滚子轴承包括内圈、外圈、滚子和保持架，所述轴承外圈滚道、轴承内圈滚道与轴承滚子都呈对数双曲线形状接触，所述轴承内圈与轴承外圈之间设有保持架。在不改变圆锥滚子轴承设计结构，不减少轴承额定负荷的前提下，过加大滚道面和滚子外径的凸度，合理选择凸度形状，这样既降低摩擦力矩，也减少了轴承在工作状态下因不可避免的内外圈不重合产生的应力集中，提高了轴承寿命。

<REC>

<申请号>=CN200720150790.7

<名称>=农用泵送搅拌运输车

<申请（专利权）人>=陈新盛

<发明（设计）人>=陈新盛

<申请日>=2007.09.18

<地址>=442000湖北省丹江口市六里坪镇狮子沟村2组11号

<摘要>=一种既能够运输货物，又能够远距离泵送灌溉水抗旱，远距离泵送并搅拌农药水打农药，远距离泵送并搅拌稀释可流动的粪或肥施肥，远距离泵排污、排水等远距离泵送并搅拌作业的农用泵送搅拌运输车。它是在农用运输车(三轮汽车、低速货车、拖拉机)的发动机V带轮上(发动机连接的传动轴前)连接泵V带轮及固定轴承，泵V带轮通过A型V带联接泵离合器V带轮，泵离合器V带轮其轴连接固定轴承及泵。泵V带轮(V带轮)通过A型V带联接搅拌离合器V带轮，搅拌离合器V带轮其轴连接固定轴承及液压泵(空压机)。液压泵(空压机)连接车箱内放置或紧固的搅拌筒其上的液压马达(气马达)。搅拌筒外连接方形框架，方形框架后侧面连接绕管架。

<REC>

<申请号>=CN03260347.9

<名称>=180度磨车装置

<申请（专利权）人>=李佩林

<发明（设计）人>=李佩林

<申请日>=2003.07.31

<地址>=165000黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区卫东街朝阳路47号楼5单元3号

<摘要>=本实用新型涉及一种180度磨车装置，属汽车机

械传动设备技术领域，为解决汽车磨车难的问题而设计，180

度磨车装置由减速箱、传动杆、小伞形齿轮、大伞形齿轮、丝

杆、上下套卡、前横梁构成的起落装置和由磨车轮、方轴、外

套轴、内传杆、活节、轴承构成的磨车装置组成；起落装置中，

减速箱与传动杆联接，传动杆另一端与和大伞形齿轮啮合的小

伞形齿轮轴向固定联接，大伞形齿轮的内螺纹与丝杆相啮合，

定位丝杆的上下套卡固定在汽车的前横梁上；磨车装置中，丝

杆的下端安装有磨车轮，磨车轮固定在方轴上，方轴依次经轴

承、活节、内传杆、外套轴与减速箱联接。本实用新型可用于

轿车在原地完成180度磨车，具有磨车快、省油、减少空气污

染的有益效果和优点。

<REC>

<申请号>=CN01200193.7

<名称>=移动式发电机动力传动装置

<申请（专利权）人>=徐维德

<发明（设计）人>=徐维德

<申请日>=2001.01.11

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型是指一种移动式发电机动力传动装

置,主要是由动力机构、变速机构、控制机构、发电机构所组合

而成,发电机构的动力来源由车辆的引擎所提供,利用车厢内设

置的控制机构上所设的离合器杆、副排档杆,及控制变速机构上

所设的副变速箱连设一副传动轴带动发电机构,而得以控制该

发电机构的启动、运转,且控制机构上设置加油把手,配合控制

一辅助加油泵,更可稳定动力机构的运转速度,调节发电机发电

功率,构成移动式发电机动力传动结构。

<REC>

<申请号>=CN200620051576.1

<名称>=转页式水力发电船

<申请（专利权）人>=朱晴平;

<发明（设计）人>=朱晴平

<申请日>=2006.07.04

<地址>=413500湖南省益阳市安化县电力局

<摘要>=本实用新型公开了一种投资成本少的转页式水力发电船，它包括船体[9]，船头及船尾分别设有固定锚桩[15]及绞盘[10]，其特征是船体[9]为双体式，两船体之间安装有水车[5]，水车轴通过轴承座[4]、变速器[3]与水轮发电机[2]连接，本实用新型能充分利用丰富的滩头水利资源及发电厂尾水资源，在水流速达5米/秒以上，便可建站发电，成本造价低(0.3万元～0.35万元/kw)，装拆简易，年利用小时高，既无土地淹没，又不存在移民安置问题。

<REC>

<申请号>=CN200820131126.2

<名称>=全自动海洋测流水力大型发电站

<申请（专利权）人>=陈仁多

<发明（设计）人>=陈  玺;葛建秋;陈仁多

<申请日>=2008.07.30

<地址>=325200浙江省瑞安市祥湖小区1幢1单元501室

<摘要>=一种全自动海洋测流水力大型发电站包括浮船(1)、水轮舱(3)、

发电机(11)；所述的浮船(1)底下设置水轮舱(3)并由立柱加强

连接浮船(1)，水轮舱(3)设置水轮机(16)并安装在转盘固定架

(13)托盘(20)上，水轮机(16)轴齿轮(14)与水轮轴(12)齿

轮(15)匹配，转盘固定架(13)安装连接转盘(17)，转盘固定架

(13)设置测流定向器(5)跟踪水流方向同时转换水轮机(16)捕

捉水能，使水轮机(16)不受水流限制进入正常运行，浮船(1)舱

内安装几十台甚至几百台发电机(11)。

<REC>

<申请号>=CN200520125259.5

<名称>=一种新型汽车半轴校直和检验装置

<申请（专利权）人>=中国重型汽车集团有限公司

<发明（设计）人>=韩俊栓;杜运鹏

<申请日>=2005.12.02

<地址>=250031山东省济南市无影山中路53号

<摘要>=本实用新型涉及一种新型汽车半轴校直和检验

装置，属于机械工具技术领域。它是由液压机液柱、框架、轴

承和垫板构成，框架固定在液压机液柱上，框架的底部装有轴

承。所述的框架呈金字塔型，其上部与液压机液柱相固定，且

随液压机液柱上下移动，框架底部两边的中段对应的装有四个

轴承。本实用新型工作时，将被校直半轴放在轴承上面进行转

动和纵向移动，用顶针检查，将半轴弯曲过大的位置朝上，然

后启动液压机液柱和框架一起下降，对半轴加压校正，重复操

作，直至半轴校直。本实用新型将汽车半轴的校直与检验在同

一工位上完成，

不仅结构简单，操作方便，而且大幅度地降低了劳动强度，提

高了生产效率。

<REC>

<申请号>=CN01210484.1

<名称>=船用挂机操向减重机构

<申请（专利权）人>=郑福祥

<发明（设计）人>=郑福祥

<申请日>=2001.02.09

<地址>=315101浙江省宁波东郊邱隘镇宁波海鸥挂机有限责任公司

<摘要>=一种船用挂机操向减重机构,船用挂机主要用于

近海、内江、湖泊等地的人工养殖和捕涝、运输作业等。现有

船用挂机都无减重机构,由动力和挂机自重产生的压力作用其

上,使其操向力增大,操作不灵活,影响了航行安全。现在船用挂

机上安装由转套与中间轴动配合,并固定在船体的机架上,而平

面轴承安装在转套内,并与中间轴连接组成的减重机构。由平面

轴承将原有的滑动摩擦改变成滚动摩擦,从而减少了操向时机

体自身重量产生的摩擦力,所以其操向灵活、省力并提高了航行

的安全可靠性。

<REC>

<申请号>=CN200520048236.9

<名称>=可逆转叶轮式增氧机

<申请（专利权）人>=余振谋;

<发明（设计）人>=余振谋

<申请日>=2005.12.29

<地址>=201700上海市青浦区青浦工业园区新达路1号

<摘要>=本实用新型涉及一种养殖或水处理用的增氧机，特别是一种可逆转叶轮式增氧机。所述可逆转叶轮式增氧机包括浮船，浮船上设有塑钢机架，塑钢机架上设有可逆转减速机，可逆转减速机与三相电机5连接，可逆转减速机上设有传动轴，传动轴通过轴承和活动接头与叶轮龙骨连接，叶轮龙骨上安装有可逆转叶片。由于设有可逆转减速器，可逆转减速器连有可逆转叶轮，实现了叶轮可正向或逆向的转动的功能，很好地适应了涨退潮引起的水流方向的变化，以符合使用环境的需要。

<REC>

<申请号>=CN98233171.1

<名称>=多功能汽车清洗抛光机

<申请（专利权）人>=关伟立

<发明（设计）人>=关伟立;关伟志;彭爱林;关宇峰

<申请日>=1998.11.20

<地址>=710068陕西省西安市含光路38号西安体育学院

<摘要>=多功能汽车清洗抛光机、主要由机头、刷子、异

形刷和抛光轮，套叠式拉杆手柄，供水装置组成。在操作过程

中，电动机带动刷子或抛光轮旋转，进行洗刷和抛光，启动小

水泵电源开关，小水泵将水吸入输水管，输水管的另一端出水

口设在机头前下方的减速器动力输出轮的中心孔内，刷子或抛

光轮装接在动力输出轮的定位连接柱上，水由输水管的管口喷

出后，经过动力输出轮中心孔，同时也经过刷子或抛光轮的中

心孔，喷洒向被清洗物。

<REC>

<申请号>=CN200520020530.9

<名称>=电控液压减速刹车装置

<申请（专利权）人>=黄贵明

<发明（设计）人>=黄贵明;黄莉

<申请日>=2005.03.28

<地址>=161046黑龙江省齐齐哈尔市碾子山银河里二栋62号

<摘要>=本实用新型公开了一种电控液压减速刹车装置，

它由中央减速桥、轮边减速器、电机、主减速齿、液压离合器、

半轴套管、半轴、动力输出轴管、差速器、半轴齿、差速行星

齿轮、差速行星齿轮轴、太阳齿轮、行星齿轮、行星轮轴、四

轮推动片、推动活塞、刹车齿圈、电控中央处理器、刹车压力

信号采集传感器、刹车抱死信号采集传感器、刹车压力缓压信

号传感器、发动机提速电磁阀、电机电磁开关、液压控制电磁

阀、液压供油主管路、刹车液压管路、吸油管路、液压泵构成；

由半轴带动轮边减速器工作，使左右车轮缓慢向反方向转动，

达到缩短刹车距离，排出车身侧滑现象，从而减少交通事故；

设计优化，结构合理，改造方便，安全可靠，适用于高中低档

轿车使用。

<REC>

<申请号>=CN200620077588.1

<名称>=汽车底盘测功器机械惯量装置

<申请（专利权）人>=南通常通测试设备有限公司;

<发明（设计）人>=史江平;严学明

<申请日>=2006.09.22

<地址>=226006江苏省南通市任港路66号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车底盘测功器机械惯量装置，有装在测功器两端输出轴上的一对轴承，该对轴承支承在汽车底盘测功器框架上，第一、第二飞轮分别装在测功器两端输出轴上，第一飞轮与联接盘联接，联接盘与膜片式半联轴器联接。本实用新型结构合理、简单，工作效果好。

<REC>

<申请号>=CN92229042.3

<名称>=自行轿车

<申请（专利权）人>=王希宏

<发明（设计）人>=王希宏

<申请日>=1992.07.31

<地址>=041000山西省临汾地区二轻供销公司

<摘要>=本实用新型为一种靠人力驱动的自行轿车，由车

壳体、车底盘、传动机构、转向机构、行车机构、刹车机

构和电器部分构成，其传动机构是由两套自行车传动

机构连在一条传动轴上组成的，转向机构采用拨叉式

结构，车轮用22型加宽幅条式三轮车车圈和加重轮

胎辐条，外加塑料防护盖，左后轮为主传动轮，刹车手

柄安装在方向盘左右，可随时刹车；全车用轻质材料

制作体积小，重量轻，是超微型轿车，驾驶灵活，转弯

半径小，可在自行车道上行驶。

<REC>

<申请号>=CN200620105594.3

<名称>=汽车紧急制动装置

<申请（专利权）人>=孙志明;

<发明（设计）人>=孙志明

<申请日>=2006.07.12

<地址>=132000吉林省吉林市船营区滨江花园12号楼5单元202室

<摘要>=汽车紧急制动装置，属于刹车装置技术领域。其特征在于活动制动臂顶部左端与油缸的活塞推杆配合连接，顶部右端与复位机构配合连接，活动制动臂底部配合设置防滑摩擦块，活动制动臂上安装轴承，通过轴承与连接轴转动配合。上述汽车紧急制动装置，结构简单、合理，安装简便，制动效果好。通过防滑摩擦块与地面的强压摩擦，能使车辆在更近的距离内停止前进，有效降低了交通事故的发生，且还具有支撑作用，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200620127347.3

<名称>=可自由转动的汽车轮毂盖

<申请（专利权）人>=范日升;

<发明（设计）人>=范日升

<申请日>=2006.08.10

<地址>=030006山西省太原市皇华馆35号2号楼1单元

<摘要>=可自由转动的汽车轮毂盖，属于汽车轮毂附件技术领域，主要技术特征是：在轮毂的安装螺栓上，通过螺母固定有底板，在底板的中央位置设置有水平轴，在水平轴上安装有轴承，在轴承的外环上安装有轴套，轴套与轮毂盖为一体；水平轴的外端安装有固定盖，在轴承的侧面与固定盖之间设有间隔套。本实用新型装配方便，牢固，安全，不易脱落；装配后螺栓不暴露在装饰盖外部，不影响汽车车轮的整体外观；由于轮毂盖安装在轴承的外环上，轮毂盖可以不随传动轴转动，可自由向前、向后转动，使汽车车轮有动感和立体感，使汽车整体外观看起来更加美观。

<REC>

<申请号>=CN200620156952.3

<名称>=汽车液压瞬间消除惯性安全装置

<申请（专利权）人>=陈从龙;

<发明（设计）人>=陈从龙

<申请日>=2006.10.13

<地址>=234125安徽省宿州市永镇乡大圩村

<摘要>=本实用新型汽车液压瞬间消除惯性安全装置，包括脚刹、离合、中连杆、座椅；活动片、弯曲杆、魔套、液压缸，其特征在于脚刹顺序连接轴拐、轴承、中连杆，中连杆分别与座椅、活动片、弯曲杆、魔套相连接，一旦发生紧急情况时，司机迅速踩脚刹，中连杆向前运动，瞬间托起扶手架、弯曲臂内弯，把司机固定在扶手架内，保证了司机安全。另一侧活动片的吊钩脱落，魔套瞬间滑落在驱动轮下，压住液压缸，使液压油顺着油管挤向压舒缸，使压舒缸头顶起驱动轮，驱动脱离挡瓦，压舒缸挤挡住汽车的惯冲力，加之魔套的脚板后端设束轮夹板，夹住驱动轮转速，拉回惯性，其脚板前端设轮锁，锁住轮窝，使驱动轮停止运动，消除剩余的惯冲力。

<REC>

<申请号>=CN200420020524.9

<名称>=无持架超高速低噪声航空飞机轴承

<申请（专利权）人>=张富生

<发明（设计）人>=张富生

<申请日>=2004.03.01

<地址>=313009浙江省湖州市南浔马介港河东57号203室

<摘要>=为了解决航空发动机因高速运转而造成发动机

过热、损坏，本实用新型提供一种无持架超高速低噪声航空飞

机轴承，其是在轴承的内圈和外圈之间，等距离放置滚珠，每

两个相邻滚珠之间再放置一个直径小的长滚柱，滚柱的直径相

等于或稍大于两个相邻滚珠的外圆之间距离，滚柱的外圆与两

个相邻滚珠浮动接触，滚珠外圆与外圈、内圈之间为纯滚动接

触，滚珠被外圈和内圈夹在中间定位，滚柱被两个相邻滚珠夹

在中间，并由防尘固定盖定位，固定盖盖封外圈和内圈的两边；

优点是，滚珠在轴承内、外圈之间的运动，完全是滚动，消除

了与保持架之间非滚动摩擦，因而大大提高了轴承的转动速

度，延长了轴承的使用寿命，降低了噪声。

<REC>

<申请号>=CN200720049531.5

<名称>=货车活动式车厢

<申请（专利权）人>=谢华

<发明（设计）人>=陈金山

<申请日>=2007.03.23

<地址>=523000广东省东莞市东城莞温路塘边头段北区一巷5号

<摘要>=本实用新型涉及货车活动式车厢，厢体包括支柱、横梁、顶板，支柱至少有四根，横梁固定于支柱之间，顶板固定于支柱上方，厢体还包括有后门、至少一个侧门，厢体的侧面的支柱之间固定有第一滑轨，厢体的后部的支柱之间固定有第二滑轨，侧门、后门的侧面上部分别固定有轴承，侧门的轴承卡设于第二滑轨内，后门的轴承卡设于第一滑轨内；所述的侧门、后门上安装有手柄，手柄通过连杆分别连接栓轴，支柱上开设有与栓轴对应的锁定孔；通过安装有多个活动门，使车厢在装载、移动货物时非常方便，另外，活动门与厢体之间采用轴承与滑轨配合的方式，即活动门在打开之后可以沿滑轨收合起来，非常方便，同时也具有生产成本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN200520028574.6

<名称>=汽车驾驶仿真训练器接触式操纵力感发生器

<申请（专利权）人>=李椒良

<发明（设计）人>=李椒良

<申请日>=2005.04.27

<地址>=317500浙江省温岭市肖中路35号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车驾驶仿真训练器接触

式操纵力感发生器，属于汽车驾驶仿真教学器具的部件。可调

节支架1与基座底板2固定连接，该基座底板与平面轴承3的

一面固定连接，该平面轴承3的另一面与可转动的上面板4固

定连接。优点在于：结构新颖，将操纵力感发生器垫在原来悬

空汽车驱动轮下，调整可调节支架距离，直至发生器与车胎接

触压力适当、汽车模拟器操纵力感适度时为止，届时即可对汽

车驾驶仿真训练器进行操作。有了汽车操纵力感发生器，就会

使汽车驾驶仿真操纵更加逼真，有助于提高训练效果。

<REC>

<申请号>=CN200720128212.3

<名称>=磁传动船

<申请（专利权）人>=刘新广

<发明（设计）人>=刘新广

<申请日>=2007.07.24

<地址>=100049北京市海淀区阜石路35号兰德华亭5号楼4单元501号

<摘要>=本实用新型在船的喷水推进器的叶轮外周固结一个似矩齿轮状的从动导磁环，在喷水推进器的管道外圆上固定磁浮轴承(或其它轴承)的内圈，在所述从动导磁环外隔间隙对应设置主动导磁环与径向充磁的瓦片形永磁块的主动组合环，在静止状态，瓦片形永磁块沿径向与从动导磁环的齿相对；所述主动组合环和轴承的外圈与非磁性圆筒联结，在非磁性圆筒外圆固定齿圈或传动轮，该齿圈或传动轮与驱动轴上的齿轮或传动轮构成传动副。主动组合环相对于从动导磁环转过一角度时，由于磁阻效应对从动导磁环产生驱动转矩，从而使喷水推进器的叶轮旋转。所述的磁悬浮及传动机构不传递振动、无摩擦、节能、无泄漏、环保。

<REC>

<申请号>=CN200720096140.9

<名称>=滑动式汽车车轮

<申请（专利权）人>=刘兴

<发明（设计）人>=刘兴

<申请日>=2007.05.29

<地址>=300181天津市河东区中山门东里3号楼4门501

<摘要>=本实用新型属于汽车车轮的改进，尤其涉及一种滑动式汽车车轮，由通过圆锥滚柱轴承套装在轴管或转向节轴上的轮毂和安装轮胎的轮辋组成，其特征是：所述轮毂外圆固定连接小轴承的内圈，小轴承的外圈通过支架与在同一平面内的大轴承内圈连接，大轴承外圈与轮辋的内壁固定连接。本实用新型的有益效果：它改变原来的纯滚动传动方式变为滚动加滑动的传动方式，将车轴的转动力臂延长至车轮的轮辋外缘，使驱动作用在车轮上的扭矩变大，从而不必改变发动机输出功率就可以大大提高其工作效率，增加速度、降低油耗。本设计方案将对汽车制造业提出新的启示，是生产概念汽车的一大创新。本方案的实施将可以大大提高汽车的运力，减少能耗，满足节能社会的需求。

<REC>

<申请号>=CN200720129900.1

<名称>=汽车用角转向器

<申请（专利权）人>=袁建新

<发明（设计）人>=刘灿元

<申请日>=2007.12.29

<地址>=214500江苏省靖江市木金寺桥北首靖江市法斯特车辆配件制造有限公司

<摘要>=本实用新型汽车用角转向器是由箱体、伞形齿轮、齿轮轴所组成，通过在齿轮轴上设置双层轴承，以及在双层轴承上设置压紧螺套的结构，可以彻底解决齿轮轴在受到较大扭矩冲击时所产生的轴向串动；同时采用了双口油封，也从根本上杜绝了该产品容易出现漏油的现象发生。本实用新型结构简单、安装方便、安全、可以大幅度地降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN00223782.2

<名称>=外径向臂货车转向架

<申请（专利权）人>=眉山车辆厂

<发明（设计）人>=肖颖;孙加明;王璞;林江;肖乾佑;周凌

<申请日>=2000.07.25

<地址>=620032四川省眉山县崇仁镇林江转

<摘要>=一种铁路货车径向转向架,包括一对侧架、一组轮

对和坐放各轮对的轴端上的径向装置以及安装于侧架和承载

鞍之间的弹性剪切垫,径向装置悬挂于两侧架外侧。以上结构可

减少轮缘磨耗,提高了运行安全性。

<REC>

<申请号>=CN200520059973.9

<名称>=汽车转向节用推力轴承

<申请（专利权）人>=郑继伟

<发明（设计）人>=郑继伟

<申请日>=2005.06.10

<地址>=515000广东省汕头市春梅里1/30号

<摘要>=一种汽车转向节用推力轴承，包括二至三个圈

体，圈体周围箍设有环形外罩，在每相邻两圈体的内环面交界

处，其中一个圈体设有环形凸缘，另一圈体设有环形缺口，环

形凸缘嵌在对应环形缺口中；环形外罩沿圆周方向

展开后的截面形状呈直角状，在座圈和环形外罩之间夹设有由

钢片和橡胶片复合成一体的弹性垫圈。本实用新型的轴承能减

轻圈体之间、座圈和环形外罩之间的磨损，使轴承更加坚固耐

用，延长使用寿命，确保在车辆行驶过程中无阻滞、不散套。

<REC>

<申请号>=CN200420088762.3

<名称>=汽车方向盘辅助转向器

<申请（专利权）人>=麦洪伦

<发明（设计）人>=麦洪伦

<申请日>=2004.09.29

<地址>=528311广东省顺德市北滘镇莘村管理区第十三村民小组

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车方向盘辅助转向器，

包括旋转旋转端盖(1)、轴承(2)，其特征是：还包括一顶部带主

轴(8)的主体(9)、弧形单边夹箍(6)，轴承(2)装在旋转端盖(1)的

下部，其内圈紧固在主体(3)所带的主轴(8)上；主体(3)的下部

设弧形凹口(9)，弧形单边夹箍(6)与主体(3)可装拆式连接，并

与所述的凹口(9)形成一个夹箍。本实用新型的主轴直接设在主

体上，弧形单边夹箍与主体可装拆式连接，并与主体下部所设

凹口形成一个夹箍。使本实用新型形成一个立式结构，结构变

得紧凑，从而大大地减少了体积。本实用新型预先利用插销的

将主体和夹箍的一端连接，当安装本实用新型在方向盘上时，

使用安装简便。

<REC>

<申请号>=CN200820055904.4

<名称>=用于汽车无级变速箱上的轴承

<申请（专利权）人>=吴美忠

<发明（设计）人>=吴美忠

<申请日>=2008.03.04

<地址>=322000浙江省义乌市工人西路109号

<摘要>=本实用新型公开了用于汽车无极变速箱上的轴承，解决了现有变速箱上轴承的额定载荷小、使用寿命短、可靠性差、内圈在工作一段时间后会出现疲劳性剥落的问题。采取的技术措施：一种用于汽车变速箱上的轴承，包括外圈、内圈、设于外圈与内圈之间的滚珠，以及用于保持滚珠的保持架，所述内圈、外圈上设有滚珠沟道，其特征在于在内圈滚珠沟道两个边缘上设有沿内圈轴向向外延伸的环状内圈凸缘。在外圈沟道两个边缘上也可以设有沿其轴向向外延伸的环状外圈凸缘，同样可提高外圈的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200720034537.5

<名称>=一种汽车车灯软轴调光装置

<申请（专利权）人>=江苏彤明车灯有限公司

<发明（设计）人>=王建坤;吴中华

<申请日>=2007.02.15

<地址>=212323江苏省丹阳市界牌镇东头港工业区

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车车灯软轴调光装置，包括调节螺杆、方卡件、自攻螺丝、轴承压盖、轴承、轴承底座和后壳，其特征在于所述调节螺杆外固接一软轴，所述软轴引出并固定到设计所需的调光部位，所述软轴的一端固接有一调节柱头。本实用新型具有以下优点：通过软轴的长度控制，能够较好的弥补调节部位固定在一个地方的缺陷，从而解决了实际空间不足，导致无法设计调光部位的问题；并且配合采用了轴承固定在调节螺杆上，可以减少它与灯具后壳的磨擦，使调节更轻松灵活，也不会受工作环境和车身颠簸的影响，反射镜在灯体内不容易松动，更不会出现反射镜脱落等情况。

<REC>

<申请号>=CN200820223329.4

<名称>=汽车自备节能清洗装置

<申请（专利权）人>=邱祥凯

<发明（设计）人>=邱祥凯

<申请日>=2008.12.11

<地址>=610081四川省成都市西一环路北二段39幢2门邱祥凯

<摘要>=一种汽车自备节能清洗装置，包括汽车，洗车刷外壳两端安装有轴承，

其一端安装有带电机的轴，并与洗车刷的轴连接，外壳一端连接有空心把杆，

其空心把杆上装有喷水电机开关和洗车刷电机开关，并将水管和电线置于空

心把杆内，在外壳两边内侧安有活动胶片。本实用新型操作简单方便，适合

车主随车自备自用，有效的解决了经济发展中的这三大难题，降低了现有的

高压洗车场、站必备的前置条件和要求，解决城市的洗车场、站少的难题。

通过调研和论证，现有的高压水枪洗车所耗费的水资源是本装置的1∶50，有

一定的经济和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200720083110.4

<名称>=可回收能量的汽车减振装置

<申请（专利权）人>=刘飞

<发明（设计）人>=刘飞

<申请日>=2007.01.08

<地址>=430223湖北省武汉市东湖高新开发区关山大道489号华夏学院机械与汽车工程系1052班

<摘要>=本实用新型公开了一种可回收能量的汽车减振装置，由活动杆、筒罩、单向轴承、动力输入齿轮、齿轮箱和发电机组成，在活动杆的一端设有下支撑，与汽车的摆臂连接，在筒罩的一端设有上支撑，与汽车的大梁连接，在汽车行驶中，活动杆连续不断在筒罩中伸出和收缩，这个力就可作为活动杆伸出的阻力，从而达到减振的效果，同时带动齿轮箱内齿轮的转动、增速，将减振过程中产生的机械能转化为电能，用于照明等汽车内用电。本实用新型结构简单，维修方便，有利于汽车的节能。

<REC>

<申请号>=CN200620086707.X

<名称>=利用汽车后桥主被动锥齿轮组合制造的减速机

<申请（专利权）人>=闽西丰力粉碎机械有限公司;

<发明（设计）人>=张济华;郭彬仁;章仕亿

<申请日>=2006.06.30

<地址>=364000福建省龙岩市新罗区工业西路68号民营科技园

<摘要>=本实用新型公开了一种用于粉碎设备环辊磨配套的、利用汽车后桥主被动锥齿轮组合制造的减速机，它包括带主动锥齿轮15－3的主动轴承座总成15、带从动锥齿轮9的从动轴总成与从动轴承座总成、箱体7和上密封盖4等；主动轴与从动轴12均为简支结构；主动轴水平放置，从动轴12垂直放置，从动锥齿轮9在主动轴水平线以下，且齿面向上；其特征是：主动轴承座总成15是汽车后桥配件，从动锥齿轮9也是汽车后桥配件，它被固定在从动锥齿轮毂10上并与主动锥齿轮15－3啮合，轮毂10用加厚平键11固定在从动锥齿轮轴12上。这种减速机可通过粉碎机生产厂家自制，制作成本低，生产周期短，工作可靠，便于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200720093784.2

<名称>=载重汽车轮轴轴承清洗换油装置

<申请（专利权）人>=徐忠伟

<发明（设计）人>=盛少红;徐忠伟

<申请日>=2007.05.28

<地址>=130012吉林省长春市朝阳区卫星路22号

<摘要>=载重汽车轮轴轴承清洗换油装置，属于运输领域。由底座，固定在底座上的轴承转动清洗槽、配有上盖的轴承润滑油灌注槽及油泵组成。其中的轴承转动清洗槽内有转轴或转盘，转轴或转盘上有轴承固定卡，清洗槽上设有转轴或转盘转动手柄。轴承润滑油灌注槽为内径稍大于拟保养轴承直径的圆筒，圆筒底部有润滑油注入孔，润滑油注入孔经管路连接润滑油泵，上盖或盒体上端有排气孔。本实用新型的积极效果是：通过轴承在洗涤油中的转动，形成洗涤油对轴承的冲刷，完成轴承清洗工作。采用封闭注油槽注油，改变了手抹黄油的落后方式。消除了洗涤油和润滑油对人体的污染和侵蚀，节省了清洗用油，加快了轴承的清洗、换油速度，提高了轴承保养工作的效率。

<REC>

<申请号>=CN200520077232.3

<名称>=掘引式挖泥船

<申请（专利权）人>=朱远华

<发明（设计）人>=朱远华

<申请日>=2005.11.02

<地址>=231500安徽省庐江县大化乡代店村张庄村民组

<摘要>=本实用新型涉及一种疏浚水利机械，确切地说是

一种掘引式挖泥船，包括船体(1)，船体(1)的船首处装有挖泥装

置，该挖泥装置包括挖泥刀和链式刮板输泥机(2)，挖泥刀包括

一横向设置的泥刀轴(13)，泥刀轴(13)上固定有多把呈90度交

错的挖泥刀片(3)，泥刀轴(13)通过传动箱(4)与固定于输泥机(2)

上的电动机(5)连接，可在电动机(5)驱使下转动，泥刀轴(13)两

端通过轴承固定于所述输泥机(2)的前端；所述输泥机(2)中部放

置于船首前端的凹形夹道内，其后端的主动拨轮(10)固定于拨

轮架(9)上，该拨轮架(9)与固定在船甲板上的挖泥机架(7)铰接。

本实用新型不受河道的深浅制约，而且从水下挖取的淤泥含水

量只有20％，清淤效率高。

<REC>

<申请号>=CN01279883.5

<名称>=港口码头散料螺旋卸船机

<申请（专利权）人>=广西百矿股份有限公司;李维俭

<发明（设计）人>=黄玉鸾;李维俭;李东儒;苏雄文

<申请日>=2001.12.28

<地址>=533000广西壮族自治区百色市江凤路31号

<摘要>=一种港口码头散料螺旋卸船机,由垂直螺旋输送

机1、液压装置2、螺旋输送机3、螺旋输送机支架4、升降机

构5、回转支承塔架6组成。垂直螺旋输送机1下端装有无动

力主动取料头7,由锥形管10、锥形螺旋体16、法兰13构成。

垂直螺旋输送机1可在不同位置不同角度直接插入物料堆中取

料输送。该机取料不用另配动力,结构简单,成本低,使用安全,

卸料残留量少,维护方便,可用于港口码头船舶散料的装卸,也可

在大型散料货场上使用。

<REC>

<申请号>=CN200820104489.7

<名称>=汽车轮法兰头轴承外座拉马

<申请（专利权）人>=莫南辉

<发明（设计）人>=莫南辉

<申请日>=2008.08.18

<地址>=541900广西壮族自治区桂林市阳朔县福利镇黄家崴村24号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车轮法兰头轴承外座拉马，其特征是：它主要由施力丝杆、施

力螺帽、支撑板、承力架组成，在施力丝杆的上端配装着施力螺帽，施力丝杆的下端末固装

在承力架的中心位置上，在施力螺帽和承力架之间的施力丝杆上滑动式地配装着支撑板，其

优点是：结构简单、造价低、省时、省力、方便快捷，与过去使用锤子敲打拆卸方法相比，

工作效率得到了很大的提高。

<REC>

<申请号>=CN200420088302.0

<名称>=靠惯性运动的汽车装饰物

<申请（专利权）人>=侯阳

<发明（设计）人>=侯阳

<申请日>=2004.09.17

<地址>=570000海南省海口市海府大道明珠苑1212F

<摘要>=本实用新型公开了一种靠惯性运动的汽车装饰

物。它包括基座，主轴由轴承支承并可相对基座转动，主轴上

连接有重心在主轴轴心线以外的重物及随主轴转动的回转体，

回转体通过传动机构与装饰部件相连接。本实用新型可把无规

则的惯性运动转化为各种有规则运动，无须外加能源，并且结

构简单，造型多样别致。

<REC>

<申请号>=CN200720088741.5

<名称>=室内气垫船模拟驾驶系统

<申请（专利权）人>=周德俊

<发明（设计）人>=周德俊

<申请日>=2007.12.03

<地址>=432709湖北省广水市骆店乡三桥村桥头湾

<摘要>=本实用新型涉及娱乐设施领域，是一种室内气垫船模拟驾驶系统。在球幕影院放置一气垫船外壳，船内中心用一基座顶杆顶起，基座顶杆有弹簧、轴承和滚珠。船上设驾驶室，液压装置、气动装置、空压机、液压机、风扇和鼓风机。船外装控制主机和视频系统。船顶中心上方装供电辫子。本实用新型能模拟气垫船驾驶效果，广泛适用于各类人群使用，能使大家体验各类自然地理环境气垫船驾驶的乐趣。

<REC>

<申请号>=CN00259319.X

<名称>=汽车非驱动轮轮毂轴承组件

<申请（专利权）人>=万向钱潮股份有限公司

<发明（设计）人>=周旭;邓绍辉

<申请日>=2000.11.24

<地址>=311215浙江省萧山市开发区万向集团技术中心

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车非驱动轮轮毂的传动

(轴承)部分的结构改良。它主要是在所述的轮毂内圈后端的法

兰盘上设有调节槽，其上设有调节块；且在调节槽的后端设

有支撑环。其中，在调节块的外侧面与后端面之间可设有一

个圆锥面，并在所述法兰盘的端部外设有定位槽。因此，具

有结构紧凑、简单，布置合理，利于维护，承载能力大，密

封性能好，减小了体积，减轻了整体重量，生产成本较低，

经济性好等特点。

<REC>

<申请号>=CN200720187123.6

<名称>=汽车防盗装置

<申请（专利权）人>=岳长明;袁训东

<发明（设计）人>=岳长明;袁训东

<申请日>=2007.12.15

<地址>=277500山东省滕州市洪绪镇前洪绪村122号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车防盗装置，旨在提供一种打开车门，车也不能开走，防盗性能更强的汽车防盗装置，所采取的技术方案是：在壳体内设有轴承壳，其内设有轴承、螺母和丝杠顶销，螺母上设有螺母齿轮和钢卡，在轴承壳上设有套管，其上设有通槽，丝杠顶销的尾端设有碰块，在壳体的内壁上设有限位开关，在壳体内还设有电机，电机齿轮设在电机的前端与螺母齿轮啮合，遥控装置通过电线与电机连接，设置在壳体之外。本实用新型主要用于小桥车的防盗，也可用于其它车辆的防盗。

<REC>

<申请号>=CN200420054666.7

<名称>=具有自激功能的汽车发电机

<申请（专利权）人>=江苏恒力电机集团股份有限公司

<发明（设计）人>=马俊毅;李晓东;王靖;龚洪军;张平远

<申请日>=2004.12.23

<地址>=213161江苏省常州市武进区湖塘镇江苏恒力电机集团股份有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种发电机，特别是涉及一种具

有自激功能的汽车发电机。它具有端盖，在端盖内腔中心轴上

设置有磁性转子，磁性转子上设置有轴承，轴承与端盖固定连

接，在端盖内壁上固定设置有定子，在磁性转子和定子之间固

定设置有励磁绕组。本实用新型的具有自激功能的汽车发电

机，在汽车上所带蓄电池失效的情况下，发电机仍能正常工作，

保证了汽车的安全行驶。

<REC>

<申请号>=CN200620160262.5

<名称>=楔块式汽车减阻器

<申请（专利权）人>=马春如;

<发明（设计）人>=马春如

<申请日>=2006.11.20

<地址>=064002河北省唐山市丰润区韩城大唐肉联厂门市楼19号

<摘要>=楔块式汽车减阻器，是由形状适宜的回旋体结构的主动件和从动件，T形压母，环形的锁止环、轴承与超越离合楔块总成等主要部件所构成，是在同一轴线的主动件与从动件之间，设置有超越离合楔块总成和至少一盘轴承，并采用T形压母挡住轴承内圈，还在主动件与从动件的外壁上分别制有环状分布外齿，该外齿能够同时或单独与带有内齿的环形锁止环完成轴向滑动连接，从而实现了对超越离合功能的锁止与正常倒车。

<REC>

<申请号>=CN200420063462.X

<名称>=飞机软着陆跑道装置

<申请（专利权）人>=李晖

<发明（设计）人>=李晖;李中堂

<申请日>=2004.09.24

<地址>=150050黑龙江省哈尔滨市南岗区辽河路红旗小区43栋3单元3楼3门

<摘要>=本实用新型涉及机械装置，具体为一种飞机软着

陆跑道装置。其特点是：中心轴(4)穿过橡胶垫(3)上的大孔(14)，

橡胶垫(3)的中心有大孔(14)、大孔(14)四周有小孔(15)，双头螺

栓(6)穿过橡胶垫(3)的小孔(15)后，压盖(5)的大孔(14)套入中心

轴(4)、小孔(15)套入双头螺栓(6)上后由螺帽(13)固定，滚动轴

承(7)装在中心轴(4)的两端，滚动轴承(7)镶入轴承座(8)内，由

螺栓组件(9)穿过底架(10)与轴承座(8)连接固定于一体，地脚螺

栓(11)穿过压块(12)后使压块(12)紧紧地压住底架(10)，使橡胶

垫(3)、中心轴(4)、压盖(5)、双头螺栓(6)、滚动轴承(7)、轴承

座(8)、螺栓组件(9)、底架(10)、地脚螺栓(11)它们牢固连接为

一个整体固定在地基(1)

的底面上。本实用新型的优点是：结构简单、成本低廉、安全

可靠、使用方便、降低了空难事故、更好的保护了人的生命和

财产。

<REC>

<申请号>=CN99214349.7

<名称>=水上人力驱动休闲船

<申请（专利权）人>=吕学亮

<发明（设计）人>=吕学亮

<申请日>=1999.06.24

<地址>=台湾省台北县永和市自强街15号5楼之1

<摘要>=本实用新型涉及一种水上人力驱动休闲船,包括

船身以及设于船身内部的驱动机构、转向机构,其特征是船身的

后端设一管件凸露于船身底部,驱动机构设有链轮、变速箱及变

速箱将动力延伸至管件内部的螺旋桨,链轮的中心两侧设有踏

板,当踩动踏板链轮转动,经变速箱转换成令螺旋桨高速旋转的

动力,水流自管件喷出,推动船身前进,船身前进的方向由转向机

构控制,其优点是不会溅起水花,行驶速度提高,兼有休闲趣味性

和健身的效果。

<REC>

<申请号>=CN02292148.6

<名称>=自动上下飞机登机车

<申请（专利权）人>=胡建国

<发明（设计）人>=胡建国

<申请日>=2002.12.26

<地址>=121000辽宁省锦州市凌河区安和里3－5号

<摘要>=一种自动上下飞机登机车；解决了孕妇、儿童和

上了年纪或身体有病的旅客以爬楼梯的方式自己上、下飞机所

出现问题；现有登机车的发动机变速箱的输出轴通过万向节与

分动器的输入传动轴连接；输出传动轴通过万向节与发电机组

连接，发电机组通过导线与滚梯的电机转向开关连接，或采用

机械传动方式连接减速机；使滚梯上、下动作。不仅方便，也

节省时间。

<REC>

<申请号>=CN00242614.5

<名称>=汽车水泵

<申请（专利权）人>=中国第一汽车集团公司

<发明（设计）人>=王吉;韩明芳;段练

<申请日>=2000.07.11

<地址>=130011吉林省长春市东风大街44号

<摘要>=本实用新型汽车水泵，它是由轴连轴承总成、

连接法兰、水泵皮带轮、水泵壳、盖板、水泵叶轮、水封组

成，轴连轴承总成是由轴、外圈、滚珠、球保持架、滚柱、

柱保持架、密封圈组成，其轴连轴承的总成采用前滚子、后

球结构，在轴和外圈的球端采用桃形滚道四点接触式的结构。

本实用新型结构先进，承载能力强，故障率低。

<REC>

<申请号>=CN200820231944.X

<名称>=一种汽车轮毂轴承密封、防尘一体压装的装置

<申请（专利权）人>=瓦房店轴承集团有限责任公司

<发明（设计）人>=丁  敏;李淑萍;李爱君;张汇军;叶政茂;王江山

<申请日>=2008.12.20

<地址>=116300辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

<摘要>=实用新型涉及一种对汽车轮毂轴承密封、防尘一体压装的装置由心轴、密封圈、防尘盖、

定心轴和压盖组成，心轴与防尘盖的内孔相连，密封圈先与心轴相连接，当将密封圈推至防

尘盖下端时，与防尘盖相连，使其成为一体，退出心轴，定心轴置于轴承内圈的内孔中，与

轴承内圈内孔相连接，密封圈与防尘盖整体移至定心轴上，防尘盖与定心轴相连，当密封圈

和防尘盖整体位于轴承外圈牙口位置上方时，压盖放在防尘盖上与定心轴相连接。密封圈与

防尘盖整体压入轴承外圈的牙口内。本实用新型的有益效果是，密封圈与防尘盖通过定心轴

装配，达到正确接触状态，然后在引导心轴的作用下，实现密封圈与防尘盖一体压装，且无

“翻唇”现象。

<REC>

<申请号>=CN00259318.1

<名称>=汽车轮毂轴承的密封装置

<申请（专利权）人>=万向钱潮股份有限公司

<发明（设计）人>=周旭;邓绍辉

<申请日>=2000.11.24

<地址>=311215浙江省萧山市开发区万向集团技术中心黄坚

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车轮毂的传动轴承之密

封装置。它主要是在所述轮毂外圈的一端固定设有密封骨架,

其内侧设有密封圈,且所述密封圈的密封唇体设置于轮毂外圈

的外端面外,并与法兰盘的颈部相接触。因此,具有结构紧凑、

简单,布置合理,拆装方便,利于维

护,密封和防尘的性能好,能使其终身自润滑,并减小了体积,降

低了生产成本,使用寿命长,提高了经济性等特点。

<REC>

<申请号>=CN200520009278.1

<名称>=汽车发动机快速装配夹具

<申请（专利权）人>=重庆力帆实业（集团）有限公司

<发明（设计）人>=尹明善;周达云

<申请日>=2005.05.13

<地址>=400037重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号

<摘要>=一种汽车发动机快速装配夹具，包括浮动托盘(1)

及安装在浮动托盘(1)上的水平方向旋转轴承(2)，水平旋转轴承

(2)上安装有水平旋转座(3)，水平旋转座(3)及浮动托盘(1)在相

同旋转半径处设有对应的定位销孔(10)，水平旋转座(3)的一端

竖向设置有支撑臂(4)，支撑臂(4)的上端通过轴承(5)安装有与

水平旋转座(3)相平行的旋转轴(6)，旋转轴(6)的一端设有发动

机定位板(7)，另一端与蜗轮蜗杆减速机(8)相连。本实用新型结

构简单，操作方便，可保证装配过程的自动、有序和节拍控制，

有效提高产品质量和生产效率。

<REC>

<申请号>=CN200520050496.X

<名称>=汽车取力器

<申请（专利权）人>=易跃波

<发明（设计）人>=易跃波

<申请日>=2005.03.17

<地址>=413116湖南省沅江市南大乡南湖村十组

<摘要>=本实用新型公开了一种接受汽车变速箱传动轴

动力的汽车取力器。有一根中间粗两头细的主轴，主轴的中部

安装有内外设有齿槽的拨叉轮，拨叉轮上设有与拨叉配合的拨

叉槽。在主轴的前后轴肩处通过轴承安装两个前后传动轮，两

个传动轮相对的内侧有齿槽与拨叉轮相配合，两个传动轮通过

轴承安装在壳体上。主轴的前端通过接收汽车变速箱的前传动

轴的动力，前传动轮向其它机械传输动力，后传动轮连接汽车

的后传动轴。将本实用新型安装在汽车变速箱与差速器之间，

联接前后的传动轴。当拨叉轮与传动轮相啮合，只需通过变速

箱换挡就可调速，提速时也无需加大油门，从而减少了发动机

的磨损。节能降耗、灵活调速，有很好的推广价值。

<REC>

<申请号>=CN00260818.9

<名称>=柱式推进器

<申请（专利权）人>=黄成生

<发明（设计）人>=黄成生

<申请日>=2000.10.24

<地址>=341000江西省赣州市厚德路22号

<摘要>=一种柱式推进器,其支架固装在船体上,偏心轮和

皮带轮装在偏心轮轴上,推柱和推杆一体,小齿轮与框架齿条啮

合,大齿轮与推杆齿条啮合,推柱的端面和船体前进方向垂直,推

柱一端在船仓内,一端伸出船体浸没在水中,推柱作往复直线运

动。本实用新型结构简单、成本低、寿命长、工作可靠,在动力

不变前提下,产生的航速比螺旋浆推进器提高一倍以上。

<REC>

<申请号>=CN200520035496.2

<名称>=汽车机械活动关节拉杆球头平衡稳定杆球型连接体总成

<申请（专利权）人>=何东春

<发明（设计）人>=何东春

<申请日>=2005.09.19

<地址>=610071四川省成都市青羊区大庆路95号

<摘要>=汽车机械活动关节拉杆球头平衡稳定杆球型连

接体总成，汽车机械各活动关节球头双桥汽车平衡稳定推力杆

球型连接体总成内有伸缩骨架、铁骨架、球型、平型活动关节

轴承套、球头总成，其钢铁骨架内设有球型轴、半圆壳体组成

球腔内的弹簧、钢球、半圆型圈、调整螺丝组成，壳体两端设

有防尘圈或防尘套、卡簧；其伸缩骨架由钢内套、钢外套、钢

丝或钢片、弹簧组成，内充填塑聚质材料、聚氨酯、橡胶或硅

橡胶；球平型关节轴承套，其内均设有油孔、油槽，球头座内

均匀钻三个孔，装弹簧钢球自由伸缩锁定拉杆球头。经多年的

试验证明，结构设计合理，连接球头、球型关节轴，内部结构

组成更耐磨、更有弹性，更防震，使用寿命更长。

<REC>

<申请号>=CN200720049723.6

<名称>=变频调幅摇摆床

<申请（专利权）人>=刘正才

<发明（设计）人>=刘正才

<申请日>=2007.03.28

<地址>=523000广东省东莞市黄江镇北岸村村委会

<摘要>=本实用新型变频调幅摇摆床，主要涉及床身可作摇摆运动的睡床。包括床框、摆床、摆动机构、控制面板与摆动机构电连接，所述床框的两底边各有一槽形轨道；所述摆床为一船形摆床，该船形摆床的两侧边各为一在上述槽形轨道运动的弓形运走板，在两弓形运走板之间有固定架而形成床板；所述摆动机构包括一变频器和一电机，其电机输出端连接一皮带轮，再连接一传动连杆，该传动连杆通过万向轴承连接一角形摆动杆的下杆端部，其上杆端部通过万向轴承连接摆幅连杆，该摆幅连杆固定于船形摆床的固定架；所述角形摆动杆的角点连接万向轴承，该万向轴承连接一调节杆，该调节杆固定于床框上。

<REC>

<申请号>=CN200520034404.9

<名称>=多功能分离式自动回收汽车罩装置

<申请（专利权）人>=黄国胜

<发明（设计）人>=黄国胜

<申请日>=2005.06.08

<地址>=610072四川省成都市石人小区大庆路新97号

<摘要>=本实用新型提供了一种多功能分离式自动回收汽车罩装置。包括车顶罩、车顶罩自动回收器、两车侧罩，车顶罩自动回收器中有带槽口和磁铁的筒体，分别与筒体两端连接的端盖，位于筒体内装于筒体两端的轴承，两端穿过轴承孔的转轴，分别套装在转轴两端上的两端分别与筒体和转轴连接的盘簧，车顶罩卷装在转轴上位于两轴承间，车顶罩一端穿过筒体槽口且其两侧面分别与两车侧罩活动连接，筒体两端盖外端分别有通过挂钩与汽车后轮连接的防盗柔性连接件，车顶罩穿过槽口的一端面上有与汽车前保险杠连接的挂钩。使用、携带方便，利用率高，防尘、防雨、防晒、防盗。

<REC>

<申请号>=CN200720122726.8

<名称>=汽车用双重密封后轴管支架总成

<申请（专利权）人>=贵州海特佳汽车零部件有限责任公司

<发明（设计）人>=李学龙

<申请日>=2007.01.16

<地址>=550005贵州省贵阳市油榨街青年路70号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车用双重密封后轴管支架总成，属于乘用车的后悬架系统，由密封盘、密封圈、油封、后轴管右支架、后轴管、内轴承、后轴管左支架和外轴承组成，在后轴管(5)内对称安装两个内轴承(6)，两端有后轴管左支架(7)和后轴管右支架(4)，外轴承(8)分别安装在后轴管左右支架的内孔中，在外轴承(8)的外端的整体式内孔中装有油封(3)，在左支架(7)和右支架(4)的外端外圆表面上设置防水防尘的密圈(2)和特别设计的密封盘(1)配对使用，从而改进和完善了内外轴承的密封能力和工作环境，防止内外轴承因密封不良、润滑油变质导致的早期损坏，从而提高整个后悬架系统的可靠性和使用寿命，且互换性好，成本低，工作可靠，适用于富康、爱丽舍和上海华普等系列乘用车。

<REC>

<申请号>=CN200620126885.0

<名称>=汽车交流发电机用整体式滑轮总成

<申请（专利权）人>=史建伟;

<发明（设计）人>=史建伟;周雪刚;蒋永伟;张新华

<申请日>=2006.10.25

<地址>=213161江苏省常州市武进区高新技术开发区星火路1号

<摘要>=本实用新型涉及内置单向离合器的汽车交流发电机用整体式滑轮总成，固定于汽车交流发电机旋转轴的端部，在与固定于发动机曲轴端部的驱动皮带轮之间，通过挂设无接头皮带，驱动汽车交流发电机。本实用新型将原有的结构中的单向离合器的内圈与芯轴做成整体式的，解决了原有结构中单向离合器与芯轴间易出现打滑现象的问题；单向离合器的外圈、前支承轴承的外圈和后支承轴承的外圈为一体结构的整体外圈，芯轴前部有用于整体外圈轴向定位的凸肩，轴向定位精度高，传递扭矩的有效长度统一；芯轴和从动皮带轮间在前支承轴承的前端和后支承轴承的后端分别设置有防尘密封件，防尘密封性能高，使用寿命长，适用于各种路况。

<REC>

<申请号>=CN200520108122.9

<名称>=铁路客车轴箱分解机

<申请（专利权）人>=温广智

<发明（设计）人>=温广智;胡斌;王钰

<申请日>=2005.05.25

<地址>=116001辽宁省大连市中山区新生街3号

<摘要>=本实用新型公开了一种铁路客车轴箱分解机，包

括客车轮对托架、退轴承装置、轴箱定位装置、轴承输出装置、

轴箱输出装置，托架的一侧相应轮对轴箱位置处设置有轴箱分

解机械手，机械手包括二个下部连接为一体竖直向上并置的机

械手臂，手臂通过转轴与轴箱座连接；机械手臂底部分别设置

弹簧复位装置；轴箱座包括外高内矮的二对立板，轴箱座下方

通过轴箱座支撑弹簧及弹簧托连接升降油缸；轴箱座下方还设

置有传感器以及导向杆；导向杆插接于导向套，机械手通过运

载车实现前后移动。本实用新型的铁路客车轴箱分解机能够自

动完成轴箱拔出、轴承退出、轴箱及轴承输送、轮对旋转及出

轮等系列动作；具有兼容性好、提高工作效率、降低劳动强度

的特点。

<REC>

<申请号>=CN200720054013.2

<名称>=非驱动轮自发电装置

<申请（专利权）人>=李京平

<发明（设计）人>=李京平

<申请日>=2007.07.12

<地址>=343400江西省永新县莲洲乡黄门村

<摘要>=本实用新型提供一种非驱动轮自发电装置，它包括驱动轮、非驱动轮、发电机、整流器、蓄电池和汽车发动机，发电机主体由磁极以及线圈构成，发电机安装在非驱动轮的钢圈内部，并置于非驱动轮的主轴内侧，所述的发电机还与安装在汽车前端的整流器相连接，所述的整流器接蓄电池，蓄电池与汽车发动机相接，所述的磁极装设在非驱动轮的钢圈内侧，线圈设在非驱动轮的轮胎主轴的圆周方向上，并置于主轴的内轴承与外轴承之间。本实用新型利用非驱动轮转动带动发电机运转产生电，提供给动力车电瓶电能，解决了动力车电力不足以及电瓶充电速度慢的难题，且效率高，节能效果好。

<REC>

<申请号>=CN200620022318.0

<名称>=四人驱动休闲船

<申请（专利权）人>=张琚;

<发明（设计）人>=张琚

<申请日>=2006.08.29

<地址>=652600云南省玉溪市江川县江城镇张旗村二社58号

<摘要>=本实用新型属于休闲游船技术领域，涉及一种四人驱动休闲船，解决现有脚踏船动力不足，载客量小的问题，本脚踏船两个船体间有甲板，甲板中部有盖板，盖板内有推进器，推进器的主轴两端伸出盖板侧面外，其两端各有一个传动从动齿轮，传动从动齿轮外侧有从动齿轮，从动齿轮后有副驾驶座，副驾驶座前有踏板和主动齿轮；副驾驶座前有主驾驶座，主驾驶座前有踏板和第一主动齿轮；主驾驶座前有棘轮和传动主动齿轮，主动齿轮和从动齿轮之间、第一主动齿轮和棘轮之间、传动主动齿轮和传动从动齿轮间分别有链条；甲板上有操纵盘和舵手座，操纵盘下与船尾的转向舵之间有拉绳，由于有四个驾驶设施，动力足，船速快，载客多，掌舵与驾驶分开的优点。

<REC>

<申请号>=CN00260601.1

<名称>=一种汽车起动机

<申请（专利权）人>=郭天桥

<发明（设计）人>=郭天桥

<申请日>=2000.11.27

<地址>=116021辽宁省大连市长江路788号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车起动机,包括定子和转

子,转子设置于定子中,转子包括转子轴,转子轴两端穿过定子两

端的中心孔,在中心孔内侧的转子轴端部设置有护套,所述的护

套为轴承。本实用新型由于采用轴承作为汽车起动机的转子轴

护套,减小了汽车起动时轴承与轴套之间的摩擦力,即使起动时

间较长,也不会出现扫堂(打铁)现象,所以可以长时间使用起动

机,并延长起动机的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200720151787.7

<名称>=一种电动汽车独立悬挂总成

<申请（专利权）人>=郭广荣

<发明（设计）人>=郭广荣

<申请日>=2007.06.26

<地址>=261011山东省潍坊市潍城区东园华丰宿舍区21楼三单元202室

<摘要>=本实用新型公开了一种电动汽车独立悬挂总成，羊角总成(13)上面安装着减震器(14)和刹车总成(1)，里面装着轴承(6、7)和油封(5、8)及传动轴(4)固定在悬架(10)上，传动轴(4)一端装着法兰盘(3)和刹车片(2)，另一端经连轴器(9)与电机(12)连接，整个总成由交连(11)与汽车底盘悬挂连接。

<REC>

<申请号>=CN200520029506.1

<名称>=汽车驾驶室滚动螺旋升降器

<申请（专利权）人>=孙殿富;姜维禹

<发明（设计）人>=孙殿富;姜维禹

<申请日>=2005.11.28

<地址>=132001吉林省吉林市昌邑区虹园开发区虹园汽车配件有限责任公司

<摘要>=一种属于车辆领域的汽车驾驶室滚动螺旋升降

器，它包括在壳体内左、右两端设置的轴承a、b内安装螺母，

螺杆，螺杆的伸出端与上接头连接，壳体的右侧与下接头连接，

在螺母上安装有蜗轮，蜗杆与蜗轮相啮合，具有电机，其特点

是：电机轴与蜗杆连接，螺母与螺杆通过滚珠连接。蜗杆的轴

端设有手动驱动轴颈。由于电机轴直接与蜗杆连接，使其结构

简单；由于采用螺母与螺杆通过滚珠连接所组成的滚动磨擦副

结构，其承载能力大，磨擦阻力小，运动平稳，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200520125295.1

<名称>=一种汽车前轴偏置式翻转夹具

<申请（专利权）人>=中国重型汽车集团有限公司

<发明（设计）人>=李红缓;林伟

<申请日>=2005.12.16

<地址>=250031山东省济南市天桥区无影山中路53号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车前轴偏置式翻转夹

具，本实用新型包括底座、支座、回转轴和定位板，支座固定

在底座上，回转轴通过轴承设置在支座上，定位板固定在回转

轴的一侧。在装卸工件时不需要开启合并回转盘，操作简单。

<REC>

<申请号>=CN00224923.5

<名称>=低地板客车专用变速器

<申请（专利权）人>=韶关宏大齿轮有限公司

<发明（设计）人>=罗元月;魏文峰;阙定胜;邓立勇;谭德日;卢致辉;曾文明;邱显平

<申请日>=2000.05.26

<地址>=512028广东省韶关市西河工业西路

<摘要>=一种低地板客车专用变速器,除主要由壳体、一轴

总成、中间轴总成、倒档齿轮及其轴和二轴总成组成外,其特征

在于该变速器安在壳体里或壳体上的还有转向输出齿轮及其

轴、主、被动伞齿轮组、输出轴,一轴与输出轴立交且垂直,本

变速器及发动机、离合器横置安在汽车后桥后,变速器输出轴驱

动后桥,其特点:一是使用本变速器,车箱地板低,便于旅客上下

车,尤其是便于小孩、老人上下车;二是本变速器为后置式,汽车

行驶时噪声小,上坡附着力大,操纵简单,劳动强度小,高速行驶

稳定。

<REC>

<申请号>=CN99246758.6

<名称>=汽车水泵温控电磁风扇离合器总成

<申请（专利权）人>=龙口市汽车风扇离合器厂

<发明（设计）人>=王学亮;李天罡

<申请日>=1999.10.19

<地址>=265717山东省龙口市大陈家镇政府驻地龙口市汽车风扇离合器厂

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车水泵温控电磁风扇

离合器总成,主要由皮带轮5、电磁线圈6、吸合盘4、风扇毂2

和水泵组成;特点在于:固装在水泵轴承孔内的轴连轴承9的转

轴8,一端分别固连于皮带轮5和转动连于风扇毂2上,另一端固

连于水泵叶轮上;采用轴连轴承取代原来的转轴与两个单体轴

承连接的结构,排除了因零件加工误差而影响的转动性能,提高

了使用寿命。温控开关连于水泵外壳7上,安

装简单快捷。

<REC>

<申请号>=CN200820171647.0

<名称>=汽车空压机电磁离合器

<申请（专利权）人>=巩天传

<发明（设计）人>=巩天传

<申请日>=2008.09.16

<地址>=265701山东省龙口市滨河小区11栋201

<摘要>=本实用新型属汽车刹车系统技术领域，具体涉及一种汽车空压机电磁离合

器。传动盘通过半圆键和空压机的主轴固连；传动盘支撑固连着轴承，轴承外

圈支撑固连着皮带轮；皮带轮腔内设电磁铁芯，电磁铁芯通过铁芯支架固连在

端盖上；传动盘的外端通过弹簧片固连着摩擦盘；其特征是摩擦盘和皮带轮腔

内的电磁铁芯相对应；在摩擦盘上设有一圈隔磁透槽，在皮带轮端面上设有两

圈隔磁透槽。具有结构简单，吸合扭矩大，可靠性高的优点。

<REC>

<申请号>=CN200420068857.9

<名称>=轻型汽车变速器

<申请（专利权）人>=湖南益阳齿轮股份有限公司

<发明（设计）人>=贺国安;杨伟文;曾兴发;孙小平;朱正才

<申请日>=2004.09.30

<地址>=413000湖南省益阳市龙洲路1号

<摘要>=本实用新型公开了一种结构紧凑、输入扭矩与承

载能力大、操纵轻便的轻型汽车变速器，它包括箱体[17]、离

合器壳体[23]，在箱体[17]内设有一轴[26]、二轴[9]、中间轴[24]、

倒档轴[15]和六组优化设计的齿轮，离合器壳体[23]内设有分离

轴承总成[27]，其特征是所述二轴[9]与中间轴[24]的中心距为

106mm，箱体[17]的后端底部接近1/2的长度位置处向箱体的

上部设有阶梯，在分离轴承总成[27]上设有分离轴承润滑系统

[28]，在4/5档处和2/3档处分别设有锁环式同步器[2]、[7]，

本实用新型其动力性、可靠性得到加强，同时还达到了体积小、

重量轻、操纵轻便、节油、省油的效果。

<REC>

<申请号>=CN200320114929.4

<名称>=重型汽车取力器

<申请（专利权）人>=向光

<发明（设计）人>=向光

<申请日>=2003.10.24

<地址>=400039重庆市石桥铺陈家坪朝田村101号

<摘要>=本实用新型涉及的重型汽车取力器，包括壳体3、

主轴14和与之平行安装的输出轴9，其中主轴固定在壳体上，

输出轴两端通过轴承分别支撑在与壳体固定的前后轴承座上；

其特征是：主轴上具有通过圆锥滚子轴承支撑的大小双联齿

轮，输出轴上花键连接输出齿轮5，该齿轮在拨叉19的带动下

可与双联齿轮的小齿轮啮合；壳体上安装有气缸28，气缸内活

塞26的一端顶在弹簧24上，活塞杆与拨叉的一端连接，拨叉

的另一端连接在输出齿轮上。使用时安装在变速箱底部，由双

联齿轮14上的大齿轮与变速箱中的常转齿轮啮合，通过拨叉

带动输出齿轮5移动而与双联齿轮14上的小齿轮啮合，此时

通过输出轴9输出动力。能够使取力器的操作性能、润滑条件

提高。

<REC>

<申请号>=CN200720010529.7

<名称>=一种在汽车转弯时可以随车轮转动的汽车照明灯

<申请（专利权）人>=张腾

<发明（设计）人>=张腾

<申请日>=2007.02.06

<地址>=114226辽宁省海城市腾鳌镇榆树台村

<摘要>=本实用新型涉及一种在汽车转弯时可以随车转动的汽车照明灯，其特征是外壳包裹着大灯罩设置在前车壳的左右两端，立轴的一端焊接在外壳上，另一端搭在支架上，外壳绕立轴转动，可伸缩连杆与立轴连接，另一端与半圆形轴相连接，在半圆形轴上的小锥齿轮，固定在汽车车身前部的位置上，传动轴上的大锥齿轮与半圆形轴上设置的小锥齿轮啮合传动，通过小锥齿轮与汽车方向盘的传动装置连接，前车壳通过弹簧轴连接挡板。本实用新型结构简单、设计合理、造型美观大方、性能安全可靠。照明灯可以在汽车转弯时跟随车轮左右转动，使照明的效果更好，能清楚的观察到在整个转弯过程中的路况，如果遇到障碍物或有其它情况时，就会避免行车事故的发生。

<REC>

<申请号>=CN200720128210.4

<名称>=磁动船

<申请（专利权）人>=刘新广

<发明（设计）人>=刘新广

<申请日>=2007.07.24

<地址>=100049北京市海淀区阜石路35号兰德华亭5号楼4单元501号

<摘要>=本实用新型在船的喷水推进器的叶轮外周固结一个从动永磁环，从动永磁环用沿径向充磁的若干永磁块沿周向极性交替地拼成，在喷水推进器的管道外圆上设置静止永磁圈，在所述从动永磁环和静止永磁圈外隔间隙对应设置主动永磁环和主动永磁圈，主动永磁环和主动永磁圈的制作方法分别同从动永磁环和静止永磁圈，主动永磁环和主动永磁圈用非磁性圆筒联结，在非磁性圆筒外圆固定齿圈，该齿圈与驱动轴上的齿轮构成传动副。主动永磁环相对于从动永磁环转过一角度时，对从动永磁环产生驱动转矩，从而使喷水推进器的叶轮旋转；同性极相对的主从永磁圈的功用相当于磁浮轴承。所述的磁悬浮及传动机构不传递振动、无摩擦、节能、无泄漏、环保。

<REC>

<申请号>=CN200520012764.9

<名称>=汽车用取力器

<申请（专利权）人>=顾林华

<发明（设计）人>=顾林华

<申请日>=2005.06.27

<地址>=314117浙江省嘉善县姚庄镇南北村

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车用取力器。旨在提供

一种输入轴在取力器壳体上定位正确、输入齿轮与输出齿轮啮

合精度高、取力器各传动件不易损坏的汽车用取力器。其结构

是输入轴中间是与车辆动力输出轴花键相配的带花键孔的轴

套，其外圆上制有外花键，上面装有与外花键对应的滑套，滑

套上装有拨叉，控制滑套在输入轴上轴向移动，在输入轴上还

空套有带结合齿的输入齿轮，滑套在输入轴上移动，可以与输

入齿轮的结合齿啮合或分离，起离合器的作用，输入齿轮与输

出齿轮常啮合，输出齿轮固定在输出轴上，通过轴承将输出轴

安装在取力器壳体上，其特征在于所述的输入轴两端装有轴承

并固定在取力器壳体上。

<REC>

<申请号>=CN200620103185.X

<名称>=电动汽车用稀土永磁无刷直流电动机

<申请（专利权）人>=卧龙电气集团股份有限公司

<发明（设计）人>=陆晓爱

<申请日>=2006.04.29

<地址>=312300浙江省上虞市经济开发区舜江西路378号

<摘要>=一种电动汽车用稀土永磁无刷直流电动机，属电

机的制造技术领域，主要由带磁钢(7)和后剥胎端盖(10)的壳体

(6)，置于壳体(6)内带固定轴(1)的定子铁芯(5)，置于壳体(6)两

端的前端盖(3)和后端盖(9)，置于定子铁芯(5)与后端盖(9)之间

的轴用卡簧(8)等构成。前端盖(3)和后端盖(9)与固定轴(1)之间

通过轴承(2)连接，壳体(6)与后剥胎端盖(10)之间用螺拴(4)紧固

连接。本实用新型通过科学合理的结构设计，将电动机直接安

装在电动汽车的固定轴上，并在前、后端盖上安装汽车轮胎，

用电瓶通过控制器直接驱动电动汽车轮胎上的电机，能有效提

高电动汽车的使用性能和使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200720119086.5

<名称>=水冷式电动汽车驱动电机

<申请（专利权）人>=深圳市金奇稀土电机有限公司

<发明（设计）人>=陈国弟;梁昌勇;林杰

<申请日>=2007.03.26

<地址>=518055广东省深圳市南山区西丽福光村黄江工业区A33栋4楼

<摘要>=一种水冷式电动汽车驱动电机，由外密封圈、机壳、定子、转子、前端盖、后端盖和轴承组成。转子由装在前端盖和后端盖上的两个轴承支承，前、后端盖通过螺栓固定在机壳的两端，定子压装在机壳内圆，其特征在于：机壳的外圆加工有螺旋形水槽，外密封圈焊接在机壳的外圆使水槽形成封闭的螺旋形水道，冷却水由外密封圈上的进水口流入，经过机壳的螺旋形水道给电机散热后由外密封圈上的出水口流出。本实用新型与传统技术相比，散热好、比功率大、工艺简单、工作可靠。

<REC>

<申请号>=CN200520051994.6

<名称>=微型免割式多功能收稻船

<申请（专利权）人>=胡进

<发明（设计）人>=胡进

<申请日>=2005.09.20

<地址>=425000湖南省永州市冷水滩区岚角山镇春光村三组

<摘要>=一种微型免割式多功能收稻船，将原机结构简

化，去掉一个滚轮，而将机船体底部14制作成凹凸的流线型

船底形；分禾机构11改进为多根分禾条31焊接成鼠笼式大刀

形结构；增设了一个限位轮10、单向棘轮13，驱动轮12由两

个轮毂26构成，两个轮毂26之间用几根钢条焊接连接；同时

设置了一个新型扒禾机构6，由扒禾杆7、弹簧8、扒禾轮盘

23、轴套24、扒禾轴30等部件构成。本实用新型简化了结构，

精巧微型、成本低廉；收谷、压草、滚田三功能同时实现，小

巧灵活，特别适应丘陵小块深水、深泥脚田收获耕作。

<REC>

<申请号>=CN200420068704.4

<名称>=三档机滚船变速箱

<申请（专利权）人>=陈锐平

<发明（设计）人>=姚汉清;陈锐平

<申请日>=2004.09.15

<地址>=410126湖南省长沙市远大一路张公岭村608号湖南省农业高新技术开发总公司贸易分公司

<摘要>=本实用新型公开了一种三档机滚船变速箱，它包

括箱体和安装于箱体上的一组拨叉总成，箱体上通过轴承支撑

安装有动力输入轴I轴、中间传动轴III轴和IV轴、动力输出

轴V轴，以及箱体上通过紧配合还设有中间轴II轴和倒档轴

VI轴；I轴上设有双联滑动齿轮，I轴的一端设有离合器总成；

II轴上设有内装轴承的双联齿轮并与III轴、VI轴上的齿轮常

啮合；III轴上设有分别与II轴、IV轴的齿轮常啮合的两个齿

轮；IV轴上设有分别与III轴、V轴上的齿轮常啮合的两个齿

轮；V轴的中间是花键轴，设有一个与IV轴上的齿轮常啮合

的齿轮；倒档轴VI轴上设有与II轴上的一个齿轮常啮合的双

联齿轮。本实用新型结构简单、体积小。

<REC>

<申请号>=CN200420037507.6

<名称>=离合式可控汽车节油半轴

<申请（专利权）人>=杨恒道

<发明（设计）人>=杨恒道

<申请日>=2004.07.13

<地址>=201615上海市松江区九亭镇九里亭村309号

<摘要>=离合式可控汽车节油半轴属汽车节油半轴设计

与制造技术领域。它提供一种结构简单、工况稳定的汽车可控

式节油半轴。其特征在于壳体内部设有惯性甩块配合单向同步

离合装置以及斜齿螺纹结合，保证滑行与刹车时能及时可控。

该装置由锥形螺旋弹簧8抵压嵌于惯性甩块5上的平面轴承9，

连接齿轮6与惯性甩块5间以平面齿配合，连接齿罩6固定于

被动齿4上。离合器上盖7固定连接惯性甩块，罩端以斜齿与

离合器壳12配合以产生位移拉力，内部的同步单向离合器11

以稳定滑行状态。被动齿4与驱动3以斜梯形齿配合，之间设

有弹簧13，驱动齿5固定连接在驱动半轴1上。本实用新型结

构简单、操作简便，使用安全，寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200620163902.8

<名称>=汽车ABS动态模拟试验台

<申请（专利权）人>=重庆大学

<发明（设计）人>=李以农;刘建房;谢敏松;郭旭

<申请日>=2006.12.30

<地址>=400044重庆市沙坪坝区沙坪坝正街174号

<摘要>=一种汽车ABS动态模拟试验台，包括扭矩传感器(1)、制动轮缸(2)、轮速传感器(3)、制动踏板(4)、真空助力器(5)、制动管路(6)、ABS报警灯(7)、制动总泵、ABS系统、制动器、控制模块、电动机(8)、联轴器(9)、磁粉离合器(10)、飞轮(11)、车轮(12)、传动轴(13)、轴承(14)、支撑座(15)，控制模块由工控机、数据采集卡和检测传感器构成，电动机(8)经过联轴器(9)、磁粉离合器(10)、飞轮(11)带动车轮(12)旋转，飞轮(11)安装在磁粉离合器(10)和车轮(12)之间，两端由轴承(14)支撑，用来模拟汽车的基本惯量。该试验台可准确地模拟汽车实际运动过程中在各种附着系数路面上ABS的工作情况，代替实车道路实验，具有很好的经济性能。

<REC>

<申请号>=CN200720021136.6

<名称>=汽车撞击前窗人身防护平推装置

<申请（专利权）人>=赵连柱

<发明（设计）人>=赵连柱

<申请日>=2007.04.17

<地址>=277500山东省枣庄市滕州市级索镇十一中学文综办公室

<摘要>=一种汽车撞击前窗人身防护平推装置，其中包括安装在汽车前窗上壁与操作台上壁之间的、左右对称的左平推装置和右平推装置，左平推装置其中包括安装在汽车前窗上壁下面的活塞G<SUB>1</SUB>和支撑杆滑槽、安装在汽车操作台上壁上面的活塞G<SUB>2</SUB>和支撑杆滑槽、固定安装在汽车前窗上壁与操作台上壁之间的卷布筒固定轴；所述活塞G<SUB>1</SUB>和活塞G<SUB>2</SUB>的伸缩杆之间固定安装有支撑杆，支撑杆的上、下端分别安装有支撑杆轴承，支撑杆轴承分别位于所述的支撑杆滑槽与支撑杆滑槽内，支撑杆中部固定安装有防护布；所述卷布筒固定轴外通过蜗卷弹簧穿有卷布筒，卷布筒外缠有所述防护布；本装置安装于汽车前窗内的左右两侧，支撑杆可左右滑动，对人身起到安全防护作用。

<REC>

<申请号>=CN200820033821.5

<名称>=无动力可控渡船

<申请（专利权）人>=河海大学

<发明（设计）人>=金建城;强继峰;吴方宁

<申请日>=2008.04.08

<地址>=210024江苏省南京市西康路1号

<摘要>=本实用新型涉及一种无动力可控渡船，其特征是在船体(1)的底面设置有三个轴承(2)，挡水板(4)中部与轴(3)连接，其外侧与外轴(5)连接，三根外轴(5)共同连接到连接板(6)上，在船底前后端分别固定活页(8)，在活页(8)上固定两条长板(9)，长板(9)的外端部设置两轴承(10)，轴(11)上固定有螺旋桨(12)与划水桨(13)，船体(1)上设有支架(14)和双槽滑轮(15)，在船体(1)的前后端均设有滑轮(16)，绳索(17)与船体(1)前后的两条长板(9)相连。本实用新型可将水力转化为渡船行进的动力，操作过程简单，可以经济、环保地实现安全渡河，具有较高的实用价值和推广前景。

<REC>

<申请号>=CN200720015418.5

<名称>=汽车半轴轴承拆卸器

<申请（专利权）人>=贾树伟

<发明（设计）人>=贾树伟

<申请日>=2007.10.19

<地址>=115002辽宁省营口市西市区水塔南里64号

<摘要>=汽车半轴轴承拆卸器，属汽车半轴轴承拆卸工具的设计与制造技术领域。由液压缸和半轴套管构成。液压缸内下柱塞上带有顶锥。在液压缸下部带有定位杆。半轴套管内壁上带有螺纹。本产品的使用是将半轴末端伸入到半轴套管内。顶锥顶住半轴中心部，再将半轴支座与固定座用螺栓结合牢固。然后压动液压缸柱塞，使下柱塞逐步向下行进，顶锥顶住半轴端向下移动。由于半轴支座顶住轴承不动，半轴逐步下行，使轴承脱离过盈配合区，脱离半轴。本产品结构简单，设计合理，拆卸轴承十分方便快捷。解决了现有气割方法拆卸带来的各种问题。

<REC>

<申请号>=CN200820033962.7

<名称>=汽车主减速器预紧装置

<申请（专利权）人>=合肥工业大学

<发明（设计）人>=卫道柱;杨沁;高雷

<申请日>=2008.03.28

<地址>=230009安徽省合肥市屯溪路193号

<摘要>=汽车主减速器预紧装置，其装置的特点设置用于悬置主减速器的工作平台，工作平台上方设置可转动的螺母旋紧机构，螺母旋紧机构转轴中设置主齿螺母旋紧扭矩传感器；工作平台下方设置可转动的轴承预紧扭矩测量机构；本实用新型是在由螺母旋紧机构旋紧主齿螺母以及由轴承预紧扭矩测量机构转动主减轴承座的同时，测量主齿轴承预紧扭矩以及主齿螺母旋紧扭矩；当主齿轴承预紧扭矩和主齿螺母旋紧扭矩都达到设定值区域内时，完成汽车主减速器预紧。本实用新型可以有效提高产品合格率，提高工作效率。

<REC>

<申请号>=CN200520013386.6

<名称>=一种汽车用取力器

<申请（专利权）人>=顾林华

<发明（设计）人>=顾林华

<申请日>=2005.07.20

<地址>=314117浙江省嘉善县姚庄镇南北村

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车用取力器。该取力器

与DC6J85TZ型汽车变速箱配套使用。旨在提供一种可靠性好、

结构简单、承载能力强、使用经济的一种汽车用取力器。其结

构主要包括输入轴、滑套、拨叉、拨叉轴、输入齿轮、中间齿

轮、输出齿轮、输出轴、取力器壳体、轴承，而它输入齿轮的

法向模数、法向齿形角与汽车变速箱的VI档齿轮相同；螺旋

角与汽车变速箱的VI档齿轮相反，在使用中，输入齿轮与汽

车变速箱的VI档齿轮相啮合，取力器壳体与汽车变速箱的前

取力窗口相固定。

<REC>

<申请号>=CN200720128211.9

<名称>=电磁力船

<申请（专利权）人>=刘新广

<发明（设计）人>=刘新广

<申请日>=2007.07.24

<地址>=100049北京市海淀区阜石路35号兰德华亭5号楼4单元501号

<摘要>=本实用新型公开了一种电磁力船，它由喷水推进器和船体构成，喷水推进器由定子、转子、控制系统、及非磁性管道构成，管道与船体联接；在转子的叶轮外周固结一个似矩齿轮状的转子导磁环，转子导磁环的外圆离开管道内圆一间隙，在管道外圆上固定定子，所述定转子及控制系统构成一种特殊磁阻电机，转子的轴即叶轮的轴通过轴承与管道中设置的支架与导叶装配定位；控制系统由若干转子位置传感器和控制器组成，控制系统循环控制定子线圈电流的方向并有规律地通断，转子就被驱动旋转，结果叶轮旋转，将管道中的水向导叶旋进，导叶将旋进水流梳理成直流，从管道的尾口喷出，从而产生反喷力，推船前进。本实用新型节能、无泄漏、环保。

<REC>

<申请号>=CN200820059670.0

<名称>=一种混合动力汽车螺旋槽等差距电机

<申请（专利权）人>=昆山瑞卢卡工业电器有限公司

<发明（设计）人>=方宗德;符向荣;卢  刚;苏细林;魏荣晓;鲁付林

<申请日>=2008.06.13

<地址>=215345江苏省昆山市淀山湖镇北苑路150号

<摘要>=本实用新型涉及一种混合动力汽车螺旋槽等差距电机，包括转子(1)，安装转子(1)

的机壳(6)，转子(1)的转轴(11)上的轴承(2)，机壳(6)的前端盖(3)和后端盖(9)，

位于机壳(6)内并与转子(1)平行放置的定子(5)，置于机壳(6)上部中间的接线台

(7)，前端盖(3)内的发动机连接板(4)，后端盖(9)内的变速器连接板(8)和编码

器电路板(10)，所述的定子(5)内圆部位设计有64条螺旋绝缘槽(11)，该螺旋绝缘槽

(11)沿圆周均匀分布。本实用新型既能够保持ISG电机工作时输出功率不变，又能够满

足ISG电机频繁起动的工作要求，减少转子与定子之间的起转阻力，保证ISG电机在0.3

秒左右快速起动，同时还能降低HEV镍氢电池的消耗。

<REC>

<申请号>=CN200520085828.8

<名称>=分体式汽车无刷发电机

<申请（专利权）人>=刘月水

<发明（设计）人>=刘月水

<申请日>=2005.07.26

<地址>=250400山东省济南市平阴县府前街35号县人大办公室

<摘要>=本实用新型公开了一种分体式汽车无刷发电机

属于一种发电机，特别是汽车用无刷发电机。该发电机，包括

外壳、定子绕组、激磁绕组、轴、前爪极、后爪极、轴承、激

磁线引出管，其结构为：轴与前爪极固定连接并通过非磁爪极

连环与后爪

极连接，激磁芯总成座由固定螺栓与外壳连接通过导磁铁芯座

固定螺栓连接导磁铁芯座，导磁铁芯座上有导磁铁芯固定螺栓

连接着导磁铁芯，导磁铁芯上有激磁绕组。由于采用了合理的

无刷结构解决了因电刷磨损产生的故障提高发电机的可靠性，

延长使用寿命，同时具有体积小功率大的优点，适用于各种汽

车特别是适用于小型轿车，适合汽车发电机生产企业生产。

<REC>

<申请号>=CN200720012689.5

<名称>=一种汽车轮胎拆装工具

<申请（专利权）人>=胡铁山黄冀滨

<发明（设计）人>=胡铁山;黄冀滨

<申请日>=2007.06.15

<地址>=110164辽宁省沈阳市辉山农业高新技术开发区新阳路17号

<摘要>=一种汽车轮胎拆装工具，包括螺母套、固定底板、定位轴、支爪、轴销、支爪固定板、压盖、螺杆和平面推力轴承。螺杆通过平面推力轴承设置在支爪固定板上，并用压盖通过螺钉固定在支爪固定板上，在支爪固定板上通过轴销设置有支爪，螺母套安装在螺杆的下端，螺母套与螺杆为T型螺纹联接，旋转螺杆可以使螺母套作上下移动，固定底板通过螺钉固定在螺母套上，固定底板的两端设置有定位轴，本实用新型具有结构简单、工作效率高、便于携式、操作方便和成本低等优点，特别适用于军事战备时车辆轮胎拆装维护的需要。

<REC>

<申请号>=CN200520017319.1

<名称>=汽车轮轴识别器

<申请（专利权）人>=北京高登衡器轻机公司

<发明（设计）人>=金辉

<申请日>=2005.04.28

<地址>=100039北京市海淀区复兴路甲36号百朗园A1座702

<摘要>=一种汽车轮轴识别器，主要由箱座(1)，顶杆装置

(2)和钢筋水泥基座(3)组成，其中箱座(1)内顺长度方向按序安

装有多个顶杆装置(2)，顶杆(21)高出箱座(1)表面一定距离，整

个箱座(1)置于钢筋水泥基座(3)之中。顶杆装置(2)实为一种非

接触式开关，采用了自润滑轴承，密封圈，高质合金的材料，

承载能力大，耐磨性好，避免了恶劣

环境的腐蚀，延长了使用寿命。本实用新型安装于路面可独立

检测汽车单侧的轮胎数目，也可与称重设备联用，结构简单，

使用维护修理简易。

<REC>

<申请号>=CN200620157367.5

<名称>=一种喷水、消防、清污多用车

<申请（专利权）人>=方先学

<发明（设计）人>=方先学;秦琪

<申请日>=2006.11.14

<地址>=441300湖北省随洲市随洲市火车站出站口对面(银都酒店一楼)

<摘要>=本实用新型涉及一种喷水、消防、清污多用车，在该汽车底盘上装有水箱，在水箱后面的汽车底盘上安装有多级水泵，自动离合器和发动机，在水箱前面的汽车底盘上设有操控台，控制电器装置安装在操控台上，操控台下面的汽车底盘的两侧设有喷水咀或喷头和水枪快速接头；汽车头前和车尾分别设喷水嘴或喷头、水箱、多级水泵和喷水嘴或喷头，分别用高压水管、三通管、四通管和阀门、法兰盘相连接；安装有轴承的传动轴安装在支架上，传动轴的一端装有皮带轮，传动轴上的皮带轮和发动机上的皮带轮上装有三角皮带，传动轴的另一端的靠背轮与多级水泵上的靠背轮相连接。通过操控台与驾驶室内操作台或手动，分别操纵阀门使水流经不同的管路就可实现多种用途。

<REC>

<申请号>=CN200620029474.X

<名称>=一种汽车起重机起升机构

<申请（专利权）人>=长春工程学院;

<发明（设计）人>=王隶梓

<申请日>=2006.10.19

<地址>=130012吉林省长春市朝阳区宽平大路395号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车起重机起升机构，其是由支架、液压马达、减速机组成、卷筒、离合器、制动器组成，减速机置于卷筒内，减速机的输入轴枢接在支架上，与液压马达连接，输出轴与卷筒连接，减速机外壳至少一侧固定在支架上，所述的减速机包括两行星齿轮组，各齿圈均固定在外壳上，一行星齿轮组太阳轮与输入轴固定连接以输入动力，行星架与另一行星齿轮组太阳轮固定连接，另一行星齿轮组太阳轮与输入轴之间设有轴承，行星架与输出轴连接，各行星齿轮组的齿轮为等变位齿轮，行星齿轮数均为三个，减少了减速机的体积，卷筒的形状、体积不受置于卷筒内减速机体积的限制，减速机比传统设计减少20－30％，卷筒减少10－20％。

<REC>

<申请号>=CN200720095554.X

<名称>=汽车紧急制动装置

<申请（专利权）人>=严嘉刚

<发明（设计）人>=严嘉刚

<申请日>=2007.03.21

<地址>=300222天津市河西区三水南里41－309单元

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车紧急制动装置，其特征由对应设有的双侧阻力板及分别相连的传动连杆、弹簧、套管、拉力杆、轴承、销轴、阻力栓或阻力垫等所构成；所述阻力板呈矩形板状，其底面设有阻力栓或阻力垫；所述传动连杆通过销轴与阻力板连接配合；阻力板纵向平行对应设有开槽，阻力板横向间隔固定设有串通各开槽的定轴，开槽内各定轴间隔排列分别设有轴承；所述套管外侧同轴向均匀设有拉力杆，套管内同轴向设有弹簧，弹簧通过套管内与传动连杆连接的挡片限位。通过汽车发生器开启使阻力板自重下落，带动弹簧从套管内拉出，将阻力板定位于后轮的前端地面。该装置有效缩短制动系统使后轮急停的时间和距离，增大车体与地面的摩擦系数，安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN200420117534.4

<名称>=便携式汽车维修起重机

<申请（专利权）人>=索民喜

<发明（设计）人>=索民喜

<申请日>=2004.12.02

<地址>=244000安徽省铜陵市五松西村40栋401室

<摘要>=本实用新型一种便携式汽车维修起重机，它包括

起重装置和可折叠支架。卷筒[3]固定于转动轴[2]上，转动轴[2]

由轴承座[1]支撑并固定在支架上，减速箱[5]与转动轴[2]传动

联接，减速箱[5]的输入轴外接一手摇柄[8]，卷筒[3]上固定有

钢丝绳[4]，支架的支撑腿[6]与支撑平台[12]为活动联接。本起

重机结构简单，制造容易，重量轻，体积小，可随车携带，使

用方便，尤其是针对狭小空间和驾驶室内的起重操作，有其独

特的效果。

<REC>

<申请号>=CN200420073264.1

<名称>=车用液体防倾洒固定器

<申请（专利权）人>=蒋智军

<发明（设计）人>=蒋智军

<申请日>=2004.07.04

<地址>=719000陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇金鸡滩村4组44号

<摘要>=本实用新型公开了一种车用液体防倾洒固定器，

涉及汽车装饰配件技术领域，主要用于随车液体容器的固定。

其结构以汽车后背箱隔板(13)为界，分为内外两部分，隐藏在

车身(8)内的是一个带有弹簧(11)的轴(10)，轴上缠绕着紧松带

(9)，后背箱内部分是一个装有滑块(3)的滑道(1)，工作原理是

在紧松带和滑块的共同作用下将其内侧的液体容器固定下来。

该固定器造价低，简便易用，操作性强，易改装，不仅可以用

在设有后背箱的汽车中，还可以将其稍加改装，装入各种不同

类型的交通工具中。

<REC>

<申请号>=CN200720046087.1

<名称>=应用在汽车检验台举升装置中的滚珠导向机构

<申请（专利权）人>=安徽新筑机电科技有限公司

<发明（设计）人>=杨平原

<申请日>=2007.09.12

<地址>=233200安徽省定远县工业园区

<摘要>=应用在汽车检验台举升装置中的滚珠导向机构，其特征是由套装在导向座孔内的导向轴将举升板和下座板通过紧配合组成可举升的刚性框架，导向座与台体机架紧固联接，所述下座板与气囊相联，在所述导向座与导向轴之间，设置可保持导向轴径向位置并沿轴向滚动滑行的直线运动轴承。本实用新型磨擦阻力小，能有效防止机构自锁，并能保证任意使用状态下的安全性。

<REC>

<申请号>=CN200820223082.6

<名称>=汽车驾乘用路面模拟装置

<申请（专利权）人>=李希涛

<发明（设计）人>=李希涛

<申请日>=2008.12.02

<地址>=610051四川省成都市成华区万兴街1号1-8-6号

<摘要>=一种汽车驾乘用路面模拟装置，属汽车履带上向前行驶，履带行驶等速向后

移动方式运行的汽车试驾模拟装置。包括履带装置：电机轴经联轴器与前导轮轴

联接，设置在履带下面的液压式活动顶块；还具有圆形盒式转盘：盒体由上板、

底板以及侧板组成，上板上设置有供汽车前、后轮活动置入的四个开孔，盒体底

部固联有一圈导轨，盒体底部中心位置上铰接有一主轴，主轴经联轴器与主电机

轴连接；盒体下方与四个开孔对应位置处还分别设置有用作使盒体呈倾斜状态的

四个伸缩式支撑机构：由液压缸以及其顶部与导轨内凹形状适配的活塞杆组成，

且活塞杆顶部与导轨接触；履带装置设置在盒体内。它能原地行驶并体验直道、

坡道、弯道行车的真实感受。

<REC>

<申请号>=CN200520003672.4

<名称>=汽车车厢密封盖开、闭装置

<申请（专利权）人>=王立顺;李洪祥

<发明（设计）人>=王立顺;李洪祥

<申请日>=2005.01.17

<地址>=075000河北省张家口市桥东区建设东街18号付12号

<摘要>=本实用新型是关于一种汽车车厢密封盖开、闭装

置。尤其适用于运输渣土、沙石、建筑垃圾、煤炭的自卸汽车。

它包括动力箱、联接杆、轴座、动力臂、横梁、从动臂、关节

轴承、液压动力单元；两个动力箱对称固定安装在车厢前外侧

上部，动力箱由动力箱体、单作用液压缸、链条、链轮轴、调

节杆构成；所述单作用液压缸安装在动力箱体内，单作用液压

缸的活塞杆与链条一端铰接，链条与链轮轴上的链轮啮合，链

条的另一端与调节杆铰接，调节杆与联接杆螺纹联接，该密封

盖开、闭装置采用了链条链轮啮合的传动机构占用空间小，传

递动力可靠。由于采用了调节杆装置对车型的大小，车厢的宽

窄都可适用。

<REC>

<申请号>=CN200820059671.5

<名称>=一种混合动力汽车同极免阻力电机

<申请（专利权）人>=昆山瑞卢卡工业电器有限公司

<发明（设计）人>=方宗德;符向荣;卢  刚;苏细林;魏荣晓;鲁付林

<申请日>=2008.06.13

<地址>=215345江苏省昆山市淀山湖镇北苑路150号

<摘要>=本实用新型涉及一种混合动力汽车同极免阻力电机，包括转子(1)，安装转子(1)

的机壳(6)，转子(1)的转轴(11)上的轴承(2)，机壳(6)的前端盖(3)和后端盖(9)，

位于机壳(6)内并与转子(1)平行放置的定子(5)，置于机壳(6)上部中间的接线台

(7)，前端盖(3)内的发动机连接板(4)，后端盖(9)内的变速器连接板(8)和编码

器电路板(10)，所述的转子(1)的轴扼内圆部位安装有至少两组磁钢(13)，磁钢(13)

N极与S极相向安装，S极、N极同极安装。本实用新型通过磁钢相向同极安装改变磁路

走向，有效减少转子磁钢表面吸力，保证ISG电机在0.3秒左右内快速起动，同时降低对

HEV镍氢电池的消耗。

<REC>

<申请号>=CN200720080236.6

<名称>=汽车油门控制装置

<申请（专利权）人>=胡华泉

<发明（设计）人>=胡华泉

<申请日>=2007.07.10

<地址>=610091四川省成都市青羊区黄田坝826－7－8

<摘要>=本实用新型公开的一种汽车油门控制装置，包括操纵索组件(1)和油门踏板组件(2)，其特征在于，它还包括有油门踏板组件的转轴轴承的踏板支架(3)和复位弹簧(4)。右脚的脚后跟放在车厢地板上、脚掌直接采在油门踏板组件(2)的脚踏面上，只要不向前或向后移动，就不会改变油门大小，使油量恒

定。如果右脚采着脚踏面向前移动，就拉动操纵索组件，加大油门；反之则减小油门。如果要关闭油门(怠速运转)，就松开脚踏面，由复位弹簧使踏板组件复位。

<REC>

<申请号>=CN200820082054.7

<名称>=一种球形船

<申请（专利权）人>=马启义

<发明（设计）人>=马启义

<申请日>=2008.01.10

<地址>=410306湖南省浏阳市沿溪镇西山村

<摘要>=本实用新型公开了一种球形船，包括设有叶片的球形外壳、支撑球壳及半球形装货箱，所述支撑球壳的左右方向上两轴心端与球形外壳的两水平轴心端活络转接，并由主电机带动，所述半球形装货箱的前后方向上两轴心端两端与支撑球壳的两水平轴心端活络转接，并由次电机带动，半球形装货箱内设有动力源，所述叶片包括产生前后推动力的主叶片及产生左右推动力的次叶片。本实用新型球形船结构简单，制作方便，动力小，运载能力强，其把现在水上移动的船，改变为在水上滚动的船，大大的降低了船的行驶阻力，提高了船的行驶速度，而且可以实现任意方向转弯，大大提高了船的灵活性。

<REC>

<申请号>=CN200620132899.3

<名称>=车轮震动能量转换器

<申请（专利权）人>=严永和;

<发明（设计）人>=严永和

<申请日>=2006.09.21

<地址>=830000新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西北路378号

<摘要>=本实用新型涉及一种将汽车颠簸产生的动能转化为电能的车轮震动能量转换器。其由安装在汽车避震钢板上的门字型支柱、安装在支柱上的三角形支架、齿轮、皮带轮和安装在汽车大梁上的发电机为主要组成，支柱横梁上安装有支架套，支柱两侧和避震钢板固定连接，三角形支架包括两外支架、内支架、止板轴和止板，其中两外支架下端和支架套焊接，上端均安装有横向的止板轴，在每个止板轴上并排焊接有两根朝向内侧的内支架，四根内支架端部焊接有轴承，其内穿有齿轮轴，在内支架之间的齿轮轴上安装有齿轮，其后端连动有皮带轮，该皮带轮通过传送带和发电机连接，在内支架之间的止板轴上均活络套接有止板，该止板前端顶触于齿轮上的齿牙之间。本车轮震动能量转换器可将汽车震动的能量转换成电能，满足了汽车的用电量。

<REC>

<申请号>=CN200520117430.8

<名称>=一种取力器

<申请（专利权）人>=顾林华

<发明（设计）人>=顾林华

<申请日>=2005.12.21

<地址>=314117浙江省嘉善县姚庄镇南北村

<摘要>=本实用新型公开了一种取力器。该取力器是与

CA8T150型汽车变速箱侧面输出配套使用的。旨在提供一种可

靠性好、结构简单、工艺性好、承载能力强的取力器。其结构

主要是输入齿轮通过轴承装在输入轴上，输出齿轮装在输出轴

上，拨叉轴上装有拨叉，输入轴、输出轴由轴承安装在取力器

壳体上，拨叉轴也安装在取力器壳体上，由拨叉来控制输入轴

与输出轴动力的结合或分离，所述的输入齿轮的法向模数、法

向齿形角与汽车变速箱的侧向输出齿轮相同，螺旋角相反；输

出齿轮也为斜齿轮，输入齿轮与输出齿轮常啮合。所述的输入

齿轮与输入轴通过两只32305或32206轴承连接在一起。它将

原来斜齿和直齿的双连齿轮改为单个或两个参数相同的斜齿

轮。

<REC>

<申请号>=CN200720030045.9

<名称>=高速公路风力发电装置

<申请（专利权）人>=山东理工大学

<发明（设计）人>=马立修

<申请日>=2007.11.02

<地址>=255049山东省淄博市张店区张周路12号

<摘要>=本实用新型提供一种高速公路风力发电装置，包括轴承(1)、叶轮(2)、叶轮罩(3)、大齿轮(4)、微型发电机(5)、电路板(6)、支架(7)、蓄电池(8)、小齿轮(9)、高速路护栏(10)。其中高速路护栏(10)经过开槽加工后安装叶轮(2)，叶轮(2)经变速大齿轮(4)、小齿轮(9)与微型发电机(5)相连，微型发电机(5)的输出电流经过电路板(6)上的电路整流、滤波后对蓄电池(8)充电。高速路护栏(10)的开槽及叶轮罩(3)朝向汽车驶来的方向，使安装到上面的叶轮(2)更容易接收汽车驶过而带来的风力。在叶轮(2)正面涂有各种颜色的荧光颜料，旋转的彩色叶轮能解除司机的疲劳及提高驾驶员的警觉性。

<REC>

<申请号>=CN200520051601.1

<名称>=小型多功能水稻联合收割耕作机

<申请（专利权）人>=邓宝强

<发明（设计）人>=邓宝强

<申请日>=2005.08.02

<地址>=422001湖南省邵阳市双清区黄家山4栋5号

<摘要>=一种小型多功能水稻联合收割耕作机，包括驱动

轮、发动机、机架和变速箱，其机架上部两端为两条平行轨道，

发动机安装于机架上并可在其轨道上、通过螺栓移动调整，驱

动轮设于船两侧、输出轴两端，变速箱安装于船中上部向后斜

35°，在变速箱后上部设有档位机构总成，其下部设有传动支

座，传动支座前端插入变速箱内与箱体连接，后中部与船后部

衔接，其后部插入传动箱前端与壳体连接，在船后方、传动箱

两端、装设有左右一对的转向轮。本实用新型构造简单，操作

方便、灵活、便可拆装、可一机多用，特别适合败泥田使用，

经试用证明其使用效果优越。

<REC>

<申请号>=CN200420036907.5

<名称>=轴支架

<申请（专利权）人>=万向钱潮股份有限公司

<发明（设计）人>=邵宏政

<申请日>=2004.06.17

<地址>=311215浙江省杭州市萧山区宁围镇万向集团技术中心

<摘要>=本实用新型涉及一种轴支架，特别涉及一种用于

使用万向节连接多段轴和连接和使用长轴的场合下支撑轴的

轴支架。它设于汽车传动力线的驱动轴上，所述的轴支架包括

具有预定内径的内圈，外圈，设于内圈和外圈间的轴承组件和

两个甩油环，所述的外圈周围设有一个U形外油挡，所述的油

挡周围设有减震垫；所述的减震垫设有从所述油挡往外延伸的

环形凸缘，所述减震垫周围设有一个可以使所述的支架附着于

车辆框架上的悬架。它解决了现有技术存在的制造较为麻烦，

材料浪费，成本较高，适用范围小和易产生较大的装配误差等

问题。它具有设计合理，能使制造和装配更容易，可降低制造

和装配的误差，适应面广，结构紧凑等特点。

<REC>

<申请号>=CN200620153490.X

<名称>=船载自动发电机

<申请（专利权）人>=李新宇;

<发明（设计）人>=李新宇

<申请日>=2006.12.06

<地址>=115100辽宁省大石桥市劳动和社会保障局

<摘要>=船载自动发电机，是对船载发电机结构的改进，解决发电机由内燃机带动发电，浪费能源及加大船体重量的不足；船载自动发电机由支撑底座上支撑座、转子齿条、定子齿条、缓冲装置、发电机、电极线轨道、接线柱构成；将转子齿条、电极线轨道安装在支撑底座上，将定子齿条安装在上支撑座上，将缓冲装置分别安装在支撑底座和上支撑座的两端，将发电机安装在支撑底座和上支撑座之间，转子齿轮与转子齿条啮合，定子齿轮与定子齿条啮合，将接线柱安装在缓冲装置上并与电极线轨道连接；其优点是发电机在浪潮作用下，自身重量产生惯力，发电机往复运动，产生电流，不用内燃机，节省能源，减轻船体重量。

<REC>

<申请号>=CN200620124145.3

<名称>=旋转伸缩式汽车测量仪

<申请（专利权）人>=北京科基中意软件开发有限公司;

<发明（设计）人>=朱晓鹰;陈立军

<申请日>=2006.08.04

<地址>=100089北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心C座6F

<摘要>=本实用新型涉及一种旋转伸缩式汽车测量仪，包括测头部分、旋转测量部分、伸缩测量部分和底座部分，测头部分的测头通过轴与编码器连接；测头部分与旋转测量部分连接，旋转测量部分与伸缩测量部分连接，伸缩测量部分设置在底座部分上，本实用新型采用了伸缩臂式结构，伸缩臂的长度可以根据测量的需要伸缩变化，可长可短，在一定范围内解决了测量中对测量臂长度的要求；测头处采用正交式二轴结构，测头可以在二维空间内自由转动，不用更换测头就可以测量到要测的点。伸缩臂与旋转臂的结合其优点是简化了测量过程，提高了测量精度，降低了生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200420047771.8

<名称>=用于翻转汽车驾驶室的电动液压泵

<申请（专利权）人>=中欧汽车电器有限公司

<发明（设计）人>=赵兰山

<申请日>=2004.05.18

<地址>=325200浙江省瑞安市滨江大道1306号

<摘要>=本实用新型公开了一种用于翻转汽车驾驶室的

电动液压泵，其主要特征在于所述泵体(7)上设有多个柱塞孔，

并且在各柱塞孔内设有与柱塞孔相对应的柱塞(9)，所述柱塞可

在柱塞孔内位移，所述泵体(7)的圆周面在柱塞孔处设有环形

槽，在所述环形槽内的柱塞孔处设有密封垫(5)，在所述环形槽

内依次设有O形圈(6)及密封环箍(4)。本实用新型与现有技术

相比，设计合理，结构简单，由于本实用新型在泵体上设置了

五个柱塞孔，并且对应配合有五个柱塞，每个柱塞均可以通过

偏心轮的转动而独立工作，使油液的排出呈连续性排出。并且

在装配方面简单易操作，省力，只需将铜质密封垫放在环形槽

的柱塞孔端，套上一个O形圈，再套上一个橡胶密封环箍便可，

不必再用专用工具装配。并且密封效果及佳。

<REC>

<申请号>=CN200620168844.8

<名称>=一种全自动铁路货车轴承装配设备

<申请（专利权）人>=瓦房店轴承集团有限责任公司;

<发明（设计）人>=高钧;马文;王江山;王仕军;牟冬芳

<申请日>=2006.12.31

<地址>=116300辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

<摘要>=一种全自动铁路货车轴承装配设备属于铁路货车轴承装配技术领域。由去磷化层机、游隙自动检测机、双通道具有SPC功能的轴承动态检测机、注脂机、压盖机、力矩检测机构成。该装配生产线形成自动注脂、压罩、测扭矩、匀脂的生产流水线，该装配线实现充脂均匀，且定量注脂，压罩质量稳定可靠，实时在线检测扭矩，提高生产效率，降低生产成本。主要应用于铁路货车轴承装配领域。

<REC>

<申请号>=CN200720159140.9

<名称>=由太阳和风供能的汽车防晒防冻两用罩

<申请（专利权）人>=中国海洋大学

<发明（设计）人>=孙烨琪;王璐;邓安平;张议文;石婷婷;潘莹;任霁雯;任贾娜;赵伟玮;郭磊;荣小至;焦文倩;申新;黄慧;冯翠;刘宁;周丽;聂琰;刘宗广;廖洪柱;孟杜娟;李晓宇;欧建丽;李琳;贾敏;唐曼;关丽莎;田芳;李琳;李相宜;王方兴;毕鹏鹏;王琳;牙超;韩洋

<申请日>=2007.12.14

<地址>=266100山东省青岛市崂山区松岭路238号

<摘要>=一种由太阳和风供能的汽车防晒防冻两用罩，其特征是有一壳体，壳体内装有半导体制冷制热板，它的热端板与壳体内右部的蓄电池的正负极连接；壳体外左侧顶上固定一太阳能板，它与蓄电池的正负极连接。壳体外右侧上部有一小型风向杯，它的三个勺状风翼通过支杆、轴承、转轴与小型发电机的线圈相连，后者与蓄电池的正负极连接，在壳体内底部安装一温控装置，壳体下部有防晒布，防晒布的形状与汽车顶相配合，中间有拉链。本实用新型的优点：1.绿色环保对环境友好，不产生污染。2.利用能源间的相互转化，提高了能源的利用率同时也降低了成本。3.既可制冷亦可制热，同时解决汽车防护的两大难题，也消除了使用汽车防晒膜的安全隐患。

<REC>

<申请号>=CN200820065229.3

<名称>=汽车变速箱电磁力离合器

<申请（专利权）人>=刘善平

<发明（设计）人>=刘善平

<申请日>=2008.01.07

<地址>=430030湖北省武汉市硚口区幸福一村C栋25号701室

<摘要>=汽车变速箱电磁力离合器，涉及一种汽车变速箱的离合器，具体涉及一种电磁力离合器。离合器从动盘固定在变速箱的第一轴上，变速箱第二轴上装有车轮速度传感器，飞轮盘固定在发动机曲轴上，飞轮从动盘安装在飞轮盘上、且可在飞轮盘上轴向滑动，线圈固定安装在线圈罩壳内，线圈罩壳固定在变速箱壳体内，变速箱壳体与发动机缸体连接，离合器从动盘凹陷部分与线圈罩壳凸出部分内外圆滑动配合，变速箱壳体上装有发动机转速传感器。本实用新型结构简单、安装方便，使用时，在离合器控制电脑的控制下，使汽车起步、换挡同自动变速箱车一样简单方便，但比自动变速箱车省油20％以上；车辆滑行时，发动机曲轴与变速箱车第一轴分离，发动机处于怠速状态，节油。

<REC>

<申请号>=CN200820104101.3

<名称>=安装在汽车上的物料提升装置

<申请（专利权）人>=黄俊源

<发明（设计）人>=黄俊源

<申请日>=2008.02.26

<地址>=535515广西壮族自治区防城港市上思县平福乡雄杰村那朗屯

<摘要>=本实用新型涉及一种安装在汽车上的物料提升装置，该装置的活动顶杆的一端与竖杆螺栓连接，另一端与活动斜杆螺栓连接，活动斜杆的顶部有安装上链轮轴的轴承座，活动斜杆的下部开有槽形通孔，槽形通孔中有螺栓将活动斜杆与竖杆下部的凸块连接，活动斜杆的底端卡在竖杆下部的卡齿上；下支承架包括有左右对称设置的固定在汽车车梁上的伸缩杆，左右两根伸缩杆上有支架，伸缩杆的最前端固定有安装下链轮轴的轴承座；上链轮轴和下链轮轴的两端匀装有链轮，上下链轮之间由带托料叉的输送链连接，下支承架的链轮轴与减速器之间由链轮组连接，减速器连接动力机。本实用新型的物料提升装置可安装在汽车上，便于运输和携带，特别是甘蔗装车时使用更方便，而且结构简单、成本低。

<REC>

<申请号>=CN200620006831.0

<名称>=全自动节能柴油汽车调温器

<申请（专利权）人>=刘朝学

<发明（设计）人>=刘朝学

<申请日>=2006.02.28

<地址>=833417新疆维吾尔自治区博乐市87团供电所

<摘要>=本实用新型的全自动节能柴油汽车调温器属于

汽车领域。其由配电箱、电动机、调温箱、传动装置及主、副

油箱为主要组成。调温箱前端面连通有汽车总排气管，后端面

连通有左、右调温管，两管并连。其中右调温管贯穿主油箱下

部。调温箱侧壁上穿有螺杆，螺杆前端活络连接有调温导叶，

调温导叶另一端和左、右调温管端口连接处活络连接。传动装

置由两个固定座、皮带轮和传动带组成。固定座由上、下支架

组成，两者间固定有轴承。皮带轮位于两固定座中间，螺杆后

部由一固定座上的轴承旋入，穿过皮带轮，再由另一固定座上

的轴承穿出，螺杆和皮带轮连动。皮带轮通过皮带和电动机连

动，电动机和配电箱电路连接。在主油箱上端面插有三个热电

偶，其均和配电箱电路连接。本调温器可以自动保证油箱内温

度的恒定，提高安全系数。

<REC>

<申请号>=CN200420105067.3

<名称>=地面破碎夯实机

<申请（专利权）人>=周成洲

<发明（设计）人>=周成洲

<申请日>=2004.11.08

<地址>=400803重庆市万盛区南桐镇桃子横街33号

<摘要>=本实用新型属于道路、场地修建和修复的机械，

是一种地面破碎夯实机。它包括有操作室(7)、电机(17)、锤头

起落架(11)和锤头(13)，还有液压顶(2)、限位槽(3)、限位桩(4)、

防翘板(5)、横移螺旋套(6)、螺旋轴(6a)、移动平板(10)、水平

调节平板(9)、横移轴承(12)、横移轴承槽(16)、皮带(14)、皮带

滑轮(15)和离合皮带卷轮(8)。它能快速破碎旧硬化地面，能快

速夯实建筑工程的新地基，还可用于冰冻地面的冰层破碎。用

它作业时的工作效率比人工高几十倍，能显著减轻劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN200820020789.7

<名称>=车船载散装粮自动扦样机

<申请（专利权）人>=邱广阔

<发明（设计）人>=邱广阔

<申请日>=2008.04.25

<地址>=252000山东省聊城市兴华西路166号14号楼2单元1楼东户

<摘要>=一种车船载散装粮自动扦样机，其特征是：还包括底座、立柱、横梁；底座与竖直设置的立柱之间通过轴承连接，立柱通过齿轮传动与驱动立柱转动的电机连接；横梁通过横梁升降机构设置在立柱上；扦样管的内管、外管的侧壁上沿不同高度设有相互对应的多个进粮口；内管顶部连接有驱动其转动的电机，内管的底端伸出于外管且设有信号检测装置，信号检测装置、各驱动电机均与控制主机电连接；扦样管通过左右移动机构设置在横梁上；横梁的下方固接有样品粮漏斗，扦样管与横梁之间设有扦样管升降机构。它代替人工对车船载散装粮食进行扦样，自动化程度高、提高了工作效率，降低了劳动强度，且扦取的样品代表性强，解决了散装粮食样品扦取费工费时的问题。

<REC>

<申请号>=CN200720089104.X

<名称>=混合动力汽车用复合飞轮电池

<申请（专利权）人>=张文治

<发明（设计）人>=张文治

<申请日>=2007.01.04

<地址>=450011河南省郑州市北环路36号7-43信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种混合动力汽车用复合飞轮电池，主要由超级飞轮，双转子永磁复合电机，动态传动机构，三轴正交支撑机构四大部分构成，其超级飞轮主要由磁性轴承、固定在磁性轴承轴端的飞轮、位于飞轮内侧、固定在磁性轴承轴上的永磁行星齿轮减速器，与永磁行星齿轮减速器齿圈连接的减速轴构成；本实用新型综合了飞轮电池和双转子永磁无刷直流电机的各自优点而设计的基于双转子永磁无刷直流电机的复合飞轮电池，其本身是一个能量充放系统，不需要额外配置发电机和电动机，其系统效率明显提高。三轴正交支撑系统，消除了汽车非直线运行时的陀螺力矩，非常适合在混合动力汽车中应用。相比传统混合动力汽车其效率更高，动力性能更好，排放更低。

<REC>

<申请号>=CN200720005640.7

<名称>=一种电动汽车轮轱总成

<申请（专利权）人>=郭广荣

<发明（设计）人>=郭广荣

<申请日>=2007.03.12

<地址>=261011山东省潍坊市和平路42号

<摘要>=本实用新型公开了一种电动汽车轮轱总成，由安装着矽钢片(10)、线圈(9)、引线(8)和定子螺栓(22)组成的定子(7)总成，安装在装有钢套(12)、磁钢(11)、挡圈(16)、一体轴承(17)、油封(18)构成的转子(13)内，装有分体轴承(6)、轮辋(3)和轮辋螺栓(4)、轮辋螺母(5)的端盖(1)安装在转子(13)上。双轴法兰(19)安装在定子(7)内。刹车片(14)安装在转子(13)上。悬挂羊角(21)安装在双轴法兰(19)上，刹车钳(25)安装在悬挂羊角(21)上。

<REC>

<申请号>=CN200420112638.6

<名称>=汽车铝圈的改良结构

<申请（专利权）人>=陈永全

<发明（设计）人>=陈永全

<申请日>=2004.11.10

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型提供一种汽车铝圈的改良结构，其主

要是在汽车每一车轮铝圈的中央轮轴孔外缘覆设有一具恒向

功能的面板，该面板表面可自由选择设置足以识别、凸显用的

由相关文字、符号或图样组成的汽车商标，当车轮运转时，该

面板并不会随之被带动而能持续维持不旋转状态，利于彰显与

辨识汽车商标，进而达成宣传效用；特别是：在车轮铝圈中央

轮轴孔外侧周缘向外采扩径并一体延伸有一凸环部，且内嵌设

有轴承并以外卡环固定防脱落，轴承中央再嵌设一中心轴复以

内卡环卡掣定位，最后再以面板结合中心轴，以将整个凸环部

及内部的轴承、中心轴覆盖隐藏且整合成一体完成的创新汽车

铝圈结构。

<REC>

<申请号>=CN200420068414.X

<名称>=汽车空调制冷压缩机

<申请（专利权）人>=岳阳中辉工程机械有限公司

<发明（设计）人>=任希良;殷达

<申请日>=2004.08.09

<地址>=414000湖南省岳阳市梅溪乡城陵矶村胜利组

<摘要>=本实用新型涉及制冷设备，特别指大排量的空调

制冷压缩机。本实用新型包括机体、曲轴总成、连杆总成、活

塞总成、阀板总成、吸排气截止阀总成、轴封总成、油泵总成、

安全阀、油过滤器，其中机体中部设有曲轴总成，连杆总成和

活塞总成装在曲轴的曲拐上，阀板总成设在气缸口部，吸排气

截止阀总成设在机体顶部，轴封总成设曲轴前轴承端，油泵总

成设在曲轴后端，机体顶部内设有安全阀，底部内设有油过滤

器。本实用新型比同类产品重量轻，体积小，性能强、高效节

能、功耗低，是处于世界先进水平的产品。

<REC>

<申请号>=CN200720103311.6

<名称>=一种汽车方向盘转动角度检测装置

<申请（专利权）人>=钟延炯

<发明（设计）人>=钟延炯

<申请日>=2007.01.23

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=一种汽车方向盘转动角度检测装置，属于汽车检测领域。其特征在于检测装置由方向传感器托架(1)、传感器支架固定螺钉(2)、方向传感器支架(3)、定位套(4)、压紧螺钉(5)、多圈电位器(6)、多圈电位器锁母(7)、紧固螺钉(8)、支架轴(9)、轴承(10)、同步轮(11)、支架轴紧固螺母(12)、喉箍(13)、钢丝绳(14)、方向盘杆(15)构成。本实用新型的优点在于能准确同步地跟踪检测汽车行驶中驾驶员转动方向盘的角度。

<REC>

<申请号>=CN200420030127.X

<名称>=机械液压并用汽车离合器总成

<申请（专利权）人>=高焕元

<发明（设计）人>=高焕元

<申请日>=2004.01.15

<地址>=110031辽宁省沈阳市皇姑区孔雀河街陵西一委

<摘要>=机械液压并用汽车离合器总成：在离合器盖上装

有一个液压总泵，六个液压分泵，在液压总泵中央装有变速第

一轴，液压总泵内的管形活塞分别与液压总泵和分离轴承连

接，分泵进出油管与液压总泵进出油管相连接，在管路中有一

单向阀，在液压分泵内置有

一根提升轴，在提升轴上装有分泵活塞，活塞与分泵油缸配合，

在限流阀体内提升轴上装有活动衬套；由于由液压分泵代替了

干式摩擦离合器的弹簧、分离杠杆机构致使离合过程平稳进

行，各部位同时到位，因而彻底解决了在离合操作过程中所发

生的颤抖现象，减少机件磨损，延长离合器使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN00249805.7

<名称>=汽车风窗洗涤电机可转换泵

<申请（专利权）人>=许宁宁

<发明（设计）人>=许宁宁

<申请日>=2000.10.24

<地址>=315010浙江省宁波市体育场路5号宁波恒帅微电机公司

<摘要>=一种汽车风窗洗涤电机可转换泵,由泵盖、壳体、

端盖、电机、轴、叶轮、密封圈、导电片、正负插片、设在附

加阀体内的膜片、双向出水口等组成,本设计采用了一个泵双

向出水结构来取代二个泵单向出水,并由电机转向和膜片动作

来确定出水方向,使结构大为简化,从而变得紧凑、合理而美观,

占用空间缩小,制造成本降低,可分别完成汽车前、后风窗的洗

涤供水任务。

<REC>

<申请号>=CN200720181498.1

<名称>=对正改良结构

<申请（专利权）人>=三阳工业股份有限公司

<发明（设计）人>=陈韦佑

<申请日>=2007.12.10

<地址>=中国台湾新竹县新丰乡上坑村二邻坑子口一八四号

<摘要>=本实用新型的对正改良结构是使曲轴的曲轴配重块包括一第一对正记号，平衡轴的从动齿轮包括一第二对正记号及一视孔，视孔邻近于第二对正记号并对应于第一对正记号，并透过视孔使第二对正记号对齐于第一对正记号。前述第二对正记号位于相对远离平衡轴配重块的一侧，曲轴配重块呈船锚状并包括一锚冠部及一锚干部，第一对正记号位于锚干部相对远离锚冠部的一侧。在组装时，曲轴配重块与平衡轴配重块不会彼此重叠，故不需在组装时再考虑二者的相对位置，亦即在第一对正记号与第二对正记号彼此对齐定位时，可同时增加组装的便利性。

<REC>

<申请号>=CN200420118821.7

<名称>=汽车辅助真空泵

<申请（专利权）人>=浙江安固汽车配件有限公司

<发明（设计）人>=林建设

<申请日>=2004.12.10

<地址>=325200浙江省瑞安市东山工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车制动真空助力器上

配备的汽车辅助真空泵，其上体包括本体、封盖，在本体内设

有曲轴及轴承，且曲轴的一端套有皮带轮，另一端为偏心凸轮；

其下体包括上壳体、下壳体，在上壳体及下壳体内依次设有前

夹板、膜片、后夹板及芯杆，芯杆的下端设有回位弹簧，曲轴

的偏心凸轮端通过上壳体与芯杆相联，在上壳体上设有进气

嘴、出气嘴及阀门，出气嘴通过气管与下壳体相联，在下壳体

上还设有排气孔及排气板。该辅助真空泵解决了原助力器由发

动机进气歧管提供真空存在的不足之处，与现有技术相比，能

单独供给真空，且工作稳定可靠，很好地满足了汽车的真空需

要。

<REC>

<申请号>=CN200520070282.9

<名称>=具有抗干扰性能的汽车电机

<申请（专利权）人>=张孟荣

<发明（设计）人>=张孟荣

<申请日>=2005.03.29

<地址>=213004江苏省常州市丽华南路勤丰工业区常州市东方汽配有限公司

<摘要>=一种具有抗干扰性能的汽车电机，由机壳(4)、端

盖(1)、大齿轮(2)、蜗杆(5)、换向器(6)、电枢(7)、磁瓦(8)、碳

刷(11)、两只双联齿轮(3)和电机运转回路组成，蜗杆(5)通过轴

承(9)可旋转地支承在机壳(4)上，两只双联齿轮(3)由同轴的小

齿轮和蜗轮组成，小齿轮与大齿轮(2)啮合，蜗轮与蜗杆(5)啮合，

电机运转回路中连接了一个由两只电感(12)和四只电容(13)组

成的滤波电路(10)。该滤波电路能与电机运转时产生的脉冲频

率进行振荡谐振，达到匹配该脉冲频率的滤波作用，使汽车内

的电子设备如音响、收音机、VCD等不受电机运转时所产生

的脉冲频率的影响。

<REC>

<申请号>=CN200620052817.4

<名称>=液压缓速装置

<申请（专利权）人>=赵金华;

<发明（设计）人>=赵金华;赵勇

<申请日>=2006.11.09

<地址>=422000湖南省邵阳市邵东县两市镇新辉社区

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车用缓速器，尤其是汽车用液压缓速装置。液压缓速装置，包括装在机架上的缓速器总成、刹车分泵、液压油箱、控制管路和操作开关。缓速器总成包括机壳、凸轮轴、主轴、齿轮液压泵及齿轮液压泵轴、离合器。离合器包括离合器座、离合器轴承座、平面轴承、大齿轮和装在大齿轮内的摩擦片及用于压紧摩擦片的摩擦片压板。本实用新型具有性能可靠、维护简便、制造使用成本低的特点。

<REC>

<申请号>=CN200720188629.9

<名称>=一种汽车模型制作台

<申请（专利权）人>=力帆实业(集团)股份有限公司

<发明（设计）人>=李洲荣

<申请日>=2007.12.24

<地址>=400037重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车模型制作台，包括工具台底座(1)、工具架平台(2)、旋转台(3)、工具夹(7)、电机(8)，所述旋转台(3)下表面中心处焊接有传动杆，该传动杆穿过安装在工具台底座(1)上的轴承(4)固套有输入皮带轮(9)，在工具台底座(1)的上部固定有电机(8)，该电机(8)输出端固定有输出皮带轮(10)，所述工具架平台(2)底部通过支架固定在工具台底座(1)上且使所述工具架平台(2)的工作平台位于旋转台(3)的圆盘外侧；所述工具架平台(2)上有调节杆(6)。本实用新型结构、操作方便，能改善油泥模型的精度，提高油泥模型制作效率的汽车模型制作台。

<REC>

<申请号>=CN200620029478.8

<名称>=调频变振幅式汽车悬架特性检测台

<申请（专利权）人>=吉林大学;

<发明（设计）人>=苏建;许向国;张立斌;陈熔;苏丽俐;刘凤勇;潘洪达;刘玉梅;何凤江;戴建国

<申请日>=2006.10.19

<地址>=130012吉林省长春市前进大街2699号

<摘要>=本实用新型公开了一种既可调节汽车振动频率与振幅的又具有新技术方案的过车防护装置的调频变振幅式汽车悬架特性检测台。其所采取的技术方案是将两套相同的具有调频与变振幅功能的激振台(2)相对地固定安装在一字形机架(1)的两端，并使两套激振台(2)所含有的两根旋转心轴(21)的轴线共线，其功能由频率调节装置(38)与振幅调整机构(7)实现的；过车防护装置是固定在底座(10)上，位于振动保持及导向机构(6)中两个振动保持架(13)之上，振动板(11)之下。调频变振幅式汽车悬架特性检测台实现了左右激振台的主动振动，模拟实际路面的输入特性，不同车型都能通过检测台的功能，对汽车悬架进行深入的性能分析与故障诊断。

<REC>

<申请号>=CN200720038845.5

<名称>=稻秧栽插机

<申请（专利权）人>=刘展文

<发明（设计）人>=刘展文

<申请日>=2007.06.21

<地址>=222000江苏省连云港市海州区西南路18号转刘展文

<摘要>=稻秧栽插机涉及一种农业机械。稻秧栽插机有秧船及其底部的开沟培土装置，通过稻秧栽插机框架内所设的主动轴、螺杆、分插轴与秧箱后面设的送秧轴、棘齿送秧轴的相互连接，通过链轮、链条驱动秧苗分插装置、扶苗装置、施肥装置和秧箱横向、纵向送秧装置进行秧苗栽插工作。采用稻秧栽插机的有益效果是秧苗的栽插行距为21公分，株距10－20公分，秧苗高度在15－30公分的都可栽插。稻秧栽插机的秧苗栽插速度高，操作成本低；栽插质量高，栽插深度一致，秧苗的直立性好，可抗倒伏，合理密植性高，可使产量提高。稻秧栽插机在插秧的同时可定量施肥，所以无肥害，不会流失水肥，对环境保护有益。

<REC>

<申请号>=CN200520079745.8

<名称>=特种车辆取力器

<申请（专利权）人>=陕西秦川机械发展股份有限公司

<发明（设计）人>=冯仲;张华平

<申请日>=2005.11.18

<地址>=721008陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路

<摘要>=一种特种车辆取力器，属于动力取出装置。其具

有安装在汽车离合器壳体与变速箱之间的壳体，在变速箱一轴

上安装有离合齿轮和离合套；中间齿轮安装在取力器壳体上并

位于离合齿轮和输出齿轮轴之间且互相啮合；在输出齿轮轴一

端固定有输出法兰；在离合套上装有离合叉；在变速箱一轴上

固定有齿轮从变速箱中吸取润滑油。本实用新型安装在沃尔沃

卡车配用沃尔沃变速箱的底盘车上，用于改装消防车、洒水车、

工程车辆等特种车辆上，将发动机的动力合理、有效地从一轴

处传递到汽车大梁以上部位输出。对底盘车的正常行驶、离合、

制动没有任何影响。

<REC>

<申请号>=CN03284760.2

<名称>=带有盘式轮边驻车制动器的轻型汽车驱动桥总成

<申请（专利权）人>=丹东曙光车桥股份有限公司

<发明（设计）人>=刘冠礼;李德武;何志恒;倪祥国

<申请日>=2003.09.19

<地址>=118001辽宁省丹东市振安区曙光路50号

<摘要>=带有盘式轮边驻车制动器的轻型汽车后桥总成，

制动装置通过制动钳支架连接在后桥壳上；制动钳的一侧安装

着定摩擦块，另一侧安装有缸体，缸体上装有螺杆，螺杆的外

端安装有与手制动拉杆连接的支架，两个钢珠安装盘安装在缸

体内，一个与缸体固定连接，另一个与螺杆固定连接，两盘之

间装有钢珠；缸体内装有活塞，活塞内腔装有与钢珠安装盘固

定的螺纹导杆，调整螺套与螺纹导杆螺纹连接，调整螺套上装

有压缩弹簧，调整螺套的大端面上装有推力轴承，动摩擦块与

活塞固定连接。本实用新型使结构得到简化，体积缩小，簧下

质量减轻，提高了行车的平稳性，热稳定性能好，无机械衰退

问题，水稳定性能较好。综上所述，本实用新型使制动器的综

合性能得到改善。

<REC>

<申请号>=CN200720069441.2

<名称>=一种利用汽车减速设施摩擦力的发电装置

<申请（专利权）人>=上海市杨浦高级中学

<发明（设计）人>=汤琦

<申请日>=2007.04.27

<地址>=200092上海市杨浦区四平路999号

<摘要>=本实用新型涉及一种发电装置，尤其涉及一种利用摩擦力的机械式发电装置。一种利用汽车减速设施摩擦力的发电装置由支撑箱体以及设于支撑箱体内的摩擦转动机构和与摩擦转动机构连接的发电机构组成；所述支撑箱体的上表面设一开口槽，所述摩擦转动机构包括摩擦轮、摩擦轮轴、飞轮和传动皮带，摩擦轮通过与其配套的摩擦轮轴串套在固设于支撑箱体两对应箱壁的轴承座上，且该摩擦轮置于支撑箱体的开口槽部位，飞轮固定套装在摩擦轮轴的一端上，传动皮带套在飞轮上；所述发电机构包括变速装置和发电机，飞轮通过传动皮带带动固接于变速装置的输入轴的皮带轮，发电机固定接在变速装置输出轴上。本实用新型具有节约能源的优点。

<REC>

<申请号>=CN02247384.X

<名称>=汽车随车电动螺栓拆装工具

<申请（专利权）人>=杨炳贤

<发明（设计）人>=杨炳贤

<申请日>=2002.08.07

<地址>=570226海南省海口市海垦路6号冶矿联大厦5楼海南大沃机电工业公司

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车随车电动螺栓拆装

工具，它采用汽车本身的电源作为动力源，是在现有的电动螺

栓拆装工具的离心力啮合措施的基础上采用压板紧固的方式

将弹簧片5固定在空心飞轮4上，并通过弹簧片5的伸缩程度

来调节弹簧片5对击块7的约束力，避免了在其中间开槽以降

低强度及易折断等缺陷。它的主轴9设计为对称双锤头形，增

加了击块7对主轴9的撞击工作面，增加了工作概率，延长主

轴的使用寿命，从而增加了汽车电动螺栓拆装工具的工作性

能，延长了使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200520072259.3

<名称>=自卷车载式轿车防护软罩

<申请（专利权）人>=刘必祥

<发明（设计）人>=刘必祥;刘志昊

<申请日>=2005.05.31

<地址>=224300江苏省射阳县合德镇兴北五村123号

<摘要>=本实用新型涉及一种自卷车载式轿车防护软罩。

其特点是：在轿车后部的行李箱下设有可容纳软罩卷的卷筒，

在卷筒内两侧分别设有撑板上配有轴承座，卷轴的一端通过轴

承座后伸出在撑板外，在其伸出端上配有大齿轮，卷轴的另一

端配在另一侧撑板上的轴承座内；与大齿轮相啮合的小齿轮配

在电机轴上，电机配在撑板上；软罩纵向中部的一端固定在卷

轴上，在其另一端上配有硬质拉杆，硬质拉杆配在轿车后部的

行李箱下面的槽口中；电机的电路与汽车电源电路相连接，控

制开关设置在轿车的遥控器上。该软罩体积小，随车联体，结

构简单，使用方便简单，速度快，不占轿车空间、生产成本低，

更换方便，以极少的投入保护了轿车外壳的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200820097477.6

<名称>=微型汽车前减速器总成

<申请（专利权）人>=重庆渝安创新科技(集团)有限公司

<发明（设计）人>=张兴海;彭自力

<申请日>=2008.01.15

<地址>=400037重庆市沙坪坝区覃家岗镇上桥村金桥路61号附3号

<摘要>=一种微型汽车前减速器总成，前桥壳体内腔的前、后部通过轴承分别安装差速器壳体和小锥齿轮，其中差速器壳体上套装大锥齿轮，该大锥齿轮与小锥齿轮相啮合，小锥齿轮轴的后端套装有法兰盘；左、右半轴的内端反向穿过前桥壳体并伸入到差速器壳体内，在左、右半轴内端的端部各安装一个半轴齿轮，两半轴齿轮均与设置在它们之间的两个行星齿轮相啮合，所述两行星齿轮安装在同一轴上。本实用新型能够使微型汽车在通过附着力系数较低的路面、特别是通过泥泞或翻浆段时，采用四轮驱动，这样微型汽车有足够大的地面驱动力，能有效防止轮胎陷入泥塘或打滑，大大增强了微型汽车的爬坡能力，有效提高了汽车的通过性，为人们的出行带来了极大的方便。

<REC>

<申请号>=CN200520071016.8

<名称>=6寸5轨吊具

<申请（专利权）人>=江苏天奇物流系统工程股份有限公司

<发明（设计）人>=李锋宝;蒋正兵;郭亮

<申请日>=2005.04.22

<地址>=214187江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路

<摘要>=本实用新型是汽车自动化生产线中用的总装空

中载体吊具装置－6寸5轨吊具，其结构是前小车、中小车、

后小车通过载荷销组件与前联系相连，载荷销组件的另一端与

活动顶梁相连，钢丝绳一端与中小车相连，另一端与活动顶梁

相连，前联系杆，中联系杆，后联系杆相互之间具有转动自如

的功能。顶架与活动顶梁通过带座轴承连接，可相对转动。前

扶正轮、后扶正轮安装在顶架上，开合组件安装在转臂上，转

臂与顶架之间通过带座轴，可相对转动。以实现吊具转臂的开

合功能。支撑用于支撑汽车车身。前后各两个，共四个支撑组

成四边行。优点：结构合理，对设备的要求低；车身的转载方

便，设备的投资费用小；工作安全可靠，可与多种形式的轨道

组合，可自动化生产。

<REC>

<申请号>=CN200520118083.0

<名称>=汽车悬挂横梁环缝富氩保护焊接装置

<申请（专利权）人>=包头安达汽车技术开发有限公司

<发明（设计）人>=丁德槐;张兴元;牟农宗;周毅军

<申请日>=2005.09.26

<地址>=014030内蒙古自治区包头市稀土高新区第六功能小区黄河工业园6号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车悬挂横梁环缝富氩保

护焊接装置，包括机架、电动机、减速机、焊接电源、送丝机、

保护气源、电刷滑环机构、焊枪、控制系统，其特征是：在机

架上从左到右依次设有左传动箱、焊件左装夹装置、左焊接小

车、右焊接小车、焊件右装夹装置、右传动箱，左传动箱主轴

的右端与焊件左装夹装置连接，在焊接小车立柱上设有焊枪夹

紧装置，焊枪夹持在焊枪夹紧装置上，右传动箱主轴的左端与

焊件右装夹装置连接，电刷滑环机构为两套，分别固定在左、

右传动箱的主轴和侧板之间。其优点是：焊枪能够上下、左右、

前后移动，且多层焊接时焊件的旋转角速度、线速度都能够根

据焊缝情况进行无级调节，完全能够满足汽车空气悬挂横梁的

焊接质量要求。

<REC>

<申请号>=CN200720115542.9

<名称>=汽车用发动机

<申请（专利权）人>=王双

<发明（设计）人>=王双

<申请日>=2007.02.08

<地址>=150004黑龙江省哈尔滨市宾县鸟河乡同乐村闫忠屯

<摘要>=一种汽车用发动机。本实用新型涉及一种汽车动力装置，发动机壳体和燃气轴均为中空圆柱体，燃气轴由轴承支撑于发动机壳体内，凸轮轴一端固装于发动机壳体的内端面，其上固装凸轮，垂直于燃气轴轴线安装Y形接合块，内端与凸轮相接触，正对接合块，发动机壳体上垂直于轴线设有燃烧室，另一侧设有排气管，喷油器、火花塞连接于燃烧室内，进气管与燃烧室连通，进气管另一端和柱塞套相连接，柱塞套连接有空气滤清器，柱塞套内装有柱塞，其上固连柱塞座，柱塞和柱塞座中间安装弹簧，柱塞座与固定在燃气轴上的平面凸轮盘相接触，燃气轴一端与飞轮固连，起动机与飞轮相咬合。

<REC>

<申请号>=CN00255291.4

<名称>=地坑移动式汽车举升器

<申请（专利权）人>=广西百色地区汽车运输有限责任公司

<发明（设计）人>=姚福廷;蔡玉书

<申请日>=2000.10.09

<地址>=533000广西壮族自治区百色市城北一路29号

<摘要>=一种由支承底座、蜗轮蜗杆箱、立柱、传动轴、

举升螺母、举升螺杆、传动齿轮、顶梁、活动顶座及可调横梁

等组成的地坑移动式汽车举升器,由两个独立单元总成均运行

于地坑内同一平面两条钢轨上,任意移动单元总成至车辆底盘

的两处,此时通过传动轴驱动传动齿轮并啮合举升螺母和举升

螺母啮环旋转带动举升螺杆升降,将车辆举起。本实用新型操作

简便,工作安全可靠,维护容易,尤其适合汽车维修行业和检测部

门使用。

<REC>

<申请号>=CN200520042787.4

<名称>=带阻尼式可转内舱的小型救生艇

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=王磊;徐伟;毛丞弘;李祥茂;房茂鹏

<申请日>=2005.06.23

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=本实用新型涉及一种带阻尼式可转内舱的小型

救生艇，主船体的中部设置一个封闭的阻尼式可转内舱，可转

内舱两端通过沿船长纵向布置的转轴与船体内舱壁连接，连接

处采用接触式密封轴承滑动连接，主船体和可转内舱之间沿船

长方向左右舷对称布置四个橡胶气囊，橡胶气囊采用强力橡胶

加纤维骨架材料制成，和与之接触的船体板固结，可避免由于

主船体和可转内舱的相对转动引起的气囊的滑动及磨损。可转

内舱的舱壁外围及主船体左右舷内侧舱壁均覆盖橡胶保护层，

以限制可转内舱的摆动幅度。本实用新型具有较强的抗风浪特

性，能在恶劣海况中作业，避免大幅度的摇摆和振荡，保证舱

内人员的舒适性，提高救助的成功率。

<REC>

<申请号>=CN200620039285.0

<名称>=水陆两用自行车

<申请（专利权）人>=丁春生

<发明（设计）人>=丁春生

<申请日>=2006.01.26

<地址>=421007湖南省衡阳市雁峰区湘江乡湘江村第三组37号

<摘要>=本实用新型公开的水陆两用自行车，包括前叉总

成，前轮总成、座板、三脚架总成、衣架总成、后轮总成、撑

脚，其特征在于，还具有：垂直角度调节器，由前轮漂浮板总

成和前轮三脚支撑架总成构成的前漂浮装置，后轮传动装置，

由两个后轮漂浮板总成和后轮三角支撑架总成构成的后漂浮

装置，水下推进装置，导向装置；将本实用新型推行入水中，

即可踏上去行驶操作了，也可以在陆地上行驶时。本实用新型

具有新增装置体积小，展开和收拢灵活和导向灵活，便于随车

携带的优点，解决了现有水陆两用自行车在水面上骑行时，只

可前进行驶，不可倒退行驶的机动缺失问题。

<REC>

<申请号>=CN00205257.1

<名称>=高强度高精度高刚度38辊辊系冷轧机

<申请（专利权）人>=刘灵新;李大钧

<发明（设计）人>=刘灵新;贺应培;李大钧

<申请日>=2000.03.09

<地址>=100031北京市西城区东安福胡同18号

<摘要>=本实用新型38辊辊系冷轧机,如附图所示38支辊

分上下各19支两组分别安装在外形如同常规大型轧机机架的

刚性支架盒上;工作辊长度与直径比65—80倍;背衬轴承与工作

辊的直径比为15倍;相接触辊的中心连线构成轧制力和力的传

递,辊系的弹性变形占总变形的90%以上,其精度刚度大大超过

现有各类轧机,可轧制目前难以轧制的超宽薄硬韧如钛类金属,

对不锈钢、硅钢、马口铁以及汽车钢板等轧制可大大提高宽

度、精度和产量。

<REC>

<申请号>=CN00212283.9

<名称>=单向轴承逆止式离合器从动盘

<申请（专利权）人>=滕征仁

<发明（设计）人>=滕征仁

<申请日>=2000.06.14

<地址>=116023辽宁省大连市甘井子区中沟1号征华集装箱公司

<摘要>=单向轴承逆止式离合器从动盘,由花键突缘上装

缓冲弹簧,两侧由摩擦片和压簧板固定一体,花键突缘凸台和花

键套之间为单向轴承,单向轴承为滚柱和弹簧构成,花键突缘凸

台为轴承外套,花键突缘凸台轴承外套为曲面,花键套为轴承内

套,花键套能在花键突缘中单向旋转,装在汽车上,汽车行驶时,

无论是加速还是减速,都能不踩离合器直接

换档,减轻驾驶员的劳动强度,对汽车传动系统起到良好的缓冲

作用,可广泛应用在汽车上。

<REC>

<申请号>=CN00212682.6

<名称>=空气动力发动机

<申请（专利权）人>=尹贺成

<发明（设计）人>=尹贺成

<申请日>=2000.07.18

<地址>=130011吉林省长春市和平大街45号长春一汽工艺处

<摘要>=一种空气动力发动机,属于发动机技术领域,其特

点是:由支撑轴、机架、叶轮和空气进气管构成,机架是一个封

闭壳体,机架侧下方开有进气口,侧面开有排气口,并设有安装脚

架,机架及支撑轴上安有轴承,叶轮固定在支撑轴上,本实用新型

制造简单、安装方便、无污染、充气快、成本低,是城市市区及

对污染敏感地区理想的汽车用发动机。

<REC>

<申请号>=CN00212214.6

<名称>=双相离心式节能自动离合器

<申请（专利权）人>=曹恩禄

<发明（设计）人>=曹恩禄;林茂璞;曹恩宏;卢锡英

<申请日>=2000.06.12

<地址>=115100辽宁省大石桥市科委卢锡英转曹恩宏

<摘要>=一种用于汽车上使用的双相离心式节能自动离

合器,主轴通过轴承连接在外法兰上,固定齿圈、轴承、轴承架、

滚柱、缓冲调整机构与主轴相连接,轴齿设置在法兰建齿上,主

轴上有限位装置,限位装置上的钢球与轴齿相接触。该产品能随

着发动机转速增减自动离合,减轻司机的劳动强度,能满足汽车

在任何行驶条件下,安全可靠,在正常的速度运行时,在档位上只

要收油门即可滑行,但不推发动机转,减少发动的高速磨损,可以

达到节油的目的,其内带有特种操作机构,如需要使用时,可以推

发动机运转,在档位上刹车停住时发动机不能灭火,达到怠速着

火运转。

<REC>

<申请号>=CN00212213.8

<名称>=可控强力扭距节能半轴

<申请（专利权）人>=曹恩禄

<发明（设计）人>=曹恩禄;林茂璞;曹恩宏;卢锡英

<申请日>=2000.06.12

<地址>=115100辽宁省大石桥市科委卢锡英转曹恩宏

<摘要>=一种可控强力扭距节能半轴,用于汽车后轮上,它

包括凸轮半轴、主动凸轮盘、传动套,凸轮半轴连接在主动凸轮

盘上,设置在凸轮盘上的滚柱与传动套相连接,油封和轴承均设

置在半轴上,该产品在设定转数的情况下可以自行滑行,不用推

动发动机,从而达到节油目的,该产品能有效地减少发动机和变

速箱的磨损,延长了发动机的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN00214508.1

<名称>=行星差速式无级变速机构

<申请（专利权）人>=王庆堂

<发明（设计）人>=王庆堂

<申请日>=2000.04.29

<地址>=252606山东省临清市大桥村

<摘要>=本实用新型属于变速机构,具体地说是一种行星

差速式无级变速机构。它有至少两个齿轮组,每个齿轮组包括分

别安装在各自轴上的齿套和其中的太阳齿轮及行星齿轮,行星

齿轮通过行星架固定在通过轴承安装在同轴的调速齿轮上,通

过两组齿轮的配合实现无级变速的目的。本实用新型较为适用

于各种汽车、拖拉机等机动车的变速传动。利用本实用新型能

够通过控制油门发动机的转速便能控制车速,延长发动机寿命,

充分利用发动机的功率。并使发动机减速不能起到制动作用。

<REC>

<申请号>=CN00226242.8

<名称>=一种拆卸器

<申请（专利权）人>=党冬青

<发明（设计）人>=党冬青

<申请日>=2000.03.30

<地址>=727000陕西省铜川市第一中学高二六班

<摘要>=一种对汽车或其它设备减速箱体内孔上的滚动

轴承进行单侧拆卸,拆卸器,它由支架,螺杆,螺母,锥套组成,它是

利用物理力学中的螺旋和锥形体增力原理,使工人在操作时可

安全、可靠、方便地拆卸轴承。本发明具有延长设备寿命、降

低修理费用等优点。

<REC>

<申请号>=CN00227510.4

<名称>=一种改进型的混合泵

<申请（专利权）人>=黎国柱

<发明（设计）人>=黎国柱

<申请日>=2000.03.13

<地址>=523220广东省东莞市中堂镇集宁街十巷

<摘要>=一种改进型的混合泵,涉及一种泵,尤指挖泥船中

的主要部件－沙泵。是通过如下技术实现的:泵体前盖伸入叶轮

端部,泵体压盖与机座的连接取用台阶式螺纹连接,轴承盖为

上、下体,主轴与叶轮为螺纹连接。本实用新型具有结构简单、

造型美观的优点,维修、保养非常方便,且磨损少,产量大,适合取

代各种沙泵的使用。

<REC>

<申请号>=CN00233839.4

<名称>=微机控制铁路货车滚动轴承压装记录仪

<申请（专利权）人>=齐齐哈尔泰格自动化工程有限责任公司

<发明（设计）人>=辛振涛;彭传水

<申请日>=2000.05.16

<地址>=161002黑龙江省齐齐哈尔市中华东路10号

<摘要>=微机控制铁路货车滚动轴承压装记录仪,用于轴

承压装过程、曲线自动记录、质量判断。包括显示屏,打印装置,

微机,键盘,压力信号采集、数据采集处理装置,其特点是设置可

移动机柜,PC总线工业微机为奔腾二代机,硬盘上装有轴承压

装记录软件,显示器、键盘、鼠标、激光打印机分层装在机柜内,

用导线连接,压力信号采集装置为2个高精度压力变送器,通过

精确的数据采集处理装置与微机连接,其优点是记录准确、性能

可靠、自动判断压装质量,数据长期存储可查。

<REC>

<申请号>=CN00236865.X

<名称>=用于控制气垫船的浮升结构

<申请（专利权）人>=范振汝

<发明（设计）人>=范振汝

<申请日>=2000.05.29

<地址>=100037北京市西城区阜成门北大街17号808室

<摘要>=本实用新型是一种借助于鼓风机而来的压缩空

气支持船重的用于控制气垫船的浮升结构,是由可绕轴转动的

硬质侧翼和所述轴构成,硬质侧翼可并排设置有若干个,其顶端

连接部分为一个空心套管,所述空心套管通过轴承套接于所述

轴上,取消了传统气垫船的柔性围裙,有效解决了长期困扰人们

的气垫底部磨损问题,还可使气垫船升华为气垫船与地面效应

飞机的混合型。

<REC>

<申请号>=CN00237543.5

<名称>=一种潜液式螺旋泵

<申请（专利权）人>=陈富忠

<发明（设计）人>=陈富忠

<申请日>=2000.06.12

<地址>=448134湖北省荆门市305信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种由螺旋轴(1)、泵套(2)、轴

承(3)、(6)、(18)、轴架法兰(4)、(7)、连接法兰(5)、(8)、导管

(9)、固定法兰(10)、出液管(11)、回流管(12)、泵端法兰(13)、

半轴(14)、机械密封(15)、半轴架(16)、轴承座(17)、端盖(19)

组成的一种潜液式螺旋泵,该泵使用安全、结构简单、价格合理,

是液化石油气环保汽车

加气站地下直埋罐理想的配套设备,同时也为国产液体泵系列

增添了一个新品种。

<REC>

<申请号>=CN00240878.3

<名称>=一种可微量补偿位移的辅助支承

<申请（专利权）人>=江苏亚太泵业股份有限公司

<发明（设计）人>=郭祥融;唐余德;孙兆阳

<申请日>=2000.11.06

<地址>=225400江苏省泰兴市大庆东路64号蒋文军

<摘要>=新一代斗轮式挖泥船的支架上装了挖掘斗轮、泥

泵、齿轮箱、输送管路等部件,需加辅助支承,如果该支承不能

补偿船体与桥架间微量位移则影响挖泥效果。本实用新型将船

体(1)与桥架(6)间通过悬挂支承座(2)、上轴承座(3)、下轴承座

(5)和摆动连杆(4)相联接,而船体架之间有一个间隙(8),这样可

补偿船体相对于桥架上下、左右、前与桥后的微量位移,使桥架

上的工作部件处于更好的工作状态,可提高挖泥船的生产效

率。

<REC>

<申请号>=CN00242163.1

<名称>=一种汽车四轮驱动装置

<申请（专利权）人>=谭仁专

<发明（设计）人>=谭仁专

<申请日>=2000.07.12

<地址>=547100广西壮族自治区环江县水源镇里腊村良米屯

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车四轮驱动装置,其特

征在于:在变速器中增加一只装在花键轴(5)上的齿轮(4)及可以

拨动该齿轮的拨叉(6),花键轴(5)的输出端与前驱动轴连接,前轮

转向节总成由内外转向节、上下转向节销及平面止推轴承组

成。利用本实用新型,可同时提高车辆的越野、爬坡、载重性能、

转向灵活、操作方便,特别适合道路条件差的矿山、农村等地方

使用。

<REC>

<申请号>=CN00243625.6

<名称>=自动卡紧的半轴装置

<申请（专利权）人>=王文阁

<发明（设计）人>=王文阁

<申请日>=2000.07.19

<地址>=518038广东省深圳市福田保税区桂花路3号

<摘要>=本实用新型公开了一种自动卡紧的半轴装置,四

周开有齿槽的端部凸出的轴头伸入壳体内,依次连接扣在轴头

上的离合器压盘、压力轴承和压力弹簧,离合器压盘与轴头的接

触面为与轴头相配合的凸凹形;壳体对应半轴齿槽的部位设有

卡齿孔座,卡齿孔座内固定有可收缩的卡齿,卡齿与离合器压盘

相配合。它使半轴在汽车滑行中不运转,降低了半轴的磨损程度,

减小滑行中的摩擦阻力,提高半轴的使用寿命,且能节约用油,降

低油耗。

<REC>

<申请号>=CN00252221.7

<名称>=一种可加注润滑油的轴承

<申请（专利权）人>=张宇

<发明（设计）人>=张宇

<申请日>=2000.12.07

<地址>=413115湖南省沅江市泗湖山镇和平村十二组

<摘要>=本实用新型一种可加注润滑油的轴承包括轴承

和油封,油封与轴承上有定位卡口,使油封密封固定在轴承上

面,油封上有一注油嘴,嘴上套有一段皮管。由于采用了带嘴油

封后,结构简单,使用方便,容易操作,汽车出故障后,不需要再到

专业修理厂,司机朋友可以自行解决,省时、省工、省费用,提高

了工作效率和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN00252789.8

<名称>=清洗打腊抛光机

<申请（专利权）人>=姜欣

<发明（设计）人>=姜欣

<申请日>=2000.11.09

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区兴顺街188号3门

<摘要>=一种清洗打腊抛光机包括手柄、电机，在电机下

安有一大转盘，大转盘固定在轴承座通过轴承座与小转盘相

连接，小转盘下有一软橡胶体，在软橡胶体下有一可换擦洗

保养工具，通过电动机旋转大盘带动小盘旋转，根据需要更

换擦洗保养工具，完成对汽车的清洗、打腊、抛光，使操作

快捷、省时省力。

<REC>

<申请号>=CN00260920.7

<名称>=清洗机

<申请（专利权）人>=黄岩安吉尔塑胶模具有限公司;楼云光;刘福顺

<发明（设计）人>=楼云光;刘福顺

<申请日>=2000.10.26

<地址>=318020浙江省黄岩康乐路45号

<摘要>=一种清洗汽车、摩托车及建筑物的清洗机，由电

机带动倾斜盘，倾斜盘推动3个柱塞组件，电机盖和泵体构

成润滑脂腔，泵体中有进水道、出水道，进水阀组件和出水

阀组件，在倾斜盘中安装平面轴承，平面轴承与柱塞相配合，

泵体在柱塞旁有泄水道，出水道与进水道间安有压力控制调

节阀和过载断流控制器，在出水道口安防反冲单向阀和制有

断流回水道。本实用新型具有功耗省，平时不需添加润滑剂，

突然停止喷水有保护装置使机免受损坏。

<REC>

<申请号>=CN00268539.6

<名称>=低转数消声尼龙轴承

<申请（专利权）人>=李千

<发明（设计）人>=李千;孙希斌

<申请日>=2000.12.29

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市香坊区哈轴集团成品十一分厂

<摘要>=本实用新型公开了一种低转数消声尼龙轴承,它

由轴承内套和轴承外套构成,轴承内套有凸台,轴承外套与轴承

内套间隙配合,轴承内外套接触平面为摩擦面,本实用新型采用

尼龙轴承隔离铁轴、铁套与支撑面,变现有金属轴、套及支撑面

的摩擦为尼龙轴承之间的摩擦,抗磨性强,耐腐蚀,具有自润滑性,

无噪音,该轴承制做成本低,可广泛应用于飞机、客轮、火车、

汽车的门轴上,或用于防盗门、铁卷柜门、保险柜门、建筑物房

间门及院子大门等门轴上。

<REC>

<申请号>=CN01204872.0

<名称>=永磁温控输扭装置

<申请（专利权）人>=韩春雷

<发明（设计）人>=韩春雷;齐志学

<申请日>=2001.01.29

<地址>=136000吉林省四平市英雄大街64号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车发动机风扇温控输

扭装置,该装置由主动部分和被动部分两部分组成,主动部分包

括传动轴、滑动盘、感温罩三个主要部件;被动部分包括被动

盘、轴承和风扇三个主要部件,该装置是用磁力传动原理实现扭

矩传递,用软磁热敏合金材料的温度特性操纵切换磁路改变工

作气隙间隙,从而提高工作气隙磁场强度变化的倍数,实现主、

被动部件的啮合与脱开,完成温度自动控制输扭。

<REC>

<申请号>=CN01206879.9

<名称>=汽车用液压制动双活塞轮缸

<申请（专利权）人>=李学龙

<发明（设计）人>=李学龙

<申请日>=2001.07.16

<地址>=550009贵州省贵阳市小河区西南环路395号光华公司朱建钢转

<摘要>=一种汽车用液压制动双活塞轮缸,由缸体、活塞、

弹簧、密封元件、顶块、防护罩、进油孔、放气孔和放气阀组

成,缸体(1)内孔是由大小两级圆柱孔组成,在大圆柱孔内安装大

活塞(5),在小圆柱孔内安装小活塞(2),小活塞促动领蹄,大活塞

促动从蹄,从而使领从两蹄上的制动摩擦片的磨损比较均匀,寿

命显著延长,同时还可以减少轮毂轴承所受的附加径向载荷,延

长其使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN01206550.1

<名称>=注油轴承

<申请（专利权）人>=王锡勇

<发明（设计）人>=王锡勇

<申请日>=2001.06.12

<地址>=629006四川省遂宁市市中区安居镇罗卜园村五社

<摘要>=本实用新型是注油轴承，包括定圈、动圈及滚珠

或滚柱，在定圈外有一个与定圈固连的防尘罩或防尘盖，在防

尘罩或防尘盖上装固1－2个注油嘴，其出油口对着滚珠或滚

柱。具有能在很短的时间内对轴承加油保养，延长使用寿命，

提高其工作的可靠性，节省保养时间和经费等特点。适宜运输

机械，如用于汽车的压力轴承、分离轴承等应用。

<REC>

<申请号>=CN01211374.3

<名称>=弹性安全座椅

<申请（专利权）人>=韩斌

<发明（设计）人>=韩斌

<申请日>=2001.01.16

<地址>=110031辽宁省沈阳市皇姑区龙山路5－1栋5－4－3

<摘要>=本实用新型属于汽车制造领域中的一种配套装

置。针对现有汽车安全座椅存在的弊端,设计了一种新型汽车安

全座椅,它是由靠背和座垫等部分构成,其特征在于基台顶部安

装有轴承,座垫底部固定有导轨,导轨的制动片与拉杆和支撑杆

相连,座椅靠背一侧设有卡夹,单手用力可以打开卡夹使安全带

脱离。其特点是结构简单,造价低,防护性能更佳,深受用户欢

迎。

<REC>

<申请号>=CN01211460.X

<名称>=自吸海水泵

<申请（专利权）人>=荆孝仁

<发明（设计）人>=荆孝仁

<申请日>=2001.01.19

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区黄河路219号1612

<摘要>=本实用新型公开了一种泵,特别是一种船用自吸

海水泵。它包括泵体,夹在泵体之间的泵壳,泵壳内设有叶轮,叶

轮装在轴上,泵的进口与排口分别与泵壳内腔连通,其特征在于:

支撑轴的轴承全部装在同侧的泵体上,轴与叶轮联接部分为悬

臂轴。由于轴承全部设在同一侧的泵体上,车削加工时容易控制

同轴度,装配使用时同轴度不受任何影响,拆泵维修时不须要拆

下轴承,给安装、使用、维修提供方便,且维修率大大下降,使用

寿命长。

<REC>

<申请号>=CN01213942.4

<名称>=旋转活塞式发动机

<申请（专利权）人>=胡念国

<发明（设计）人>=胡念国

<申请日>=2001.01.17

<地址>=610041四川省成都市双楠小区卫居苑5楼14号

<摘要>=本实用新型涉及一种旋转活塞式发动机。由定子

和转子及转动齿轮组成,定子和转子之间是由两端轴承连接,转

子可在定子中自由转动,其特征在于所述的转子圆周上开有两

槽沟,分别作为发动机的工作气室和压缩气室,两沟槽中各有一

小挡板,做为工作气室活塞和压缩气室活塞,在转子的两沟槽中,

分别装有两个挡气轮,挡气轮外圆上开有一个缺口,在定子和转

子上各开有一对可连通压缩气室与工作气室的换气槽,转子换

气槽的前沿部分较定子换气槽要宽阔一些。运行平稳、噪声

低。并且有效率高、单位容积功率大、制造工艺简单,经济性好,

排气中Nox的含量小等特点。是一种理想的城市家用汽车发动

机。

<REC>

<申请号>=CN01220636.9

<名称>=小型直流永磁稳速电动机

<申请（专利权）人>=林也华

<发明（设计）人>=林也华

<申请日>=2001.03.25

<地址>=325608浙江省乐清市虹桥镇西工业区B2浙江津乐电子有限公司

<摘要>=一种小型直流永磁稳速电动机,主要用于汽车音

响设备,含有带底的空心管状体外壳及其内的永久磁体、由电枢

和换向器构成的转子、跟该外壳的开口端接合并具有跟该换向

器滑动接触的电刷和电连接到该电刷上的输入端子的壳盖,其

特征在于在壳盖里还衬以减振垫,一种球形含油轴承镶嵌于外

壳端口和另一种球形含油轴承镶嵌于塑料内端盖中心可旋转

地支承该转子,在电动机的线路中还有一块稳速板,该稳速板保

证电动机运转的稳定性。

<REC>

<申请号>=CN01220613.X

<名称>=小型直流永磁电动机

<申请（专利权）人>=林也华

<发明（设计）人>=林也华

<申请日>=2001.03.24

<地址>=325608浙江省乐清市虹桥镇西工业区B2浙江津乐电子有限公司

<摘要>=一种小型直流永磁电动机,主要用于汽车音响设

备,包含有一个由金属材料制成的、成形成一个带底的空心管状

体并具有一个嵌入其内的用永久磁体制成的磁瓦的机壳,一个

换向器和一个面对着该磁瓦的电枢转子、一个装到该机壳的开

口端并具有跟该换向器滑动接触的电刷片和电气连接到支承

电刷片的电刷架上的输入端子的后盖,其特征是一种球形含油

轴承分别镶嵌于机壳端口和后盖中心可旋转地支承该转子,该

换向器前置一环形压敏电阻。

<REC>

<申请号>=CN01220563.X

<名称>=多功能汽车减振器装拆机

<申请（专利权）人>=李阳兴

<发明（设计）人>=李阳兴

<申请日>=2001.03.29

<地址>=524022广东省湛江经济技术开发区人民大道一号桥侧

<摘要>=多功能汽车减振器装拆机,由机座、电机、蜗轮、

蜗杆、滑轮、链条、滑块、滑块柱、防护罩等组成,利用电机带

动蜗轮、蜗杆、滑轮、链条等,拆装减振器弹簧,亦可装上带磁

吸的压头,装拆活塞、活塞销,还可以利用它当作小压床,压轴

承、胶套等,通过滑轮达到自由平行的效果。本实用新型设计合

理,结构简单,工作起来十分方便,省力、安全、快捷,大大提高工

效,减轻劳动强度,是修车工人的好助手。

<REC>

<申请号>=CN01224214.4

<名称>=汽车自动离合器

<申请（专利权）人>=笪桂生

<发明（设计）人>=笪桂生;尹聪兰;笪维鸿;笪维强

<申请日>=2001.05.21

<地址>=300022天津市和平区兴安路201号余门

<摘要>=本实用新型是汽车自动离合器。在曲轴飞轮的外

圆侧上端固定设置飞轮起动齿环,与起动机输出轴齿轮啮合,在

曲轴飞轮的内侧壁上固定设置3～8个行星轮轴架。行星轮轴

架上设置行星齿轮,且可与自由轮上的自由轮内齿环和从动盘

的齿圈相啮合旋转。利用行星差速轮的原理和离心块与制动鼓

之间的摩擦扭矩逐渐加大,实现动力的平顺传递,即可将发动机

的动力与车辆的传动机构平滑的自动结合和分离,免除繁重、重

复的操作,无须人力操作即可达到自动离合目的。减少离合器小

修工作量和维修费用。省去离合器总泵、分泵管路、分离踏板、

分离轴承、分离拨杆等辅助

驱动装置,既减少了车辆的使用成本又减轻了繁重的操作程序

和体力消耗。

<REC>

<申请号>=CN01234408.7

<名称>=车轮清泥机

<申请（专利权）人>=孙佳;胡哲峰

<发明（设计）人>=孙佳;胡哲峰

<申请日>=2001.08.24

<地址>=310014浙江省杭州市施家花园20幢3单元601室

<摘要>=本实用新型涉及一种清除汽车车轮上泥土的车

轮清泥机。它主要是在所述的机架上设置有搁置车轮的滚筒

且所述的左右滚筒间的内侧距离小于车轮间的距离;所述左右

滚筒间的外侧距离大于汽车车轮的宽距。所述滚筒可以系由圆

柱状的栅体或圆柱状的平整的钢板等制成的筒体和设于其轴

心处的转动轴构成,并通过轴承彼此平行地固定在机架上。因此,

具有结构简单,布置合理,操作方便、快捷,去除车轮泥土的效果

特好,且无需采用高压水冲洗,避免了浪费水体,污染环境以至泥

浆横流之类现象的发生等特点。将广泛地适用于建筑工地与道

路的接口等处清除车轮泥土,以利于城市道路的环境卫生。

<REC>

<申请号>=CN01251387.3

<名称>=车轮广告装置

<申请（专利权）人>=王晓阳;袁辉力

<发明（设计）人>=王晓阳;袁辉力

<申请日>=2001.11.09

<地址>=116001辽宁省大连市中山区洛阳街20号恒元公寓2405室

<摘要>=本实用新型涉及一种利用各种车辆的车轮来做

广告的车轮广告装置。它主要由广告板及连接板组成，广告板

是由主轴(1)、广告板体(3)、偏心重锤(7)注塑成型的一个整体，

连接板为连接板体(4)与密封轴承(2)注塑成一体，密封轴承的内

圈与主轴相联接。汽车车轮在高速旋转时，而车轮上的广告板

相对车轮静止，实现利用车轮做广告的广告媒体，使展示广告

的形式更加丰富多彩。且广告板和连接板分别是两注塑体，结

构简单，广告板与连接板、连接板与车轮之间安装方便，装、

取可不用任何辅助工具。

<REC>

<申请号>=CN01257099.0

<名称>=一种转向省力器

<申请（专利权）人>=刘新昆

<发明（设计）人>=刘新昆

<申请日>=2001.12.28

<地址>=650031云南省昆明市昆瑞路64号

<摘要>=本实用新型一种转向省力器，包括与转向节相连

的减振器，设于减振器外部的螺旋弹簧，置于减振器和螺旋弹

簧之间的防尘罩以及设于防尘罩上部的弹簧垫，其特征在于在

弹簧垫上部的活塞杆上设有由轴承底座，轴承，密封圈，轴承

密封盖构成的转向省力器。旨在解决减振器支柱能够灵活地随

转向节转动的问题，在保证减振器正常工作的情况下，减小了

转向阻力，使驾驶员能够在短距离内实现汽车转向，同时在前

轮的前束作用下，能自动修正方向，不仅减少了各个转向零部

件的磨损，延长它们的使用寿命，而且还提高了行车安全，是

一种理想的汽车用转向省力器。

<REC>

<申请号>=CN01257385.X

<名称>=客车专用横置变速器

<申请（专利权）人>=株洲齿轮股份有限公司

<发明（设计）人>=雷克干;田联明;赵尚吾;廖明建;李远诚;文立;汤俊平;雷廷;黄贵良

<申请日>=2001.11.23

<地址>=412007湖南省株洲市新华西路117号

<摘要>=客车专用横置变速器，变速器横置，且一轴与被

动螺旋螺旋伞齿轮轴成一定夹角，变速器分为主箱体和副箱体

两部分，副箱体设在主箱体旁，主箱体与副箱体之间有一隔离

和中间支承的墙板，过桥齿轮安装在副箱体内，二轴组和主动

螺旋伞齿轮轴组件均采用三点式支承方式，且二轴组和主动螺

旋伞齿轮轴组件的第三点支承均为调心轴承的辅助支承，而在

被动螺旋伞齿轮轴组件上，位于被动螺旋伞齿轮前端也设有辅

助支承。同时，主动螺旋伞齿轮轴及组件是采用整体轴套的可

拆卸结构形式，在轴套与主箱体主动齿轮轴孔内的端面接触处

设有调整垫片。里程表齿轮安装在主动螺旋伞齿轮轴上过桥齿

轮旁，在主箱体上还设置有用于冷却的取力机构，通过冷却油

泵的油路使变速箱内的油循环冷却。

<REC>

<申请号>=CN01259690.6

<名称>=旁路式油过滤器的滤芯

<申请（专利权）人>=3R(香港)有限公司;佳利来实业(深圳)有限公司

<发明（设计）人>=森永正明

<申请日>=2001.09.28

<地址>=香港新界葵涌货柜码头路71－75号钟意恒胜中心306室

<摘要>=本实用新型涉及润滑油过滤器滤芯,所述的润滑

油是循环供给汽车、轮船、工作机械等的发动机、轴承等使用,

包括一由过滤纸卷成圆筒状形成的滤芯本体,其特征在于:滤芯

本体的轴线方向的大约一半部分压入内径比滤芯本体外径小

的圆筒状外筒内,使上述滤芯本体的轴线方向的大约一半部分

的密度比另一半的密度大。通过将细长的过滤纸卷成圆筒状形

成的滤芯自身的密度分成两级式构成,提高润滑油的过滤效

率。

<REC>

<申请号>=CN01261369.X

<名称>=起动机全过程测量执行机构

<申请（专利权）人>=刘宝胜

<发明（设计）人>=刘宝胜;柴方森;王显佩;石仁序

<申请日>=2001.08.28

<地址>=266032山东省青岛市瑞昌路98号二单元201户

<摘要>=一种起动机全过程测量执行机构,属汽车检测设

备,用于检测起动机过程参量。其特征是该机构由用轴承支撑的

主轴及装于其两端和其上的转速信号盘和转速传感器、齿轮盘

和起动马达啮合齿轮、制动盘以及分别装于它们上、下方的力

臂和拉压力传感器、制动钳和总泵构成。具有结构简单,操作维

护方便,能实现对起动机全过程的检测和控制,且测量准确、控

制精确,操作灵活,适配性强,造价低,性价比高等优点。

<REC>

<申请号>=CN01270926.3

<名称>=软体平衡式平稳底盘

<申请（专利权）人>=赵伟民

<发明（设计）人>=赵伟民

<申请日>=2001.11.15

<地址>=666100云南省西双版纳景洪市普文镇供销社

<摘要>=一种软体平衡式平稳底盘,它包括四个发动机,离

地面一段距离安在四个轮子上,左右相对的发动机下方用穿销

连接,上方用平衡减震器连接,前后相对的发动机之间用直钢板

连接。在两片直钢板中间上方安有轴承,与车体中间的轴承用一

根轴连为一体,形成支点。在底盘上架设车体,车体前后再加固

定软减震器,用油管连接。它可以把车的全部重量接受下来,使

车体彻底得到解放,可以全部由很轻的材料制造成,而变得十分

轻便,它还可以使汽车或其他交通工具行使得更加平稳。

<REC>

<申请号>=CN01275565.6

<名称>=半圆爪花键轴可控制式离合器

<申请（专利权）人>=姜维山

<发明（设计）人>=姜维山

<申请日>=2001.12.03

<地址>=132322吉林省磐石县三棚镇邮局

<摘要>=本实用新型公开一种半圆爪花键轴可控制式离

合器，主要解决汽车行驶过程中的惯性不能充分利用的问题，

在壳体的内腔圆周均匀分布若干个半圆爪，半圆爪的一侧短去

一小段，花键轴的花键端设有花键齿，每一个花键齿均安装有

压缩弹簧和滚珠，花键端通过压缩弹簧和滚珠与半圆爪构成运

动副，可以相互拨动，花键轴的另一端通过轴承与壳体一端联

接，壳体的另一端安装有定位环，定位环可以伸进与缩出壳体

中。本装置可以容易地实现传动系的分离和接合，使系统处于

无负荷超越运转状态，减少系统的磨损，延长系统的使用寿命，

节约能源、降低污染、降低噪声、降低振动。安装到汽车的传

动系中效果尤其显著。

<REC>

<申请号>=CN01279189.X

<名称>=陀螺电机

<申请（专利权）人>=曹振洪

<发明（设计）人>=曹振洪

<申请日>=2001.12.25

<地址>=065000河北省廊坊市(新华书店)爱民东道63号

<摘要>=一种陀螺电机,属于电机类,主要包括定子、转子,

将原电机的转子改造使其成为陀螺,陀螺用金属及塑料制成,在

其面上设有转子永磁铁,在陀螺盘中心设有一根陀螺轴,在轴的

两端设有轴承,其轴承安装在定子端盖上,在定子矽钢片上安装

有激励线圈或激励线圈和定子永磁铁,定子外壳及左端盖、右端

盖用螺钉、螺母固定,使转子即陀螺旋转,实现陀螺与电机为一

体的陀螺效果。结构简单,科学合理有创意,方便实用。该电动

陀螺可应用于航天、航海、航空、汽车等领域,也可用于需平衡

的平台,各种导航仪及各种玩具,即适用于一切需要陀螺及回转

仪的地方。

<REC>

<申请号>=CN02205359.X

<名称>=铁路货车滚动轴承轴向游隙测量装置

<申请（专利权）人>=田敬焱;孙景华

<发明（设计）人>=田敬焱;孙景华

<申请日>=2002.03.20

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽6段南江楼8楼6号

<摘要>=本实用新型提供一种铁路货车滚动轴承轴向游

隙测量装置，其特征是：滑动轴与两侧的大小卡爪固定连接，

卡体套装于居中轴向带有开槽的滑动轴上，卡体上的轴向开槽

与滑动轴上的开槽相对应，扭矩扳手依销轴B安装于卡体上，

成为滑动轴运动支点，且扭矩扳手还穿过卡体与滑动轴上的开

槽与装于滑动轴径向的销轴C铰接；大卡爪一侧的滑动轴上装

有的┐形压板与卡体上销轴A铰接，上端带有U形开槽的卡

体空间带键小轴上装有安装手柄的偏心轮与┐形压板搭接，┐

形压板以销轴A为原点，产生对被测滚动轴承的卡紧、张开动

作，并可实现自锁；另一端的卡体一侧端对应被测滚动轴承设

有装置测量仪的窗口。将本实用新型固定在被测滚动轴承外套

上，仅需5公斤力扳动扭矩扳手，即可得到货车轴承轴向游隙

量。工作效率高，省时省力，轴向力可准确测量，适用范围广

泛。

<REC>

<申请号>=CN02205344.1

<名称>=一种直流无刷电子换向电动机

<申请（专利权）人>=胡武夷;叶继欢

<发明（设计）人>=胡武夷;叶继欢

<申请日>=2002.03.20

<地址>=523006广东省东莞市温南路高田坊东莞东风工贸有限公司

<摘要>=一种直流无刷电子换向电动机，属于电动机技术

领域，为降低其启动电流而设计。它包括机座，机座上固装有

轴承05和通过控制电路连通到直流电源的定子线圈06；轴承

05和转轴07配合，转轴07与其上固装有永磁体03的转子01

固连；其特征是：控制电路包含一个延时电路和一个用以控制

对定子线圈供电的低频振荡器，低频振荡器的有效工作时段始

于接通电源止于延时电路的延时终点。特别适应于汽车的蒸

发风机、冷凝风机、冷却风机。

<REC>

<申请号>=CN02208406.1

<名称>=一种折叠式手动随车吊

<申请（专利权）人>=任惠忠

<发明（设计）人>=任惠忠

<申请日>=2002.03.21

<地址>=050011河北省石家庄市和平东路221号石家庄市第一建筑公司一分公司设备科

<摘要>=本实用新型公开了一种折叠式手动随车吊，它包

括底座、立柱、吊钩和吊臂，立柱固定安装在底座上方，并通

过安装在底座内的轴承及旋转轴头可180℃旋转，底座压板在

底座之上，并通过骑马螺栓固定在车梁上；立柱近顶端一侧铰

接吊臂，所述吊臂由基本臂和装在基本臂内的伸缩臂组成；本

装置主要采用机械传动模式，不消耗能源，体积小，折叠自如，

占用空间较小，单人即可操作，可进入车间库区等窄小地段自

如装卸，具有很好地实用价值及经济价值，适用于2吨以下载

重的客货车。

<REC>

<申请号>=CN02207106.7

<名称>=一种汽车修理组合装置

<申请（专利权）人>=苏治均

<发明（设计）人>=苏治均

<申请日>=2002.02.08

<地址>=030009山西省太原市北大街17号院1－5

<摘要>=一种汽车多种功能修理组合装置，其特点是包括

油压机，支架装置，弹簧拆装装置，集油工作台，油压机的油

缸带有四个滚轮，油缸的手动增压装置装在机架下部。弹簧拆

装装置主要包括：底座、卡环、导向管、螺杆、螺母、拨抓座、

拨抓、调整及连接拨抓的螺栓、螺母与开口销、止推轴承、伞

齿轮对、摇把轴及摇把等；底座上固定开有导向槽的导向管，

管内装螺杆，螺杆的头部穿过底座孔，装止推轴承与伞齿轮对、

轴、摇把。具有操作方便，安全可靠，减少废机油对环境污染

等优点。

<REC>

<申请号>=CN02207019.2

<名称>=无刷直流电机

<申请（专利权）人>=金学高

<发明（设计）人>=金学高

<申请日>=2002.02.04

<地址>=325608浙江省乐清市虹桥镇四都工业区乐清市金达电机有限公司

<摘要>=一种无刷直流电机，包括机体、轴承、主轴、定

子、转子和控制线路板及其控制电路，其特征在于定子铁芯配

以不对称的双绕组，转子外壳内安装有磁环。所述的控制电路

由双极三相全波半柔性启动电路、检测电路和控制功率电路构

成，由或开关IC1将检测到的信号经集成块IC2进行正反相处

理，使控制功率模块V1、V2瞬间导通、接通双绕组。它适用

于空调冷凝系统，特别适用作为汽车空调冷凝风机的动力源。

<REC>

<申请号>=CN02210081.4

<名称>=电动睡床

<申请（专利权）人>=宿占军

<发明（设计）人>=宿占军

<申请日>=2002.02.04

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西尤家街14号

<摘要>=本实用新型公开一种电动睡床，其床面高度可自

动调节，可向二维方面倾斜或在平面上或一斜面上作起伏波

动，人躺在床上看电视看书更舒适，起伏变化有利于解除疲

劳，有一种乘坐车船的动感，可促进入睡。特别对于患者可能

更有保健治疗的辅助功能。本实用新型至少应包括床面、床腿

升降机构、床面起伏波动机构和电器控制盘组成，其特征在于

所述的床面四周外一限位方框与床面之间有轴承调整架，床腿

升降机构共有四组，固定于床体四个角，其主支撑是一个棱形

绞接架，一个弹簧辅助支撑架，并行于床腿升降机构，床面起

伏波动机构的偏心轮连接到减速器被电机驱动。

<REC>

<申请号>=CN02210878.5

<名称>=增力器装置

<申请（专利权）人>=刘淑玉

<发明（设计）人>=刘淑玉

<申请日>=2002.03.27

<地址>=114003辽宁省鞍山市立山区北中华路2甲－27号

<摘要>=本实用新型涉及一种自行车、摩托车、三轮车等

人力或电动脚踏车在使用时省力、助力的增力器装置。其特征

在于：主动轴上装置的主动拨盘上设置一连动轴与滑动轨板连

接，通过主动轴驱动滑动轨板拨动滚轮支架作圆周运动；滚轮

支架板装在滚轮支架上带动链轮(或齿轮)工作；主动轴装在机

壳内的轴承上；滚轮支架上的滚针轴承固定在机壳上，具有偏

心和减轻链轮摩擦系数的作用。本实用新型增力器装置是为自

行车、摩托车、三轮车等人力或电动脚踏车提供一种用于省力

的增力器装置，还可用于汽车及机械设备中，减轻发动机的负

荷、节省燃料、减少尾气排放量、减轻环境污染。

<REC>

<申请号>=CN02213278.3

<名称>=一种汽车转向装置

<申请（专利权）人>=孟庆先

<发明（设计）人>=孟庆先;孟凡鑫;宋诚信

<申请日>=2002.03.12

<地址>=453200河南省延津县电业局

<摘要>=一种汽车转向装置，它包括升降机构和转向机

构，其特征在于：升降机构的支座上端有一台阶柱体，其表面

上有一环形槽，与液压缸活塞杆连接的支座套的孔和台阶柱体

之间有轴承，二个销子穿于支座套的径向孔中并伸到支座的台

阶柱体的槽内，油泵

和液压缸之间由油路相连通，电机轴与减速机的输入轴连接，

车架上的竖直柱齿轮分别与减速机输出轴齿轮和支座上的齿

轮相啮合。本实用新型与现有技术相比，具有结构简单，完成

原地调头或作360度转弯操作方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN02212522.1

<名称>=充气旋转接头

<申请（专利权）人>=贾庭山

<发明（设计）人>=贾庭山

<申请日>=2002.01.31

<地址>=250014山东省济南市燕山小区军休三所王宝华转

<摘要>=本实用新型充气旋转接头属汽车轮胎打气用的

附加装置。它由一个内外壁上带有环槽，侧底部有孔的倒置的

杯状壳体[1]，孔中旋入中空接头[9]，侧底内侧为双环形小油封

[2]，并有紧密压入中空之盆状垫圈[3]，把外圈已装好轴承[5]

与弹性内档圈[4]的两端较细，中间较粗外露端封闭，近封闭端

有两个对称平台，平台上有螺孔的中空的芯轴[10]置入壳体内，

壳体与芯轴间轴承外为大油封[6]，大油封外为垫圈[7]，垫圈外

壳体内槽中为弹性外档圈[8]，芯轴外露端平台上为对称的接头

[9]组成。它加工生产方便，装配简单，配上装置系统后可使汽

车在行驶中自行充气。

<REC>

<申请号>=CN02214752.7

<名称>=一种货车车篷及采用该车篷的货车

<申请（专利权）人>=赵万春

<发明（设计）人>=赵万春

<申请日>=2002.05.17

<地址>=152500黑龙江省铁力市铁力镇站前街一委五组

<摘要>=本实用新型提供了一种货车车篷及采用该车篷

的货车，车篷包括篷体及覆盖在篷体上的篷布，篷体由对称的

平面连杆机构组成，平面连杆机构包括侧框架、顶框架和前后

导轨组成，其中顶框架与侧框架之间通过铰链连接，顶框架沿

导轨滑动；对称的平面连杆机构可以对接形成闭合状；顶框架

与侧框架之间的铰链上设置扭簧；导轨为凹槽状，其槽内设置

轴承，顶框架通过轴承相对导轨滑动；货车的车斗侧挡板与侧

框架铰接，导轨横跨车斗并且固定在车斗前挡板和侧挡板尾

部。本实用新型收缩时可使车斗完全敞开，给装卸货带来方便；

收缩时与车厢侧挡板叠合，整齐美观；收缩时占用空间小。

<REC>

<申请号>=CN02216215.1

<名称>=凸轮轴正时齿带轮

<申请（专利权）人>=宁波东睦新材料股份有限公司

<发明（设计）人>=曹红斌;毛增光;屠怀平;林跃春

<申请日>=2002.03.15

<地址>=315041浙江省宁波市江东南路147号

<摘要>=一种凸轮轴正时齿带轮，涉及汽车发动机中零件

的技术领域，是一种重量轻，材料省的凸轮轴正时齿带轮。其

包括轴承孔、位于周边外缘的外齿及安装孔，其特征在于周边

内缘呈与外齿相应的内齿。与现有技术相比，本实用新型的优

点在于：由于周边内缘呈与外齿相应的内齿，在凸轮轴正时齿

带轮上还设有多个减轻重量的孔，因此减轻了整个零件的重

量，降低了成本，提高了原材料的利用率和发动机的功效。

<REC>

<申请号>=CN02216276.3

<名称>=方向盘便捷转向手柄

<申请（专利权）人>=玉环县长盛机械有限公司

<发明（设计）人>=游奕长;苏宗荣

<申请日>=2002.03.18

<地址>=317604浙江省玉环县珠港镇陈屿南尤工业区

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车、拖拉机、铲车等运输

工具上使用的方向盘辅助转动手柄。它包括一个夹持固定在方

向盘上的夹件，一个用轴销固定在夹件上的螺柱杆，以及一安

装在螺柱杆上以绕螺柱杆作相对转动的手柄球和装在手柄球

与螺栓杆之间的轴承及装在螺栓杆与夹件之间的卡定机构；该

卡定机构能使当螺栓杆直立或向方向盘径向内弯折而不会向

上突出超过方向盘的平面。它具有结构简单，使用操作灵活、

方便，可安装在各种类型车的方向盘上使用。

<REC>

<申请号>=CN02217875.9

<名称>=自行调节轴封装置

<申请（专利权）人>=郑卫兵

<发明（设计）人>=郑卫兵

<申请日>=2002.05.30

<地址>=318058浙江省台州市路桥区金清镇兴南街1号

<摘要>=自行调节轴封装置，一根转动轴，转动轴上有轴

承和轴承座，其转动轴上安装筒形橡胶环，轴承或者轴承座连

接耐磨件，筒形橡胶环的一头与耐磨件密封配合，筒形橡胶环

中部与转动轴之间有空隙。本轴封装置主要适用于船用叶子轴

和泵轴等，由筒形橡胶环的一头与耐磨件端面密封，并且筒形

橡胶环有弓部在外压的作用下会伸长，使其达到自行调节的密

封目的。

<REC>

<申请号>=CN02221636.7

<名称>=摩擦传动的无级变速器

<申请（专利权）人>=江从寿

<发明（设计）人>=江从寿

<申请日>=2002.02.09

<地址>=400023重庆市江北区茶园勤俭二村18－3－1

<摘要>=一种摩擦传动的无级变速器，其特征在于：A.无

级变速机构中的油泵2固定在前箱体28内，穿过油泵2的输

入轴1上套装有齿轮3，齿轮3与空套在销轴22上的前双连齿

轮4啮合，前双连齿轮4同时与主动轴7上的齿轮5啮合，主

动轴7另一头是锥形，其外锥面与被动轴9的内锥面常接触，

被动轴9另一端是齿轮21；B.被动轴9由静压轴承支撑在轴承

套10内，轴承套10的外花键与轴承外壳12的内花键配合，

轴承外壳12固定在后箱体27内，它与轴承套10之间设置有

油缸11；C.主动轴7由静压轴承支撑在连杆6内，连杆6空套

在销轴22上，其上的扇形齿轮与蜗杆8啮合。该实用新型不

仅结构简单，体积小，造价低，而且接触点处应力小，传动效

率高，能实现汽车自动平滑无级变速。

<REC>

<申请号>=CN02223414.4

<名称>=一种混凝土搅拌运输罐

<申请（专利权）人>=陈锦潮

<发明（设计）人>=陈锦潮

<申请日>=2002.02.01

<地址>=528200广东省南海市桂城工业园高永力机械厂内

<摘要>=一种混凝土搅拌运输罐，包括带有进料斗和出料

槽的混凝土搅拌罐、托轮，其特别之处在于还设有一活动支承

架，托轮固定在活动支承架的其中一端，在支承架的另一端设

有轴承座，混凝土搅拌罐设置在轴承座与托轮间，在轴承座一

侧的活动支承架上固定有柴油机及与柴油机输出传动轴相连

的带有离合器的变速箱，在轴承座另一侧的活动支承架上固定

有减速机，变速箱与减速机间通过皮带传动机构相连，减速机

与混凝土搅拌罐的转轴间通过链条传动机构相连。本实用新型

与已有技术相比，具有无须货运汽车上有专用底盘就能使用

的、结构简单、运输过程中能保证混凝土不离析的优点。

<REC>

<申请号>=CN02225967.8

<名称>=汽车自动侧门窗帘

<申请（专利权）人>=何永超

<发明（设计）人>=何永超

<申请日>=2002.02.28

<地址>=523125广东省东莞市东城立新管理区旧锡边村建华人造饰物制造厂

<摘要>=本实用新型涉及一种车用遮阳的汽车自动侧门

窗帘。解决了车用窗帘卷升过程中因车窗不规则形状所带来的

角度自动补偿问题以使其全部遮盖。置于管体内的驱动装置所

绻绕的遮阳网帘的端部管状孔内及中端的上杆挂钩、拉力弹簧

插入上杆中。驱动装置由卷网管一端的螺杆及卷网管内孔螺母

咬合的卷管尾轴、卷网管另一端内套的扭簧轴、位于卷网管中

端的扭簧轴端部的开口销及套于扭簧轴的垫圈、海绵轴承、位

于卷网管另一端套入扭簧轴内套入的扭簧轴座、垫圈及与垫圈

对称固定的滑动支承座、滑动支承座侧端垂直于管体侧端开口

内用紧固件定位的轴承、紧固在另一开口销、扭簧轴座且套于

扭簧轴的扭簧组成。

<REC>

<申请号>=CN02228170.3

<名称>=带易插拔锥度的深沟球轴承

<申请（专利权）人>=缪山林

<发明（设计）人>=缪山林

<申请日>=2002.01.18

<地址>=464000河南省信阳市工区路1号二纺机

<摘要>=本实用新型是一种农业机械、汽车制造、空调、

风扇、仪器仪表、纺织机械专配件制造业用的带易插拔锥度的

深沟球轴承,是一种轴承工业的新型轴承。它是在带易插拔锥度

的圆锥孔形内环的外沟道中装有滚珠,滚珠间装有保持架,滚珠

外装有外环,外环两端面装有防尘盖。使用时,只要将成套轴承

的外环压入相应机件的下支承中的轴承座孔内即可。本实用新

型可用于:立式安装,承受轴向载荷,对适应高速,抗振,耐磨损,且

磨损后仍具良好定心精度及综合性能,无故障运转时间及寿命

长,且对方便拆卸,便于保养有较高要求的仪器仪表,中小发电机,

纺织机械专件等。

<REC>

<申请号>=CN02228225.4

<名称>=助车加速器

<申请（专利权）人>=王法行

<发明（设计）人>=王法行

<申请日>=2002.01.22

<地址>=475442河南省太康县清集乡黄岗小学转

<摘要>=本实用新型是一种在自行车、汽车等交通工具上

装用的助车加速器,有效地可解决自行车、汽车等的加速及节约

能源的问题,其结构是在输出轴上装连轴器及圆筒,圆简内下部

轴上有主动锥形齿轮,并与装在凸轮轴上的三个从动锥形齿轮

啮合,凸轮轴上的凸轮与滚轮偏心接触,装滚轮轴的导柱同导柱

圆盘相连接,导柱圆盘经轴承同装在输出轴上的固定圆盘相连

接,固定圆盘上装有甩块室及其甩块,甩块上连有固定在固定座

上的钢丝绳,其结构新颖、独特、安装使用方便,省力、节能、

减少环境污染,用途广,有显著的经济和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN02233996.5

<名称>=自吸立式多级离心泵

<申请（专利权）人>=汪作美

<发明（设计）人>=王德润;汪作美

<申请日>=2002.05.15

<地址>=255200山东省淄博市山东博泵科技股份有限公司柳杭路27号(原博山水泵厂家属宿舍26号楼2单元3楼5号)

<摘要>=自吸立式多级离心泵属于离心泵类，采用泵座1、

真空泵下泵体4、上泵体8、排水段9、中段10、进水段28、

轴承架23构成泵体，内置泵轴17上串联的真空泵叶轮5、多

个吸入口朝上泵叶轮12构成的转子组成本泵，该泵能自吸、

不泄漏、结构简单、体积小、寿命长、效率高、安全可靠、操

作方便，可用于高层建筑供冷、热水、适于矿山、电厂、化工

厂、船舰输水、输送油品及化学液、气、液、固三相液。可代

替D、DL系列泵、油泵、化工泵等。

<REC>

<申请号>=CN02247854.X

<名称>=立体转轮式停车装置

<申请（专利权）人>=蔡金明

<发明（设计）人>=蔡金明

<申请日>=2002.08.15

<地址>=361005福建省厦门市东渡路金鼎巷7号楼102

<摘要>=涉及一种具有用于移动或提升车辆的设备，尤其

是一种能存放多辆车、占地小的立体转轮式停车装置。设有转

轮，转轮的轮轴水平取向，在转轮上设至少3个可自由转动的

悬挂件；支架，转轮的轮轴轴承座架接在支架上。结构十分简

单，活动组装式造价低，通常1个装置可设计停放8～12辆汽

车为宜，占地小，适于各种场所室内外设立停车库(场)；可采

用自动或人工手动管理，只需配合少量简单的提升及移动装

置，存取时间短，运行与管理费用低。

<REC>

<申请号>=CN02251507.0

<名称>=机动车离合器不结合防盗装置

<申请（专利权）人>=王伟鹏

<发明（设计）人>=王伟鹏

<申请日>=2002.12.05

<地址>=311100浙江省杭州市余杭区临平东湖路余杭长运有限公司汽车修理厂

<摘要>=本实用新型主要用于机动车防盗，机动车离合器

分泵的排气螺丝口前设有遥控截止阀、离合器分泵的进出油路

设有一遥控控制阀，该遥控控制阀受遥控器发出的指令并通过

拨叉、分离轴承使离合器呈分离状态。优点：一是机动车离合

器分泵的排气螺丝口前遥控截止阀的设计及离合器分泵的进

出油进遥控控制阀及与之相配套的遥控器设计，使汽车主人在

离开汽车后，其传送动力的离合器处于非结合状态，达到汽车

防盗的目的，解决了人们常期以来想要解决而没有解决的技术

难题；二是本实用新型技术方案设计独特、结构简单、稳定可

靠、制造成本低，实用性好，解决了人们想要解决而没有解决

的难题。

<REC>

<申请号>=CN02252942.X

<名称>=轴承拆卸器

<申请（专利权）人>=李文华

<发明（设计）人>=李文华

<申请日>=2002.08.30

<地址>=272400山东省嘉祥县嘉祥镇东关村站北巷146号

<摘要>=本实用新型涉及一种轴承拆卸器，包括丝杆、与

丝杆螺纹连接的丝杆座、与丝杆座转动连接的钳口座、与钳口

座螺纹连接的圆螺母和镶钳在钳口座中的钳口。本实用新型所

述的轴承拆卸器采用钳口抓住轴承上的沟槽或凸台，转动丝杆

使丝杆头顶住轴中心将轴承从轴上卸下，不损坏轴，使用方便

简单，强度高。适宜拆卸带上动槽的球轴承、圆柱滚子轴承、

圆锥滚子轴承，在汽车维修行业中使用，成本低，生产效率可

明显提高。

<REC>

<申请号>=CN02254518.2

<名称>=混合动力单向飞轮

<申请（专利权）人>=贺雷

<发明（设计）人>=贺雷

<申请日>=2002.09.06

<地址>=730300甘肃省永登县城关镇西城壕1号

<摘要>=一种混合动力单向飞轮，飞轮盘(3)通过一单向离

合器(4)、一永磁连轴器(5)及其复位弹簧(6)安装在发动机曲轴

(12)上，电磁控制线圈(7)安装在永磁连轴器(5)相对应的固定体

上，单向离合器(4)通过电磁控制线圈(7)和永磁连轴器(5)在同

性磁极的斥力作用下实现楔紧和分离；在飞轮盘(3)的两端面上

安装有轴承(8)，轴承(8)的底座分别安装在减压盘(9)和固定盘

(10)上，再将固定盘(10)通过螺栓(11)连接在发动机曲轴(12)上。

采用上述结构的单向飞轮，使发动机与环式起动/发电机可实现

卸载同轴负载的连接，使发动机和电机独立或同时驱动汽车运

行，以满足混合动力汽车工况要求；通过减压盘与轴承来克服

定子组体与转子组体平面气隙间的轴向吸合力。

<REC>

<申请号>=CN02255899.3

<名称>=工程车、商用车及越野车的上车踏板

<申请（专利权）人>=中国重型汽车集团有限公司

<发明（设计）人>=何金涛

<申请日>=2002.12.12

<地址>=250031山东省济南市无影山中路53号

<摘要>=本实用新型涉及工程车、商用车及越野车的上车

踏板。本实用新型的上车踏板，是由踏板架总成、回位弹簧、

固定卡子、橡胶轴承、限位块、缓冲橡胶套组成；踏板架总成

通过固定卡子和橡胶轴承与保险杠连接在一起，踏板架总成可

以上下移动；带有缓冲橡胶套的限位块固定在保险杠的下端；

踏板架总成与保险杠之间有一回位弹簧。本实用新型的上车踏

板，即不影响汽车的接近角，又能使驾驶员在上下时非常方便。

<REC>

<申请号>=CN02262267.5

<名称>=轮胎漏气检测装置

<申请（专利权）人>=韩琳

<发明（设计）人>=韩琳

<申请日>=2002.09.28

<地址>=710075陕西省西安市高新西区枫叶广场A座1206号

<摘要>=一种轮胎漏气检测装置，特别是在汽车运行过程

中随时对轮胎是否漏气进行检测的装置，其特征是在轮胎的轴

承衬套(5)上设有齿圈(2)，传感器(3)固定在制动板(6)上。齿圈

(2)上的齿与传感器(3)相对设置。本装置固定安装在每个轮胎

上，可在汽车高速行驶中随时检测，能给驾驶员提供每个轮胎

准确的漏气信号，以便及时进行技术处理，防止汽车在行驶中

因轮胎漏气而出现的交通事故，保证国家和人民的生命财产安

全。

<REC>

<申请号>=CN02264658.2

<名称>=滚轮罐耳

<申请（专利权）人>=周文炳

<发明（设计）人>=赵世俭;朱正杰;周文炳

<申请日>=2002.09.24

<地址>=221009江苏省徐州市解放南路187号

<摘要>=本实用新型涉及矿井提升容器上安装的一种滚

轮罐耳。滚轮的结构采用了轮毂和耐磨胶圈为一体的方式。滚

轮与轮毂法兰采用螺栓连接，轴承装在支架上。在更换滚轮时，

只需拆下螺栓即可，不需拆下整个滚轮罐耳，不需打开轴承压

盖。在轴与轴承压盖转动结合处，采用油封和密封环相结合的

组合密封方式。在支架、支座与销轴连接处，装有耐磨套。本

实用新型滚轮罐耳与现有技术相比具有以下特点：①滚轮采用

螺栓连接方式，更换时省时省力，就象更换汽车轮胎那样方便。

彻底杜绝了掉轮事故的发生。②转动轴采用油封与密封环相结

合的密封方式，密封可靠，寿命长。③支架、支座与销轴连接

处装有耐磨套，运行时不产生松动现象。

<REC>

<申请号>=CN02268227.9

<名称>=液体流量检测装置

<申请（专利权）人>=魏照基

<发明（设计）人>=魏照基

<申请日>=2002.07.03

<地址>=266003山东省青岛市齐东路36号甲

<摘要>=一种液体流量检测装置，属于流量检测技术领

域。它由机壳、待检液体进出管道、流量传感器以及将传感信

号转换为流量并加以显示的电路构成。进出管道由油缸及其活

塞和活塞杆、进油管和出油管组成。流量传感器由轴承座、可

借活塞杆侧面摩擦转动的传感轴、带有齿槽的传感盘、位于传

感盘两侧的光电发射头和接收头组成。传感轴中部可带有聚氨

酯摩擦套，摩擦套的中部凹下与活塞杆吻合。活塞杆端部侧面

还安装着行程开关。它既可检测流量，也可检测有无泄漏、油

路是否正常等项目，使用方便灵活。可广泛应用于汽车检修等

行业中。

<REC>

<申请号>=CN02267094.7

<名称>=链斗卸船机链条的防跑偏导向轮

<申请（专利权）人>=上海港罗泾散货码头有限公司

<发明（设计）人>=夏明

<申请日>=2002.09.12

<地址>=200942上海市宝山区盛桥镇石港路8号

<摘要>=本实用新型公开了一种链斗卸船机链条的防跑

偏导向轮，旨在提供一种结构简单、安装方便，链条导向性能

强，防止链条跑偏，避免导向轮、链条过快磨损的导向轮。导

向轮的凸肩外圆柱面保持导向轮与链条始终接触，避免了导向

轮、链条和导轨的过快磨损，防尘套5和轮轴3连接为一体，

防尘套5和端盖4的内孔接触、防止物料进入轴承，提高了导

向轮寿命。本实用新型适合连续式链斗卸船机链斗提升装置中

防链条跑偏时使用。

<REC>

<申请号>=CN02278166.8

<名称>=用于机动车刹车能量的转换装置

<申请（专利权）人>=王小波

<发明（设计）人>=王小波

<申请日>=2002.06.26

<地址>=441000湖北省襄樊市星火路20号

<摘要>=本实用新型公开了一种用于机动车刹车能量的

转换装置，包括壳体，在所述壳体内设置有一丝杠，所述丝杠

的一端与壳体壁通过轴承相结合，其另一端延伸出壳体之外；

在位于壳体内的丝杠上配合有一板状丝母，在所述板状丝母的

外周边上均布设置有凸起，在所述壳体内壁上沿轴向开设有与

所述凸起相配合的滑槽；在位于所述板状丝母右侧的丝杠上套

装有压簧；在位于所述壳体之外的丝杠上分别设置有一皮带轮

和一单向超越离合器，在所述皮带轮和单向超越离合器之间的

丝杠上设置有一离合器。使用时，当驾驶员踩动刹车时，可将

车轮轴的动能转换为压簧的势能储存；当驾驶员松开刹车时，

将压簧的势能转换为汽车轮轴的动能，从而充分利用了刹车能

量。

<REC>

<申请号>=CN02277365.7

<名称>=转轴的旋转密封装置

<申请（专利权）人>=卢午明

<发明（设计）人>=卢午明

<申请日>=2002.09.29

<地址>=412003湖南省株洲市株洲车辆厂黄泥塘村17栋202号

<摘要>=本实用新型的转轴的旋转密封装置，在主动轴与

被动轴连接处采用轴向位移式联轴器，运行中使副叶轮轮座离

开轴承座单端面旋转，在形成的间隙区产生负压，达到密封目

的。该旋转密封装置结构简单，成本低廉，维修方便，使用寿

命长，可靠性强，可以广泛应用在工业反应釜、工业泵、船舶

机械、汽车冷却泵四大领域，极具工业开发价值。

<REC>

<申请号>=CN02279421.2

<名称>=斜分离指膜片弹簧

<申请（专利权）人>=湖北三环离合器有限公司

<发明（设计）人>=盛学斌;杨舒畅

<申请日>=2002.09.30

<地址>=435002湖北省黄石市沈下路616号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车、拖拉机膜片式离合

器中使用的斜分离指膜片弹簧，该膜片弹簧包括碟簧部分、分

离指，分离指的中心线与碟簧部分外圆半径成α角；本实用新

型既能表现出膜片弹簧旋转运动的特点，又能有效地削弱动态

中分离轴承和分离指端的冲击和磨损，使接合更加柔和。

<REC>

<申请号>=CN02279445.X

<名称>=压力发电车轮

<申请（专利权）人>=曹青山

<发明（设计）人>=曹青山

<申请日>=2002.09.29

<地址>=441800湖北省保康县食品公司新单元楼6楼

<摘要>=本实用新型的名称为压力发电车轮。属于电动汽

车和车载发电机技术领域。主要是提供一种利用机动车自身重

力和车轮的转动来发电、蓄电，并直接供电动机运转，使车辆

行驶的自供电式压力发电车轮。它的主要特征是车轮轮毂上设

有两个对称的轮胎固定槽，其内分别装有相互独立的轮胎。在

两轮胎之间的轮毂圆周环套上设有活动顶杆套和穿过轮毂的

活动顶杆。该活动顶杆内端设有条形斜面，外端设有弧形固定

板，固定板外设有缓冲带。在轮毂内设有一个发电机，该发电

机的转子轴经定位轴承固定在半轴上，定子固定在轮毂上。在

转子轴上设有一个其端部带有滚轮、且与活动顶杆条形斜面配

合的活动摆。主要用于两轮、三轮、四轮等多种电动车。

<REC>

<申请号>=CN02279153.1

<名称>=一种温控机械式风扇离合器

<申请（专利权）人>=马才英

<发明（设计）人>=马才英

<申请日>=2002.09.11

<地址>=441004湖北省襄樊市二汽基地试车场发动机室

<摘要>=本实用新型的名称为一种温控机械式风扇离合

器。属于发动机节能技术领域。主要是提供一种由温度控制的

机械式风扇离合器，根据发动机与水箱之间的环境温度的变化

而进行离合的一种温控机械式风扇离合器。它的主要特征是在

主动轴(1)上装有轴承(3)和内滚轮(5)，这三者构成一体为主动

件；轴承(3)的外圈上装有从动盘(2)和外啮合轮(7)，这三者构

成一体为从动件；内滚轮(5)与外啮合轮(7)组装在一起后形成一

个带有三段或五段契形和环形的空腔；在空腔内装有圆柱滚子

(4)和保持架(6)；保持架(6)的转动由装在其轴上的感温元件控

制。具有风扇离合器离合彻底、降低发动机油耗、节省能源的

特点，主要用于各种汽车发动机上。

<REC>

<申请号>=CN02291135.9

<名称>=新型送货车

<申请（专利权）人>=袁兆争

<发明（设计）人>=袁兆争

<申请日>=2002.12.17

<地址>=110024辽宁省沈阳市铁西区壮工北街2甲4－1号清乐围棋学校5.1班

<摘要>=新型送货车，按国际专利分类表(IPC)划分属于作

业、运输部，交通运输分部，输送；包装；贮存；搬运薄的或

细丝状材料大类，家庭或类似的垃圾的收集或清除小类，专门

适用于收集垃圾的车辆组的技术领域。其目的是解决货车上下

楼层不便；货车的适用环境单一；货车的新功能单一的技术问

题，它主要由车轮、支架、轴、支持轴、车体、推把构成。其

特征是：支架的中心位置轴承安装在轴的端部位置，轴的端部

位置轴承安装在支架的中心位置，支架的顶部位置焊接安装在

支持轴的端部位置，支持轴的端部位置焊接安装在支架的顶部

位置，适于实用的新的技术方案在专门适用于收集垃圾的车辆

组的领域里，具有广泛用途，且制作简单，成本低廉使用方便，

易于推广。

<REC>

<申请号>=CN02292091.9

<名称>=风旋双压增压器

<申请（专利权）人>=杨立波

<发明（设计）人>=杨立波;杨凯

<申请日>=2002.12.26

<地址>=118100辽宁省凤城市市场街道先锋委六组（省蚕科所家属宿舍）

<摘要>=本新型涉及一种汽车用风旋双压增压器，其风扇

连接涡轮壳和叶轮，其间有集风通道密封连接并通过轴承与窝

轮壳连接，风扇平面有崛片，叶片有兜风片并成一体，其夹角

有兜风侧孔，该结构使汽车行驶中风阻力通过风扇旋转集风进

入窝轮壳形成两道压力，进风量倍增可节能15～20％，减少污

染，该新型工艺简单造价低、易匹配，可广泛用于各种马力的

柴油车辆上。

<REC>

<申请号>=CN03205424.6

<名称>=分体式内嵌位置传感器的永磁同步电动机

<申请（专利权）人>=北京三易同创新技术有限公司

<发明（设计）人>=刘彤彦;范磊

<申请日>=2003.07.27

<地址>=100094北京市海淀区中关村永丰产业基地C座401

<摘要>=一种永磁同步电动机，转子本体为永磁体粘接，

定子和转子间无轴承连接，而是和汽车发动机及变速箱共用轴

承，将位置传感器镶嵌于电机内部，配合电机驱动器共同使用。

<REC>

<申请号>=CN03211424.9

<名称>=风旋自然增压器

<申请（专利权）人>=杨立波

<发明（设计）人>=杨立波;杨凯

<申请日>=2003.02.19

<地址>=118100辽宁省凤城市市场街道先锋委六组（省蚕科所家属宿舍）邓铁梅路北街3号楼3单元701号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车增压器，它包括风扇叶

片、叶轮、轴承和风扇皮带轮，风扇主轴连接叶轮和涡轮壳，

风扇与涡轮壳之间有集风通道密封连接，风扇叶片上固定有与

之有弧形间距的兜风叶片并与导风管连接，并通集风通道，该

新型结构合理、工艺简单、成本低、节能环保，适用于各种柴

油机和汽车工业的配套产品。

<REC>

<申请号>=CN03212436.8

<名称>=液动测隙装置

<申请（专利权）人>=哈尔滨铁路局哈尔滨科学技术研究所

<发明（设计）人>=郭德义

<申请日>=2003.04.04

<地址>=150006黑龙江省哈尔滨市南岗区邮政街364号

<摘要>=液动测隙装置，它涉及一种用于铁路货车轴承压

装机中的测隙装置。本实用新型的油缸(1)的右端与右基座(15)

的上端由轴(12)铰接，滑套(2)的右侧上部固定有支板(8)，油缸

(1)中活塞杆(10)的左端与滑套(2)上支板(8)的上端由轴(9)铰接，

光杠(3)的右端与左基座(7)的上端由轴(11)铰接，光杠(3)与滑套

(2)滑动连接，测头(4)固定在连杆(13)的左端头上，挡块(6)固定

在滑套(2)与左基座(7)之间的光杠(3)上，固定平台(5)固定在左

基座(7)左侧的基座上。本实用新型完全可以胜任铁路车辆轴承

轴向间隙的测量，可基本取代人工测量，具有结构简单、操作

方便，自动化程度高，测量数据准确，测量速度快，效率高的

优点。

<REC>

<申请号>=CN03214973.5

<名称>=车窗玻璃遮阳器

<申请（专利权）人>=郇斌

<发明（设计）人>=郇斌

<申请日>=2003.01.29

<地址>=250014山东省济南市泺源大街湖山路88号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车车窗玻璃遮阳器，其

特征是窗帘盒(1)的两端壁上分别安装一个微型轴承(3)与卷轴

(2)滑动连接，用反光布制做的帘子布两边粘接有边框(7)，边框

(7)上面的一层塑料片条呈锯齿状，下面的一层塑料片条(10)带

有凹陷的槽，帘子布(6)粘结在上下两层塑料片条之间，帘子布

下端粘接有塑料片条(8)作为边框，两边带塑料片条的帘子布上

端固定在卷轴(2)上，带凹槽的塑料片条(10)与固定在车窗玻璃

边框上的导轨(9)上的凸起棱滑动配合，安装在窗帘盒(1)两端壁

上的微型电机(5)带动齿轮(4)旋转，拨动边框(7)沿导轨(9)上下

移动。本实用新型的车窗玻璃遮阳器结构美观、使用方便，适

用于大、中、小型各种汽车，使用该遮阳器的汽车较不使用的

汽车夏天在阳光下停放相同的时间，车内温度可降低20℃左

右。

<REC>

<申请号>=CN03215379.1

<名称>=推拉软轴型变速箱控制器

<申请（专利权）人>=李志超

<发明（设计）人>=李志超

<申请日>=2003.02.26

<地址>=471621河南省洛阳市宜阳县丰李镇丰李村1072号

<摘要>=本实用新型属于变速箱控制器。提出的推拉软轴

型变速箱控制器包括用于安装部件的壳体(4)、手柄(3)，还包括

用于控制换档软轴的摇臂(1)、用于控制选档软轴的连杆(2)及摆

轴(7)，摇臂(1)穿过壳体上的槽孔(13)，通过设置在壳体(4)上的

摇臂支承轴悬挂在壳体上，连杆(2)位于摇臂(1)的侧部，其通过

设置在壳体(4)上的连杆支承轴悬挂在壳体上，摆轴(7)一端固定

在摇臂(1)上，另一端位于连杆(2)内置的选档关节轴承(8)的内

孔中。本实用新型结构简单、紧凑体积小、成本低。由于采用

了关节轴承，使操作灵活轻便，能传递较大的推拉力，通用性

好，可以满足不同车型(特别是大中型客车)换选档的需要，适

合大规模生产。

<REC>

<申请号>=CN03219166.9

<名称>=电动车用机械变速器

<申请（专利权）人>=谢祥

<发明（设计）人>=谢祥

<申请日>=2003.01.06

<地址>=210016江苏省南京市御河新村1幢506室

<摘要>=本实用新型涉及一种电动车用机械变速器，属汽

车变速器技术领域。其技术方案是：一挡主动齿轮和一轴采用

单向转动结构连接，二、三挡主动齿轮通过轴承空套在一轴上，

接合套由键与一轴连接，并可在其上滑动，拨叉与接合套连接，

二、三挡主动齿轮上有与其同心的内齿轮圈，可分别与接合套

两端的齿轮内啮合，在中间轴对应于一、二、三挡主动齿轮的

轴向位置上分别固定有一、二、三挡从动齿轮，一对常啮合齿

轮分别固定在中间轴和二轴上，差速器安装在二轴上。优点：

可靠性高、结构简单、造价低廉、节能，具有较好的经济效益；

2.使用面广，可广泛使用于各种电动车辆；3.适应环保要求，

具有较强的现实意义和较好社会效益。

<REC>

<申请号>=CN03227507.2

<名称>=球铰活塞式万向联轴器

<申请（专利权）人>=曹江浪

<发明（设计）人>=曹江浪

<申请日>=2003.04.24

<地址>=417009湖南省娄底市涟钢仙人阁859栋2楼2号

<摘要>=本实用新型公开了一种应用于小回转半径、大扭

矩及回转惯量小的球铰活塞式万向联轴器，它主要由两个球铰

联轴盘1与1′、多个球铰关节轴承(如5与5′)及活塞缸构成。

两个球铰联轴盘1与1′装配在两端，在球铰联轴盘1与1′

上有多个孔6与6′，球铰关节轴承5与5′固定装配在球铰

联轴盘1与1′上相应的孔6与6′内，而活塞缸的两端同相

应的球铰联轴盘上的孔6与6′内的球铰关节轴承5或5′的

内圈固定装配，球铰联轴盘1与1′通过球铰关节轴承5或5

′的万向性与活塞缸的可伸缩性来实现球铰活塞式万向联轴

器的万向作用，同时通过球铰关节轴承传力至活塞缸，活塞缸

又传力至另一球铰关节轴承，实现扭矩的传递。这种球铰活塞

式万向联轴器可在冶金、矿山、石化、汽车工业及机械工业等

设备上推广应用。

<REC>

<申请号>=CN03232948.2

<名称>=电动车

<申请（专利权）人>=唐宜年

<发明（设计）人>=唐宜年

<申请日>=2003.01.18

<地址>=541300广西壮族自治区桂林市兴安县兴安镇城台路153号

<摘要>=本电动汽车前横轴的左右两端的固定销穿在前

轮轴的连接头的通孔中，前轮轴可围绕该固定销在平行于地面

的平面内转动。Y形方向叉的底部与方向杠杆尾部相固接，方

向叉的竖直部分的底部与固装于前横轴的固定架绞接，左右两

叉分别和左右拉杆绞接。左右前轮轴固接的转向柄和左右拉杆

的另一端绞接。方向杠杆顶端与方向杆连接。当方向杆转动时，

带动方向叉转动，拉动左右拉杆、带动左右前轮轴转动转向。

其优点是：1转向灵活，可在相对较窄小的空间自如运行；2

前轮轴与前横轴之间装有轴承，转向摩擦小；3装有齿轮变速

箱，具有三个前进档和一个倒档，可方便地变速和后退；4结

构简单、整体小巧轻盈、成本低廉，特别适合用于在风景区观

光。

<REC>

<申请号>=CN03233306.4

<名称>=机动车全自动双控式安全型滑行节能器

<申请（专利权）人>=廖多秀

<发明（设计）人>=廖多秀

<申请日>=2003.02.26

<地址>=610072四川省成都市青羊区大石东路17号附2号

<摘要>=本实用新型是一种机动车全自动双控式安全型

滑行节能器，主要由主轴部分、副轴部分、拨动元件部分、外

壳(25)构成，主轴部分是在主轴(6)上依次装有锁紧螺母(1)、联

接盘(2)、骨架式油封(3)、轴承(4)、滑移件(5)、棘爪座(9)、主

动轮齿盘(10)；副轴部分是在副轴(29)上依次装上从动轮主件

(13)、推力弹簧(15)、轴承(16)、里程表座(17)、骨架式油封(18)、

联接盘(19)、锁紧螺母(20)，其中从动轮主件(13)与主轴(6)的接

触处装有从动轮齿盘(11)，外凹槽中安装有轴承(14)，主轴(6)

与副轴(29)经轴承(12)相连；拨动件装在主轴(6)和副轴(29)的一

侧，产品能有效地节省燃油、减少汽车运行磨损、简化变速换

档操作、结构简单、安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN03233212.2

<名称>=风力能量转换机

<申请（专利权）人>=张德良;张伊涵

<发明（设计）人>=张德良;张伊涵

<申请日>=2003.02.18

<地址>=618300四川省广汉市雒城镇米市巷15号2单元5－2

<摘要>=风力能量转换机，属机械领域，尤其是能量转换。

它包括风力接收器和与之相连接的风能转换器。其关键技术是

风力接收器包括壳体和固定在壳体内壁的叶片；风能转换器包

括外壳、轴承座和叶轮，在外壳上安装轴承座，轴承座上安装

轴承和轴。在外壳内的轴上固定安装叶轮，在外壳外的轴的端

部安装传动装置，在外壳外设有风力调整块。风力接收器的壳

体为圆锥体状，叶片3为螺旋形。这种结构便于主动接收风力，

最大限度地获得理想能量。广泛地用于自行车、摩托车、三轮

车、汽车的能量转换，还适用于不能通电的地方特别是牧区或

山区单独的家庭户或几户家庭联合发电，用于做饭、取暖、看

电视以及儿童接受教育。本实用新型不受能源危机影响，将为

人类减轻能源压力，特别有利于环保。

<REC>

<申请号>=CN03244561.X

<名称>=转子陀螺效应推进器

<申请（专利权）人>=张环蚀

<发明（设计）人>=张环蚀

<申请日>=2003.04.04

<地址>=100038北京市木樨地茂林居16号楼西门5号

<摘要>=一种转子陀螺效应推进器，它有由转子、转轴和

支架组成的转子结构单元，其每一转子结构单元的构造为：转

轴，装在支架端部的轴承座中，该转轴的外端装有转子，该转

子为有一定质量的飞轮，该转轴的内端连接一原动件，所述支

架固接与转轴垂直的立轴，该立轴与转轴的延长线同平面相

交，该立轴装在机壳的轴承座中，该立轴连接驱动装置。本实

用新型用以取代螺旋桨作为小船等交通工具、模型的推进装

置，结构简单，整机置放于船内无外露伸出部分，使用方便、

安全。

<REC>

<申请号>=CN03248909.9

<名称>=一种汽车前轴

<申请（专利权）人>=陈朝晖

<发明（设计）人>=陈朝晖

<申请日>=2003.09.27

<地址>=411400湖南省湘乡市市委办公室转

<摘要>=一种汽车前轴。它主要是解决现有前桥的主销因

摆动使主销与转向节套的装配间隙、转向节主销孔端面与前轴

上下端面的装配间隙增大，致使转向节平面止推轴承各部位受

力不均而早期损坏、方向不稳定等技术问题。其技术方案要点

是：它包括与前轴固联的主销孔座，其特征是：主销孔内设有

2个用于套装锁销的锁销孔。本实用新型能抑制主销的侧向摆

动、使前桥运行更加稳定，在使用过程中，主销孔、主销的尺

寸变化量几乎为零，平面止推轴承、转向节铜套基本上不须更

换，轮胎的磨损也比没用此技术的车辆少得多，提高汽车使用

的经济性。

<REC>

<申请号>=CN03259962.5

<名称>=轴向可调式轮辋滚型机

<申请（专利权）人>=王宝同

<发明（设计）人>=王宝同

<申请日>=2003.07.28

<地址>=225211江苏省江都市大桥镇车站路6号

<摘要>=本实用新型公开了一种属于滚压成型机械技术

领域内的轴向可调式轮辋滚型机，包括机架、上轴、下轴和铰

轴，上轴、下轴和铰轴相互平行，上轴和铰轴由轴承固定在机

架上，下轴外设有一轴套，下轴由轴承固定于轴套内，轴套上

固定有若干连杆，铰轴穿过所述若干连杆，至少一根连杆两侧

分别抵触有调节螺母，所述调节螺母由螺纹连接在铰轴上。本

实用新型调节简单、方便、省时、省力；本实用新型可用于平

板轮辋的冷滚压成型，可以加工轻型汽车、客车、轿车以及农

业机械和小型工程机械用的轮辋。

<REC>

<申请号>=CN03260191.3

<名称>=新型结构离合器分离盘

<申请（专利权）人>=龚振江;龚振平

<发明（设计）人>=龚振江;龚振平

<申请日>=2003.07.02

<地址>=150046黑龙江省哈尔滨市动力区电塔街乐强小区1号楼1单元602室

<摘要>=本实用新型涉及一种新型结构离合器分离盘，属

汽车配件制造技术领域，为解决使用寿命短的问题而设计，新

型结构离合器分离盘由分离盘本体、轴承室、轴承滚珠、轴承

上盖、卡簧组成，轴承室压紧固定在分离盘本体的中心孔内，

轴承滚珠和轴承上盖依次装入轴承室内，轴承上盖的内外加工

有小凹形面和大凹形面，卡住外侧加工有大凹形面的轴承上盖

的卡簧安在轴承室的环形卡槽内，本实用新型可用于“捷达”、

“捷达王”、“奇瑞”三种车型的离合器装置上，具有互换性

强、轻松离合离合器装置、结构牢固、经久耐用、使用寿命长、

延长了修理周期、降低了修理成本和减轻了操作强度的有益效

果、优点和特点。

<REC>

<申请号>=CN03269984.0

<名称>=电环机

<申请（专利权）人>=张志刚

<发明（设计）人>=张志刚

<申请日>=2003.09.24

<地址>=056800河北省魏县双庙乡河岸上村

<摘要>=一种电环机，涉及可将一次旋转动能转变成连续

旋转动能输出的装置，机箱的上固定启动机，启动机通过生速

齿轮组与发电机轴相连，发电机轴通过轴承与机箱固定，发电

机轴上固定转子，与转子配合的定子固定在机箱内，发电机轴

通过生速齿轮组与电动机轴相连，电动机轴通过轴承与机箱固

定，电动机轴通过降速齿轮组与输出轴相连，所述的发电机与

电动机电连接。它具有只需输入一次旋转动能就能连续输出，

几乎不消耗能源的优点，可适用于汽车、火车、轮船、飞机等

需要动能输出的设备。

<REC>

<申请号>=CN03284571.5

<名称>=立体车库

<申请（专利权）人>=李世杰

<发明（设计）人>=李世杰

<申请日>=2003.08.01

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区保工街63号楼5单元6楼1号

<摘要>=一种立体车库，它包括拖车架、汽车踏板、减速

器、电机、隔板、车库墙板和拖车板，其特征是电机通过电磁

换向阀、减速器与传动轴承相连接，传动轴与螺旋轴、主力臂

相连接，在传动轴上设置了传动齿轮和内臂行走架，拖车架横

轴设置在主力臂和副力臂上，在拖车架横轴的下端悬挂有带汽

车踏板的拖车架，本实用新型的优点是可以移动、占地面积小，

特别适合大型活动临时停车和在路面比较狭窄的地段存放车

辆。

<REC>

<申请号>=CN200320109780.0

<名称>=载重车辆篷布卷绕机

<申请（专利权）人>=高万成

<发明（设计）人>=高万成

<申请日>=2003.10.29

<地址>=721100陕西省千阳县工业品家属楼402室

<摘要>=本实用新型涉及一种与汽车配用的载重车辆篷

布卷绕机。其主要由底座、机架、大小卷筒、轴承座组件、齿

轮箱、轴套、齿轮轴、摇把、篷布等构成。机架置于底座上，

一侧装有齿轮的大、小卷筒分别通过轴承座组件装在机架的两

侧。齿轮箱装在机架一侧，装有两齿轮的轴套装在设有摇把的

齿轮轴上。大、小卷筒端部的齿轮分别与轴套上的一齿轮啮合。

同时在机架架体上还设有锁盖。通过不同组合的齿轮啮合、传

动，使大、小篷布方便地搭盖货物，与现有技术相比，具有省

时省力、经济实用，防止篷布失窃的优点。

<REC>

<申请号>=CN200320109781.5

<名称>=载重车辆绕绳机

<申请（专利权）人>=高万成

<发明（设计）人>=高万成

<申请日>=2003.10.29

<地址>=721100陕西省千阳县工业品家属楼402室

<摘要>=本实用新型涉及一种与汽车配用的载重车辆绕

绳机。其主要由壳体、机架、大小卷筒、轴承座组件、齿轮箱、

轴套、齿轮轴、摇把、绳索等构成。壳体装在机架上，一侧装

有齿轮的大、小卷筒分别通过轴承座组件装在机架的两侧。齿

轮箱装在机架一侧，装有两齿轮的轴套装在设有摇把的齿轮轴

上。大、小卷筒端部的齿轮分别与轴套上的一齿轮啮合。同时

在机架壳体上还设有锁盖。通过不同组合的齿轮啮合、传动，

使大、小卷筒的绳索方便地捆绑货物，与现有技术相比，具有

省时省力、经济实用，防止绳索失窃的优点。

<REC>

<申请号>=CN200320114802.2

<名称>=可发光车轮

<申请（专利权）人>=王伟

<发明（设计）人>=王伟

<申请日>=2003.10.14

<地址>=400039重庆市高新区老顶坡摩配市场C1－11号

<摘要>=一种可发光车轮，其特征在于：在轴承柱4外套

装有塑料圈5，在塑料圈5外套有铜套6；在辐条2上安装有

发光体，发光体的正极接在铜套6上，铜套6通过电刷10与

穿过制动器7的转接轴8连接，发光体的负极接在刹车鼓3上。

本实用新型中车轮的发光体发出的光芒在夜间不仅具有装饰

美观效果，还可为侧面其它行使车辆提供警示作用，同时也提

高了车辆夜间行使的安全性，而且外形美观，性能安全可靠。

它主要应用于摩托车、汽车、自行车上。

<REC>

<申请号>=CN200320117830.X

<名称>=方向盘助力摇柄

<申请（专利权）人>=肖功明

<发明（设计）人>=肖功明

<申请日>=2003.11.07

<地址>=511430广东省广州市番禺区大石丽江花园九如通津新浦南23座201室

<摘要>=本实用新型公开了一种方向盘助力摇柄。它方向

盘助力摇柄，主要由摇柄部分，和用以夹持固定在方向盘上的

夹固件连接组成。上述夹固件可为一具容置腔的壳体，由上半

壳和下半壳连接组成，上半壳上开有摇柄部分容置孔。上述摇

柄部分由摇柄头、轴和轴承组成，轴承置于上半壳的容置孔中；

轴的一端与轴承连接，另一端置入摇柄头中。本实用新型结构

简单，安装方便，操控轻便省力，适用于各种品牌型号的汽车

方向盘，给驾驶者带来驾驶乐趣。

<REC>

<申请号>=CN200320127118.8

<名称>=微型永磁无刷直流电机

<申请（专利权）人>=杭州新星光电有限公司

<发明（设计）人>=季石安

<申请日>=2003.11.20

<地址>=310019浙江省杭州市九堡镇江干科技经济园惠格路

<摘要>=一种微型永磁无刷直流电机，它由定子、转子、

后端盖、位置传感器组成，转子由机壳和电机轴构成，机壳内

衬磁环A，电机轴上固定光碟定位装置；定子由铁芯组件和轴

承组件构成，铁芯组件配备轴承组件铆上底板，底板上设置驱

动控制电路及光头零位指示开关。由于本实用新型无电刷，不

仅具有一般无刷电动机的可靠性高、长寿命、维护方便、结构

简单、电机特性好、无线电干扰低、散热容易、转速不受机械

换向的限制、噪音小、转速易控制等优点，而且由于还在电机

转子上自带光碟的定位装置，在定子上设置驱动控制线路及光

头的零位指示开关，从而不增加电机的体积情况下，简化音响、

CD、VCD、DVD、玩具、家电、电脑、汽车的电子控制线路。

<REC>

<申请号>=CN200320128769.9

<名称>=差壳体内腔加工数控车床

<申请（专利权）人>=大连大力电脑机床有限公司

<发明（设计）人>=元瑞壮

<申请日>=2003.12.22

<地址>=116033辽宁省大连市甘井子区王家桥丰收路286号

<摘要>=本实用新型公开了一种机加工设备，特别是一种

差壳体内腔加工数控车床，主要加工汽车用差速器壳体内腔的

球面及端面。它包括床体[1]，在床体[1]上装有沿床体[1]纵向

移动的床鞍[3]，床鞍[3]上装有沿床体[1]横向移动的下滑板[5]，

其特征在于：下滑板[5]上设有转台，刀具座[8]与转台上的转盘

[7]固定联接，驱动转盘[7]转动的伺服电机[10]与数控系统相

接。与现有技术相比具有如下优点：由于本装置没有刀塔，代

之为分度盘式转台，由伺服电机带动受数控系统控制可绕其自

身的中心定量旋转任意角度，与下滑板和床鞍的移动相互配合

可实现刀具旋转通过径向尺寸小于自身径向尺寸的差壳体轴

孔，可在一个工序内完成差壳体的内腔各面加工，包括球面、

左端面、右端面及左右轴承室等。无需多次装夹刀具，提高了

效率，同时也保证了加工精度，使产品成本低质量好。

<REC>

<申请号>=CN200420015936.3

<名称>=手摇式螺母机

<申请（专利权）人>=罗晋

<发明（设计）人>=罗晋

<申请日>=2004.03.17

<地址>=050000河北省邯郸市邯郸钢铁集团公司汽运处

<摘要>=本实用新型涉及一种拆卸汽车轮胎螺母用的手

摇式螺母机，输入轴通过轴承固定在机壳的一端，伸在机壳外

的输入轴上固定手摇把，嵌在机壳内的输入轴上固定输入小齿

轮，与输入小齿轮啮合的大齿轮通过轴、轴承与机壳固定，与

大齿轮同轴固定一小齿轮，与小齿轮啮合的输出大齿轮固定在

输出轴上，输出轴通过轴承固定在机壳的另一端并伸出机壳，

输出轴的末端为套筒头。它不仅省时省力，使用携带方便，而

且结构简单，易加工制造，成本低廉，是现代汽车维修行业的

换代产品。

<REC>

<申请号>=CN200420019562.2

<名称>=一种大型车用电动扳手

<申请（专利权）人>=徐长福

<发明（设计）人>=徐长福

<申请日>=2004.01.15

<地址>=200081上海市虹口区祥德路274弄204号9室

<摘要>=一种电动扳手，特别是用于更换大型货车、客车、

集装车换轮胎时，拆装螺母，螺栓用的手持电动工具，是一种

使用汽车电源，结构简单、使用方便、安全、重量轻，仅需一

人就可操作的大型车用电动扳手。在它的外壳中，包括一个直

流微型电机，一个离合器组，一个惯性轮组合，一个包络着防

震套的轴承，一个力矩输出轴组合，一个可控制电机倒顺旋转

的开关，一个带有点烟器插头的电源线，本实用新型采用的离

合器组在高速旋转时，电机瞬间的击打负载电流基本上等于电

机转动飞轮时的工作电流，甚至还略小于工作电流，是一个有

效的防电机堵转电流上升的装置，它的堵转电流远小于汽车的

安全电流15A以下，采用的惯性轮组合在输出很大的力矩时，

对互相撞击的零件的材料，热处理，加工工艺要求可以不用过

高。

<REC>

<申请号>=CN200420018292.3

<名称>=自动调整器

<申请（专利权）人>=段昌金

<发明（设计）人>=段昌金

<申请日>=2004.05.26

<地址>=442500湖北省十堰市郧县城关镇大桥南路2号

<摘要>=本实用新型提出了尤其适用于中、重型载重汽车

盘式制动器的自动调整器，主动轴由外多边形/内多边形头部和

轴颈组成，主动轴穿过连接块、内圈，并从内圈下端伸出，主

动轴头部压在连接块上，主动轴与连接块、内圈间隙配合；外

圈与内圈之间通过单向轴承支承，外圈的外圆上设置有基本沿

轴向延伸的槽；滑动套外颈上设有花键或多边形结构，滑动套

上端与主动轴径向固定，滑动套的空腔与主动轴轴颈之间通过

压紧块封装有弹簧，压紧块通过螺纹副连接在主动轴端部，压

缩弹簧一端支承在滑动套上，一端支承在压紧块上；滑动套的

上端面与内圈的下端面之间呈传动啮合。所述自动调整器既可

用于单柱制动器也可用于双柱制动器。

<REC>

<申请号>=CN200420021885.5

<名称>=汽车紧急制动用左脚踏板刹车装置

<申请（专利权）人>=袁文海

<发明（设计）人>=袁文海

<申请日>=2004.04.06

<地址>=310016浙江省杭州市滨江四区世纪坊14－6－202

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车紧急制动用左脚踏板

刹车装置。它由支架、压杆、辅助压杆构成。其中，支架固定

在车体上，压杆的上端铰接在支架上，压杆的中下部设有连接

杆，连接杆的端部设有轴承滚轮，轴承滚轮设置在辅助压杆端

部的槽体内，在压杆尾部设有制动踏板，在辅助压杆尾部设有

紧急制动踏板。在行驶过程中，左脚轻放在紧急制动踏板上，

右脚踏在加速踏板上，当紧急制动时，左脚在第一反应时间即

可踩下紧急制动踏板，汽车开始制动，随后右脚快速踩下制动

踏板，加强汽车制动效果。这样汽车基本不需要行驶察觉反应

距离，即可开始制动，大大降低了车祸发生的可能性，从而避

免了人身生命财产的损失。

<REC>

<申请号>=CN200420023159.7

<名称>=圆锥滚子球基面磨床

<申请（专利权）人>=上海众信机器厂有限公司

<发明（设计）人>=姜海民

<申请日>=2004.05.28

<地址>=200433上海市民星路193号

<摘要>=一种圆锥滚子球基面磨床，包括床身、砂轮架机

构和电气控制箱，砂轮架机构包括架体和定位在该架体顶面上

的传动装置和磨削砂轮，其特征在于：床身的前部中间设有由

左右导轮盘夹持的加工工件隔离盘，架体的顶面为斜板，且在

该架体的架身上配有斜板斜度可调装置，形成该斜板上的磨削

砂轮对隔离盘内的加工工件的磨削处于垂直状态。采用了上述

技术方案，加工工件在垂直状态下进行磨削，大大提供了加工

工件的稳定性，使滚子一次磨削精度从目前国内普遍的3级精

度提升到2级、1级。同时扩大了滚子加工范围，滚子的半角

从目前的1°－1.5°扩大到5°－5.5°，完全满足了当前国内

汽车轴承的生产需要，而且避免了工件在加工过程中出现的磁

化现象。

<REC>

<申请号>=CN200420033435.8

<名称>=一种涡旋压缩机

<申请（专利权）人>=四川明星汽车空调有限公司

<发明（设计）人>=张廷安;王成平;汪宏斌;何文礼;谭昌驹

<申请日>=2004.03.26

<地址>=629000四川省遂宁市遂州中路260号

<摘要>=本实用新型是一种涡旋压缩机，由离合器总成、

壳体、前壳体、动涡盘、静涡盘及其联接螺钉、介质吸入口、

排气口、主轴、主轴承、副轴承、偏心轮部件、防自转机构、

滚针轴承、O型密封圈、轴封构成，主轴的轴颈装有防滑卡，

在壳体与前壳体之间、壳体与静涡盘之间制有内定位面与外定

位销，壳体的介质吸入口与静涡盘吸气口成90°±3°，排气

口制成变截面形。具有批量生产加工精度恒稳、维修复位方便

准确，降低吸气脉动，提高了压缩吸气量与压缩比和制冷系数，

高低转速状态下都有很好的制冷效果，主轴运转平稳等特点。

适宜汽车空调设备应用。

<REC>

<申请号>=CN200420033362.2

<名称>=陀螺式动态自平衡航拍云台

<申请（专利权）人>=云南省电子计算中心

<发明（设计）人>=杨建国;王耀希;王云峰;韩筱华;陈文;周飞;庄凌

<申请日>=2004.03.20

<地址>=650223云南省昆明市学府路18号

<摘要>=本实用新型是一种陀螺式动态自平衡航拍云台。

其特征在于主要由云台架(1)，十字轴(2、3)，摄像、照相安装

平台(4)和轴承及座(6)构成；十字轴装在云台架上，十字轴(2)

通过联接件连接摄像、照相安装平台(4)，十字轴(2、

3)上安装轴承及座(6)。本实用新型的动态自平衡航拍云台克服

了遥控飞机持续水平拍照或摄录像时出现的画面倾斜问题，使

云台及所拍摄画面自动保持平衡和稳定。其构思巧妙、结构简

单，是一种方便实用的遥控飞机航拍动态自平衡云台。

<REC>

<申请号>=CN200420042006.7

<名称>=便携式无水洗车机

<申请（专利权）人>=曾连贵

<发明（设计）人>=曾连贵

<申请日>=2004.06.02

<地址>=710054陕西省西安市大雁塔风景区家属院1号楼西单元103号

<摘要>=一种便携式无水洗车机，其特征是盛液瓶(6)与外

壳(5)内的分流槽(16)相通，中轴(8)上带有清洗刷(7)，电机(11)

与中轴(8)相接，外壳(5)的下沿设有毛刷(9)。沿中轴纵向设置

的分流槽(16)上设有小孔(4)。中轴与外壳的连接处具有轴承

(2)。本机简单实用，便于随车携带，使用汽车电源只需一瓶洗

车液即可对汽车表面进行清洗、打蜡、抛光一次完成，真正做

到无水洗车，适宜大力推广使用，节约大量水资源。

<REC>

<申请号>=CN200420040838.5

<名称>=箱条冷轧机

<申请（专利权）人>=山东金华飞顺车辆有限公司

<发明（设计）人>=卢彦国;马士义;孙学锋;张成运

<申请日>=2004.05.26

<地址>=277200山东省枣庄市山亭区西集镇驻地

<摘要>=一种箱条冷轧机，主要用于生产汽车货箱箱条。

包括：底架，底架上依次安装有送料轧平辊、偏移调整器、中

心定型辊、一级延伸辊、二级延伸辊、单边起型辊、双边起型

辊、双边定型辊、斜轮倒角辊、双边合拢器、一级整型辊、二

级整型辊、垂直调整器。冷轧辊分为上辊和下辊，其安装在组

合式轴承支架上。上辊和下辊一端轴头上安装有齿轮，两齿轮

啮合连接。冷轧辊下辊轴头上安装有链轮，链轮之间通过链条

连接。电动机与减速机连接，通过联轴器与一中间级的下辊连

接。本实用新型由一台电动机、一台减速机作传动动力，传动

中心选在第四道辊上，有利于带动前后各道辊运转，使设备运

转负荷减轻，电能消耗降低。

<REC>

<申请号>=CN200420040316.5

<名称>=箱板冷轧机

<申请（专利权）人>=山东金华飞顺车辆有限公司

<发明（设计）人>=马士义

<申请日>=2004.04.30

<地址>=277200山东省枣庄市山亭区西集镇驻地

<摘要>=一种箱板冷轧机，主要用于生产汽车货箱拦板、

半挂货箱拦板。包括底架、送料轧平辊、偏移调整器、一级中

心定型辊、二级起型辊、三级起型辊、四级定型辊、整型辊、

校直组合辊。每级冷轧辊分为上辊和下辊，其安装在组合式轴

承支架上。上辊和下辊的其中一端轴头上分别安装有齿轮，两

齿轮啮合连接。每级冷轧辊下辊轴头上安装有链轮，链轮之间

通过链条连接。电机与减速机连接，与中间级的冷轧辊的下辊

连接。本实用新型由一台电动机、一台减速机作传动动力，通

过多级链条传动，上下辊齿轮啮合作相反运动，带动材料前行。

减速机连接处选在中心第三道辊上，有利于带动前后各道辊运

转，使设备运转负荷减轻，电能消耗降低。

<REC>

<申请号>=CN200420041121.2

<名称>=新型机动车启动机

<申请（专利权）人>=于寿波

<发明（设计）人>=于寿波

<申请日>=2004.06.09

<地址>=265141山东省海阳市徐家店镇李新庄村15号

<摘要>=本实用新型是一种新型机动车启动机，位于前端

盖(1)和后端盖(8)中的转子前端座和后端座均为轴承座，并在两

轴承座中分别安装有两轴承，即前轴承(3)和后轴承(10)；轴承

与轴承座为压装紧配合；转子轴前端(4)和转子轴后端(7)分别与

前轴承座(2)和后轴承座(9)相配合。启动阻力小，输出功率大；

转速提高，启动时间短，反映灵敏，一触即发；启动电流小，

所用轴承为免维护型，基本无磨损，延长了蓄电池的使用寿命。

适用于汽车、摩托车等机动车。

<REC>

<申请号>=CN200420040559.9

<名称>=气动千斤顶

<申请（专利权）人>=刘绍普

<发明（设计）人>=刘绍普

<申请日>=2004.05.11

<地址>=271203山东省泰安市新泰市龙迁镇机关宿舍

<摘要>=本实用新型公开了一种气动千斤顶，由旋装在底

座上的顶体、轴承底座、伞齿轮、丝杠、顶杆、棘轮、回位弹

簧、皮碗、上鼓、下鼓等组成。皮碗压紧在上、下两鼓之间并

密封，圆盘推杆上装有回位弹簧上紧在连接叉的上端，连接叉

的另一端与曲轴相铰接，主传动轴的另一端装有小伞齿轮，小

伞齿轮与丝杠底端与大伞齿轮相啮合，大伞齿轮安装在丝杠

上，顶杆与丝杠联接，上端盖旋紧在顶体上部。采用本实用新

型通过与气泵连接，可达到快速省力地升降千斤顶的目的，减

轻了劳动强度，提高了工作效率，同时克服了常用液压式千斤

顶漏油对环境造成污染的缺点，是汽车修理行业一种理想的新

型维修工具。

<REC>

<申请号>=CN200420043682.6

<名称>=车用易伸缩防护罩

<申请（专利权）人>=高建军

<发明（设计）人>=高建军

<申请日>=2004.03.19

<地址>=519070广东省珠海市香洲区明珠北路128号4栋1单元401房

<摘要>=本实用新型涉及汽车附件领域，特指一种易于伸

缩且结构简单的车用防护罩。本实用新型主要由车罩和伸缩器

组成，伸缩器为矩形管，在矩形管内的两端平行装有两列带弧

形槽的轴承，有两组弹性绳分别从两端平行往复绕入轴承的弧

形槽中，然后分别通过矩形管上的两个出线孔拉出，车罩穿接

在矩形管外部的弹性绳上。矩形管和车罩上分别设有两个挂

钩。本实用新型操作简单，且可以迅速张开车罩，并且结构简

单，成本较低。

<REC>

<申请号>=CN200420051344.7

<名称>=栅网式输送传动带清除装置

<申请（专利权）人>=陈佑德

<发明（设计）人>=陈佑德

<申请日>=2004.05.25

<地址>=361004福建省厦门市禾祥东路23号之五702室

<摘要>=栅网式输送传动带清除装置，涉及一种清除装

置，尤其是采用栅网式输送传动带的清除装置，特别是主要用

于收集、清除液面(例如水面等)的废弃物、污染物、漂浮物、

垃圾和有害植物(例如水浮莲、杂草等)等的装置。设有栅网式

输送传动带、机架体、前后滚轴、前后轴承、支脚架和驱动机，

传动带通过前后滚轴安装于机架体上，机架体设置于支脚架

上，前滚轴和后滚轴分别设于前轴承和后轴承上。由于采用栅

网式输送传动带以及配套部件，对于各种水面的废弃物、污染

物、漂浮物、垃圾和有害植物(例如水浮莲、杂草等)等的收集

与清除尤为方便、有效，适应性强，可与船、车、浮体等运载

工具配套使用，效率高、机动性强、劳动强度小。

<REC>

<申请号>=CN200420060300.0

<名称>=输砂机用挖砂机

<申请（专利权）人>=杨永富

<发明（设计）人>=杨永富

<申请日>=2004.07.16

<地址>=638402四川省武胜县三溪乡五里村七组

<摘要>=一种输砂机用挖砂机，挖砂机由机架(5)，料斗(8)，

主动链轮(4)，从动链轮(2)，传动轮(11)等组成，其特征在于：

所说的料斗(8)呈撮箕形，其外底部设有垫块(7)，垫块(7)沿料

斗(8)宽度方向平行排为两列，分别与两根销轴(6)固接，相邻两

料斗(8)通过链板(9)套入销轴(6)相连，传动轮(11)套装于通过轴

承座(10)固定在机架(5)上的主动链轮轴(3)上，主动链轮轴(3)

上还套装有两主动链轮(4)，主动链轮(4)的斜下方机架(5)上还

装有通过轴承座固定在机架(5)上的从动链轮轴(1)，从动链轮轴

(1)上固定有从动链轮(2)。它配合皮带运输机，行走机构，能够

快速装卸码头和船上的河砂。

<REC>

<申请号>=CN200420057773.5

<名称>=窨井警示装置

<申请（专利权）人>=袁雄飞

<发明（设计）人>=袁雄飞

<申请日>=2004.12.16

<地址>=430016湖北省武汉市汉口球场路64号武汉市第六中学高二(15)班

<摘要>=本实用新型涉及一种窨井警示装置，由报警器、

光敏电阻、电源、灯、窨井盖及窨井盖垫圈组成，窨井盖底部

粘接一报警器，并通过导线与窨井盖垫圈上的光敏电阻相连，

光敏电阻、电源、灯通过导线连接在一起，盖垫圈上涂有一层

夜光漆。本实用新型中的报警器与光敏电阻连接的导线被剪断

时，报警器开始自动报警，以引起他人的注意起到防止小偷偷

盗的作用。窨井盖被盗后，本实用新型能有效地引起市民和司

机对于道路上的无盖窨井的注意，它能在井盖被盗后露出醒目

的标识，以提醒市民及司机的注意，以减少和预防因井盖被盗

而使市民跌入窨井或汽车轴承因卡在窨井而断裂的事故发生。

本实用新型结构简单，易于操作和实施。

<REC>

<申请号>=CN200420068188.5

<名称>=一种轮胎欠压输信器

<申请（专利权）人>=张建华

<发明（设计）人>=张建华

<申请日>=2004.07.20

<地址>=337000江西省萍乡市安源区楚萍中路楚萍花园D栋2单元3楼

<摘要>=本实用新型公开了一种轮胎欠压输信器，它包括

转轴(3)、探头(1)、轴承(5)、报警器(17)、延时器(18)、支架(27)、

磁感器(8)、外壳(21)，电磁铁(6、7)，其结构特征是：在外壳(21)

内装有转轴(3)、磁感器(8)、电磁铁(6、7)、塑料套(22)、电磁

铁(6、7)相对并相隔设置，转轴(3)伸出外壳(21)与探头(1)相连，

磁感器(8)与延时器(18)、报警器(17)相连，外壳(21)固定在支架

(27)上，当探头(1)转动时，磁场变化，产生感应电流信号实现

报警，它输信报警可靠真实，且不易损坏，使用寿命长，广泛

用于载重汽车、客车配置使用。

<REC>

<申请号>=CN200420069737.0

<名称>=一种气门座镗床

<申请（专利权）人>=乔君霞

<发明（设计）人>=李贵阳;乔君霞

<申请日>=2004.07.12

<地址>=114031辽宁省鞍山市立山区深沟寺七区7201栋33号

<摘要>=本实用新型提供了一种用于修理汽车发动机的

气门座镗床，主要由床身、立柱、主轴箱、工件卡台、平板气

浮轴承及气动机构所组成，在立柱上安装一个水平台架，台架

上安装一个球面气浮轴承；主轴箱上设有一个环形框架，通过

环形框架将主轴箱套在球面气浮轴承上，并与球面气浮轴承上

的球体相联接，环形框架与球面气浮轴承之间有足够的活动空

间。本实用新型具有结构合理，易于制造，操作上灵活，便于

找正等优点，进一步解决了定位芯轴与工件之间偏磨问题。

<REC>

<申请号>=CN200420070637.X

<名称>=增力机装置

<申请（专利权）人>=张朋顺

<发明（设计）人>=张朋顺

<申请日>=2004.09.13

<地址>=114100辽宁省鞍山市台安县城郊乡台东区朱家村

<摘要>=本实用新型属于机械制造领域中一种适用于各

种发动机配套使用以提高发动机功率的动力传动设备，涉及一

种增力机装置。其特征在于：发动机轴、主机轴和从动轴通过

轴承安装在壳体上，发动机轴上的主动齿轮与主机轴上的动齿

轮、滑动齿轮相啮合传动，动齿轮上的动链轮及滑动齿轮上的

动链轮通过链条与从动轴上的从动链轮传动连接。本实用新型

其结构合理、传动稳定性好、性能可靠，可与各种发动机配套

使用，用于提高发动机功率，在原动力不变的情况下，增大了

输出动力约50％以上，达到节约能源、降低消耗的效果。本实

用新型可用于机床、车辆、飞机、轮船、发电机组等需要动力

的设备中，具有体积小、制作简单、成本低、应用广泛、使用

寿命长的特点。

<REC>

<申请号>=CN200420070626.1

<名称>=传动轴中间支承吊架

<申请（专利权）人>=孙乐启

<发明（设计）人>=孙乐启

<申请日>=2004.09.13

<地址>=110012辽宁省沈阳市沈河区五爱街55－6号

<摘要>=本实用新型涉及汽车传动轴中间支承吊架，包括

中间支承外壳、轴承、轴承防尘罩、橡胶套。轴承防尘罩卡装

在轴承外圈上。橡胶套为带有支承缓冲空间的气囊结构，所述

的橡胶套内圆部与轴承防尘罩配合连接，橡胶套外圆部与中间

支承外壳配合连接。构成的传动轴中间支承吊架，是采用气囊

式橡胶套支承，加大了传动轴与中间支承的缓冲空间，解决了

传动轴抖动而带来的车身抖动噪音大的问题。它同时还具有结

构简单、制作容易、安装方便、运行可靠等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420088231.4

<名称>=支撑面可转动的汽车爆胎安全装置

<申请（专利权）人>=王正键

<发明（设计）人>=王正键

<申请日>=2004.09.16

<地址>=510500广东省广州市天河区沙河花生尞7巷七号401房

<摘要>=本实用新型是一种支撑面可转动的汽车爆胎安

全装置，它由转动部件和固定部件所组成；转动部件由滚轮、

轮轴和轴承组成，或由皮带、皮带轮、轮轴和轴承组成，也可

由履带、齿轮、轮轴、轴承和销钉组成；固定部件由支架、轴

承盖和防尘盖等组成。本实用新型通过普通的螺栓螺母固定在

汽车无内胎车轮的轮辋上，在汽车轮胎发生突爆或轮胎漏气的

情况下支承外

胎，防止汽车方向跑偏，保证了行车安全。本实用新型具有结

构简单、安全可靠、质量轻、安装方便、成本低、极易在汽车

推广与应用的特点。

<REC>

<申请号>=CN200420089590.1

<名称>=吊卸砌块机械手

<申请（专利权）人>=汪俊

<发明（设计）人>=汪俊

<申请日>=2004.08.19

<地址>=321000浙江省金华市府上街145号依欣美容店转

<摘要>=一种吊卸砌块机械手，属于建筑砌块装卸设备技

术领域。该机械手的目的是要解决现在装卸各种建筑上使用的

大小砌块，依靠人工装卸的局面。该机械手包括固定立柱、轴

承座、可转立柱、升降主吊臂、升降支吊臂、可转立柱和升降

主吊臂、升降支吊臂之间装有液压缸，升降支吊臂的头部装有

动联接的吊卸砌块的抓手，抓手是在顶架上装有与其成动联接

的挟臂和液压缸，挟臂设有控制其挟紧或张开的横臂，顶架上

的液压缸活塞杆端部设有横杆，横臂动联接在横杆上。它可安

装在专门运输砌块的汽车和农用汽车上，它们的液压油路系统

相互连接。也可制成有行走机构的单独吊卸砌块机械手。该机

械手实现了装卸建筑砌块的机械化，工作效率高，劳动强度轻，

另外造价低。

<REC>

<申请号>=CN200420096753.9

<名称>=一种摇床

<申请（专利权）人>=马飞

<发明（设计）人>=马飞

<申请日>=2004.09.28

<地址>=362000福建省厦门市思明区东浦路建发花园19号楼163－201室

<摘要>=本实用新型提供一种摇床，其特征是：它由固定

架1、上活动架2、下活动架3、支撑架4、摇杆5和床梁6组

成；摇杆的两端各有一挂环7；上活动架的前后两端由摇杆悬

挂在固定架上；上活动架的左右两端由摇杆悬挂着下活动架；

下活动架上竖立着支撑架；支撑架与床梁相连接。为使床板的

活动更自如，更能缓解车船行驶带来的颠簸，所述的支撑架高

出固定架并与床梁相连接；所述的摇杆两端各有一轴承。本实

用新型的有益效果是，在救护车上使用该床，能使躺在床上的

病人免受颠簸之苦；在轮船上使用该床，能使乘客感觉更舒适；

在家里使用该床，使人增加情趣。

<REC>

<申请号>=CN200420097035.3

<名称>=车用安全带防拉紧锁扣

<申请（专利权）人>=李培峰;葛虎泉

<发明（设计）人>=李培峰;葛虎泉;尹飞

<申请日>=2004.10.12

<地址>=266555山东省青岛市黄岛区香江二路39号103

<摘要>=本实用新型涉及一种安装于现有汽车驾驶员使

用的安全带上限制其完全自动缩紧而给使用人员造成不舒适

的车用安全带防拉紧锁扣，主要由锁扣体、推拉板和压紧开关

三个单体部件组合而成，锁扣体两侧制有拉板滑槽，使推拉板

在其中推进或拉出，推拉板与压紧开关相对的平面通过压紧开

关的凸轴承和凸轴架形成可拔动的两个间隙状态，以保证紧压

安全带和使安全带可以自由滑动，推拉板后端两侧的松紧卡使

推拉板完全推进时，起紧固作用，本实用新型原理简单，使用

方便，制作成本低，使用效果好，不影响安全带设备的安全性

能。

<REC>

<申请号>=CN200420097444.3

<名称>=多功能拆装器

<申请（专利权）人>=王道武

<发明（设计）人>=王道武

<申请日>=2004.11.05

<地址>=277500山东省滕州市龙阳镇曾楼村

<摘要>=本实用新型公开了一种多功能拆装器，它有主

杆，主杆上安装挂盘，挂盘上安装至少一根拉杆，拉杆的一端

与挂盘铰链，拉杆的另一端设有螺纹，主杆的下端安装滑杆，

滑杆上安装滑套，滑套上设有螺纹。它可根据维修工作中不同

情况的需要，与多种拆装头和抓手任意组合，使维修人员可高

效、安全地拆装轴承、油封、风叶等机械部件，并能有效地避

免在维修过程中用常规工具对飞机、汽车、火车和机械设备等

造成损坏，具有使用方便、功能多样和安全高效的优点。

<REC>

<申请号>=CN200420102824.1

<名称>=前置式发动机缓速器

<申请（专利权）人>=吴绍文

<发明（设计）人>=吴绍文

<申请日>=2004.12.22

<地址>=514087广东省梅州市程江镇扶贵村寺背路四组七号

<摘要>=本实用新型提供了一种前置式发动机缓速器，包

括线圈固定盘、转子，线圈固定盘设置在两个转子之间，其中

在转子中部固设有一连接法兰，在两个转子之间设有连接轴，

连接轴与转子中部的连接法兰固定连接；在连接轴外套设有一

轴套，在连接轴与轴套之间设有一对轴承，线圈固定盘与轴套

之间固定连接。本实用新型具有转子运转平稳、不跳动、使用

寿命长的优点，用于前置式发动机汽车。

<REC>

<申请号>=CN200420103283.4

<名称>=后置式发动机缓速器

<申请（专利权）人>=吴绍文

<发明（设计）人>=吴绍文

<申请日>=2004.12.29

<地址>=514087广东省梅州市程江镇扶贵村寺背路四组七号

<摘要>=本实用新型提供了一种后置式发动机缓速器，包

括线圈固定盘、转子，线圈固定盘设置在两个转子之间，其中

在两个转子之间设有圆筒形的转子套，转子套与转子之间固定

连接；在转子套的一端设有带安装孔的连接盘，在转子套外套

设有一轴套，在转子套与轴套之间设有一对轴承；线圈固定盘

与轴套之间固定连接。本实用新型具有转子运转平稳、不跳动、

使用寿命长的优点，用于后置式发动机汽车。

<REC>

<申请号>=CN200420105640.0

<名称>=活塞式发动机真空增压器

<申请（专利权）人>=柏言平

<发明（设计）人>=柏言平

<申请日>=2004.12.17

<地址>=402564四川省铜梁县安居镇小南街42号

<摘要>=一种适用于汽车的活塞式发动机真空增压器，其

结构特征是：与腔体同心的轴套通过肋与腔体固联为一体，腔

体内孔为圆锥孔与圆孔的组合孔，轴套两端孔内有轴承，轴穿

过轴套内孔支承在轴承上，朝向发动机的轴端装有小风扇，朝

向化油器的轴端装有大风扇，发动机工作时，其真空吸力带动

小风扇高速旋转，再带动大风扇连续不断高速旋转，来自化油

器混合气流速加快且流量稳定，使发动机进气量稳定地增加，

同时混合气撞击锥孔内壁，使混合气雾化更充分，从而使燃烧

更完全，减少了发动机积炭和排气污染，提高了燃烧效率，发

动机转速更稳定。

<REC>

<申请号>=CN200520002971.6

<名称>=热流气压式轴承脱脂机

<申请（专利权）人>=大连经济技术开发区岳宇机械设备制造有限公司;大连北方铁路新技术研究所

<发明（设计）人>=王宇;李红云

<申请日>=2005.01.07

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区黄河路263号

<摘要>=本实用新型所述的热流气压式轴承脱脂机是运

用于铁路客车轴承检修中，清除被检修轴承内部所残留的废旧

润滑油脂的设备。所述的热流气压式轴承脱脂机；由加热装置，

轴承内环抬起机构，密封轴承装置，气冲机构所组成；加热装

置装于机体的进料端，密封轴承装置装于机体出料端，密封轴

承装置同气冲机构相连；轴承内环抬起机构装于密封轴承装置

体内；密封轴承装置由固定的上封头和可移动下封头组合而

成。本实用新型具有结构新颖、性能先进、功耗小、效率高、

能量大、成本低、脱脂干净、污染面小、不需要附加处理设备

等特点的客车轴承脱脂装置。故而适于在客车车辆检修中轴承

内部油脂的脱脂处理，也可适用于机车、货车等其它各类轴承

的脱脂。

<REC>

<申请号>=CN200520007656.2

<名称>=步伐输送间歇式轴承清洗机

<申请（专利权）人>=大连北方铁路新技术研究所

<发明（设计）人>=毕福顺;李红云;孙淑君

<申请日>=2005.03.09

<地址>=116000辽宁省大连市西岗区黄河路263号

<摘要>=本实用新型所述的步伐输送间歇式轴承清洗机

涉及一种对铁路客、货车进行清洗的特殊结构清洗设备。送料

工作台同传送网链为一体结构，输送系统采用间歇式步进结

构；设备箱体内由分隔板隔为独立的两体分为一级喷淋区和二

级喷淋区；每个喷淋区内均装有导流槽板，在导流槽板下方具

有集污装置，集污装置内设有循环过滤管，过滤管同过滤系统

相连通；在设备箱体上装有两级油雾收集器，在设备箱体的末

端装有风淋盘。其有结构合理、设计先进、性价比高、清洗效

果好、自动化程度高、环保性强的新型间歇式轴承清洗机，可

广泛适用于对各类轴承的清洗。

<REC>

<申请号>=CN200520006358.1

<名称>=轮毂拖架

<申请（专利权）人>=杨毅

<发明（设计）人>=杨毅

<申请日>=2005.10.19

<地址>=550002贵州省贵阳市贵州省军区司令部小车队

<摘要>=一种能够方便我们对汽车轮毂进行维护保养的

轮毂拖架。它是在焊成长方形车架的四个角上安装了四个轮

子、液压升降装置和前轮固定杆，并以长的方向为轮毂拖架的

行驶方向。在维护保养时用轮毂拖架对轮胎和轮毂两者的整体

用小拖车进行支撑，以小拖车拖动的形式对汽车轮子进行移

动，避免了手动搬抬汽车轮胎和轮毂的动

作，也不必将轮胎和轮毂分离，而是直接将半轴和轴承螺母拆

下后，就可以轻松地将整个汽车轮子用轮毂拖架拖出来进行维

护保养。

<REC>

<申请号>=CN200520013040.6

<名称>=盘式制动器间隙自调机构

<申请（专利权）人>=浙江隆中机械制造有限公司

<发明（设计）人>=汤全利

<申请日>=2005.07.06

<地址>=317600浙江省玉环县珠港镇城关岭脚村

<摘要>=本实用新型提供了一种盘式制动器间隙自调机

构，涉及一种用于汽车上的制动器，它解决了现有的盘式制动

器使用寿命短，间隙调整不准确的问题。本盘式制动器间隙自

调机构，所述的制动器包括凸轮杠杆、连接在凸轮杠杆上的拨

叉、调整套，所述的调整套上设有缺口，所述的拨叉插在所述

的缺口内，调整套内设有一个圆筒状的单向轴承，所述单向轴

承与调整套为紧配合联接，在单向轴承的内侧装有内套，在内

套内设有螺管螺杆联动机构，所述的螺管螺杆联动机构的上端

设有离合器盖，下端连接有推板，在离合器盖与内套之间设有

摩擦片式过载离合器，在调整套外套有预紧弹簧，所述的预紧

弹簧与摩擦片式过载离合器之间设有推力轴承。本盘式制动器

间隙自调机构具有使用寿命长，间隙调整准确的优点。

<REC>

<申请号>=CN200520025512.X

<名称>=无污染旋转管接头

<申请（专利权）人>=国家海洋技术中心

<发明（设计）人>=宋铭航;张静;马丽珊

<申请日>=2005.03.31

<地址>=300111天津市南开区咸阳路60号

<摘要>=本实用新型公开了一种无污染旋转管接头，包括

空心轴、轴承、接头体。空心轴前部的空心轴阶梯穿过轴承端

盖和轴承中心的圆孔，插入接头体漏斗腔体内。套在空心轴阶

梯后部的星形密封圈I置于轴承端盖中心圆孔内壁的沟槽内，

套在空心轴阶梯前部的两个星形密封圈II分别置于漏斗内腔

末端的两个环状沟槽内。接头体与轴承端盖之间采用O形橡胶

圈密封，并依靠螺栓将两者紧固。空心轴后部软管插头插入缠

绕在电动绞盘上的采样软管内，接头体前端的软管插头插入出

水软管内。缠绕在绞盘上的采样软管到达海中指定水层采集水

样，并经接头体前端软管插头连接的出水软管进入船上实验

室。该旋转接头可在流体压力≯2bar、绞盘转速≯120rpm情况

下安全使用。

<REC>

<申请号>=CN200520029886.9

<名称>=用于加工对数曲线滚子超精辊修磨的靠模板

<申请（专利权）人>=洛阳轴承集团有限公司

<发明（设计）人>=张建奇;赵炳洛;李毅

<申请日>=2005.01.20

<地址>=471039河南省洛阳市涧西区建设路96号

<摘要>=本实用新型公开了一种用于加工对数曲线滚子

超精辊修磨的靠模板，其由左、中、右三段模板连接构成，三

段模板的连接部位高度一致，底部在同一水平线上，中段模板

(2)为长方形直板，左段模板(1)的上端边向左上方具有一倾斜角

度(α)，右端模板的上端边向右下方具有一倾斜角度(α1)。在

修磨超精辊时，在导轮磨床上增加靠模板，并通过靠模板的作

用，砂轮磨头在平面内微量改变角度，修磨后的超精辊螺距的

角度不同，用此超精辊加工滚子，所得到的滚子为对数曲线型

凸度滚子。所修磨的超精辊经测量，符合设计要求，所加工的

滚子为对数曲线型凸度圆锥滚子，完全符合铁路提速货车轴承

滚子的技术条件。其结构简单，减少了工序，节约了生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200520033673.3

<名称>=汽车变速器安装定位器

<申请（专利权）人>=马维富

<发明（设计）人>=马维富

<申请日>=2005.03.29

<地址>=614100四川省夹江县78526部队车管股

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车在检修时用的汽车变

速器安装定位器。它由齿筒、齿轴、轴承轴径和转动手柄组成，

齿筒、齿轴和轴承轴径在同一轴心线上，齿轴的外齿与齿筒的

内齿相匹配，转动手柄安装在齿筒上。采用本实用新型制作的

变速器安装定位器时变速器一轴前轴承孔与离合器从动盘齿

鼓孔的同心度很容易调整；变速器一轴与离合器从动盘齿鼓键

槽容易吻合；变速器一轴与离合器从动盘齿鼓的中心容易调整

在水平线上。

<REC>

<申请号>=CN200520035050.X

<名称>=内伸复合上盖的动力转向器

<申请（专利权）人>=黄达时

<发明（设计）人>=黄达时

<申请日>=2005.08.05

<地址>=400900重庆市双桥区双北中路85号7－2

<摘要>=一种内伸复合上盖的动力转向器涉及汽车转阀

式整体式动力转向器。该转向器包括上盖壳体、限位螺钉、滚

针止推轴承、阀套、转向螺杆、行程限位阀总成、转向器壳体、

活塞、螺塞、转向摇臂轴、扭杆、轴承、钢球保持架轴承、复

合螺环、复合偏心轴承和转阀；该转向器扩大了使用范围，提

高了该转向器单位重量输出的扭距。减短阀体的轴向尺寸，减

小阀体的压力降。确保了螺环上的螺纹、封油座和滚道的不同

轴度。保证了偏心套的外表面和内孔的位置度，易于加工，降

低了产品成本，保证了该产品的质量。

<REC>

<申请号>=CN200520050922.X

<名称>=液压千斤顶

<申请（专利权）人>=邓国成

<发明（设计）人>=邓国成

<申请日>=2005.05.30

<地址>=417701湖南省双峰县青树坪镇建材大市场

<摘要>=本实用新型公开了一种液压千斤顶，包括顶体、

顶座，采用手风炮作为配套动力，在液压芯上安装复位弹簧，

液压芯上方装有凸轮，凸轮轴上装有轴承座，凸轮轴的一端固

定安装接口轮。本实用新型操作方便，省时省力，结构简单，

制造成本低，尤其适宜作为中、大型汽车的随车起重工具。

<REC>

<申请号>=CN200520054150.7

<名称>=一种直升机螺旋桨操纵装置

<申请（专利权）人>=杨克伟

<发明（设计）人>=杨克伟

<申请日>=2005.01.31

<地址>=450000河南省郑州市中原区煤仓北路14院26号楼139号

<摘要>=一种直升机螺旋桨操纵装置，包括对应设置的两

个长旋翼和两个短旋翼，相互对应的长旋翼和短旋翼连接有连

杆构成的操纵装置，操纵装置的下方连接有球头构成的具有万

摆动能力操纵套，操纵套下部通过轴承连接直升机机体上的伺

服机万向操纵机构，上述的部分随螺旋桨一起旋转，所述的长

旋翼和短旋翼设置在同一个平面上，两个弓形的外连接架对应

安装在一起，两个对应安装的外连接架的两端连接一组旋翼，

呈弓形外连接架中部的空腔中设有内连接架，内连接架上相互

对应连接另外一组旋翼，连接在内连接架上的旋翼分别从外连

接架的两侧伸出。长旋翼和短旋翼处于同一平面，明显改善航

模直升机的空气动力性能，显著提高飞机的动力效率。

<REC>

<申请号>=CN200520065962.1

<名称>=一种车外防霜防雪防晒手动装置

<申请（专利权）人>=叶焕昌

<发明（设计）人>=叶焕昌

<申请日>=2005.10.21

<地址>=523000广东省东莞市东城区东泰花园阳光假日20栋201房

<摘要>=本实用新型涉及到一种汽车防护用品，尤其是一

种车外防霜防雪防晒手动装置。一种车外防霜防雪防晒手动装

置，包括转轴、轴承、固定块，本实用新型的特征在于：其固

定在车外前后窗上沿或设在行李架的前后端，上盖和下盖设有

一个容纳转轴、轴承和遮盖元件的容置空间，转轴上两端套接

有一弹簧及一端套接有与止动块卡合的齿轮，上盖和下盖的外

侧设置一遮盖元件出口，遮盖元件底下部与一盖板连接。本实

用新型的优点是在烈日下停车可以遮挡车前后窗的阳光，使阳

光不能直接透过车前后窗照射车内，保持相对的车内温度，进

而达到节油的效果；另外在比较寒冷恶劣的天气还可起到防霜

雪的功效，并且可以在简易控制车前后窗遮盖装置的收放，方

便司机使用。

<REC>

<申请号>=CN200520070071.5

<名称>=稳定土路拌机及再生路面铣刨机的转子的机械驱动装置

<申请（专利权）人>=胡松

<发明（设计）人>=胡松

<申请日>=2005.03.22

<地址>=223002江苏省淮安市清浦区电业五村5号

<摘要>=本实用新型公开了稳定土路拌机及再生路面铣

刨机的转子的机械驱动装置，动力机(1)经离合器(2)、联轴器(3)

连接驱动桥总成(4)，驱动桥总成(4)的半轴上连接链轮箱(7)的

小链轮(5)和轴承(6)，链轮箱(7)的大链轮(9)经轴承(10)安装在工

作转子(8)上。动力机的动力经离合器、联轴器进入驱动桥总成，

进行两级减速输出到半轴的小链轮上，由链条带动安装在工作

转子上的大链轮带动工作转子旋转。本实用新型采用了国内已

经成熟的重型汽车驱动桥作为主传动枢纽，再加上链轮箱减

速，总功率＜95％，装配时可以选用低功率段动力机，从而大

大降低制造成本。

<REC>

<申请号>=CN200520071021.9

<名称>=摩擦滑板停止器

<申请（专利权）人>=江苏天奇物流系统工程股份有限公司

<发明（设计）人>=张元昕;赵春云;孙晋军

<申请日>=2005.04.22

<地址>=214187江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路

<摘要>=本实用新型涉及的是一种用于汽车生产线上的

摩擦滑板停止器，其结构是底板1安装在地面上，摇臂支架2

装在底板1上，摇臂4、轴3装在摇臂支架2上，摇臂4与摇

臂支架2可相对转动，滚轮6装在摇臂4上，并与楔块5接触，

滚轮6在楔块5上滚动，直线导轨8安装在底板1上，滑块轴

承7安装在直线导轨8上，滑块轴承7在直线导轨8上滑动，

楔块5安装在滑块轴承7上，气缸组件9安装在底板1上，气

缸组件9一端与楔块5相接。本实用新型有以下优点：结构简

单合理，设备的投资费用小，承载能力大，工作安全可靠，现

场安装调试工作量小。

<REC>

<申请号>=CN200520079971.6

<名称>=平衡式汽车轴头盖

<申请（专利权）人>=朱保纪

<发明（设计）人>=朱保纪

<申请日>=2005.01.06

<地址>=272000山东省济宁市中区车站南路国光新村北村110号

<摘要>=平衡式汽车轴头盖，涉及有轴头卡盖和外平衡盖

组成，轴头卡盖是用于卡接在汽车轴头端的圆桶状装置，外端

中心位置设置有内套可自由转动的内镶式轴承。在轴头卡盖的

外面，以插接形式对应设置有外平衡盖。外平衡盖的内中心，

设置有直径与轴头卡盖上的轴承的内套中心圆孔相配合的光

轴，光轴的内端用于插接在轴头卡盖上的轴承内套的中心圆孔

内，光轴的外端，也是在圆盘内的光轴的外端，设置有与光轴

连体的重锤，在重力的作用下，与光轴连体的重锤始终保持在

下垂的状态，也就是保持外平衡盖上的符号标志始终保持在平

衡状态，不会因行车或停车而发生任何改变。使用本实用新型

所述平衡式汽车轴头盖，可以在外平衡盖上标明本车的标志，

宣传自我，显示高贵典雅的气质和风范。

<REC>

<申请号>=CN200520082480.7

<名称>=球形万向节衬套

<申请（专利权）人>=厦门日辉科技有限公司

<发明（设计）人>=黄志刚;黄志雄;黄曙阳

<申请日>=2005.04.13

<地址>=361000福建省厦门市留学生创业园昂业楼一层

<摘要>=本实用新型公开了球形万向节衬套的技术方案。

本实用新型涉及球形万向节衬套，特别是涉及一种应用于多轴

汽车平衡悬架的球形万向节衬套。本实用新型采用如下技术方

案：球形万向节衬套，包括环形壳体、环形耐磨层以及环形骨

架，环形壳体内侧面开设有球形凹槽，环形耐磨层包裹环形骨

架，且环形耐磨层的外侧设为球形联接部，球形联接部紧密匹

配联接于球形凹槽内。本实用新型的球形万向节衬套，结构简

单、抗震、耐磨、减磨、耐挤压、超强承重能力、使用寿命长；

本实用新型与现有关节轴承相比，具有减磨、耐磨、承载能力

强，生产成本低，生产效率高等特性，因而可取代现有各种金

属，非金属关节轴承。

<REC>

<申请号>=CN200520084839.4

<名称>=手脚动力划桨式小艇

<申请（专利权）人>=孙文帝

<发明（设计）人>=苗军;孙文帝

<申请日>=2005.06.29

<地址>=233000安徽省蚌埠市体育路94号6栋4单元3号

<摘要>=本实用新型涉及一种手脚动力划桨式小艇，其特

征在于：在小艇的每侧船舷2上设置两个轴承，其中一个轴承

9中连接一个主动轴8并连接一个主动齿轮6、内侧连接一个

可单向传动的飞轮12，飞轮外缘连接一对连杆11，其中一个

连杆的端部连接一个脚踏板14，另一个连杆的端部连接一个手

柄10；另一个轴承17中连接一个从动轴16，从动轴上连接一

个从动齿轮4以及一个具有桨叶的驱动水轮3。由于本实用新

型采用了在飞轮上设置脚踏板和手柄结构，使得划船者可以手

脚并用，它一方面增大了划船的动力，船的速度有了很大的提

高，可以提高人们的娱乐兴趣；另一方面，人体各部位用力得

以协调，全身都能得到锻炼且不感到疲劳。

<REC>

<申请号>=CN200520086562.9

<名称>=汽车动力传动部件过热报警器

<申请（专利权）人>=刘新光

<发明（设计）人>=崔学斌;刘新光

<申请日>=2005.08.27

<地址>=262404山东省潍坊市昌乐县朱刘镇郑王村

<摘要>=一种汽车动力传动部件过热报警器，用于对轮毂

轴承、变速箱和/或后桥过热的报警，包括由汽车电瓶供电的闪

光控制器，闪光控制器的输出端接有预警显示电路和声光报警

电路，预警显示电路中包含有预警显示发光二极管，声光报警

电路中包含有报警显示发光二极管和喇叭，预警显示电路和声

光报警电路与温控开关中各自的动片连接，温控开关的静片接

地。采用这种汽车动力传动部件过热报警器，能对轮毂轴承、

变速箱和/或后桥这些部件所出现的故障及早发现、及时维修，

有效避免了被烧坏的严重故障发生，增大了行车安全性，提高

了运输效益。

<REC>

<申请号>=CN200520090137.7

<名称>=自控车用气泵装置

<申请（专利权）人>=黄承大

<发明（设计）人>=黄承大

<申请日>=2005.04.06

<地址>=122000辽宁省朝阳市双塔区淮河大街11段4号楼

<摘要>=本实用新型涉及一种属于车辆配件或车辆部件

技术领域的自控车用气泵装置，它设有与气泵连接的法兰盘、

轴套、轴承、设置在轴承外环的转轮和电磁环，在转轮外侧设

有主动盘、主动盘的转轴可沿轴套内环水平方向滑动，电磁环

与气动开关连接。汽车气路中气压高时，气动开关使电磁环断

电，主动盘与转轮脱离接触，主动盘则不能带动气泵旋转，气

泵停止工作，反之则主动盘带动气泵工作。本实用新型使现有

汽车的气泵由连续工作变为间歇工作，彻底解决了现有汽车气

动刹车的气泵始终连续工作、浪费能源、气泵使用寿命低的问

题。

<REC>

<申请号>=CN200520094918.3

<名称>=驾驶室翻转器手、电一体油泵

<申请（专利权）人>=吴新勇

<发明（设计）人>=吴新勇

<申请日>=2005.01.14

<地址>=434000湖北省荆州市沙市区毛家坊中医院宿舍6栋1门

<摘要>=本实用新型涉及一种驾驶室翻转器手、电一体油

泵，属汽车配件装置领域。它由泵盖、泵体、支架、手动柱塞、

直流电机、手动泵进油单向阀、举升油管接头、溢流阀、加油

口盖、压杆架、换向阀、电动柱塞、电动泵高压单向阀、手动

泵高压单向阀、轴承、下降油管接头及各油路组成，它是采用

将手动泵高压单向阀和电动泵高压单向阀装在手动柱塞的下

面和电动柱塞侧面，并且将电动柱塞与柱塞孔的配合改为锥面

配合，泵盖截面为正方形，增加了油泵的储油空间，解决了现

行手、电一体泵将高压单向阀与换向阀装入同一个柱形阀孔

内，孔小而深，不便加工和安装对位的问题，安装维修非常方

便，可作各种商用车驾驶室翻转器用的油泵。

<REC>

<申请号>=CN200520101220.X

<名称>=高压清洗机泵体

<申请（专利权）人>=颜志江

<发明（设计）人>=毛雄伟

<申请日>=2005.03.28

<地址>=321210浙江省武义县王山头工业园区三号大街123号

<摘要>=本实用新型公开了一种新型高压清洗机泵体结

构，可以提高工作效率，并延长泵体的使用寿命。该泵体包括

泵壳体和传动轴，传动轴上安装有推动多个柱塞的凸轮，泵壳

体上设置一个低压进水管和一个高压出水管；泵壳体上面设置

减速箱；减速箱内，传动轴的上端设有减速齿轮，减速齿轮通

过第一滚动轴承设置在传动轴上；减速齿轮下面设有凸轮，并

与之相配合；凸轮通过第二滚动轴承设置在传动轴上；凸轮下

端面设有第二平面轴承，第二平面轴承与设置在凸轮下面的柱

塞相配合；低压进水管和高压出水管设置在泵盖两侧，或者设

置在泵盖同一方向的下侧。本实用新型性能稳定，使用方便，

使用寿命也得以延长，主要适用于汽车清洗、墙面清洗等领域。

<REC>

<申请号>=CN200520125683.X

<名称>=一种自润滑四连杆铰链

<申请（专利权）人>=郑德金

<发明（设计）人>=郑德金

<申请日>=2005.12.13

<地址>=252000山东省聊城市利民东路明星小区4号楼452室

<摘要>=一种自润滑四连杆铰链，涉及一种汽车配件，解

决铰链润滑问题。包括多个联接在一起的连杆，连杆之间为铆

钉联接，联接处连杆之间设有垫圈，其特征在于：连杆上与铆

钉配合的联接孔内安装有含油轴承，含油轴承与联接孔内壁之

间为过盈配合。所述的连杆之间的垫圈为尼龙垫圈。铆钉和转

动连杆之间能够实现自润滑，减小了连杆同铆钉之间、连杆同

连杆之间的摩擦力，开启轻松自如，运行无噪声并且无须加油

维护，延长了铰链的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200520200036.0

<名称>=换档助力器的测试机

<申请（专利权）人>=席殿军;余之泳

<发明（设计）人>=席殿军;余之泳

<申请日>=2005.01.25

<地址>=116021辽宁省大连市沙河口区成仁街176号807室

<摘要>=本实用新型涉及汽车尤其是载重汽车的一种换

档助力器的测试机，特征包括：在底座方面一侧固置传动箱，

在传动箱侧板处以电机支架支撑伺服电机，在箱内装伺服电机

驱动的由支架、滚珠、丝杠、滑架、滑动杆组成的滑动行程机

构，于滑动杆后依序连接有输入拉、压力传感器、直线轴承机

构、换档连接器，以摆动气缸夹于夹具上的被测换档助力器连

接杆，其连接杆的左、右端分别与左、右输出拉、压力传感器

一端相接，左、右拉、压力传感器的另一端分别左、右缓冲器

一端相连，左、右缓冲器承接的输出传动力信号传递给微型计

算机处理打印出测试数据，本实用新型不仅准确测出供判断产

品合格的数据，而且其设计结构科学合理，使用十分方便。

<REC>

<申请号>=CN200620020948.4

<名称>=差速分力液压调速变速装置

<申请（专利权）人>=孙佰松

<发明（设计）人>=孙佰松

<申请日>=2006.05.31

<地址>=154254黑龙江省鹤岗市萝北县团结镇新垦村

<摘要>=本实用新型涉及汽车变速器，具体为货车差速分

力液压调速变速装置。其特点是：回油管(9)一端与液压油箱散

热器(8)连接、另一端与液压箱(15)连接，拨叉滑动轴(10)位于

拨叉(12)上侧，动力输出轴(11)穿过内键式滑

动套(13)、轴承(5)、差速器壳体间管(14)、与差速器总成(16)

一侧键槽连接，拨叉(12)卡在内键式滑动套(13)上，可向两侧滑

动，差速器总成(16)左侧与二轴(17)连接，经轴承(5)连接与壳

体(7)上，进油管(18)一端与液压箱(15)连接、另一端与齿轮总

成(20)连接。高压油管(21)一侧与齿轮总成(20)连接，另一侧与

限油阀总成(2)连接。本实用新型的优点是：结构简单、成本低

廉、不需踏离合器、操作使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200620024090.9

<名称>=组装式汽车牵引杆

<申请（专利权）人>=单继承

<发明（设计）人>=单继承

<申请日>=2006.04.10

<地址>=067000河北省承德市竹林寺小区二组团2－5－5－109

<摘要>=本实用新型属于汽车牵引用具，它由前杆、后杆

和中间连接杆组成，其中在前杆和后杆上分别设有与牵引车和

被牵引车相连接的连接器，所说的连接器为撞击式挂钩或钳口

式挂钩。撞击式挂钩包括上下两片固定钳口和通过铰轴连接的

活动钳口，当活动钳口的豁口卡在定位柱时为开启状态，当其

豁口卡在复位柄时为闭合状态。钳口式挂钩包括鸭嘴式钩柄和

通过铰轴联接在鸭嘴中间的两支活动钳口，在两支活动钳口的

后部设有球窝，在鸭嘴内设有锁紧机构，该锁紧机构包括锁紧

阀和复位手柄，当锁紧阀两端的轴承卡在活动钳口的球窝里时

为闭合状态，当轴承离开活动钳口的球窝时为开启状态。本实

用新型实现牵引车与被牵引车之间的硬性连接，使用方便，安

全可靠。

<REC>

<申请号>=CN200620030216.3

<名称>=车载液压起重机

<申请（专利权）人>=刘远启

<发明（设计）人>=刘远启

<申请日>=2006.03.20

<地址>=475300河南省兰考县南转盘西侧80米路北河南飞龙机械制造有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种车载液压起重机，包括可

安装在机动车辆上的底架、油泵，所述的车载液压起重机上设

有与油泵连接的动力离合装置，该动力离合装置包括固定架，

固定架上通过轴承设有同轴线的两根半轴，其中一根半轴可与

机动车辆的发动机的输出轴传动连接，另一根半轴与油泵的动

力输入端传动连接，两根半轴的相对端头上均加工有花键，两

根半轴的相对端头上还套设有可在两个半轴上离合滑动的花

键套，固定架上于花键套的上方滑动装配有与花键套连接的拨

杆。本实用新型在汽车发动机工作时，就可通过拨杆推拉花键

套来随时启动或终止油泵的工作，操作十分方便，使车辆的机

动性较高而且容易启动，减少了油泵及液压系统的工作损耗和

故障。

<REC>

<申请号>=CN200620034317.8

<名称>=快速夹紧带动器

<申请（专利权）人>=成都工具研究所;

<发明（设计）人>=梁军;邓上;刘阳;徐之江

<申请日>=2006.05.26

<地址>=610056四川省成都市府青路二段24号

<摘要>=本实用新型为快速夹紧带动器，与汽车轴齿轮分选机夹紧装置有关。解决已有的夹紧装置结构复杂，安装被测工件耗时多的问题。带动器座(3)的内孔(11)与主轴配合，上孔(12)与内孔(11)同轴心并与齿轮的轴颈配合，上孔(12)的内壁径向均布有若干轴向竖槽(13)，竖槽(13)内有轴承(5)，其滚动弧面与齿轮的轴颈滑动配合，其销轴(6)的轴向一侧与带动器座上的弹性挡块(8)连接。

<REC>

<申请号>=CN200620039666.9

<名称>=车轮广告牌装置

<申请（专利权）人>=詹怡

<发明（设计）人>=詹怡

<申请日>=2006.02.22

<地址>=200040上海市万航渡路92号13－7

<摘要>=本实用新型涉及广告牌技术领域，具体地说一种

车轮广告牌装置，包括广告牌、花盘、内轴、轴承、轴承外套，

固定装置，其特征在于广告牌1后部置有若干个弹簧外卡爪22

和弹簧内卡爪5，弹簧外卡爪22卡在花盘15上的外圆沟槽23

内，弹簧内卡爪5固定在花盘15上的孔4内，花盘15的底端

部位设有配重2，花盘15中心部位设有轴承外套8，轴承外套

8的外部装有缓冲杆7，轴承外套8内部装有轴承9，轴承9

连接内轴14的一端，内轴14的另一端连接固定装置；本实用

新型同现有技术相比，其宣传广告牌非常显眼，很容易让人看

见，由于汽车来回跑，所以宣传效果很好，而且具有时尚性，

提高了企业的形象，值得推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200620061879.1

<名称>=航模的动力传动组件

<申请（专利权）人>=罗之洪;

<发明（设计）人>=罗之洪

<申请日>=2006.07.20

<地址>=511430广东省广州市番禺区鱼窝头镇太石工业区华科尔科技有限公司内

<摘要>=本实用新型提供了一种航模的动力传动组件，包括动力组、尾翼传动单元和传动件，所述传动件为周节制同步带，尾翼传动单元及动力组分别置于周节制同步带两端。本实用新型的传动件采用周节制同步带带动尾翼的传动方式，弥补了轴传动容易损坏、不易维修、装配技术要求高的弊端。而主动带轮套于电机大齿轮中的新方式，缩小了整机的体积，减轻了重量。而电机大齿轮中有单向轴承，可使直升机因意外情况而能缓慢熄落，减少了飞机的损坏。

<REC>

<申请号>=CN200620084628.5

<名称>=自动充气装置

<申请（专利权）人>=胡鑫;

<发明（设计）人>=胡鑫;刘会英

<申请日>=2006.05.18

<地址>=264200山东省威海市文化西路2号

<摘要>=本实用新型涉及汽车配套产品，具体地说是一种自动充气装置，其设有旋转轴，旋转轴经轴承与车轴相连接，特征是旋转轴上设有壳体，壳体经无压烧结碳化硅环和密封圈形成密封气室，壳体上设有出气口，旋转轴一侧设有后端盖，后端盖套在车轴上并经液压装置实现与旋转轴的分离与结合，旋转轴和后端盖上分别设有气体通道，气体通道的一端与壳体形成的密封气室相连通，另一端与后端盖的接口相连通，本实用新型具有如下优点：1.充分的利用车辆的空间，不改变车辆原来的结构；2.采用可离合式的结构，机械密封实际的工作时间少，减少了密封件的磨擦使用寿命长；3.重量轻，对车辆的总体性能无影响。

<REC>

<申请号>=CN200620090485.9

<名称>=自动化翻板式挡车装置

<申请（专利权）人>=齐东保

<发明（设计）人>=齐东保

<申请日>=2006.04.24

<地址>=114001辽宁省鞍山市铁东区和平东苑委04组

<摘要>=本实用新型涉及一种自动化翻板式挡车装置，其

特征在于：自动化翻板式挡车装置采用带遥控装置的立式电机

为动力，与齿轮传动装置连接，齿轮传动装置的输出轴与主体

管的一端连接，在主体管的一侧设有滑动轴，将滑动轴设置在

翻板底部的凹槽内滑动连接。根据安装的长度设置2～20组主

体管，每两组主体管之间通过轴承座连接。主体管设置在支架

体内。翻板装置是由固定板和单、双翻板组成，通过合页活动

连接。本实用新型为商业步行街、公园、广场、汽车4S店停

车场、小区、机关门前，提供一种不遮挡视线、造型美观、使

用灵活方便的自动化翻板式挡车装置，可通过手动或遥控使自

动化翻板式挡车装置内的翻板翻起、落下，不影响优美的环境，

安全防盗。

<REC>

<申请号>=CN200620101996.6

<名称>=一种无油涡旋空调压缩机

<申请（专利权）人>=杭州钱江水泥厂;浙江日月科技有限公司

<发明（设计）人>=胡振民

<申请日>=2006.03.23

<地址>=311122浙江省杭州市余杭区闲林镇闲林东路5号

<摘要>=本实用新型涉及无油涡旋空调压缩机。所要解决

的技术问题是提供一种完全不使用润滑油的无油涡旋空调压

缩机，该空调压缩机应在理论上是能效比最高的新型压缩机。

技术方案是：压缩机壳体上设有进气管和排气管，电机定子和

壳体一体固定，主轴下支承、机架分别用定位销固定在壳体上

再焊封，主偏心轴通过下轴承、上轴承和主轴承分别与下支承、

机架和动盘固定，静盘固定在机架上，双函数方程型线的动盘

和静盘相互啮合，主偏心轴上装有平衡重，其特征在于固定主

偏心轴的三个轴承均采用自润滑轴承或密封轴承，在动盘背部

设置一组和主偏心轴相同偏心距的偏心摆轴，偏心摆轴通过双

密封轴承与动盘和机架固定。本实用新型可作家用、商用和汽

车空调压缩机。

<REC>

<申请号>=CN200620103459.5

<名称>=绿地空间移位式停车架

<申请（专利权）人>=任凡杰

<发明（设计）人>=任凡杰

<申请日>=2006.05.08

<地址>=315800浙江省宁波市北仑区镇府路78号北仑区城管局行政执法大队

<摘要>=本实用新型涉及汽车的停车装置，具体是一个把

位于居民小区道路上占道停放的汽车，移动到绿化带上低离地

空间停放的绿地空间移位式停车架。它由动力部件、轴承座、

传动轴、传动部件、停车架组成。动力部件由减速电机、离合

器、万向节构成，减速电机与离合器连接，离合器与传动轴连

接，并置于轴承座的基础架上，传动部件与传动轴连接，传动

部件又与停车架连接，其特征在于还有接轨A、接轨B，接轨

A、接轨B的一端分别与基础架连接，接轨A、接轨B另一端

连接缓冲支承A、缓冲支承B，缓冲支承A、B位于绿化带上。

本实用新型具有汽车可直接驶入停车架，然后移动到绿化带上

低离地空间离道停放，不占道停车，结构简易可靠，使用安全

方便。

<REC>

<申请号>=CN200620120807.X

<名称>=居中式汽车防粉尘环保型刹车盘

<申请（专利权）人>=李冠伟;

<发明（设计）人>=李冠伟

<申请日>=2006.06.23

<地址>=100094北京市海淀区永丰颐丰庄园C38号

<摘要>=本实用新型公开了一种居中式汽车防粉尘环保型刹车盘包括刹车盘片、ABS石墨闸片、金属丝网框架、石棉透气罩、悬挂式粉尘收集箱，在有变速箱的车体一端，居中式汽车防粉尘环保型刹车盘安装在变速箱两侧；刹车盘片两侧安装有金属丝网框架将其罩住，金属丝网框架外侧安装石棉透气罩；ABS石墨闸片安装在刹车盘片上部，悬挂式粉尘收集箱安装在刹车盘片下部，金属丝网框架和石棉透气罩上。用于没有变速箱的车体一端，居中式汽车防粉尘环保型刹车盘安装在车中心轴上，使用定位固定轴承定位。本实用新型刹车盘居于车体中心，因而可使刹车力均衡，实现稳定无震颤，刹车稳定，并能防止粉尘污染。

<REC>

<申请号>=CN200620120175.7

<名称>=手摇式轻便汽车遮阳器

<申请（专利权）人>=柯进春;林若深

<发明（设计）人>=柯进春

<申请日>=2006.06.28

<地址>=325000浙江省温州市银都花苑现代9幢407室

<摘要>=一种手摇式轻便汽车遮阳器，包括：遮阳布、转动构件、转管和外壳，其中，所述的外壳设有出布口，在外壳之内设有转管，在转管的表面卷有遮阳布，所述的转动构件连接转管。在所述的外壳的端部设有封盖，在封盖内设有转动轴承，该转动轴承与转管连接。所述的转动构件为可折叠摇柄。所述的遮阳布连接有拉管，该拉管设于外壳的出布口位置。本实用新型的优点是：结构简单、使用方便、美观大方和便于携带。

<REC>

<申请号>=CN200720093259.0

<名称>=非接触式手动型汽车车身左右对称点高度差检测仪

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=苏建;张慧云;单红梅;李钱;苏丽俐;陈熔;徐观;刘玉梅;张立斌;潘洪达;何凤江;戴建国

<申请日>=2007.02.02

<地址>=130012吉林省长春市前进大街2699号

<摘要>=本实用新型涉及一种非接触式手动型汽车车身左右对称点高度差检测装置，属于汽车性能检测设备。它由高度差测量装置(A)、测量机械系统(B)、测量计数显示装置(C)、底座固定装置(D)组成。其中的高度差测量装置是由立柱冒、码盘法兰、角度编码器、测量轮、固定测量轮支撑架并连接立柱冒与立柱前后板的立柱前后板支架、左右固定测量轮的轴承盖、上下固定测量轮的测量轮支撑架和钢丝绳脱槽板组成。测量机械系统是由滚轮升降滑套装置、摄像头水平回转装置和重锤平衡装置组成。测量计数显示装置是由视频显示器、测量数值显示器和发送键、复位键、电源开关等组成。底座固定装置是由固定导轨的底板固定方管、底板和固定立柱前后板的角钢架组成。

<REC>

<申请号>=CN200720101587.0

<名称>=升降平台动力同步升降装置

<申请（专利权）人>=河北宏地停车设备有限公司

<发明（设计）人>=王景保

<申请日>=2007.06.08

<地址>=050000河北省石家庄市桥东区建设北大街228号东海国际大厦27层

<摘要>=本实用新型涉及一种升降平台动力同步升降装置，涉及升降机及汽车立体停车库技术领域。其传动轴至少有两根以上，每根传动轴上均设有电动机11、制动装置和摆线减速机9，所有传动轴1、2、3、4的摆线减速机9的输出端均和同步机构相连，所有传动轴的另一端通过减速器14和链轮12与链条13相连，每根传动轴上设有连轴器10或万向节7及轴承座8。其特点是：动力同步、受力较均衡、传递扭矩及速度相等，平台升降平稳，结构简单合理、紧凑、节材，尤其当其中某个电机因故障停止工作时，不影响整机正常工作，可靠性安全性强，提高工作效率。其用途广，可广泛在升降台、电梯等各种升降平台上使用，尤其适合在立体停车库升降平台上使用。

<REC>

<申请号>=CN200720101663.8

<名称>=全旋转发动机

<申请（专利权）人>=符晓友

<发明（设计）人>=符晓友

<申请日>=2007.06.14

<地址>=030009山西省太原市滨河东路78号

<摘要>=本实用新型涉及发动机，具体为一种全旋转发动机。解决现有旋转发动机结构设计不合理、结构复杂、效率低等问题。全旋转发动机，包含其内有两圆形腔的缸体和与缸体固定的前缸盖、后缸盖，在缸体的两圆形腔中心分别设有通过轴承支撑于前、后缸盖上可同步旋转的转轴，两转轴上分别固定有旋转活塞轮和旋转密封轮，前、后缸盖的端面上分别开有废气排气孔、混合气进气孔、新鲜气体出孔、新鲜气体进孔，在旋转活塞轮的两端分别设有其上开有配气孔的前配气齿轮、后配气齿轮。该全旋转发动机结构设计科学、合理，主要活动部件运动形式均为单向旋转运动，没有摆动、往复运动部件，能广泛应用于汽车、摩托车等一切需要动力的领域。

<REC>

<申请号>=CN86202079

<名称>=滑动接触轴承

<申请（专利权）人>=皮玉俊

<发明（设计）人>=皮玉俊

<申请日>=1986.04.07

<地址>=天津市拖拉机厂工艺科

<摘要>=本发明属于一种在低速运动条件下，能够承受

轴向和径向负载的滑动接触轴承。轴承体(1)的球形

或球台形外表面为第一摩擦面，轴承套(2)是由圆管

状过渡套经冷挤压变形后而成，其内表面为第二摩

擦面；轴承套内表面包容轴承体外表面的一部分，轴

承套外表面与轴承座的通孔牢固结合成不可拆卸的

不动体。使用强度可靠，各零件要素简单，技术要

求低，工序少，可广泛适用于汽车、拖拉机和其它

工业产品。

<REC>

<申请号>=CN86210389

<名称>=一种中型客车底盘

<申请（专利权）人>=湖南省汽车车桥厂

<发明（设计）人>=黄费智;唐万年;庞长钰;尹少炎;康其鸣;杨金枝;史开权;锺明辉;喻建生

<申请日>=1986.12.12

<地址>=湖南省津市市窑坡渡

<摘要>=本实用新型是一种中型客车底盘，它具有马力

大，重量轻，结构新颖合理等特点，可装空调器，

乘坐舒适，它采用先进的双管路真空助力油压制动

系统及双向助势的车轮制动器，制动可靠，行驶安

全；采用冲压焊接桥壳、单螺母轴承锁紧机构，减

轻非悬挂重量，提高重量利用系数，提高桥的疲劳

寿命。用本实用新型可以改装各种中型面包车、邮

政运输车、医疗救护车等，适合作地质勘探、邮政

业务、医药卫生及其它中小企业团体的交通工具车。

<REC>

<申请号>=CN86210718

<名称>=一种球墨铸铁牵引座

<申请（专利权）人>=湖南省汽车车桥厂

<发明（设计）人>=梁奎新

<申请日>=1986.12.20

<地址>=湖南省津市市窑坡渡

<摘要>=一种球墨铸铁牵引座，属于半挂汽车与牵引车连

接的装置。其特点在于座板由球墨铸铁制造而增强

耐磨性；横向摆动机构采用橡胶轴承的双支点支承，

可以实现0—3°横向摆角和纵向缓冲而增强了行车

的稳定性。因此是半挂汽车与牵引车的一种良好的

连接装置。

<REC>

<申请号>=CN87206597

<名称>=货车车轮滚动或滑动轴承判别装置

<申请（专利权）人>=曲文学

<发明（设计）人>=曲文学

<申请日>=1987.04.17

<地址>=黑龙江省哈尔滨市南岗区工程师街4号二楼232

<摘要>=货车车轮滚动或滑动轴承判别装置，属于铁路货

车车轮轴承判别仪器，本实用新型与红外轴温探测仪

配套应用，将判别装置的光接收器和磁感应安于钢轨

两侧，光源置于路基外侧并照射光接收器，用电缆将

其接入信号判别仪上，当滚动轴承车车轮通过时，由

于轴箱短不挡光，光源照射光接收器，信号判别仪与

门电路输出负极性信号，在轴温探测记录仪上描出负

极性脉冲，避免了值班员依据轴温脉冲判断哪类轴承

车而误报漏报现象，具有结构简单，造价低廉，判别准

确，直观，减轻检修人员劳动强度，保证行车安全。

<REC>

<申请号>=CN87209555

<名称>=一种轴承水封装置

<申请（专利权）人>=武昌造船厂

<发明（设计）人>=郑天清

<申请日>=1987.06.29

<地址>=湖北省武汉市武昌区紫阳路2号

<摘要>=本实用新型公开了一种新型轴承水封装置，适用

于在水下或泥沙中工作的轴承的密封，特别适用于工

程船水下作业所需轴承的密封，它是由高压水密封

腔，爪型密封环和单向密封环组成，由于三道密封防

线有效地阻止了水和泥沙的进入，并且各密封环均有

滑油自动润滑，从而达到密封性能可靠且使用寿命长

的良好效果。

<REC>

<申请号>=CN87211747

<名称>=低噪声高负荷单列向心轴承

<申请（专利权）人>=河北省承德市轴承厂

<发明（设计）人>=李洪刚

<申请日>=1987.08.15

<地址>=河北省承德市轴承厂

<摘要>=一种双面密封低噪声高负荷单列向心球轴承，该

轴承较同型号球轴承的钢球多3～4粒，其保持架采

用超浅浪型，并填充润滑防锈双用润滑脂，双面密封

结构，材料选用真空脱气轴承钢。该系列轴承主要用

于Y系列电机和汽车变速箱，其振动噪声可较普通

309轴承降低5～10分贝，动负荷能力提高78％，寿

命提高2～4倍。

<REC>

<申请号>=CN87216270

<名称>=轴承拉取工具

<申请（专利权）人>=北京燕山石油化工公司化工一厂

<发明（设计）人>=马洪义

<申请日>=1987.12.14

<地址>=北京市房山区北庄

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车修理行业的轴承拆

卸工具。空心拉杆上装着销子。使用时，将销子顶

出，别住轴承内圈，可将轴承容易地取下来。本实用

新型结构简单，携带方便，即使是在很小的操作空间

里也便于操作，可提高工效10倍以上。

<REC>

<申请号>=CN88206005.8

<名称>=双轮直顶式万向轮

<申请（专利权）人>=赵生勤

<发明（设计）人>=赵生勤

<申请日>=1988.05.20

<地址>=陕西省西安市西郊西安微电机厂

<摘要>=用本体将着地滚轮、支承轮组合件联后，再按轴

销同轴套的松配合关系与顶盘组合件联接，构成双轮

直顶式万向轮。与“斜顶式”万向轮比，它无一恒定力

偶作用，故不易损坏，负荷能力强；与轴承支撑的“直

顶式”万向轮比，对地面不平度，清洁度适应性强，用

途广。此外，易于制造，主要件可用边角余料；能承载

家用载体，还可用于工厂货车。

<REC>

<申请号>=CN88207832.1

<名称>=新型轴流流体推进器

<申请（专利权）人>=齐反三

<发明（设计）人>=齐反三

<申请日>=1988.07.04

<地址>=北京市西城区百万庄大街7号16单元102号

<摘要>=本实用新型属于将机械能转变为流体动能的动

力转换装置。它由多级叶轮系统，内、外通道壳体，级

间加速装置及抗反作用力轴承等主要部件组成。它

通过逐级变速形成的级间相对负压和外通道流体预

旋装置或下级叶轮反转等措施进行流体消旋。它克

服了这类装置不能以较高压强工作的缺点，并且有低

耗、高效的特点。该装置可做为飞机和船舶的推进

器，也可以作为工业轴流风机。

<REC>

<申请号>=CN88218257.9

<名称>=通用镗铰机

<申请（专利权）人>=李金亮

<发明（设计）人>=李金亮

<申请日>=1988.08.09

<地址>=湖南省浏阳县原种场

<摘要>=一种能镗铰各类货车的制动蹄片和制动鼓的通

用镗铰机，是在丝杆的一端装有刀杆、另一端装有手

柄、在刀杆的矩形槽内装有刀片、并用锁紧螺栓紧固；

在刀杆上装有刀杆外套、轴承和轴承座；用带有腰形

孔的横向调节套配装在刀杆外套上，并用锁紧螺栓紧

固；从刀杆外套上、取下装有纵向调节板的横向调节

套，可换上镗鼓专用套，本机能一机多用，且体积小、

重量轻、结构简单、安装方便、操作灵活、适用于中、小

型汽车修配厂和个体户修车使用。

<REC>

<申请号>=CN89202218.3

<名称>=汽车发动机风扇离合器

<申请（专利权）人>=娄底地区标达科技发展公司

<发明（设计）人>=胡国梁;胡国政;吴曙光

<申请日>=1989.03.06

<地址>=湖南省娄底市育才路

<摘要>=一种汽车发动机冷却用的风扇离合器。由辅助

弹簧、前盖、感温元件、驱动盘、摩擦片、壳体、风扇、轴

承、主动轴、联接法兰等组成。它不需要硅油，具有结

构简单、安装方便、离合可靠的特点，适合于各种汽车

发动机配套使用。

<REC>

<申请号>=CN89204964.2

<名称>=改进的轻型水田旋耕机

<申请（专利权）人>=五通桥区金粟综合机械厂

<发明（设计）人>=李思全;郭富元

<申请日>=1989.05.16

<地址>=四川省乐山市五通桥区金粟镇

<摘要>=本实用新型提供了一种改进的轻型水田旋耕机，

主要由动力机、传动和离合装置、犁刀工作件和船形

支承件等组成。其船形支承件底部附加了减磨板，犁

刀前部弯曲面设计成与旋转圆周切线成70度的叶

面或弯曲面内附加推进叶片。本实用新型提高了轻

型旋耕机船体和传动链及轴承的使用寿命，结构更为

简单紧凑，更能适应山丘地区各种深浅和土质的水田

耕作。

<REC>

<申请号>=CN89211526.2

<名称>=可伸缩式皮带输送机

<申请（专利权）人>=上海化工工程设备厂

<发明（设计）人>=郁春;王平;方若君;陈祖懋

<申请日>=1989.03.17

<地址>=上海市小木桥路251号

<摘要>=本实用新型提供了一种装卸、堆垛作业用的可伸

缩式皮带输送机。该机由机座、支撑机构、滑轨、滑

轮、金属架、移动小车、回转装置、固定臂、伸缩臂、传

送带及专门设计的电气自动控制装置组成。它的特

点是移动小车的运行由电动葫芦完成，回转轴承由制

动电动机带动，伸缩臂的伸出缩回是由直线电动机控

制，传送带由电动滚筒传动，上述电动机构均由电气

自动控制装置来实现自动控制和同步要求。同时，还

加装了人工控制装置，在特殊情况下可用人工来控制

各部分的传动机构。由于该机结构紧凑、简单，所以

更适用于船仓、码头、仓库等空间范围狭小、复杂的作

业场所。

<REC>

<申请号>=CN89213080.6

<名称>=半自动化机动车清洗设备

<申请（专利权）人>=四川省机械研究设计院

<发明（设计）人>=李敬德;肖家煌;张松

<申请日>=1989.07.19

<地址>=四川省成都市人民南路三段三十号

<摘要>=本实用新型是一种半自动化机动车清洗设备，属

环保设备。它适用于具有可密封驾驶室的各种规格

四轮机动车的清洗。设置了刷洗车身的刷洗机，采用

可转动的定扭矩刷臂装置及“人造毛皮”式刷辊结

构。汽车底盘采用车辆定位、可控多组管网供给高压

水摆动喷嘴往复摆动冲洗，其摆动轴承采用水润滑轴

承。上述设施保证了本设备能满足多品种车辆清洗

的要求，且清洗效果最佳，同时使用可靠、维修方便、

成本低廉。供水可按车身长短控制开启，节约用水，

降低能耗，且车辆定位冲洗，降低熄火故障，提高利用

率。

<REC>

<申请号>=CN89216968.0

<名称>=弹性阻尼轴承

<申请（专利权）人>=宗连台

<发明（设计）人>=宗连台

<申请日>=1989.09.18

<地址>=辽宁省锦州市榴花街后五里营子里237号邮121003

<摘要>=一种弹性阻尼轴承，在承受径向冲击下具有缓冲

和减振作用。在内外圈之间设置弹性圈(2)并与之接

触，在构成的周向排列的型腔内充满油液，受力时产

生弹性变形并迫使油液发生流动而产生阻尼能，此挠

性轴承可补偿传动误差，在传动轴及轴承座孔的制造

或装配中产生精度超差的情况下不至于使产品报废，

用于自行车、摩托车、汽车、机车的车轮上或其它机械

方面可进一步减振并延长其使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN89217304.1

<名称>=多功能液压顶拉器

<申请（专利权）人>=杨永和

<发明（设计）人>=杨永和

<申请日>=1989.09.20

<地址>=新疆维吾尔自治区石河子总场第三加工厂

<摘要>=本实用新型为一种多功能液压顶拉器，包括活塞

缸体、活塞、活塞杆和外拉式抓钩，因设有内拉式抓钩

和外拉式抓钩架上具有一对在一条直线上的支臂，而

使该装置只需配置少量零配件，即可装卸各种直径大

小不同的皮带轮、汽车内外轴承、油封和拖拉机发动

机的缸套，并可兼作切线钳、压线钳和钢板组装器使

用。

<REC>

<申请号>=CN89218608.9

<名称>=多用活动清洗刷

<申请（专利权）人>=李凯;虞士华

<发明（设计）人>=李凯;虞士华

<申请日>=1989.10.24

<地址>=浙江省瑞安市龙首桥10号325200

<摘要>=用于各种汽车、船舶、火车及水磨地板，化工设备

等表面除灰去污用的多用活动清洗刷，该清洗刷具有

一根作为手柄用的进水管(3)并与水室(9)连接，水室

(9)的内圆周上设有喷嘴(10)，喷嘴(10)喷出的水正

好对准叶轮上的叶片(8)，推动叶轮旋转，将具有刷毛

的刷板分别固定在叶轮和水室上，构成活动刷(6)和

固定刷(7)。叶轮通过轴承安装在圆定轴(5)上，当外

接1-2公斤/平方厘米的水压力冲击叶片(8)时，叶

轮就会带动活动刷同步旋转，达到清洗的目的。

<REC>

<申请号>=CN90200288.0

<名称>=销轴滚动尼龙轴承

<申请（专利权）人>=上海新中华机器厂

<发明（设计）人>=毛瑞良

<申请日>=1990.01.10

<地址>=上海市闵行区华银路100号

<摘要>=本实用新型涉及轴承，一种在非金属导轨上滚动

的销轴滚动轴承，由销轴和滚动轴承组成。销轴的一

端直径上直接制有与钢球相配的R槽，轴承的钢球

架上制有底板，底板上有若干个小孔。本实用新型由

于直接采用销轴与钢球相配合，省略了轴承内套，结

构简单，易于加工。同时用尼龙外壳代替了轴承的金

属外壳，省略了在金属外壳上浇注尼龙，使综合成本

降低。本实用新型适用于汽车移门，仪器和冰箱抽屉

及其他需用销轴滚动轴承的产品。

<REC>

<申请号>=CN90200350.X

<名称>=车辆转动超越离合装置

<申请（专利权）人>=郭景云

<发明（设计）人>=郭景云

<申请日>=1990.01.13

<地址>=067500河北省平泉县七沟乡头杖子村

<摘要>=本实用新型公开了一种安装于现有车辆传动轴

和后桥之间或传动轴过桥轴承部位的汽车转动超越

离合装置，它的主要特点是通过与传动轴连接的连接

盘将驱动力通过与内齿环啮合的花键齿轮传递给与

花键齿轮啮合的内机体和与内机体啮合的花键轴直

至车轮，当花键轴或与连接盘固定的摩擦环两者间有

速度差或将花键齿轮拨到不与内齿环啮合位置时，内

机体左端摩擦盘豁槽中的滚柱便会被搓滚到豁槽的

浅端或深端，而实现制动或纯滚动滑行。

<REC>

<申请号>=CN90209930.2

<名称>=精密镗头

<申请（专利权）人>=北京轴承研究所

<发明（设计）人>=刘玉峰;刘尔膺;春京

<申请日>=1990.07.13

<地址>=100031北京市西单西安福胡同甲26号

<摘要>=本实用新型提供了一种汽车、拖拉机及动力机械

行业中内燃机连杆及缸套等零件镗孔加工用的精密

镗头，其特征在于采用多列空心圆柱滚子轴承来代替

传统结构中的径向止推球轴承，且轴承外圈与镗头体

轴承孔、轴承内圈与主轴轴颈成过盈配合，各轴承的

外圈滚道直径及内圈滚道直径，全部空心圆柱滚子分

别具有相同的名义尺寸和公差值等。因此该实用新

型的镗头使加工表面具有高的质量和圆度，比一般镗

头提高一个等级，主轴轴承精度寿命提高约10倍。

<REC>

<申请号>=CN90210282.6

<名称>=油压轴承拉拔器

<申请（专利权）人>=王立君

<发明（设计）人>=王立君

<申请日>=1990.03.22

<地址>=118000辽宁省丹东市振兴区三经街十五组77号

<摘要>=本实用新型为一种油压轴承拉拔器，其主要技术

特征是在油压千斤顶的双伸缩杆的上端螺纹固定一

个顶尖，在油压千斤顶的外壳上端周边等距离地安装

三个有销孔的定位耳朵，每个定位耳朵上安装工作

爪，可以一机两用，是汽车修理、汽车运输、机电维修

行业不可少的用具。

<REC>

<申请号>=CN90213894.4

<名称>=船用柴油机故障自动停车器

<申请（专利权）人>=长岛县渔轮厂

<发明（设计）人>=吴德运

<申请日>=1990.06.01

<地址>=265800山东省长岛县砣矶镇

<摘要>=一种船用柴油机故障自动停车器，其特征为阀座

中空腔中有弹簧和止回阀，铁芯外套中空腔中有铁

芯，而在铁芯外套外面缠绕有线圈，该线圈由安装在

柴油机轴承水箱等处的电接点压力表控制，当轴承水

箱处的油压、水温、油温超过限定值，自动控制器上的

继电器吸合，线圈有电产生磁力带动铁芯，又推动止

回阀堵住进油口，实现主机停车。本实用新型结构简

单，造价低，安装方便。不仅可以实现在发生故障时

自动停车，而且还可以用手动远距离控制停车。

<REC>

<申请号>=CN90216743.X

<名称>=断电器

<申请（专利权）人>=三兴机电新技术开发部

<发明（设计）人>=刘友凌;罗起;韩伯青;田锡林

<申请日>=1990.07.28

<地址>=天津市河西区尖山街光明里52号楼503号

<摘要>=本实用新型是汽车工业中一种新型断电器。该

断电器是通过一个滚轮或轴承与分电器凸轮轴承相

接触，进行滚动传动。从而减小了磨损，延长了寿命，

保证断电器触点间隙长期不变。

<REC>

<申请号>=CN90217131.3

<名称>=气压式回流端面尾轴密封

<申请（专利权）人>=高绍纪

<发明（设计）人>=高绍纪

<申请日>=1990.07.27

<地址>=524005广东省湛江中国人民解放军第四八○四工厂

<摘要>=气压式回流端面尾轴密封，是工程机械技术方面

的问题，目的是解决船舶尾轴水、油封的连续使用寿

命和海洋污染的问题，本密封装置动、静环材料是有

自润性的耐磨性能极好的新材料。动、静环间摩擦面

压贴力，由压力气体通过气胎施与，所需压力的大小

可随时随意调整，并能保证压强处处相等，尾轴承内

孔有特殊油槽，有效地防止润滑油外泄。它适用于尾

轴水封、油封。可装于新船建造，也能方便地对现有

船舶各类尾轴水封、油封进行改装。

<REC>

<申请号>=CN90218497.0

<名称>=一种便携式高效能立轴风力发动机

<申请（专利权）人>=程建国

<发明（设计）人>=程建国

<申请日>=1990.08.22

<地址>=046605山西省长子县东田良镇布村

<摘要>=本实用新型涉及一种便携式高效能立轴风力发

动机。它由底盘上面固装的空心圆柱体机座、机座上

面固装有圆周上均布斜孔、顶端连有与圆周垂直的圆

环形平板的空心圆柱体机壳、机壳、机座底盘的圆心

部位各固定嵌套的轴承内、固装有穿套在机壳内由固

装在立轴上的数对叶片构成的机芯等组成。该机使

叶片不受风向约束，叶片吸收的能量几乎等于风的能

量。该机不仅可带动固定在地面上的发电机，车水浇

田等机械作业，亦可装在车辆、小船等交通工具中作

为发动机使用。

<REC>

<申请号>=CN90226956.9

<名称>=高效多用液动刷洗机

<申请（专利权）人>=郭庆恩

<发明（设计）人>=郭庆恩

<申请日>=1990.12.30

<地址>=黑龙江省哈尔滨市南岗区国民街33号261

<摘要>=一种液动刷洗器，包括一个带有椭圆形腔体的定

子，腔体内有转子，转子上均布装有一组可径向滑动

叶片及控制弹簧，定子上下盖及定子腔体之间均装有

配流盘，定子腔体上开有水流通道，定子的进水孔上

装有开关，出水孔上装有节流换向阀，转子的伸出端

外部通过轴承装有旋转刷，轴头内通过螺纹装有喷射

嘴，该装置解决了现有刷洗设备结构复杂，造价高、浪

费能源，用途单一等不足，可广泛用作汽车、容器、餐

具、玻璃、瓶罐、淋浴搓澡等刷洗之用。

<REC>

<申请号>=CN91200604.8

<名称>=车用轻型清洗器

<申请（专利权）人>=朱建中

<发明（设计）人>=朱建中

<申请日>=1991.01.09

<地址>=广东省深圳市赤尾村深华公司宿舍206号

<摘要>=本实用新型是一种可随车携带的用于车辆，特别

是轿车的清洗工具，它由电动机通过右连接轴带动软

轴，软轴再通过左连接轴带动刷头进行清洗，在左连

接轴的外表面通过轴承联接一轴承座，轴承座上用螺

钉连接一手柄，在电动机的底面通过一胶带固定一磁

铁，在电动机的上表面固定一带挂钩的小铁链，电动

机可通过磁铁或挂钩固定于汽车的某一位置，大大减

轻手持清洗器的重量。

<REC>

<申请号>=CN91201825.9

<名称>=升降式拆装器

<申请（专利权）人>=凌帆

<发明（设计）人>=凌帆

<申请日>=1991.02.05

<地址>=100041北京市石景山区电厂路8号

<摘要>=本实用新型涉及拆装工具，丝杠为升降式拆装器

主体，其上有过渡旋转转动作为轴向升降位移的双向

推力轴承，解决了由于丝杠旋转而造成机件中心磨损

的缺陷，可广泛用于汽车、摩托车、机床以及发动机的

维修。

<REC>

<申请号>=CN91208554.1

<名称>=一种不随车轮旋转的车轮盖盘

<申请（专利权）人>=韦云展

<发明（设计）人>=韦云展

<申请日>=1991.05.27

<地址>=100083广西壮族自治区柳州钢铁厂机动处韦霭峰收转韦云展

<摘要>=一种不随车轮旋转的车轮盖盘，由车轮盖盘与车

轮连接的部件，不随车轮旋转的可活动部件和至少一

个轴承组成，两个部件之间通过轴承连接，不随车轮

旋转的可活动部件的重心与轴承轴线有所偏离，因而

该部分能相对汽车保持在一稳定位置上，不随车轮旋

转，上面的装饰性图案也保持稳定，不致倾斜或颠倒，

使汽车显得更精致、完美。

<REC>

<申请号>=CN91207720.4

<名称>=反力式可变轴距汽车制动测试台

<申请（专利权）人>=河北省武安市交通安全设备厂

<发明（设计）人>=胡培林

<申请日>=1991.05.13

<地址>=056300河北省武安市中兴路

<摘要>=一种反力式可变轴距汽车制动测试台，工作台框

架上固定有两组滚筒，后滚筒两端的轴承座可以调

整。前后滚筒的同一轴侧链条传动，前滚筒的另一轴

端连动电机和减速器，减速器的输出轴接输出臂，输

出臂上有压力传感器。测试时，汽车制动给滚筒一反

力，减速器和滚筒产生差动，输出臂受力，传感器将电

信号传入计算机显示，该装置适用范围广，测试准

确。

<REC>

<申请号>=CN91212481.4

<名称>=加大轴装置

<申请（专利权）人>=项如祥

<发明（设计）人>=项如祥

<申请日>=1991.04.08

<地址>=412000湖南省株洲市建设北路103号省施工机械厂

<摘要>=一种传动轴承装置，由车轮和车轮轴组成，其特

征在于车轮轴上装有加大轴和轴承箱，又在加大轴的

上端，配合装着推力轮，这些配件全部与支架连成一

体，而支架又连接于车箱和轴承箱上。本实用新型可

先选择较佳车轮尺寸，再加大车轮力臂和改变受力

点。充分发挥车轮与车轮力臂两者配合的优势，以减

轻车轮传动力，这样既使车轮滚动轻巧又省力，还可

节约能源，适用于火车轮，汽车轮和人力轮。

<REC>

<申请号>=CN91214962.0

<名称>=双向重载小惯量弹性安全联轴器

<申请（专利权）人>=陈小梦

<发明（设计）人>=潘凤珍;陈剑林

<申请日>=1991.09.11

<地址>=610066四川省成都市一环路西三段抚琴东巷交警大队宿舍1单元1号

<摘要>=双向重载小惯量弹性安全联轴器适用于各种轧

机、破碎机、采金船、挖泥船及其它具有剧烈冲击载荷

的设备，用以缓冲减震，延长设备使用寿命。它由安

全销座、安全销、两组梯形传动爪、两组弹性元件和它

的两个环形腔座组成。在两个环形腔座的相对面上

各安装一组梯形传动爪，并分别插入对面环形腔座的

凹形腔中。弹性元件置于传动爪两侧。中间的环形

腔座经轴承装在安全销座上，并用安全销与它联接。

它比其它多弹性元件重载弹性联轴器的外径和转动

惯量都更小。

<REC>

<申请号>=CN91220926.7

<名称>=杠杆弹簧式离合器

<申请（专利权）人>=刘明安

<发明（设计）人>=刘明安

<申请日>=1991.09.28

<地址>=412003湖南省株洲市向阳村省煤矿机械厂

<摘要>=一种杠杆弹簧式离合器，是汽车、拖拉机上发动

机与变速器之间的分离机构。该离合器杠杆弹簧是

由一段固定部分、一段1/4圈钢板弹簧和一段带爪

的U形杠杆三部分组成的一个整体杠杆弹簧，杠杆

弹簧均匀分布安装在铣有定位槽的飞轮上。杠杆弹

簧通过支承螺栓连接离合器压盘。分离轴承总成由

分离轴承与分离轴承套装配在一起。是一种节省材

料的简单可靠的离合器。

<REC>

<申请号>=CN91229437.X

<名称>=铁路机车车辆轴承定量注油机

<申请（专利权）人>=石家庄铁路车辆修理厂专用设备分厂

<发明（设计）人>=左志东

<申请日>=1991.11.27

<地址>=050000河北省石家庄市南马路2号石家庄车辆段

<摘要>=本实用新型涉及一种铁路机车车辆轴承定量注

油机，注油机的终端采用一个环形管构成注油头，环

形管管壁上均匀设有开口方向相同的注油管，将注油

管插入轴承滚子的缝隙中即可达到注油的目的，使本

实用新型可对内燃机车、电力机车和客车的轴承自动

注油，提高工作效率五倍。

<REC>

<申请号>=CN91229353.5

<名称>=铁路货车用记忆合金防热切自动制动安全装置

<申请（专利权）人>=顾一帆

<发明（设计）人>=顾一帆;王元几

<申请日>=1991.11.20

<地址>=550017贵州省贵阳市都拉营贵阳车辆工厂

<摘要>=一种铁路货车用记忆合金防热切自动制动安全

装置。其特征是：由(1)测温箱、(2)记忆合金元件、

(3)信号钢丝绳、(4)控制器、(5)制动钢丝绳、(6)紧急

制动阀组成，并用记忆合金元件作为轴温的测温元件

和紧急制动动作的执行元件。当车辆燃轴轴温升至

危险点时，安装于轴承部位的记忆合金元件将监测出

该温度并经传动机构迅速自动拉动列车紧急制动阀，

使列车实施紧急制动，从而避免了热切事故的发生。

<REC>

<申请号>=CN92200755.1

<名称>=车辆自动滑行节能装置

<申请（专利权）人>=南昌飞机制造公司

<发明（设计）人>=张卫夫;杨臣炳;方章仁

<申请日>=1992.01.11

<地址>=330024江西省南昌市飞机制造公司科技处

<摘要>=本实用新型公开了一种装于半轴(轴)与轮毂间

的车辆自动滑行节能装置，它由外壳、滑行芯，端盖，

轴承等组成。采用了离合块式自动离合、滚柱式超离

合机构和人工锁止机构，具有自动开滑，止滑，双向动

力传递、连续、滑行人工锁止等功能。利用本装置可

极大地减轻司机的劳动强度，延长汽车发动机和转动

机构寿命，节油率达15-30％；且结构简单、加工、装

配方便，使用安全可靠，适用于各种机动车辆使用。

<REC>

<申请号>=CN92202625.4

<名称>=全挂车轮毂

<申请（专利权）人>=山西省阳泉市交通机械厂

<发明（设计）人>=杨继明

<申请日>=1992.02.15

<地址>=045021山西省阳泉市旧街

<摘要>=一种适合于汽车使用的全挂车轮毂，其由轴承座

体、左右轴承支座、固定盘及轮辐等部分组成，其特征

在于：轮辐两侧与轴承座体的接合处、固定盘两侧与

轴承座体的接合处及其上各相邻面的接合处均采用

弧形面连接，这种弧形结构使铸造缺陷大大减少，壁

厚均匀，提高了机械强度，延长了使用寿命，承载能力

增加30％以上，制造工艺简单，重量轻，成本低，特别

适合于复杂路面车辆使用。

<REC>

<申请号>=CN92202239.9

<名称>=内燃机用消音节能机

<申请（专利权）人>=和占成

<发明（设计）人>=和占成

<申请日>=1992.01.31

<地址>=056001河北省邯郸市罗城头2号院14楼2单元2号

<摘要>=本实用新型涉及一种内燃机消音节能机具，是由

机壳、叶轮、轴、端盖、轴承、轴承压盖。皮带轮、一导

气管、二次复导气管、副导气管、排气管等组成。该机

是利用内燃机排出的废气压力做功，不耗燃料，通过

做功消除噪声，排气阻力小，几乎不影响输出马力，将

消音节能结为一体，解决了消音影响输出马力问题，

该机具有结构简单，设计合理，安装使用方便等特点，

可在拖拉机、汽车、飞机等内燃机上安装应用，是节能

的理想机具。

<REC>

<申请号>=CN92208194.8

<名称>=角接触球轴承

<申请（专利权）人>=唐桂峰

<发明（设计）人>=唐桂峰

<申请日>=1992.04.22

<地址>=441022湖北省襄樊市襄阳轴承厂轴研所

<摘要>=本实用新型为角接触球轴承，它特别适用于汽车

转机上，其特征在于采用了实体保持架，球孔根据轴

承接触角倾斜了相应的角度，球孔的两端孔径不相

同，一端的孔径小于球径，钢球不能通过该孔端，另一

端的孔径大于球径，钢球从该孔端装入球孔中，然后

将该孔端的孔径锁口至小于球径，使钢球不能掉出。

实体保持架与薄板保持架相比，有强度好、不易变形、

球孔精度高等优点，从而保证了轴承在运转中球与球

孔的良好接触，使轴承回转灵活，性能可靠。

<REC>

<申请号>=CN92210163.9

<名称>=多功能拉镗机

<申请（专利权）人>=丹东市五龙背汽车保修机械厂

<发明（设计）人>=孙启志

<申请日>=1992.01.24

<地址>=118005辽宁省丹东市五龙背站前街133号

<摘要>=本实用新型为寓拉削、镗削加工功能于一体的拉

镗机，其结构上将原液压拉床的活塞杆制成空心管状

结构，其内装一根主轴，主轴与活塞杆之间通过径向

轴承和端面轴承连接成只能相对转动而不能相对移

动的整体，主轴的一端加工成花键轴与变速箱内变速

齿轮的花键轴套连接，使主轴成为又能转动又能随活

塞杆移动的构件，从而具有了拉、镗双重功能，可以进

行镗削、拉削、铰压等多种机加工，具有结构紧凑，体

积小，使用方便灵活等特点，适合汽车保修企业使

用。

<REC>

<申请号>=CN92211795.0

<名称>=一种新型汽车散热器风扇

<申请（专利权）人>=傅玉源

<发明（设计）人>=傅玉源

<申请日>=1992.05.08

<地址>=266003山东省青岛市江苏路39号旁门

<摘要>=一种新型汽车散热器风扇，它的中心部分是一薄

板镶件(6)，后者的周围分布着多个叶片(2)，各叶片

(2)外缘上有护圈(1)相连，薄板镶件(6)上有一个中

心圆孔(4)和4个固定螺栓孔(3)，在它与各叶片(2)

的汇交处有一圆筒形定位孔。本风扇的各部件均为

一体，可用工程塑料一次注塑成型。它容易制造，成

本低，重量轻，运转平稳，能形成涡流式风向，无噪声，

耗能少，拆装方便，降温迅速，减少了对水泵轴承的磨

损。使用本实用新型时还可省去水箱风圈。

<REC>

<申请号>=CN92214936.4

<名称>=一种双调式机械千斤顶

<申请（专利权）人>=四川石油管理局川东钻探公司

<发明（设计）人>=张发祥

<申请日>=1992.07.07

<地址>=631237四川省重庆市长寿县云台

<摘要>=本实用新型包含底座、粗调螺杆、承载盘、升降

套、细调螺套、细调手轮及轴承。本实用新型的优点

是既可粗调又可细调，工作间隙小，单位自重的承载

量大，工作可靠。可用于油田钻探作业，重物的升降，

桥梁及建筑的施工，车船、飞机及一般机械的制造与

修理。

<REC>

<申请号>=CN92217128.9

<名称>=给轴承及黄油枪注黄油的注油机

<申请（专利权）人>=邹满顺

<发明（设计）人>=邹满顺

<申请日>=1992.06.11

<地址>=421001湖南省衡阳市杏花村30-1栋

<摘要>=本实用新型提供了一种给轴承及黄油枪注黄油

的注油机，它是由台座，安装在台座上的轴承注油缸，

黄油枪注油缸及轴承定位装置组成。该注油机结构

简单，造价低廉。使用时，比用手向轴承钢碗里上黄

油省时、省力、节油、冬天不冷手，特别适合于各种汽

车修理厂家使用。

<REC>

<申请号>=CN92217456.3

<名称>=车辆制动鼓及刹车蹄摩擦片的两用立式镗削机

<申请（专利权）人>=周光岩

<发明（设计）人>=周光岩

<申请日>=1992.07.25

<地址>=411102湖南省湘潭市板塘铺湘潭汽车修配厂

<摘要>=本实用新型属于一种镗削车辆制动鼓及刹车蹄

摩擦片的镗削机。它是由蜗杆带动转盘台转动，及传

递动力，经变速传动轴承减速后，经离合器输出动力

给传动蜗杆，带动立柱内的立丝传动杆转动，使刀臂

托架和刀臂、刀具作上、下平移、转盘台中心的立轴与

其上端的紧固轴用螺纹连接。紧固轴和立轴上各有

一个轴承套，用于顶紧制动鼓上的轴承，用螺栓将刹

车底板摩擦片与夹盘联结、操作安全方便，能一机两

用，适合各种类型汽车刹车件的镗削修复。

<REC>

<申请号>=CN92219536.6

<名称>=王冠式绞刀罩

<申请（专利权）人>=山东省淮河流域工程局勘测设计室

<发明（设计）人>=宗斌;昌云英

<申请日>=1992.08.05

<地址>=272137山东省济宁市环城北路16号

<摘要>=本实用新型王冠式绞刀罩属于工程机械挖泥船

的绞刀具，它是由绞刀轴上设置绞刀装置于刀架轴承

中连接绞刀起落桥架上，绞刀起落桥架上设置吸泥

管，绞刀背面装置阻水板，绞刀上端装置阻水板罩构

成，阻水板罩固定于绞刀起落桥架上，阻水板外缘装

置阻水板罩，绞刀上端与背面设置阻水板，阻水板罩

由销柱连接于背面阻水板前缘采用圆弧形。本实用

新型结构简单，泥浆浓度高，进刀快，产量高，切下之

土充分吸走，土粒不弥散减少污染，成本低。

<REC>

<申请号>=CN92225923.2

<名称>=陶瓷剖分式滑动轴承

<申请（专利权）人>=天津城市建设学院

<发明（设计）人>=杨贺来;尤洪岭

<申请日>=1992.06.30

<地址>=300151天津市河东区育才路1号

<摘要>=剖分式滑动轴承是轴承系统的重要部件。它是

由轴承盖、轴承座、剖分轴瓦，轴承孔，定位板，联接螺

栓和螺母等组成。本实用新型是剖分轴瓦用陶瓷材

料代替金属材料，而且比传统轴瓦在结构上有重要改

进，用钢板制成定位板来固定轴瓦。经汽车内燃机连

杆瓦台架试验证明可满足实际运行要求。  本实用新型具有耐磨损、耐高温、耐腐蚀等优点，

且结构新颖，装拆方便，定位可靠。可作有油润滑，也

可作无油润滑，能广泛用于汽车、拖拉机、飞机、轮船

等机械上。

<REC>

<申请号>=CN92230731.8

<名称>=一种防渔网节能装置

<申请（专利权）人>=中国船舶工业总公司第七研究院第708研究所

<发明（设计）人>=钱文豪;蔡跃进;赵汉魂

<申请日>=1992.08.20

<地址>=100002上海市四川中路346号四楼

<摘要>=一种防渔网节能装置，对于单桨船和多尾鳍船，

它由防渔网鳍与舵踵或装于螺旋桨下方船尾纵中剖

面处的整流隔板构成。防渔网鳍装于桨前0.1～2.0

螺旋桨直径D船尾两侧船体上，与舵踵或整流隔板

恰当配合，鳍叶梢之间的距离略大于螺旋桨直径。对

于轴支架船，防渔网鳍成扇形布置于轴支架轴承下

方，鳍叶梢端点、船体表面切线相连，构成的多边形包

围螺旋桨扫描线。本实用新型能将掠过船体的渔网、

缆绳等杂物撑开，从而防止其进入船舶轴套、尾轴管，

破坏尾轴密封装置，并且能改善船舶尾流，提高螺旋

桨效率，节约能源。

<REC>

<申请号>=CN92230434.3

<名称>=脚踏童车

<申请（专利权）人>=李保德

<发明（设计）人>=李保德

<申请日>=1992.08.11

<地址>=735000甘肃省酒泉市共和街35号

<摘要>=一种脚踏童车，由车架、前轴、座架、曲轴、支架等

焊接组成。它利用了脚踏缝纫机的转动原理和红旗

小轿车的造型制作而成。采用摇杆曲轴踏板为动力

装置，又在活动部位加了套和轴承，并改动了摇杆曲

轴的曲线度数，动力为后驱动，根据左右脚用力的先

后，摇动曲轴正反运转，能使车辆灵活地前进或后

退。其外形是小轿车造型，使儿童有驾驶汽车的感觉

和乐趣。

<REC>

<申请号>=CN92232913.3

<名称>=轴承游隙及推拉力检测仪

<申请（专利权）人>=大同铁路分局大同车辆段

<发明（设计）人>=孙景彦;曹亮

<申请日>=1992.09.16

<地址>=山西省大同市大同车辆段

<摘要>=本实用新型为轴承游隙及推拉力检测仪，由游

表、压力表、动力螺杆、紧固螺杆、固定块及检测仪主

架组成。检测仪主架由固定杆、推力传感器及拉力传

感器组成。本实用新型结构简单、操作方便，特别适

于铁路货车滚动轴承的检测。

<REC>

<申请号>=CN92240647.2

<名称>=轴承退卸机

<申请（专利权）人>=哈尔滨铁路局哈尔滨科学技术研究所

<发明（设计）人>=郭德义

<申请日>=1992.12.25

<地址>=150006黑龙江省哈尔滨市邮政街付114号

<摘要>=轴承退卸机是用于拆卸铁路货车轴承或者其他

轴承的专用机床。它由床身、液压缸、侧板和抓板等

组成。它具有精确对中的特点，使轴径和轴承内孔免

于损坏。它还有生产效率高，便于流水作业的优点。

该机适用于铁路车辆段工厂和其他批量拆轴承的场

所。

<REC>

<申请号>=CN93209488.0

<名称>=可调组合式多功能轴承拉卸器

<申请（专利权）人>=凌帆

<发明（设计）人>=凌帆

<申请日>=1993.04.19

<地址>=100024北京市朝阳区定福庄北街四号楼211号

<摘要>=本实用新型提供一种可调组合式多功能轴承拉

卸器，解决了同类产品拉爪不能直接插入轴承端面与

轴肩部的很小间隙和不能拔出盲孔轴承室中的轴承

等工艺难点：由于备有各功能附件、兼备、拔轴拔销、

拉卸无键联接锥度配合的齿轮、键轮、箱体类部件分

离、组合等多种功能，适用于汽车、农机、摩托车、机床

等多种机械生产维修的拆装作业，且小巧玲珑、成本

低廉、携带方便上一具多用，为广大用户所喜闻乐见，

渴望使用。

<REC>

<申请号>=CN93211695.7

<名称>=旋转永磁圆盘式退磁机

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=关品三;关继禹

<申请日>=1993.05.10

<地址>=130023吉林省长春市解放大路83号

<摘要>=本实用新型属轴承仪表、油泵油嘴、汽车工具等

工业用节能退磁设备。主要由安装在输送带上、下的

两个伞形圆磁盘组成。伞形圆磁盘是在铁磁性材料

的圆锥形盘上，于锥面整排镶嵌永磁体构成。两伞形

圆磁盘的磁极相对、中心轴竖直安装，当拖动电机带

动下伞形圆磁盘转动时，上伞形圆磁盘由于磁性耦合

而转动，在输送带处产生交变磁场，为其输运的工件

退磁。本实用新型具有节电省材、构造简单、牢固耐

用，退磁效果好、效率高等特点。

<REC>

<申请号>=CN93213337.1

<名称>=电动黄油注油机

<申请（专利权）人>=张玉忠

<发明（设计）人>=张玉忠

<申请日>=1993.05.19

<地址>=056303河北省武安市西石门铁矿

<摘要>=一种电动黄油注油机是以电动机为动力，通过皮

带轮带动活塞轴，活塞轴上螺纹配合有活塞螺母，活

塞轴安装在缸体内，缸体前端有前缸盖、轴承和轴承

压盖，后端有后缸盖轴承和出油头，缸体固定在车架

上，车架底面有车轮可推动，移动方便，该机可取代黄

油枪实现注油机械化，工作压力可达500公斤

/cm<SUP>2</SUP>，工效可提高几十倍，是汽车、拖拉机和矿山机

械的理想注油机。

<REC>

<申请号>=CN93213963.9

<名称>=快速链式风动葫芦

<申请（专利权）人>=田舜

<发明（设计）人>=田舜

<申请日>=1993.05.22

<地址>=066001河北省秦皇岛市海港区建树里9-1-17

<摘要>=一种快速链式风动葫芦，特别适用矿山、化工、造

船、汽车制造等现代大生产线上。它以起吊架结合为

中心，上接上吊钩结合，下接链条和下吊钩结合，地面

控制阀置于下吊钩结合之上。起吊架结合左右两端

装配马达和减速器；马达上面安装安全阀和消音器，

下面安装分配阀。除上述结构，还采用风动强制制

动；起吊链轮的调心结构；起吊链轮与减速器间的有

限柔性联接；行星轮与星架间设置推力轴承等诸多优

化设计。其工艺先进，性能优良，安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN93215442.5

<名称>=汽车轮胎多功能报警器

<申请（专利权）人>=张红星

<发明（设计）人>=张红星

<申请日>=1993.06.11

<地址>=071000河北省保定市东大街文具店

<摘要>=一种汽车轮胎多功能报警器。由于汽车轮胎漏

气或因轴承故障造成轮胎偏斜时，会影响汽车正常行

驶。汽车轮胎多功能报警器能及时提供汽车轮胎异

常现象，避免事故发生。该报警器主要由报警器本

体，连接装置和报警信号装置组成。报警器本体的微

型发电机1通过连接套4与传动轴6相连，传动轴另

一端装有滚轮9和支承衬套7。外壳2的两端分别

套在微型发电机1转轴外壳和支承衬套7的外圆上，

用止动螺丝固定。

<REC>

<申请号>=CN93229716.1

<名称>=发动机温控风扇离合器

<申请（专利权）人>=曹恒

<发明（设计）人>=曹恒

<申请日>=1993.11.15

<地址>=737100甘肃省金昌市3号区43栋三口一楼13-15号

<摘要>=本实用新型为一种发动机温控风扇离合器，特别

适合用于汽车发动机冷却装置。其结构特征是设有

与泵轴固定连接并与之同轴旋转的原动器，原动器上

设有圆形凹口，凹口的四周设有励磁线圈，转子通过

轴承安装在原动器的凹口内，转子9的中心设有安装

扇叶用的轴，转子周面与励磁线圈之间有工作间隙，

励磁线圈通过温控开关与电源连接，通过温控开关按

设定温度实行自动控制。

<REC>

<申请号>=CN93230911.9

<名称>=轿车轮胎静平衡器

<申请（专利权）人>=周广德

<发明（设计）人>=周广德

<申请日>=1993.05.14

<地址>=256600山东省滨州市黄河四路533号

<摘要>=本实用新型提供了一种轿车轮胎静平衡器，主要

由带有外螺纹的万能锥形卡头2、固定螺帽1、轴承

3、支架4和底座5组成，这种静平衡器配重点指示准

确，配重量测量数据可靠，结构简单，使用方便，造价

低廉，不需任何动力源，适合中小型汽车修理厂和机

关小车队使用。

<REC>

<申请号>=CN93234081.4

<名称>=铁路货车滚动轴承注油机用称重装置

<申请（专利权）人>=怀化铁路总公司怀化车辆段

<发明（设计）人>=李克明;潘迪夫;杨玉衡;黄运辉;何广智;曾道雄;谈国英

<申请日>=1993.06.03

<地址>=418000湖南省怀化市红星路姜村巷4号

<摘要>=铁路货车滚动轴承注油机用称重装置主要由称

桥安装板、称桥承载板、圆弹簧、传感器和弹簧预压拉

杆等组成，安装在货车滚动轴承注油机上，为用微机

控制滚动轴承注油脂量提供计量基础，是自动控制轴

承注油脂量不可缺少的称重装置。

<REC>

<申请号>=CN93234149.7

<名称>=卧式立轴输出柴油机

<申请（专利权）人>=湖南滨湖柴油机总厂

<发明（设计）人>=刘全才;刘长平;尹立龙;张志沛;丁玉坚;吕松柏;刘爱平;刘建平

<申请日>=1993.06.16

<地址>=413002湖南省益阳县赫山镇

<摘要>=一种卧式立轴输出柴油机，属于一种改进型的柴

油机。其技术特征是它的机体为方框式整体结构，即

将齿轮室与曲轴箱融合为一个空腔，而且曲轴两端采

用了固定式反螺纹密封装置，其润滑油从轴承座(1)

进入曲轴的内油道，这种柴油机可实现与船用挂桨机

械直接联接，并且具有制造与装拆工艺性能好、重量

轻，刚度与强度大，成本低，传动效率高等特点。

<REC>

<申请号>=CN93233771.6

<名称>=挤压式油棉卷浸润槽

<申请（专利权）人>=长沙铁路总公司衡阳车辆段

<发明（设计）人>=王芳友

<申请日>=1993.04.20

<地址>=421002湖南省衡阳市江东区蔡家宅1号

<摘要>=本实用新型提供了一种给铁路货车轴箱内的新

制油棉卷浸泡润滑油的装置。它是由箱体、设在箱体

上方并通过铰链和箱体连接的箱盖，分别设在箱体内

左右两端壁板内侧的装有轴承的轴承座、设在轴承座

的轴孔内并通过蜗杆带动其转动的转筒及分别设在

箱体左右两端壁板外侧的风缸组成。采用本装置浸

润油棉卷，油棉卷的外面到中心都浸透了润滑油，消

除了新油棉卷存在的白芯现象。

<REC>

<申请号>=CN93238036.0

<名称>=一种车辆的液垫轮

<申请（专利权）人>=蒋登富

<发明（设计）人>=蒋登富

<申请日>=1993.01.01

<地址>=四川省达县机械二厂

<摘要>=本实用新型涉及一种用于车辆的液垫轮。它包

括支承结构和液垫结构。由液垫外胎，被液垫外胎包

裹的钢圈，通过支承侧板、调心滚子轴承座，液垫室联

接套，构成支承结构，由液垫室外壁、液垫室内套之间

安装的滑块，在滑块上安装的滑块滚柱及滑块压缩弹

簧等结构构成液垫结构。因液垫轮产生的浮托力平

衡了车辆的负荷，使驱动轮在承重力量小的状态下做

功，从而提高了车辆的运载能力并降低了油耗。本技

术对汽车工业将产生巨大的推动。

<REC>

<申请号>=CN93242193.8

<名称>=仿生画

<申请（专利权）人>=赵亮

<发明（设计）人>=赵亮

<申请日>=1993.10.13

<地址>=721300陕西省宝鸡县虢镇火车站南宝鸡磷肥厂

<摘要>=仿生画是一种容动、静、音响为一体的装饰画，它

由画框、轴、轴承盒、轴承盒带轮、传动带、微型调速电

机、底画纸、外画纸、滤色玻璃纸及音响电路构成。其

优点是容动、静、音响为一体的仿生画的设计、内容涉

及广泛，无论是风云、河流、瀑布、人物、动物、飞机、火

车、汽车、轮船等动态物都能真实地反映在仿生画中，

使观赏者赏心悦目，心旷神怡。

<REC>

<申请号>=CN93244681.7

<名称>=高效旋转活塞动力转换机

<申请（专利权）人>=卢章根

<发明（设计）人>=卢章根

<申请日>=1993.11.15

<地址>=510260广东省广州市河南新港西路114号荣校七楼三梯301房

<摘要>=一种高效旋转活塞动力转换机，由缸体、缸盖、齿

轮、凸转子、凹转子等组成。凸转子和凹转子分别装

入一个象缺圆的双圆弧形线的8字缸体室内，通过前

后缸盖的轴承孔支承两转子在汽缸壁上，盖在缸体密

封，使两转子贴室壁滑动，形成圆弧形的旋转工作

室。由于本实用新型在旋转循环工作时的摩擦力极

少，通过凸转子在每个工作循环起止都可获得最大的

扭矩旋转，故高效节能，使用寿命长，可用于水力和火

力发电，以及在汽车、飞机、船舶和压缩机方面。

<REC>

<申请号>=CN93247798.4

<名称>=球轴式可伸缩型等速万向节

<申请（专利权）人>=吴庆彤;朱城

<发明（设计）人>=朱城;吴庆彤

<申请日>=1993.12.17

<地址>=100081北京市理工大学31902班

<摘要>=一种能够等速传动并可以轴向伸缩的万向节，输

入轴和输出轴通过丁字轴连接。丁字轴横轴由固连

在输入轴和输出轴端部的轴承座通过轴承支承，丁字

轴纵轴部通过球头，球碗连接，当输入轴与输出轴之

间有一定夹角时，可实现等速传动，同时可以轴向伸

缩，适用于轴间有一定夹角的机械传动系统，尤其适

合于具有独立悬架的汽车，拖拉机等的驱动桥中。

<REC>

<申请号>=CN94201469.3

<名称>=折叠式升降器

<申请（专利权）人>=冯德生

<发明（设计）人>=冯德生

<申请日>=1994.01.14

<地址>=550001贵州省贵阳市延安东路37号

<摘要>=本实用新型涉及一种升降器，尤其是一种适用于

汽车变速箱、主降速器的折叠式升降器。  通常汽车的变速箱(牙箱)、主降速器(后牙包)都

较笨重，安装位置均在车箱底部，故维修起来很不方

便。本实用新型正是针对以上不足，提出了一种由可

折叠的支架(1)、安装固定在支架(1)上的手动齿轮

(2)、与手动齿轮(2)啮合的滚筒齿轮(6)、装配在滚筒

轴承(3)上的滚筒(5)与及倒向齿卡(12)、挂钩绳(10)

等组成的折叠式升降器。该升降器具有操作简单、使

用灵活、体积小巧、携带方便等优点，是汽车必备的一

种很适用的随车工具。

<REC>

<申请号>=CN94208909.X

<名称>=伸缩式车房

<申请（专利权）人>=解放军第二七六五工程指挥部

<发明（设计）人>=曲春久;陈辉

<申请日>=1994.04.09

<地址>=730020甘肃省兰州市焦家湾南路287号

<摘要>=本实用新型涉及存放小型汽车的活动车房，它包

括人字形顶板1及房梁16，立板3，地轨10，框架8，

门11和门框14。特点是顶板1可叠层式伸缩，立板

3可屏风式伸缩，立板3的上沿有轨道，可使房梁16

下端的轴承2在其上运动，立板3的下沿有轴承5，

可在地轨10内运动，框架8固定在墙上或地上，缩合

后，顶板1、立板3全部进入框架8中，将地轨10翻

折在门框14外两侧，可用门栓12锁住。本实用新

型结构合理、新颖，占地面积小，操作简单，具有良好

的防雨、防风、防晒、防盗、阻燃功能。

<REC>

<申请号>=CN94212107.4

<名称>=潜入式自动横向取芯圆桩钻

<申请（专利权）人>=聂敬太

<发明（设计）人>=聂敬太

<申请日>=1994.05.17

<地址>=710003陕西省西安市莲湖路131号陕西省地下水工程勘察大队

<摘要>=自动取芯圆桩钻，在钻头体侧面设有推动球面切

刀横向进给的杠杆机构，杠杆一端经拉杆、推力轴承

与托板相连，杠杆另一端经压杆抵住球面切刀的驱动

销，托板上升时即可推动球面切刀横向进给。本钻头

体还配有潜水电机、砂石泵和冲屑水道，以将岩屑冲

起落入沉淀箱中。本钻机一次成孔，由于钻杆不动，

可省去复杂的地面设施，只用一台汽车吊即可完成搬

迁和作业。

<REC>

<申请号>=CN94213748.5

<名称>=卧式双卷筒单拖起网机

<申请（专利权）人>=玉环机床有限公司

<发明（设计）人>=林循常;曾德琴

<申请日>=1994.06.05

<地址>=317602浙江省玉环县坎门镇海港西路

<摘要>=本实用新型涉及船用设备，尤其是拖网渔船用的

适合于在船上绞网的起网机。卧式双卷筒单拖起网机由支座、轴承座、主轴、联

轴器、变速箱、卷筒组成，卷筒包括外锥体和挡盘，卷

筒有两个，每个卷筒都有一个导索器和一个刹车器。

这种起网机具有良好的平衡性和安全性，较高的自动

化程度，是拖网渔船较理想的起网机具。

<REC>

<申请号>=CN94215066.X

<名称>=速度传感器

<申请（专利权）人>=宁波振华电器有限公司

<发明（设计）人>=陶善国

<申请日>=1994.06.28

<地址>=315722浙江省象山县西周镇土下村

<摘要>=本实用新型公开了一种安装在汽车上反映汽车

行车信号的速度传感器，由壳体、端盖、轴承、传动轴、

采数盘、霍耳电子开关、永磁体、印制线路板等组成。

当汽车行驶时，采数盘与传动轴同步旋转，利用采数

盘的齿槽结构，使霍耳电子开关不断接通、断开，从而

输出相应的脉冲信号作数据记录。本设计结构合理、

紧凑、体积小、分辨率高，比光电速度传感器具有不怕

油污污染的影响，采数可靠准确。

<REC>

<申请号>=CN94218303.7

<名称>=铁路客车滚动轴承定量注油装置

<申请（专利权）人>=北京铁路分局张家口车辆段

<发明（设计）人>=金沙江

<申请日>=1994.08.11

<地址>=075000河北省张家口市桥东区北京铁路分局张家口车辆段

<摘要>=

本铁路客车滚动轴承定量注油装置，用于进行和

控制轴承定量注油、补油，属电控液压装置范畴，主要

特征是在固定的底盘上设有液压部分、电控部分，在

轮对组装线现场设有可移动的针式注油头；其油脂

泵、液压站的电机供电电路中分别接入继电器的接点

条件，继电器的励电路中接入行程开关的接点条件，

行程开关的动作受压力缸和定量缸内同轴双向活塞

的控制。本实用新型解决了传统的小车型注油装置

移动、操作笨重不便，注油不均等问题。

<REC>

<申请号>=CN94219378.4

<名称>=电动滚动摩擦刹车装置

<申请（专利权）人>=杨张文

<发明（设计）人>=杨张文

<申请日>=1994.09.10

<地址>=台湾省台北市三福街12—1号2楼

<摘要>=本实用新型涉及一种刹车装置，尤其指汽车的电

动流动摩擦刹车装置，它包括本体、转子、液压油柱

塞、液压油调整装置、驱动马达及至少一液压油入口

和一液压油出口。其中，本体内设有转子室，液压油

室及液压油调整室，转子借轴承旋转地支承在转子室

内，在该转子上具有处在液压油室与转子室相通处的

转盘，液压油柱塞滑动地设在液压油室内，液压油调

整装置在液压油调整室内。从而，刹车速度快而平

稳，造价又低。

<REC>

<申请号>=CN94220346.1

<名称>=汽车前后轮毂注油装置

<申请（专利权）人>=孙武

<发明（设计）人>=孙武

<申请日>=1994.08.27

<地址>=750002宁夏回族自治区银川市武警银川市支队后勤处

<摘要>=本实用新型是一种汽车前后轮毂注油装置，其特

征在于在轮毂外壁安装有通入轮毂内腔的黄油嘴。本实用新型能够减轻汽车修理工和驾驶员的负

担，延长轮毂轴承的使用寿命，取消了载重汽车拆卸

加注冷却润滑油的繁重工序，大大提高了轴承的保养

水平。

<REC>

<申请号>=CN94221538.9

<名称>=滚珠式有级变速箱

<申请（专利权）人>=江南机器厂

<发明（设计）人>=曾望开;蒋秋良

<申请日>=1994.09.24

<地址>=411207湖南省湘潭市第5号信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种滚珠式有级变速箱，它适

合于汽车、拖拉机等机械的变速。主要技术特征是它

由靠齿轮轴、惰轮、滚针轴承乙、内齿轮、滚珠轴承甲

等形成的变速部分，分别靠花键甲、轴承孔甲、箱体依

次连接于减速部分中内齿轮上花键孔内的、齿轮轴上

小轴的、壳体上的变速部分，分别靠其箱盖、调挡月牙

体依次连接于变速部分中箱体的、主轮环槽和箱体孔

的调挡部分构成。具有成本低、载荷重、无跳挡、无噪

声、同步性好等特点。

<REC>

<申请号>=CN94223236.4

<名称>=车速传感器

<申请（专利权）人>=宁波振华电器有限公司

<发明（设计）人>=陶善国

<申请日>=1994.09.27

<地址>=315722浙江省象山县西周镇土下村

<摘要>=本实用新型公开了一种安装在各种不同型号的

汽车上，反映汽车行驶状况的车速传感器，由壳体、轴

承座、传动轴、采数盘、永磁体、霍耳元件、印制电路板

等组成。当汽车行驶时变速箱车速里程输出轴带动

传动轴和采数盘同步旋转，利用采数盘上的永磁体使

霍耳元件不断接通和断开，从而输出相应的电脉冲信

号，提供给数据记录器存贮。本设计结构紧凑、合理、

体积小、分辨率高，具有不怕油污污染的影响，适用于

各种车型，采数可靠准确。

<REC>

<申请号>=CN94225377.9

<名称>=摆动辗压机

<申请（专利权）人>=方东;周国良

<发明（设计）人>=方东;周国良

<申请日>=1994.02.26

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区文化路70甲23号

<摘要>=本实用新型涉及一种摆动辗压机，是一套机械传

动系统与液压系统组成。球头结构由电动机，传动轴

并通过偏心套，轴承使球头以工件的中心点为轴摆动

而实现工件局部连续变形，并在球头轴中部加设防转

盘以限制球头的自转。本实用新型由于采用了球头

结构，提高了设备的使用寿命，可对冷态、热态或温态

的金属按照模具形状辗压成型。具有结构简单，适用

范围广，可加工各种汽车部件及连接法兰，特别是大

径法兰，加工精度可达到粗加工水平，提高效率3倍，

节约原材料20％～30％，产品使用寿命提高13％的

特点。

<REC>

<申请号>=CN94237736.2

<名称>=活动太阳膜框架

<申请（专利权）人>=杨赞伟

<发明（设计）人>=杨赞伟

<申请日>=1994.07.11

<地址>=412000湖南省株洲市东区新屋街8栋301

<摘要>=本实用新型涉及一种用于安装在汽车和建筑物

等门窗上的活动太阳膜框架。它是由固定座、上杆、

下杆和太阳膜等所组成。固定座内设有轴承装置与

上杆配套组合，上杆一侧设有弹簧，用来控制太阳膜

升降动作。使用太阳膜时，把下杆拉下置于下座的槽

口处，即太阳膜遮住门窗，起着良好的避光作用；不用

太阳膜时，拉出下杆，即下杆在弹簧的作用下上升，即

太阳膜均匀地环绕在上杆上，解决了室内采光的问

题。

<REC>

<申请号>=CN94237012.0

<名称>=加黄油机

<申请（专利权）人>=邹满顺

<发明（设计）人>=邹满顺;张俊保

<申请日>=1994.03.27

<地址>=421001湖南省衡阳市城南区杏花村30-1栋

<摘要>=本实用新型涉及到一种给汽车轴承加黄油的加

黄油机及与之配套使用的黄油枪加黄油机。轴承加

黄油机由筒体、活塞、螺母、丝杆、定位轴、轴承座、弹

簧、顶板、定位板和压母丝组成；黄油枪加黄油机由筒

体、活塞、螺母、丝杆、定位套和油管组成。本实用新

型与现有技术相比，具有结构简单轻便、成本低、设计

合理、使用操作方便等特点，是一种非常经济适用的

加黄油机。

<REC>

<申请号>=CN94237471.1

<名称>=一种用于钢丝绳的胶轮托辊

<申请（专利权）人>=湖南省嘉禾县科技开发铸件厂

<发明（设计）人>=唐土四;唐和平

<申请日>=1994.05.27

<地址>=424500湖南省嘉禾县城关镇人民南路45号

<摘要>=一种用于钢丝绳的胶轮托辊，属装入辊道或其它

型式的机械运输机的辊柱。  这种托辊是用废汽车轮胎加压叠加而成的辊柱

(1)套在钢管(3)上，钢管(3)两端用法兰(2)焊封，钢

管(3)与轴之间有滚动轴承(5)、轴承(5)用压盖(4)压

封。辊柱本身为一转动体，这种托辊易于工厂化生

产，安装方便，用于斜井提升支撑钢丝绳，可处长使用

寿命。

<REC>

<申请号>=CN94238180.7

<名称>=合作力车轮

<申请（专利权）人>=项如祥

<发明（设计）人>=项如祥

<申请日>=1994.09.12

<地址>=412005湖南省株洲市建设北路103号

<摘要>=

本实用新型合作力车轮，是在现有的辐板车轮

中，增设弧形连杆装置，它由钢圈、弧形辐板、弧形连

杆、轴承架的几个主要零件组成，以轴承架上的连杆

销为支点，反作用力的弧形连杆尾弧，推向作用力弧

形连杆，由载荷力、反作用力、作用力集中到车轮前进

方向，它实用于人力车、自行车、三轮车、摩托车、汽

车。它的载荷力与能量消耗成反比，通过车轮转动形

成不同的角度，反作用力与作用力连杆相互循环，它

的反作用力矩大于几百倍的摩擦阻力。

<REC>

<申请号>=CN94238279.X

<名称>=密封轴承润滑油注射泵

<申请（专利权）人>=李再高

<发明（设计）人>=李再高

<申请日>=1994.09.22

<地址>=413002湖南省益阳市赫山镇茂林村11组

<摘要>=密封轴承润滑油注射泵，涉及一种手动的润滑

泵，是在现有的黄油枪的基础上改进而成。其特征是

在油枪的头部设置一个特殊的阀体，它可将整个离合

器轴承座装在上面并压紧，然后通过手动将润滑油泵

入轴承。这种注射泵能保证加油充分，且方便简单，

较好地保证了润滑油效果，特别适应各汽车修理厂站

使用。

<REC>

<申请号>=CN94244468.X

<名称>=风驱动超微量喷头

<申请（专利权）人>=沙市银燕超轻型飞机公司

<发明（设计）人>=余显高;章诗松

<申请日>=1994.11.09

<地址>=434000湖北省沙市洪垸二区飞机院内

<摘要>=

一种超轻型飞机用的风驱动超微量喷头，它的特

征是将喷头一端的雾化杯、螺旋桨、空心轴有机组合

成一体的结构并在喷头的另一端的密封圈外装有凹

槽的垫圈以及密封碗即组成了动密封及卸压装置。

克服了用摩擦力矩传动而磨损雾化杯；同时，驱赶了

由密封圈泄漏的药液，保证了轴承不再锈蚀。本实用

新型体积小，重量轻、气动阻力小，能满足喷洒杀虫

剂、杀菌剂、除草剂和液体肥料等各种不同药剂时对

液滴尺寸的要求。

<REC>

<申请号>=CN95200201.9

<名称>=防撞屏

<申请（专利权）人>=谢钧谟

<发明（设计）人>=谢钧谟

<申请日>=1995.01.03

<地址>=200080上海市虬江路187弄1号

<摘要>=

本实用新型提供了一种防撞屏，该装置由固定

架、转动环及防撞柱三部分组成，转动环是两个平行

且上下间隔的环状槽钢，它通过固定架与桥墩或路面

连接固定，在环状的转动环的周向装放有若干根呈纵

向设置的防撞柱，各防撞柱均是由一根活动卡放在环

状槽钢内侧环形滑道内的装有轴承的转轴，套装在转

轴外部的塑胶壳体及填放在塑胶壳体内的缓冲球体

构成，当车或船与防撞柱碰撞时，防撞柱因受到外力

作用会产生自转并可沿环形滑道周向进行窜移，起到

了改变力的方向及分散撞击力的作用，对桥体和车船

本身均起到了保护作用。

<REC>

<申请号>=CN95204147.2

<名称>=全封闭钢壳五防报警门锁芯

<申请（专利权）人>=郎学礼

<发明（设计）人>=郎学礼

<申请日>=1995.03.07

<地址>=100054北京市宣武区右内大街28号19门141号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于门锁的锁芯，尤其是能

防撬、防钻、防卸、防锯、防盗报警的全封闭钢壳五防

报警门锁芯。钢壳锁体圆孔中装有一个带十字形孔

防钻合金保护体，安装在一套微型压力轴承上部压力

盘中心孔内，与下部珠子盘和中间带十字孔铜锁芯体

紧合在一起，锁体外侧平面镶焊一块防撬金属板，锁

芯体十字孔内对称的横槽中装有弹簧和弹子，锁芯体

底部装有振动传感器，并接有报警装置。该锁芯适用

于所防盗门锁，特别是居民门锁以及汽车、保险柜、金

库、档案库的门锁，是一种理想的、实用的防盗报警保

护装置，具有使用价值和社会推广意义。现有生产锁

的厂家可以接产，满足市场需求。

<REC>

<申请号>=CN95206040.X

<名称>=五吨立式起网机

<申请（专利权）人>=林循常;曾德琴

<发明（设计）人>=林循常;曾德琴

<申请日>=1995.03.27

<地址>=317602浙江省玉环县坎门镇建工路

<摘要>=

本实用新型涉及船用设备，尤其是拖网渔船用的

适合于在船上绞网的起网机。

五吨立式起网机包括蜗轮箱体、蜗轮箱盖、蜗轮、

蜗杆、主轴、大绞盘、小绞盘、主轴承和蜗杆轴承。轴

承的内侧装有轴向固定装置，密封部位装有套圈，轴

承盖与套圈之间装有油封，蜗杆的两端为锥形轴端。

具有使用寿命长、拆装方便两大优点，可广泛应用于

拖网渔船上。

<REC>

<申请号>=CN95212400.9

<名称>=变速器及轴心换挡机构

<申请（专利权）人>=糜军伟

<发明（设计）人>=糜军伟

<申请日>=1995.06.12

<地址>=072750河北省涿州市铁十八局一处基地

<摘要>=本实用新型涉及汽车上的变速器：它主要由输入

轴、输出轴、中间轴、倒挡轴、齿轮、轴承、变速杆、电磁

阀、钢珠等部件组成；变速器为五速常啮合齿轮式，采

用轴心换挡机构；通过电磁阀产生的吸力推动变速杆

上的轴承移动，顶起中间轴孔内的钢珠，进入齿轮的

半圆内，使中间轴与齿轮连为一体，这样避免了齿轮

的冲击，没有乱挡现象，操纵轻便，结构简单，体积小，

重量轻，使用寿命长，可取代更新现行轻型车和小客

车上变速器。

<REC>

<申请号>=CN95222441.0

<名称>=凸轮轴用圆柱滚子轴承

<申请（专利权）人>=北京人民轴承厂

<发明（设计）人>=刘尔膺;姜庆国;智建国;赵文山

<申请日>=1995.09.28

<地址>=102302北京市门头沟区清水涧

<摘要>=

本实用新型涉及一种凸轮轴用圆柱滚子轴承，适

用于汽车、飞机等行业中对运动机件质量有严格要求

的回转机械中，例如柴油机高压喷油泵等，由外圈、内

圈及圆柱滚子所组的无保持架、满装滚子的圆柱滚子

轴承，其特征在于由外圈1的挡边内径D锁和与之

对应的内圈2的挡边外径D挡组成的锁口，且D锁

小于D挡，同时外圈1的排挡边一侧的端面与滚子

3的端面相齐。其优点是承载能力大、寿命长、零件

加工工艺性好。

<REC>

<申请号>=CN95223694.X

<名称>=液压拉轮器

<申请（专利权）人>=张思标

<发明（设计）人>=张思标

<申请日>=1995.11.15

<地址>=476611河南省永城矿务局葛店煤矿福利科

<摘要>=

本实用新型涉及一种液压拉轮器，它包括顶梁、

拉力杆、液压千斤顶、支撑板；液压千斤顶位于顶梁和

支撑板之间；拉力杆两端分别与顶梁、支撑板螺纹连

接。本实用新型的优点是：能一个人快速将轮毂与其

中的轴承脱开，大大提高汽车修理的工作效率，结构

简单，便于携带，是实用的汽车修理工具。

<REC>

<申请号>=CN95228813.3

<名称>=水陆空三栖垂直起落飞行器

<申请（专利权）人>=王茂春

<发明（设计）人>=王茂春

<申请日>=1995.11.29

<地址>=650118云南省昆明市人民西路83号七楼云南石林旅游航空公司

<摘要>=本实用新型是一种集飞机、汽车和游艇为一身的

家庭游览型全能交通工具,机架为左右对称、前后可全景观察的

框架结构,座舱、发动机和驾驶设备在机架中间,发动机的动力

输出端经双向离合器与万向轴或机轮传动轴相联,万向轴两端

分别通过一对轴承式齿轮与一组滚动翼结构相连,五个沿圆周

均布的滚动翼片,两端与框架铰接,框架下端固定在从动齿轮内

圈上;滚动翼与凸轮轴之间连有滚子顶杆,其上端接滚动翼,下端

与凸轮轴接触。

<REC>

<申请号>=CN95228326.3

<名称>=分体式滚动轴承

<申请（专利权）人>=郑贵滨

<发明（设计）人>=郑贵滨

<申请日>=1995.11.25

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路19号

<摘要>=

一种分体式滚动轴承，属于滚动轴承，用于汽车

或一些特殊形状的轴上配套用轴承。它由轴承外圈、

内圈及其内装的保持架、滚动体构成，特征是轴承的

外圈和内圈为分体结构，其分体接触面与轴承轴线成

某一角度。该轴承集滚动轴承、滑动轴承的优点于一

体，简化了轴承的装配工艺，提高了转动精度，使用寿

命长，润滑简单，发动机在低速时摩擦力小，能耗低，

特别适合于一些特殊形状轴配套使用。

<REC>

<申请号>=CN95228207.0

<名称>=地毯展示架

<申请（专利权）人>=陈天赐

<发明（设计）人>=陈天赐

<申请日>=1995.12.07

<地址>=台湾省台北县

<摘要>=

一种地毯展示架，在两承架板上各装有一原动齿

轮及两从动齿轮，各从动齿轮轴接一链轮并用链条链

接两链轮，在链条上每隔一定链齿设置一连座轴承，

并在连座轴承一端设置一U型支架，其开口永远向

上可置放一地毯卷筒；利用一升降平台各角的连座轴

承所轴接的滚筒由马达带动地毯卷筒释放或收取地

毯，升降平台中央处的螺杆由螺杆马达驱动，以调整

升降平台的高度，使滚筒卷动地毯卷筒进行卷取或伸

放，并将地毯卷筒从货车上搬至地毯展示架上。

<REC>

<申请号>=CN95229119.3

<名称>=电流变流体风扇离合器

<申请（专利权）人>=北京理工大学

<发明（设计）人>=魏宸官;张少华

<申请日>=1995.12.20

<地址>=100081北京市海淀区白石桥路7号

<摘要>=本实用新型为电流变

流体风扇离合器。在离合器的壳体

上装有绝缘轴承套，使主、被动部分

绝缘。主、被动盘间隔布置。主动

轴为负极，正极通过螺栓与被动盘

相联。它利用对外加电场响应非常

快的性能良好的电流变流体作为工

作介质，在离合器主、被动部分间传

递动力，将该离合器用于汽车发动

机上，可实现对发动机风扇的无级

调速，从而达到发动机节能、降噪的目的。本实用新型采用了

一种新的绝缘方法及零部件定位方法，使主、被动元件在离合

器有限的空间内传递尽可能大的动力。

<REC>

<申请号>=CN95232099.1

<名称>=电、手两用机动车千斤顶

<申请（专利权）人>=四平市汽车电子设备厂

<发明（设计）人>=田玉武;王占义;王建基;李君

<申请日>=1995.09.04

<地址>=136001吉林省四平市铁东区北一马路279号

<摘要>=

本实用新型提供了一种微型汽车(包括轿车)随

车使用的电、手两用机动车千斤顶。该千斤顶是在设

有防滑板1的支架2与副支架3、丝杆4连同丝母7

共同组成的可变三角形支架上设置与丝母7运动方

向垂直的托架8，在丝杆4的受力端设有轴承5并通

过该端部的轴头连接一电机10带动的减速机构11

或手柄总成构成。该千斤顶具有提高工作效率、降低

劳动强度、改善工作条件、结构简单、使用方便、不打

滑、安全系数高、性能可靠等优点。

<REC>

<申请号>=CN95233958.7

<名称>=汽车发动机后端功率输出装置

<申请（专利权）人>=刘志忠

<发明（设计）人>=刘志忠

<申请日>=1995.06.05

<地址>=250031山东省济南市田家庄东路8号6号楼二单元301室

<摘要>=

本实用新型汽车发动机后端功率输出装置，其特

征是从发动机飞轮相连的汽车离合器盖，将功率传给

功率输出装置的传动齿轮，并经输出轴上的连接盘将

功率输出。

如附图所示，与发动机飞轮相连的离合器盖(1)

通过其花键套(2)将功率传给主动轮(3)、中间齿轮

(4)、输出齿轮(5)，最后经连接盘(6)将功率输出。功

率输出装置的齿轮和轴承，由润滑泵(7)进行强制润

滑。汽车离合器的分离轴承和分离套筒穿在花键套

(2)内孔中。

<REC>

<申请号>=CN95236366.6

<名称>=四冲程双作功内燃机

<申请（专利权）人>=曾望开;陈祥明

<发明（设计）人>=曾望开;陈祥明

<申请日>=1995.03.15

<地址>=411207湖南省湘潭市江南机器厂科研所

<摘要>=

本实用新型公开了一种四冲程双作功内燃机，它

适应于汽车等运输工具的动力源。其主要技术特征

是它包括机体，气缸，双作功活塞，连杆，轴承，曲轴，

主、从齿轮，排气、进气、供油阀凸轮和尖劈顶杆及其

尖劈，高压活塞，缸，输油管，进水管，进油管，回油管，

供油活塞，气缸盖，进气阀，排气阀，缸体，怠速活塞，

定珠，压水活塞，排气管抗震消声垫，油箱，水箱，燃油

滤清器。具有热量损耗小，热效率高，摩擦阻力小等

特点。

<REC>

<申请号>=CN95235513.2

<名称>=电动折叠机

<申请（专利权）人>=招远市车轮厂

<发明（设计）人>=刘瑞成;于培正;王伟

<申请日>=1995.12.27

<地址>=265405山东省招远市宋家镇

<摘要>=

一种电机折叠机，除由电机(1)、法兰盘I(2)、联

轴器(4)、固定座(7)、法兰盘II(10)、蜗轮支持轴承

(12)、蜗杆支撑轴承(19)组成外，其不同之处是采用

联轴器(4)与蜗杆(21)、蜗轮(14)、丝杠(17)、联杆(9)

之间的连接而达到传动之目的，因而结构简单，成本

低，操作方便，特别适合于大、中型客车开闭折叠门之

用。

<REC>

<申请号>=CN95237425.0

<名称>=弧旋阻断式节油器

<申请（专利权）人>=张世杰

<发明（设计）人>=张世杰

<申请日>=1995.08.18

<地址>=410200湖南省望城300厂保卫处

<摘要>=汽车发动机部

件，弧旋阻断式节油器，上部是

由轴承、转子、弧形叶片构成

旋转装置，定位于该器上部。

下部是由联动臂和回位弹簧

所控制的装在联动轴上的密

封板，构成的阻断装置，旋转装

置使汽油充分燃烧，阻断装置

与化油器节气门同步运转，阻

断强制怠速工况时进入气缸

的无功汽油。该器安装方便，

有效节省汽油，减低污染，减少发动机磨损，其节油率为15-

20％。

<REC>

<申请号>=CN95238031.5

<名称>=对称双定子永磁交流发电机

<申请（专利权）人>=王方

<发明（设计）人>=王方

<申请日>=1995.11.14

<地址>=411400湖南省湘乡市教师进修学校附小王小波转

<摘要>=本实用新型公

开了一种电机。特别是一种对

称双定子永磁交流发电机。它

是针对现行端面气隙永磁交

流发电机的缺陷提出来的。由

对称的两个定子对称设置在

转子的轴向两边，合理布局磁

路，改单端单轴承支承为双端

双轴承支承。它运行平衡，功

率与效率较单定子电机提高

一倍，故障率降低，广泛应用于农用车、汽车及其他车辆。

<REC>

<申请号>=CN95242706.0

<名称>=一种滚筒式密封装置

<申请（专利权）人>=储大伟

<发明（设计）人>=储大伟

<申请日>=1995.01.26

<地址>=618013四川省德阳市第二重型机械集团公司结构分厂

<摘要>=本实用新型属于一种滚筒式密封装置，它是对实

用新型专利砂金船下滚筒密封装置(专利号：

ZL92214964.X)的改进，其特点是螺旋推动器的推动

器内套3和内、外圆上均开有螺旋槽的推动器外套4

互相嵌合在一起，推动器外套4和轴套2固联在一

起，推动器内套3与轴承座5固联在一起。本实用新

型除具有实用新型专利砂金船下滚筒密封装置的全

部优点外，结构更简单，制造、安装调试更简便，润滑

状态更好，寿命更长，效益更高。

<REC>

<申请号>=CN95244779.7

<名称>=用于舷外挂机中的传动装置

<申请（专利权）人>=绪鸿贤

<发明（设计）人>=绪鸿贤

<申请日>=1995.09.28

<地址>=200040上海市延安西路379弄59号

<摘要>=本实用新型公开了一种用

于舷外挂机中的传动装置。该传动装置

它包括一壳体；一上齿轮，设在一输入轴

上，并通过两轴承固定连接在所述壳体

上；一下齿轮，设在一输出轴上，并通过两

轴承固定连接在所述壳体上；一同带同

时与上齿轮和下齿轮相连，并且在该同

步带的两个外侧面设有二对共四只张紧

销；所述输入轴与发动机相连；所述输出

轴与所述螺旋桨相接。本实用新型广泛

适用于200马力以下的船用弦外挂机中。

<REC>

<申请号>=CN96204015.0

<名称>=发动机正时齿轮室盖带风扇驱动装置

<申请（专利权）人>=东风汽车公司

<发明（设计）人>=张奠忠;郑国世;王必璠

<申请日>=1996.02.02

<地址>=442001湖北省十堰市东风公司科技部

<摘要>=一种安装在汽车

发动机正时齿轮盖上的风扇驱

动装置，属于一种风扇驱动装置

的安装结构。在发动正时齿轮室

盖上设计一个圆柱支承座8，在

其内依次套装有滚动轴承9、轴

承内圈10、风扇轮毂7、靠卡

环6、轮毂座11和螺栓12限位

固定，在风扇轮毂7的前端固装三角皮带轮3、法兰2和风扇1。

发动机上的三角皮带5接长套在三角皮带轮3上，使风扇驱动装

置随发动机曲轴一起转动。

<REC>

<申请号>=CN96206782.2

<名称>=双联行星液阻同步自动无级变速器

<申请（专利权）人>=王宪平

<发明（设计）人>=王宪平

<申请日>=1996.03.24

<地址>=450053河南省郑州市金水路42号市政工程总公司

<摘要>=双联行星阻同步自

动无级变速器是机械传动中的变

速装置。其特征是：由一个带单向

轴承的双联行星齿差减速器和一

个带自动调速装置及辅助调速装

置的圆盘式柱塞阻力泵组成。该

变速器的积极效果是：行星系统结

构较简单，相应提高敢机械效率；

阻力泵同步结构使变速过程均

匀且提速快，提高了动力使用率；

自动调速和辅助调速结构简单有

效，操纵方便省力；能根据起动阻力的大小在一定范围内自动调

整起始转速。该实用新型适用于汽车、机车及其它需变速传动

的机械设备。

<REC>

<申请号>=CN96208219.8

<名称>=离合式差速器

<申请（专利权）人>=包华亮

<发明（设计）人>=包华亮

<申请日>=1996.04.13

<地址>=010020内蒙古自治区呼和浩特市内蒙邮电房地产公司

<摘要>=一种离合式差速

器，是属于汽车底盘的传动部分，

是单向主动传动并自动离合的

部件，其结构顺序主要是由离合

差速器外套内装有带有多个凹

曲面的凸圆套，其内装有离合齿

轮以及轴承组成。本实用新型

主要用于小型车辆上，替代现有

齿轮式差速器，将原整体式差速

器改为自动离合式，以达到消除

被动拖动的形成的有害损耗，延

长车辆的使用寿命，节约油料，

减少噪音，改善车辆在泥泞冰雪路上的行驶性。

<REC>

<申请号>=CN96209542.7

<名称>=方向盘辅助器

<申请（专利权）人>=赵华珍

<发明（设计）人>=赵华珍

<申请日>=1996.05.17

<地址>=台湾省台北县卢洲乡三民路580之16号

<摘要>=一种方向盘辅助器是

专供安装在汽车方向盘上，它是具有

辅助方向盘旋转效能之辅助器，它是

由盘座(1)、衔接块(2)、轴承(3)、握

盘(4)所组成，它能简单的利用一螺丝

(7)使盘座(1)锁固在汽车方向盘(5)上，

便于单手握持，且在操控上方便、灵活。

<REC>

<申请号>=CN96208553.7

<名称>=离合器弹簧磨片保护装置

<申请（专利权）人>=刘玉铁

<发明（设计）人>=刘玉铁

<申请日>=1996.04.18

<地址>=838100新疆维吾尔自治区托克逊县团委刘玉桐转

<摘要>=一种专门保护汽车离合器的装置,特别是离合器

弹簧磨片保护装置,包括磨片保护板、弓形连接片、滑块螺丝、

磨片保护板是圆形钢板,装于弹簧磨片和离合器转动轴承之间,

其外壁设有四肢对称的弓形连接片。磨片保护板保护弹簧磨片

不受磨损,磨片保护板磨损后,只需要换保护板,不需要更换整套

弹簧磨片,其结构简单,成本低,安装、使用方便,操作灵活,互换性

好,经济耐用。

<REC>

<申请号>=CN96215473.3

<名称>=装有旋转盘的液压擎车器

<申请（专利权）人>=曹文江

<发明（设计）人>=曹文江

<申请日>=1996.07.15

<地址>=100045北京市西城区白云观后身5号

<摘要>=一种供

汽车使用的装有旋转

盘的液压擎车器，在其

液压千斤顶的托盘上

端装有旋转盘，该旋转

盘下平面与托盘上平

面之间装有平面推力

轴承，该旋转盘以中心

孔套装于托盘中心轴，

有手动旋转和机动旋

转两种实施方案，机动旋转的旋转盘上有齿圈，该齿圈由电机—

减速机传动的小齿轮驱动，本实用新型以机械传动方式可将汽

车整车托起，进行调头，从泥潭脱身，更换轮胎等作业，具有用途

多，机动省力，使用方便，体积小巧，可随车携带等优点。

<REC>

<申请号>=CN96216148.9

<名称>=带驱动桥的前横置变速器

<申请（专利权）人>=马连江

<发明（设计）人>=马连江

<申请日>=1996.07.31

<地址>=100051北京市宣武区和平门外东街1号楼907

<摘要>=一种带

驱动桥的前横置变速

器，变速器、离合器和

驱动桥三者连体结构

的五速全同步变速器，

端部制有渐开线花键

的轴能与普通发动机

相配，变速器的输出

轴上斜齿轮就是桥的

主动齿轮并与桥的被动齿轮啮合，经半轴直接带动汽车两前轮

转动，构成了前横置前驱动的结构形式，变速器采用轴承式拨叉

由一根操纵轴高度集中控制，并设置了定位、限位和联锁机构，

档位准确，换档阻力小，转动噪声低，适用于家庭轿车，中档轿车

和轻型旅行车。

<REC>

<申请号>=CN96218353.9

<名称>=直轴型波轮柱塞式发动机

<申请（专利权）人>=张学军

<发明（设计）人>=王国民

<申请日>=1996.09.10

<地址>=063700河北省滦县公安局交警大队

<摘要>=本实用新型是由采用直轴、波轮斜面、柱塞、卧

式圆筒型机体,主要机构及锥型滚子轴承组成的直轴型波轮柱

塞式发动机。已知一定排量、以排量分解作功法、小缸径、大

冲程、小排量、双重增压大进气量,用气缸少为1至3只,直轴

转一周360°内,每只气缸完成多次或数十多次以上作功循环

连密化。柱塞无测压力作功由本体直接作用省力的斜面、滑槽

夹角、使直轴旋转运动,构造简单、成本低、效率高、动力臂长、

扭矩大、体积小,用于大中小型车、船、及中小型飞机和固定式

大中小型设备的动力装置。

<REC>

<申请号>=CN96226923.9

<名称>=精密棒料剪切机

<申请（专利权）人>=朱力;李荣斌

<发明（设计）人>=朱力;李荣斌

<申请日>=1996.07.22

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区贵和街小五路54号3号楼1楼

<摘要>=精密棒料剪切机,包括剪刀、压料机构、托料,特

点是剪刀与棒料不垂直而成一定的补偿角,压料机构的压料铁

为斜铁,液柱塞式托料,剪刀的刀片间隙为双边圆弧形。由于补

偿角作用,剪切变形减少,精度提高,可节省材料2%,有利于下道

工艺质量和效率的提高,适合轴承、汽车、齿轮等锻造工业大批

量生产应用。

<REC>

<申请号>=CN96238587.5

<名称>=轻型汽车转向节总成

<申请（专利权）人>=沈阳轻型汽车车桥制造厂

<发明（设计）人>=刘冠礼;张荣庆;孙试超

<申请日>=1996.09.27

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区沈辽东路47号

<摘要>=轻型汽车转向节总成,它包括前轴、转向节主销及

转向节壳,转向节主销安装在转向节壳6中,固定联接,其特征是

转向节主销与前轴端之间以轴承相联。本实用新型将转向部分

的滑动摩擦改为滚动摩擦,减小了摩擦阻力,降低了汽车的转向

力,使汽车具有转向轻便的优点。

<REC>

<申请号>=CN97203439.0

<名称>=压力－位移式轴承压装机测控装置

<申请（专利权）人>=铁道部四方车辆研究所

<发明（设计）人>=孟祥雨;王喜成

<申请日>=1997.04.16

<地址>=266031山东省青岛市四方区瑞昌路231号

<摘要>=本实用新型是一种用于铁路货车、机车、客车轴

承自动压装机上,用以测控压装压力和位移的装置,为解决现有

装置测试数据不准的问题,它包括应力传感器、位移传感器、放

大器、A/D转换器与微机系统。应力传感器4装在主压力勾贝

杆3前端,位移传感器2安装在油缸1上,位移传感器8配置在

两油缸和轮对7的内(或外)侧。应力传感器、位移传感器分别

通过放大器,再经过A/D转换器与微机联接。本实用新型测试

数据准确。

<REC>

<申请号>=CN97203893.0

<名称>=轮胎欠压报警装置

<申请（专利权）人>=余林荣

<发明（设计）人>=余林荣

<申请日>=1997.01.19

<地址>=325200浙江省瑞安市塘河北路19号

<摘要>=本实用新型属于汽车轮胎欠压监视报警装置。它

包括一个与轮胎气门嘴通连的气压报警器,一个设在轮轴端面

中心的转向器及警示器等,气压报警器的负极输出端经导线与

转向器上的轴承圈电连接,轴承圈接导线经车体上的导轮、弹性

伸缩带与警示器电连接。本实用新型的使用,可以及时提醒驾驶

员,保证轮胎气压正常,及时修补轮胎,小则防止轮胎打炮,减少

经济损失,更重要避免车祸事故。

<REC>

<申请号>=CN97209613.2

<名称>=电动轮驱动装置

<申请（专利权）人>=曾立敏

<发明（设计）人>=曾立敏

<申请日>=1997.01.16

<地址>=650021云南省昆明市庆云街大柳树巷4号

<摘要>=本实用新型涉及到一种车辆动力装置。本实用新

型所述的电动轮驱动装置主要由步进磁阻电机10、轮毂5、调

速及功率变换器11组成,轮毂5直接与磁阻电机的转子7相联

接,并通过轴承9固定在车轴1上,轮毂5通过辐条6与车轮联

接,磁阻电机的定子4固定在车轴1上,定子4上绕有相线圈,调

速及功率变换器11由环形分配器F和功率开关管S联接而成,

上述的相线圈为功率开关管的负载。转子系由导磁材料叠片叠

压而成。本实用新型可适用于自行车、摩托车、汽车、叉车等。

<REC>

<申请号>=CN97211344.4

<名称>=机械断线钳

<申请（专利权）人>=郑州铁路分局装卸机械修配厂

<发明（设计）人>=马文增;巴树森;卢卫红

<申请日>=1997.02.25

<地址>=450004河南省郑州市货栈街130号

<摘要>=机械断线钳涉及一种机械工具,特别是用于将锁

杆剪断以达到开启铁路货车车厢加固锁目的的一种断线钳。它

由剪钳,手把和传动机构组成,其中:传动机构由固定套,装在固

定套内的丝扣套,与丝扣套套装一起的丝杠和轴承组成,传动机

构用铰轴与剪钳的两臂相联。其积极效果是:它是一种结构简单,

比较轻便,易于制造,操作方便迅速,不损坏车门扣的机械断线钳,

不仅具有使车辆维修费用减少,而且有使车辆周转快的优点。

<REC>

<申请号>=CN97216084.1

<名称>=旋转标识装置

<申请（专利权）人>=曹光

<发明（设计）人>=曹光

<申请日>=1997.05.26

<地址>=100041北京市石景山北方工业大学11楼2单元9号

<摘要>=本实用新型涉及旋转标识装置,它包括一空心立

柱和2—6个沿周向均布地固定在固定座上的标识牌。固定座

通过轴承可转动地安装在立柱上。标识牌的两侧面上均设有识

别标记,该识别标记的符号无论从哪个方向观看,都是清楚正确

无误可辨认的。本实用新型的装置特别适用于安装在汽车的顶

篷上,当在该装置的标识牌上设有汽车登记号时,在发生案情的

情况下便于破案、捉拿罪犯。平时也有利于交通管理。本实用

新型的装置还可用于广告。

<REC>

<申请号>=CN97222132.8

<名称>=骨架双簧双壁式自紧油封

<申请（专利权）人>=代占朝

<发明（设计）人>=代占朝

<申请日>=1997.07.26

<地址>=053800河北省深州市太古庄乡太古庄村

<摘要>=本实用新型属于轴承密封技术领域,其广泛应用

于汽车、拖拉机、摩托车等以燃油为动力的机械中。主要特征

为:在骨架油封的两个侧面分别开有环形凹槽,并在凹槽的内环

面上嵌有起紧固作用的自紧弹簧,油封的工作面由凹槽状的双

工作壁组成。本实用新型具有密封效果好,使用寿命长的特点。

<REC>

<申请号>=CN97222374.6

<名称>=扭转减振机构

<申请（专利权）人>=上海离合器总厂

<发明（设计）人>=赵永彬;周成根;潘锷

<申请日>=1997.09.10

<地址>=200052上海市凯旋路1010号

<摘要>=本实用新型涉及一种扭转减振机构,其主要是设

置了若干个轴承环来作为预减振阻尼件,轴承环借助预减振碟

形弹簧沿轴向紧贴花键轴套的外齿侧平面,所述轴承环的若干

轴向凸起分别插入在钢板和盖板的相应开口中。这种扭转减振

机构的结构和制造工艺都比较简单,零件数量少,因而能降低生

产成本。另外,经试验证明,在将该扭转减振机构用于汽车离合

器时,其在发动机怠速运转时的减振、降噪效果非常明显。

<REC>

<申请号>=CN97222429.7

<名称>=旋转叶片式空调压缩机

<申请（专利权）人>=何崇恒

<发明（设计）人>=何崇恒

<申请日>=1997.07.24

<地址>=442001湖北省十堰市红卫东风汽车公司动力设备厂

<摘要>=一种用在小制冷量,尤其是汽车上的旋转叶片式

空调压缩机,它由定子1、侧端板2、叶片3、叶片轴颈4、偏心衬

板5、偏心转子6、转子轴承7、轨道轴承8、飞轮9、密封盖10

等组成。它是针对美国典型产品ROVAC－227进行改进的,改进后

具有结构简单合理、制造成本低、省摩擦功、使用寿命长、增加

有效压缩容积、解决工质泄漏等优点。

<REC>

<申请号>=CN97227848.6

<名称>=加工发动机汽缸盖凸轮轴轴承孔的专用镗床

<申请（专利权）人>=贺祥生

<发明（设计）人>=贺祥生

<申请日>=1997.09.29

<地址>=300102天津市南开区西市大街西头居瑞里13号楼4号

<摘要>=一种加工发动机汽缸盖凸轮轴轴承孔的专用镗

床,包括依常规连接的机身、传动装置、主轴头装置、镗模装置

及电动控制装置,其特征在于所说的主轴头装置是由主轴头

座、丝杠主轴、主齿轮Ⅰ、从齿轮Ⅰ、主齿轮Ⅱ、从齿轮Ⅱ、

与从齿轮Ⅱ联体的手轮、丝杠螺母及限位套所构成,所说的丝杠

主轴安装在主轴头座上,主齿轮Ⅰ安装于主轴,从齿轮Ⅰ与主齿

轮Ⅰ啮合连接,主齿轮Ⅱ与从齿轮Ⅰ同轴连接,从齿轮Ⅱ与主齿

轮Ⅱ啮合连接,带从齿轮Ⅱ的手轮内孔与丝杠螺母外圆依滑键

Ⅱ、丝杠螺母与丝杠主轴螺纹连接,限位套装于连接丝杠螺母的

主轴外端。本实用新型涉及的镗床对汽缸盖镗孔工艺的完成是

一个得力的设备,可满足汽车维修业的工艺要求,能产生较高的

经济与社会效益。

<REC>

<申请号>=CN97234497.7

<名称>=电梯式停车设备多组安全钳连动装置

<申请（专利权）人>=上海银天自动化工程有限公司

<发明（设计）人>=李正吾;黄金生

<申请日>=1997.05.08

<地址>=200062上海市梅川路48号

<摘要>=本实用新型涉及一种电梯式停车设备多组安全

钳连动装置,它包括限速器、涨紧轮、限速器钢丝绳、绳头拉手、

长轴、直连杆、撑条拉手、拉条拉手、轴承座、短轴、拉条螺

杆、撑条螺杆、斜连杆、以及拉条弹簧和撑条弹簧。四个以上

为偶数的拉条拉手安全钳

同步运行,使楔块在安全钳内夹住导轨使轿厢停止运动,或使楔

块在安全钳内松开导轨回复至原来正常位置使轿厢恢复运

行。本实用新型能对乘载汽车的轿厢在运行中安全制动,同步性

好,简单易控。

<REC>

<申请号>=CN97235354.2

<名称>=风动水冷抛光机

<申请（专利权）人>=上海京浦风动工具厂

<发明（设计）人>=林延禧

<申请日>=1997.08.26

<地址>=201204上海市浦东花木镇潘桥顾家宅10号

<摘要>=一种由风力发动机连接抛光机构组成的风动水

冷抛光机,包括有机壳、输水管、轴承支承的空心输出轴等组成,

其特点是输水管穿过空心输出轴至近于其端部止,有个逆水阀

位于输水管与空心输出轴端部之间,有密封件分别设在逆水阀

与空心输出轴、逆水阀与输水管之间。本实用新型可广泛用于

建筑装璜、汽车轮船、家具等行业,操作安全方便、噪声相对较

小。

<REC>

<申请号>=CN97237209.1

<名称>=半轴套管拉出器

<申请（专利权）人>=钟承龙;伍伦道

<发明（设计）人>=钟承龙;伍伦道

<申请日>=1997.06.13

<地址>=551100贵州省贵阳市息烽蚕桑坡169号

<摘要>=一种半轴套管拉出器,是汽车维修专用工具。在拉

杆(3)圆柱杆一头是涨头(1),另一头是螺纹杆(5),在涨头(1)上箍

有三瓣涨块(2),在支承筒(4)上安装推力轴承(6),并套装在拉杆

(3)上,在螺纹杆(5)上安装螺母(8),利用圆锥形涨头与涨块的配

合,将拉杆锁紧在废套管(11)上,旋转螺母,在支承筒的支撑下,将

废套管(11)拉出,本实用新型使用携带方便,不需拆出差速器及

对应的半轴,具有省工省时,安全可靠,拉力大的优点,适用于解

放141、东风140系列。

<REC>

<申请号>=CN97238207.0

<名称>=立体停车传动装置

<申请（专利权）人>=叶明然

<发明（设计）人>=叶明然

<申请日>=1997.05.20

<地址>=410007湖南省长沙市雨花区赤岗北路193号

<摘要>=一种立体停车传动装置,其特征在于它包括平面

轴承传动装置和盲点传动装置,支撑件上固定平面轴承内圈,内

圈均布有滚珠,滚珠外包履有传送带,组成平面轴承传动装置;盲

点传动装置由车库架、从动轮、台车架、驱动轮、齿条组成,

齿条上齿断开成牙刷状,由驱动轮带动可与设在车库架上的从

动轮啮合。本实用新型传动摩擦小,成本低,汽车过渡非常平

稳。

<REC>

<申请号>=CN97242342.7

<名称>=一种曲轴传动装置

<申请（专利权）人>=杨昆生

<发明（设计）人>=杨昆生

<申请日>=1997.12.31

<地址>=650224云南省昆明市小坝阀门厂

<摘要>=本实用新型提供一种曲轴传动装置,包括转动轴

3、支撑转动轴3的轴承和轴承座4,其中转动轴3的一端通过

连杆2与活塞杆1相连,其特征在于转动轴3由两个不同轴心线

的主轴3和副轴8构成,且主轴3与副轴8之间通过滑动件相连

接。本实用新型在工作过程中使主、副两臂互为长短臂,从而在

活塞做功时使输出的扭矩增大,有利于提高工作效率,降低能耗,

改善内燃机性能。本实用新型适用于汽车、摩托车等间歇式内

燃机,并可多组连接使用,其效果明显。另用于自行车上极为省

力。

<REC>

<申请号>=CN97248487.6

<名称>=除二氧化碳制氧装置

<申请（专利权）人>=张宏伟

<发明（设计）人>=张宏伟

<申请日>=1997.11.13

<地址>=524001广东省湛江市南海舰队司令部门诊部

<摘要>=本实用新型属于一种除二氧化碳制氧装置,包括

盒体、进气筛孔、风扇、产氧剂、活性炭吸附盒、排气百叶窗

等,盒体内固定有轴承,叶片状产氧剂套在轴承上,风扇吸入空气,

所流使叶片旋转,二氧化碳与产氧剂反应,生成氧气;盒体顶部可

开合,盒内还设有活性炭吸附盒,吸收空气中的有毒物质,达到净

化空气,制造氧气的目的。本装置结构简单,设计合理,无毒无害,

适用面广,家庭、办公室等公共场所均适用,由其适用于汽车。

<REC>

<申请号>=CN97250768.X

<名称>=锁控单向阀

<申请（专利权）人>=黄志华

<发明（设计）人>=黄志华

<申请日>=1997.08.22

<地址>=325600浙江省乐清市建设东路73号

<摘要>=锁控单向阀,有壳体(1),进油口(10),出油口(19),特

征是在进,出油口间有单向阀座(12),单向阀体(13)和弹簧(14),沿

单向阀中心线,壳体中固定有锁头(2),锁头旁有与壳体(1)螺纹连

接的螺杆(5),锁头(2)的拔杆(4)伸入螺杆(5)的槽中,螺杆(5)以轴

承(6)连有在壳体(1)中滑动的顶杆(8),它具有伸向单向阀体(13)

的伸出轴,锁闭时,阀体(13)坐在阀座(12)上,用钥匙转动锁心,则

伸出轴将阀体(13)推离阀座(12),故可实现单向或双向流动,用

于汽车油路中可防盗。

<REC>

<申请号>=CN97250807.4

<名称>=电动轮

<申请（专利权）人>=廖菊生

<发明（设计）人>=廖菊生

<申请日>=1997.08.19

<地址>=530012广西壮族自治区南宁市纬武路92号

<摘要>=本实用新型涉及一种电动机,具体地说是一种用

于驱动电动汽车、电动摩托车运动的永磁直流无刷电机。这种

电动轮主要包括定子和转子两部分,定子座与轴同心,定子座的

外圈上设置有可嵌定子电枢的定子铁芯,轴可直接作为车辆的

轮轴,转子部分由环形磁钢、机壳、端盖组成,机壳通过轮箍与

轮胎相连,定子部分与转子部分之间通过轴承而结合。本实用新

型具有功率大、转矩大、结构简单等优点。

<REC>

<申请号>=CN98210125.2

<名称>=船用齿轮箱

<申请（专利权）人>=杭州齿轮箱厂

<发明（设计）人>=郭安保;邵华兴;郭克勤;杨勇;周炳国;陈钟奇

<申请日>=1998.02.12

<地址>=311200浙江省萧山市肖金路45号

<摘要>=一种船用齿轮箱,它主要由箱体、输入轴、传动

轴、离合器、输出轴及齿轮副等组成,输入轴和传动轴上的主动

齿轮各与顺车离合器和倒车离合器的离合器座相固连,相应的

离合器外壳则与油缸体及传动齿轮相固连。另外输入轴和传动

轴通过各自一对轴承被安置在箱体内,两主动齿轮也通过各自

两边轴承而安置在箱体内,从而使本实用新型具有体积小、重量

轻、动力传递能力大、结构简单、合理、使用可靠性高等特点。

<REC>

<申请号>=CN98211400.1

<名称>=中频矩形波交流同步发电机

<申请（专利权）人>=柳州市方圆电器实业总公司

<发明（设计）人>=韦金保;温承贤

<申请日>=1998.02.18

<地址>=545005广西壮族自治区柳州市九头山路18号

<摘要>=一种中频矩形波交流同步发电机,由发电机定子

1、发电机转子2、机座3、励磁机定子4、旋转整流器5、励

磁机转子6、转轴7、端盖8、轴承9、轴承盖10、风扇11、

励磁调节装置12、输出电压电流调节装置13组成,发电机的定

子、转子每极每相槽数q=1,并且发电机的定子绕组、转子绕组

和励磁机转子缆组均采用三套三相对称绕组。此种发电机能发

出不同频率的矩形波交流电,既能作弧焊接电源,也是汽车发电

机的理想装置。

<REC>

<申请号>=CN98214140.8

<名称>=关节轴承

<申请（专利权）人>=山西省万向球节厂

<发明（设计）人>=孙宗斌;陈生瑞;武庆焱;张贵刚

<申请日>=1998.05.15

<地址>=030800山西省太谷县西大街1号孙宗斌转

<摘要>=关节轴承,现有机械活动连接部分采用的球头式

轴承结构复杂,精度差,易磨损,寿命短,本实用新型在钢质基体

内镶嵌有与基体相对固定的高强度锌基合金镶套,球头总成部

分的球头滑动配合地镶嵌在镶套内,这种结构的轴承整体性好,

组成部件少,强度高,润滑性好,精度高,使用寿命长,用于汽车等

操纵、转向系统时操作灵活、准确、可靠,其使用寿命可达到与

汽车使用寿命相当的程度。

<REC>

<申请号>=CN98214101.7

<名称>=车辆转向节用阻尼止推轴承

<申请（专利权）人>=林治产

<发明（设计）人>=林治产

<申请日>=1998.05.15

<地址>=116001辽宁省大连市中山区中南路442－2号

<摘要>=本实用新型涉及一种车辆转向节用阻尼止推轴

承,其特征在于:轴承体压入轴承垫内并与其配合,两者中心孔距

相同。该止推轴承在滑动状态下工作,具有耐冲击、耐磨损、耐

化学腐蚀、自身润滑、吸收冲击能、转动灵活的特性。提高了

汽车的平稳性,使转向轮胎在接近零前束即纯滚动状态下运行,

减少了轮胎磨损,消除了汽车摆头现象。

<REC>

<申请号>=CN98218581.2

<名称>=转向节减磨销座总成

<申请（专利权）人>=李德海

<发明（设计）人>=李德海;阎荣

<申请日>=1998.08.26

<地址>=100075北京市崇文区郭庄二条22号

<摘要>=本实用新型涉及一种转向节减磨销座总成,属汽

车零部件。它主要由转向节主销(1)、滚珠轴承(2)、粉末合金套

(3)、转向节主销座(4)等部件组成,其特征在于转向节主销座(4)

上设有轴承槽(5),轴承槽(5)上设有滚珠轴承(2),转向节主销座

(4)内固接有粉末合金套(3),转向节主销(1)插入粉末合金套(3)

内,转向节主销(1)的下部设有油道(6)。它设计合理,变滑动摩擦

方式为滚动摩擦方式,较大程度地减少了摩擦阻力,使得转向顺

利灵活。

<REC>

<申请号>=CN98228364.4

<名称>=一种重型汽车整体式驱动半轴

<申请（专利权）人>=重庆市沙坪坝区飞亚机械厂

<发明（设计）人>=杨春利;王长斌;廖光强

<申请日>=1998.02.26

<地址>=400030重庆市沙坪坝区回龙镇

<摘要>=半轴是汽车驱动装置的部件之一。已有的半轴为

装配式的,不易加工。本实用新型是一种整体式半轴,包含半

轴、连接环、连接齿和滚珠轴承滚道。连接环位于半轴一端,

连接齿位于另一端,滚珠轴承滚道位于中段靠近连接环部位作

为传动齿轮箱壳体与半轴结合处的轴承的内滚道。半轴、连接

环、连接齿和轴承滚道构成一个整体式半轴。本实用新型优点

是制造加工比较容易,成本低,修理更换半轴工艺简单易行,可减

少运行成本。

<REC>

<申请号>=CN98228171.4

<名称>=曲柄圆滑块往复活塞式发动机

<申请（专利权）人>=重庆鼎立新型发动机有限公司

<发明（设计）人>=黎正中;王纪平;庞本辉;黎明

<申请日>=1998.06.16

<地址>=402163重庆市永川市莹长路256号刘学萍转

<摘要>=一种曲柄圆滑块往复活塞式发动机涉及汽车发

动机,将机油泵、水泵、机油滤清器直接装在缸体上,形成缸体

内走油道和水道,用同一主轴带轮机油泵、水泵。取消轴承座孔

的轴瓦,在其孔内镀三元合金。减窄平衡滑块,扩大平衡滑块通

气孔,在加机油管底部装带孔挡油板,燃烧室为角形的房顶栅形

空腔,其上有两个进气阀和一个排气阀,进气管与左、右缸盖的

进气道连通,进气管中部的前、后端分别装有化油器和出水管

等。该装置布置合理,平稳性好。

<REC>

<申请号>=CN98231021.8

<名称>=车载故障分析仪

<申请（专利权）人>=中国航空工业总公司第六○八研究所

<发明（设计）人>=唐德尧;王平;王定晓;段中海;杨政明;唐晓峥;左瑜

<申请日>=1998.07.04

<地址>=412002湖南省株洲市董家段

<摘要>=车载故障分析仪可安装于火车机车、客车上，与

每个轴承上唯一安装的复合传感器配合，同时采集温度、振动

数据并由仪内计算机进行分析诊断，实现对运行中车辆的轴承

温度、车轮踏面损伤、轴承滚动工作面故障的自动监测，还能

联接多个智能防火传感器以实现火灾预警，增设调制解调器与

列车中心计算机调制解调器联网实现列车整体监控。本实用新

型功能齐全、使用方便、诊断可靠。

<REC>

<申请号>=CN98235612.9

<名称>=防反转安全摇把

<申请（专利权）人>=邵卫军

<发明（设计）人>=邵卫军

<申请日>=1998.04.15

<地址>=455004河南省安阳市铁路电务领工区电话所霍保红转

<摘要>=本实用新型是一种用于发动汽车、拖拉机等发动

机的防反转安全摇把,是由弯形摇杆的直杆部分端上两列垂直

键和其中间的止反装置构成,止反装置由安装座及装在其上的

单向轴承和止反爪齿构成,其结构新颖,使用安全方便,有良好的

经济和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN98235611.0

<名称>=悬挂式螺旋桨驱动游乐飞机的升降装置

<申请（专利权）人>=宋亢生

<发明（设计）人>=宋亢生

<申请日>=1998.04.15

<地址>=453822河南省获嘉县亢村镇西刘固堤村

<摘要>=本实用新型是一种在游乐场使用的悬挂式螺旋

桨驱动游乐飞机的升降装置,是在塔架的上部经轴承及转轴

套、连接轴装有吊臂,吊臂外端部装有拉绳,拉绳经装在液压缸

顶柱上的导向轮连在转轴套上,液压缸在转轴套上部,其结构新

颖,安装使用方便,升高度大,游乐性强,是对现有装置的一大革

新,有良好的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN98240345.3

<名称>=新型电机

<申请（专利权）人>=赵殿玉

<发明（设计）人>=赵殿玉

<申请日>=1998.08.30

<地址>=153036黑龙江省伊春市新青区柳树河林场

<摘要>=本实用新型是新型电机,由底座、机壳、定子线

圈、转子磁铁、转子轴、转子轴承座构成,其特征是,在机壳内

四周,安装若干个定子线圈,在机壳两端的中心位置,设有两个转

子轴承座,把带若干转子磁铁的转子轴放入机壳内,定子线圈分

别插入转子磁铁所设的磁场内,转子轴的两端分别落入机壳两

端中心位置所设的两个转子轴承座内,将机壳用螺丝紧固成一

体。该新型电机与电动机配套使用,可取代汽车发动机。

<REC>

<申请号>=CN98241340.8

<名称>=脚踏螺旋桨游艇

<申请（专利权）人>=张涵;张毅萍

<发明（设计）人>=张毅萍;张涵

<申请日>=1998.10.14

<地址>=125100辽宁省兴城市15号信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种脚踏螺旋桨游艇,属船类。它

由船体、螺旋桨、横曲轴、大伞齿轮等组成,其特征在于船体的

前端设有前双坐椅,后端设有后双坐椅和与舵手把相连的方向

舵,中间通过轴承固定有横曲轴,横曲轴上设有大伞齿轮和脚蹬,

桨轴的一端设有螺旋桨,另一端设有小伞齿轮,小伞齿轴和大伞

齿轮齿合,桨轴通过轴承与船体固接。它结构简单,省力平稳,无

噪音,利用它可轻松愉快的游玩,重心低,稳定性好,不易翻船。

<REC>

<申请号>=CN98241996.1

<名称>=油浸离合减速器

<申请（专利权）人>=马勇

<发明（设计）人>=马勇;孙善堂

<申请日>=1998.11.05

<地址>=063000河北省唐山市开平区唐钱楼13－4－203

<摘要>=本实用新型公开了一种油浸离合减速器，它包

括：箱体、主动轴、从动轴、齿轮、轴承，主动轴(1)上加工

有锥齿轮，并与齿轮(6)、(16)相啮合，小齿轮(8)、(17)与齿轮

(7)、(11)相啮合，行星轮架(10)装在轴(9)和(18)上，齿轮(11)

与从动轴为一体，主动轴(1)和从动轴(11)位于同一轴线上，本

实用新型结构简单、使用维修方便，寿命长、噪音低，改变了

原有的润滑方式和离合机构，延长了设备的使用寿命，将离合

与减速结合为一体，可广泛用于卷扬机、汽车、拖拉机等机械

设备。

<REC>

<申请号>=CN98245860.6

<名称>=一种自拉浮网机

<申请（专利权）人>=林开兴

<发明（设计）人>=林开兴

<申请日>=1998.11.27

<地址>=350500福建省连江县敖江乡小湾村南路38号

<摘要>=本实用新型属于一种自拉浮网机,包括机体,油马

达,手动阀,油管,支架,主轮,动杆,动杆架组成,其特征在于主轮的

正上方设置有一浮动体,浮动体上各有两对轴承,轴固定在轴承

上,双压轮分别固定在轴的一端,浮动体中间还固定有一芯轴,曲

柄的一端活套在芯轴上,另一端活套在机体支架的销轴上,拉簧

的一端挂在曲柄上,另一端钩在锣杆上,使用该拉网机能在船的

两侧方便,持续自动地工作,且机体轻便,安装简单。

<REC>

<申请号>=CN98247890.9

<名称>=多功能压缩机

<申请（专利权）人>=张春潮

<发明（设计）人>=张春潮

<申请日>=1998.12.17

<地址>=100083北京市海淀区北航学2楼116号

<摘要>=一种多功能压缩机,它是由半8字型叶片、锥形转

轴、锥形外壳和轴承四大部件所组成,半8字型叶片是围绕在锥

形转轴的四周,半8字型叶片一般有4—8个组成2—4个麻花状

8字型叶片,整个叶片旋转360°,半8字型叶片和锥形转轴都在

锥形外壳内,这种多功能压缩机结构简单,用途极广,例如可作冰

箱、空调、汽车等的压缩机之用,也可作液体、粉状固体输送的

动力源,是新一代的多功能压缩机。

<REC>

<申请号>=CN99209795.9

<名称>=圆织机的传动及冷却装置

<申请（专利权）人>=张珑献

<发明（设计）人>=张珑献

<申请日>=1999.06.03

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种圆织机的传动及冷却装置,传动装置配合以

水平向主动齿轮于外环侧啮接垂直向周边齿轮,其中:圆织机的

中央设一轴座,轴座下部枢装主动齿轮,上部则架设马达,马达转

轴并向下凸伸在下端固结一齿轮,且其穿结齿轮的轴端插枢在

密闭底面上的轴承,另齿轮旁侧设置一传动轮相啮接,该传动轮

为中心具轴,而在上端接设一齿轮,此齿轮复啮接在主动齿轮底

面内圆周的齿面。由此,此装置可提升梭船的速度。

<REC>

<申请号>=CN99212197.3

<名称>=车用全自动后窗帘

<申请（专利权）人>=陈现奇

<发明（设计）人>=陈现奇

<申请日>=1999.05.25

<地址>=467300河南省鲁山县工业路102号

<摘要>=本实用新型公开了一种车用全自动后窗帘。它由

直流电机涡轮涡杆副组件,固定在涡轮上的卷帘轴,支撑卷帘轴

轴承、一端固定在卷帘轴上的窗帘、窗帘外端由拉帘带与固定

在汽车后窗顶部两边的涡旋弹簧组件相连。卷帘轴另一端安装

有齿轮开关组件。采用汽车倒档开关控制继电器、直流电机、

齿轮开关组成的正反转电流回路使后窗帘进行下行—停—上

行—停四种状态的同期性运动。特别适合于司机倒车时使用。

<REC>

<申请号>=CN99218745.1

<名称>=一种轴承式充气轮

<申请（专利权）人>=冯文丰

<发明（设计）人>=冯文丰

<申请日>=1999.08.06

<地址>=541002广西壮族自治区桂林市东安路红头岭2号

<摘要>=本实用新型的主体,是由外胎(1),钢圈(3)所构成:

钢圈(3)中心点设有轴承套(4),钢圈(3)的圆周设有固紧螺栓(5),

钢圈(3)的上部设有外胎(1),外胎(1)内设有内胎(2),内胎(2)连接

着充气嘴(6)。本实用新型的安装方法,是与安装普通自行车轮

子一样。本实用新型的优点是集汽车轮、自行车轮、铁轮三者

优点为一体,行驶起来省力,没有噪声,防震效果好,并坚固耐

用。

<REC>

<申请号>=CN99222090.4

<名称>=电动润滑脂加注泵

<申请（专利权）人>=翟乃洲

<发明（设计）人>=翟乃洲

<申请日>=1999.08.23

<地址>=255207山东省淄博市博山区北博山镇邀兔村

<摘要>=本实用新型涉及柱塞泵。其包括底座上的电机、

油泵,特征是电机通过联轴器连接蜗轮蜗杆减速机,偏心轴连接

蜗轮输出端,推动套通过轴承连接在偏心轴上,推动套上面为滤

网,压油板固定在滤网上面的偏心轴上,每个柱塞的上部均设置

进油孔与滤网相通,柱塞沿泵体内圆周均布,各柱塞均与偏心轴

上的推动套相连。本实用新型成本低,体积小,使用可靠,便于移

动,维修使用方便,特别适合汽车维护行业。

<REC>

<申请号>=CN99222549.3

<名称>=旋翼直升机

<申请（专利权）人>=李世震

<发明（设计）人>=李世震

<申请日>=1999.01.15

<地址>=158100黑龙江省鸡西发电厂汽机分厂

<摘要>=一种旋翼直升机,它有一个碟形机体,机体的外面

下部由发动机固定架、外围保护栏将升力发动机系统连接在一

起,升力发动机系统由升力发动机、离合器、螺旋桨、直流发电

机和轴承组成,离合器位于升力发动机和螺旋桨中间并与二者

相连接,在机体的后部与外围保护栏固定在一起有推进发动机

和垂直尾翼,本实用新型通过离合器将直升机和旋翼机结合到

一起,使之既有直升机的灵活性,又有旋翼机的安全性,同时在推

进发动机的作用下具有固定翼飞机的速度。

<REC>

<申请号>=CN99224491.9

<名称>=可调心式离合器分离轴承装置

<申请（专利权）人>=史元荣

<发明（设计）人>=史元荣;林庆善

<申请日>=1999.07.13

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市南直路14号

<摘要>=本实用新型涉及汽车离合器轴承,具体为一种可

调心式离合器分离轴承装置。其特点是轴承内圈(2)与外罩(4)

之间有一个弹簧片(5),弹簧片(5)卡在轴承座(3)上的槽(6)内,轴

承座(3)与外罩(4)之间有一定间隙。外罩(4)与轴承座(3)之间的

间隙为1.2—1.5mm。结构简单、成本低廉、安全可靠、延长轴

承寿命,能随时补偿离合器偏心力。

<REC>

<申请号>=CN99231488.7

<名称>=车轮上的广告牌

<申请（专利权）人>=蒋剑

<发明（设计）人>=蒋剑

<申请日>=1999.04.28

<地址>=610017四川省成都市政府街155号科技培训楼

<摘要>=本实用新型涉及广告,特别是汽车车轮上的广告

牌。旨在解决在车轮上不能作广告的问题。本车轮上的广告牌,

包含广告板1,和广告板的联接件,在广告板上有偏心的重锤件3,

上述联接件有能与车轮相联的至少一个连板8,有与连板相联

的转轴5,有外圈7与广告板相联、内圈16与转轴相联的轴承

6。广告板的正面制作广告内容。本广告牌适用于安装在汽车、

火车、自行车、三轮车等机动车和人力车的车轮上使用。具有

结构简单、安装更换方便、使用安全的优点。

<REC>

<申请号>=CN99231489.5

<名称>=车轮广告牌

<申请（专利权）人>=蒋剑

<发明（设计）人>=蒋剑

<申请日>=1999.04.28

<地址>=610017四川省成都市政府街155号科技培训楼

<摘要>=本实用新型涉及广告,特别是汽车车轮上的广告

牌。旨在解决在车轮上不能作广告的问题。本车轮广告牌,包含

广告板1,和广告板的联接件,在广告板上有偏心的重锤件3,有

与广告板相联的转轴4,上述联接件有能与车轮相联的至少一

个连板9,有内圈6与转轴相联、外圈10与连板相联的轴承5。

广告板的正面制作广告内容。本广告牌适用于安装在汽车、火

车、自行车、三轮车等机动车和人力车的车轮上使用。具有结

构简单、安装更换方便、使用安全的优点。

<REC>

<申请号>=CN99231941.2

<名称>=车轮广告牌

<申请（专利权）人>=蒋剑

<发明（设计）人>=蒋剑

<申请日>=1999.06.25

<地址>=610017四川省成都市政府街155号太和楼

<摘要>=本实用新型涉及广告,特别是汽车车轮上的广告

牌。旨在解决在车轮上不能作广告的问题。本车轮广告牌,包含

广告板1,和广告板的联接件,在广告板上有偏心的重锤件3,有

与广告板相联的转轴4,有内圈6与转轴相联的轴承5,上述联接

件有将轴承的外圈7与车轮的轮毂盖11相联的连板8、9。广

告板的正面制作广告内容。本广告牌适用于安装在车轮配有轮

毂盖的汽车等机动车的车轮上使用。具有结构简单、安装更换

方便、使用安全的优点。

<REC>

<申请号>=CN99236195.8

<名称>=小型无动力静音飘香风扇

<申请（专利权）人>=李保锋

<发明（设计）人>=李保锋

<申请日>=1999.05.28

<地址>=519000广东省珠海市前山凤山工业区1栋3楼保丽金公司

<摘要>=小型无动力静音飘香风扇,是由一可自由旋转的

扇座、一设在扇座中央的轴承、一设在扇座底下的球座、一设

在扇座内的置物座、一设在置物座上的顶盖、一组合安装用的

螺栓和一设在球座下的夹具组合而成;本实用新型可挂在冷气

机或汽车冷气窗口的导风叶片上,也可吊挂在一般风扇前,不仅

能旋转,而且还有飘香和点缀的装饰效果。本实用新型能进行多

种角度的调整,整体体积缩小,不占空间,在较小摩擦力的情况下

进行无动力旋转。

<REC>

<申请号>=CN99243384.3

<名称>=轮船安全阻力器

<申请（专利权）人>=陆银河;邹阳;陆应海

<发明（设计）人>=陆银河

<申请日>=1999.09.27

<地址>=224002江苏省盐城市育才路2号

<摘要>=本实用新型涉及一种阻力器,主要由船体、支架、

连接杆、连接轴、保险销、轴承座、轴承、伸缩顶杆、阻力器、

回位弹簧,自动锁紧等。本实用新型把船体分成左、右两面,把

前端大(朝船头)后端小(朝船尾)梯型阻力器,分别对称安装在船

体的中部或后部两面凹槽表面或尾部,保持和原来船体一样平

整光滑,单独使用某一侧面阻力器,就能实现轮船快速自动转弯

或调头,同时使用两面阻力器,就能实现轮船紧急减速、制动停

船,使航行更安全。

<REC>

<申请号>=CN99246273.8

<名称>=易装开口式过桥垫

<申请（专利权）人>=王遂乐

<发明（设计）人>=王遂乐

<申请日>=1999.10.02

<地址>=467300河南省平顶山市鲁山县宗庄46号

<摘要>=一种在汽车动力传动系统中起减震作用的过桥

垫。为开口式圆体,两端接触面为凸凹形状和平面形状。安装时,

只需将两端拉开,可以直接安装在过桥轴承外部,与目前使用的

过桥垫相比,更换时,不需要拆掉传动轴和过桥轴承,减少了工作

人员维修程序,大大缩短了维修时间,提高了汽车的工作效率。

<REC>

<申请号>=CN99251486.X

<名称>=机动车防盗锁

<申请（专利权）人>=肖萍芝

<发明（设计）人>=肖萍芝

<申请日>=1999.11.22

<地址>=337000江西省萍乡市凤凰街白露前居委会

<摘要>=本实用新型公开了一种能适应各种汽车、拖拉

机、摩托车的机动车防盗锁,由开启装置(7),锁齿舌部件(8),定位

板(9),上接口(10),下接口(11),中间节(12),固定螺母(13),锁齿卡

(14),弹簧(15),固定板(16),螺钉(17),垫圈(18),轴承(19)(20),钢珠

(22),弹簧(23)构成。其特点为锁齿舌部件(8)包括锁齿(30),锁舌

(31)和连片(32),锁齿(30)挖有一锁齿槽(33),开启装置(8)中的锁

拨(26)插入锁齿槽(33)中,在锁舌(31)下端相对的中间节(12)和

下接口(11)设有数量和大小均与其相吻合的锁舌孔(34)。本实

用新型具有设计合理,造型美观,操作简单,防盗性能好,报警准

确度高等优点。

<REC>

<申请号>=CN99251912.8

<名称>=液压式汽车离合器压盘

<申请（专利权）人>=寿建强

<发明（设计）人>=寿建强

<申请日>=1999.12.01

<地址>=311825浙江省诸暨市牌头镇祭祀村

<摘要>=本实用新型公开了一种液压式汽车离合器压盘,

主要由被设于发动机飞轮上的离合器组成,离合器包括离合器

压盘体及与其相结合的摩擦片,压盘体的中间设有带台肩轴向

滑动衬套,衬套与推力轴承相接触,衬套的四周设有油腔密封套,

油腔密封套内设有补偿油腔室,补偿油腔室通过液压油补偿孔

与液压传递道相通,液压传递道的二端分别设有液压系大、小柱

塞,本实用新型适用于汽车离合器。

<REC>

<申请号>=CN99254301.0

<名称>=前轮轴承拆装器

<申请（专利权）人>=陈栋伟

<发明（设计）人>=陈栋伟

<申请日>=1999.11.18

<地址>=100020北京市朝阳区呼家楼向军北里20－1－501

<摘要>=本实用新型是涉及更换汽车前轮轴承时所用的

专用工具。为解决因方法不当造成机件损坏和压装轴承时的质

量问题。前轮轴承拆装器由丝杆(1)螺母(2)压力轴承座(3)压力

轴承(4)支撑桶(5)压盘(6)压盘套环(7)垫片(8)螺母(9)组成。其特

征是通过丝杆将其各部件穿成一串,组成一套的结构。使用时,

丝杆将其压力轴承,支撑桶,前轮轴承,压盘和压盘套环穿成串后,

采用固定丝杆旋扭螺母,支撑桶将扭力变成丝杆的拉力带动压

盘和压盘套环使前轮轴承逐渐拉出或拉入轴孔完成拆装过

程。

<REC>

<申请号>=CN200620024683.5

<名称>=轮对水轮除锈机

<申请（专利权）人>=王建军;

<发明（设计）人>=王建军;张增顺;王国民;谢国军;杨建平;赵建明;贺志龙;曹吉敏

<申请日>=2006.06.12

<地址>=050000河北省石家庄市南车辆段

<摘要>=本实用新型公开了一种专用于清洗货车轮对的轮对水轮除锈机，包括机架、液压缸、电机、钢丝刷，在门型机架的下面设置有驱动轮对转动的转轮器；在机架的两端和上面分别设置有电机，各电机上安装有钢丝刷；各钢丝刷的相应位置上分别安装有与钢丝刷一起移动的喷水嘴；各电机的底座分别安装在液压缸上；在机架的横梁上设置有带动机架移动的蜗杆转动机构；蜗杆转动机构安装在仿形导轨上。它结构简单、除锈彻底全面，不会给轮对上的轴承带来不安全隐患；它能够满足双流水线作业要求的、提高了生产检修效率。

<REC>

<申请号>=CN200620022235.1

<名称>=体能极差发电机充电器

<申请（专利权）人>=太正勇;

<发明（设计）人>=太正勇

<申请日>=2006.07.21

<地址>=663000云南省文山县开化镇大法古668号

<摘要>=一种体能极差发电机充电器，由磁钢、转子、定子线圈、定子铁芯、印刷电路板、帖片整流二极管、偏心摆轮、发电机引出线、安装孔固定螺钉、轴芯、并紧螺钉、轴承座和轴承组成，只要把它携带在身上(放在衣袋里)，随着人体的运动，就带动了偏心摆轮的旋转或左右摆动，就能发电向手机、GPS定位仪等充电，它不仅能依附人体上发电，而且在车船上、马背上均能很好的发电。

<REC>

<申请号>=CN200620105710.1

<名称>=电动扳手

<申请（专利权）人>=祝仙玉;

<发明（设计）人>=祝仙玉

<申请日>=2006.07.17

<地址>=318050浙江省台州市路桥区路桥街道田洋街106号

<摘要>=本实用新型公开了一种电动扳手，包括壳体以及设置在所述的壳体内依次连接的电机、轴承、换向轴承和转轴，其中电机的一端延伸部分设有齿轴，所述齿轴与所述的换向轴承连接，所述换向轴承的一端通过一小轴承与所述转轴连接，在所述转轴上套接有梅花套筒。本实用新型具有扭动力大、省时省力、操作简便的优点，本实用新型可广泛在汽车维修中使用。

<REC>

<申请号>=CN03260497.1

<名称>=四轮驱动水稻插秧机

<申请（专利权）人>=刘良基

<发明（设计）人>=刘良基

<申请日>=2003.09.02

<地址>=152000黑龙江省绥化市东风路554号

<摘要>=本实用新型公开了一种四轮驱动水稻插秧机，由

四轮驱动装置和插秧装置组成，四轮驱动装置的前桥和变速箱

各装有差速器，前后轮为四轮驱动，爬坡过埂能力强；该机插

秧部分设置在船板上，船板为分体船板，不受地面不平的限制，

不拥泥，插秧深度一致；该机设置三组栽植臂每组两个，六个

栽植臂可同时同步插秧也可以分组分别插秧；该机设有水田仿

形机构，插秧立直度及均匀度良好；该机前后轮为特制的水田

作业轮胎，前轮为充气橡胶轮胎直径，后轮为实心橡胶轮胎，

此轮胎在水田作业中防滑能力强。该机将单面轴承改制成圆柱

离合器，此离合器代替了棘轮棘爪离合器，拨秧传送效果好。

<REC>

<申请号>=CN200420150398.9

<名称>=汽车张紧装置中使用的深沟球轴承

<申请（专利权）人>=陈锡生

<发明（设计）人>=蒋含斌;陈攀;梁忠

<申请日>=2004.08.17

<地址>=214176江苏无锡惠山区堰桥开发区堰兴路1号(堰微轴承厂)

<摘要>=本实用新型为汽车张紧装置中使用的深沟球轴

承。其在使用中不会出现打滑，轴承的承载能力较大，使用寿

命较长。其包括内圈、外圈、滚动体、保持架，其特征在于所

述外圈的周面为齿形直柱面，所述内圈的宽度大于所述外圈的

宽度。

<REC>

<申请号>=CN200620092691.3

<名称>=一种手动、自动一体式拆装机

<申请（专利权）人>=赵永义;

<发明（设计）人>=赵永义

<申请日>=2006.08.04

<地址>=114200辽宁省海城市兴海管理区永义汽车修配厂

<摘要>=本实用新型涉及一种手动、自动一体式拆装机，其特征是机架的底部是底座，压力油缸固定在机架的顶部，压力油缸上设有进油管和回油管与油缸连接，其上部装有防射弹簧和调整螺丝，下部是压力油缸活塞顶杆；压力平衡梁可通过机架上的调整孔进行上下调整；在机架的一侧设有油缸，电机通过输出轴与高压油泵连接，手动压力杆、自动换向杆、电源开关固定在油缸上，在油缸的上面设有调压螺丝下面设有放油螺丝。本实用新型适用于各种汽车修配部门，对变速箱维修、拆卸轴承和齿轮、更换高级轿车的前轮轴承，还可以对曲轴进行弯曲校直。其设计合理、结构简单、压力效果好、拆卸速度快、效率高、性能安全可靠、不损坏任何需加工的修配工件。

<REC>

<申请号>=CN200720075031.9

<名称>=一种内燃机燃料节省装置

<申请（专利权）人>=郑然俊

<发明（设计）人>=郑然俊

<申请日>=2007.09.26

<地址>=201100上海市闵行区沪闵路7580弄111支弄29号1401室

<摘要>=本实用新型涉及一种内燃机燃料节省装置，也就是提供一种能充分混合燃料和空气的内燃机燃料节省装置。本实用新型解决了内燃机进气气流分布的问题，使得燃料和空气混合充分，大幅度提高了燃烧效率。本实用新型包括圆柱形壳体、枢轴和结合于枢轴一端的带有涡轮叶片的叶轮；壳体一端中心设有轴座，枢轴固定在轴座上，叶轮和枢轴之间装配轴承，枢轴在叶轮端头部呈半球形，壳体外表面上有凸起的齿形叶片，轴座通过呈辐射状的数片导流片与壳体相连。本实用新型可广泛应用于汽车和农用车领域，具有显著的社会和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN99243087.9

<名称>=船用齿轮箱

<申请（专利权）人>=杭州前进齿轮箱集团有限公司

<发明（设计）人>=翁燕祥;郭安宝;张乐园;陈钟奇;夏明伟

<申请日>=1999.09.11

<地址>=311203浙江省萧山市萧金路45号

<摘要>=一种船用齿轮箱,它主要由箱体、输入轴、传动

轴、离合器、中间轴、输出轴及齿轮副等组成,输入轴和传动轴

上的主动齿轮各与顺车离合器和倒车离合器的离合器座相固

连,相应的离合器外壳则与油缸体及传动齿轮相固连;另外输入

轴和传动轴通过各自一对轴承被安置在箱体内,两主动齿轮也

通过各自两边轴承安置在箱体内,中间轴带有二级主动齿轮,中

间轴齿轮与中间轴过盈带键联接相固连,从而使本实用新型具

有结构简单、合理,体积小、重量轻,动力传递能力大,使用可靠

性高等特点。

<REC>

<申请号>=CN200620124966.7

<名称>=一种发动机装配用三孔同轴度检校装置

<申请（专利权）人>=扬动股份有限公司;

<发明（设计）人>=杨爱梅

<申请日>=2006.10.31

<地址>=225500江苏省姜堰市罗塘东路230号

<摘要>=本实用新型公开了一种发动机装配用三孔同轴度检校装置，包括一个轴，轴的第一部分(1)与与轴承内孔(6)呈间隙配合，轴的第二部分(11)与离合器从动盘花键孔(8)呈间隙配合，轴的第三部分(12)设有一个外圆与变速箱连接孔(10)呈间隙配合且与第一部分(1)及第二部分(11)保持同轴的同轴块(4)。作为进一步改进，轴的第三部分(12)上设有一个端面与离合器压盘爪(9)相接触的分离压块(2)，分离压块(2)与同轴块(4)之间设有弹性部件(3)，轴的最末端螺纹上套有螺纹套(5)。本实用新型可用于检测轴承内孔、离合器从动盘花键孔、汽车变速箱连接孔这三个发动机装配孔之间是否同轴，不同轴时可以校正，较为方便。

<REC>

<申请号>=CN200620160931.9

<名称>=水泵无级风扇离合器

<申请（专利权）人>=龙口中宇机械有限公司;

<发明（设计）人>=王学亮;巩天传

<申请日>=2006.11.24

<地址>=265717山东省龙口市北马镇大陈家龙口市汽车风扇离合器厂

<摘要>=本实用新型属汽车发动机冷却系统技术领域，具体涉及一种水泵无级风扇离合器。其特征是固装于水泵轴承孔内的轴连轴承轴为空心轴，其孔内设温度传感器；轴连轴承轴的一端连于水泵的叶轮上，另一端分别固连于皮带轮和轴承支撑连接风扇固定盘；在与风扇固定盘对应的皮带轮的端面上设弹簧片支撑连接导磁铁盘；风扇固定盘与导磁铁盘对应的端面上设若干镶嵌槽，依次安装软铁片和固定永久磁铁，在导磁铁盘和对应的皮带轮之间的轴连轴承轴上设有与温度传感器的顶杆相连的滑块；在轴连轴承轴和滑块之间设限位装置。具有结构简单、成本低、冲击力小，风扇可无级变速的优点。

<REC>

<申请号>=CN200320104379.8

<名称>=带减振的备用胎支架

<申请（专利权）人>=马永涛

<发明（设计）人>=马永涛

<申请日>=2003.11.24

<地址>=528315广东省佛山市顺德区乐从镇葛岸大道11号

<摘要>=本实用新型涉及一种主要用于汽车上安放备用

轮胎的带减振的备用胎支架，由相互联接主架和附架构成，附

架右端设有深沟球轴承，左端设有锁体，主架右端设有可插入

附架轴承的轴，左端设有与附架锁体配套的锁扣，附架上设有

备用胎联接板，并设有同车体接触的减振器，安装时可将主架

和附架拆开，先安装主架到底盘上，通过主架右端的安装板和

左、右联接架实现主架同汽车底盘的三点联接，再将附架安装

在主架上，整个支架位于汽车后厢门外。这种备用胎支架安装

方便，稳定性好，可减小汽车行驶引发的备用胎振动和噪音，

还减小了主架和附架之间的联接件的磨损，也使得附架开启更

灵活。

<REC>

<申请号>=CN200620161519.9

<名称>=客修移车台

<申请（专利权）人>=青岛四机设备工程有限公司;

<发明（设计）人>=葛润富;刘兴洪

<申请日>=2006.12.13

<地址>=266031山东省青岛市四方区杭州路16号

<摘要>=本实用新型公开了一种客修移车台，包括钢结构架(10)和轮组(6、7)，所说的轮组(6、7)包括车轴、车轮和轴承，车轮固定于车轴，车轴与轴承固定连接，所说的轴承座固定于钢结构架(10)，电机的输出轴与弹性联轴器的一端相连接，所说的弹性联轴器的另一端与减速箱(1)的输入端相连接，所说的减速箱(1)的输出端与齿式联轴器(3)的一端相连接，所说的齿式联轴器(3)的另一端与传动轴(8)相连接，所说的传动轴(8)又与另一齿式联轴器(2)的一端相连接，所说的另一齿式联轴器(2)的另一端与所说的轮组(6)车轴相连接，所说的电机和所说的减速箱(1)固定于钢结构架(10)。本实用新型供机车、客车在制造或维修时使用，安全可靠，确保传动的可靠性和同步运行。

<REC>

<申请号>=CN200720082454.3

<名称>=改进的电喷节气门体

<申请（专利权）人>=四川红光汽车机电有限公司

<发明（设计）人>=肖传良;张德政;康俊生;孙继超;杜洪渝;成守羽

<申请日>=2007.12.13

<地址>=611730四川省成都市郫县望丛东路19号

<摘要>=一种改进的电喷节气门体，属汽车燃油系统的进气部件。包括本体，经轴承架设在本体内通道上的节气门轴，安装在节气门轴上的节气门片，具有拉线槽的旋架，其扭簧采用双扭簧，且双扭簧经轴套安装在节气门轴上。本体中部为直体形状，且其内通道是上大下小的锥形。它能提高扭簧工作正常性，能保证节气门片的准确回位。

<REC>

<申请号>=CN02257752.1

<名称>=滚动折边机

<申请（专利权）人>=亚星－奔驰有限公司

<发明（设计）人>=杨武

<申请日>=2002.10.11

<地址>=225001江苏省扬州市江阳东路155号

<摘要>=本实用新型涉及板材的定型加工，特别是折弯技

术，包括机架、工作台、牵引架，牵引架通过分别位于工作台

边侧的上、下方的滚轮和轴承组支承在机架上，在工作台外侧

的滚轮端部设有与滚轮连接的圆形凸底，凸底与滚轮同轴。加

工时，将工件即蒙皮通过夹具定位在工作台上，动力拖动牵引

架由蒙皮的一端向另一端行进的同时，被夹持在滚轮与滚轮下

的轴承组间的蒙皮边侧即被滚压成形。本实用新型采用蒙皮静

止，而成形工具运动的方式，减小整体体积，可大量节省加工

用地，降低成本，同时，结构紧凑、可靠，加工的蒙板折弯度

一致，表面平整度高，为客车外观质量提供了保障。

<REC>

<申请号>=CN02280677.6

<名称>=塑料球压痕硬度计

<申请（专利权）人>=长春市智能仪器设备有限公司

<发明（设计）人>=李泽奇

<申请日>=2002.10.22

<地址>=130021吉林省长春市人民大街142号

<摘要>=本实用新型涉及塑料球压痕硬度计，本实用新型

属于汽车行业中工程塑料硬度的测试仪器。伺服电机1连接小

带轮2，该小带轮通过同步带3连接大带轮4，该大带轮连接

丝杠5，该丝杠套接螺母9，该螺母固定连接加力弹簧11，高

精度数显表13固定连接压头14，该压头螺纹固定连接力传感

器12，该力传感器螺钉固定连接活动套17，伺服电机1、和支

撑轴承6均与机架15螺钉固定连接。优点在于：结构新颖、

独特，精度大大提高。

<REC>

<申请号>=CN200320108482.X

<名称>=静止式车轮防护罩

<申请（专利权）人>=张美山

<发明（设计）人>=张美山

<申请日>=2003.12.01

<地址>=200072上海市柳营路309弄30号507室

<摘要>=一种静止式车轮防护罩，由防护罩；角尺垫块；

槽块；主板；传动臂；压块组成。角尺垫块和槽块安装于防护

罩的内面，使槽块与角尺垫块之间形成一个槽道；传动臂和压

块分别固定于主板的上、下方，而传动臂与主板的固定是通过

一轴承；主板的前部镶嵌于所述的槽道内。使用时，是利用传

动臂两端的主轴圆孔固定于车轮的螺钉，当车轮转动时，传动

臂在轴承内随着车轮转动，车速较

慢时，主板上压块的重量使防护罩静止不转动，车轮高速转动

时，产生的气流经防护罩上的气流排槽向后排气，产生杠杆效

应，确保防护罩静止。不管汽车在停车及行驶中本防护罩都是

静止的，本车轮防护罩可作为宣传汽车生产商形象的一个户外

流动的广告媒体。

<REC>

<申请号>=CN200320104380.0

<名称>=带减振的备用胎支架

<申请（专利权）人>=马永涛

<发明（设计）人>=马永涛

<申请日>=2003.11.24

<地址>=528315广东省佛山市顺德区乐从镇葛岸大道11号

<摘要>=本实用新型涉及一种主要用于汽车上安放备用

轮胎的带减振的备用胎支架，由相互联接主架和附架构成，附

架右端设有深沟球轴承，左端设有锁体，主架右端设有可插入

附架轴承的轴，左端设有与附架锁体配套的锁扣，附架上设有

备用胎联接板，并设有同车体接触的减振器。本实用新型主架

通过主架右端的安装板和左、右联接架同汽车底盘三点联接，

可以安装在汽车后厢门外，安装方便，稳定性好，可减小汽车

行驶引发的备用胎振动和噪音，

还减小了主架和附架之间的联接件的磨损，也使得附架开启更

灵活。

<REC>

<申请号>=CN200620136872.1

<名称>=人力脚踏车杠杆动力器

<申请（专利权）人>=刘洪京;

<发明（设计）人>=刘洪京

<申请日>=2006.09.13

<地址>=274200山东省菏泽市成武县程堤口教会

<摘要>=本实用新型公开了一种人力脚踏车杠杆动力器，可适用于自行车、三轮车及水上游船等各种人力驱动装置。该安装在车架上的人力脚踏车杠杆动力器，其特殊之处在于：是由杠杆、杠杆臂轴承、轮盘、链条、小轮、杠杆回位装置依次衔接组合而成，所述杠杆、杠杆臂轴承、轮盘、链条、小轮分别安装在车不同位置的轴上，超长杠杆臂直接与杠杆臂轴承、轮盘、链条、小轮、轴、轮盘、链条、小轮依次衔接。本实用新型根据杠杆原理，以超长的杠杆臂与轮盘和轮盘之间的小轮、链条相配合，有效的节省人的体力，提高了车速，解决了目前自行车、三轮车在上坡、顶风、载重量时吃力、车速慢等问题。

<REC>

<申请号>=CN99217742.1

<名称>=板式机动车制动、轮重检测仪

<申请（专利权）人>=王恩惠

<发明（设计）人>=王恩惠

<申请日>=1999.08.09

<地址>=100021北京市朝阳区松榆北路7号院8号楼2门602室

<摘要>=一种板式机动车制动、轮重检测仪,其制动检测板

的动板架与定板架之间纵向设置的传力总成,及轮重检测板的

上板架与下板架竖向之间的称重传感器的传力总成,均由传力

碗,钢球,“O”型胶圈组成;制动检测板的定板架框架内侧四角

及轮重检测板的下框架框架内侧四角均各装有一组纵横双向

定位导向架分别压靠于动板架/上板架,该双向定位导向架要由

本体,侧向定位轴承和抗扭轴承组成;本实用新型安装容易,制造

成本较代,适用范围更广,还可检测质量较大的汽车。

<REC>

<申请号>=CN200720175096.0

<名称>=插轴式轮毂电机和电动汽车

<申请（专利权）人>=董建国

<发明（设计）人>=董建国

<申请日>=2007.12.05

<地址>=450004河南省郑州市顺河路11号8号楼28号

<摘要>=本实用新型涉及插轴式轮毂电机和使用该电机的电动汽车，插轴式轮毂电机包括轴套，定子固装于轴套外壁，定子两侧的轴套外壁上还分别装有轴承，轮毂转子安装在轴承上，驱动轮通过轴套插装在车轮轴的对应位置；轴套内壁上设有轴向贯通的键槽和与电机线圈电连接的第一弹性电连接端子，车轮轴上对应设有与键槽相配合的键和与汽车控制器电连接的第二弹性电连接端子，第一、第二弹性电连接端子在驱动轮往车轴上安装到位后自动形成电连接，接通定子线圈与汽车控制器的电路，使电路连接变得简单、可靠，同时使电动汽车上的轮毂电机及驱动轮的装卸及使用维修都十分方便。

<REC>

<申请号>=CN200520134373.4

<名称>=一种旋转装置

<申请（专利权）人>=于江仁

<发明（设计）人>=于江仁

<申请日>=2005.12.29

<地址>=322204浙江省浦江县中山园区华为路18号

<摘要>=本实用新型涉及一种旋转装置，尤其涉及一种用

于产品或模型展示、餐饮店的自助餐转盘的旋转装置。该装置

包括底座(1)、转盘(8)和电机，电机为直线电机(2)，直线电机(2)

安装在底座(1)内，并在底座(1)的中间部位固定设有轴承(3)，

所述的转盘(8)为导电材料，转盘(8)设在直线电机(2)上方，通

过轴承(3)上设有的轴承套与轴承(3)相连接。本实用新型使整个

装置的高度大大减小，拓展了应用范围，可调性更大，适用性

更强，无噪音，使用寿命长。本实用新型可以适用于各种产品

展示(如手机、水晶的展示)、模型展示(如飞机模型、房屋建筑

模型等)、餐饮店的自助餐转盘等方面，而且也可以在水中使用，

适用范围广。

<REC>

<申请号>=CN03222773.6

<名称>=五档变速器

<申请（专利权）人>=韶关宏大齿轮有限公司

<发明（设计）人>=罗元月;邱显平;罗春香;谭德日;邓立勇;符伟锋;李正辉;王国良

<申请日>=2003.01.03

<地址>=512026广东省韶关市西河工业西路

<摘要>=一种汽车用的五档变速器，包括箱体、上盖、顶

盖、一轴、二轴、中间轴、齿轮、一档倒档换档机构、二三档

同步器、四五档同步器、油封、轴承；输入扭矩由一轴传入，

通过齿轮传递，经中间轴后，再通过齿轮传递到二轴，然后由

二轴输出。一档倒档换档机构采用滑动齿套换档，同步器为六

锁销同步器。箱体的长度为404mm，一轴和中间轴之间的中心

距为135mm。油封可采用耐高温油封，轴承可为高速轴承。它

适用于发动机后置的车身长8～9米的中型客车，换档灵活、

轻便，同步器寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200620168841.4

<名称>=一种压盖机

<申请（专利权）人>=瓦房店轴承集团有限责任公司

<发明（设计）人>=高钧;左凌华;何永奎;孙起奎;王海云

<申请日>=2006.12.31

<地址>=116300辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

<摘要>=一种压盖机属于铁路货车轴承装配技术领域。由指示灯1、床体2、显示屏3、注脂头4、注脂泵5、注脂泵6、入口阻止器7、链板8、电动机9、汽缸10、汽缸11、电子称12、汽缸13、推出器14、汽缸15、汽缸16、电子称17、推动器18、注脂量不合格退出料道19、配电柜20、调整装置21、压罩汽缸22、压罩头23、翻转装置24、升降汽缸25、支撑平台26、调整装置27、压罩汽缸28、压罩头29、支撑平台30、机械手31、提升装置32、旋转装置33、密封罩存放区34、配电柜35组成，压罩质量稳定可靠，提高生产效率，降低生产成本。主要应用于铁路货车轴承装配领域。

<REC>

<申请号>=CN99250993.9

<名称>=组合式迷宫密封圈

<申请（专利权）人>=万向钱潮股份有限公司

<发明（设计）人>=周旭

<申请日>=1999.11.23

<地址>=311215浙江省萧山市宁围镇万向集团技术中心

<摘要>=本实用新型涉及一种组合式机械密封圈的结构

改良。它系在外骨架的一端设有静密封圈体,其主唇过盈配合于

内骨架的内侧;而在内骨架的一端设有动密封圈体,其侧唇和外

唇分别过盈配合于外骨架的内侧。因此,具有结合理,体积小,防

尘、防水、防油脂泄漏效果好,摩擦力矩较小,密封性能好,抗温

升性能较好,价格低廉,适用性较广等特点。可广泛应用于各种

轴承或汽车轮毂单元等场合。

<REC>

<申请号>=CN200320107365.1

<名称>=一种新型六档连体后桥变速箱

<申请（专利权）人>=李华东

<发明（设计）人>=李华东;钱立安;何召武;王水焕;刘相宝;靳世成

<申请日>=2003.11.26

<地址>=262300山东省五莲县常青路23号

<摘要>=本实用新型是一种新型六档连体后桥变速箱有

箱壳、齿轮、轴、轴承及差速器等组成，其特征在于：采用了

汽车变速箱布局，增加了倒档轴，改变了传统连体后桥变速箱

的四轴结构，由传统四轴变为五轴，有效的利用了变速箱体内

的空间，使各个齿轮和轴在变化不大的情况下，受力更加合理，

结构更加紧凑。从而大大提高了农用运输车的传动平稳性和承

载能力；箱壳内齿轮布置充分优化低速档齿轮、大减速比齿轮

靠近箱壳内壁增加了轴的刚度，从而克服了易掉档、脱档及传

动齿轮易打齿的弊端；本实用新型六档连体后桥变速箱变档操

纵更加方便，档位分配更加合理，从而克服了目前农用运输车

连体后桥变速箱存在的倒档速度偏高的弊端，使车辆的使用性

能和经济性能大大提高。

<REC>

<申请号>=CN200620168842.9

<名称>=一种注脂机

<申请（专利权）人>=瓦房店轴承集团有限责任公司

<发明（设计）人>=高钧;邹俭波;姚艳书;唐立梅;许月龙

<申请日>=2006.12.31

<地址>=116300辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

<摘要>=一种注脂机属于铁路货车轴承装配技术领域。由指示灯1、床体2、显示屏3、注脂头4、注脂泵5、注脂泵6、入口阻止器7、链板8、电动机9、汽缸10、汽缸11、电子称12、汽缸13、推出器14、汽缸15、汽缸16、电子称17、推动器18、注脂量不合格退出料道19、配电柜20、汽缸36、扭矩传感器37由数字信号处理电路和旋转编码器组成；支撑平台38、汽缸39、卡爪40、卡爪41、汽缸42、扭转心轴43、汽缸44、电机45、固定装置46、旋转轴47、卡爪48、卡爪49、推出器50、链板51、从动轴52、汽缸53组成。实现充脂均匀，且定量注脂，生产效率高，生产成本低。主要应用于铁路货车轴承装配领域。

<REC>

<申请号>=CN00206640.8

<名称>=无刷带泵发电机

<申请（专利权）人>=慈溪市华兴汽车电器厂

<发明（设计）人>=方建仁

<申请日>=2000.03.15

<地址>=315303浙江省慈溪市坎墩镇环镇西路

<摘要>=本实用新型是汽车发动机上的无刷带泵发电机,

包括转轴、前、后端盖和前、后轴承,所述的后端盖内装有油封,

所述的油封与后轴承、转轴同轴安装,所述的油封与后轴承之间

置有固定弹簧。

<REC>

<申请号>=CN03225004.5

<名称>=SG154变速器

<申请（专利权）人>=韶关宏大齿轮有限公司

<发明（设计）人>=罗元月;邱显平;罗春香;王炳基;王国良;罗惠松;钟晓夫;魏永磊;黄权勇

<申请日>=2003.04.07

<地址>=512026广东省韶关市西河工业西路

<摘要>=一种汽车用的SG154变速器，包括箱体、上盖、

顶盖、一轴、二轴、中间轴、齿轮、一档倒档换档机构、二三

档同步器、四五档同步器、油封、轴承；输入扭矩由一轴传入，

通过齿轮传递，经中间轴后，再通过齿轮传递到二轴，然后由

二轴输出，油封采用耐高温油封，轴承采用高速轴承，一档倒

档换档机构采用滑动齿套换档，箱体的长度为404mm。一轴和

中间轴之间的中心距为154mm。二三档同步器和四五档同步器

为滑块式同步器。一档齿轮的模数为5.5mm，二档齿轮的模数

为6mm，三档齿轮的模数为5mm，齿轮采用细高齿结构，它

适用于发动机后置的车身长10米左右的中型客车，最大输入

扭矩为900N.m，换档灵活、轻便，同步器寿命长。

<REC>

<申请号>=CN03238976.0

<名称>=双向流圆弧齿轮油泵

<申请（专利权）人>=徐德顺

<发明（设计）人>=徐德顺

<申请日>=2003.03.12

<地址>=255216山东省淄博市博山区崮山镇博山神州工业泵厂

<摘要>=双向流圆弧齿轮油泵，由一对啮合的主、从动齿

轮分别装在主、从动齿轮轴上，用轴承、长圆形压盖、螺栓紧

固在泵体(1)上，主动轴(7)上有法兰盘(8)，两侧有进出油口(4)、

(10)的法兰盘组成，特点是进、出油腔，进、出油口是以泵体

(1)中分面对称设置的。体积小、重量轻、结构简单、自吸性好、

流量均匀、寿命长、主动轴可正反转，输出液能双向流，广泛

适应于各种类型汽车、拖拉机、油压设备，及不含固体颗粒的

各种液体输送。

<REC>

<申请号>=CN200320111984.8

<名称>=行星减速机传动摇摆台

<申请（专利权）人>=天津鼎成高新技术产业有限公司

<发明（设计）人>=鲁士军;郭海艳;刘迎春

<申请日>=2003.10.20

<地址>=300131天津市红桥区丁字沽三号路

<摘要>=本实用新型属于一种行星减速机传动摇摆台。主

要特点是与基础固装在一起的轴承座通过轴承安装一外环传

动轴，该外环传动轴的端部固装一方型外环框架，在该外环框

架的侧边中部通过轴承安装一其端部固装一内环盘的内环传

动轴，该内环盘套装在外环框架内，传动内环传动轴和外环传

动轴采用的是行星减速机。本实用新型可实现可在试验室环境

中模拟舰、船、潜艇在海上纵、横两自由度单独和复合摇摆运

动，控制精度和测量精度比较高。

<REC>

<申请号>=CN200420013565.5

<名称>=步净机

<申请（专利权）人>=吕一飞

<发明（设计）人>=吕一飞

<申请日>=2004.12.29

<地址>=010010内蒙古自治区呼和浩特市润宇装饰城西门12号

<摘要>=本实用新型公开了一种步净机。包括有壳体，动

力传动机构，压力复位弹簧等，动力传动机构包括有刷带，刷

带主轴，刷带副轴，动力机构，轴承及轴承座，齿轮；壳体包

括有底盒，盖板，底盒在盖板下端，且盖板四周与底盒相连为

一体结构，动力传动机构，压力复位弹簧由盖板密封于底盒内，

在盖板中间设有横向平行的连杆，在连杆之间为横向平行的空

隙，刷毛从空隙处伸出。优点是：结构简单、可方便清洁鞋底，

实用，使用该机时省时、省力，可有效清除鞋底污物，并由此

可美化环境，其适用于商场、车站、机关、企事业单位等公共

场所，家庭，公共汽车、火车等设施的进出口处。

<REC>

<申请号>=CN200520001844.4

<名称>=水喷式海缆埋设系统的精密导电滑环装置

<申请（专利权）人>=中国人民解放军海军通信应用研究所;中国船舶工业集团公司第六三五四研究所

<发明（设计）人>=曾达人;王永松;谢绍裘;全志辉;董秀春;鞠茂光

<申请日>=2005.02.01

<地址>=100841北京市西三环中路19号35(甲)海军通信应用研究所

<摘要>=一种水喷式海缆埋设系统的精密导电滑环装置，

它包括有一个密封的筒形外壳，在外壳的中部设置有导电环片

支撑轴，在该导电环片支撑轴的四周设置有绝缘定位板，在该

绝缘定位板上间隔套有多个导电环片和绝缘环片，在导电环片

的外部设置有电刷定位板，在该电刷定位板上连接有与导电环

片接触的电刷，在所述的支撑轴的两端部设置有支撑轴承，在

穿线管的管壁上连接有皮囊式补偿器。本实用新型的优点是：

大功率、多通路、高耐压、高耐磨，且体积小，可安装在绞车

的空心滚筒轴内，实现绞车连续运转时1200V高压强电流与弱

电信号具有抗强电磁干扰的不间断同缆传输，特别适合于海上

由绞车收、放脐带电缆实现母船对水下设备的远距离有线监

控。

<REC>

<申请号>=CN200520050517.8

<名称>=联合装载机

<申请（专利权）人>=刘启华

<发明（设计）人>=刘启华

<申请日>=2005.03.21

<地址>=410000湖南省长沙市大托铺湖南钢材大市场安1－118长沙市光远铜铝材有限公司

<摘要>=一种装卸同时进行的联合装载机，它由车轮1、

汽车底盘2、操纵箱3、发动机4、传动箱5、牙轮6、传动轴

7、油泵室8、油管9、油缸10、工字柱11、主轴12、链条13、

卸料槽14、支柱15、铲斗16、加宽底座17、轴承18、传动齿

轮19、履带20、装配耳21、齿槽22、滑行架23构成。在汽

车底盘上安装操纵箱3、发动机4、传动箱5、油泵室8、油缸

10、加宽底座17、传动箱5、装传动轴7、牙轮6与链条13

咬合，工字柱11、油缸10固定在加宽底盘17上，油管9一端

与油泵室8相接一端与油缸10连接，工字柱11上端轴承17

装配主轴12，轴两端装牙轮6、传动齿轮19、履带齿槽22与

传动齿轮19咬合，履带20装配耳21上装有铲斗16在滑行架

23滑行。本实用新型实现了装卸同时进行，省能省时。

<REC>

<申请号>=CN200620005272.1

<名称>=一种新型万能插入式刹车鼓镗削机

<申请（专利权）人>=庞茂忠;苏连红

<发明（设计）人>=庞茂忠

<申请日>=2006.01.23

<地址>=250000山东省梁山县水泊中路132号

<摘要>=一种移动方便、体积小、重量轻、造价低、镗削精度高，镗削后刹车效率高，适应于灵活修理作业的新型万能插入式刹车鼓镗削机，它适应于大、中、小型汽车的刹车鼓镗削修理，它用无级变速电机做动力，与整机工作体直线连接，其形状为：双刀架整机插入轴心旋转式，镗削工作时整机需直接插入被镗刹车鼓的轮毂轴承内，以被镗刹车鼓轮毂轴承支撑为中心，自动、手动进退刀工作是利用车头箱减速齿轮的静动原理实现的，使其完成各种不同尺寸的镗削修理工作。

<REC>

<申请号>=CN200620039198.5

<名称>=一种辊轮输送机的侧梁结构

<申请（专利权）人>=上海悠佩输送设备有限公司;

<发明（设计）人>=乌韦·辟赤

<申请日>=2006.01.24

<地址>=201818上海市嘉定区申霞路358号复华园区1号厂房

<摘要>=本实用新型涉及物流输送设备技术领域，尤其涉及在汽车制造业中广泛应用的输送滑橇和车身的一种辊轮输送机的侧梁结构。目前公知的滚床侧梁结构还存在一些问题，为此本实用新型提供了一种辊轮输送机的侧梁结构，该侧梁结构可被分成上半部和下半部，其中，所述上半部的一侧有突出轴承座的定位面A，所述下半部的两侧或底部有槽形结构。本实用新型提供的一种辊轮输送机的侧梁结构具有成型的侧梁尺寸一致；滚床的辊轮高度一致，此为滚床的关键技术要求；开关和其它元件可延长度方向任意位置安装和调节；承载能力和重量比值大；外形美观等优点，因此，其可在汽车制造业中广泛使用。

<REC>

<申请号>=CN200720017911.0

<名称>=温控电磁水泵风扇离合器

<申请（专利权）人>=崔仁成

<发明（设计）人>=崔仁成

<申请日>=2007.01.24

<地址>=265718山东省龙口市东园工贸

<摘要>=本实用新型属汽车冷却系统技术领域，具体涉及一种温控电磁水泵风扇离合器。在轴连轴承中间设皮带轮，皮带轮内侧设水泵壳；在水泵壳一侧的轴上设水封和叶轮；其特征是在另一侧的轴上设轴承支撑连接风扇固定盘；风扇固定盘下端面上设弹簧片支撑连接吸合盘，吸合盘位于皮带轮的端面上与皮带轮内侧的电磁铁芯位置对应；在吸合盘和皮带轮对应端面的皮带轮端面上设有一圈隔磁透槽。具有结构简单，控温准确，可靠性高的优点。

<REC>

<申请号>=CN200720062511.1

<名称>=便携式流量计量仪

<申请（专利权）人>=杨志纯

<发明（设计）人>=杨志纯;黄会雄

<申请日>=2007.02.13

<地址>=410205湖南省长沙市雷锋大道288号湖南商务职业技术学院

<摘要>=本实用新型公开了一种便携式流量计量仪，其包括壳体，流体流入管，流体流入管上部有漏斗，漏斗外部设有上盖，上盖内有防止漏液的密封垫，壳体构成的仪器内腔由隔板分为两个小腔，其中一个小腔装有轴承座，涡轮，涡轮装在轴承座上，所述涡轮叶片倾角60°－70°，流体流出管的一端亦伸入此小腔内；流体流出管的长度为流入管长度的3－5倍，另一个小腔壁上装有视窗板，前盖，后盖，小腔内装有与磁控开关相连的干簧继电器，磁电转换器和单片机控制电路，液晶显示器。本实用新型可用于测量粘度在15×10－6M2/S以下的液体流量，流量的累计计量精度可达±0.5％；仪器小巧、携带方便、易于操作，特别适用于汽车燃油的油量计量。

<REC>

<申请号>=CN200720047730.2

<名称>=自动卷式汽车遮阳罩

<申请（专利权）人>=周惠泉

<发明（设计）人>=周惠泉

<申请日>=2007.01.23

<地址>=511400广东省广州市番禺区鱼窝头镇大益街二巷1号

<摘要>=本实用新型涉及自动卷式汽车遮阳罩，包括壳体(1)、卷帘罩(2)和磁铁脚(3)，其特征在于：壳体(1)中设有条状开口(4)、壳体(1)的两端设有端盖(5)，卷帘罩(2)位于壳体(1)的内腔，卷帘罩(2)的卷帘布从条状开口(4)伸/缩和展开，卷帘罩(2)架接在壳体(1)的两端、并可绕架接点转动；卷帘罩(2)内设有弹簧机构(6)，所述弹簧机构(6)与卷帘罩(2)的卷帘轴连接。所述弹簧机构(6)控制卷帘轴正/反转、驱动卷轴收回卷帘布。本实用新型由于采用结构简单的弹簧机构代替现有技术结构复杂的发条和轴承机构，所用零部件少，因此，具有结构简单、节省材料、成本低廉、加工方便的有益效果，广泛适用于放的汽车遮挡了光和雨水。

<REC>

<申请号>=CN200720083687.5

<名称>=恒压自调补偿式膜片离合器

<申请（专利权）人>=麻城市飞碟离合器有限公司

<发明（设计）人>=卢家勇;刘峰

<申请日>=2007.03.05

<地址>=438300湖北省麻城市经济开发区京九大道特1号

<摘要>=一种恒压自调补偿式膜片簧离合器，应用于华泰现代圣达菲汽车MT－手动变速传动系统的发动机与变速箱之间的动力传递和切换，安装在汽车传动系统的发动机与变速箱之间，在离合器中，膜片弹簧由传感器和调节器夹紧，其特征是：传感器是弹性件兼作下支撑环，调节器被夹紧于盖与膜片弹簧之间；它是利用装置中传感器对分离力大小的感测，自动产生变形并在离合器盖与调节器之间产生间隙，调节器被予紧的三支螺旋簧推动作螺旋运动消除这一间隙，从而使压紧力处于恒定。在整个寿命期内安装高度只有0－2mm微量减小，这样分离轴承免于调整，同时也避免分离轴承被顶紧烧坏。

<REC>

<申请号>=CN200820030519.4

<名称>=一种中置电涡流缓速器

<申请（专利权）人>=扬州市洪泉实业有限公司

<发明（设计）人>=黄长扣;张军;孙玉树;孙祥;许青松

<申请日>=2008.01.07

<地址>=225200江苏省江都市外资工业园

<摘要>=一种中置电涡流缓速器。本实用新型涉及汽车缓速器技术领域。包括支撑架、固定在支撑架上的定子、固定在定子上的电磁块以及与电磁块轭板保持一定气隙的前、后转子，它还包括连接轴、输出法兰、输入法兰，连接轴通过轴承连接在支撑架的中孔内，前、后转子分别连接在连接轴轴向的两边，在连接轴两端，前、后转子轴向外侧分别设有输出法兰、输入法兰。本实用新型的中置电涡流缓速器主要适用于以前置发动机安装形式的车型，本实用新型结构使用的线圈是普通的双转子电涡流缓速器使用的线圈数量的两倍，因此该结构的电涡流缓速器所产生的力矩较大，使电涡流缓速器向更大力矩发展成为可能。

<REC>

<申请号>=CN200820055903.X

<名称>=一种轴承

<申请（专利权）人>=吴美忠

<发明（设计）人>=吴美忠

<申请日>=2008.03.04

<地址>=322000浙江省义乌市工人西路109号

<摘要>=本实用新型公开了一种轴承，它用于汽车无极变速箱上，解决了现有变速箱上轴承的额定载荷小、使用寿命短、可靠性差、内圈在工作一段时间后会出现疲劳性剥落的问题。采取的技术措施：一种用于汽车变速箱上的轴承，包括外圈、内圈、设于外圈与内圈之间的滚珠，以及用于保持滚珠的保持架，所述内圈、外圈上设有滚珠沟道，其特征在于在内圈滚珠沟道两个边缘上设有沿内圈轴向向外延伸的环状内圈凸缘。在外圈沟道两个边缘上也可以设有沿其轴向向外延伸的环状外圈凸缘，同样可提高外圈的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200820052501.4

<名称>=双轴输出多挡变速箱

<申请（专利权）人>=常德市同创科技开发有限公司

<发明（设计）人>=钱华

<申请日>=2008.03.10

<地址>=415000湖南省常德市武陵区柳叶路新世纪花园

<摘要>=双轴输出多挡变速箱，包括箱体、齿轮轴1～9，齿轮10～32和拨叉33～36，齿轮轴1～8相互平行，齿轮轴9与它们垂直，齿轮轴通过轴承安装在箱体上，齿轮安装在齿轮轴上，拨叉安装在可在齿轮轴上滑动的齿轮旁，输入轴1固定在箱体的一端，轴7和轴8为行走输出轴，中间有一个隔套，安装在箱体下部，轴9为蒲滚输出轴，固定在与轴1相对的另一端。本实用新型的优点是：1.轴9通过圆锥齿轮和蒲滚的中部连接，使蒲滚可以耕蒲田边地角；2.轴8、轴7的输出，使耕蒲船转向灵活，可在原地作360°左右转向；3.通过拨叉实现行走的4种速度和蒲滚的2种速度；4.结构紧凑、简单、工作可靠，成本也较低，特别适用在农用的耕蒲船上使用。

<REC>

<申请号>=CN01215037.1

<名称>=一种平移式车轮装置

<申请（专利权）人>=蔡广

<发明（设计）人>=蔡广

<申请日>=2001.01.21

<地址>=510275广东省广州市中山大学861号信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种平移式车轮装置,其结构特

点是:由可横向滑动的车轮1和横向动力驱动机构2组成,可横

向滑动的车轮1由主轮辋3、若干个副轮4和外轮框5组成,外

轮框5固定于主轮辋3的外圆周上,所述副轮4均匀分布于外轮

框5的圆周上并通过轴承与外轮框5连接,副轮4以外轮框5为

转轴、可以绕着外轮框5旋转;横向驱动机构2可驱动车辆左、

右滑动。本实用新型可以通过左、右平移,一步到位将车停放于

汽车适当的位置。

<REC>

<申请号>=CN200520050350.5

<名称>=道路反光标记

<申请（专利权）人>=李建富

<发明（设计）人>=李建富

<申请日>=2005.02.21

<地址>=422000湖南省邵阳市城北路16号周后俊转

<摘要>=道路反光标记，包括片体及其上粘合的反光片、

片体背面的连接件，其特征是，在反光片中心设有中心孔和轴

承，反光面上轴设一由复数叶片所组成的风扇叶，风扇叶的每

一叶片下设有偏条状软毛刷，每一软毛刷时时接触着反光面，

汽车驶过时所扬起的风力带动风扇叶旋转转动，风扇叶带动软

毛刷转动，使之自动清除反光面上的扬尘和污垢，保持反光片

光亮如新的效果。

<REC>

<申请号>=CN200520034283.8

<名称>=机动车自动安全双控滑行节能器

<申请（专利权）人>=廖多秀

<发明（设计）人>=廖多秀

<申请日>=2005.05.26

<地址>=610072四川省成都市青羊区大石东路17号附2号

<摘要>=本实用新型是一种机动车自动安全双控滑行节

能器，主要结构及连接方式为：主轴6上从左至右依次设置有

联接盘2、滑移件5、反向棘爪座7、轴承9、正向棘爪座11、

轴承12和被动力传递主件13，滑移件5的外侧从内至外套有

轴承4、拨叉套3，拨叉14位于拨叉套3的凹槽内，反向棘爪

座7外槽孔内设置有反向棘爪8，正向棘爪座11外槽孔内设置

有正向棘爪10，被动力传递副件16位于U形被动力传递主件

13的U形槽内，被动力传递副件16与U形被动力传递主件

13共同构成的槽孔内设置有缓冲弹簧15，产品省燃油，减少

汽车运行磨损、简化变速换档操作，结构简单，体积小，重量

轻，尤其适合用于机动车的自动安全双控滑行节能器。

<REC>

<申请号>=CN200720012155.2

<名称>=变频电机调节的行星齿轮变速装置

<申请（专利权）人>=大连交通大学

<发明（设计）人>=邵万珍

<申请日>=2007.05.17

<地址>=116028辽宁省大连市沙河口区黄河路794号

<摘要>=本实用新型公开了一种变频电机调节的行星齿轮变速装置，包括箱体和输出轴，箱体中装有行星轮系和定轴轮系，所述的定轴轮系由调速齿轮、调速齿轮轴、联轴器和变频电机组成；行星轮系则包括输入曲轴、行星齿轮和太阳轮，其中的输入曲轴两端分别支撑在箱体和输出轴中；行星齿轮通过轴承支撑在输入轴上，行星轮比太阳轮少1～4个轮齿，且与太阳轮内啮合，行星轮通过偏心输出机构与输出轴连接；太阳轮通过轴承支撑在箱体中，其外圆上带有轮齿，并与定轴轮系的调速齿轮外啮合。该变频电机调节的行星齿轮变速装置，既能克服现有行星传动在低传动比范围的死区，又能实现起停和换向，从而达到无级调速的目的。在重载低速传动或汽车变速装置中有广泛的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN03259160.8

<名称>=自动收线器

<申请（专利权）人>=周扣顺

<发明（设计）人>=周扣顺

<申请日>=2003.06.24

<地址>=212136江苏省镇江市丹徒区姚桥镇陈卜村姚桥仪器部件厂

<摘要>=本实用新型公开了一种控制汽车起重臂伸缩过

程中电信号的传输用收线器，前盖与后盖固定连接，内装一伸

缩装置与芯线连接，芯线卷在后盖的空腔中，经后盖上的出线

孔伸缩，所述芯线是双芯线，双芯线的两个动触片分别与固定

在后盖上的两个导电圈接触，并可在导电圈上滑动旋转，两导

电圈之间设有绝缘圈，所述伸缩装置包括一对齿轮互相啮合，

前轴一端连接齿轮，另一端与安装在前盖里的发条弹簧固定，

后轴一端连接齿轮，另一端与固定在后盖上的轴承连接，双芯

线绕在卷筒部件上，卷筒部件固定套在后轴上，本实用新型能

可靠地传递两路电信号、传动部件灵活有力而且体积很小。

<REC>

<申请号>=CN200420047206.1

<名称>=六档变速器

<申请（专利权）人>=韶关宏大齿轮有限公司

<发明（设计）人>=罗元月;邱显平;罗春香;黄权勇

<申请日>=2004.06.16

<地址>=512028广东省韶关市工业西路

<摘要>=本实用新型提供一种六档变速器，涉及一种汽车

用的变速器。它包括箱体、上盖、顶盖、一轴、二轴、中间轴、

倒档齿轮、常啮合齿轮、一档齿轮、二档齿轮、三档齿轮、四

档齿轮、五档齿轮、换档机构、油封、轴承。输入扭矩由一轴

传入，通过齿轮传递，经中间轴后，再通过齿轮传递到二轴，

然后由二轴输出。各档位的转换由换档机构实现，换档机构可

采用滑块式同步器。箱体的长度为452mm，一轴和中间轴之间

的中心距为154mm。油封可采用耐高温油封，轴承可为高速轴

承。常啮合齿轮、二档齿轮、三档齿轮、四档齿轮、五档齿轮

的齿顶高系数可为1.4。它适用于发动机后置的车身长8～10

米的中型后置客车，换档轻便、同步器寿命长、噪音低。

<REC>

<申请号>=CN200520084502.3

<名称>=自润滑离合器轴承

<申请（专利权）人>=曹兴良

<发明（设计）人>=曹兴良

<申请日>=2005.06.24

<地址>=252600山东省聊城市临清唐元镇闫杏元村

<摘要>=自润滑离合器轴承，涉及一种汽车用轴承，主要

解决其润滑问题。自润滑离合器轴承，由轴承外壳和内、外轴

承圈构成，其特征在于：所述的轴承内圈为含油轴承圈，在该

内圈上沿轴线方向设有多个注满高速黄油的注油通孔。由于轴

承无滚珠或滚针，因而抗冲击性好、承载能力高、采用含油轴

承圈润滑性能好、润滑持久可靠，轴承不生锈、耐磨、免维护，

从而减少车辆故障的发生。主要适于汽车离合器上。

<REC>

<申请号>=CN200620033794.2

<名称>=轴向间隙控制机构

<申请（专利权）人>=四川红光汽车机电有限公司;

<发明（设计）人>=欧东华;廖永华;肖传良;张德政;廖容;黄道文

<申请日>=2006.04.12

<地址>=611730四川省成都市郫县望丛东路19号

<摘要>=一种轴向间隙控制机构，包括机体，架设在两个轴承上的轴，其中一个轴承的内侧或外侧上设有一个卡圈，对应于卡圈位置的轴上开有槽，卡圈套入槽中，卡圈位于轴承外侧时，卡圈的外侧压装轴套。二者之间的间隙对轴向运动构成限制。它具有双向控制轴向窜动的功能，尤其是用在汽车发动机的节流阀体上，可解决现有轴向窜动偏大，导致回位不良造成的怠速偏高或怠速不稳的问题。

<REC>

<申请号>=CN200620029274.4

<名称>=双前轴转向汽车轮间与轴间侧滑量一体化检测装置

<申请（专利权）人>=吉林大学;

<发明（设计）人>=苏建;张慧云;徐观;潘洪达;刘凤勇;陈熔;刘玉梅;张立斌;何凤江;戴建国

<申请日>=2006.09.04

<地址>=130012吉林省长春市前进大街2699号

<摘要>=本实用新型涉及一种双前轴转向汽车轮间与轴间侧滑量一体化检测装置，属于汽车性能检测设备，其目的是为了解决目前双前轴转向汽车轴间侧滑难以检测的问题。它主要是由等摇臂杠杆机构(A)、等摇臂轴平移机构(B)、回位装置(C)和测量系统(D)组成。所述的等摇臂杠杆机构是由等摇臂轴、等摇臂杆、旋转杆和固定杆组成，并通过等摇臂轴连接在等摇臂轴平移机构的浮动板上。所述的等摇臂轴平移机构是由直线导轨、导轨支撑套、导轨架、四个直线轴承和浮动板组成。所述的回位装置包括等摇臂杠杆机构的回位装置和浮动板的回位装置。所述的测量系统包括检测轴间侧滑量的光栅式位移传感器和检测轮间侧滑量的光栅式位移传感器，它们均设置在浮动板上。

<REC>

<申请号>=CN200720013220.3

<名称>=一种可变截面蜗轮增压器

<申请（专利权）人>=周彦学

<发明（设计）人>=周彦学

<申请日>=2007.07.11

<地址>=118100辽宁省凤城市二龙工业园区A座1号

<摘要>=一种可变截面蜗轮增压器，进气涡壳的进气道设置成可变截面的圆形弯曲进气道，进气涡壳内装设一喷嘴环，喷嘴环是在环状底板上固定连接喷嘴环叶片，在叶片之间形成均匀收缩通道。进气涡壳的中心设置一中心孔，喷嘴环位于进气涡壳和涡轮之间，涡轮通过中心轴装设在轴承上，轴承装设在进气涡壳中心孔，涡轮的叶片与轮骨连接成一体。本实用新型构思巧妙、设计合理，整体结构紧凑、性能稳定、可靠，制作、安装方便，提高整体效率，操作简单，具有极强的实用性，可适宜汽车使用。

<REC>

<申请号>=CN200720074520.2

<名称>=一种汽车离合器滚动轴承

<申请（专利权）人>=上海思博特轴承技术研发有限公司上海人本集团有限公司

<发明（设计）人>=郭长建

<申请日>=2007.09.10

<地址>=201411上海市奉贤区奉城镇人本工业园

<摘要>=一种汽车离合器滚动轴承，其特征在于内圈和外圈之间设有中圈，内圈和中圈之间设有内层保持架，内层保持架设有钢珠，中圈和外圈之间设有外层保持架，外层保持架也设有钢珠，中圈的高度大于内圈和外圈的高度。由于轴承采用了双层滚动体结构，固定的套圈为内圈和外圈，中圈随着离合的动作而转动或停止，与离合器接触部位并传动轴向力的为中圈端面，从而使轴向力被有效的分解到内外两层的滚动体上，这样就分解了轴向力的数值，从而滚动副间的接触应力显著降低，从而有效的改善了轴承的使用条件，不仅可以大幅度延长轴承疲劳寿命，而前有利于降低温升和摩擦力矩，从而起到环保和节能的作用。

<REC>

<申请号>=CN200720111684.8

<名称>=车用帐篷

<申请（专利权）人>=王东华

<发明（设计）人>=王东华

<申请日>=2007.07.11

<地址>=317511浙江省温岭市万寿路142号

<摘要>=车用帐篷，属于汽车用帐篷技术领域。其特征在于遮阳布一边侧连接设置遮阳布收缩装置，所述的遮阳布收缩装置由转盘和底盘构成，转盘与底盘之间通过中心转轴配合连接，中心转轴由上连接板、下连接板和连接设置在上连接板、下连接板之间的转筒构成，转筒内连接设置与下连接板配合连接的轴承座，轴承座上设有与转筒紧配连接的轴承。上述的车用帐篷，结构简单合理，使用方便、通过连接设置转盘、转筒与轴承，不仅使遮阳布的对称中心通过转盘压接设置在转筒上，且通过转动转盘可容易的打开或闭合遮阳布，在底盘上连接设置的吸盘和遮阳布的下边沿穿接设置收紧带，都为了使底座能很好的与车顶配合连接，此外其制造简单、成本低，也具有较高的市场价值。

<REC>

<申请号>=CN200720174780.7

<名称>=外花键轴轮毂电机

<申请（专利权）人>=鲁泊凡

<发明（设计）人>=鲁泊凡

<申请日>=2007.08.24

<地址>=441500湖北省襄樊市南漳县城关镇船湾村3组

<摘要>=本实用新型提供一种外花键轴轮毂电机，以传统的三机异步电机为基础，通过改变外形结构设计，使之成为一种性能可靠，结构简单，实用性强的轮毂电机。电机外壳的两侧设有与电机轴垂直的电机座，以方便与电动汽车的悬架连接，电机轴的外端设有外花键，并装有车轮连接器，用车轮螺栓把车轮和制动鼓或制动盘安装在电机轴外端的车轮连接器上。制动底板或制动钳支架安装在轮毂电机的外侧端盖上。电机轴的内端设有调隙螺母，用以调节轴承间隙，即实际使用中调整车轮间隙。本实用新型可用于小型电动汽车的制造。

<REC>

<申请号>=CN200420062801.2

<名称>=气动压力机的气液增力缸

<申请（专利权）人>=无锡开源机床集团有限公司

<发明（设计）人>=刘小林;段燕萍;惠立民

<申请日>=2004.07.15

<地址>=214061江苏省无锡市湖滨路11号

<摘要>=本实用新型属于一种压力机的部件，尤其是指一

种适用于轴承铆合、汽车工业等通用机械行业的气动压力机的

气液增力缸。按照本实用新型所提供的设计方案，缸体由隔板

分隔成左、中、右3个部分，增力活塞位于左边部分的增力缸

内，工作活塞位于右边部分的工作缸内，在中间部分设置增压

区，工作活塞的活塞杆的一端位于增压区内，另一端伸出缸体

的右端盖，增力活塞的活塞杆穿过隔板后，伸至增压区内，在

增力缸与工作缸上分别设置进出口。利用本装置后，可使设备

运行更加平稳可靠，经济效益更高，性能更加先进。

<REC>

<申请号>=CN200520085405.6

<名称>=车轮装饰装置

<申请（专利权）人>=易辉

<发明（设计）人>=易辉;李珊龙

<申请日>=2005.07.14

<地址>=233000安徽省蚌埠市新城区公安局新城公局

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车车轮装饰装置，其特征

在于它由花盘5和轴承11组成，轴承内孔固接内塞16，螺钉

9将花盘5与轴承11连接，轴承11的外圈上卡接一个环形套

15，其右端设有支撑凸起15e轮毂盘3a接触，使轴承11的外

圈与车轮1相对固定。环形套15外圈的凹槽中设置三个连接

环与凹槽滑动配合，每个连接环上设置一个连接条12，用弹性

绳索14固定在辐条3上。采用了上述技术方案，使得本实用

新型可以在汽车车轮上安装扎花装置、个性装饰品、广告宣传

用品，提高了汽车的档次及装饰性，且使用非常方便，不对汽

车表面造成任何损伤。

<REC>

<申请号>=CN200720116798.1

<名称>=单向偶联传动离合器片

<申请（专利权）人>=王刚

<发明（设计）人>=王刚

<申请日>=2007.08.20

<地址>=137400内蒙古自治区乌兰浩特市祥欣园1号楼3单元402室

<摘要>=本实用新型的单向偶联传动离合器片属于汽车用零部件，是由下封盖、下磨擦片、偶合片、偶合轴承架、上磨擦片和上封盖构成，下磨擦片与上磨擦片将偶合片同圆心重叠相固定，偶合轴承架外环齿与偶合片的内环槽凸凹啮合镶嵌相间隙动配合，下封盖嵌于下磨擦片内环将偶合轴承架的下平面封盖，上封盖嵌于上磨擦片的内环将偶合轴承架的上平面封盖。在偶合轴承架的中心轴套与其齿圈之间的环隙内嵌有单向传动轴承。在偶合片的内齿与齿圈的外齿相啮合的齿间中均嵌有弹性缓冲块。其优点是延长底盘的使用寿命，节省燃油耗量20～30％左右。

<REC>

<申请号>=CN00250105.8

<名称>=上拉式索控脱钩器

<申请（专利权）人>=中国地质大学(北京)

<发明（设计）人>=邓明;高绍勤

<申请日>=2000.09.12

<地址>=100083北京市海淀区学院路29号中国地质大学(北京)

<摘要>=本实用新型提供一种上拉式索控脱钩器,它包括:

提梁、提梁轴、轴承上盖、轴承、轴承顶套、底板、2个支承

板、提钩、轴和拉杆;它还设有一套保险组件,防止误操作;提梁

与船上或固定物上的吊壁相连,可360°旋转。向上拉动拉杆时,

提钩绕轴转动,打开提钩。本实用新型具有以下优点:能及时快

速脱钩,可完成远距离脱钩的任务;可防止误操作。不仅可以用

于海面设备投放,还可用于其它方面的远距离投放。

<REC>

<申请号>=CN200720127657.X

<名称>=一种供油制动一踏板控制机构以及一种双控踏板限动机构

<申请（专利权）人>=石淳民

<发明（设计）人>=石淳民

<申请日>=2007.08.08

<地址>=063000河北省唐山市路北区山西南里17楼2门102室

<摘要>=一种供油制动一踏板控制机构以及一种双控踏板限动机构，涉及汽车供油和制动机构，其在先机构提供了设有托板，挡板、踏板从动板和配合制动踏板的轴承并连接踏板止动体的双控踏板及其支撑，以及同时配合加油踏板支撑和双控踏板的油控拨板，使驾驶员在操作中只使用一块踏板控制供油和制动，消除了制动延误和制动错位的巨大隐患，增强了行车的安全性；其在后机构提供了由限动角连动轴和与其连动的踏板限动角，以及限动角手拨体，可随时对进入加油状态的双控踏板限动，有利于减轻操作疲劳，降低能源消耗和延长车辆使用寿命，上述两种机构结构可靠耐用，制作容易，它们的共同使用，符合时代要求，尤其对于减少交通事故具有不可替代的作用。

<REC>

<申请号>=CN200420079570.6

<名称>=车用功率分流式自动变速器换挡机构

<申请（专利权）人>=南京理工大学

<发明（设计）人>=常思勤;魏英俊

<申请日>=2004.09.17

<地址>=210094江苏省南京市孝陵卫200号

<摘要>=本实用新型涉及一种车用功率分流式自动变速

器换挡机构。它包括同步器、电机、机壳，机壳内设置轴承座，

轴承座中设置轴承，设置在轴承中的传动部件与电机连接，拨

叉与传动部件固连，拨叉的卡口设置在同步器的环槽内，机壳

内还设置传感器支架并在其上设置传感器，与传感器相对的传

动螺母上设置霍尔感应片。本实用新型的换挡机构应用于车用

功率分流式自动变速器中，实现了计算机控制的自动换挡，不

仅方便驾驶，而且有利于汽车动力性、经济性等的提高，结构

简单，性价比高，制造成本较低，可大大提高汽车的性能。

<REC>

<申请号>=CN200520009948.X

<名称>=连杆变距杠杆减震器

<申请（专利权）人>=彭美强

<发明（设计）人>=彭美强

<申请日>=2005.09.13

<地址>=638600四川省华蓥市高顶山1号

<摘要>=本实用新型公开了一种连杆变距杠杆减震器，包

括支架和左、右杠杆，左、右杠杆的上部分别与支架的两端铰

接，在左、右杠杆位于支架上方的杆身之间装有液压缸，其位

于支架下方的杆身内侧开有滑槽，滑槽内装有轴承，两个轴承

之间通过弹性机构连接，轴承的销轴上铰接有支杆，两根支杆

的下端同两根连杆的上端通过同一铰点铰接，而两根连杆的下

端则分别铰接在左右杠杆的下端杆身上。本实用新型同原有结

构相比，弹性机构的始末弹力差更小，并且始末弹力差大小可

以通过支架、杠杆、连杆的尺寸或连杆的节数来任意调节，它

不仅减震效果更好、使用性能更有保障，而且结构更简单、生

产成本更低，适宜广泛应用在汽车或摩托车上。

<REC>

<申请号>=CN200720028525.1

<名称>=电磁控制硅油风扇离合器

<申请（专利权）人>=巩天传

<发明（设计）人>=巩天传

<申请日>=2007.09.25

<地址>=265701山东省龙口市滨河小区11号楼201(小区管委转)

<摘要>=本实用新型属汽车冷却系统技术领域，具体涉及一种电磁控制硅油风扇离合器。其在壳体中间通过轴承固定有主动轴，主动轴上固定有主动板；前盖和壳体固定连接在一起形成工作腔，主动板将工作腔分成前后两部分，并通过导油孔连通；在工作腔里主动板与前盖和壳体端面之间有齿槽配合结构；贮油腔盖与前盖固连在一起形成贮油腔，并通过进油孔与工作腔连通，工作腔还有回油孔与贮油腔连通。其特征是：贮油腔里设有弹簧片固连在前盖上，并封闭着进油孔，弹簧片上固连有铁板。其特征是：小轴，隔磁套，衔铁固连在一起，并固连在前盖上，小轴通过小轴承支撑连接着电磁铁芯和铁芯支架。具有结构简单，多因素控温，控温准确，可靠性高的优点。

<REC>

<申请号>=CN200820065127.1

<名称>=混凝土搅拌运输车双动力切换节能装置

<申请（专利权）人>=成都邦达建工机械有限公司

<发明（设计）人>=黄真彪;黄  浩;陈  莹

<申请日>=2008.09.16

<地址>=610200四川省成都市双流县蛟龙工业港东海路四段四十座

<摘要>=本实用新型涉及一种混凝土搅拌运输车双动力切换节能装置。该装置具有

箱体，其特征是箱体内具有圆锥滚子轴承总成、组合齿轮、渐开线圆柱齿轮、

花键轴、气缸和拨叉，圆锥滚子轴承总成、组合齿轮、渐开线圆柱齿轮、花键

轴和气缸均由箱体支承，组合齿轮活动套置在花键轴上，组合齿轮内壁与花键

轴外壁传动连接，气缸具有动力输出端，拨叉一端与气缸的动力输出端固定连

接，拨叉另一端与组合齿轮传动配合，组合齿轮具有第一传动齿盘和第二传动

齿盘，圆锥滚子轴承总成一端具有锥齿轮，第一传动齿盘与锥齿轮相配合，第

二传动齿盘与渐开线圆柱齿轮相配合。本产品结构简单有效，适合于大规模工

业化生产，并且能大大降低汽车的燃油消耗，进而节约能源。

<REC>

<申请号>=CN200520116087.5

<名称>=汽车环保节油器

<申请（专利权）人>=邵水河

<发明（设计）人>=邵水河

<申请日>=2005.10.20

<地址>=315400浙江省余姚市西南街道丰杨河村

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车环保节油器，包括圆

柱状桶体，其特征是：在所述的桶体内设置固定的叶片，所述

的叶片有2～3片，安装在叶片轴上，叶片的工作面与叶片轴

轴线的夹角为8～16°。本实用新型采用固定式叶片，省去了

叶片轴承，简化了结构，降低了生产成本，便于推广使用；优

化了叶片的角度，呈螺旋状的叶片使得进入的直流空气转变成

旋转气流而使混合气充分混合，达到了在气缸充分燃烧的目

的；叶片轴两端为空气流线型设计，更利于空气旋转和加速。

<REC>

<申请号>=CN200620010902.4

<名称>=高效电磁水泵风扇离合器

<申请（专利权）人>=张丽;

<发明（设计）人>=张丽

<申请日>=2006.10.10

<地址>=265705山东省烟台市龙口市诸由观镇丛林工业区山东丛林集团有限公司人力资源部

<摘要>=本实用新型属汽车冷却系统技术领域，具体涉及一种高效电磁水泵风扇离合器。在轴连轴承中间设皮带轮，皮带轮内侧设电磁铁芯、水泵壳、水封和叶轮；另一侧上设轴承支撑连接风扇固定盘；风扇固定盘下端面上设弹簧片支撑连接吸合盘；其特征是：在吸合盘和皮带轮对应端面的吸合盘上设一圈隔磁透槽，皮带轮端面上设有两圈隔磁透槽。具有结构简单，吸合扭矩大，可靠性高的优点。

<REC>

<申请号>=CN200520077139.2

<名称>=一种磁铁送料装置

<申请（专利权）人>=江苏金方圆数控机床有限公司

<发明（设计）人>=周庆

<申请日>=2005.11.04

<地址>=225009江苏省扬州市开发区开发路35号

<摘要>=本实用新型公开了用于汽车纵梁数控冲孔生产

线上的一种磁性送料装置，包括两相互平行并水平设置的直线

导轨，直线导轨上分别设置有滑块，滑块固定在水平设置的底

板下侧，底板上还固定有四根垂直于底板的导向轴，导向轴呈

矩形分布，一升降支架经其四角设置的直线轴承套装在四根导

向轴上，导向轴的顶部设有上限位机构，升降支架上侧固定有

电磁铁，底板下侧设有垂直于底板的气缸，气缸的活塞杆向上

穿过底板并与升降支架相连接，升降支架和底板之间还设置有

浮动压缩弹簧。工作时，电磁铁可在浮动压缩弹簧力作用下实

现上下浮动，从而适应纵梁的不平度以及冲孔时纵梁的振动。

本实用新型简单可靠，能实现生产线高速运行，可用于汽车纵

梁的生产。

<REC>

<申请号>=CN200620036276.6

<名称>=电喷节气门体

<申请（专利权）人>=四川红光汽车机电有限公司;

<发明（设计）人>=肖传良;张德政;万里军;刘军;廖永华;邹斌

<申请日>=2006.11.16

<地址>=611730四川省成都市郫县望丛东路19号

<摘要>=一种电喷节气门体，属汽车电喷燃油系统的节气门体。包括本体，节气门轴，节气门片，旋架，扭簧，位置传感器，控制本体旁通道开度的步进电机，还具有节气门轴的轴向间隙控制机构：架设在两个轴承上的节气门轴上邻近轴承的左端面位置处开有一个卡槽，卡槽上套有一个卡圈，且卡槽的宽度略大于卡槽的厚度。它可使节气门片可靠准确地回位和提高怠速稳定性，从而降低汽车尾气有害气体的排放，提高行驶安全性。

<REC>

<申请号>=CN200620140135.9

<名称>=一种船用灭火箱

<申请（专利权）人>=姜海;

<发明（设计）人>=姜海

<申请日>=2006.11.17

<地址>=315040浙江省宁波市中兴路118号二楼

<摘要>=一种船用灭火箱，包括一装置有软管的并采用阻燃的玻璃钢制作的由箱体座与箱体盖组成的箱体，箱体座的两侧壁之间设置一软管转盘，它的外侧壁与箱体座内壁之间连接一软管转盘锁紧装置，箱体座的一侧设置一旋转接头总成，它包括固定在箱体座侧壁的内、外安装板，内、外安装板内孔中设置有同心的轴套与轴承，其中配置一端部设置一斜角β的连接管，软管转盘锁紧装置设置一带内孔的锁紧盘，内孔与连接管的外径相固接，锁紧盘外侧面配置一锁紧板与锁紧手柄；本实用新型的优点是箱体与转盘具有良好的耐腐蚀、耐盐雾、抗振及稳定性能，又增加了机械强度与刚度、外形美观、高压旋转接头工作中转动灵活、无高压气体泄漏、使用安全、可靠。

<REC>

<申请号>=CN200620052914.3

<名称>=避震式震动发电机

<申请（专利权）人>=温子荣;

<发明（设计）人>=温子荣

<申请日>=2006.11.24

<地址>=512026广东省韶关市新华北路72号科技中心雷门专利事务所转

<摘要>=本实用新型涉及一种避震式震动发电机，包括传动装置和发电机，所述传动装置包括传动轴，该传动轴的一端通过轴承安装在车轮轴上，该传动轴上设有的传动齿与传动齿轮相啮合，传动齿轮通过连轴与圆锥齿轮一相联，圆锥齿轮一的两侧面分别与棘轮二和棘轮三相啮合，棘轮二和棘轮三与发电机的电机轴同轴。本实用新型将车辆上下震动的机械能通过弹簧蓄能，有效地减缓了车辆震动，并通过传动装置将机械能转化为电能；既能避震又能发电，具有结构简单，安全性能稳定，维护方便，造价低的特点，主要用于电动汽车、电动摩托车等的电力驱动或对蓄电池的充电，并可以替代现有车辆的由缓冲元件与减振器组合成的避震器，也可用于利用其它震动能量自发电。

<REC>

<申请号>=CN200620098900.5

<名称>=多挡气、液可控独立悬挂非同轴式机械变矩器

<申请（专利权）人>=王建东;十堰新苑恒大工贸有限公司

<发明（设计）人>=王建东

<申请日>=2006.09.08

<地址>=430056湖北省武汉市经济技术开发区创业道136号商品研发院

<摘要>=一种多挡气、液可控独立悬挂非同轴式机械变矩器，属于机械及汽车变速的辅助变速的动力输出装置。包括采用同样结构的轴作输入和输出轴、换挡啮合齿套和可控机构，输入和输出轴的两端轴肩上通过轴承各悬置一个被动齿轮，与输入或输出轴的运动相对隔离，两端轴肩中间，输入轴、输出轴中段外径上装有可滑动的同步滑动齿套，通过操纵控制分别与被动齿轮端部的啮合齿环啮合；中间齿轮轴设在输入轴和输出轴中间，齿部分别与被动齿轮常啮合；其控制仅需通过回位弹簧的储能，气、液压力的输入和释放即可分别操纵缸体内的活塞、推杆、换挡销及同步滑动齿套与被动齿轮的啮合和分离，达到互位传递动力的目的，可以提高产品零件的制造工艺标准化和传动经济性。

<REC>

<申请号>=CN200620136871.7

<名称>=人力杠杆变速动力器

<申请（专利权）人>=刘洪京;

<发明（设计）人>=刘洪京

<申请日>=2006.09.13

<地址>=274200山东省菏泽市成武县程堤口教会

<摘要>=本实用新型公开了一种人力杠杆变速动力器，可适用于自行车、三轮车及水上游船等各种人力驱动装置。该人力杠杆变速动力器，其特殊之处在于：是由杠杆、杠杆臂轴承、杠杆轮盘、链条、变速箱、小轮、杠杆回位装置依次衔接组合而成，所述变速箱固定在车架上，杠杆臂轴承、杠杆轮盘安装在轴上，超长杠杆臂直接与杠杆轮盘相连，杠杆轮盘与链条相连，链条与变速箱小轮相连，变速箱轮盘与链条相连，链条与小轮相连，小轮与车轮相连。本实用新型根据杠杆原理，以超长的杠杆臂与变速箱相结合，有效的节省人的体力，提高了车速，解决了目前自行车、三轮车在上坡、顶风、载重量时吃力、车速慢等问题。

<REC>

<申请号>=CN200720060349.X

<名称>=一种新型汽车燃油泵

<申请（专利权）人>=李清济

<发明（设计）人>=李清济

<申请日>=2007.11.30

<地址>=511340广东省广州市增城新塘镇太平洋工业区商业街80号

<摘要>=一种汽车燃油泵，圆管状导磁体外壳(1)内有永磁铁(10)及电机转子部件(2)，两端分别有进油端盖(3)和出油端盖(4)，转子部件可旋转地支撑在固定的电机主轴(5)上，主轴两端支撑在进油端盖和出油端盖上，转子带转泵轮(6)和换向器(7)，支撑在出油端盖上的主轴端为固定端；包括换向器的电机转子部件的轴承(8)镶塑在换向器内；泵轮的两端面上接触泵体的密封压力处及轴孔表面覆盖有耐磨材料层(11)。本汽车燃油泵在组装时只需将出油端盖部件、转子部件及转子托板装上就可进行电机调试，省时省工；轴承镶塑在换向器内安装时工序少成本低噪音小；泵轮可同时满足摩擦部位要求耐磨而且整体要求减轻重量的要求，且使用寿命大大延长。

<REC>

<申请号>=CN200820226298.8

<名称>=弹力循环助力机

<申请（专利权）人>=孙连京

<发明（设计）人>=孙连京;杨洪波;马德州;王海波

<申请日>=2008.11.27

<地址>=257400山东省东营市利津县利六路西首利津福来铜业公司

<摘要>=本实用新型涉及非机动车(船)驱动装置领域中的弹力循环助力机。包括

平行设置的左箱体和右箱体垂直固定在底板上，其间上下分别设有卷簧盒和联

轴器。在右箱体内按上下顺序依次设置有油马达、齿轮泵、输入轴齿轮和输入

轴。左箱体内按上下顺序依次设置有输出轴齿轮、中间增速轴轮、过桥轴轮和

循环驱动轴轮。卷簧盒是在圆形的卷簧盒体内设有卷簧、卷簧内轴套和卷簧转

轴，其中，卷簧盒体与油马达的输出轴外套固定链接，卷簧盒的卷簧外圈端与

卷簧盒体连接，卷簧内圈端与卷簧内轴套连接，卷簧盒的卷簧转轴向左贯穿左

箱体后依次通过棘轮和轴承固定在左箱体内外壁上。本实用新型的效果是操作

人员所做功可循环重复利用，节省了劳动强度，操作简单方便，尤其适合残疾

人使用，无污染，无噪音，安全可靠，结构简单。

<REC>

<申请号>=CN200520036927.7

<名称>=拖拉机自走液压升降式传送装置

<申请（专利权）人>=周存苓

<发明（设计）人>=周存苓;周立春

<申请日>=2005.12.20

<地址>=161025黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达翰尔族区达呼店镇腰店村

<摘要>=本实用新型公开了一种拖拉机自走液压升降式

传送装置，它由改进的拖拉机、离合器皮带轮、发动机皮带轮、

传送带支架、油缸、油缸座、上驮轮、下驮轮、传送带、轴承

座、皮带组成，用拖拉机改进制作而成自走液压升降式传送装

置，利用拖拉机做动力，可任意移动自走液压升降式传送装置，

该装置不仅能将笨重的物体进行传送装车，而且能方便地自动

液压升降，还能开动到所需地方进行装火车、汽车，进行码垛

堆积笨重物料，使用方便，灵活机动，减轻了劳动强度，增加

了工作进度，提高工作效果。

<REC>

<申请号>=CN200320132251.2

<名称>=外注油式汽车轮毂

<申请（专利权）人>=刘建锋

<发明（设计）人>=刘建锋

<申请日>=2003.12.26

<地址>=056001河北省邯郸市邯郸县交通局

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车轮毂，特别是其上有外

注油道的轮毂，在轮毂体上有注油道，注油道的出油口在轮毂

的轴孔内壁上，并靠近轴承的外侧，进油口露在轮毂的外侧，

此端固定一注油头。它具有加油方便快捷，结构简单，成本低

的优点，是理想的汽车轮毂的换代产品。